|  | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу:  г. Новосибирск, территория Военного городка,  56, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению

1. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, прямоугольной формы плана, усложненной ризалитами на северо-западном и юго-восточном фасадах, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу, треугольным фронтонам, завершению ризалита и парапетным столбикам на 1913 г.

2. Фасады:

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая оконные и дверные проемы, венчающую карнизную часть, аттик, парапетные столбики, фронтоны, лопатки, межэтажные карнизы, подоконную и надоконную часть, их месторасположение, форму, размер и оформление на 1913 г.;

2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (лицевая кладка из керамического кирпича старого образца);

3) габариты и конфигурация проёмов на 1913 г.;

4) материал (дерево) оконных блоков (с учетом восстановления на 1913 г.);

5) рисунок переплетов окон (с учетом восстановления на 1913 г.);

6) оформление входных групп;

7) крыша на 1913 г., ее конфигурация (двускатная с щипцом на юго-восточном фасаде), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;

8) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с учетом восстановления на 1913 г.);

9) материал  (кровельный листовой металл) сливов окон, обделки парапетных столбиков, промежуточных карнизов;

10) материал, габариты, конфигурация и декор печных труб.

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: стены, элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных исследований, оконные и дверные блоки – уточняется в процессе реставрационных исследований.

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.