Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области» следующие изменения:

в региональных нормативах градостроительного проектирования Новосибирской области:

- в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца второго дополнить определениями следующего содержания:

«велопарковка - место стоянки или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов;

велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить определением следующего содержания:

«полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части;»;

б) подпункт 4.1 пункта 4 после позиции 1 дополнить позицией 1.1 следующего содержания:

«

| 11.1 | Велосипедные дорожки | Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. ###### На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. ###### На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. ###### На магистральных улицах районного значения допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). ###### Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). ###### Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,5 | 0,75 1,5 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0* | 1,5-3,25** |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0*** | 1,5-2,0**** |
|  |  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м ** ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 1,75 м ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч **** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30 20 | 15 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
|  |  | Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта; | 0,75 0,5 1,5 | 0,75 0,5 1,5 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | при численности населения до 150 тыс. человек – 0,5 км на 5 тыс. человек при численности населения свыше 150 тыс. человек – 0,5 км на 15 тыс. человек |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется |  |
|  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов. |  |  |

»;

в) в пункте 5:

подпункт 5.2 после позиции 1 дополнить позицией 1.1 следующего содержания:

«

| 11.1 | Велосипедные дорожки | Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. ###### На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. ###### На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. ###### На магистральных улицах районного значения допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). ###### На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч. ###### Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). ###### Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,5 | 0,75 1,5 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0* | 1,5-3,25** |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0*** | 1,5-2,0**** |
|  |  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м ** ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 1,75 м ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч **** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30 20 | 15 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
|  |  | Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта; | 0,75 0,5 1,5 | 0,75 0,5 1,5 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | при численности населения до 150 тыс. человек – 0,5 км на 5 тыс. человек при численности населения свыше 150 тыс. человек – 0,5 км на 15 тыс. человек |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется |  |
|  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов. |  |  |
| Примечание: В городских поселениях с численностью населения менее 15 тыс. человек и сельских поселениях возможность и параметры размещения велосипедных дорожек определяются органами местного самоуправления соответствующих поселений, с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной территории и утверждаются местными нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |  |

»;

в подпункте 5.6:

позицию 7 «Объекты туризма и рекреации» дополнить примечанием следующего содержания:

###### «

###### В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. ###### Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

###### »;

в позиции 8 «Жилой квартал» примечание дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При новом строительстве жилых кварталов и микрорайонов, благоустройстве территории необходимо предусматривать создание велосипедных дорожек в составе улично-дорожной сети с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и их основными параметрами, а также необходимое количество велопарковок»;

в позиции 9 «Площадки общего пользования различного функционального назначения» примечания признать утратившими силу;

дополнить позицией 26 следующего содержания:

«

| В области охраны общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого количества участковых уполномоченных полиции | Уровень обеспеченности, человек | Для городских поселений – 1 участковый уполномоченный полиции на 3000 постоянно проживающего городского населения; Для сельских поселений – 1 участковый уполномоченный полиции на 1 населенный пункт с численностью населения от 1000 человек. |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади помещений для участковых уполномоченных полиции | Уровень обеспеченности, кв.м | Не менее 10,5 кв.м общей площади на 1 участкового уполномоченного полиции |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности | не нормируется |  |  |

»;

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

Государственные стандарты (ГОСТ) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

- Министерству строительства Новосибирской области (Шмидт И.И.) обеспечить размещение настоящих изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения данных изменений.

Губернатор Новосибирской области 		                                А.А. Травников

И.И. Шмидт

319 64 47