ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Схеме территориального планирования Новосибирской области

Положение о территориальном планировании

Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании Новосибирской области подготовлено в соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов Схемы территориального планирования Новосибирской области (далее – СТП Новосибирской области), содержащей:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий (если необходимо их установление в связи с размещением объектов регионального значения).

Планируемые для размещения объекты регионального значения в СТП Новосибирской области относятся к следующим областям:

1. Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий.

3. Образование.

4. Здравоохранение.

5. Физическая культура и спорт.

6. Энергетика.

7. Иные области.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального или межмуниципального значения Новосибирской области, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) |  | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта |  |  | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |  | Срок реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ###### Объекты регионального значения в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Мироновка - Петрушино» в Баганском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 12,7 км; категория – V |  |  | Баганский район, Мироновский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Барабинск - Зюзя - Квашнино» в Барабинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 11,25 км; категория – IV |  |  | Барабинский район, Зюзинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «100 км а/д «Р-255» - Сибиряк» в Болотнинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 15,0 км; категория – IV |  |  | Болотнинский район, Светлополянский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «52 км а/д «К-02» – Филошенка» на участке км 18+109 – км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 6,948 км; категория – IV |  |  | Венгеровский район, Ключевской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «26 км а/д «Н-0502» – Ночка» на участке км 0+000 – км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,674 км; категория – IV |  |  | Венгеровский район, Ключевской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово» на участке км 10+500 – км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 12,549 км; категория – IV |  |  | Венгеровский район, Павловский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «39 км а/д «К-26» – Бровничи» на участке км 0+000 – км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 6,9 км; категория – IV |  |  | Венгеровский район, Урезский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «22 км а/д «К-08» – Сарыбалык – Даниловская Ферма» в Доволенском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 12,6 км; категория – IV |  |  | Доволенский район, Красногривенский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2022-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Ярки – Хромовский – Кротово» с мостом через ручей на 13 км а/д «Ярки – Хромовский – Кротово» в Доволенском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,0 км; категория – V, Мост автодорожный |  |  | Доволенский район, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «40 км а/д «Н-0704» – Лянино – Барлакуль» в Здвинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 14,3 км; категория – IV |  |  | Здвинский район, Лянинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «Факел Революции – «Чингис – Нижнекаменка – Завьялово» с мостом через р. Каракан в Ордынском и Искитимском районах Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,0 км; категория – IV, Мост автодорожный |  |  | Искитимский район, Быстровский сельсовет; Ордынский район, Нижнекаменский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «Гусельниково - Линево» в Искитимском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 15,008 км; категория – IV |  |  | Искитимский район, р.п. Линево, Гусельниковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «с. Березово – с. Гусельниково» в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 16,9 км; категория – IV |  |  | Искитимский район, Легостаевский сельсовет, Гусельниковский сельсовет, Маслянинский район, Березовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Искитим – Верх-Коен - Михайловка» с мостом через реку Малый Коен на 37 км а/д «Искитим – Верх-Коен - Михайловка»в Искитимском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,0 км; категория – IV, Мост автодорожный |  |  | Искитимский район, Верх-Коенский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 23,4 км; категория – IV |  |  | Карасукский район, Студеновский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «418 км а/д «К-17р» – Анисимовка – Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 22,3 км; категория – IV |  |  | Карасукский район, Октябрьский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Каргат – Маршанское» на участке км 14+008 – км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 10 км; категория – IV |  |  | Каргатский район, Беркутовский сельсовет, Маршанский сельсовет, г. Каргат |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «5 км а/д «Н-1211» – Бармашево» в Коченевском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,8 км; категория – IV |  |  | Коченевский район, Краснотальский сельсовет, р.п. Коченево |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «8 км а/д «Н-1203» – Семеновский» в Коченевском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,3 км; категория – IV |  |  | Коченевский район, Совхозный сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «332 км а/д «К-17р» – ст. Зубково» на участке км 10+900 – км 12+235 в Краснозерском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,3 км; категория – IV, V |  |  | Краснозерский район, Веселовский сельсовет, Зубковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Мостовое сооружение | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги «2 км а/д «Н-1514» – Октябрьский – Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Мост автодорожный |  |  | Краснозерский район, Октябрьский сельсовет |  | Установления не требуется |  | 2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «2 км а/д «Н-1514» – Октябрьский – Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 12,3 км; категория – V |  |  | Краснозерский район, Октябрьский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышев» в Куйбышевском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Куйбышевский район, г. Куйбышев |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бергуль» в Куйбышевском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,8 км; категория – IV |  |  | Куйбышевский район, Гжатский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «33 км а/д «Н-1408» – Новокиевка» в Куйбышевском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 10,1 км; категория – IV |  |  | Куйбышевский район, Горбуновский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Богатиха – Новорозино (в гр. района)» в Купинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,6 км; категория – IV |  |  | Купинский район, Новониколаевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Медяково – Успенка» в Купинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 10,1 км; категория – IV |  |  | Купинский район, Медяковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Мостовое сооружение | Строительство моста через протоку на автомобильной дороге «11 км а/д «Н-1612» – Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Мост автодорожный |  |  | Купинский район, Чаинский сельсовет |  | Установления не требуется |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» – Егорьевское» на участке км 0+900 – км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,1 км; категория – IV |  |  | Маслянинский район, Егорьевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «53 км а/д «К-15» – Борково» в Маслянинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 7,0 км; категория – IV |  |  | Маслянинский район, Борковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,3 км; категория – IV |  |  | Мошковский район, Сарапульский сельсовет, Тогучинский район, Буготакский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «23 км а/д «Н-2141» - Локти (в гр. района)» в Мошковском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 11,7 км; категория – IV |  |  | Мошковский район, Барлакский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «90 км а/д «Р-255» – Балта» с мостом через реку Балта на 2 км а/д «90 км а/д «Р-255» – Балта» в Мошковском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,1 км; категория – V |  |  | Мошковский район, Балтинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 17,5 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке обход с. Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Садовый» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,9 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,8 км; категория – III |  |  | Новосибирский район, Криводановский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула – Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 7,4 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 8,155 км; категория – IВ |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)» с мостом через р. Жабара на 87 км а/д «Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)» в Северном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 55 км; категория – IV |  |  | Северный район, Верх-Красноярский сельсовет, Гражданцевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 – км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,22 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, Плотниковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2024-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «2 км автомобильной дороги «Академгородок – Ключи» – Каинская Заимка» на участке км 0+00 – км 2+200 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,2 км; категория – III |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет, г. Новосибирск |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 6,0 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Березовский сельсовет, Барышевский сельсовет, р.п. Кольцово |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 26+000 – км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 4,7 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Березовский сельсовет, Тогучинский район, Репьевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,3 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, р.п. Кольцово |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги «Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,0 км; категория – V |  |  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги 1432 км а/д «М-51» – Промышленно-логистический парк |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,9 км; категория – V |  |  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «53 км а/д «К-17р» – Новошилово – Шилово» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,0 км; категория – V |  |  | Новосибирский район, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2024-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» с мостом через реку Шеничный Лог на 134 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,0 км; категория – III, Мост автодорожный |  |  | Ордынский район, Филипповский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «79 км а/д «К-04» –Федоровка» на участке 17+900 – км 21+900 в Северном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,0 км; категория – V |  |  | Северный район, Потюкановский сельсовет, Федоровский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Остяцк \50 км\» в Северном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,0 км; категория – IV |  |  | Северный район, Остяцкий сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «29 км а/д «К-29» - Заковряжино - Шипуново» на участке км 19+927 – км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 0,22 км; категория – IV |  |  | Сузунский район, |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Кушаги – Мураши» в Усть-Таркском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,3 км; категория – V |  |  | Усть-Таркский район, Кушаговский сельсовет |  | Придорожная полоса – 25 м |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «1196 км а/д «М-51» – Александро-Невское» в Убинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,5 км; категория – IV |  |  | Убинский район, Невский сельсовет, Кожурлинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Яркуль-Матюшкино – Майский» в Усть-Таркском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 8,2 км; категория – IV |  |  | Усть-Таркский район, Яркуль-Матюшкинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «187 км а/д «К-22 - Резино» на участке км 0+000 – км 14+102 в Усть-Таркском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 14,2 км; категория – IV, V |  |  | Усть-Таркский район, Яркуль-Матюшкинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2028 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Чаны – Погорелка» на участке км 11+468 – км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,7 км; категория – IV |  |  | Чановский район, Озеро-Карачинский сельсовет, Новопреображен-ский сельсовет, Погорельский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «78 км а/д «К-01» – Троицкое» в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 9,9 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, Новопесчанский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 8,5 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Прибрежный сельсовет, Журавский сельсовет, р.п. Чистоозерное |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «14 км а/д «Н-3203» – Сарыкамышка» в Чулымском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 18,7 км; категория – IV |  |  | Чулымский район Серебрянский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Мостовое сооружение | Строительство автодорожного мостового перехода через реку Иня на 3 км автомобильной дороги «6 км а/д «Н-2107» – Мичуринский» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Мост автодорожный |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет |  | Установления не требуется |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук» в Карасукском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,4 км; категория – IV |  |  | Карасукский район, Троицкий сельсовет, Благодатский сельсовет, г. Карасук |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук» в Татарском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 39,1 км; категория – IV |  |  | Татарский район, Казаткульский сельсовет, г. Татарск |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Северное – Биаза – гр. Кыштовского района» в Северном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 69,0 км; категория – IV |  |  | Северный район, Биазинский сельсовет, Северный сельсовет, Остяцкий сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» с мостом через реку Каячка на 11 км а/д «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» в Чулымском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,0 км; категория – IV, Мост автодорожный |  |  | Чулымский район, Каякский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (юго-западный транзит с мостовым переходом через реку Обь в городе Новосибирске) |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 22,2 км; категория – IБ |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, Раздольненский сельсовет, Новолуговской сельсовет, г. Новосибирск |  | Придорожная полоса – 150 м |  | 2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,2 км; категория – IБ |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, Раздольненский сельсовет, Новолуговской сельсовет, г. Новосибирск |  | Придорожная полоса – 150 м |  | 2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5 км; категория – IV |  |  | Искитимский район, Преображенский сельсовет, Степной сельсовет, Улыбинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2022-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Сокур – Смоленский – Орск» в Мошковском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 4,1 км; категория – IV |  |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «39 км а/д «К-02» – Сергеевка – Воскресенка» в Кыштовском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 13,1 км; категория – IV |  |  | Кыштовский район, Сергеевский сельсовет, Заливинский сельсовет, Вараксинский сельсовет, Кыштовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Сергеевка /30км/» в Кыштовском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 0,9 км; категория – IV |  |  | Кыштовский район, Сергеевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «49 км а/д «К-15» – Березово» в Маслянинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 22,7 км; категория – IV, V |  |  | Маслянинский район, Никоновский сельсовет, Пеньковский сельсовет, Березовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2025-2027 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Сузунском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,8 км; категория – IV |  |  | Сузунский район, Битковский сельсовет, Маюровский сельсовет, Болтовский сельсовет, р.п. Сузун |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2026 |  |
|  | Мостовое сооружение | Реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Путепровод |  |  | Тогучинский район, Репьевский сельсовет |  | Установления не требуется |  | 2023-2027 |  |
|  | Мостовое сооружение | Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги «15 км а/д «К-27» – Луговой» в Краснозерском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Мост автодорожный |  |  | Краснозерский район, Казанакский сельсовет |  | Установления не требуется |  | 2024-2026 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Убинское – Кундран» в Убинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 58,6 км; категория – IV |  |  | Убинский район, Гандичевский сельсовет, Кундранский сельсовет, Круглоозерный сельсовет, Раисинский сельсовет, Убинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Мостовое сооружение | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе |  | Организация транспортного обслуживания населения | Мост автодорожный |  |  | г. Новосибирск |  | Установления не требуется |  | 2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 2,25 км; категория – IV |  |  | г. Новосибирск |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе г. Новосибирска |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 0,65 км; категория – IV |  |  | г. Новосибирск |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «19 км а/д «Н-1606» – Медяково – Благовещенка» в Купинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 46 км; категория – IV |  |  | Купинский район, Медяковский сельсовет, Ленинский сельсовет, Вишневский сельсовет, Благовещенский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Венгерово – Минино – Верх-Красноярка – Северное (в гр. района) в Венгеровском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 83,1 км; категория – IV |  |  | Венгеровский район, Новотартасский сельсовет, Петропавловский 1-й сельсовет, Урезский сельсовет, Шипицынский сельсовет, Мининский сельсовет, Венгеровский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024-2030 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Госплемптицесовхозу /2 км/» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 3,0 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет, рабочий поселок Кольцово |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2026 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Черепаново – Майский – 108 км а/д «Р-256» (п. Майский) в Черепановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Черепановский район, Майский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ Витаминка) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ Кладбище) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «23 км а/д «Н-2141» - Локти (в гр. района)» (ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 25) в Татарском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Татарский район, Кочневский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 36) в Татарском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Татарский район, Никулинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 48) в Татарском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Татарский район, г. Татарск |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» (км 73) в Ордынском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Ордынский район, Верх-Ирменский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» (ООТ Алексеевка) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чаны - Погорелка» в Чановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Чановский район, Озеро-Карачинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чаны - Венгерово - Кыштовка» в Чановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Чановский район, Красносельский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Тулинский» в Новосибирском районе |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» (км 1) в Черепановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Черепановский район, Пятилетский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Красноозерском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Краснозерский район, Кайгородский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» км 13+213 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» км 14+523 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» км 15+666 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» (ООТ Голубой залив) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Морской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» (п.Чернаково) в Ордынском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Ордынский район, Вагайцевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Подъезд к ст. Сокур» (с. Сокур) в Мошковском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» (ООТ Новоозерный) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» (ООТ Приморские сады) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Морской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1 км а/д «Н-2123» - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» (ООТ АЗС) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Морской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «67 км а/д «К-17р» - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского района» (км 13) в Ордынском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Ордынский район, Козихинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «67 км а/д «К-17р» - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского района» (км 4) в Ордынском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Ордынский район, Верх-Ирменский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» (км 9) в Черепановском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Черепановский район, Бочкаревский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО)» (с. Ямки) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – II |  |  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 75 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Новосибирск - Красный Яр» в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «36 км а/д «К-17р» – Ярково – Пайвино - Сенчанка» (ООТ Ярково) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «36 км а/д «К-17р» – Ярково – Пайвино - Сенчанка» (ООТ Пайвино) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Ярковский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «6 км а/д «Н-2107» - Мичуринский» (ООТ Кирзавод) в Новосибирском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «129 км а/д «Р-255» - Тогучин - Карпысак» (п. Горный) в Тогучинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, р.п. Горный |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «60 км а/д «К-09» - Довольное» (км 41) в Доволенском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Доволенский район, Утянский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «60 км а/д «К-09» - Довольное» (км 52) в Доволенском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Доволенский район, Суздальский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Здвинск - Довольное - 17 км а/д «К-09»« (км 105) в Доволенском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Доволенский район, Индерский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «17 км а/д «Н-3105» - Чаячье - Елизаветинка» (с. Елизаветинка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Елизаветинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «78 км а/д «К-01» - Троицкое» (п. Ольховка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «78 км а/д «К-01» - Троицкое» (д. Новоалексеевка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Новопесчанский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» (с. Журавка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Журавский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» (с. Шипицыно) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Шипицынский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чистоозерное - Польяново» (д. Большая Тохта) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Ишимский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чистоозерное - Польяново» (д. Чаячье) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Елизаветинский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Чистоозерное - Польяново» (с. Романовка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, Романовский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «Здвинск – Барабинск» (км 58) в Барабинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Барабинский район, Новоспасский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Здвинск – Барабинск» (км 36) в Барабинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Барабинский район, Новочановский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Здвинск – Барабинск» (км 42) в Барабинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Барабинский район, Новочановский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО)» (с.Усть-Каменка) в Тогучинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, Усть-Каменский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО)» (км 75) в Тогучинском районе |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, Чемской сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО)» (с. Лебедево) в Тогучинском районе |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, Лебедевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «129 км а/д «Р-255» - Тогучин - Карпысак» (км 94) в Тогучинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, Лебедевский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» (д. Налетиха) в Тогучинском районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – III |  |  | Тогучинский район, Усть-Каменский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Устройство остановочного пункта в рамках реконструкции а/д «103 км а/д «К-17р» - Петровский - Большеникольское - Чулым (в гр. района)» (км 109) в Чулымском районе |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чулымский район, Иткульский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Аэропорт | Строительство аэропорта Барабинска регионального значения на новой площадке |  | Организация транспортного обслуживания населения | – |  |  | Барабинский район, г. Барабинск |  | Приаэродромная территория |  | 2018-2024 |  |
|  | Транспортно-логистический центр | Строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» на территории Промышленно-логистического парка |  | Организация транзитных, экспортно-импортных и внутренних перевозок регулярного интермодального и скоростного грузового сообщения | 338 га |  |  | Коченевский район, Прокудский сельсовет; Новосибирский район, Толмачевский сельсовет |  | - |  | 2021-2025 |  |
|  | Промышленный (индустриальный) центр | Создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем на территории Новосибирского района Новосибирской области |  | Обращение со вторичными ресурсами и вторичным сырьем | 21,3 га |  |  | Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет (54:19:062501:17) |  | - |  | 2022-2030 |  |
|  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «78 км а/д «К-01» - Троицкое» (п. Ольховка) в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 1,2 км; категория – IV |  |  | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2025 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52766-2007 в рамках реконструкции участков а/д в Баганском районе Новосибирской области |  | Организация дорожного движения | Протяженность 0,6 км; категория – IV, V |  |  | Баганский район, Баганский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м, 25 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д «Краснозерское - Половинное» (р.п. Краснозерское) в Краснозерском районе Новосибирской области |  | Организация дорожного движения | Протяженность 1,9 км; Категория - III |  |  | Краснозерский район, р.п. Краснозерское |  | Придорожная полоса – 50 м |  | 2023-2024 |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с. Завьялово, п. Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области |  | Организация дорожного движения | Протяженность 5,1 км; категория – III, V |  |  | Искитимский район, Быстровский сельсовет |  | Придорожная полоса – 50 м, 25 м |  | 2023-2024 |  |
| Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории Новосибирской области не предполагается размещение новых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования | Строительство общежития для студентов ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» |  | Предоставление образовательных услуг | – |  |  | Купинский район, г. Купино |  | – |  | 2028-2029 |  |
| 2 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования | Реконструкция административного здания под студенческое общежитие ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» |  | Предоставление образовательных услуг | – |  |  | Доволенский район, Доволенский сельсовет, с. Довольное |  | – |  | 2020-2025 |  |
| 3 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования | Реконструкция здания общежития для студентов ГАПОУ НСО «Купинский медицинский техникум» |  | Предоставление образовательных услуг | 150 человек |  |  | Купинский район, г. Купино |  | - |  | 2022-2025 |  |
| Объекты регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция больничного комплекса ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | – |  |  | Кочковский район, Кочковский сельсовет, с. Кочки, ул. Революционная, д. 35 |  |  | – | 2022 |  |
| 2 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 106 коек |  |  | Маслянинский район, р.п. Маслянино |  |  | – | 2022 |  |
| 3 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Детская туберкулезная больница в дачном поселке Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница». Реконструкция |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 160 коек |  |  | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, дачный поселок Мочище, ул. Краснобаева, д. 6 |  |  | – | 2022 |  |
| 4 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Реконструкция здания поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 324 п/см |  |  | Чулымский район, г. Чулым, ул, Чулымская, 23 |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 5 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ». Новый хирургический корпус |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 66 коек |  |  | Каргатский район, г. Каргат, ул. Трудовая, д. 30 |  |  | – | 2023 |  |
| 6 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 67 коек |  |  | г. Бердск, ул. Боровая, д. 107 |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 7 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 540 п/см |  |  | Краснозерский район, р.п. Краснозерское |  |  | – | 2021-2025 |  |
| 8 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань Новосибирской области |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 46 коек |  |  | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 |  |  | – | 2021-2025 |  |
| 9 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 300 п/см |  |  | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 |  |  | – | 2021-2023 |  |
| 10 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18) |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 33 койки |  |  | г. Новосибирск, ул. Титова, д. 18 |  |  | – | 2022 |  |
| 11 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 60 коек |  |  | Тогучинский район, г. Тогучин |  |  | – | 2023 |  |
| 12 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 89 коек |  |  | Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Партизанская, д. 214 |  |  | – | 2022 |  |
| 13 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек |  |  | Каргатский район, г. Каргат, ул. Трудовая, 30 |  |  | – | 2023-2024 |  |
| 14 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек |  |  | Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д. 32 |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 15 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек |  |  | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 16 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 40 коек |  |  | г. Искитим |  |  | – | 2023-2025 |  |
| 17 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек |  |  | Татарский район, г. Татарск |  |  | – | 2023-2025 |  |
| 18 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 36 коек |  |  | р.п. Кольцово |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 19 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 44 коек |  |  | Карасукский район, г. Карасук |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 20 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 20 коек |  |  | Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 21 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 коек |  |  | Колыванский район, р.п. Колывань |  |  | – | 2023-2024 |  |
| 22 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 36 коек |  |  | Мошковский район, р.п. Мошково |  |  | – | 2022-2024 |  |
| 23 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Шилово-Курья ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Карасукский район, Благодатский сельсовет, с. Шилово-Курья |  |  | – | 2022 |  |
| 24 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково ГБУЗ НСО «Краснозёрская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Краснозерский район, Зубковский сельсовет, ст. Зубково |  |  | – | 2022 |  |
| 25 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Болотнинский район, Варламовский сельсовет, д. Большая Черная |  |  | – | 2022 |  |
| 26 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Китерня ГБУЗ НСО «ИЦГБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Искитимский район, Верх-Коенский сельсовет, с. Китерня |  |  | – | 2022 |  |
| 27 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаргары ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Венгеровский район, Тартасский сельсовет, с. Чаргары |  |  | – | 2022 |  |
| 28 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Метелево ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Купинский район, Метелевский сельсовет, с. Метелево |  |  | – | 2022 |  |
| 29 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Майзас ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Кыштовский район, Новомайзасский сельсовет, с. Новый Майзас |  |  | – | 2022 |  |
| 30 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Абрамово ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 30 п/см |  |  | Куйбышевский район, Абрамовский сельсовет, с. Абрамово |  |  | – | 2022 |  |
| 31 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Юрки ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чановский район, Блюдчанский сельсовет, п. Юрки |  |  | – | 2022 |  |
| 32 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Малый Оеш ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Колыванский район, Соколовский сельсовет, с. Малый Оеш |  |  | – | 2022 |  |
| 33 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бергуль ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Северный район, Гжатский сельсовет, с. Бергуль |  |  | – | 2022 |  |
| 34 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. Советский |  |  | – | 2022 |  |
| 35 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шипуновский ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Сузунский район, Шипуновский сельсовет, п. Шипуновский |  |  | – | 2022 |  |
| 36 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новодубровское ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Убинский район, Новодубровский сельсовет, с. Новодубровское |  |  | – | 2022 |  |
| 37 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Черепановский район, Искровский сельсовет, п. Зимовье |  |  | – | 2022 |  |
| 38 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Каргатский район, Кубанский сельсовет, с. Первотроицк |  |  | – | 2022 |  |
| 39 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тайлаково ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Татарский район, Лопатинский сельсовет, с. Тайлаково |  |  | – | 2022 |  |
| 40 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Алексеевка ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чулымский район, Базовский сельсовет, с. Алексеевка |  |  | – | 2022 |  |
| 41 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Озерный ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 30 п/см |  |  | Новосибирской район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный |  |  | – | 2022 |  |
| 42 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Майское ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 30 п/см |  |  | Краснозерский район, Майский сельсовет, с. Майское |  |  | – | 2022 |  |
| 43 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индерь ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Доволенский район, Индерский сельсовет, с. Индерь |  |  | – | 2022 |  |
| 44 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 30 п/см |  |  | Здвинский район, Чулымский сельсовет, с. Чулым |  |  | – | 2022 |  |
| 45 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Камышино ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Купинский район, Ленинский сельсовет, д. Камышино |  |  | – | 2022 |  |
| 46 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Усть-Таркский район, Козинский сельсовет, с. Козино |  |  | – | 2022 |  |
| 47 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Искитимский район, Степной сельсовет, п. Степной |  |  | – | 2022 |  |
| 48 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Черепановский район, Пятилетский сельсовет, п. Пятилетка |  |  | – | 2022 |  |
| 49 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Баганский район, Кузнецовский сельсовет, с. Кузнецовка |  |  | – | 2022 |  |
| 50 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Тогучинский район, Репьевский сельсовет, д. Шмаково |  |  | – | 2022 |  |
| 51 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Венгеровский район, Вознесенский сельсовет, д. Селикла |  |  | – | 2023 |  |
| 52 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Кыштовский район, Малокрасноярский сельсовет, д. Малая Скирла |  |  | – | 2023 |  |
| 53 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Коченевский район, Прокудский сельсовет, п. Светлый |  |  | – | 2023 |  |
| 54 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Краснозерский район, Мохнатологовский сельсовет, с. Мохнатый Лог |  |  | – | 2023 |  |
| 55 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тебис ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чановский район, Тебисский сельсовет, аул Тебис |  |  | – | 2023 |  |
| 56 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Двуречье |  |  | – | 2023 |  |
| 57 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Татарский район, Орловский сельсовет, д. Орловка |  |  | – | 2022 |  |
| 58 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Остяцк ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Северный район, Остяцкий сельсовет, с. Остяцк |  |  | – | 2023 |  |
| 59 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Убинский район, Раисинский сельсовет, д. Асенкритово |  |  | – | 2023 |  |
| 60 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Болотнинский район, Баратаевский сельсовет, д. Большеречка |  |  | – | 2023 |  |
| 61 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Вороновка ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Купинский район, Копкульский сельсовет, д. Вороновка |  |  | – | 2023 |  |
| 62 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Кыштовский район, Заливинский сельсовет, д. Заливино |  |  | – | 2022 |  |
| 63 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Барабинский район, Зюзинский сельсовет, д. Квашнино |  |  | – | 2022 |  |
| 64 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Первомихайловка ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Татарский район, Северотатарский сельсовет, д. Первомихайловка |  |  | – | 2023 |  |
| 65 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Ордынский район, Устюжанинский сельсовет, д. Пушкарево |  |  | – | 2022 |  |
| 66 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, д. Устьянцево |  |  | – | 2022 |  |
| 67 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Карасукский район, Михайловский сельсовет, п. Александровский |  |  | – | 2022 |  |
| 68 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чулымский район, Базовский сельсовет, п. Базово |  |  | – | 2022 |  |
| 69 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зеленый Мыс ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Зеленый Мыс |  |  | – | 2023 |  |
| 70 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Красная Грива ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Доволенский район, Красногривенский сельсовет, п. Красная Грива |  |  | – | 2023 |  |
| 71 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новояркуль ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чановский район, Озеро-Карачинский сельсовет, п. Новояркуль |  |  | – | 2023 |  |
| 72 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чулымский район, Осиновский сельсовет, п. Осиновский |  |  | – | 2022 |  |
| 73 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п. Рощинский |  |  | – | 2023 |  |
| 74 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Мошковский район, Барлакский сельсовет, с. Барлак |  |  | – | 2022 |  |
| 75 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Убинский район, Владимировский сельсовет, с. Владимировское |  |  | – | 2022 |  |
| 76 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Северный район, Гражданцевский сельсовет, с. Гражданцево |  |  | – | 2022 |  |
| 77 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гусиный Брод ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Гусиный Брод |  |  | – | 2022 |  |
| 78 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Тогучинский район, Лебедевский сельсовет, с. Дергаусово |  |  | – | 2023 |  |
| 79 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Мошковский район, Дубровинский сельсовет, с. Дубровино |  |  | – | 2022 |  |
| 80 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Завьялово ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Искитимский район, Быстровский сельсовет, с. Завьялово |  |  | – | 2022 |  |
| 81 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ивановка ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Баганский район, Ивановский сельсовет, с. Ивановка |  |  | – | 2022 |  |
| 82 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чановский район, Красносельский сельсовет, с. Красное |  |  | – | 2022 |  |
| 83 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Черепановский район, Верх-Мильтюшинский сельсовет, с. Куриловка |  |  | – | 2022 |  |
| 84 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Усть-Таркский район, Новоникольский сельсовет, с. Новоникольск |  |  | – | 2023 |  |
| 85 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Северный район, Новотроицкий сельсовет, с. Новотроицк |  |  | – | 2023 |  |
| 86 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чановский район, Матвеевский сельсовет, с. Песчаное Озеро |  |  | – | 2022 |  |
| 87 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Здвинский район, Петраковский сельсовет, с. Петраки |  |  | – | 2023 |  |
| 88 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Сузунский район, Шарчинский сельсовет, с. Плоское |  |  | – | 2022 |  |
| 89 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Чулымский район, Серебрянский сельсовет, с. Серебрянское |  |  | – | 2023 |  |
| 90 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Здвинский район, Горносталевский сельсовет, с. Старогорносталево |  |  | – | 2022 |  |
| 91 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Теренгуль ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Баганский район, Андреевский сельсовет, с. Теренгуль |  |  | – | 2023 |  |
| 92 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Татарский район, Казаткульский сельсовет, с. Успенка |  |  | – | 2022 |  |
| 93 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Краснозерский район, Майский сельсовет, с. Чернаки |  |  | – | 2023 |  |
| 94 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербаки ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Усть-Таркский район, Щербаковский сельсовет, с. Щербаки |  |  | – | 2023 |  |
| 95 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, с. Юрт-Акбалык |  |  | – | 2022 |  |
| 96 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Тогучинский район, Коуракский сельсовет, с. Юрты |  |  | – | 2023 |  |
| 97 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Новосибирский район, Березовский сельсовет, с. Быково |  |  | – | 2022 |  |
| 98 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Воробьево ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Колыванский район, Новотырышкинский сельсовет, д. Воробьево |  |  | – | 2023 |  |
| 99 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см |  |  | Карасукский район, Троицкий сельсовет, с. Троицкое |  |  | – | 2022 |  |
| 100 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе г. Новосибирска |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 300 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Кубовая |  |  | – | 2023 |  |
| 101 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 658 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Ереванская |  |  | – | 2022 |  |
| 102 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 921 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Пролетарская |  |  | – | 2022 |  |
| 103 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 1194 п/см |  |  | г. Новосибирск, пл. Райсовета |  |  | – | 2022 |  |
| 104 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 907 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, д. 2/1 |  |  | – | 2022 |  |
| 105 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 967 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной |  |  | – | 2022 |  |
| 106 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 13» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 967 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Краснодарская, д. 6/5 |  |  | – | 2022 |  |
| 107 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 881 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Степная, д. 266 |  |  | – | 2022 |  |
| 108 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 500 коек |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, 54:19:112001:14066 |  |  | – | 2021-2024 |  |
| 109 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 300 п/см |  |  | Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 110 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 18» мощностью 300 п/см |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 300 п/см |  |  | г. Новосибирск |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 111 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 посещений в смену в п. Садовый Новосибирского района ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 50 п/см |  |  | Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый |  |  | – | 2021-2023 |  |
| 112 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 посещений в смену в ст. Мочище Новосибирского района ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 100 п/см |  |  | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, ст. Мочище |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 113 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 50 п/см |  |  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п. Тулинский |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 114 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 100 п/см |  |  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 115 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Каменка Новосибирского района ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 150 п/см |  |  | Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка |  |  | – | 2021-2023 |  |
| 116 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 п/см в микрорайоне «Олимпийская слава» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 100 п/см |  |  | Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. Восход |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 117 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 100 п/см |  |  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 118 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 50 п/см |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, 54:19:165001:947 |  |  | – | 2021-2022 |  |
| 119 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 150 п/см |  |  | Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 54:19:140138:1099 |  |  | – | 2021-2023 |  |
| 120 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 750 п/см |  |  | Новосибирский район, р.п. Краснообск, 54:19:180109:205 |  |  | – | 2021-2024 |  |
| 121 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 250 п/см |  |  | Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская |  |  | – | 2021-2024 |  |
| 122 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 550 п/см |  |  | г. Обь |  |  | – | 2021-2024 |  |
| 123 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция Детской областной клинической больницы ГБУЗ НСО «ГНОКБ» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 240 п/см, 254 коек |  |  | г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 130 |  |  | – | 2022-2025 |  |
| 124 | Медицинская организация особого типа | Новосибирский многофункциональный лечебно-диагностический областной онкологический центр |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 600 п/см, 800 коек |  |  | г. Новосибирск |  |  | – | 2022-2026 |  |
| 125 | Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение | Строительство здания подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 5 автомобилей |  |  | г. Новосибирск, Первомайский район |  |  | - | 2022-2025 |  |
| 126 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство лечебного корпуса ГБУЗ НСО «ГНКПБ № 3» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 1000 коек |  |  | г. Новосибирск, ул. Красноводская, д. 36 |  |  | - | 2024-2026 |  |
| 127 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Строительство Детского центра психического здоровья |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 500 п/см, 133 коек |  |  | г. Новосибирск |  |  | - | 2024-2026 |  |
| 128 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Реконструкция здания поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО «ГП № 17» |  | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 500 п/см |  |  | г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе |  |  | - | 2022-2025 |  |
| Применяемое сокращение: п/см – посещений в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивное сооружение | Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске |  | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Воинская |  | – |  | 2023 |  |
| 2 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске |  | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв. м |  |  | г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко |  | – |  | 2025 |  |
| 3 | Спортивное сооружение | Мероприятия по развитию Новосибирского биатлонного комплекса, модернизации и реконструкции имеющейся инфраструктуры, созданию новых инфраструктурных объектов |  | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д. 1 |  | – |  | 2021-2025 |  |
| 4 | Спортивное сооружение | Строительство лыжного комплекса круглогодичного использования |  | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий | - |  |  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет |  | - |  | 2023-2026 |  |
| Объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Звезда с отпайками от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13, С-14) |  | Преобразование электроэнергии. Передача электроэнергии | 2х25 МВА, 2х0,7 км |  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, 54:19:093502:0019 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2022 |
| 2 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Новопорт с отпайками от ВЛ 110 кВ Текстильная – Аэропорт I, II цепь (А-1, А-2) |  | Преобразование электроэнергии. Передача электроэнергии | 2х25 МВА, 2х0,3 км |  | г. Обь, 54:36:010801:0081 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2022 |
| 3 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Гранит |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА, 2х3,7 км |  | Тогучинский район, Заречный сельсовет 54:24:042603:100 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 4 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Изынский |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА, 2х4,6 км |  | Тогучинский район, Буготакский сельсовет 54:24:042603:100 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 5 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Мотково |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА, 2х1,3 км |  | Тогучинский район, Репьевский сельсовет 54:24:035801:77 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 6 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Кубово |  | Преобразование электроэнергии. Передача электроэнергии | 2х20 МВА, 2х3,65 км |  | Мошковский район, Балтинский сельсовет 54:18:010501:0052 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 7 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Тын |  | Преобразование электроэнергии. Передача электроэнергии | 2х16 МВА, 2х1,9 км |  | Болотнинский район, Баратаевский сельсовет 54:03:037207:0017 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 8 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Ферма |  | Передача электроэнергии | 2х25 МВА, 2х1,1 км |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет 54:19:153401:6095 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 9 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Академическая новая |  | Передача электроэнергии | 2х63 МВА, 2х1,35 км |  | г. Новосибирск, Советский район, 54:35:091500:325 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 10 | Электрические подстанции. Линии электропередачи | Строительство ПС 110 кВ Мезениха |  | Передача электроэнергии | 2х16 МВА, 2х1,8 км |  | Тогучинский район, Кудринский сельсовет, 54:24:042602:205 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 11 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ ВАСХНИЛ с заменой трансформаторов 1Т 110/10/10 кВ и 2Т 110/10/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформтора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | Новосибирский район, р.п. Краснообск, 54:19:180601:38 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 12 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Восточная тяг. с заменой трансформатора 1х10 МВА на 1х16 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА |  | Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, 54:24:032802:05 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 13 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Гусиный Брод с заменой трансформаторов 1х15 МВА и 1х25 МВА на 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с. Гусиный брод, 54:19:130202:51 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 14 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Ересная с заменой трансформаторов 1Т 110/10 кВ и 2Т 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | г. Новосибирск, 54:35:062825:13 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023, 2024 |
| 15 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Инская тяг. с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 1х25 МВА |  | г. Новосибирск, 54:35:083520:5 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 16 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Искитимская с заменой трансформаторов 2х15 МВА на 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 1х40 МВА |  | г. Искитим, ул. Заводская, 5 54:33:020701:11 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 17 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Кошево с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет, п. Кошево 54:18:070901:2 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 18 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Ояш с заменой трансформаторов 2х15 МВА на 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский 54:18:110202:15 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 19 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Порос с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА |  | Мошковский район, р.п. Мошково 54:18:050501:29 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 20 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Сокол с заменой трансформаторов 1Т 110/10 кВ и 2Т 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Коченёвский район, Прокудский сельсовет 54:11:017021:18 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 21 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Тебисская с заменой трансформатора Т1 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 1х16 МВА |  | Чановский район, Тебисский сельсовет, п. Рождественка, 54:27:030702:3 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 22 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Чахлово с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Болотнинский район, Егоровский сельсовет, д. Чахлово 54:03:037215:5 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 23 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Чебула с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Болотнинский район, Светлополянский сельсовет, ст. Чебула 54:03:037212:10 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 24 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Буготак с заменой трансформаторов 2х15 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Тогучинский район, Буготакский сельсовет, 54:24:042603:100 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 25 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Железнодорожная с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Новосибирский район, Березовский сельсовет, п. Железнодорожный, 54:19:170101:40 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 26 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Зверобойка с установкой второго трансформатора мощностью 16 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 1х20 МВА 1х16 МВА |  | Тогучинский район, Кировский сельсовет 54:24:052713:67 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 27 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Изылинка с заменой трансформаторов 2х15 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Тогучинский район, Шахтинский сельсовет 54:24:052709:58 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 28 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Мурлыткино с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х25 МВА |  | Тогучинский район, Кудринский сельсовет, п. Мурлыткино, 54:24:042601:28 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 29 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Сокур с заменой трансформаторов 2х15 МВА на 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет, с. Сокур 54:18:070901:2 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 30 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Тогучин с заменой трансформаторов 1х25 МВА и 1х20 МВА на 2х40 МВА |  | Преобразование электроэнергии | 2х40 МВА |  | Тогучинский район, г. Тогучин, 54:24:010231:20 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 31 | Линии электропередачи | Реконструкция ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная I,II цепь с отпайками (Ю-1, Ю-2) |  | Передача электроэнергии | Замена провода марки АС-300 на АСТ-185/24 |  | г. Новосибирск, 54:35:091700:15, 54:35:091700:13, 54:35:000000:35367, 54:35:091240:49, 54:35:091500:325 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2025 |
| 32 | Электрические подстанции | Новосибирская ГЭС (ошиновка в ячейках ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная I,II цепь с отпайками (Ю-1, Ю-2)) |  | Преобразование электроэнергии | Замена ошиновки марки АС-300 на АС-400 |  | г. Новосибирск, 54:35:091700:15 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2025 |
| 33 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Юрьевская с заменой трансформаторов 1Т 110/10 кВ и 2Т 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый |  | Преобразование электроэнергии | 2х16 МВА |  | Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 54:19:022201:26 |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2025 |
| 34 | Электрические подстанции | Реконструкция ПС 110 кВ Воробьево с заменой трансформаторов 1Т 110/10 кВ и 2Т 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый |  | Преобразование электроэнергии | 110/10 кВ, 2х20 МВА |  | Колыванский район, Новотырышкинский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 35 | Линии электропередачи | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для ПС Залив |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 2х12 км |  | Новосибирский район, Морской сельсовет, Верх-Тулинский сельсовет, Мичуринский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 36 | Линии электропередачи | «Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 3,73 км |  | Тогучинский район, Заречный сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 37 | Линии электропередачи | «Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак) для технологического присоединения ПС 110 кВ Изынский» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 4,64 км |  | Тогучинский район, Буготакский сельсовет, р.п. Горный |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 38 | Линии электропередачи | «Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-З Мурлыткино - Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мезениха» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 1,84 км |  | Тогучинский район, Кудринский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 39 | Линии электропередачи | «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мотково» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 1,3 км |  | Тогучинский район, Репьевский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 40 | Линии электропередачи | «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7) для технологического присоединения ПС 110 кВ Тын» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 1,89 км |  | Болотнинский район, Баратаевский сельсовет, г. Болотное |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| 41 | Линии электропередачи | «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайками для технологического присоединения ПС 110 кВ Ферма» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 0,436 км (1,12 км по ТЗ) |  | Мошковский район, Сокурский сельсовет, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 42 | Линии электропередачи | «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6) для технологического присоединения ПС 110 кВ Кубово» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 4,0 км |  | Мошковский район, Балтинский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 43 | Линии электропередачи | «Строительство отпаечных КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная I цепь с отпайками (Ю-1) и ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная II цепь с отпайками (Ю-2) для технологического присоединения ПС 110 кВ Новая Академическая» |  | Передача электроэнергии | 110 кВ, 1,675 км |  | г. Новосибирск, Советский район, Новосибирский район Барышевский сельсовет |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2024 |
| 44 | Электрические подстанции | Создание на ПС 110 кВ Барышевская устройств: - АОПО ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками с действием на ОН и ДС; - АОПО ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками с действием на ОН и ДС |  | Преобразование электрической энергии | 110 кВ |  | р. п. Кольцово |  |  | Охранная зона 20 м |  |  | 2023 |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод межпоселковый ГРС Черепаново к с. Шурыгино Черепановского района, с. Шипуново, р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области |  | Транспорти-рование природного газа | Газопровод высокого давления I категории, протяженность 108 км |  |  | Черепановский район, Искровский сельсовет, Карасевский сельсовет, Майский сельсовет, Шурыгинский сельсовет, Сузунский район, Шипуновский сельсовет, р.п. Сузун |  | Охранная зона 2-3 м с каждой стороны от оси газопровода |  | 2025 |  |
| 2 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод межпоселковый от ГРС Мошково Мошковского района к г. Тогучин, д. Кудрино, с. Златоуст Тогучинского района Новосибирской области |  | Транспорти-рование природного газа | Газопровод высокого давления II категории, протяженность 55,1 км. |  |  | Мошковский район, Кайлинский сельсовет, р.п. Мошково, Тогучинский район, Кудринский сельсовет, г. Тогучин |  | Охранная зона 2-3 м с каждой стороны от оси газопровода |  | 2027 |  |
| 3 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод межпоселковый к п. Листвянский Искитимского района Новосибирской области |  | Транспорти-рование природного газа | Газопровод высокого давления II категории, протяженность 5,7 км. |  |  | Черепановский район, Медведский сельсовет, Искитимский район, Листвянский сельсовет |  | Охранная зона 2-3 м с каждой стороны от оси газопровода |  | 2027 |  |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод межпоселковый ГРС Электродный завод - р.п. Сузун с газопроводами-отводами для газоснабжения населенных пунктов Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области |  | Транспорти-рование природного газа | Газопровод высокого давления I категории, протяженность 153,5 км |  |  | Искитимский район, Гилевский сельсовет, Евсинский сельсовет, Преображенский сельсовет, Шибковский сельсовет, Сузунский район, Битковский сельсовет, Болтовский сельсовет, Маюровский сельсовет, Шарчинский сельсовет |  | Охранная зона 2-3 м с каждой стороны от оси газопровода |  | 2025 |  |
| 5 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод межпоселковый ГРС Верхняя-Тула - с. Береговое с газопроводами-отводами для газоснабжения населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области |  | Транспорти-рование природного газа | Газопровод высокого давления II категории, протяженность 48,4 км |  |  | Новосибирский район, Боровской сельсовет, Верх-Тулинский сельсовет, Морской сельсовет, Ярковский сельсовет |  | Охранная зона 2-3 м с каждой стороны от оси газопровода |  | 2025 |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор | Водозабор подземных вод на участке Обского месторождения | Резервный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации |  |  | 50 тыс. м3/сут. Категория запасов ТКЗ: А-10; В-35, С1-5. Слабозащищенные подземные воды. |  |  | Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | I пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 50 м. |  | 2025 |  |
| Объекты регионального значения в иных областях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационарные организации социального обслуживания | Строительство нового здания государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат» по адресу с. Лобино Краснозерского района | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |  |  | – |  |  | Краснозерский район, Лобинский сельсовет, с. Лобино | – |  | – |  |
| 2 | Зрелищная организация | Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии (ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр) | Театральная деятельность |  |  | 1094 места |  |  | г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 43 | – |  | – |  |
| 3 | Зрелищная организация | Реконструкция здания по ул. М. Горького, д. 52 в г. Новосибирске Новосибирской области под размещение театра под руководством С. Афанасьева | Театральная деятельность |  |  | 211 мест |  |  | г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 52 | – |  | 2023 |  |
| 4 | Объект культурно-просветительного назначения | Строительство здания Новосибирской областной научной библиотеки | Культурно-досуговое обслуживание населения |  |  | – |  |  | г. Новосибирск | – |  | 2023-2026 |  |
| 5 | Зрелищная организация | Реконструкция здания государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый дом» | Театральная деятельность |  |  | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 45 | – |  | 2023-2025 |  |
| 6 | Зрелищная организация | Реконструкция государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» | Театральная деятельность |  |  | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 1 | – |  | 2019-2023 |  |
| 7 | Зрелищная организация | Реконструкция здания государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» | Концертная деятельность |  |  | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 46 | – |  | 2022-2023 |  |
| 8 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Реконструкция предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота (закрытое акционерное общество «Чкаловское») | Производство молока, выращивание крупного рогатого скота |  |  | 308 голов |  |  | Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. Восход | Санитарно-защитная зона – 1000 м |  | 2022-2026 |  |
| 9 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Реконструкция предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Романченко Владимир Владимирович) | Выращивание крупного рогатого скота |  |  | 20 голов |  |  | Купинский район, Метелевский сельсовет, с. Метелево, ул. Центральная, д. 10 | Санитарно-защитная зона – 300 м |  | 2022-2026 |  |
| 10 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Строительство предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота (открытое акционерное общество «Родина») | Разведение крупного рогатого скота |  |  | 1304 голов |  |  | Здвинский район, Чулымский сельсовет, с. Чулым, ул. Чулымская, д. 6 | Санитарно-защитная зона – 300 м |  | 2022-2026 |  |
| 11 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | Реконструкция предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота и буйволов (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Степанов Максим Владимирович) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов |  |  | 80 голов |  |  | Купинский район, Яркульский сельсовет, д. Тюменка, ул. Центральная, д. 5а | Санитарно-защитная зона – 100 м |  | 2022-2026 |  |
| 12 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | Реконструкция предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота и буйволов (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лерников Сергей Анатольевич) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов/ хранение и переработка зерна |  |  | 45 голов/ 1000 тонн |  |  | Купинский район, Чаинский сельсовет, д. Мальково | Санитарно-защитная зона –50 м |  | 2022-2026 |  |
| 13 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (закрытое акционерное общество имени Ленина) | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 87 голов/ 4000 тонн |  |  | Купинский район, Новоключевской сельсовет, с. Новоключи, ул. Восточная, д 1 | Санитарно-защитная зона –500 м |  | 2022-2026 |  |
| 14 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (закрытое акционерное общество «Веселокутское») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 85 голов/ 4000 тонн |  |  | Купинский район, Медяковский сельсовет, д. Веселый Кут, ул. Центральная, д. 37 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 15 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (закрытое акционерное общество «Верный путь») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 82 голов/ 3000 тонн |  |  | Купинский район, Новосельский сельсовет, д. Киргинцево, ул. Центральная, д. 68 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 16 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (закрытое акционерное общество «Лукошино») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 87 голов/ 4000 тонн |  |  | Купинский район, Лягушенский сельсовет, д. Лукошино, ул. Центральная, д. 26 | Санитарно-защитная зона –100 м |  | 2022-2026 |  |
| 17 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Семенко Дмитрий Викторович) | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 10 голов/– |  |  | Купинский район, Новосельский сельсовет, с. Новоселье, ул. Новосельский проспект, д. 96 | Санитарно-защитная зона –500 м |  | 2022-2026 |  |
| 18 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (открытое акционерное общество «Имени Калинина») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 750 голов/– |  |  | Купинский район, Лягушенский сельсовет, с. Лягушье, ул. Бельского, д. 110 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 19 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (открытое акционерное общество «Новониколаевка») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 87 голов/ 2000 тонн |  |  | Купинский район, Новониколаевский сельсовет, д. Новониколаевка, ул. Центральная, д. 2 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 20 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (открытое акционерное общество «Озёрное») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | –/1200 тонн |  |  | Купинский район, Копкульский сельсовет, с. Чумашки, ул. Центральная, д. 12 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 21 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Реконструкция предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (открытое акционерное общество «Стеклянное») | Разведение молочного крупного рогатого скота/ выращивание зерновых культур |  |  | 80 голов/ 2000 тонн |  |  | Купинский район, Стеклянский сельсовет, с. Стеклянное, ул. Центральная, д. 35 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 22 | Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Ликвидация предприятия растениеводства в сочетании с животноводством (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Скосырский Н.А) | Разведение скота/ Выращивание зерновых культур |  |  | 9 голов/– |  |  | Убинский район, Круглоозерный сельсовет, с. Круглоозерное, ул. Центральная, д. 51 | Санитарно-защитная зона –500 м |  | 2022-2026 |  |
| 23 | Предприятие растениеводства | Реконструкция предприятия растениеводства (акционерное общество «Маяк») | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | 2000 тонн |  |  | Купинский район, Новоключевской сельсовет, д. Петровка, ул. Центральная, д. 57 | Санитарно-защитная зона –300 м |  | 2022-2026 |  |
| 24 | Предприятие растениеводства | Реконструкция предприятия растениеводства (глава крестьянского (фермерского) хозяйства Полищук Анатолий Александрович) | Хранение и переработка зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Шипуновский сельсовет, п. Клитенка, ул. Лесная, д. 2. | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 25 | Предприятие растениеводства | Реконструкция предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Прима Виктор Владимирович) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | 1000 тонн |  |  | Купинский район, Рождественский сельсовет, с. Рождественка, ул. Новая, д. 11 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 26 | Предприятие растениеводства | Реконструкция предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шевель Юрий Васильевич) | Хранение и переработка зерновых и зернобобовых культур |  |  | 50 тонн |  |  | Купинский район, Вишневский сельсовет, с, Вишневка, ул. Центральная, д. 53 | Санитарно-защитная зона – 100 м |  | 2022-2026 |  |
| 27 | Предприятие растениеводства | Реконструкция предприятия растениеводства (общество с ограниченной ответственностью «СибЗерноПром») | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | 120 тонн/час |  |  | Купинский район, г. Купино ул. Осипенко, д. 84 | Санитарно-защитная зона – 300 м |  | 2022-2026 |  |
| 28 | Предприятие растениеводства | Ликвидация предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бучельников О.В.) | Выращивание зерновых культур |  |  | 5000 тонн |  |  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, дачное некоммерческое партнерство «Планета», ул. Утренняя, д. 12 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 29 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Маслов Сергей Васильевич) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Битковский сельсовет, с. Шигаево, ул. Молодежная, д. 3 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 30 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фогель Николай Федорович | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Шарчинский сельсовет, п. Федоровский, ул. Лесная, д. 18 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 31 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Альберт Николай Иванович) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Болтовский сельсовет, с. Болтово, ул. Российская, д. 14 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 32 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Банников Валерий Алексеевич) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Болтовский сельсовет, с. Болтово, ул. Российская, д. 4 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 33 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Баранов Виктор Сергеевич) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Битковский сельсовет, с. Шигаево, ул. Молодежная, д. 1 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 34 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Головин Евгений Николаевич) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Бобровский сельсовет, с. Бобровка, ул. 60 лет Октября, д. 38 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 35 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сумин Владимир Анатольевич) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Битковский сельсовет, с. Битки, ул. Кирова, д. 23 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 36 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства (индивидуальный предприниматель Ильин Владимир Александрович) | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Битковский сельсовет, с. Шигаево, ул. Молодежная, д. 7 | Санитарно-защитная зона – 50 м |  | 2022-2026 |  |
| 37 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства крестьянского (фермерского) хозяйства «Дмитриево» | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |  |  | – |  |  | Сузунский район, Бобровский сельсовет, с. Бобровка ул. Карьерная, д. 9/1 | Санитарно-защитная зона – 1000 м |  | 2022-2026 |  |
| 38 | Предприятие растениеводства | Строительство предприятия растениеводства общества с ограниченной ответственностью «Исида 2» | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных |  |  | 4600 тонн |  |  | Куйбышевский район, Чумаковский сельсовет, с. Ушково, ул. Покрышкина, д. 24б | Санитарно-защитная зона – 500 м |  | 2022-2026 |  |
| 39 | Объект, связанный с производственной деятельностью | Строительство национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов АО СКТБ «Катализатор» | Сравнительные испытания катализаторов нефтепереработки, оказание инжиниринговых услуг в области катализа, сертификация катализаторов |  |  | – |  |  | г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1 | – |  | 2021-2024 |  |
| 40 | Предприятие нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности | Строительство нефтеперерабатывающего завода ООО НПЗ «БАРАБИНСКИЙ» | Переработка нефти, сырье для нефтехимии |  |  | 3 миллиона тонн |  |  | Куйбышевский район | Санитарно-защитная зона – 1000 м |  | 2022-2026 |  |
| 41 | Промышленный (индустриальный) парк | Строительство Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка | Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в регионе |  |  | 10,3 га |  |  | г. Новосибирск, ул. Николаева, 12 | - |  | 2021-2027 |  |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зон с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативный правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила), запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи) | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 2 | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, на установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3 | Приаэродромная территория | На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; в) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; ж) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Выделение следующих подзон осуществляется: а) первая и вторая подзоны – по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающих такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей; б) третья подзона – в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»; в) четвертая подзона – по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации, инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации; г) пятая подзона – по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах; д) шестая подзона – по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома; е) седьмая подзона – по границам, установленным согласно методике установления, седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.12.2022 № 664 (далее - методика установления седьмой подзоны). Зонирование седьмой подзоны осуществляется в соответствии с методикой установления седьмой подзоны с учетом возможности применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия. | Воздушный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов российской федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории» |
| 4 | Охранные зоны газораспределительной сети | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями земельных участков: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 5 | Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

_________