|  | Приложение № 1 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от № |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, послужившие основанием для включения его в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению

1. Объемно-пространственная композиция трехэтажного здания с трубой со стороны его юго-западного фасада, прямоугольной формы плана, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу, треугольным фронтонам, завершению трубы, на 1939 г.

2. Фасады:

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания и дымовой трубы, включая оконные (с учетом световых проемов лестничной клетки и тамбура) и дверные проемы, венчающую карнизную часть, фронтоны, межэтажные карнизы (здания и трубы), подоконную часть, ступенчатую цокольную часть, их месторасположение, форму, размер и оформление на 1939 г., в том числе ступенчатые карнизы с рядами «поребрика» и зубчиков, наличники окон, порталы, прямоугольные ниши из кирпичей, уложенных под углом (с рядами «поребрика»), ширинки;

2) материал и отделка фасадов здания и трубы, элементов декора на 1939 г. (лицевая кладка из керамического кирпича);

3) габариты и конфигурация оконных проемов на 1939 г.;

4) материал (дерево) оконных блоков;

5) рисунок переплетов окон (с учетом световых окон лестничной клетки и тамбура) на 1939 г.;

6) габариты и конфигурация дверных проемов на 1939 г.;

9) материал полотен дверей (дерево);

8) крыша на 1939 г., ее конфигурация (двухскатная), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;

9) материал, габариты и конфигурация печных труб;

10) кровельный материал (с учетом восстановления: листовой металл, тип соединения – фальцы).

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала:

стены – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов).

Предмет охраны должен быть уточнен при проведении натурных реставрационных и историко-культурных исследований.

_________