ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от __________№______

ПОРЯДОК

добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ на территории Новосибирской области (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к добыче подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами (далее – пользователь недр) для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ на территории Новосибирской области.

2. Для осуществления права добычи подземных вод, предусмотренного статьей 19.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», пользователь недр направляет в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области (далее - министерство) уведомление о намерении осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - уведомление).

3. Уведомление должно содержать:

сведения о местоположении участка недр, в границах которого будет осуществляться добыча подземных вод (район Новосибирской области, расстояние до ближайшего населенного пункта);

географические координаты водозаборного сооружения;

сведения о глубине водозаборного сооружения и интервал расположения водоносного горизонта;

планируемый объем добычи поземных вод (м3/сутки).

4. К уведомлению должны быть приложены:

схема расположения водозаборного сооружения масштаба 1:5000;

паспорт водозаборного сооружения.

5. Министерство согласовывает добычу подземных вод в течение семи календарных дней со дня регистрации уведомления в министерстве. Согласование оформляется письмом министерства.

6. Министерство отказывает в согласовании добычи подземных вод в случае не соответствия уведомления требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка. Отказ в согласовании оформляется письмом министерства с указанием причин отказа.

7. При добыче подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения пользователь недр обязан обеспечить:

герметизацию приустьевого пространства скважины, сооружений над устьем скважины, закрываемых на замок павильонов, оборудованием скважины водоизмерительной аппаратурой и крановыми устройствами для замеров статических и динамических уровней воды;

постоянно вести документацию данных замеров, водосчетчиков и других данных в журналах учета работы скважины, которые хранятся у пользователя недр;

в случае выхода скважины из строя и невозможности дальнейшей эксплуатации, произвести ликвидацию скважины в установленном порядке;

не допускать сброс в недра (в скважину) отходов производства и промышленных сточных вод, загрязняющих подземные воды;

обеспечивать соблюдение других требований законодательства Российской Федерации, норм и правил в области использования и охраны недр;

ежегодно в срок до 30 января следующего за отчетным года представлять в министерство сведения об объемах добытых подземных вод (далее – сведения). Сведения представляются в письменной форме на бланке пользователя недр за подписью уполномоченного лица.

8. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения прекращается, приостанавливается или ограничивается министерством в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. Подземные воды, добытые для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, не могут являться объектом продажи.