Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Новосибирской области от ______ № __

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	6

1 Результаты предварительного анализа условий развития транспортных систем Новосибирской области	7

1.1 Анализ положений действующих документов стратегического, территориального и транспортного планирования Российской Федерации, Новосибирской области	7

1.1.1 Анализ положений Схемы территориального планирования Российской Федерации	7

1.1.2 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	8

1.1.3 Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года	9

1.1.4 Анализ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)	10

1.1.5 Анализ Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года	13

1.1.6 Анализ положений Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года	13

1.1.7 Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»	16

1.1.8 Анализ положений Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области	19

1.1.9 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации	24

1.1.10 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы	25

1.2 Анализ фактических и прогнозируемых показателей социально-экономического развития Новосибирской области (в том числе городских агломераций и муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской области), определяющих характеристики транспортной подвижности населения	29

1.3 Анализ планируемого развития системы расселения и застройки (включая данные о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения)	49

1.4 Анализ планируемого развития транспортной инфраструктуры на территории Новосибирской области	64

1.5 Анализ параметров и состояния сети дорог Новосибирской области (включая оценку качества содержания дорог)	95

1.6 Анализ уровня автомобилизации и структуры парка транспортных средств в муниципальных образованиях, входящих в состав Новосибирской области	101

1.7 Анализ системы транспортного обслуживания населения Новосибирской области всеми видами пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, включая сведения об инфраструктуре пассажирского транспорта общего пользования, маршрутной сети, подвижном составе, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, качестве транспортного обслуживания	105

1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения, статистики аварийности, причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	172

2 Материалы обследований транспортных, пассажирских и грузопотоков, транспортных корреспонденций, грузо- и пассажирооборота и иных параметров работы транспортной системы Новосибирской области	192

2.1 Описание методики проведения обследований	192

2.1.1 Методика проведения обследования интенсивности и состава транспортных потоков на дорожной сети Новосибирской области	192

2.1.2 Методика проведения обследования пассажиропотоков на территории Новосибирской области	198

2.1.3 Обследование параметров транспортной подвижности населения Новосибирской области	209

2.2 Массивы данных обследований в электронном виде в формате MS Excel	209

2.3 Результаты обследований	209

3 Математическая модель транспортной системы Новосибирской области	229

3.1 Транспортное районирование территории Новосибирской области для разработки математической модели транспортной системы	229

3.2 Задание параметров транспортных районов, определяющих объем и структуру транспортного спроса	231

3.3 Построение графа транспортной сети Новосибирской области	236

3.4 Описание настроек расчетных процедур в транспортной модели	241

3.5 Калибровка математической модели на основе данных выполненных обследований параметров транспортных и пассажирских потоков	244

3.6 Проведение расчета параметров транспортного спроса, дорожного движения и пассажирских потоков на маршрутной сети ПТОП для базового года (2020 г.)	245

4 Паспорт математической модели транспортной системы Новосибирской области	251

5 Результаты математического моделирования транспортной системы Новосибирской области	256

6 Показатели функционирования транспортной системы Новосибирской области (в том числе целевые показатели ПКРТИ) на существующее положение	261

7 Значения целевых показателей ПКРТИ на год завершения реализации ПКРТИ и на промежуточные горизонты планирования	263

8 Перечни мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ	266

8.1 Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, железнодорожных путей общего пользования, включая мосты, тоннели, путепроводы, пересечения в разных уровнях, иные дорожные сооружения	267

8.2 Формирование перечня мероприятий ПКРТИ по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, пристаней, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, погрузочно-разгрузочных площадок, складов и терминалов, иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы Новосибирской области	287

8.3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	290

8.4 Мероприятия по созданию интеллектуально-транспортной системы Новосибирской области  на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления дорожным движением  в ее составе	291

8.5 Мероприятия по развитию системы общественного транспорта общего пользования (метрополитен, трамвайные линии, городская железная дорога), транспортно-пересадочных узлов регионального и межрегионального значения. Развитие инфраструктуры для транспорта коммунальных и дорожных служб. Нормативное, правовое, организационное и методическое обеспечение реализации положений документов транспортного планирования Новосибирской области	295

8.6 Перечень мероприятий разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области	329

9 Обоснование выбора варианта проектирования на основании сопоставления достигаемых целевых показателей ПКРТИ и оценки затрат на реализацию наборов мероприятий	400

9.1 Проведение укрупненной оценки затрат на реализацию вариантов проектирования (по годам реализации)	400

9.2 Проведение оценки социально-экономического эффекта от реализации вариантов проектирования и отдельных капиталоемких мероприятий в их составе, и выбор утверждаемого варианта проектирования	408

9.2.1 Расчет социально-экономического эффекта реализации рассматриваемых вариантов проектирования	408

9.2.2 Выбор утверждаемого варианта проектирования на основе сравнения прогнозных значений целевых показателей ПКРТИ, обеспечиваемых каждым из вариантов проектирования	423

10 Перечень мероприятий, соответствующий утверждаемому варианту проектирования ПКРТИ Новосибирской области	425

Список использованных источников	426

## СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| СТП | ‒ Схема территориального планирования |
| --- | --- |
| ВПП | ‒ взлетно-посадочная полоса |
| ТС | ‒ транспортное средство |
| БКАД | национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| ДТП | ‒ дорожно-транспортное происшествие |
| СФО | ‒ Сибирский федеральный округ |
| ВРП | ‒ валовый региональный продукт |
| ТЛК | ‒ торгово-логистический комплекс |
| ВС | ‒ воздушное судно |
| ПТОП | ‒ пассажирский транспорт общего пользования |
| ТПУ | ‒ транспортно-пересадочный узел |
| ТП | ‒ транспортный поток |
| ДТ | ‒ детектор транспорта |
| СО | ‒ светофорный объект |
| УДС | ‒ улично-дорожная сеть |
| ПКРТИ | ‒ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| АСУДД | ‒ автоматизированная система управлением дорожным движением |
| ИТС | ‒ интеллектуальная транспортная система |
| ПДД | ‒ Правила дорожного движения |
| РНИС | ‒ региональная навигационно-информационная система |
| ЦУП | ‒ центральный управляющий пункт |
| ГЧП | ‒ государственно-частное партнерство |

## 1 Результаты предварительного анализа условий развития транспортных систем Новосибирской области

### 1.1 Анализ положений действующих документов стратегического, территориального и транспортного планирования Российской Федерации, Новосибирской области

1.1.1 Анализ положений Схемы территориального планирования Российской Федерации

Схема территориального планирования Российской Федерации (СТП РФ) в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения [] (с изменениями на 17 октября 2019 года) содержит сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики и местоположение (1-й этап - до 2025 года).

Воздушный транспорт

В сфере воздушного транспорта СТП РФ запланирована реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево»: реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 (ВПП), перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство перрона с централизованной заправкой топливом в целях увеличения пассажирооборота в 2 раза и увеличения не менее чем на 550 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт (Новосибирская область, г. Новосибирск, Новосибирский район).

Планируется создание Новосибирского укрупненного центра организации воздушного движения, реконструкция и техническое перевооружение, площадь земельного участка - до 2500 кв.м.

Железнодорожный транспорт

В сфере железнодорожного транспорта СТП РФ запланировано следующее:

- организация скоростного движения на участке Новосибирск - Омск, реконструкция железнодорожных путей общего пользования (Убинский, Чулымский, Каргатский, Чановский, Коченевский районы, г.Барабинск, Барабинский, Куйбышевский районы, г.Татарск, Татарский район, г.Обь, Новосибирский район, г.Новосибирск);

- организация скоростного движения на участке Новосибирск – Барнаул (Черепановский район, гг.Искитим, Бердск, Новосибирский район, Искитимский районы, г.Новосибирск);

- организация скоростного движения на участке Новосибирск - Новокузнецк (Тогучинский, Новосибирский районы, г.Новосибирск);

- организация скоростного движения на участке Новосибирск - Красноярск (Новосибирский, Мошковский, Болотнинский районы);

- организация скоростного движения на участке Новосибирск - Томск (Болотнинский, Мошковский, Новосибирский районы, г.Новосибирск);

- строительство обхода Новосибирского железнодорожного узла протяженностью 50 км (Мошковский, Коченевский, Новосибирский районы).

Автомобильные дороги

В сфере автомобильного транспорта СТП РФ запланировано строительство восточного обхода г.Новосибирска (г.Новосибирск, Новосибирский район, г.Бердск, Черепановский, Тальменский, Искитимский районы, г.Новоалтайск, Первомайский, Сибирский, Красногорский районы, г.Бийск, Бийский, Майминский, Чемальский районы, г.Горно-Алтайск):

- реконструкция участка км 28+863 - км 345+520 протяженностью 316,867 км, категория IБ;

- реконструкция участка км 345+520 - км 500+400 протяженностью 154,88 км, категория II.

Водный транспорт

В сфере водного транспорта СТП РФ запланировано следующее:

- создание на базе речного порта г. Новосибирска мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения;

- реконструкция Новосибирского судоходного шлюза (г.Новосибирск).

1.1.2 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Целью Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [] является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития России, возрастания мобильности населения и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения совокупных транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны.

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия по развитию железнодорожного сообщения в Новосибирской области:

1) Организация скоростного пассажирского движения по направлениям:

- Омск – Новосибирск;

- Новосибирск – Барнаул;

- Новосибирск – Кемерово;

- Новосибирск – Новокузнецк.

2) Строительство вторых главных путей:

- Новосибирск (Сибирская) – Искитим;

- Искитим – Черепаново;

- Черепаново – Среднесибирская;

- Татарская – Карасук.

1.1.3 Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года

К 2025 году долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года []предусмотрено решение следующих задач:

- получение необходимых финансовых ресурсов для решения задач, поставленных акционером, путем повышения финансово-экономической эффективности;

- обеспечение перевозки предъявляемых грузов за счет развития комплексного обслуживания грузоотправителей и повышения качества грузовых перевозок;

- повышение транспортной мобильности населения внутри и между агломерациями;

- усиление взаимосвязи и взаимодействия ОАО «РЖД» с организациями на внешнем рынке и развитие зарубежной деятельности, включая увеличение объема транзитных перевозок грузов и развитие контейнерных перевозок;

- обеспечение пространственного развития страны, расширение сети высокоскоростных магистралей и развитие скоростного движения;

- обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учетом заключения с производителями контрактов жизненного цикла;

- опережающее развитие инфраструктуры для обеспечения объемов перевозок, планируемых в перспективе, и повышение производственной эффективности;

- обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности;

- развитие сети поставщиков;

- обеспечение социальной стабильности и минимизация кадровых рисков;

- переход на цифровую железную дорогу.

В рамках долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года предусмотрены следующие мероприятия по развитию железнодорожного транспорта в Новосибирской области:

- cтроительство скоростной магистрали «Новосибирск – Барнаул»;

- развитие городских железных дорог в Новосибирске и его пригородной зоны.

1.1.4 Анализ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на краткосрочную перспективу до 2024 года запланировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) []. Сроки реализации национального проекта БКАД – 2019 – 2024 гг.

Всего в национальный проект БКАД включены четыре подраздела - федеральных проектов: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России».

В Новосибирской области национальный проект БКАД реализуется путем выполнения аналогичного регионального проекта.

Цели реализации национального проекта БКАД Новосибирской области:

– обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

– развитие дорожной сети Новосибирской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

– развитие дорожной сети Новосибирской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах Новосибирской области;

– создание условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги;

– создание приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств (ТС) общего пользования по отношению к иным ТС.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, запланированных в рамках регионального проекта БКАД «Дорожная сеть» на период 2020 – 2024 гг., представлен в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения, запланированных в рамках регионального проекта БКАД «Дорожная сеть» на период 2020 - 2024 гг.

| № | Наименование автомобильной дороги | Меропри-ятие | Протя-жен-ность участка, км | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в Новосибирской агломерации) |  | 36,876 | 1151907,36 | 1361902,14 | 1562430,0 | 1471153,10 | 1017032,58 |
| 1 | Автомобильная дорога 50Н-2107 "Инская-Барышево - 39км а/д "К-19р" | Рекон-струкция, капиталь-ный ремонт | 13,123 | 297332,00 | 25273,70 | 80000,00 | 299253,10 | 100427,2 |
| 2 | Автомобильная дорога 50К-19р "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" | Рекон-струкция | 5,234 | 56537,00 | 250518,44 | 485000,00 | 950000,00 | 916605,38 |
| 3 | Автомобильная дорога 50К-17р "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" | Рекон-струкция | 16,737 | 766466,20 | 753510,00 | 689480,00 | 221900,00 |  |
| 4 | Автомобильная дорога 50Н-2138 "Новосибирск-Красный Яр" | Капиталь-ный ремонт | 0,785 | 31572,16 |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога 50Н-2144 "Барышево-Орловка-Кольцово" | Строи-тельство | 0,997 |  | 332600,00 | 307950,00 |  |  |
|  | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (вне Новосибирской агломерации) |  | 116,84 | 606575,69 | 461679,18 | 654114,95 | 414262,78 | 206961,03 |
| 1 | Автомобильная дорога 50К-22п1 «Подъезд к г. Куйбышеву /5 км/» | Рекон-струкция | 1,254 |  |  | 39051,150 |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога 50К-01 "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" | Рекон-струкция | 30,160 | 109770,67 |  | 432908,92 | 257762,78 | 75000,75 |
| 3 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-26 "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" | Рекон-струкция | 2,700 | 50990,54 | . | . | . | . |
| 4 | Автомобильная дорога 50Н-1225 "М-51"- Коченево" | Строи-тельство | 0,300 | 70737,544 | . | . | . | . |
| 5 | Автомобильная дорога 50Н-0102 "Барабинск-Зюзя-Квашнино" | Рекон-струкция | 3,000 |  |  | 74240,554 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога 50К-07 "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" | Капиталь-ный ремонт | 30,160 |  | 164729,75 |  |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога 50К-15 а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" | Капиталь-ный ремонт | 35,412 | 48398,455 | 106175,346 | 40000,00 |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога 50Н-2701 "а/д "Убинское - Кундран" | Капиталь-ный ремонт | 2,000 |  | 53889,600 | . | . | . |
| 9 | Автомобильная дорога 50Н-1903 "Мошково - Кайлы" | Капиталь-ный ремонт | 2,000 |  | 38965,700 |  |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога 50Н-1912 "Сокур - Смоленский - Орск" | Рекон-струкция | 4,146 |  |  | 27914,321 |  |  |
| 11 | Автомобильная дорога 50Н-1702 "Кыштовка - Малокрасноярка" | Капиталь-ный ремонт | 0,405 | 38218,204 |  |  |  |  |
| 12 | Автомобильная дорога 50Н-1806 "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" | Рекон-струкция | 2,100 |  | 97918,781 |  |  |  |
| 13 | Автомобильная дорога "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" | Рекон-струкция | 2,200 | 288460,280 |  |  | 156500,00 | 131960,28 |
| 14 | Автомобильная дорога 50Н-2126 "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово" |  | 1,000 |  |  | 40000,000 |  |  |

1.1.5 Анализ Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года [] (далее – Стратегия) предусматривает достижение основной цели – обеспечение связанности экономического пространства области и удовлетворение потребностей экономики и населения в транспортных услугах.

Стратегия предусматривает следующие основные мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры:

- реконструкция аэропортового комплекса Толмачево, создание Новосибирского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения, реконструкция и техническое перевооружение, площадь земельного участка — до 2500 кв.м;

- cтроительство железнодорожного комплекса (вокзал, автовокзал, перехватывающая парковка), г. Бердск.

1.1.6 Анализ положений Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года

Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года [] предусматривает достижение следующих целей:

- формирование сбалансированной интермодальной транспортной системы Новосибирской области в составе единого транспортного пространства России;

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики региона и страны;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения Новосибирской области в соответствии с социальными стандартами;

- интеграция транспортного комплекса Новосибирской области в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала региона;

- повышение уровня безопасности транспортной комплекса Новосибирской области;

- снижение негативного воздействия транспортной комплекса Новосибирской области на окружающую среду.

В рамках Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

1) в сфере воздушного транспорта:

- реконструкция аэропортового комплекса Толмачево создание Новосибирского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения, реконструкция и техническое перевооружение, площадь земельного участка — до 2500 кв.м. Развитие чартерных рейсов самолетов и вертолетного транспорта;

- развитие местных воздушных линий внутри области на связях, в том числе создание и модернизация ВПП, г. Бердск;

- развитие местных воздушных линий внутри области на связях, в том числе создание и модернизация ВПП, c. Северное;

- развитие местных воздушных линий внутри области на связях, в том числе создание и модернизация ВПП, с. Кыштовка.

2) в сфере железнодорожного транспорта:

- cтроительство дополнительных главных путей на железнодорожной ветке Сибирская – Черепаново – Среднесибирская;

- развитие железнодорожной сети, электрификация путей, строительство дополнительных главных путей Татарская – Карасук;

- восстановление железнодорожной ветки Мошково-Кузнецовка-Ташара;

- строительство ж/д линии Татарская - Называевская – Коновалово;

- строительство железнодорожной ветки до международного аэропорта «Толмачево»;

- организация скоростного железнодорожного пассажирского сообщения с городами Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск;

- организация движения городской электрички;

- реализация проекта тактового движения на связях ядра агломерации с Наукополисом.

3) в сфере автомобильного транспорта:

- строительство магистрали непрерывного движения Юго-Западный транзит в г. Новосибирске;

- реконструкция автодороги регионального значения К-19р «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий»;

- реконструкция автодороги регионального значения К-01 «Татарск - Карасук -Славгород - Рубцовск»;

- строительство дублера ул. Станционной;

- реконструкция а/д К-16 «130 км а/д М-53 -Тогучин - Карпысак»;

- реконструкция а/д «71 км а/д М-52 -Легостаево - Чемское - 76 км а/д К-16»;

- формирование связи «Сузун - Черепаново - Маслянино - а/д К-19р» для обслуживания перспективных ТОСЭР;

- реконструкция участка связи «Куйбышев - Венгерово - Усть-Тарка - гр. Омской области» ;

- формирование связи с усовершенствованным покрытием «Татарск - Северное»;

- строительство платного Центрального автодорожного моста через р. Обь в г. Новосибирске;

- строительство Матвеевского совмещенного моста через р. Обь в г. Новосибирске;

- строительство продолжения ул. Одоевского от Матвеевского моста до а/д К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар»;

- строительство продолжения ул. Сибиряков-Гвардейцев как дублера Советского шоссе;

- реконструкция Станционной ул. и пр. Мозжерина;

- строительство а/д обход с. Сарапулка с мостовым переходом через р. Иня;

- строительство продолжения ул. Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу р. Оби;

- формирование связи Кольцово - Академгородок - Шелковичиха - а/д К-19р;

- реконструкция связи с перспективным портом Ташарой от а/д Р-255 «Сибирь Новосибирск - Кемерово - Красноярск -Иркутск»;

- формирование связи «г. Искитим - Верхний Коен - Михайловка - а/д К-19р» с реконструкцией «19 км а/д Н-0804-Морозово»;

- строительство автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транспорта (обходы Черепаново, Тогучина, Колывани, Маслянино, Ордынского, Ярково, Карасука, Кочки и Плотниково).

1.1.7 Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

Целью государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» [] является развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России. Срок реализации программы - 2018 – 2030 годы.

В рамках настоящей программы запланированы мероприятия, представленные в таблице 1.1.7.1.

Таблица 1.1.7.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог Новосибирской области

| № п/п | Наименование объектов федерального, регионального и муниципального значения | Мероприятия | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д «100 км а/д «Р-255»- Сибиряк» | Строительство автомобильной дороги | Болотнинский район |
| 2 | «39 км а/д «К- 26»- Бровничи» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000 – км 6+898 | Венгеровский район |
| 3 | а/д «22 км а/д «К-08»- Сарыбалык - Даниловская Ферма» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+003 – км 14+678 | Доволенский район |
| 4 | «40 км а/д «Н- 0704» -Лянино- Барлакуль» | Реконструкция автомобильной дороги | Здвинский район |
| 5 | а/д «54 км а/д «Р-256»- Завъялово -Факел Революции» | Строительство мостового перехода через р. Каракан на 55 км | Искитимский район |
| 6 | «с. Березово - с. Гусельниково» | Строительство автомобильной дороги | Искитимский и Маслянинский районы |
| 7 | «38 км а/д «Н- 1029» - Шейнфельд - Богословка» | Реконструкция автомобильной дороги | Карасукский район |
| 8 | «418 км а/д «К- 17р» - Анисимовка - Павловка» | Реконструкция автомобильной дороги | Карасукский район |
| 9 | «5 км а/д «Н- 1211» -Бармашево» | Реконструкция автомобильной дороги | Коченевский район |
| 10 | «8 км а/д «Н- 1203» Семеновский» | Реконструкция автомобильной дороги | Коченевский район |
| 11 | «332км а/д «К- 17р» ст.Зубково» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 10+900 - км 12+235 | Краснозерский район |
| 12 | «2 км а/д «Н-1514»- Октябрьский - Хабаровский» | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги | Краснозерский район |
| 13 | а/д «Подъезд к г. Куйбышев» | Реконструкция автомобильной дороги | Куйбышевский район |
| 14 | а/д «Подъезд к д. Бергуль» | Реконструкция автомобильной дороги | Куйбышевский район |
| 15 | «66 км а/д «Н- 1408» - Ушково - Михайловка» | Реконструкция автомобильной дороги | Куйбышевский район |
| 16 | а/д «Медяково - Успенка» | Реконструкция автомобильной дороги | Купинский район |
| 17 | а/д «Обход с. Сарапулка» | Строительство автомобильной дороги с мостом через р. Иня | Мошковский и Тогучинский районы |
| 18 | а/д «Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред.РФ)» | Реконструкция автомобильной дороги на участке Новосибирск - Ярково и Реконструкция автомобильной дороги на участке обход с. Ярково | Новосибирский район |
| 19 | а/д «Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 39 - км 42 в Новосибирском районе Новосибирской области Реконструкция автомобильной дороги на участке км 12 - км 24 в | Новосибирский район |
| 20 | а/д «Академгородок - Ключи»- Каинская Заимка» | Строительство автомобильной дороги «2 км на участке км 0+00 - км 2+200 | Новосибирский район |
| 21 | а/д «Барышево - Орловка - Кольцово» | Строительство автомобильной дороги с автодорожным тоннелем под железной дорогой Строительство автомобильной дороги с автодорожным тоннелем под железной дорогой (II пусковой комплекс) | Новосибирская агломерация |
| 22 | «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» | Реконструкция мостового перехода через р. Шеничный Лог на 134 км а/д | Ордынский район |
| 23 | «79 км а/д «К- 04» -Федоровка» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 17+900 – км 21+900 | Северный район |
| 24 | а/д «Яркуль- Матюшкино - Майский» | Реконструкция автомобильной дороги | Усть-Таркский район |
| 25 | а/д «Чаны - Погорелка» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 11+468 - км 13+200 | Чановский район |
| 26 | «992 км а/д «Р-254»- Купино - Карасук» | Реконструкция автомобильной дороги | Чистоозерный район |
| 27 | «14 км а/д «Н- 3203»-Сарыкамышка» | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0+000 - км 3+000 | Чулымский район |
| 28 | «6 км а/д «Н-2107» - Мичуринский» | Строительство автодорожного мостового перехода через реку Иня на 3 км автомобильной дороги | Новосибирский район |
| 29 | а/д «11 км а/д «Н-1612» - Шаитик» | Строительство моста через Протоку | Купинский район |
| 30 | Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской | Строительство объекта капитального строительства | г. Новосибирск |
| 31 | а/д «Барабинск- Зюзя-Квашнино» | Реконструкция автомобильной дороги | Барабинский район |
| 32 | участок от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» | Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункци- ональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска | г. Новосибирск |
| 33 | ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» | Строительство автомобильной дороги | г. Новосибирск |
| 34 | Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | Реконструкция автомобильной дороги | Новосибирская область |
| 35 | Р-256 «Чуйский тракт» - от г. Новосибирска через г. Бийск до границы с Монголией | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | Новосибирская область |
| 36 | Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул–Горно-Алтайск–граница с Монголией на участке Новосибирск-Линево | Строительство и реконструкция автомобильной дороги | Новосибирская область |
| 37 | а/д «Новосибирск-Кочки – Павлодар» | Строительство автодорожного путепровода через железную дорогу на км 384 | Краасукский район |
| 38 | Участок п. Игол (Томская область) – с. Орловка (Новосибирская область) | Строительство межрегиональной автодороги IV категории на основе существующего зимника | Томская область и Новосибирская область |
| 39 | К-12 «Новосибирск - Колывань -Томск» | Реконструкция автодороги регионального значения | Новосибирская область |
| 40 | К-01 «Татарск - Карасук - Славгород - Рубцовск» | Реконструкция автодороги регионального значения | Новосибирская область |
| 41 | Участок от К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» до северного широтного коридора, проходящему по Томской области | Строительство подключения | Новосибирская область |
| 42 | ул. Станционной | Строительство дублера | Новосибирская область |
| 43 | а/д К-16 «130 км а/д Р-255 -Тогучин - Карпысак» | Реконструкция | Новосибирская область |
| 44 | а/д «71 км а/д Р-256 - Легостаево - Чемское — 76 км а/д К-16» | Реконструкция | Новосибирская область |
| 45 | а/д «Тогучин — Степногутово» | Реконструкция | Новосибирская область |
| 46 | «Сузун - Черепаново - Маслянино - а/д К-19р» | Формирование связи для обслуживания перспективных ТОСЭР | Новосибирская область |
| 47 | «Куйбышев — Венгерово — Усть-Тарка — гр. Омской области» | Реконструкция участка связи | Новосибирская область |
| 48 | «Татарск — Северное» | Формирование связи с усовершенствованным покрытием | Новосибирская область |
| 49 | Мостовое сооружение | Строительство платного Центрального автодорожного моста через р. Обь | г. Новосибирск |
| 50 | Мостовое сооружение | Строительство Матвеевского совмещенного моста через р. Обь | г. Новосибирск |
| 51 | Участок ул. Одоевского от Матвеевского моста до а/д К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» | Строительство продолжения | Новосибирская область |
| 52 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Строительство продолжения как дублера Советского шоссе | Новосибирская область |
| 53 | ул. Стартовой | Строительство продолжения для перераспределения потоков с мостов на левом берегу р. Оби | Новосибирская область |

1.1.8 Анализ положений Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

Схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области  (далее – СТП агломерации) является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие Новосибирской агломерации на первую очередь (до 2017 года), расчетный срок (до 2032 года).

Воздушный транспорт

СТП агломерации предусмотрены реконструкция и техническое перевооружение средств управления воздушным движением аэропорта «Толмачево».

Железнодорожный транспорт

Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренные СТП агломерации, приведены в таблице 1.1.8.1.

Таблица 1.1.8.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренные СТП Новосибирской агломерации

| № п/п | Наименование объектов федерального, регионального и муниципального значения | Мероприятия | Муниципальное образование | Расчетный срок, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки железной дороги Омск – Новосибирск – Красноярск. | Строительство северного обхода Новосибирского железнодорожного узла | Мошковский, Коченевский, Новосибирский районы | 2020 – 2032 |
| 2 | Северный обход Новосибирского железнодорожного узла | Строительство станции | Колыванский район, пгт. Колывань | 2020 – 2032 |
| 3 | Северный обход Новосибирского железнодорожного узла | Строительство станции | Коченевский район, н.п. Буньково | 2020 – 2032 |
| 4 | Участок железной дороги Омск – Новосибирск | Строительство станции | Коченевский район, остановочный пункт 3307, н.п. Красномайский | 2020 – 2032 |
| 5 | Участок железной дороги Новосибирск - Барнаул | Организация скоростного движения | Новосибирский, Искитимский районы, г. Новосибирск | 2020 – 2032 |
| 6 | Участок железной дороги Новосибирск - Новокузнецк | Организация скоростного движения | Тогучинский, Новосибирский районы, г. Новосибирск | 2020 – 2032 |
| 7 | Участок железной дороги Новосибирск - Красноярск | Организация скоростного движения | Новосибирский, Мошковский районы | 2020 – 2032 |
| 8 | Участок железной дороги «Новосибирск – Красноярск» | Строительство станции и вокзала скоростных поездов | г. Обь, остановочный пункт Аэрофлот | 2020 – 2032 |
| 9 | Участок железной дороги «Новосибирск – Красноярск» | Строительство вокзала скоростных поездов | г. Новосибирск, остановочный пункт Речной вокзал | 2020 – 2032 |
| 10 | Участок железной дороги «Новосибирск – Красноярск» | Строительство вокзала скоростных поездов | г. Новосибирск, станция Иня - восточная | 2020 – 2032 |
| 11 | Участок железной дороги «Разъезд Иня – Тогучин – Проектная» | Строительство станции и вокзала скоростных поездов | г. Новосибирск, станция Инская и о.п. Барышево | 2020 – 2032 |
| 12 | Участок железной дороги Новосибирск – Барнаул | Строительство Восточного обхода Новосибирского железнодорожного узла | Новосибирский, Искитимский районы | 2020 – 2032 |
| 13 | Участок железной дороги Восточный обход Новосибирского железнодорожного узла | Строительство станции | Искитимский район, р.п. Линёво | 2020 – 2032 |
| 14 | Участок железной дороги Новосибирск – Барнаул. | Строительство вокзала скоростных поездов | г. Бердск, станция Бердск | 2020 – 2032 |

Автомобильный транспорт

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, запланированные к реализации на расчетный срок СТП агломерации (2032 г.), представлены в таблице 1.1.8.2.

Таблица 1.1.8.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, запланированные к реализации на расчетный срок СТП агломерации (2032 г.)

| № п/п | Наименование объектов федерального, регионального и муниципального значения | Мероприятия | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Р-254 "Иртыш" - от Челябинска через Курган, Омск до Новосибирска | Строительство Южного обхода г. Новосибирска | Новосибирский район |
| 2 | Междуречье- Кольцово (1448 км а/д "М-51" - Толмачево). | Строительство автодороги межмуниципального значения. (1ая очередь), протяженность 10,2 км | Новосибирский район |
| 3 | Междуречье- Кольцово (Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р"). | Строительство автодороги межмуниципального значения. (1-ая очередь), протяженность 10,2 км | Новосибирский район |
| 4 | Тоннель с.Барышево. | Строительство автодороги межмуниципального значения (1-ая очередь), протяженность 3,4 км | Новосибирский район |
| 5 | ул. Ватутина - ул. Кирова | Строительство соединения с Бугринским мостом. 1-ая очередь), протяженность 6 км | г. Новосибирск |
| 6 | Автомобильная дорога «К-12 - Р-254» | Строительство участка автодороги межрегиональных связей II технической категории протяженностью 11 км и 2,5 км | Новосибирский район |
| 7 | а/д К-17р - ул. Связистов - а/д К- 12 | Строительство путепроводов: Хилковский и Бетонный, общая протяженность 7,5 км | Новосибирский район |
| 8 | Каменка- Ленинский | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 8,2 км | Новосибирский район |
| 9 | Боровое-Ленинское | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 22,2 км | Новосибирский |
| 10 | Береговое - Новопичугово | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 15,5 км | Новосибирский район |
| 11 | Новосибирск - Голубой Залив | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 12,8 км | Новосибирский район |
| 12 | Голубой Залив - Крупской | Строительство автодороги протяженностью 13, 2 км | Новосибирский район |
| 13 | Кудряшовский - Крохалевка | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 9,3 км | Новосибирский район |
| 14 | Геодезическая - Шмакова | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженность 4,1 км | Новосибирский район |
| 15 | Михайловка - Аплаксино | Строительство автодороги а межмуниципального значения протяженностью 10,5 км | Искитимский район, Тогучинский район |
| 16 | Усть-Чем - Легостаева | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 5,3 км | Искитимский район |
| 17 | Ермачиха - Томилово | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 15,0 км | Тогучинский район |
| 18 | Федосово - Малореченка | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 12,0 км | Коченевский район |
| 19 | Пайвино - Речник | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 5,0 км | Новосибирский район |
| 20 | Шагалово - Антоновка | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 10,0 км | Коченевский район |
| 21 | Шагалово - Приозерна | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 5,7 км | Коченевский район |
| 22 | Барышево - Козлово | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 15,0 км | Коченевский район |
| 23 | Сартаково - Мирный | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 6,3 км | Коченевский район |
| 24 | Поваренка -Комихинский | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 5,7 км | Коченевский район |
| 25 | Студенкино - Александровский. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 10,0 км | Коченевский район |
| 26 | Паутовский - Таловка. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 14,2 км | Колыванский район |
| 27 | Казанка - Умна | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 9,2 км | Колыванский район |
| 28 | Красный Яр - Черный Мыс | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 16,3 км | Колыванский район |
| 29 | через г. Обь. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 11,0 км | Новосибирский район |
| 30 | а/д «К-18р» - с.Усть-Алеус. | Строительство автодороги протяженностью 2,4 км | Ордынский район |
| 31 | а/д «К-18р» - д.Антоново. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 2,9 км | Ордынский район |
| 32 | 4 км а/д "Н-0804" - Харино. | Строительство. Автодорога межмуниципального значения протяженностью 6,1 км | Искитимский район |
| 33 | а/д «К-28» - Горлово. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 10,4 км | Искитимский район |
| 34 | а/д «Р-256» - Еловкино. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 6,2 км | Черепановский район |
| 35 | а/д «К-12» - Воробьи. | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 30,1 км | Колыванский район |
| 36 | 13 км а/д "Н-2107" - Желез нодорожный (от с.Жеребцово до п. Смоленский) | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 13,7 км | Новосибирский район |
| 37 | 20 км а/д "К-12" - Кудряшовский (от с. Березовка до д. Мостовая) | Строительство автодороги межмуниципального значения протяженностью 6,0 км | Новосибирский район |
| 38 | улицы Автогенная и Дунайская Строительство. | Соединение улиц Кошурникова и Кирова протяженностью 3,0 км | г. Новосибирск |
| 39 | а/д Р-255 - Дублер Богдана Хмельницкого - Красный Проспект - Заельцовский мост - Станционная | Строительство с оборудованием автомобильного моста протяженностью 17,6 км | г. Новосибирск |
| 40 | ул. Троллейная - ул. Ватутина | Строительство автодороги Вдоль реки Тула протяженностью 4,6 км | г. Новосибирск |
| 41 | ул. Ватутина - ул. Стартовая - пр. Энергетиков - К-12 | Строительство автодороги протяженностью 10,4 км | г. Новосибирск |
| 42 | ул. Выборная - ул.Доватора. | Строительство автодороги протяженностью 3,9 км | г. Новосибирск |
| 43 | Ул. Трикотажная - ул. Костонаева | Строительство автодороги протяженностью 1,7 км | г. Новосибирск |
| 44 | ул. Бардина - ул.Кедровая. | Строительство автодороги протяженностью 6,0 км | г. Новосибирск |
| 45 | улица Залесского | Строительство автодороги Соединение ул. Дуси Ковальчук с дублером ул. Богдана Хмельницкого протяженностью 1,3 км | г. Новосибирск |
| 46 | улица Выборная | Строительство автодороги Продолжение улицы до Восточного обхода г. Новосибирска протяженностью 6,7 км | г. Новосибирск |
| 47 | улица Бориса Богаткова | Строительство автодороги протяженностью 5,5 км | г. Новосибирск |
| 48 | а/д Р 254 «Иртыш» - шоссе «Р-254» | Строительство автодороги Соединение Р 254 «Иртыш» и шоссе Р-254, протяженностью 4,0 км | г. Обь |
| 49 | Мочищенское шоссе - Северный обход. | Строительство автодороги Соединение Мочищенского шоссе и Северного обхода (Р 254 «Иртыш») протяженностью 7,0 км | г. Новосибирск |
| 50 | ул. Доватора | Строительство автодороги Продолжение ул.Доватора, пересечение Гусинобродского шоссе, протяженностью 6,0 км | г. Новосибирск |
| 51 | ул. Станционная - ул. 2-ая Станционная Строительство. | Строительство автодороги Соединение ул. Станционной и 2-ой Станционной протяженностью 3,1 км | г. Новосибирск |
| 52 | Продолжение шоссе «Р-254» до Восточного обхода Строительство. | Строительство моста Соединение шоссе Р-254 с Восточным обходом протяженностью 22,7 км | г. Новосибирск |
| 53 | Междуречье-Кольцово (1448 км а/д "Р-254" - Толмачево). | Строительство автодороги межмуниципального значения. (1-ая очередь) протяженностью 10,2 км | Новосибирский район |
| 54 | Продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в створе ул.Ипподромской г.Новосибирска от ул.Дукача до транспортной развязки Красного проспекта, ул.Большевистской и ул.Фабричной | Строительство автодороги протяженностью 9,8 км, в том числе строительство участка автомобильной дороги с мостовым переходом | г. Новосибирск |

Водный транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры водного транспорта, предусмотренные СТП агломерации, приведены в таблице 1.1.8.3.

Таблица 1.1.8.3 – Мероприятия по развитию инфраструктуры водного транспорта, предусмотренные СТП Новосибирской агломерации

| № п/п | Наименование объектов федерального, регионального и муниципального значения | Мероприятия | Муниципальное образование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирский речной порт | Строительство речного порта на новой территории, Создание мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения | пгт. Колывань, г. Новосибирск, | 2020 – 2032 гг. |
| 2 | Причал | Строительство. Причал | с. Ленинское, с.Боровое, Новосибирский район | 2020 – 2032 гг. |
| 3 | Причал | Порт-убежище Завьялово, с. Сосновка. Строительство. Причал | Искитимский район | 2020 – 2032 гг. |
| 4 | Причал | Строительство. Причал | д. Милованово*, Ордынский район | 2020 – 2032 гг. |
| 5 | Подъездной путь к пристани Ташара | Строительство ж/д путей Мошково – Ташара, протяженность 47,3 км | Мошковский район | 2020 – 2032 гг. |
| 6 | Портовой район Ташара | Развитие грузового портового района Ташара, создание речного порта, в том числе перенаправление грузопотоков с автомобильного на внутренний водный транспорт | Район Ташара | 2018–2024 |
| 7 | Пристани и причалы | Восстановление пристаней и причалов по берегам р. Оби и ее притоках: Новосибирск, Бердск, Искитим | Новосибирская область | 2025–2030 |

* Примечание: мероприятие нецелесообразно ввиду малой численности жителей д. Милованово

1.1.9 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации

Целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации []является увеличение доли протяженности автомобильных дорог Новосибирской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 52,66 % (к концу 2025 года до 87,28 %) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2025 года).

В рамках программы запланированы следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог в Новосибирской агломерации:

- cтроительство и реконструкция ул. Ленина (от ул. Герцена до ул. Спортивная) протяженностью 0,83 км;

- cтроительство и реконструкция ул. Первомайская (от трассы Р-256 до ул. К. Маркса) протяженностью 1,10 км;

- cтроительство и реконструкция автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) протяженностью 5,22 км;

- cтроительство и реконструкция автомобильной дороги Новосибирск – Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Новосибирском районе протяженностью 8,7 км.

1.1.10 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы

Целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы является сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры города Новосибирска в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Мероприятия, запланированные программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, представлены в таблице 1.1.10.1.

Таблица 1.1.10.1 – Мероприятия, запланированные программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы

| № п/п | Наименование объектов федерального, регионального и муниципального значения | Мероприятия | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 1.1 | Наземный рельсовый общественный транспорт | Ликвидация ж/д линии к хлебокомбинату на ул. Широкая протяженностью 518 м. | г. Новосибирск |
| 2 Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 2.1 | ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. Бориса Богаткова | Реконструкция на протяжении 1977 м | г. Новосибирск |
| 2.2 | ул. Аэропорт от ул. Красный Проспект до привокзальной площади Аэропорта Новосибирск- Северный | Реконструкция на протяжении 992 м | г. Новосибирск |
| 2.3 | ул. Объединения (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1006 м | г. Новосибирск |
| 2.4 | Продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до ул. Краузе | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 4424 м | г. Новосибирск |
| 2.5 | ул. Мясниковой от ул. Тюленина до продолжения ул. Красный проспект | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1653 м | г. Новосибирск |
| 2.6 | ул. Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей) | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 451 м | г. Новосибирск |
| 2.7 | ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача) | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 2174 м | г. Новосибирск |
| 2.8 | ул. Петухова и ул. Николая Сотникова от Советского шоссе до ул. Прокопьевской | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 3404 м | г. Новосибирск |
| 2.9 | Участок от ул. Ватутина до ул. Сибиряков- Гвардейцев | Строительство «Юго- Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь протяженностью 1398 м | г. Новосибирск |
| 2.10 | Участок от ул. Сибиряков- Гвардейцев до ул. Толмачевского шоссе | Строительство «Юго- Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь протяженностью 3785 м | г. Новосибирск |
| 2.11 | ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ- Камышенское плато | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 3972 м | г. Новосибирск |
| 2.12 | ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционная | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 2185 м | г. Новосибирск |
| 2.13 | Участок от ул. Большевистской до ул. Кирова | Строительство «Юго- Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь протяженностью 998 м | г. Новосибирск |
| 2.14 | ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродского шоссе | Строительство протяженностью 4066 метров. | г. Новосибирск |
| 2.15 | Участок от пересечения ул. Кирова и ул. Выборной до ул. Доватора | Строительство «Юго- Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь протяженностью 1408 м | г. Новосибирск |
| 2.16 | ул. Гребенщикова до ул. Фадеева | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 443 м | г. Новосибирск |
| 2.17 | Кировский район. Участок от ул. Оловозаводской по ул. Сержанта Коротаева, Комсомольской, Бронной с выездом на ул. Федора Горячева (по оси 1-й Гранатового пер.) | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 3974 м | г. Новосибирск |
| 2.18 | ул. Учительской (от ул. Б. Хмельницкого до пересечения с ул. Объединения) | Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1579 м | г. Новосибирск |
| 2.19 | ул. Софийская на всем протяжении | Реконструкция протяженностью 4082 м | г. Новосибирск |
| 2.20 | ул. Приморской на всем протяжении | Реконструкция протяженностью 1407 м | г. Новосибирск |
| 2.21 | Мочищенского шоссе от ул. Кедровая до Краснояровского шоссе | Реконструкция протяженностью 2804 м | г. Новосибирск |
| 2.22 | Участок по ул. Стартовая от дамбы Октябрьского моста до ул. Сибиряков- Гвардейцев | Строительство Левобережной Рокады протяженностью 4054 м | г. Новосибирск |
| 2.23 | Участок по ул. Стартовая от Дамбы Октябрьского моста до насыпи Транссибирской железной дороги | Строительство Левобережной Рокады протяженностью 896 м | г. Новосибирск |
| 2.24 | ул. Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1375 м | г. Новосибирск |
| 2.25 | ул. Ключ- Камышенское плато от проектируемого участка ул. Кирова до насыпи железной дороги | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 892 м | г. Новосибирск |
| 2.26 | ул. Зыряновской от ул. Серебренниковская до ул. Восход | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 968 м | г. Новосибирск |
| 2.27 | Гусинобородское шоссе от ул. Волочаевской до городской черты | Реконструкция на протяжении 3910 м | г. Новосибирск |
| 2.28 | Ул. Благовещенская в Советском районе | Строительство автомобильной дороги общего пользования к садоводнеческим обществам протяженностью 150 м. | г. Новосибирск |
| 2.29 | ул. Обогатительной. Участок от ул. Аникина до примыкания к Бугринскому мосту | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 465 м | г. Новосибирск |
| 2.30 | ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до ул. Краузе | Реконструкция на протяжении 2735 м | г. Новосибирск |
| 2.31 | Участок от Толмачевского шоссе до границы города (ул. Малыгина) | Строительство «Юго- Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь протяженностью 1876 м | г. Новосибирск |
| 2.32 | ул. Спортивная от ул. Танкистов до ул. Дукача | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1322 м | г. Новосибирск |
| 2.33 | ул. Татьяны Снежиной от ул. Виталия Потылицына до ул. Доватора | Строительство автомобильной дороги общего пользования протяженностью 590 м | г. Новосибирск |
| 2.34 | ул. Объединения от ул. Окружной до железнодорожного переезда | Реконструкция на протяжении 1449 м | г. Новосибирск |
| 2.35 | Бердского шоссе от пр. Строителей до Морского проспекта | Реконструкция на протяжении 4072 м | г. Новосибирск |
| 2.36 | Участок от ул. Доватора до ул. Татьяны Снежиной | Строительство ул. Татьяны Снежиной на протяжении 972 м | г. Новосибирск |
| 2.37 | ул. Лобова | Реконструкция на протяжении 737 м | г. Новосибирск |
| 2.38 | ул. Лобова до ул. Доватора | Строительство ул. Лобова до ул. Доватора на протяжении 1693 м | г. Новосибирск |
| 2.39 | ул. Большая от ул. 2-й Станционной до Колыванского шоссе | Реконструкция на протяжении 1265 м | г. Новосибирск |
| 2.40 | ул. Сибиряков- Гвардейцев от ул. Петухова до ул. Зорге и далее границы города | Реконструкция на протяжении 1142 м | г. Новосибирск |
| 2.41 | ул. Громова от ул. Петухова до границы города | Реконструкция на протяжении 1170 м | г. Новосибирск |
| 2.42 | ул. Громова до ул. Сибиряков- Гвардейцев | Строительство автодороги по границе города на протяжении 813 м | г. Новосибирск |
| 2.43 | ул. Зорге, 227 и далее по границе городской черты до ул. Громова | Строительство автодороги от проектной улицы, идущей параллельно Советскому шоссе на протяжении 1750 м | г. Новосибирск |
| 2.44 | ул. Фадеева | Реконструкция на протяжении 1596 м | г. Новосибирск |
| 2.45 | ул. Одоевского | Строительство продолжения ул. Одоевского до западной границы городской черты на протяжении 1248 м | г. Новосибирск |
| 2.46 | ул. Гэсстроевская вдоль домов №7 и №9 по пер. Обской с выездом на ул. Оловозаводская в районе дома №20 по ул. ХХ Партсъезда | Строительство автодороги на протяжении 620 м | г. Новосибирск |
| 2.47 | ул. Оловозаводская - ул. Тюменская до перекрёстка ул. Мира - ул. Аникина | Реконструкция автодороги на протяжении 832 м | г. Новосибирск |
| 2.48 | ул. Герцена (вдоль дома №6) до ул. Саввы Кожевникова (вдоль дома №17) | Строительства автодороги на протяжении 314 м | г. Новосибирск |
| 2.49 | ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова до пл. Кирова | Строительства автодороги на протяжении 703 м | г. Новосибирск |
| 2.50 | ул. Зорге до Советского шоссе | Строительства автодороги на протяжении 966 м | г. Новосибирск |
| 2.51 | ул. Лейтенанта Амосова на всем её протяжении | Реконструкция на протяжении 566 м | г. Новосибирск |
| 2.52 | Ул. Солиданости от дома 99 до ул. Лейтенанта Амосова | Реконструкция на протяжении 707 м | г. Новосибирск |
| 2.53 | ул. Тагийской от ул. Богдана Хмелиницкого до ул. Кайтымовской | Реконструкция на протяжении 515 м | г. Новосибирск |
| 2.54 | Стык «Юго-Западного транзита» и ул. Сибиряков- Гвардейцев | Строительство транспортной развязки (77268 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.55 | Пересечение ул. Советское шоссе с ул. Мира | Строительство транспортной развязки (62720 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.56 | Пересечение ул. Кирова, ул. Выборной с Юго- Западным транзитом | Строительство транспортной развязки (66068 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.57 | Стык улиц Троллейной, Хилокской и Толмачевского шоссе (в рамках строительства Юго- Западного транзита) | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с железнодорожной линией (114714 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.58 | Пересечение ул. Одоевского и железнодорожной линии в районе платформы «Матвеевка» | Строительство транспортной развязки (87910 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.59 | Пересечение ул. Доватора и ул. Лобова | Строительство транспортной развязки (73555 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.60 | Транспортная развязка Октябрьского моста | Реконструкция съездов на транспортной развязке Октябрьского моста на ул. Большевистскую (13653 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.61 | Пересечение «Юго- Западного транзита» и продолжения ул. Доватора | Строительство транспортной развязки в разных уровнях (83800 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.62 | Пересечение Левобережной Рокады и ул. Ватутина | Строительство транспортной развязки в разных уровнях (27980 кв. м) | г. Новосибирск |
| 2.63 | Район створа ул. Стартовой | Строительство тоннеля под Транссибирской железнодорожной линией (основной ход) протяженностью 150 метров | г. Новосибирск |
| 2.64 | Южный мостовой переход через р. Обь | Строительство Южного мостового перехода через р. Обь протяженностью 945 м | г. Новосибирск |
| 2.65 | Река Иня | Строительство автомобильного моста через реку Иня протяженностью 121 м | г. Новосибирск |
| 2.66 | Улица Дукача | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную линию протяженностью 85 м | г. Новосибирск |
| 2.67 | Вблизи дома 53 по ул. Новая Заря | Строительство путепровода трамвая над подъездной железнодорожной линией протяженностью 85 м | г. Новосибирск |
| 2.68 | Продолжение Красного Проспекта | Строительство путепровода через железнодорожную линию протяженностью 85 м | г. Новосибирск |
| 2.69 | «Юго западный транзит» | Строительство путепровода на Юго- Западном транзите через железнодорожную линию протяженностью 85 м | г. Новосибирск |
| 2.70 | Створ ул. Петухова | Строительство путепровода над железнодорожной линией и ул. Советское шоссе протяженностью 85 м | г. Новосибирск |
| 2.71 | Пересечение ул. Стартовая и дамбы Октябрьского моста | Строительство Левобережной Рокады, протяженностью 175 м | г. Новосибирск |
| 2.72 | Перекресток ул. Восход и Зыряновской | Строительство трамвайного тоннеля протяженностью 150 м | г. Новосибирск |

### 1.2 Анализ фактических и прогнозируемых показателей социально-экономического развития Новосибирской области (в том числе городских агломераций и муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской области), определяющих характеристики транспортной подвижности населения

Основные социально-экономические показатели Новосибирской области представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Основные социально-экономические показатели Новосибирской области 
(источник: Краткий статистический сборник Новосибирская область 2020)

|  | 2019 | 2019 в % к 2018 | Справочно: 2018 в % к 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства1 | х | 103,6 | 105,2 |
| Продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 84298,7 | 102,0 | 99,2 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 136410,5 | 98,9 | 106,2 |
| Введено общей площади жилых помещений, тыс. кв. м | 1739,02/ 1759,23 | 100,02 | 100,5 |
| Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км | 3801,5 | 157,8 | 116,8 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 531182,7 | 102,0 | 104,5 |
| Объем платных услуг населению, млн. рублей | 168223,4 | 98,7 | 103,0 |
| Среднедушевые денежные доходы населения |  |  |  |
| номинальные, рублей | 30176,5 | 104,6 | 104,24 |
| реальные располагаемые | х | 100,2 | 102,04 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций номинальная, рублей | 38365,3 | 106,7 | 110,5 |
| реальная | х | 102,3 | 108,8 |
| Уровень безработицы, % | 6,15 | х | х |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,96 | х | х |
| Индекс потребительских цен6 | х | 102,9 | 103,5 |
| Приложения: 1 Данные уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов производства, осуществленного в связи с переходом с отчета за январь 2020 года на новый 2018 базисный год. 2 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 3 С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 г. № 385-ФЗ []. 4 В среднем за год. 5 Оценка на конец года. 6 Декабрь в % к декабрю предыдущего года |  |  |  |

Численность и состав населения

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения Новосибирской области составила 2 798 170 чел., по сравнению с 2019 г. годовой прирост составил 4768 чел. (0,17%). Городское население составляет 79% от общей численности населения, сельское 21%. Мужчины составляют 46,5% населения, женщины – 53,5%. Указанное процентное соотношение полового состава населения Новосибирской области сохраняется на протяжении последних 10-ти лет.

Классификация численности населения по половому составу представлена в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Численность мужчин и женщин на территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2020 г. (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области)

|  | Оценка на 1 января 2019 года, чел. | Удельный вес в общей численности постоянного населения, %: |
| --- | --- | --- |
| Все население, в том числе: | 2 798 170 |  |
| мужчины | 1 302 554 | 46,5 |
| женщины | 1 495 616 | 53,5 |

Динамика изменения численности населения Новосибирской области в период с 2014 по 2020 гг. представлена в таблице 1.2.3 и на рисунке 1.2.1.

Таблица 1.2.3 – Динамика изменения численности населения Новосибирской области (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, тыс. человек | 2731,2 | 2746,8 | 2762,2 | 2779,6 | 2788,8 | 2793,4 | 2798,2 |
| в том числе: городское | 2135,9 | 2156,8 | 2174,9 | 2193,8 | 2204,3 | 2210,2 | 2216,0 |
| сельское | 595,3 | 590,0 | 587,3 | 585,8 | 584,5 | 583,2 | 582,2 |
| Удельный вес в общей численности постоянного населения, %: городское | 78,2 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,0 | 79,1 | 79,2 |
| сельское | 21,8 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 |

Рисунок 1.2.1 – Динамика изменения численности населения Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг.

Наблюдается снижение темпа прироста численности населения Новосибирской области с 0,6 %/год в 2015 году до 0,17 %/год в 2020 году (снижение темпов прироста в 3,5 раза). Фиксируемый к 01.01.2020 г. прирост численности населения обусловлен миграционной составляющей, поскольку за 2019 г. была зафиксирована естественная убыль населения Новосибирской области.

В таблице 1.2.4 приведена динамика изменения возрастного состава населения Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг.

Таблица 1.2.4 – Динамика изменения возрастного состава населения Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг. (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| Все население | 2731,2 | 2746,8 | 2762,2 | 2779,6 | 2788,8 | 2793,4 |
| в том числе в возрасте, лет: 0 – 9 | 313,2 | 324,8 | 338,1 | 350,6 | 357,0 | 358,9 |
| 10 – 19 | 244,0 | 246,4 | 249,5 | 254,5 | 261,6 | 270,1 |
| 20 – 29 | 453,4 | 434,5 | 413,9 | 391,5 | 366,2 | 341,5 |
| 30 – 39 | 442,1 | 451,8 | 460,1 | 470,1 | 479,2 | 486,5 |
| 40 – 49 | 342,6 | 346,5 | 353,0 | 362,4 | 372,4 | 382,0 |
| 50 - 59 | 414,5 | 405,8 | 393,6 | 381,7 | 368,2 | 354,9 |
| 60 - 69 | 270,0 | 294,2 | 316,3 | 328,6 | 338,3 | 348,2 |
| 70 и старше | 251,4 | 242,8 | 237,7 | 240,2 | 245,9 | 251,3 |
| В % к итогу |  |  |  |  |  |  |
| Все население | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе в возрасте, лет: 0 - 9 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 12,8 |
| 10 - 19 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,7 |
| 20 - 29 | 16,6 | 15,8 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 12,2 |
| 30 - 39 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 |
| 40 - 49 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,4 | 13,7 |
| 50 - 59 | 15,2 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,7 |
| 60 - 69 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
| 70 и старше | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,0 |

Согласно прогнозу Росстата, выполненному до 2036 г. по среднему варианту от базы на начало 2020 г., численность населения Новосибирской области будет расти на протяжении всего прогнозируемого периода.

В таблице 1.2.5 и на рисунке 1.2.2 представлен прогноз численности населения Новосибирской области до 2040 г. (прогноз на период 2037 – 2040 г. выполнен методом экстраполяции данных).

Таблица 1.2.5 – Прогноз изменения численности населения Новосибирской области на период до 2040 года

| Численность населения на начало года, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все население |  |  | Городское население | Сельское население |
| Годы | всего | мужчины | женщины | всего | всего |
| 2021 | 2803512 | 1305711 | 1497801 | 2224230 | 579282 |
| 2022 | 2808815 | 1308770 | 1500045 | 2231694 | 577121 |
| 2023 | 2813016 | 1311347 | 1501669 | 2238091 | 574925 |
| 2024 | 2815656 | 1313197 | 1502459 | 2243014 | 572642 |
| 2025 | 2817380 | 1314629 | 1502751 | 2246985 | 570395 |
| 2026 | 2818216 | 1315638 | 1502578 | 2250045 | 568171 |
| 2027 | 2818783 | 1316530 | 1502253 | 2252684 | 566099 |
| 2028 | 2819185 | 1317329 | 1501856 | 2255052 | 564133 |
| 2029 | 2819744 | 1318142 | 1501602 | 2257336 | 562408 |
| 2030 | 2820559 | 1318992 | 1501567 | 2259645 | 560914 |
| 2031 | 2821688 | 1319958 | 1501730 | 2262058 | 559630 |
| 2032 | 2823105 | 1321031 | 1502074 | 2264543 | 558562 |
| 2033 | 2824894 | 1322296 | 1502598 | 2267188 | 557706 |
| 2034 | 2827252 | 1323870 | 1503382 | 2270149 | 557103 |
| 2035 | 2830227 | 1325847 | 1504380 | 2273513 | 556714 |
| 2036 | 2834002 | 1328436 | 1505566 | 2277417 | 556585 |
| 2037 | 2836737 | 1330322 | 1506415 | 2284075 | 552662 |
| 2038 | 2838264 | 1331582 | 1506682 | 2287190 | 551075 |
| 2039 | 2839792 | 1332843 | 1506949 | 2290304 | 549488 |
| 2040 | 2841319 | 1334103 | 1507216 | 2293418 | 547901 |

Рисунок 1.2.2 – Прогноз изменения численности населения Новосибирской области на период до 2040 года

Прогноз предполагает увеличение численности населения области к 2040 г. до 2841,3 тыс. человек. В целом, согласно прогнозу, численность населения увеличится на 43,1 тыс. человек (+1,5%).

Продолжится процесс урбанизации населения:

- численность городского населения увеличится на 77,4 тыс. человек, или на 2,8%;

- численность сельского населения уменьшится на 34,3 тыс. человек, или на 5,9%. К 2036 г. доля городских и сельских жителей составит, соответственно, 80,7% и 19,3%.

Наблюдается устойчивый ежегодный миграционный приток в Новосибирскую область. Данные о миграционных потоках за 1 кв. 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. представлены в таблице 1.2.6. Большая часть миграционных потоков – внутрироссийская миграция.

Таблица 1.2.6 – Данные о миграционных потоках в Новосибирской области за 1 квартал 2019 – 2020 гг. (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области)

|  | Январь-март |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  | справочно: 2019 г. |  |
|  | человек | на 10 тыс. человек | человек | на 10 тыс. человек |
| Миграция – всего: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 16657 | 239,4 | 18622 | 270,3 |
| Выбывшие | 14525 | 208,8 | 15302 | 222,1 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 2132 | 30,6 | 3320 | 48,2 |
| В пределах России: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 12727 | 182,9 | 14328 | 208,0 |
| Выбывшие | 11817 | 169,8 | 12833 | 186,3 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 910 | 13,1 | 1495 | 21,7 |
| внутрирегиональная: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 7036 | 101,1 | 7726 | 112,2 |
| Выбывшие | 7036 | 101,1 | 7726 | 112,2 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 0 | 0,0 | - | - |
| межрегиональная: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 5691 | 81,8 | 6602 | 95,8 |
| Выбывшие | 4781 | 68,7 | 5107 | 74,1 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 910 | 13,1 | 1495 | 21,7 |
| Международная миграция: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 3930 | 56,5 | 4294 | 62,3 |
| Выбывшие | 2708 | 39,0 | 2469 | 35,8 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 1222 | 17,5 | 1825 | 26,5 |
| со странами СНГ: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 3840 | 55,2 | 4118 | 59,8 |
| Выбывшие | 2627 | 37,8 | 2334 | 33,9 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 1213 | 17,4 | 1784 | 25,9 |
| с другими странами: |  |  |  |  |
| Прибывшие | 90 | 1,3 | 176 | 2,5 |
| Выбывшие | 81 | 1,2 | 135 | 1,9 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 9 | 0,1 | 41 | 0,6 |
| Внешняя (для региона) миграция |  |  |  |  |
| Прибывшие | 9621 | 138,3 | 10896 | 158,1 |
| Выбывшие | 7489 | 107,7 | 7576 | 109,9 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | 2132 | 30,6 | 3320 | 48,2 |

Среднемесячная заработная плата и среднедушевой доход

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2019 г. составила 38 365,3 рублей (по данным Новосибирскстат), что составило по сравнению с 2018 г. 106,7%. В целом за последние 6 лет заработная плата выросла более чем 40%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2019 г. составила 102,3% к уровню 2018 г.

В то же время, среднемесячная заработная плата по России за 2019 г. составила 47 867 рублей, по Сибирскому федеральному округу (СФО) – 39 592 рублей. В целом по России среднемесячная заработная плата в период с 2013 – 2018 гг. увеличилась почти на 47%, по СФО за аналогичный период - на 40%. Таким образом, несмотря на то, что темпы роста среднемесячной заработной платы по Новосибирской области отстают от темпов роста заработной платы по Российской Федерации в целом, они находятся приблизительно на одном уровне с изменением уровня заработной платы по СФО.

Информация о среднемесячной заработной плате за период 2014 – 2019 гг. (конец года) по видам экономической деятельности в расчете на одного работника представлена в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Среднемесячная заработная по обследуемым видам экономической деятельности (по данным Новосибирскстат)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в экономике | 27213,5 | 28045,5 | 30150,6 | 32286,6 | 35686,2 | 39076,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 14556,0 | 15675,1 | 17011,3 | 19094,6 | 21345,2 | 25101,8 |
| добыча полезных ископаемых | 34085,8 | 33731,6 | 37825,0 | 40875,9 | 49819,9 | 49299,2 |
| обрабатывающие производства | 26121,3 | 28377,1 | 30877,6 | 33141,5 | 33618,4 | 37741,1 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 30581,3 | 33086,8 | 34593,7 | 35464,1 | 38892,0 | 41939,5 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 21074,3 | 22170,2 | 23203,2 | 23647 | 26917,9 | 30264,0 |
| строительство | 22995,0 | 22252,3 | 23789,5 | 25559,5 | 28209,2 | 30103,0 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 20884,9 | 21238,1 | 23769,7 | 26382,5 | 28737,8 | 31540,1 |
| транспортировка и хранение | 30061,8 | 31925,6 | 33874,5 | 35915,9 | 37888,6 | 41028,9 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 14987,8 | 15848,7 | 15792,7 | 17068,8 | 21086,9 | 22153,2 |
| деятельность в области информации и связи | 41688,2 | 43497,9 | 49600,6 | 56609,5 | 54191,3 | 64283,6 |
| деятельность финансовая и страховая | 48444,9 | 52589,2 | 58469,1 | 64253,7 | 66314,2 | 74076,2 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 23213,7 | 22126,6 | 26801,6 | 25326,8 | 33578,8 | 32485,2 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 35336,5 | 35934,5 | 37886,1 | 39667,3 | 45707,7 | 49590,1 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 17187,7 | 18008,2 | 18022,3 | 19764,7 | 23914,7 | 29225,9 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 39748,4 | 38422,1 | 40108,5 | 39540,2 | 44203,2 | 47821,1 |
| образование | 24697,7 | 25212,0 | 25919,9 | 27467,9 | 30629,0 | 32818,3 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 25645,8 | 26817,6 | 28874,5 | 29729,7 | 36722,0 | 39788,5 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 26270,2 | 28035,6 | 29195,6 | 32049,8 | 38295,7 | 40498,2 |
| предоставление прочих видов услуг | 19016,8 | 22135,2 | 21994,8 | 22607,6 | 22933,0 | 28606,8 |

Дифференциация уровней заработной платы по видам экономической деятельности в Новосибирской области существенна. В 2019 г. высокий размер заработной платы отмечался у специалистов финансовой и страховой сферы, сферы информации и связи, а также занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Наиболее низкий уровень заработной платы отмечается в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, предоставления прочих видов услуг.

В 2019 г. среднедушевой денежный доход в Новосибирской области составил 30271,3 руб./месяц. В перспективе ожидается спад реальных денежных доходов с постепенным возвращением на уровень 2020 г. и дальнейшим переходом к плавному росту.

Информация о динамике изменения среднедушевого дохода населения Новосибирской области по состоянию на конец 2019 г. представлена в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8 – Информация о динамике изменения среднедушевого дохода населения Новосибирской области (источник: Новосибирскстат)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевые денежные доходы населения, рублей/месяц* | 23378,8 | 25541,2 | 26782,8 | 27525,1 | 27863,7 | 30271,3 |
| Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году | 97,5 | 96,4 | 99,3 | 101,0 | 102,8 | 100,7 |
| Примечание * - В соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 №680 [] |  |  |  |  |  |  |

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) по данным 2018 года составила 10 552 руб. В 2017 году прожиточный минимум составлял 10 316 руб. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по Новосибирской области составляет 16%.

Занятость населения

Численность рабочей силы Новосибирской области на 01.01.2019 г. составляет 1 430,2 чел. (порядка 51% от общей численности населения).

В таблице 1.2.9 приведены данные о численности рабочей силы на территории Новосибирской области.

Таблица 1.2.9 – Динамика численности рабочей силы, занятых и безработных, уровня занятости и уровня безработицы (по данным обследования рабочей силы, лица в возрасте 15 лет и старше)

|  | Численность рабочей силы, тыс. человек | в том числе: |  | Уровень занятости, % | Уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | занятые | безработные |  |  |
| 2017 | 1433,1 | 1347,8 | 85,3 | 58,8 | 6,0 |
| 2018 | 1433,0 | 1336,7 | 96,2 | 58,2 | 6,7 |
| 2019 | 1430,2 | 1343,3 | 86,9 | 58,5 | 6,1 |

За последние 3 года численность рабочей силы изменилась незначительно, в пределах 0,5% по отношению к предыдущему году, несмотря на то, что в 2019 году наблюдается небольшое снижение численности рабочей силы, численность занятых в экономике растет.

По данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, на конец 2019 года составила 13219 чел. В таблице 1.2.10 приведены сведения о количестве безработных на территории Новосибирской области.

Таблица 1.2.10 – Динамика численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения (по данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области, на конец года, человек)

| Год | Численность безработных граждан | в том числе получают пособие по безработице |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 14539 | 13343 |
| 2015 | 18475 | 16877 |
| 2016 | 15487 | 14376 |
| 2017 | 13523 | 12658 |
| 2018 | 11836 | 10871 |
| 2019 | 13219 | 12150 |

Начиная с 2016 года можно отметить, что уровень безработицы по Новосибирской области снижается, в 2019 году наблюдается скачок на 10,5% по сравнению с предыдущим годом.

Данные о среднесписочной численности работников организаций по видам экономической деятельности приведены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11 – Среднесписочная численность работников организаций по видам экономической деятельности (в тыс. человек)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в экономике | 950,6 | 927,4 | 902,8 | 927,3 | 939,1 | 923,6 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 37,5 | 35,2 | 33,7 | 34,5 | 29,5 | 28,5 |
| добыча полезных ископаемых | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 6,2 |
| обрабатывающие производства | 140,3 | 125,0 | 120,1 | 132,6 | 138,2 | 137,4 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 28,7 | 26,6 | 25,3 | 26,6 | 24,8 | 23,4 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 8,3 | 8,7 |
| строительство | 44,2 | 42,4 | 38,7 | 42,2 | 40,7 | 39,2 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 147,0 | 154,6 | 150,5 | 155,4 | 155,9 | 153,4 |
| транспортировка и хранение | 71,3 | 68,4 | 67,5 | 71,4 | 74,2 | 76,7 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 17,3 | 17,0 | 17,4 | 16,5 | 16,0 | 16,1 |
| деятельность в области информации и связи | 25,1 | 26,9 | 23,8 | 27,8 | 30,0 | 30,0 |
| деятельность финансовая и страховая | 27,1 | 26,2 | 26,2 | 27,0 | 32,1 | 27,5 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 34,7 | 33,6 | 33,8 | 33,4 | 34,6 | 33,8 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 56,2 | 55,2 | 53,6 | 55,7 | 51,2 | 51,6 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 32,7 | 30,2 | 31,7 | 22,6 | 31,0 | 26,5 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 63,7 | 62,9 | 61,0 | 63,9 | 60,8 | 60,1 |
| образование | 100,3 | 99,7 | 100,6 | 100,7 | 99,8 | 100,0 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 82,3 | 81,5 | 79,9 | 75,7 | 80,1 | 80,3 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 19,7 | 19,6 | 18,3 | 19,2 | 18,1 | 18,2 |
| предоставление прочих видов услуг | 7,3 | 7,3 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 5,6 |

В 2019 году наблюдается снижение численности работников организаций по видам экономической деятельности по сравнению с 2017 и 2018 годами.

В таблице 1.2.12 приведен прогноз изменения основных показателей в сфере занятости населения согласно Прогнозу социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 – 2030 годы [].

Таблица 1.2.12 – Прогноз изменения основных показателей в сфере занятости населения Новосибирской области до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 – 2024 гг. |  | 2025 – 2030 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Число занятых в экономике | тыс. чел. | 1343,3 | 1350,0 | 1356,7 | 1374,6 | 1378,2 |
| 2 | Уровень безработицы | % | 6,1 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 5,2 |
| 3 | Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 923,6 | 937,4 | 942,1 | 970,8 | 977,7 |

Достижение указанных показателей возможно за счет реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Новосибирской области, стимулирования реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории Новосибирской области. В результате роста экономики, расширения инвестиционных программ хозяйствующих субъектов, увеличения средств областного бюджета уровень безработицы будет снижаться, а количество занятого населения расти.

Текущее состояние социально-экономического развития Новосибирской области

Информация о величине валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области за период 2016 – 2018 гг. представлена в таблице 1.2.13.

Таблица 1.2.13 – Информация о величине ВРП Новосибирской области за период 2016 – 2018 гг.

|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРП, в текущих основных ценах, млн. рублей | 1046879,0 | 1148427,6 | 1252258,7 |
| ВРП на душу населения, тыс. рублей | 377,812 | 412,480 | 448,659 |
| Индекс физического объема ВРП, в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году | 101,1 | 103,8 | 103,4 |

В целом экономическая деятельность в Новосибирской области достаточно диверсифицированная. Наибольший вклад в ВРП (в 2018 г. – 53,9%) устойчиво вносят следующие виды экономической деятельности:

- 16,1% торговля оптовая и розничная, ремонт ТС и мотоциклов;

- 14,3% транспортировка и хранение;

- 13,7% обрабатывающие производства;

- 9,8% деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

Максимальную динамику прироста за три года показывает добыча полезных ископаемых – в 2,9 раза. Доля сельского хозяйства в структуре ВРП составляет 3,7%.

Информация о производстве ВРП на территории Новосибирской области по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.2.14.

Таблица 1.2.14 – Производство ВРП на территории Новосибирской области по видам экономической деятельности за период 2016 – 2018 гг. (источник: Новосибирскстат)

|  | 2016 | 2017 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРП (валовая добавлена стоимость в основных ценах) | 1046879,0 | 1148427,6 | 1252258,7 |
| Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 45637,6 | 48266,5 | 46375,6 |
| Добыча полезных ископаемых | 17067,4 | 48266,5 | 46375,6 |
| Обрабатывающие производства | 144471,8 | 153365,1 | 171524,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 27774,0 | 30541,9 | 31590,8 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 6279,2 | 7096,5 | 7763,2 |
| Строительство | 42610,4 | 43866,8 | 45785,4 |
| Торговля, оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 164411,4 | 182770,0 | 201772,6 |
| Транспортировка и хранение | 157527,6 | 168308,3 | 179672,6 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 9432,6 | 10642,7 | 12993,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 38693,3 | 46811,4 | 49702,2 |
| Деятельность финансовая и страховая | 3906,9 | 3048,8 | 3468,5 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 115276,8 | 129243,8 | 123339,8 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 53911,0 | 57409,7 | 62947,4 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 60979,7 | 69464,3 | 78966,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 55049,9 | 57073,3 | 61399,9 |
| Образование | 43721,0 | 46087,7 | 51857,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 47699,5 | 49559,7 | 56350,2 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 7240,9 | 9703,5 | 10361,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 5188,0 | 6024,2 | 6213,2 |

Краткосрочный прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогнозируемые параметры бюджета Новосибирской области на 2020 – 2022 гг. представлены в таблице 1.2.15.

Таблица 1.2.15 – Прогнозируемые параметры бюджета Новосибирской области на 2020 – 2022 гг. []

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета, тыс. рублей | 181 168 567,5 | 184 998 148,7 | 195 102 824,5 |
| Прогнозируемый общий объем расходов областного бюджета, тыс. рублей | 186 316 245,0 | 187 097 143,2 | 197 233 049,4 |
| Дефицит областного бюджета, тыс. рублей | 5 147 677,5 | 2 098 994,5 | 2 130 224,9 |
| Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области, тыс. рублей | 16 886 059,9 | 26 982 725,1 | 28 328 052,1 |
| Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области перевозчикам при выполнении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам, тыс. рублей | 430 096,0 | 407 996,0 | 430 096,0 |
| Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области перевозчикам автомобильным транспортом района (за исключением маршрутов, организованных в границах населенных пунктов) и по пригородным маршрутам регулярного сообщения, а также внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам, тыс. рублей | 629 622,0 | 629 622,0 | 629 622,0 |
| Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципальных районов и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, тыс. рублей | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

В бюджет на период 2020 – 2022 заложено финансирование целевых мероприятий региональных программ, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и безопасностью дорожного движения (таблица 1.2.16).

Таблица 1.2.16 – Финансирование целевых мероприятий региональных программ, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и безопасностью дорожного движения на 2020 – 2022 гг.

| Мероприятие | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по созданию светофорных объектов со звукосигнальными устройствами | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 |
| Установка технических средств оборудования автомобильных дорог для снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий | 756 156,5 | 487 863,6 | 1 141 173,5 |
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | 100 000,0 | 125 000,0 | 80 000,0 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 14 325 993,5 | 24 895 944,1 | 25 712 269,2 |
| Региональный проект Новосибирской области "Дорожная сеть (Новосибирская область)" | 3 893 963,2 | 6 106 323,5 | 4 429 562,4 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | 310 000,0 | 310 000,0 | 310 000,0 |

Основные показатели краткосрочного прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов [] представлены в таблице 1.2.17.

Таблица 1.2.17 – Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | Прогноз, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |
| 1 | ВРП | млрд. рублей | 1289,0 | 1384,8 | 1398,2 | 1403,6 | 1480,5 | 1515,2 | 1526,9 | 1585,9 | 1637,3 | 1664,2 |
| 2 | Индекс ВРП | в % к предыдущему году | 102,9 | 103,1 | 104,2 | 104,6 | 102,6 | 104,1 | 104,5 | 102,8 | 103,8 | 104,7 |
| 3 | Индекс-дефлятор ВРП | в % к предыдущему году | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| 4 | ВРП на душу населения | тыс. рублей | 461,2 | 495,0 | 498,7 | 499,0 | 529,2 | 539,4 | 540,2 | 567,2 | 581,8 | 585,7 |
| 5 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 104,1 | 107,3 | 107,3 | 108,5 | 102,3 | 102,4 | 103,4 | 102,9 | 103,3 | 104,2 |
| 6 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 102,8 | 102,8 | 102,0 | 102,8 | 102,8 |
| 7 | Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | в % к предыдущему году | 99,0 | 99,6 | 100,0 | 100,5 | 100,4 | 101,1 | 102,0 | 101,3 | 102,1 | 103,2 |
| 8 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 1650,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1710,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1760,0 | 2270,0 | 2270,0 | 2280,0 |
| 9 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 2794,7 | 2797,3 | 2803,8 | 2812,7 | 2797,5 | 2809,3 | 2826,3 | 2796,0 | 2814,4 | 2841,5 |
| 10 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -1,5 | -2,5 | -1,7 | -0,5 | -3,3 | -2,2 | -0,3 | -3,6 | -2,2 | -0,1 |
| 11 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 10000 населения | 32,4 | 30,7 | 38,5 | 53,4 | 29,5 | 39,4 | 56,9 | 28,46 | 40,3 | 60,1 |
| 12 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 1327,3 | 1328,6 | 1329,9 | 1331,3 | 1330,0 | 1332,5 | 1335,3 | 1331,3 | 1335,2 | 1339,3 |
| 13 | Индекс потребительских цен в среднем за год | в % к предыдущему году | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 103,4 | 103,9 | 103,9 | 103,4 | 103,9 | 103,9 | 103,4 |
| 14 | Фонд заработной платы работников | млрд. рублей | 430687,8 | 456985,6 | 466073,1 | 470858,0 | 484890,0 | 504365,7 | 514775,0 | 519351,2 | 550858,1 | 567951,2 |
| 15 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 38184,0 | 40475,0 | 41238,7 | 41620,6 | 42903,5 | 44537,8 | 45366,5 | 45906,7 | 48546,2 | 49903,2 |
| 16 | Реальные денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 98,1 | 99,2 | 100,1 | 105,4 | 99,6 | 100,6 | 106,4 | 99,8 | 101,1 | 107,4 |
| 17 | Величина прожиточного минимума | рублей | 11552 | 11945 | 11945 | 11921 | 12351 | 12351 | 12327 | 12771 | 12771 | 12771 |

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года планируется увеличение ряда экономических показателей к 2030 году по сравнению с 2018 годом:

- увеличение производительности труда в 1,9 раза;

- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП в 1,6 раза;

- увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест в 1,7 раза;

- увеличение до 18% доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций;

- увеличение доли объема инвестиций в основной капитал в ВРП до 27%;

- увеличение ввода в действие жилых домов в 1,96 раза и общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Новосибирской области, до 28,49 кв.м;

- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 1,7 раза;

- рост объема экспорта услуг в 2,0 раза;

- рост промышленного производства в сопоставимых ценах в 2,1 раза;

- увеличение объема оптовой торговли в сопоставимых ценах в 2,2 раза;

- увеличение объема розничной торговли в сопоставимых ценах в 1,6 раза.

В результате последовательной реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года планируется достижение следующих значений ВРП на прогнозные периоды:

2019-2021 годы – 4 190,9 млрд. рублей (в среднем 1,397 млрд. рублей/год);

2022-2024 годы – 5 423,5 млрд. рублей (в среднем 1,808 млрд. рублей/год);

2025-2030 годы – ВРП по итогам второго этапа реализации Стратегии планируется на уровне 16 972,3 млрд. рублей (в среднем 2,829 млрд. рублей/год).

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г. содержатся в таблице 1.2.18.

Таблица 1.2.18 – Показатели прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Варианты | 2019 - 2024 | 2025 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения (среднегодовая) | человек | консервативный | 2871950 | 2975316,7 |
|  |  |  | целевой | 2875983,3 | 2979533,3 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | консервативный | 0,7 | 1,0 |
|  |  |  | целевой | 0,9 | 1,2 |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста | на 10000 человек населения | консервативный | 62,0 - 65,6 | 65,6 - 65,9 |
|  |  |  | целевой | 64,8 - 68,6 | 68,6 - 68,9 |
| Валовой региональный продукт |  |  |  |  |  |
| 4 | ВРП | млрд. рублей | консервативный | 1527,2 | 2326,3 |
|  |  |  | целевой | 1612,5 | 2675,1 |
|  | индекс физического объема | в % к предыдущему году | консервативный | 102,4 | 103,1 |
|  |  |  | целевой | 103,7 | 104,9 |
|  | индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | консервативный | 104,5 | 104,2 |
|  |  |  | целевой | 104,2 | 104,2 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем отгруженных товаров собственного производства | млрд. рублей | консервативный | 681,4 | 1128,8 |
|  |  |  | целевой | 741,5 | 1366,1 |
|  | индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | консервативный | 103,5 | 105,0 |
|  |  |  | целевой | 105,3 | 106,9 |
|  | индекс цен производителей промышленных товаров | в % к предыдущему году | консервативный | 104,2 | 105,2 |
|  |  |  | целевой | 104,0 | 104,5 |
| 6 | Продукция сельского хозяйства | млрд. рублей | консервативный | 126,5 | 166,8 |
|  |  |  | целевой | 130,2 | 185,2 |
|  | индекс физического объема | в % к предыдущему году | консервативный | 102,3 | 102,1 |
|  |  |  | целевой | 103,1 | 103,1 |
|  | индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | консервативный | 103,3 | 102,2 |
|  |  |  | целевой | 103,3 | 102,5 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млрд. рублей | консервативный | 68,1 | 113,2 |
|  |  |  | целевой | 76,0 | 139,6 |
|  | индекс физического объема | в % к предыдущему году | консервативный | 107,4 | 104,0 |
|  |  |  | целевой | 109,2 | 106,7 |
|  | индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | консервативный | 104,6 | 104,0 |
|  |  |  | целевой | 104,4 | 103,5 |
| Денежные доходы населения |  |  |  |  |  |
| 8 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | консервативный | 103,4 | 106,1 |
|  |  |  | целевой | 104,7 | 106,8 |
| Заработная плата |  |  |  |  |  |
| 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | консервативный | 41262,4 | 59146,7 |
|  |  |  | целевой | 49156,7 | 78963,3 |
| 10 | Фонд заработной платы работников | млрд. рублей | консервативный | 466,5 | 682,7 |
|  |  |  | целевой | 557,7 | 917,1 |
| Труд и занятость |  |  |  |  |  |
| 11 | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | консервативный | 1350,4 | 1367,5 |
|  |  |  | целевой | 1353,8 | 1371,1 |
| 12 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в % к экономически активному населению | консервативный | 6,2 | 5,3 |
|  |  |  | целевой | 5,6 | 5,2 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 13 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | консервативный | 2268,3 | 2592,5 |
|  |  |  | целевой | 2336,2 | 2737,5 |
| Цены и тарифы |  |  |  |  |  |
| 14 | Индекс потребительских цен в среднем за год | в % к предыдущему году | консервативный | 104,0 | 103,0 |
|  |  |  | целевой | 103,6 | 102,8 |

В целом следует отметить достаточно близкие значения прогнозируемых показателей по консервативному и целевому сценариям развития Новосибирской области.

Согласно последнему прогнозу Новосибирскстата от 2020 г. численность населения Новосибирской области к 2030 г. ожидается на 5,5% ниже, чем прогнозировалось в 2016 г. согласно консервативному сценарию социально-экономического развития Новосибирской области.

### 1.3 Анализ планируемого развития системы расселения и застройки (включая данные о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения)

Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Площадь территории области 177,76 тыс. км². Протяженность области с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км. На севере граничит с Томской областью, на юго-западе – с Казахстаном, на западе – с Омской областью, на юге – с Алтайским краем, на востоке – с Кемеровской областью.

Всего на территории Новосибирской области сформировано 490 муниципальных образований, в том числе: 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских и 429 сельских поселений. Население размещено на территории области очень неравномерно, этому способствует сложившаяся система расселения – разделение на восточную часть с доминированием крупнейшего города Новосибирска и западную, преимущественно сельскую. Плотность населения составляет 15,74 чел./км².

Данные о численности и плотности населения по районам Новосибирской области представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Численность и плотность населения по муниципальным образованиям Новосибирской области

| Название муниципального образования | Население на 01.01.2019г., чел. | Площадь, тыс. км² | Плотность населения в 2019 г., чел./км² |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 2793384 | 177,76 | 15,71 |
| Городские округа: г. Новосибирск | 1618039 | 0,50 | 3 239 |
| г. Бердск | 104237 | 0,07 | 1 489 |
| г. Искитим | 56411 | 0,03 | 1 880 |
| г. Обь и подчиненные его администрации населенные пункты | 29801 | 0,02 | 1 490 |
| р.п. Кольцово | 17450 | 0,01 | 1 745 |
| Муниципальные районы: Баганский | 15208 | 3,4 | 4,47 |
| Барабинский | 40902 | 5,4 | 7,57 |
| Болотнинский | 27194 | 3,4 | 7, 99 |
| Венгеровский | 18621 | 6,4 | 2,91 |
| Доволенский | 15835 | 4,4 | 3,59 |
| Здвинский | 14037 | 5,0 | 2,81 |
| Искитимский | 59836 | 4,4 | 13,59 |
| Карасукский | 42882 | 4,3 | 9,97 |
| Каргатский | 15847 | 5,6 | 2,83 |
| Колыванский | 23845 | 10,6 | 2,25 |
| Коченевский | 46012 | 5,1 | 9,02 |
| Кочковский | 13828 | 2,5 | 5,53 |
| Краснозерский | 29457 | 5,3 | 5,56 |
| Куйбышевский | 56815 | 8,8 | 6,46 |
| Купинский | 27740 | 5,8 | 4,78 |
| Кыштовский | 10101 | 11,1 | 0,91 |
| Маслянинский | 23441 | 3,5 | 6,69 |
| Мошковский | 41784 | 2,6 | 16,07 |
| Новосибирский | 137987 | 2,8 | 49,28 |
| Ордынский | 36045 | 4,7 | 7,67 |
| Северный | 9369 | 15,6 | 0,60 |
| Сузунский | 31865 | 4,7 | 6,78 |
| Татарский | 37990 | 5,1 | 7,45 |
| Тогучинский | 56258 | 6,1 | 9,22 |
| Убинский | 14339 | 13,9 | 1,03 |
| Усть-Таркский | 11196 | 4,1 | 2,73 |
| Чановский | 23239 | 5,5 | 4,22 |
| Черепановский | 47120 | 2,9 | 16,25 |
| Чистоозерный | 17113 | 5,7 | 3,0 |
| Чулымский | 21540 | 8,6 | 2,5 |

Как видно из таблицы 1.3.1 территории городских округов Новосибирской области характеризуются достаточно высокой плотностью населения, территории муниципальных районов (исключение составляет Новосибирский муниципальный район) – низкой плотностью населения.

Схема Новосибирской области с указанием расположения населенных пунктов с численностью жителей более 1000 чел. представлена на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1 – Схема Новосибирской области с указанием расположения населенных пунктов с численностью жителей более 1000 чел.

Наибольшее количество жителей проживает в Новосибирской агломерации, включающей в себя 5 городских округов и 7 муниципальных районов (Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский районы). Всего в Новосибирской агломерации проживает более 2 млн. чел., т.е. две трети численности населения Новосибирской области. При этом следует отметить, что в Схеме территориального планирования Новосибирской агломерации содержится прогноз, что в 2017 году численность населения Новосибирской агломерации может составить 2 231 986 чел., что превышает фактическую численность населения агломерации на 2017 год всего на 2%. Таким образом, очевидно, что демографический прогноз сделан достаточно точно.

Наименее населенными районами с низкой плотностью населения являются Северный, Кыштовский, Убинский, Колыванский, Чулымский.

Динамика изменения численности населения Новосибирской области представлена на рисунке 1.3.2, г.о. Новосибирска - на рисунке 1.3.3. Из сравнения рисунков видно, что тенденции изменения численности населения Новосибирской области в целом определяются тенденциями, характерными для г. Новосибирска.

Рисунок 1.3.2 – Динамика изменения численности населения Новосибирской области

Рисунок 1.3.3 – Динамика изменения численности населения г. Новосибирска

Детально данные об изменении численности населения по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг. представлены в таблице 1.3.2.

Динамика изменения численности населения муниципальных районов Новосибирской агломерации (за исключением г. Новосибирска) представлена на рисунке 1.3.4, динамика изменения численности населения прочих муниципальных районов Новосибирской области представлена на рисунке 1.3.5.

Таблица 1.3.2 – Динамика изменения численности населения по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 2731176 | 2746822 | 2762237 | 2779555 | 2788849 | 2793384 |
| Городские округа: г. Новосибирск | 1547910 | 1567087 | 1584138 | 1602915 | 1612833 | 1618039 |
| г. Бердск | 101679 | 102608 | 102808 | 103290 | 103578 | 104237 |
| г. Искитим | 57938 | 57795 | 57416 | 57032 | 56602 | 56411 |
| г. Обь и подчиненные его администрации населенные пункты | 27495 | 28450 | 28975 | 29257 | 29499 | 29801 |
| р.п. Кольцово | 14588 | 14839 | 15531 | 15938 | 16467 | 17450 |
| Муниципальные районы: Баганский | 15779 | 15580 | 15439 | 15381 | 15355 | 15208 |
| Барабинский | 42658 | 42212 | 41845 | 41531 | 41231 | 40902 |
| Болотнинский | 28277 | 27927 | 27516 | 27359 | 27333 | 27194 |
| Венгеровский | 19532 | 19349 | 19076 | 18976 | 18812 | 18621 |
| Доволенский | 16753 | 16609 | 16475 | 16241 | 16079 | 15835 |
| Здвинский | 15459 | 15114 | 14889 | 14654 | 14341 | 14037 |
| Искитимский | 63119 | 62494 | 61649 | 61040 | 60394 | 59836 |
| Карасукский | 45130 | 44433 | 43921 | 43642 | 43230 | 42882 |
| Каргатский | 17004 | 16839 | 16649 | 16522 | 16198 | 15847 |
| Колыванский | 24495 | 24542 | 24531 | 24308 | 24043 | 23845 |
| Коченевский | 44915 | 45079 | 45483 | 45856 | 46129 | 46012 |
| Кочковский | 14463 | 14376 | 14310 | 14230 | 14006 | 13828 |
| Краснозерский | 31176 | 30831 | 30530 | 30266 | 29938 | 29457 |
| Куйбышевский | 58905 | 58748 | 58346 | 57826 | 57489 | 56815 |
| Купинский | 29157 | 28863 | 28589 | 28316 | 28066 | 27740 |
| Кыштовский | 11227 | 10966 | 10688 | 10488 | 10295 | 10101 |
| Маслянинский | 23714 | 23635 | 23571 | 23551 | 23484 | 23441 |
| Мошковский | 39810 | 39327 | 40614 | 41668 | 42145 | 41784 |
| Новосибирский | 122343 | 124049 | 126557 | 128716 | 132517 | 137987 |
| Ордынский | 36167 | 35664 | 35447 | 35752 | 35939 | 36045 |
| Северный | 10056 | 9892 | 9720 | 9617 | 9459 | 9369 |
| Сузунский | 32636 | 32505 | 32324 | 32212 | 32318 | 31865 |
| Татарский | 39168 | 39156 | 38938 | 38639 | 38261 | 37990 |
| Тогучинский | 59153 | 58576 | 57730 | 57051 | 56626 | 56258 |
| Убинский | 15270 | 15094 | 14907 | 14696 | 14509 | 14339 |
| Усть-Таркский | 11756 | 11621 | 11604 | 11520 | 11356 | 11196 |
| Чановский | 24492 | 24137 | 23971 | 23713 | 23495 | 23239 |
| Черепановский | 47744 | 47694 | 47710 | 47574 | 47551 | 47120 |
| Чистоозерный | 18342 | 18097 | 17883 | 17577 | 17372 | 17113 |
| Чулымский | 22866 | 22634 | 22457 | 22201 | 21899 | 21540 |

Рисунок 1.3.4 – Динамика изменения численности населения Новосибирской агломерации (за исключением г. Новосибирска) в период с 2014 по 2019 гг.

Рисунок 1.3.5 – Динамика изменения численности населения прочих районов Новосибирской области в период с 2014 по 2019 гг.

Анализ показывает, что за последние 5 лет рост численности населения Новосибирской области происходит только за счет увеличения численности населения в городских округах (за исключением г. Искитима). Основной прирост численности населения происходит за счет увеличения численности населения в г. Новосибирске, однако темп прироста снижается. В удаленных муниципальных районах наблюдается тенденция устойчивого сокращения численности населения.

Таким образом, прогнозируются следующие долгосрочные тенденции:

- общая численность населения Новосибирской области практически не меняется (растет в пределах нескольких процентов);

- численность населения в муниципальных районах, не входящих в Новосибирскую агломерацию, снижается значительными темпами;

- численность населения Новосибирской агломерации возрастает.

Наблюдаемые тенденции изменения структуры расселения будут приводить к следующему изменению структуры транспортных корреспонденций:

- интенсивность и объемы транспортных корреспонденций между г. Новосибирском и удаленными муниципальными районами будет снижаться;

- интенсивность и объемы транспортных корреспонденций между г. Новосибирском и прилегающими к нему муниципальными районами будет увеличиваться;

- средняя длина транспортной корреспонденции будет постепенно сокращаться.

Таким образом, вырисовываются задачи:

- развития дорожной сети и системы пассажирского транспорта общего пользования Новосибирской агломерации;

- сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующей дорожной сети на остальной территории Новосибирской области.

Прогнозная картограмма изменения численности населения по муниципальным районам Новосибирской области в период до 2040 г. представлена на рисунке 1.3.6.

Прирост численности населения прогнозируется в г. Новосибирске и Новосибирской агломерации, по остальным муниципальным районам прогнозируется спад. Соответственно, аналогично будет изменяться и спрос на пользование транспортной инфраструктурой на территории Новосибирской области.

Перспективная схема расселения населения, содержащаяся в СТП Новосибирской агломерации Новосибирской области с расчетным сроком 2032 год, представлена на рисунке 1.3.7.

Рисунок 1.3.6 – Прогнозная картограмма изменения численности населения по муниципальным районам Новосибирской области в период до 2040 г.

Рисунок 1.3.7 – Карта перспективной схемы расселения населения в границах Новосибирской агломерации до 2032 г.

Как показывает карта перспективной схемы расселения, представленная на рисунке 1.3.7, дальнейшее расселение населения в Новосибирской агломерации планируется вдоль существующих транспортных коридоров. На зрелой стадии развития агломерации некоторые общегородские функции будут перенесены из ядра агломерации (г. Новосибирск) в срединную зону, что интенсифицирует еще больше маятниковые перемещения «центр-периферия», которые значительно превосходят потоки на удаленной окраинной части Новосибирской агломерации.

Размещение объектов капитального строительства

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области запланировано размещение объектов капитального строительства регионального значения следующих категорий:

- в области здравоохранения;

- учебно-образовательного назначения;

- социального обеспечения;

- культурно-досугового назначения;

- спортивного назначения;

- в области туризма.

Для дальнейшего анализа были выделены объекты капительного строительства, расположенные на территории г. Новосибирска, Новосибирской агломерации (кроме г. Новосибирска) и на остальной территории Новосибирской области. Всего на территории Новосибирской области порядка 400 крупных торгово-промышленных предприятий и торгово-логистических комплексов (ТЛК), отсюда можно показать следующее распределение объектов капитального строительства по территории Новосибирской области (рисунок 1.3.8).

Рисунок 1.3.8 – Распределение объектов капитального строительства по территории Новосибирской области

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1.3.8, 55% объектов капитального строительства располагаются на территории Новосибирской агломерации, причем почти треть из них на территории г. Новосибирска. Отдельно стоит отметить, что наиболее крупные торгово-промышленные предприятия и ТЛК, являющиеся ключевыми в экономике области, также располагаются на территории Новосибирской агломерации. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что концентрация транспортных маршрутов и наличие квалифицированной рабочей силы и дальше будет стимулировать размещение новых объектов капитального строительства в Новосибирской агломерации.

На рисунке 1.3.9 приведена схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Рисунок 1.3.9 – Схема размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения в границах Новосибирской агломерации

Таким образом, как видно из рисунка 1.3.9, большинство планируемых к размещению на территории Новосибирской области объектов капитального строительства будут размещены в границах Новосибирской агломерации (согласно СТП Новосибирской агломерации).

Информация о планируемых объемах строительства в районах массовой жилой застройки с указанием площадей и сроков строительства представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Информация о планируемых объемах строительства жилья в районах массовой жилой застройки г. Новосибирска с указанием площадей и сроков строительства

| № п. | Границы территорий в г. Новосибирске | Жилищный фонд, м² | Площадь участка в границах улиц, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период до 2022 года |  |  |  |
| 1 | Ул. Романтиков, ул. Большая, ул. Торфяная | Общественно-деловая застройка | 8,996 |
| 2 | Ул. Самотечная, ул. 1-я Чулымская, Димитровский мост | 217958 | 31,40 |
| 3 | Створ ул. Титова, ул. Спортивная, ул. Порт-Артурская | 94000 | 14,51 |
| 4 | Октябрьский мост, Горская, 3-й пер. Горский | 63000 | 17,32 |
| 5 | Ул. Акмолинская, ул. Лыщинского, ул. Немировича-Данченко | 79450 | 39,68 |
| 6 | Ул Бронная, ул. Николая Сотникова, ул. Дмитрия Шмонина | 22350 | 63,46 |
| 7 | Советское шоссе, ул. Зорге | 56220 | 12,02 |
| 8 | Ул. Петухова, ул. Виктора Уса | 13769 | 2,629 |
| 9 | Ул. Большевистская, железная дорога, р. Обь, Бугринский мост | 23102 | 466,5 |
| 10 | Бугринский мост, река Обь, Октябрьский мост, ул. Большевистская | 697081 | 367,1 |
| 11 | Ул. Татьяны Снежиной, СНТ «Угольщик» | 430800 | 55,34 |
| 12 | Створ ул. Ключ-Камышенского Плато в направлении ул. Пролетарской, лесной массив у ручья Камышенский | Общественно-деловая застройка | 47,52 |
| 13 | Ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Волочаевская | 127847 | 18,82 |
| 14 | Ул. Тимирязева, ул. Дачная | 114631 | 12,44 |
| 15 | Ул. Жуковского, Мочищенское шоссе, река 2-я Ельцовка | 426310 | 75,68 |
| 16 | Ул. Георгия Колонды, ул. Аэропорт | 895572 | 245,5 |
| 17 | Ул. Фадеева, уд. Окружная, ликвидируемый аэропорт «Северный», ул. Мясниковой | 331465 | 157,4 |
| 18 | Ул. Декоративная, ул. Фадеева, ул. Игарская | Общественно-деловая застройка | 12,23 |
| 19 | Красный проспект | 33000 | 3,67 |
| 20 | Ул. Кубовая, 1-е Мочищенское шоссе, ул. Охотская, ул. Лобачевского | 268460 | 56,31 |
| 21 | Ул. Солидарности, ул. Магистральная, железная дорога | 30597 | 49,29 |
| 22 | Ул. Большая, Колыванское шоссе, озеро Леньково | 99427 | 32,51 |
| Период до 2030 года |  |  |  |
| 23 | Ул. Техническая, ул. Коминтерна, ул. Зеленая, ул. Высоцкого, ул. Лазурная, Гусинобродское шоссе | 3978767,3 | 341,1 |
| 24 | Ул. Бориса Богаткова, ул. Лескова, ул. Гагарина, ул. Добролюбова, ул. Автогенная, ул. Воинская, ул. Никитина, ул. Зыряновская | 3480404 | 320,6 |
| 25 | Ул. Котовского, ул. Немировича-Данченко, ул. Вертковская, ул. Станиславского, ул. Троллейная, ул. Плахотного | 726554 | 613,6 |
| 26 | Ул. Троллейная, ул. Оборонная, ул. Связистов, ул. Пархоменко, ул. Широкая | 3698736,5 | 264 |

### 1.4 Анализ планируемого развития транспортной инфраструктуры на территории Новосибирской области

#### 1.4.1 Воздушный транспорт

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И.Покрышкина (далее – аэропорт Толмачево) является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения, расположен в 17 км от центра г. Новосибирска на территории городского округа г. Обь. Аэропорт Толмачево является крупнейшим транзитным узлом на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэропорт является крупным региональным воздушным узлом, и обслуживает не только Новосибирскую область, но и близлежащие регионы – Томскую область, Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай. В зоне его обслуживания проживает примерно 9 млн. человек.

Аэропорт Толмачево располагает двумя ВПП. По техническим характеристикам летное поле относится к аэродромам класса А, позволяет принимать все существующие типы воздушных судов (ВС).

Взлетно-посадочная полоса-1 07/25 имеет длину 3597 метров и ширину 60 метров, выполнена из асфальтобетона, сертифицирована по I категории ICAO.

Взлетно-посадочная полоса-2 16/34 введена в эксплуатацию в 2010 году, имеет цементобетонное покрытие. Ее длина 3602 метра, ширина 45 метров, с обоих курсов обеспечивает посадки воздушных судов, сертифицирована по I категории ICAO (60 м х 800 м), может обеспечивать посадки ВС по II категории ICAO (30 м х 350 м). Характеристики радиотехнического и светосигнального оборудования, оснащение полосы позволяют обеспечивать производство посадки ВС в сложных метеоусловиях, что делает аэропорт Толмачево практически всепогодным.

Пропускная способность аэропорта Толмачево (при условии работающих двух ВПП) — 40 взлётно-посадочных операций в час. Аэропорт имеет 61 место для стоянки ВС, 16 из них оборудованы централизованной заправочной системой.

В 2015 г. была проведена модернизация аэровокзального комплекса: два бывших терминала А и В были реконструированы в единый терминал, получивший сектора А и В для внутренних воздушных линий и международных воздушных линий соответственно. Пропускная способность аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево составляет 1800 пассажиров/час на внутренних авиалиниях и 1300 пассажиров/час — на международных авиалиниях.

Схема терминалов аэропорта Толмачево и привокзальной площади представлена на рисунке 1.4.1.1.

Рисунок 1.4.1.1 – Схема терминалов аэропорта «Толмачево» и привокзальной площади

Информация о пассажиропотоке в аэропорту «Толмачево» представлена в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1 – Информация о пассажиропотоке в аэропорту «Толмачево» (источник – годовые отчеты ОАО «Аэропорт Толмачево»)

| Год | Всего пассажиров | Измен. | Внутренние | Международные | Самолето- вылеты | Грузы и почта, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4 097 490 | +10,6 % | 3 017 226 | 1 080 264 | 21 888 | 24 882 |
| 2017 | 5 007 302 | +22,2 % | 3 550 375 | 1 456 927 | 25 088 | 29 441 |
| 2018 | 5 909 078 | +18,0 % | 4 281 799 | 1 627 279 | 29 390 | 31 933 |
| 2019 | 6 747 151 | +14,2 % | 4 903 212 | 1 843 939 | н.д. | н.д. |

Собственник аэропорта «Толмачево» ООО «Новапорт Холдинг» выполняет реконструкцию аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий. Осуществляется строительство первой очереди нового терминала площадью 56 тыс. кв. м, сумма контракта составляет 13,672 млрд. рублей. Полная стоимость строительства нового терминала (с учетом 2-й очереди) – 20 млрд. рублей.

Рисунок 1.4.1.2 – Эскиз здания нового терминала в аэропорту «Толмачево»

Ведутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы-2. Окончание работ – конец 2021 г. Стоимость работ – 3,6 млрд. рублей.

Планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 (ВПП-1) в аэропорту «Толмачево». Ориентировочная стоимость реконструкции ВПП-1 составит 4 млрд. рублей, а с учетом аэродромной инфраструктуры – 15 млрд. рублей.

Помимо аэропорта «Толмачево» на территории Новосибирской области имеется несколько посадочных площадок, часть из которых недействующая. Информация о посадочных площадках, их технические характеристики и назначение описаны в таблице 1.4.1.2.

Таблица 1.4.1.2 – Информация о посадочных площадках на территории Новосибирской области

| № п/п | Наименование посадочной площадки. Месторасположение (с указанием расстояния и направления от ближайшего н.п. районного значения, субъекта РФ) | Юридическое лицо (муниципальное образование), за которым закреплена посадочная площадка | Эксплуатант посадочной площадки | Количество и размеры ВПП, тип покрытия | Эксплуатируемые ВС |  | Оборудование посадочной площадки системами посадки (типы радио- светотехнического оборудования) | Текущее состояние | Актуальные проблемы и варианты решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип ВС | Время суток (днём и ночью, в светлое время суток) |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Баганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северо-восточная часть с. Баган | собственность не определена | Полиция, МЧС, Баганская ЦРБ, администрация Баганского района | вертолетная площадка, 33*59, асфальтобетон | Ми 8 | в светлое время суток | не оборудована | эксплуатируется | оформление в собственность и текущие содержание |
| Болотнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Болотное (вблизи 126 км а/д Р-255 "Сибирь" | - | - | ГВПП 50*50, грунт | ВС до 5700 кг | в светлое время суток | не оборудована | эксплуатируется | требуется обустройство посадочной площадки |
| Кочковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | посадочная площадка, расположена 300м к югу от с.Решеты Кочковского района Новосибирской области | АНО "Новосибирский областной спортивный авиаклуб" Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области | АНО "Новосибирский областной спортивный авиаклуб" | 750*750, грунт | ЛВС-4ед | в светлое время суток | не оборудована | не эксплуатируется | Перевод земельного участка |
| Купинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аэропорт Купино, северная окраина г.Купино | Администрация города Купино | Администрация города Купино | ГВПП 1000*300, грунт | ВС до 5700 кг | в светлое время суток | не оборудована | не эксплуатируется | нет |
| 5 | Аэродром 1-го класса ВВС РФ, южная окраина г.Купино | МО РФ | МО РФ | БВПП 2400*44, бетонка | ВС аэр.1-го класса | в светлое время суток | не оборудована | не эксплуатируется | нет |
| 6 | ФСБ РФ, северная окраина г.Купино | ФСБ РФ | ФСБ РФ | вертолётная площадка 25*25, асфальто-бетон | ВС вертолёты МИ-2, МИ-8 | в светлое время суток | не оборудована | эксплуатируется | нет |
| Кыштовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Кыштовка» Примерно в 7 км по направлению на север от ориентира – нежилого здания расположенного за пределами участка, адрес ориентира: НСО, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Советская д. 47. | ООО «РТК» | ООО «РТК» | Диаметр площадки 21 м | ВС до 56000 кг | в любое время суток | 1.Светотехническое оборудование есть 2.Радиотехнического оборудования нет | эксплуатируется | нет |
| 8 | «Кыштовка» Примерно в 7 км по направлению на север от ориентира – нежилого здания расположенного за пределами участка, адрес ориентира: НСО, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Советская д. 47. | ООО «РТК» | ООО «РТК» | Диаметр площадки 21 м | ВС до 56000 кг | в любое время суток | 1.Светотехническое оборудование есть 2.Радиотехнического оборудования нет | эксплуатируется | нет |
| 9 | «Кыштовка» Примерно в 7 км по направлению на север от ориентира – нежилого здания расположенного за пределами участка, адрес ориентира: НСО, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Советская д. 47. | ООО «РТК» | ООО «РТК» | Диаметр площадки 33 м | ВС до 56000 кг | в любое время суток | 1.Светотехническое оборудование есть 2.Радиотехнического оборудования нет | эксплуатируется | нет |
| 10 | «Кыштовка» Примерно в 7 км по направлению на север от ориентира – нежилого здания расположенного за пределами участка, адрес ориентира: НСО, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Советская д. 47. | ООО «РТК» | ООО «РТК» | Диаметр площадки 33 м | ВС до 56000 кг | в любое время суток | 1.Светотехническое оборудование есть 2.Радиотехнического оборудования нет | эксплуатируется | нет |
| Мошковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | «Хелипорт Новосибирск» (с. Барлак, ул. Школьная, 2 корпус 1; 36 км от р.п. Мошково) координаты местоположения контрольной точки ПП55 1156с 083 1345в | ООО «Сибвертолет» | ООО «Сибвертолет» | ВПП нет, зона TLOF (приземления и отрыва) 15х15 м, совмещена с зоной FATO (конечного захода на посадку) 18х18 м, асфальт,места стоянок - асфальт | легкие вертолеты, МВМ 3550 кг (включая МИ-2) | день | не оборудована | эксплуатируется | - |
| Ордынский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трасса для автокросса S=385874 кв.м. (38.6 га) НСО, Ордынский р-н, Вагайцевский с/с, кн 54:20:020901:2387 в 5 км от р.п. Ордынское | МКОУ ДО ДДТ | МКОУ ДО ДДТ | ГВПП 625х255, грунт | - | в светлое время суток | не оборудована | не эксплуатируется | нет |
| 13 | Аэродром кн 54:20:030401:838 S=167110 rd/v/ (16,7 га) НСО, Ордынский р-н, Козихинский с/с , с. Козиха | Гайдучиков М.Р. г.Новосибирск | Гайдучиков М.Р. г.Новосибирск | ГВПП 1100х60, грунт | - | - | не оборудована | не эксплуатируется | нет |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | В южной части села Северного, на ул. Шерстобитова, 41 | В собственности РФ регистрация права 54-54-15/027/2009-24.29.06.2009 г.) | нет | 3 вертолетных площадки, асфальтобетон | Вертолеты, самолеты АН-2, Л-410М, Л-410УВП, ИЛ-14, АН-21 | в светлое время суток | р/ст ОВЧ, ОСП, АРП (измеритель атмосферного давления, указатель направления и скорости ветра) | Эксплуатируется нерегулярно, в необходимых случаях | - |
| Черепаноский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Черепанов, п. Пригородный (70 метров от Федеральной трассы Р256) | физ.лицо | Администрация Черепановского района, ЦРБ Черепановская | ВПП 20*20, асфальт | ВС до 5700 кг | в светлое время суток | не оборудована | эксплуатируется | нет |
| Усть-Таркский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Усть-Тарка, юго-восточная окраина с. Усть-Тарка | Усть-Таркский сельсовет | Усть-Таркский сельсовет | ВПП 20*20, асфальтобетон | ВС до 15 000кг | в светлое время суток | не оборудована | эксплуатируется | нет |

Планируемое развитие инфраструктуры воздушного транспорта согласно документам территориального планирования и программным документам представлено в разделе 1.1.

Грузоперевозки воздушным транспортом

Аэропорт «Толмачево» является динамично развивающимся хабом. С аэропортом сотрудничают крупные мировые авиакомпании как со стороны Азии (в частности, Китай), так и со стороны Европы (Германия, Финляндия, Люксембург и др.). Объемы грузопотока имеют положительную тенденцию, так как частым пунктом назначения для грузовых компаний является Амстердам (Схипхол), грузопоток по которому также имеет положительную тенденцию.

Динамика грузопотоков, проходящих через аэропорт «Толмачево» в 2013 – 2019 г., представлена в таблице 1.4.1.4.

Таблица 1.4.1.4 – Динамика грузопотоков аэропорта «Толмачево» с 2013 г. по 2019 г.

| Год | Грузы так и почта, т |
| --- | --- |
| 2013 | 29 947 |
| 2014 | 28 602 |
| 2015 | 23 706 |
| 2016 | 24 882 |
| 2017 | 29 622 |
| 2018 | 31 933 |
| 2019 | 34 142 |

В 2014 – 2015 гг. отмечается падение грузопотоков, обусловленное, прежде всего, введением санкций в отношении России, ответными экономическими санкциями и экономическим спадом в стране в целом. Более детальный анализ грузопотоков приведен в таблице 1.4.1.5.

Таблица 1.4.1.5 – Показатели грузоперевозок аэропорта «Толмачево» на международных и внутренних линиях 2013 – 2019 годы

| Год | Объем грузоперевозок и почты (т) | Динамика изменений | Международные линии (т) | Динамика изменений | Внутренние линии (т) | Динамика изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 29 947 | 4,3% | 10 336 | 4,8% | 19 611 | 4,1% |
| 2014 | 28 602 | -4,49% | 10 768 | 4,18% | 17 834 | -9,1% |
| 2015 | 23 706 | -17,1% | 7729 | -28,2% | 15 977 | -10,4% |
| 2016 | 24 882 | 4,96% | 6 939 | -10,2% | 17 943 | 12,4% |
| 2017 | 29 441 | 18,3% | 10 217 | 47,2% | 19 224 | 7,14% |
| 2018 | 31 933 | 8,46% | 11 016 | 7,8% | 20 917 | 8,8% |
| 2019 | 34 142 | 6,9% | 11 848 | 7,55% | 22 294 | 6,6% |

В таблице 1.4.1.6 представлены данные объемов перевезенных грузов авиационным транспортом в зависимости от фактора сезонности в 2015 – 2019 годах.

Таблица 1.4.1.6 – Показатели грузоперевозок аэропорта «Толмачево» в зависимости от фактора сезонности в 2015 – 2019 годах (по месяцам)

| Объемы перевезенных грузов (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мес./ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого |
| 2015 | 1509 | 1753 | 1936 | 1934 | 1821 | 1899 | 1945 | 2095 | 2095 | 2088 | 2075 | 2465 | 23708 |
| 2016 | 1358 | 1747 | 2071 | 1723 | 2069 | 1935 | 1927 | 1927 | 2221 | 2544 | 2439 | 2651 | 24882 |
| 2017 | 1687 | 1974 | 2643 | 2718 | 2434 | 2198 | 2141 | 2141 | 2492 | 2673 | 2893 | 3275 | 27441 |
| 2018 | 1863 | 2197 | 3075 | 3162 | 2632 | 2357 | 2291 | 2251 | 2699 | 2722 | 3266 | 3418 | 31933 |
| 2019 | 2082 | 2454 | 3287 | 3380 | 3028 | 2431 | 2363 | 2377 | 2802 | 2862 | 3484 | 3692 | 34142 |

Диаграмма, изображенная на рисунке 1.4.1.3, показывает сезонные колебания грузовых авиаперевозок. Пик грузоперевозок обычно приходится на предновогодний период, в это время происходит активизация всего мирового рынка товаров. Еще один пик в апреле связан с предстоящими майскими праздниками. Спад перевозок январь – февраль связан с новогодними праздниками и снижением деловой активности на рынке товаров в начале года.

Рисунок 1.4.1.3 – Сезонные изменения грузооборота аэропорта Толмачево по месяцам 2019 года (тонн)

В России практически отсутствуют крупные грузовые авиакомпании. Самая крупная грузовая авиакомпания – это «Волга – Днепр». Значительная часть грузов перевозится пассажирскими судами, путем их дозагрузки коммерческими грузами.

Основные российские авиакомпании, осуществляющие грузовые перевозки в аэропорту Толмачево, это «S7», «Аэрофлот», «Якутия» и недавно закупленные самолеты «Почты России».

Отсутствуют грузовые региональные авиакомпании. Поэтому в аэропорту Толмачево сложилась ситуация, когда грузы, прибывшие магистральными авиарейсами, далее по соседним регионам развозятся автомобильным транспортом.

#### 1.4.2 Железнодорожный транспорт

Эксплуатационная длина железнодорожный путей в Новосибирской области составляет 2265,4 км, в том числе путей общего пользования – 1505,6 км, необщего пользования – 759,8 км (по данным на 31.12.2019г.).

Плотность железнодорожных путей на 1000 кв.км территории составляет 12,8 км, путей общего пользования – 8,5 км. Через Новосибирскую область проходит Транссибирская магистраль, имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии. Схема Западно-Сибирской железной дороги на территории Новосибирской области представлена на рисунке 1.4.2.1.

Рисунок 1.4.2.1 – Схема Западно-Сибирской железной дороги на территории Новосибирской области

Основными железнодорожными станциями, осуществляющими грузовые операции, являются: Инская, Обь, Клещиха, Чемской, Сибирская, Новосибирск-Южный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Сокур, Жеребцово, Коченево, Чик, Черепаново, Посевная, Дорогино, Линево, Евсино, Ложок, Искитим, Бердск, Сеятель, Крахаль, Изынский, Тогучин, Мошково.

Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области осуществляет АО «Экспресс-пригород». Объем перевозимых пассажиров около 23 млн. пасс./год. Максимальные размеры движения 74 пары (33 состава) пригородных электропоездов в сутки.

Перевозки в пригородном железнодорожном сообщении осуществляются по 5 направлениям:

- Запад (Новосибирск – Чулымская – Барабинск – Татарская – Колония);

- Восток (Новосибирск – Болотная);

- Сокур через Инскую (Жеребцовское направление);

- Юг (Новосибирск – Черепаново);

- Кузбасс (Новосибирск – Курундус).

Схема зон пригородного железнодорожного сообщения в Новосибирской области представлена на рисунке 1.4.2.2.

Рисунок 1.4.2.2 – Схема зон пригородного железнодорожного сообщения в Новосибирской области

Схемой территориального планирования Российской Федерации [1] в части развития инфраструктуры железнодорожного транспорта запланирован ряд мероприятий, представленных в таблице 1.4.2.1.

1 этап реализации мероприятий Схемы территориального планирования Российской Федерации – 2025 год. Вопрос о строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей будет дополнительно уточняться по результатам корректировки Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таблица 1.4.2.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренные Схемой территориального планирования Российской Федерации

| № | Мероприятие | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирск - Омск, реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 627 км (Омский район, г.Калачинск, Калачинский, Кормиловский районы, г.Омск, Убинский, Чулымский, Каргатский, Чановский, Коченевский районы, г.Барабинск, Барабинский, Куйбышевский районы, г.Татарск, Татарский район, г.Обь, Новосибирский район, г.Новосибирск). | Реконструкция |
| 2 | Обход Новосибирского железнодорожного узла протяженностью 50 км (Мошковский, Коченевский, Новосибирский районы). | Строительство |
| 3 | Организация скоростного движения на участках железных дорог |  |
| 3.1. | Новосибирск - Барнаул протяженностью 230 км (Черепановский район, гг.Искитим, Бердск, Новосибирский район, гг.Барнаул, Новоалтайск, Первомайский, Тальменский, Искитимский районы, г.Новосибирск, Сибирский район). |  |
| 3.2. | Новосибирск - Новокузнецк протяженностью 528 км (Тогучинский, Новосибирский районы, гг.Белово, Киселевск, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Беловский, Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий районы, г.Новосибирск). |  |
| 3.3. | Новосибирск - Кемерово протяженностью 301 км (Болотнинский, Мошковский, Новосибирский районы, гг.Кемерово, Топки, Юргинский, Кемеровский, Топкинский районы, г.Новосибирск). |  |
| 3.4. | Новосибирск - Красноярск протяженностью 762 км (Новосибирский, Мошковский, Болотнинский, Юргинский, Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский, Боготольский, Ачинский, Козульский, Емельяновский, Березовский, Октябрьский, Ленинский районы). |  |
| 3.5. | Новосибирск - Томск протяженностью 304,3 км (г.Томск, Томский, Болотнинский, Мошковский, Новосибирский районы, гг.Тайга, Юрга, Юргинский, Яшкинский районы, г.Новосибирск). |  |

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года также предусматривается ряд мероприятий (таблица 1.4.2.2) по организации скоростного движения поездов и строительству вторых главных путей.

Таблица 1.4.2.2 – Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренные Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

| Наименование объекта |  | Федеральный округ | Протяженность, км |  |  |  |  | Стоимость строительства (млрд. рублей, в ценах на 1 января 2013 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2030 годы | в том числе |  |  |  | 2013-2030 годы | в том числе |  |
|  |  |  |  | 2013-2020 годы |  | 2021-2030 годы |  |  | 2013-2020 годы | 2021-2030 годы |
| Организация скоростного пассажирского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омск – Новосибирск | Сибирский |  | 627 | - |  | 627 |  | 72,7 | 21,8 | 50,9 |
| Новосибирск – Барнаул | Сибирский |  | 230 | - |  | 230 |  | 29,5 | - | 29,5 |
| Новосибирск – Кемерово | Сибирский |  | 301 | - |  | 301 |  | 79,9 | - | 79,9 |
| Новосибирск – Новокузнецк | Сибирский |  | 528 | - |  | 528 |  | 203,3 | - | 203,3 |
| Строительство вторых главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирск (Сибирская) – Искитим |  | Сибирский | 5,4 |  | - |  | 5,4 | 0,8 | - | 0,8 |
| Искитим – Черепаново |  | Сибирский | 36,3 |  | - |  | 36,3 | 5,5 | - | 5,5 |
| Черепаново – Среднесибирская |  | Сибирский | 42 |  | 42 |  | - | 6,3 | 6,3 | - |
| Татарская – Карасук |  | Сибирский | 212,5 |  | - |  | 212,5 | 36,8 | - | 36,8 |

Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года предусматривает развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в части грузовых перевозок:

- строительство дополнительных главных путей на северном и восточном обходах г. Новосибирска, на южном направлении, на участке Карасук —Татарская;

- электрификация участков ж/д путей — Карасук — Татарская;

- восстановление существующих ж/д путей Мошково—Кузнецовка—Ташара;

- модернизация грузовых станций.

В части развития инфраструктуры пассажирского железнодорожного транспорта Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года предусматривает:

- организацию скоростного железнодорожного пассажирского сообщения с городами Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск;

- организацию движения городской электрички;

- реализацию проекта тактового движения на связях ядра агломерации с Наукополисом;

- организацию железнодорожного сообщения с аэропортом «Толмачево».

Планируемое развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта согласно документам территориального планирования и программным документам представлено в разделе 1.1.

Грузоперевозки железнодорожным транспортом

Объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом общего пользования складывается из двух показателей – объема отправленных грузов (погрузка) и объема прибывших грузов (выгрузка). ОАО «РЖД» в своей работе в большей степени оперирует объемом отправленных грузов (погрузкой), полагая это главным показателем. Для Новосибирской области и определения перспектив развития транспортной инфраструктуры важны оба показателя. В таблице 1.4.2.4 приведен объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области в 2013 – 2019 годах.

Таблица 1.4.2.4 – Объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области в 2013 – 2019 годах

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем перевезенных грузов, млн. тонн. | 37,38 | 35,03 | 33,21 | 33,02 | 40,87 | 47,39 | 45,62 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,1 | - 6,2 | - 5,2 | - 0,6 | 23,8 | 15,9 | - 3,7 |
| Погрузка, млн. тонн. | 17,28 | 16,2 | 13,75 | 15,39 | 20,95 | 26,36 | 22,87 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,2 | - 6,3 | - 15,1 | 11,9 | 36,1 | 25,8 | - 13,2 |
| Выгрузка, млн. тонн | 20,1 | 18,83 | 18,46 | 17,63 | 19,92 | 21,03 | 22,75 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,0 | - 6,3 | - 1,9 | - 4,5 | 12,9 | 5,6 | 8,2 |

Виды отгружаемых грузов железнодорожным транспортом в Новосибирской области:

- уголь – 58,4%;

- строительные грузы – 19,2%;

- нефть и нефтепродукты – 6,8%;

- грузы в контейнерах – 4,9%;

- черные металлы – 2,3%;

- зерно – 1,2%.

Остальные объемы приходятся на прочие грузы.

Сезонность перевозок, в том числе погрузки и выгрузки по месяцам 2019 года представлена в таблице 1.4.2.5.

Таблица 1.4.2.5 – Показатели грузоперевозок железнодорожным транспорта Новосибирской области по месяцам в зависимости от фактора сезонности в 2019 году (в млн. тонн)

|  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем перевозок | 3,85 | 3,62 | 4,35 | 3,95 | 3,71 | 3,62 | 3,71 | 3,57 | 3,9 | 4,09 | 3,62 | 3,63 |
| Погрузка | 2,09 | 1,91 | 2,39 | 2,23 | 2,07 | 1,68 | 1,79 | 1,64 | 1,84 | 1,86 | 1,69 | 1,68 |
| Выгрузка | 1,76 | 1,71 | 1,96 | 1,72 | 1,64 | 1,94 | 1,92 | 1,93 | 2,06 | 2,23 | 1,93 | 1,95 |

Диаграммы, приведенные на рисунке 1.4.2.6 – 1.4.2.8, показывают сезонные колебания погрузки, выгрузки и в целом объема перевозок грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области.

Рисунок 1.4.2.6 – Сезонные изменения объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области в 2019 году (по месяцам в млн. т)

Рисунок 1.4.2.7 – Сезонные изменения погрузки грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области в 2019 году (по месяцам в млн. т)

Рисунок 1.4.2.8 – Сезонные изменения выгрузки грузов железнодорожным транспортом Новосибирской области в 2019 году (по месяцам в млн. т)

Основные пики объема перевозок грузов железнодорожным транспортом приходятся на март – апрель и сентябрь – октябрь. Погрузка имеет выраженный пик в январе и марте – мае. Выгрузка, наоборот, имеет пики в конце года, в сентябре – октябре.

В таблице 1.4.2.6 приведен грузооборот железнодорожного транспорта (включая железнодорожный транспорт необщего пользования) Новосибирской области в 2013 – 2019 годах.

Таблица 1.4.2.6 – Грузооборот железнодорожного транспорта (включая железнодорожный транспорт необщего пользования) Новосибирской области в 2013 – 2019 годах (млрд. тонно-км)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузооборот, в том числе: | 96,31 | 102,0 | 105,63 | 105,82 | 115,91 | 119,51 | 110,19 |
| ОАО «РЖД» | - | - | 79,69 | 79,73 | 87,31 | 90,0 | 78,82 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 4,3 | 5,9 | 3,6 | 0,2 | 9,5 | 3,1 | - 7,8 |

Информация об основных грузовых железнодорожных станциях, являющихся объектами грузогенерации и грузопоглощения, представлена в таблице 1.4.2.7 и на рисунке 1.4.2.9.

Таблица 1.4.2.7 – Информация об основных грузовых железнодорожных станциях на территории Новосибирской области, являющихся источниками грузогенерации и грузопоглощения

| № | Наименование станции | Годовой объем погрузки, тыс. т/год | Годовой объем выгрузки, тыс. т/год | Общая грузовая работа, тыс. т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барабинск | 88,4 | 1091,5 | 1179,9 |  |
| 2 | Клещиха | 1026,8 | 1454,2 | 2481 | Контейнерный терминал |
| 3 | Новосибирск-Западный | 664,6 | 5001,8 | 5648,4 |  |
| 4 | Изынский | 3205,5 | 188,4 | 3393,9 | Отправка щебня |
| 5 | Жеребцово | 3500 | - | 3500 | Прием угля |
| 6 | Чемской | 400 | 1600 | 2000 |  |
| 7 | Искитим | 577,9 | 356 | 933,9 | Отправка цемента |
| 8 | Линево | 6284 | 393,8 | 6677,8 | Отправка угля |
| 9 | Новосибирск-Восточный | 429,5 | 921,6 | 1351,1 |  |
| 10 | Иня-Восточная | 396,8 | 1550,4 | 1947,2 | Контейнерный терминал |
| 11 | Новосибирск-Южный | 113,6 | 241,5 | 355,1 |  |

Рисунок 1.4.2.9 – Схема расположения основных грузовых железнодорожных станций, являющихся объектами грузогенерации и грузопоглощения в Новосибирской области

На основе анализа работы железнодорожных станций Новосибирского узла видно, что наиболее грузонапряженными являются: Барабинск, Клещиха, Новосибирск-Западный, Чемской, Изынский, Жеребцово, Линево, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная.

Анализируя пропускную способность железнодорожных магистралей на подходах к Новосибирску можно отметить следующее:

- наиболее грузонапряженными являются Западное и Восточное направления;

- железнодорожные пути в Западном направлении «Новосибирск – Омск» практически исчерпали свою пропускную способность. Загрузка отдельных участков составляет 120%, то есть часть составов вынуждена простаивать, ожидая своего времени для прохода данного участка;

- в последние годы выросла грузонапряженность железнодорожных участков в направлении на Восток. В частности, возникают проблемы вывоза порожних контейнеров и вагонов в восточном направлении, так как не хватает пропускной способности;

- южное направление имеет резерв пропускной способности, примерно 20%, однако перевозки в этом направлении за последнее время тоже стали возрастать;

- подавляющее большинство железнодорожных станций требуют реконструкции и модернизации;

- на наиболее грузонапряженных станциях требуется удлинение железнодорожных путей для возможности формирования полноценных грузовых составов в 71 условную единицу;

- станции, находящиеся в центральной части горда Новосибирска: Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный и другие имеют сложившийся грузопоток, но не имеют возможности для территориального развития, рост данного грузопотока ограничен.

#### 1.4.3 Водный транспорт

Протяженность внутренних водных путей на территории Новосибирской области составляет 302 км. По р. Оби и ее притокам доставляются грузы в приречные районы Алтайского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Тюменской областей. Период навигации - 153 дня, с 01.05. по 01.10.

«Новосибречпорт» – один из крупнейших речных грузопассажирских портов в южной части Обского воднотранспортного бассейна и один из двух узловых грузообразующих портов на самом грузонапряженном участке Оби.

Основной грузовой специализацией порта является обработка сухогрузов. При этом наибольший объем обрабатываемых грузов составляют сыпучие грузы: песок, щебень, металлургический шлак. В границах порта имеются причалы необщего пользования, располагающие собственными средствами погрузки-выгрузки. На балансе порта приписан флот: буксирный, пассажирский, транспортный, рейдово-маневровый, специальный флот вспомогательного назначения, плавучие пассажирские причалы, несамоходный грузовой, землесосы и плавкраны. Железнодорожные подъездные пути связывают грузовые районы порта со станциями: «Новосибирск-главный» с Правобережным грузовым районом и «Новосибирск-Западный» с Левобережным грузовым районом. Площадь акватории порта 1,4 кв. км, площадь крытых складов порта-24,6 тыс. кв. м, площадь крытых складов -3382 кв. м. Протяжённость причалов порта 3,16 км, в том числе грузовых и смешанных причалов – 1,85 км, из них более 1 км - причалы монолитного типа; протяжённость железнодорожных путей – 2,4 км.

Суточная пропускная способность порта:

- до 20 тыс. т. песка;

- до 5 тыс. т. прочих грузов;

- до 150 железнодорожных вагонов.

Порт имеет в составе три грузовых района: Правобережный грузовой район, Левобережный грузовой район, Обской грузовой район.

Информация о местонахождении и назначении грузовых портов и пристаней на территории Новосибирской области представлена в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1 – Информация о местонахождении и назначении грузовых портов и пристаней на территории Новосибирской области

| Местонахождение (область, населенный пункт) | Река, км с/х, берег (по лоцманской карте) | Тип причала | Назначение причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НСО | Бердь, 32,1 - 32,4, л.б. |  | Причал НСМ |  |
| НСО, Новосибирск | Обь, 680,0, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | Обь, 680,8, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | Обь, 690,8, п.б. | Вертикальная стенка | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | устье р.Иня п.б., Обь, 698,15-698,33 | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | устье р.Иня п.б., Обь, 698,6 | Вертикальная стенка | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 701,6 - 702,8, п.б. | Вертикальная стенка | Правобережный грузовой район |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 703,7 - 703,8, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 703,8 - 704, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704 - 704,1, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704,1 - 704,2, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704,48 - 704,58, л.б. |  | Хранение инертных материалов |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704,5 - 704,6, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704,6 - 704,7, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 704,58 - 705.2, л.б. | вертикальная стенка | Левобережный грузовой район |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 717,5, л.б. | Вертикальная стенка | Прием хозфекальных стоков и сухого мусора |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 730,6, п.б. | Спец.баржа | Нефтеналивные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 730,65 - 730,9, п.б. |  | Навалочные грузы |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 731,0 - 731,2, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |  |
| НСО, | р.Обь, 731,3 - 731,7, | Спланированный | Навалочные грузы |  |
| Новосибирск | п.б. |  | берег |
| НСО | р.Обь, 754,6 - 755,6, л.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |
| НСО, с.Ташара | р.Обь, 801,8 - 802, п.б. |  | Складирование НСМ |
| НСО, с.Ташара | р.Обь, 800,8 - 801, п.б. | Спланированный берег | Навалочные грузы |
| НСО, с.Ташара | р.Обь, 802,4, п.б. | Бетонная стенка | Нефтегрузы (не работает) |
| НСО, ДО "Сухая протока | р.Обь, 836,6 - 836,8, п.б. | Спланированный берег, вертикальная стенка | Навалочные грузы |
| Примечание: 1 л.б. – левый берег 2 п.б. – правый берег НСМ – нерудно-строительные материалы |  |  |  |

Данные о пассажирских причалах, расположенным в границах Новосибирской области, представлены в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2 – Пассажирские причалы на территории Новосибирской области

| Местонахождение (область, населенный пункт) | Река, км с/х, берег (по лоцманской карте) | Тип причала | Назначение причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НСО | Бердь, 32,1 - 32,4, л.б. |  | Причал НСМ |  |
| НСО, Новосибирск | Обь, 695,2, за пр.кр. с/х о.Кораблик |  | Пассажирский о.Кораблик |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 699,7, п.б. | Вертикальная стенка | Пассажирский "Речной вокзал" |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 701,6 - 702,8, п.б. | Вертикальная стенка | Правобережный грузовой район |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 703,3, п.б. | Дебаркадер ПП-1 | Причал теплохода |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 712, л.б. | дебаркадер | Пассажирский причал |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 715,2, п.б., о.Медвежий |  | Пассажирский причал |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 722,3, л.б. | дебаркадер | Пассажирский причал "Ягодная" |  |
| НСО | р.Обь, 737,3, л.б. | дебаркадер | Пассажирский причал "Черемушки" |  |
| НСО | р.Обь, 743,8, л.б. |  | Пассажирский причал "Новая заря" |  |
| НСО, Новосибирск | р.Обь, 745,9, л.б. | дебаркадер | Пассажирский причал "Бибиха" |
| НСО | р.Обь, 750, п.б. | дебаркадер | Пассажирский причал "Седова заимка" |
| Примечание: 1 л.б. – левый берег 2 п.б. – правый берег НСМ – нерудно-строительные материалы |  |  |  |

Пассажирские перевозки осуществляются в основном от Речного вокзала (г. Новосибирск) по прогулочным маршрутам. Социально значимым маршрутом пассажирских перевозок водным транспортом является маршрут Речной вокзал – Седова Заимка – Речной вокзал, работающий на постоянной основе. Общая протяженность водных путей пассажирского сообщения по маршруту «Речной вокзал - Седова Заимка» составляет 50 км, количество остановочных пунктов - 7.

Дополнительно осуществляется транспортировка пассажиров через Новосибирское водохранилище на паромных переправах «р.п. Ордынское - с. Нижнекаменка» и «с. Спирино - с. Чингиз».

Транспортной стратегией Новосибирской области до 2030 года предусматриваются следующие мероприятия по развитию инфраструктуры водного транспорта:

- развитие грузового портового района Ташара, формирование на его основе речного порта;

- вынос за пределы городской черты Новосибирского речного порта;

- реконструкция Новосибирского судоходного шлюза;

- замена и модернизация флота судов для грузовых и пассажирских перевозок;

- проведение дноуглубительных работ и обеспечения судовых ходов;

- восстановление пристаней и причалов по берегам р. Оби и ее притокам, а именно пристаней Новосибирск, Бердск, Искитим;

- строительство причалов в с. Ленинское, с. Боровое (Новосибирский район), Порт-убежище Завьялово, с. Сосновка (Искитимский район), д. Милованово (Ордынский район);

- развитие речного туризма по всей системе Обско-Иртышского региона.

Планируемое развитие инфраструктуры водного транспорта согласно документам территориального планирования и программным документам представлено ранее в разделе 1.1.

Грузоперевозки внутренним водным (речным) транспортом

В настоящее время в связи с развитием автодорожной и железнодорожной сети в районах севера Сибири спрос на речные перевозки упал. Практически прекратились перевозки продуктов питания речным транспортом. Основной номенклатурой грузов, перевозимых внутренним водным транспортом, являются строительные материалы: щебень, песок, железобетонные конструкции.

В таблице 1.4.3.4 приведен объем перевезенных грузов речным транспортом Новосибирской области в 2013 – 2019 годах.

Таблица 1.4.3.4 – Объем перевезенных грузов речным транспортом Новосибирской области в 2013 – 2019 годах

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речной транспорт, млн. тонн. | 1,10 | 1,00 | 0,99 | 1,67 | 1,77 | 1,88 | 2,11 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 10,0 | - 9,1 | - 1 | 68,7 | 5,9 | 6,2 | 12,2 |

Речные перевозки носят сезонный характер. Навигация длится с мая по октябрь. При этом в мае – июне путевые ходы находятся в нормативе и позволяют осуществлять перевозку грузов с полной загрузкой судов. Начиная с июля глубины постепенно уменьшаются из-за отсутствия объемов воды и оставшееся время навигации полной загрузки судов не удается обеспечить.

Показатели грузооборота приведены в таблице 1.4.3.4.

Таблица 1.4.3.4 – Грузооборот речного транспорта Новосибирской области в 2013 – 2019 годах (млрд. тонно-км)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузооборот | 0,3 | 0,21 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,8 | - 30 | 33,3 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 11,7 |

#### 1.4.4 Автомобильный транспорт

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на краткосрочную перспективу до 2024 года запланировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сроки реализации национального проекта БКАД – 2019 – 2024 гг.

В Новосибирской области национальный проект БКАД реализуется путем выполнения аналогичного регионального проекта.

Цели реализации национального проекта БКАД Новосибирской области:

– обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

– развитие дорожной сети Новосибирской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

– развитие дорожной сети Новосибирской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью

в поселениях, городских округах Новосибирской области;

– создание условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги;

– создание приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

В результате реализации регионального проекта «Дорожная сеть» планируется достигнуть значения показателей, представленных в таблице 1.4.4.1.

Информация о запланированном финансировании регионального проекта БКАД в период 2019-2024 гг. представлена в таблице 1.4.4.2.

Таблица 1.4.4.1 – Планируемые показатели регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта БКАД

| Задачи реализации национального проекта БКАД в Новосибирской области: – увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 46% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); – снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом; – снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новосибирской области в два раза по сравнению с 2017 годом; – доведение к концу 2024 года в Новосибирской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значения |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям, % | основной | 36,7 | 31.12.2017 | 36,7 | 37,6 | 38,9 | 41,0 | 42,3 | 44,2 | 46,0 |
| 2. |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | основной | 1,42 | 31.12.2017 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,27 |
| 3. |  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новосибирской области, % | основной | 100 | 31.12.2017 | 93,0 | 86,0 | 79,1 | 72,1 | 65,1 | 58,1 | 48,8 |
| 4. |  | Доля протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, % | основной | 42,6 | 31.12.2017 | 50,0 | 56,5 | 63,4 | 69,2 | 73,8 | 78,9 | 85,1 |
| 5. |  | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 6. |  | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 7. |  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, шт./% | основной | 39/ 100 | 31.12.2017 | 57/ 146 | 63/ 161 | 69/ 177 | 75/ 192 | 81/ 208 | 87/ 223 | 93/ 238 |
| 8. |  | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Новосибирской области, шт. | основной | 2 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9. |  | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области (нарастающим итогом), шт. | основной | 5 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 |
| 10. |  | Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, км | дополнительный | 12 732,9 | 31.12.2017 | 12 732,9 | 12 732,9 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 |
| 11. |  | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям, км | дополнительный | 4 674,9 | 31.12.2017 | 4 674,9 | 4 792,8 | 4 954,7 | 5 218,9 | 5 388,4 | 5 629,9 | 5 862,2 |
| 12. |  | Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км | дополнительный | 181,0 | 31.12.2017 | 181,0 | 181,0 | 179,07 | 178,45 | 178,45 | 168,25 | 161,97 |
| 13. |  | Снижение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | дополнительный | 1,42 | 31.12.2017 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,27 |
| 14. |  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Новосибирской области, шт. | дополнительный | 43 | 31.12.2017 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 |
| 15. |  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Новосибирской агломерации, шт. | дополнительный | 38 | 31.12.2017 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 19 |
| 16. |  | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Новосибирской области, определенных по итогам 2017 года, шт./год, в том числе: | дополнительный | – | 31.12.2017 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | - на автодорогах федерального значения (за пределами Новосибирской агломерации) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - на автодорогах регионального и межмуниципального значения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - на дорожной сети Новосибирской агломерации (включая федеральные автодороги) |  |  |  | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 17. |  | Общая протяженность дорожной сети Новосибирской агломерации, км | дополнительный | 1 058,8 | 31.12.2017 | 1 058,8 | 1 058,8 | 1 058,8 | 1 058,8 | 1 058,8 | 1 067,5 | 1 058,8 |
| 18. |  | Протяженность дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км | дополнительный | 450,6 | 31.12.2017 | 529,5 | 598,2 | 671,3 | 732,4 | 781,3 | 842,2 | 901,3 |

Таблица 1.4.4.2 – Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

| № п/п | Источники финансирования | Год реализации |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Бюджетные источники (млн. рублей), в том числе: | 5 436,0 | 5 041,8 | 6 508,9 | 6 172,2 | 7 760,2 | 7 778,1 | 38 697,2 |
|  | – консолидированный бюджет Новосибирской области, в том числе: | 2 957,0 | 3 925,9 | 5 388,1 | 4 992,2 | 6 660,2 | 6 563,1 | 30 486,5 |
|  | по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» | 130,0 | 208,0 | 232,9 | 257,0 | 219,2 | 367,0 | 1 414,1 |
|  | – иные межбюджетные трансферты, в том числе: | 2 479,0 | 1 116,0 | 1 120,7 | 1 180,0 | 1 100,0 | 1 215,0 | 8 210,7 |
|  | по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» | 175,8 | 116,0 | 120,7 | 180,0 | 100,0 | 215,0 | 907,7 |
| 1.1 | на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Новосибирской агломерации | 2 396,0 | 2 413,3 | 2 531,9 | 2 662,6 | 2 691,5 | 2 645,5 | 15 340,8 |
| 1.2 | на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав Новосибирской агломерации | 2 734,2 | 2 304,6 | 3 623,3 | 3 072,6 | 4 749,4 | 4 550,6 | 21 034,7 |
| 2 | Внебюджетные источники (млн. рублей) | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, запланированных в рамках регионального проекта БКАД «Дорожная сеть» на период 2020 – 2024 гг., представлен в разделе 1.1.

Планируемое развитие инфраструктуры автомобильного транспорта согласно документам территориального планирования и программным документам представлено в разделе 1.1.

Грузоперевозки автомобильным транспортом

В Новосибирской области, особенно в границах Новосибирской агломерации, значительная часть грузовых автомобильных перевозок осуществляется транспортом необщего пользования. Дальность таких перевозок невысока, порядка 65%, ограничивается перевозками в черте города Новосибирска и пригородной зоне.

В таблице 1.4.4.3 приведен объем перевезенных грузов автомобильным транспортом необщего пользования в Новосибирской области в 2013 – 2019 годах.

Таблица 1.4.4.3 – Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом необщего пользования в Новосибирской области в 2013 – 2019 годах

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт необщего пользования, млн. тонн. | 17,4 | 16,49 | 15,67 | 15,27 | 14,53 | 14,98 | 16,35 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,4 | -5,2 | -4,9 | -2,5 | -4,8 | 3,1 | 9,1 |

Коммерческие перевозки осуществляются в подавляющем большинстве автомобильным транспортом общего пользования.

Дальность перевозок автомобильного транспорта общего пользования разнится, можно выделить:

1) Магистральные направления: Новосибирск – Москва, Новосибирск – Санкт-Петербург, Новосибирск – Краснодар, Новосибирск – регионы Центральной России, Поволжья и Юга России, Новосибирск – страны ЕС (примерно 5 % от всего объема перевозок), Новосибирск – Регионы Урала, Новосибирск – Казахстан, Новосибирск – Казахстан – Китай, Новосибирск – Иркутск, Новосибирск – Якутия, Новосибирск регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск – Кяхта – Китай, Новосибирск – Забайкальск – Китай.

2) Межрегиональные направления: Новосибирск – Омск и Омская область, Новосибирск – Томск и Томская область, Новосибирск – Кемерово, Новокузнецк и Кемеровская область, Новосибирск – Барнаул и Алтайский край, Новосибирск – Красноярск и юг Красноярского края.

3) Внутриобластные направления можно разделить на два вида – в пределах Новосибирской области (35 % от общего объема внутриобластных перевозок) и в пределах Новосибирского транспортно-логистического узла – г. Новосибирск и пригородная зона (65 % от общего объема внутриобластных перевозок).

Объем перевозок автомобильным транспортом общего пользования по всем трем направлениям представлен в таблице 1.4.4.4.

Таблица 1.4.4.4 – Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом общего пользования в Новосибирской области в 2013 – 2019 годах

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт общего пользования, млн. тонн | 10,36 | 9,96 | 9,60 | 9,48 | 9,1 | 9,64 | 10,63 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,8 | -3,8 | -3,6 | -1,2 | -4,0 | 6,0 | 10,3 |

Суммарный объем перевозок автомобильным транспортом общего и необщего пользования приведен в таблице 1.4.4.5.

Таблица 1.4.4.5 – Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности (общего и необщего пользования) в Новосибирской области в 2013 – 2019 годах

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт общего и необщего пользования, млн. тонн. | 27,76 | 26,45 | 25,27 | 24,75 | 23,63 | 24,62 | 26,98 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 5,6 | -4,7 | -4,5 | -2,0 | -4,5 | 4,2 | 9,6 |

Несмотря на падение в 2014 – 2017 гг. объемов перевозок грузов наблюдался рост грузооборота автомобильного транспорта Новосибирской области (за исключением 2015 года). При этом грузооборот автомобильного транспорта необщего пользования практически не менялся. Основной рост шел за счет организаций грузового автомобильного транспорта общего пользования. Это было связано с тем, что данные компании увеличивали географию работы, выходили на новые рынки, искали клиентов в более отдаленных регионах и таким образом удлиняли маршруты перевозок.

Показатели грузооборота приведены в таблице 1.4.4.6.

Таблица 1.4.4.6 – Грузооборот автомобильного транспорта (общего и необщего пользования) Новосибирской области в 2013 – 2019 годах (млрд. тонно-км)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузооборот | 1,88 | 1,92 | 1,87 | 2,31 | 2,34 | 2,38 | 3,16 |
| Темп прироста (падения) в % к предыдущему году | 3,4 | 2,1 | -2,6 | 23,5 | 1,3 | 1,7 | 32,7 |

В таблице 1.4.4.7 представлены данные грузооборота автомобильного транспорта Новосибирской области по месяцам в зависимости от фактора сезонности в 2019 году.

Таблица 1.4.4.7 – Показатели грузооборота автомобильного транспорта Новосибирской области по месяцам в зависимости от фактора сезонности в 2019 году (по месяцам в млн. тонно-км)

| Грузооборот (млн. тонно-км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мес. / год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого |
| 2019 | 157 | 164 | 214 | 305 | 256 | 246 | 293 | 288 | 301 | 310 | 296 | 328 | 3158 |

Диаграмма, изображенная на рисунке 1.4.4.1, показывает сезонные колебания грузовых автомобильных перевозок. Пик грузоперевозок обычно приходится на предновогодний период, в это время происходит активизация всего мирового рынка товаров. Еще один пик в апреле связан с предстоящими майскими праздниками. Спад перевозок январь – февраль связан с новогодними праздниками и снижением деловой активности на рынке товаров в начале года.

Рисунок 1.4.4.1 – Сезонные изменения грузооборота автомобильного транспорта Новосибирской области по месяцам в 2019 году (по месяцам в млн. тонно-км)

### 1.5 Анализ параметров и состояния сети дорог Новосибирской области (включая оценку качества содержания дорог)

Общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по состоянию на 2020 год составляет 13 534,855 км.

По территории Новосибирской области походит четыре автомобильных дороги федерального значения:

- Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с обходами г. Омска и г. Новосибирска, протяженность по территории Новосибирской области 513,689 км, техническая категория II, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск с обходом г. Кемерово, подъездом к г. Томску с обходом г. Юрги, протяженность по территории Новосибирской области 107,896 км, техническая категория II, III, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, протяженность по территории Новосибирской области 106,414 км, техническая категория I, II, III, покрытие асфальтобетон и цементобетон;

- Р-254 «Иртыш» на участке северного обхода г. Новосибирска – 76,432 км, покрытие асфальтобетон и цементобетон.

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Новосибирской области, составляет 804,431 км, из них I-категории – 53,478 км, II-категории – 750,953 км. На них имеется 53 мостовых сооружения общей протяженностью 4,8 тыс. п.м., 2 надземных пешеходных перехода протяженностью 150,7 п.м.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области – 12 730,424 км, из них 10715,77 км – с твердым покрытием различных типов, 2014,66 км – грунтовые (в основном дороги межмуниципального значения).

Детально технические характеристики сети автомобильных дорог регионального значения с указанием протяженности участков с различным типом дорожного покрытия и разбивкой по муниципальным районам Новосибирской области представлены в таблице 1.5.1, характеристики сети дорог межмуниципального значения – в таблице 1.5.2, общая характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с разбивкой по муниципальным районам Новосибирской области представлена в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.1 – Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области регионального значения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | ч/щ | Щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 46,373 | 46,373 |  | 32,962 | 13,411 |  |  |  |  |  | 46,373 |  |  |
| Барабинский | 74,12 | 74,12 |  | 26,612 | 47,508 |  |  |  |  | 2,948 | 71,172 |  |  |
| Болотнинский | 24,493 | 24,493 |  | 16,418 |  | 8,075 |  |  |  |  | 24,493 |  |  |
| Венгеровский | 228,552 | 228,552 |  | 90,376 |  | 117,055 |  | 21,121 |  |  | 142,924 | 64,507 |  |
| Доволенский | 184,866 | 184,866 |  | 37,453 | 46,761 | 93,955 |  | 6,697 |  |  | 61,387 | 104,989 | 11,793 |
| Здвинский | 135,263 | 135,263 |  | 33,483 | 25,181 | 76,599 |  |  |  |  | 40,005 | 95,258 |  |
| Искитимский | 162,123 | 162,123 | 42,990 | 63,178 |  | 14,040 | 41,915 |  |  |  | 59,898 | 90,670 | 11,555 |
| Карасукский | 124,513 | 124,513 |  | 104,694 | 2,422 | 5,705 |  | 11,692 |  |  | 102,609 | 7,739 | 2,473 |
| Каргатский | 86,264 | 86,264 |  | 53,877 | 32,387 |  |  |  |  |  | 86,264 |  |  |
| Колыванский | 106,797 | 106,797 | 20,390 | 59,039 |  | 17,368 |  |  |  | 13,326 | 93,471 |  |  |
| Коченевский | 22,087 | 22,087 |  | 7,643 |  | 14,444 |  |  |  | 5,405 | 16,682 |  |  |
| Кочковский | 95,520 | 95,520 |  | 91,531 | 3,989 |  |  |  |  |  | 95,520 |  |  |
| Краснозерский | 153,610 | 153,610 |  | 121,548 |  | 32,062 |  |  |  |  | 121,548 | 32,062 |  |
| Куйбышевский | 122,701 | 122,701 |  | 62,946 |  | 59,755 |  |  |  |  | 122,701 |  |  |
| Купинский | 112,448 | 112,448 |  | 37,030 | 1,965 | 73,453 |  |  |  |  | 51,894 | 60,554 |  |
| Кыштовский | 38,936 | 38,936 |  | 38,936 |  |  |  |  |  |  | 38,936 |  |  |
| Маслянинский | 82,258 | 82,258 |  | 66,323 | 2,119 | 13,816 |  |  |  |  | 26,229 | 56,029 |  |
| Мошковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирский | 81,420 | 81,420 |  | 81,420 |  |  |  |  |  | 81,420 |  |  |  |
| Ордынский | 196,627 | 196,627 |  | 173,003 |  | 20,626 |  | 2,998 |  | 59,000 | 94,294 | 23355 | 16,777 |
| Северный | 115,122 | 115,122 | 1,700 | 57,193 |  | 42,014 |  | 14,215 |  |  | 57,506 | 43,401 |  |
| Сузунский | 121,482 | 121,482 |  | 72,571 |  | 31,701 | 17,210 |  |  |  | 39,210 | 82,272 |  |
| Татарский | 85,121 | 85,121 |  | 46,047 |  | 32,528 | 6,546 |  |  |  | 46,047 | 39,373 |  |
| Тогучинский | 347,618 | 347,618 |  | 183,713 | 44,630 | 119,275 |  |  |  |  | 168,687 | 169,696 | 9,235 |
| Убинский | 9,723 | 9,723 | 3,004 | 6,719 |  |  |  |  |  |  | 9,723 |  |  |
| Усть-Таркский | 86,025 | 86,025 |  | 18,344 |  | 60,468 |  | 7,213 |  |  | 64,109 | 14,703 |  |
| Чановский | 58,046 | 58,046 |  | 33,914 |  | 24,132 |  |  |  |  | 55,056 | 2,990 |  |
| Черепановский | 78,485 | 78,485 |  | 78,485 |  |  |  |  |  |  | 78,485 |  |  |
| Чистоозерный | 81,403 | 81,403 |  | 36,878 |  | 16,795 | 27,730 |  |  |  | 36,878 | 44,525 |  |
| Чулымский | 150,085 | 150,085 | 0,656 | 36,001 |  | 113,428 |  |  |  |  | 6,603 | 138,880 | 4,602 |
| г. Новосибирск | 2,423 | 2,423 |  | 2,423 |  |  |  |  |  | 2,423 |  |  |  |
| г. Обь | 4,132 | 4,132 |  | 4,132 |  |  |  |  |  | 4,132 |  |  |  |
| Итого: | 3218,636 | 3218,636 | 68,740 | 1784,892 | 220,373 | 987,294 | 93,401 | 63,936 |  | 168,654 | 1858,704 | 1070,907 | 56,435 |

Таблица 1.5.2 – Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области межмуниципального значения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Твердое покрытое, км | В том числе по топам покрытая, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | чш | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 362,344 | 276,076 |  | 5,726 | 3,867 | 147,237 | 119,246 | 86,268 |  |  | 3,724 | 206,748 | 65,604 |
| Барабинский | 344,740 | 335,874 |  | 29,489 | 59,163 | 223,224 | 23,998 | 8,866 |  |  | 1,464 | 233,584 | 100,826 |
| Болотнинский | 242,834 | 240,343 |  | 42,147 | 1,932 | 501ТЗ | 115,651 | 2,491 |  |  | 19,854 | 182,473 | 38,016 |
| Венгеровский | 262,240 | 106,780 |  | 3,373 | 7,958 | 66,99 | 28,459 | 155,460 |  |  | 1,814 | 80,855 | 24,111 |
| Доволенский | 216,791 | 153,350 |  | 1,406 |  | 147,305 | 4,639 | 63,441 |  |  |  | 89,241 | 64,109 |
| Здвинский | 364,684 | 220,935 |  | 1,447 | 0,629 | 218,341 | 0,518 | 143,749 |  |  |  | 171,283 | 49,652 |
| Искитимский | 340,117 | 340,117 | 19,324 | 42,086 | 8,747 | 111,639 | 158,321 |  |  |  |  | 272,589 | 67,528 |
| Карасукский | 368,343 | 283,557 |  | 150,254 |  | 132,834 | 0,469 | 84,786 |  |  | 4,378 | 162,035 | 117,144 |
| Каргатский | 289,115 | 261,460 |  | 14,100 | 16,744 | 230,616 |  | 27,655 |  |  |  | 169,179 | 92,281 |
| Колыванский | 285,940 | 265,089 | 1,048 | 12,193 |  | 23П72 | 20,676 | 20,851 |  |  | 1,635 | 247329 | 16,025 |
| Коченевский | 284,675 | 249,339 | 2,547 | 22,338 | 0,656 | 198,866 | 24,932 | 35,336 |  |  | 4,977 | 222,834 | 21,528 |
| Кочковский | 136,765 | 106,022 | 0,908 | 10,574 | 45,133 | 42190 | 7,117 | 30,743 |  |  | 3,546 | 76,037 | 26,439 |
| Краснозерский | 337,122 | 259,456 |  | 26,972 | 19,338 | 212,149 | 0,997 | 77,666 |  |  |  | 221,458 | 37,998 |
| Куйбышевский | 475,727 | 345,917 |  | 7,155 | 22,477 | 245,016 | 71,269 | 129,810 |  |  |  | 182,769 | 163,148 |
| Купинский | 510,059 | 273,420 |  | 22,092 |  | 206,867 | 44,461 | 236,639 |  |  | 21,292 | 151,283 | 100,845 |
| Кыштовский | 390,774 | 179,718 |  | 1,828 |  | 115,072 | 62,818 | 211,056 |  |  |  | 163,259 | 16,459 |
| Маслянинский | 188,316 | 188,316 |  | 102,576 | 21,143 | 34,907 | 29,690 |  |  |  |  | 158,294 | 30,022 |
| Мошковский | 281,666 | 281,666 | 0,397 | 116,288 |  | 48,361 | 116,620 |  |  | 5,118 | 10,671 | 244,606 | 21,271 |
| Новосибирский | 241,477 | 241,477 | 18,337 | 183,993 | 7,538 | ЗТЮ9 |  |  | 7,882 | 13,244 | 52,239 | 160,751 | 7,361 |
| Ордынский | 289,812 | 272,826 |  | 34,983 |  | 212,397 | 25,446 | 16,969 |  |  |  | 257,933 | 14,893 |
| Северный | 218,121 | 171,554 |  | 5,214 |  | 166,34 |  | 46,567 |  |  | 2,237 | 115,405 | 53,912 |
| Сузунский | 231,146 | 205,586 | 0,391 | 55,482 |  | 149,713 |  | 25,560 |  |  |  | 203,986 | 1,600 |
| Татарский | 503,316 | 429,422 | 1,697 | 44,742 | 4,234 | 312,041 | 66,708 | 73,894 |  |  |  | 308,225 | 121,197 |
| Тогучинский | 348,084 | 348,084 | 4,321 | 38,978 | 53,335 | 172,031 | 79,419 |  |  |  | 4,321 | 282,580 | 61,183 |
| Убинский | 347,159 | 275,873 |  | 9,147 |  | 219,236 | 47,490 | 71,286 |  |  |  | 212,702 | 63,171 |
| Усть-Таркский | 369,896 | 198,317 |  | 52,952 |  | 145,104 | 0,261 | 171,579 |  |  |  | 109,190 | 89,127 |
| Чановский | 437,264 | 404,748 | 0,216 | 35,178 |  | 356,261 | 13,093 | 32,516 |  |  | 11,468 | 336,105 | 57,175 |
| Черепановский | 221,949 | 221,949 | 29, | 59,300 |  | 127,403 | 3,503 |  |  |  | 17135 | 180,453 | 23,560 |
| Чистоозерный | 319,827 | 213,060 |  | 17,089 |  | 180,107 | 15,864 | 106,767 |  |  | 8,988 | 124,747 | 79,325 |
| Чулымский | 296,817 | 206,069 | 2,339 |  |  | 188,312 | 15,418 | 90,748 |  |  |  | 171,195 | 34,874 |
| г. Новосибирск | 4,668 | 4,668 |  | 4,668 |  |  |  |  | 0,273 |  | 0,789 | 3,606 |  |
| г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9511,788 | 7561,068 | 83,268 | 1153,770 | 272,894 | 4954,053 | 1097,083 | 1950,720 | 8,155 | 18,362 | 171,333 | 5702,834 | 1660,384 |

Таблица 1.5.3 – Технические характеристики сети автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения

| Наименование дорог | Протяженностъ, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытая, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | п/б | а/б | ч/ш | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Баганский | 408,717 | 322,449 |  | 38,688 | 17,278 | 147,237 | 119,246 | 86,263 |  |  | 50,097 | 206,743 | 65,604 |
| Барабинский | 418,860 | 409,994 |  | 56,101 | 106,671 | 223,224 | 23,993 | 3,866 |  | 2,948 | 72,636 | 233,584 | 100,826 |
| Болотнинский | 267,327 | 264,836 |  | 58,565 | 1,932 | 88,683 | 115,651 | 2,491 |  |  | 44,347 | 182,473 | 38,016 |
| Венгеровский | 490,792 | 314,211 |  | 93,749 | 7,958 | 134,045 | 23,459 | 176,581 |  |  | 144,738 | 145,362 | 24,111 |
| Доволенский | 401,657 | 331,519 |  | 38,859 | 46,761 | 241,260 | 4,639 | 70,138 |  |  | 61,387 | 194,230 | 75,902 |
| Здвинский | 499,947 | 356,198 |  | 34,930 | 25,810 | 294,940 | 0,518 | 143,749 |  |  | 40,005 | 266,541 | 49,652 |
| Искитимский | 502,240 | 502,240 | 62,314 | 105,264 | 8,747 | 125,679 | 200,236 |  |  |  | 59,893 | 363,259 | 79,033 |
| Карасукский | 492,856 | 396,378 |  | 254,948 | 2,422 | 138,539 | 0,469 | 96,478 |  |  | 106,987 | 169,774 | 119,617 |
| Каргатский | 375,379 | 347,724 |  | 67,977 | 49,131 | 230,616 |  | 27,655 |  |  | 36,264 | 169,179 | 92,281 |
| Колыванский | 392,737 | 371,886 | 21,438 | 81,232 |  | 248,540 | 20,676 | 20,851 |  | 13,326 | 95,106 | 247,429 | 16,025 |
| Коченевский | 306,762 | 271,426 | 2,547 | 29,981 | 0,656 | 213,310 | 24,932 | 35,336 |  | 5,405 | 21,659 | 222,334 | 21,528 |
| Кочковский | 232,285 | 201,542 | 0,908 | 102,105 | 49,122 | 42,290 | 7,117 | 30,743 |  |  | 99,066 | 76,037 | 26,439 |
| Краснозерский | 490,732 | 413,066 |  | 148,520 | 19,338 | 244,211 | 0,997 | 77,666 |  |  | 121,548 | 253,520 | 37,993 |
| Куйбышевский | 598,428 | 468,618 |  | 70,101 | 22,477 | 304,771 | 71,269 | 129,810 |  |  | 122,701 | 182,769 | 163,148 |
| Купинский | 622,507 | 385,868 |  | 59,122 | 1,965 | 280,320 | 44,461 | 236,639 |  |  | 73,136 | 211,837 | 100,845 |
| Кыштовский | 429,710 | 218,654 |  | 40,764 |  | 115,072 | 62,818 | 211,056 |  |  | 33,936 | 163,259 | 16,459 |
| Маслянинский | 270,574 | 270,574 |  | 168,899 | 23,262 | 48,723 | 29,690 |  |  |  | 26,229 | 214,323 | 30,022 |
| Мошковский | 281,666 | 281,666 | 0,397 | 116,288 |  | 48,361 | 116,620 |  |  | 5,118 | 10,671 | 244,606 | 21,271 |
| Новосибирский | 322,897 | 322,897 | 18,337 | 265,413 | 7,538 | 31,609 |  |  | 7,882 | 94,664 | 52,239 | 160,751 | 7,361 |
| Ордынский | 486,439 | 466,455 |  | 207,986 |  | 233,023 | 25,446 | 19,984 |  | 59,000 | 94,294 | 281,491 | 31,670 |
| Северный | 333,243 | 272,461 | 1,700 | 62,407 |  | 203,354 |  | 60,782 |  |  | 59,743 | 158,306 | 53,912 |
| Сузунский | 352,628 | 327,068 | 0,391 | 128,053 |  | 131,414 | 17,210 | 25,560 |  |  | 39,210 | 236,253 | 1,600 |
| Татарский | 588,437 | 514,543 | 1,697 | 90,789 | 4,234 | 344,569 | 73,254 | 73,894 |  |  | 46,047 | 347,299 | 121,197 |
| Тогучинский | 695,702 | 695,702 | 4,321 | 222,691 | 97,965 | 291,306 | 79,419 |  |  |  | 173,003 | 452,276 | 70,413 |
| Убинский | 356,882 | 285,596 | 3,004 | 15,866 |  | 219,236 | 47,490 | 71,236 |  |  | 9,723 | 212,702 | 63,171 |
| Усть-Таркский | 455,921 | 277,129 |  | 71,296 |  | 205,572 | 0,261 | 178,792 |  |  | 64,109 | 123,393 | 39,127 |
| Чановский | 495,310 | 462,794 | 0,216 | 69,092 |  | 380,393 | 13,093 | 32,516 |  |  | 66,524 | 339,095 | 57,175 |
| Черепановский | 300,434 | 300,434 | 31,743 | 137,785 |  | 127,403 | 3,503 |  |  |  | 96,421 | 130,453 | 23,560 |
| Чистоозерный | 401,230 | 294,463 |  | 53,967 |  | 196,902 | 43,594 | 106,767 |  |  | 45,366 | 169,272 | 79,325 |
| Чулымский | 446,902 | 356,154 | 2,995 | 36,001 |  | 301,740 | 15,418 | 90,743 |  |  | 6,603 | 310,075 | 39,476 |
| г. Новосибирск | 7,091 | 7,091 |  | 7,091 |  |  |  |  | 0,273 | 2,423 | 0,789 | 3,606 |  |
| г. Обь | 4,132 | 4,132 |  | 4,132 |  |  |  |  |  | 4,132 |  |  |  |
| Итого: | 12730,424 | 10715,768 | 152,008 | 2938,662 | 493,267 | 5941,347 | 1190,484 | 2014,656 | 8,155 | 187,016 | 2030,037 | 6773,741 | 1716,819 |

Графически распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по типам покрытий на 2020 г. представлено на рисунке 1.5.1, по техническому состоянию – на рисунке 1.5.2.

16%

28%

56%

Рисунок 1.5.1 – Распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по типам покрытий

62,4%

37,6%

Рисунок 1.5.2 – Распределение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области по техническому состоянию (на начало 2020 г.)

По состоянию на начало 2020 г. в нормативном техническом состоянии находится 37,6% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.

На дорожной сети Новосибирской области имеется 213 капитальных искусственных сооружений, из них:

- 113 железобетонных и каменных мостов (7828,7 п.м.);

- 63 металлических моста (4792,8 п.м.);

- 37 путепроводов и эстакад в местах пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями (8845,1 п.м.).

Из перечисленных искусственных сооружений 6 находятся в аварийном состоянии, 3 – в предаварийном состоянии.

### 1.6 Анализ уровня автомобилизации и структуры парка транспортных средств в муниципальных образованиях, входящих в состав Новосибирской области

По состоянию на май 2020 г. в Новосибирской области было зарегистрировано 1 164 125 ТС, из них в г. Новосибирске 685 412 ТС (59%), во всех остальных муниципальных образованиях 478 713 ТС (41%).

Информация о количестве автомобильного транспорта, зарегистрированного в муниципальных образованиях Новосибирской области по состоянию на май 2020 г., представлена в таблице 1.6.1, в графическом виде – на рисунке 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Информация о количестве автомобильного транспорта, зарегистрированного в муниципальных образованиях Новосибирской области по состоянию на май 2020 г. (по данным ГУ МВД России по Новосибирской области)

| Районы Новосибирской области | Количество ТС, ед. |
| --- | --- |
| г. Новосибирск |  |
| Дзержинский район | 72458 |
| Железнодорожный район | 34801 |
| Заельцовский район | 62218 |
| Калининский район | 85289 |
| Кировский район | 72334 |
| Ленинский район | 128290 |
| Октябрьский район | 101127 |
| Первомайский район | 31095 |
| Советский район | 54637 |
| Центральный район | 43163 |
| Итого город | 685412 |
| Новосибирская область (за исключением г. Новосибирска) |  |
| Баганский | 6044 |
| Барабинский | 20029 |
| Бердский | 35834 |
| Болотнинский | 9124 |
| Венгеровский | 7316 |
| Доволенский | 6924 |
| Здвинский | 6001 |
| Искитимский | 50850 |
| Каракусукский | 16594 |
| Каргатский | 6600 |
| Колыванский | 9842 |
| Коченевский | 15226 |
| Кочковский | 6260 |
| Краснозерский | 13121 |
| Куйбышевский | 22598 |
| Купинский | 11752 |
| Кыштовский | 4381 |
| Маслянинский | 8735 |
| Мошковский | 12793 |
| Новосибирский | 79709 |
| Г. Обь | 20056 |
| Ордынский | 14739 |
| Северный | 3494 |
| Сузунский | 11617 |
| Татарский | 12110 |
| Тогучинский | 22457 |
| Убинский | 5143 |
| Усть-Тарский | 3245 |
| Чановский | 8158 |
| Черепановский | 13453 |
| Чистоозерный | 6791 |
| Чулымский | 7717 |
| Итого районы области | 478713 |
| Итого в целом | 1164125 |

Рисунок 1.6.1 – Распределение зарегистрированных ТС в Новосибирской области

Таким образом, 78% всего автотранспорта зарегистрировано в Новосибирской агломерации.

Уровень автомобилизации жителей г. Новосибирска (количество легковых ТС на 1000 жителей) составил 278 легковых ТС/1000 чел. в 2019 г.

Информация об уровне автомобилизации населения в Новосибирской области представлена в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 - Уровень автомобилизации в Новосибирской области (источник: Новосибирскстат)

| год | Уровень автомобилизации в Новосибирской области, легковых ТС/1000 чел. |
| --- | --- |
| 2012 | 273,0 |
| 2013 | 292,5 |
| 2014 | 309,7 |
| 2015 | 315,0 |
| 2016 | 320,8 |
| 2017 | 328,2 |
| 2018 | 317,6 |

На рисунке 1.6.2 представлены графически динамика изменения уровня автомобилизации Новосибирской области за период 2012 – 2018 гг. и прогноз изменения уровня автомобилизации до 2040 г., полученный методом экстраполяции статистических данных. Прогноз основан на предположении о быстром преодолении экономического спада 2020 года, вызванного короновирусной инфекцией.

347

365

353

338

Рисунок 1.6.2 – Динамика изменения уровня автомобилизации Новосибирской области за период 2012 – 2018 гг. и прогноз изменения уровня автомобилизации до 2040 г.

Прирост уровня автомобилизации в Новосибирской области ожидается в среднем за 20-летний период на уровне в среднем 0,4% в год, что существенно ниже темпов роста уровня автомобилизации в 2000 – 2010 гг. Общий прирост за 20 лет ожидается на уровне 8%, что примерно соответствует прогнозируемому уменьшению численности населения удаленных муниципальных районов Новосибирской области.

Таким образом, в долгосрочной перспективе рост уровня автомобилизации будет компенсироваться снижением численности населения в удаленных муниципальных районах, и загрузка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения автотранспортом сохранится примерно на текущем уровне 2020 г.

Информация о динамике изменения количества грузового транспорта в Новосибирской области представлена в таблице 1.6.3. Сведения приведены по юридическим лицам (кроме микропредприятий), имеющим на своем балансе грузовые автомобили, зарегистрированные в территориальных отделениях ГИБДД МВД России по Новосибирской области.

Таблица 1.6.3 – Динамика изменения количества зарегистрированных грузовых ТС юридических лиц в Новосибирской области за период 2012 – 2018 гг. (источник: Новосибирскстат)

| год | Количество зарегистрированных грузовых ТС в Новосибирской области, ед. |
| --- | --- |
| 2012 | 18 013 |
| 2013 | 17 181 |
| 2014 | 15 730 |
| 2015 | 15 078 |
| 2016 | 14 535 |
| 2017 | 13 649 |
| 2018 | 13222 |

Прогноз изменения количества зарегистрированных грузовых ТС юридических лиц в Новосибирской области до 2040 г. представлен на рисунке 1.6.3.

10000

11800

11000

Рисунок 1.6.3 - Прогноз изменения количества зарегистрированных грузовых ТС в Новосибирской области до 2040 г.

### 1.7 Анализ системы транспортного обслуживания населения Новосибирской области всеми видами пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, включая сведения об инфраструктуре пассажирского транспорта общего пользования, маршрутной сети, подвижном составе, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, качестве транспортного обслуживания

#### 1.7.1 Сведения о существующей межмуниципальной автобусной маршрутной сети

По состоянию на июнь 2020 г. Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области включает сведения о 179 межмуниципальных автобусных маршрутах. Сведения о протяженности маршрутов, подвижном составе, расписании и интервалах движения представлены в таблице 1.7.1. Сведения о трассировке межмуниципальных маршрутов и организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.1 – Сведения о протяженности, расписании и интервалах движения, подвижном составе и количестве отправлений по межмуниципальным маршрутам в Новосибирской области

| № | Рег номер | Поряд-ковый номер | Наименование маршрута регулярных перевозок | Протяженность маршрута, км (общая/в пригородной зоне) | Вид сообщения | Максимальное количество транспортных средств каждого класса |  |  |  |  | Кол-во отправлений в сутки | Кол-во отправлений в пиковый час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Особо малый класс | Малый класс | Средний класс | Большой класс | Особо большой класс |  |  |
| 1 | 54-МП-01-01 | 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | 27.40/16.80 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 2 | 54-МП-01-02 | 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 25.98/15.67 | пригородное |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 3 | 54-МП-01-03 | 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 21.469/11.07 | пригородное |  | 1 |  | 3 |  | 18 | 3 |
| 4 | 54-МП-01-04 | 104 | Областная больница - с. Сенчанка | 44.50/33.90 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 4 | 1 |
| 5 | 54-МП-01-05 | 105 | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр | 21.40/11.90 | пригородное |  |  |  | 2 |  | 16 | 3 |
| 6 | 54-МП-01-06 | 106 | М. «Заельцовская» - п. Сосновка | 26.60/16.8 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
| 7 | 54-МП-01-07 | 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | 18.50/10,1 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 |
| 8 | 54-МП-01-08 | 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | 14.30/10.1 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 9 | 2 |
| 9 | 54-МП-01-09 | 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | 21.50/6.9 | пригородное |  | 5 |  |  |  | 30 | 5 |
| 10 | 54-МП-01-10 | 109к | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | 17.40/11.9 | пригородное |  | 1 | 1 |  |  | 14 | 2 |
| 11 | 54-МП-01-11 | 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | 14.30/4.9 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 10 | 1 |
| 12 | 54-МП-01-12 | 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво | 22,9/6,86 | пригородное |  |  | 6 |  |  | 40 | 2 |
| 13 | 54-МП-01-13 | 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 22.42/6,86 | пригородное |  | 8 |  |  |  | 40 | 8 |
| 14 | 54-МП-01-14 | 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | 13.80/6,72 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 10 | 1 |
| 15 | 54-МП-01-15 | 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) | 18.05/5,85 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 |
| 16 | 54-МП-01-16 | 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 39.00 /18.4 | пригородное |  | 7 |  | 1 |  | 35 | 4 |
| 17 | 54-МП-01-17 | 115в | Областная больница - с. Ленинское | 33.45/13.10 | пригородное |  | 4 |  |  |  | 16 | 1 |
| 18 | 54-МП-01-18 | 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | 17.00/13.8 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 8 | 1 |
| 19 | 54-МП-01-19 | 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая | 42.60/25.50 | пригородное |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 |
| 20 | 54-МП-01-20 | 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | 22.40/8.00 | пригородное |  | 7 |  |  |  | 35 | 3 |
| 21 | 54-МП-01-21 | 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | 26.60/14.50 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 8 | 1 |
| 22 | 54-МП-01-22 | 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | 35.40/28.90 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |
| 23 | 54-МП-01-23 | 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | 72.00/50,00 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |
| 24 | 54-МП-01-24 | 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 54.90/49.00 | пригородное |  | 4 | 5 |  |  | 28 | 3 |
| 25 | 54-МП-01-26 | 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) | 31.20/4,1 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 8 | 1 |
| 26 | 54-МП-01-27 | 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | 25.4/9.1 | пригородное |  | 6 | 2 |  |  | 50 | 5 |
| 27 | 54-МП-01-28 | 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 31.7/13.10 | пригородное |  | 5 |  |  |  | 25 | 3 |
| 28 | 54-МП-01-29 | 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 12.3/2.7 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 22 | 3 |
| 29 | 54-МП-01-30 | 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый | 12.75/5.8 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 10 | 1 |
| 30 | 54-МП-01-31 | 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» | 27.65/11.85 | пригородное |  | 6 |  |  |  | 30 | 3 |
| 31 | 54-МП-01-32 | 189 | Радиостанция №5 - Станция Мочище | 44.90/8.80 | пригородное |  | 22 |  |  |  | 70 | 5 |
| 32 | 54-МП-01-33 | 189в | Радиостанция №5 - Станция Мочище - п. Витаминка | 45,40/9,80 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 33 | 54-МП-01-34 | 189л | Радиостанция №5 - Станция Мочище - п. Ленинский - п. Светлый | 58,90/23,30 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 11 | 1 |
| 34 | 54-МП-01-35 | 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 10,70/7,56 | пригородное |  | 6 |  |  |  | 50 | 4 |
| 35 | 54-МП-01-36 | 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | 21.5/8.70 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |
| 36 | 54-МП-01-37 | 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | 66.25/49.85 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |
| 37 | 54-МП-01-38 | 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | 51.43/40.83 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 38 | 54-МП-01-39 | 217 | Областная больница - Шиловский полигон | 38.85/27.65 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 12 | 1 |
| 39 | 54-МП-01-40 | 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | 30.00/16.3 | пригородное |  | 7 |  | 3 |  | 50 | 4 |
| 40 | 54-МП-01-41 | 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | 47.05/34.78 | пригородное |  | 2 | 2 |  |  | 9 | 1 |
| 41 | 54-МП-01-42 | 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | 15.10/5.60 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 18 | 2 |
| 42 | 54-МП-01-43 | 226 | М. «Студенческая» - п. Мичуринский | 26.15/13.85 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 15 | 2 |
| 43 | 54-МП-01-44 | 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 28.05/8.13 | пригородное |  | 16 |  |  |  | 54 | 3 |
| 44 | 54-МП-01-45 | 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | 47,63/33,41 | пригородное |  | 1 | 1 |  |  | 7 | 1 |
| 45 | 54-МП-01-46 | 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 20.00/5.00 | пригородное |  | 12 |  |  |  | 55 | 3 |
| 46 | 54-МП-01-47 | 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | 17.60/3,34 | пригородное |  | 9 |  |  |  | 54 | 5 |
| 47 | 54-МП-01-48 | 254 | ул. Учительская - п. Садовый | 19.10/10.4 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |
| 48 | 54-МП-01-49 | 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово | 40.80/26.2 | пригородное |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 |
| 49 | 54-МП-01-50 | 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 16.45/1.5 | пригородное |  | 7 |  |  |  | 49 | 4 |
| 50 | 54-МП-01-51 | 280 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | 10.90/1.9 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 10 | 1 |
| 51 | 54-МП-01-52 | 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 26.45/16.98 | пригородное |  | 1 | 1 |  |  | 12 | 1 |
| 52 | 54-МП-01-53 | 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | 12.95/8.87 | пригородное |  |  |  | 2 |  | 8 | 1 |
| 53 | 54-МП-01-54 | 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | 17.34/9.85 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 6 | 1 |
| 54 | 54-МП-01-55 | 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о«Надежда - 3» | 16.61/5.72 | пригородное |  |  |  | 2 |  | 6 | 1 |
| 55 | 54-МП-01-56 | 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» | 20.00/5.72 | пригородное |  |  |  | 2 |  | 6 | 1 |
| 56 | 54-МП-01-57 | 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | 22.70/6.88 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 6 | 1 |
| 57 | 54-МП-01-58 | 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 25,9/17.9 | пригородное |  | 4 |  |  |  | 24 | 3 |
| 58 | 54-МП-01-59 | 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | 4,6/4,6 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 |
| 59 | 54-МП-01-60 | 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | 10.12/5.33 | пригородное |  | 1 | 1 |  |  | 12 | 1 |
| 60 | 54-МП-01-61 | 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | 27.94/20.92 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |
| 61 | 54-МП-01-62 | 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | 20.95/12.72 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |
| 62 | 54-МП-01-63 | 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | 15.86/2.17 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 63 | 54-МП-01-64 | 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | 12.2/2.57 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 |
| 64 | 54-МП-02-01 | 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 20.00 | пригородное |  | 14 |  |  |  | 65 | 6 |
| 65 | 54-МП-02-02 | 303-1 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 25.35 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |
| 66 | 54-МП-02-03 | 303-2 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 26.35 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |
| 67 | 54-МП-02-04 | 303-3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | 26.35 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |
| 68 | 54-МП-02-05 | 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | 36.00 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 8 | 1 |
| 69 | 54-МП-02-06 | 307-1 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | 30.87 | пригородное |  | 9 |  |  |  | 30 | 3 |
| 70 | 54-МП-02-07 | 307-2 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | 30.87 | пригородное |  | 9 |  |  |  | 30 | 3 |
| 71 | 54-МП-02-08 | 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | 35.00 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 12 | 1 |
| 72 | 54-МП-02-09 | 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | 49.73 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 |
| 73 | 54-МП-02-10 | 311-1 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 18.00 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 23 | 5 |
| 74 | 54-МП-02-11 | 311-2 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 18.00 | пригородное |  | 8 |  |  |  | 23 | 5 |
| 75 | 54-МП-02-12 | 311-3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 18.00 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 23 | 5 |
| 76 | 54-МП-02-13 | 312-1 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 31.30 | пригородное |  | 22 |  |  |  | 14 | 3 |
| 77 | 54-МП-02-14 | 312-2 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 31.30 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 14 | 3 |
| 78 | 54-МП-02-15 | 312-3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | 31.30 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 14 | 3 |
| 79 | 54-МП-02-16 | 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 38.05 | пригородное |  | 14 |  |  |  | 48 | 5 |
| 80 | 54-МП-02-17 | 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | 21.73 | пригородное |  | 11 |  |  |  | 50 | 3 |
| 81 | 54-МП-02-18 | 321-1 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | 36.30 | пригородное |  | 20 |  |  |  | 48 | 5 |
| 82 | 54-МП-02-19 | 321-2 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | 36.30 | пригородное |  | 12 |  |  |  | 12 | 3 |
| 83 | 54-МП-02-20 | 322-1 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М.«Речной вокзал» | 25.40 | пригородное |  | 22 |  |  |  | 80 | 6 |
| 84 | 54-МП-02-21 | 322-2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М.«Речной вокзал» | 25.40 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 6 | 1 |
| 85 | 54-МП-02-22 | 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 19.56 | пригородное |  | 11 |  |  |  | 90 | 8 |
| 86 | 54-МП-02-23 | 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | 54.90 | пригородное |  | 15 |  |  |  | 108 | 9 |
| 87 | 54-МП-02-24 | 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | 63.90 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 5 | 1 |
| 88 | 54-МП-02-25 | 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | 24.23 | пригородное |  | 25 |  |  |  | 125 | 13 |
| 89 | 54-МП-02-26 | 326-1 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 46.00 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 9 | 1 |
| 90 | 54-МП-02-27 | 326-2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 46.00 | пригородное |  | 7 |  |  |  | 10 | 2 |
| 91 | 54-МП-02-28 | 327-1 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | 25.90 | пригородное |  | 18 |  |  |  | 12 | 3 |
| 92 | 54-МП-02-29 | 327-2 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | 25.90 | пригородное |  | 3 |  |  |  | 72 | 8 |
| 93 | 54-МП-02-30 | 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 48.30 | пригородное |  | 8 |  |  |  | 18 | 2 |
| 94 | 54-МП-02-31 | 330 | с. Криводановка - Областная больница | 26.86 | пригородное |  | 18 |  |  |  | 64 | 5 |
| 95 | 54-МП-02-32 | 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | 46.60 | пригородное |  | 15 |  |  |  | 65 | 4 |
| 96 | 54-МП-02-33 | 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | 41.60 | пригородное |  | 30 |  |  |  | 56 | 4 |
| 97 | 54-МП-02-34 | 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | 31.00 | пригородное |  | 12 |  |  |  | 48 | 4 |
| 98 | 54-МП-02-36 | 347-1 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 14.40 | пригородное |  | 4 |  |  |  | 22 | 2 |
| 99 | 54-МП-02-37 | 347-2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 14.40 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 33 | 3 |
| 100 | 54-МП-02-38 | 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | 22.50 | пригородное |  | 10 |  |  |  | 64 | 5 |
| 101 | 54-МП-02-39 | 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | 15.90 | пригородное |  | 17 |  |  |  | 72 | 6 |
| 102 | 54-МП-02-40 | 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 17.60 | пригородное |  | 18 |  |  |  | 102 | 8 |
| 103 | 54-МП-02-41 | 365-1 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 18.00 | пригородное |  | 5 |  |  |  | 27 | 3 |
| 104 | 54-МП-02-42 | 365-2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | 18.00 | пригородное |  | 2 |  |  |  | 18 | 2 |
| 105 | 54-МП-02-43 | 380-1 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 25.00 | пригородное |  | 4 |  |  |  | 38 | 3 |
| 106 | 54-МП-02-44 | 380-2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | 25.00 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 31 | 3 |
| 107 | 54-МП-02-45 | 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 22.80 | пригородное |  | 24 |  |  |  | 94 | 10 |
| 108 | 54-МП-02-47 | 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | 77.20/15.20 | пригородное |  | 3 | 1 |  |  | 11 | 1 |
| 109 | 54-МП-02-48 | 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | 103.00/19.80 | пригородное |  | 3 | 1 |  |  | 6 | 1 |
| 110 | 54-МП-02-49 | 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | 60.00/15.20 | пригородное |  | 4 |  |  |  | 11 | 1 |
| 111 | 54-МП-02-50 | 302 | Областная больница - с. Сенчанка | 44.4 | пригородное |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |
| 112 | 54-МП-02-51 | 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | 48.75 | пригородное |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 1 |
| 113 | 54-МВ-01-01 | 504 | г. Купино - г. Карасук | 104.00 | внутри-областное |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 54-МВ-01-02 | 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 209.00 | внутри-областное |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 115 | 54-МВ-01-03 | 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | 403.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | 54-МВ-01-04 | 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | 403.00 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 117 | 54-МВ-01-06 | 509-1 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 74.82 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  | 5 | 1 |
| 118 | 54-МВ-01-07 | 509-2 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 74.82 | внутри-областное |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 119 | 54-МВ-01-08 | 509-3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | 74.82 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | 54-МВ-01-09 | 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | 25.60 | внутри-областное |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 121 | 54-МВ-01-10 | 510А | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 306.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 54-МВ-01-11 | 510АЛ - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 306.01 | внутри-областное |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 123 | 54-МВ-01-12 | 510АЛ - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | 306.02 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 124 | 54-МВ-01-13 | 511Л - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 195.00 | внутри-областное |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 54-МВ-01-14 | 511Л - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 195.00 | внутри-областное |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |
| 126 | 54-МВ-01-15 | 511Л - 3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 195.00 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 127 | 54-МВ-01-16 | 511 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | 195.00 | внутри-областное |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 54-МВ-01-17 | 512Л - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 401,96 | внутри-областное |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 129 | 54-МВ-01-18 | 512Л - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 401,96 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 130 | 54-МВ-01-19 | 512-1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 401,96 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 131 | 54-МВ-01-21 | 512Б - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 396,20 | внутри-областное |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 | 54-МВ-01-22 | 512Б - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 396,20 | внутри-областное |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 | 54-МВ-01-24 | 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | 120.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |
| 134 | 54-МВ-01-25 | 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 620.00 | внутри-областное |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 135 | 54-МВ-01-26 | 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | 56.00 | внутри-областное |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 136 | 54-МВ-01-27 | 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | 122.00 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | 54-МВ-01-28 | 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 460.00 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 138 | 54-МВ-01-30 | 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | 75.00 | внутри-областное |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |
| 139 | 54-МВ-01-31 | 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | 79.20 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 140 | 54-МВ-01-33 | 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 250.50 | внутри-областное |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 141 | 54-МВ-01-34 | 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | 54.30 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | 54-МВ-01-35 | 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 444.00 | внутри-областное |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 54-МВ-01-36 | 525Л - 1 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 109.00 | внутри-областное |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 144 | 54-МВ-01-37 | 525Л - 2 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 109.00 | внутри-областное |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 145 | 54-МВ-01-38 | 525Л - 3 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 109.00 | внутри-областное |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 146 | 54-МВ-01-39 | 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 109.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  | 12 | 2 |
| 147 | 54-МВ-01-40 | 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | 97.00 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | 54-МВ-01-41 | 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | 124.00 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 54-МВ-01-42 | 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | 322.00 | внутри-областное |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 54-МВ-01-43 | 551-1 | р.п. Линево - г. Бердск | 40.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 151 | 54-МВ-01-44 | 551-2 | р.п. Линево - г. Бердск | 40.00 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | 54-МВ-01-45 | 552 | р.п. Линево - г.Искитим | 26.00 | внутри-областное |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 153 | 54-МВ-01-46 | 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | 22.30 | внутри-областное |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 154 | 54-МВ-01-47 | 561 | г. Кубышев - г. Барабинск | 11.00 | внутри-областное |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 155 | 54-МВ-01-50 | 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | 112.00 | внутри-областное |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 54-МВ-01-51 | 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | 48.90 | внутри-областное |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |
| 157 | 54-МВ-01-53 | 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 470.00 | внутри-областное |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 158 | 54-МВ-01-54 | 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | 160.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 159 | 54-МВ-01-55 | 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | 60.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 160 | 54-МВ-01-56 | 576Л - 1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 172.00 | внутри-областное |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 161 | 54-МВ-01-57 | 576Л - 2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 172.00 | внутри-областное |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 162 | 54-МВ-01-58 | 576-1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 172.00 | внутри-областное |  |  | 2 |  |  | 9 | 2 |
| 163 | 54-МВ-01-59 | 576-2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 172.00 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | 54-МВ-01-60 | 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск | 97.00 | внутри-областное |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 165 | 54-МВ-01-61 | 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | 500,96 | внутри-областное |  | 1 |  | 4 |  |  |  |
| 166 | 54-МВ-01-62 | 581Л | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 309.00 | внутри-областное |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 167 | 54-МВ-01-63 | 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 295.78 | внутри-областное |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 168 | 54-МВ-01-64 | 583Л | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 284.00 | внутри-областное |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 169 | 54-МВ-01-65 | 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» | 297.29 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 170 | 54-МВ-01-66 | 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | 210.00 | внутри-областное |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 171 | 54-МВ-01-67 | 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | 112.50 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 54-МВ-01-68 | 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | 579.00 | внутри-областное |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 173 | 54-МВ-01-69 | 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | 114.00 | внутри-областное |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 174 | 54-МВ-01-70 | 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | 550.00 | внутри-областное |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 54-МВ-01-71 | 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | 119.15 | внутри-областное |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 176 | 54-МВ-01-72 | 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | 145.00 | внутри-областное |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 177 | 54-МВ-01-73 | 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | 108.00 | внутри-областное |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 178 | 54-МВ-01-74 | 757Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Убинское | 251.77 | внутри-областное |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 179 | 54-МВ-01-75 | 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | 142.2 | внутри-областное |  | 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7.2 – Сведения о трассировке межмуниципальных маршрутов и организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа

| № п/п | № мар-шрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок* (*заполняется, если пути следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают) | Вид сообщения | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Областная больница (Центральный корпус) - Аэропорт Толмачёво | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - Толмачевское шоссе - аэропорт Толмачево | Толмачевское шоссе - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко | пригородное | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 |
| 2 | 102 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) Ордынское шоссе - дорога в п. Крупский | дорога в п. Крупской - Ордынское шоссе - ул. Советская (с. Верх - Тула) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко | пригородное | ИП Полнарева Ольга Михайловна, 630045, г. Новосибирск, ул. Волховская, 33, кв. 140, ИНН 540435027102 |
| 3 | 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) ул. Луговая (с. Верх - Тула) | ул. Луговая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко | пригородное | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 |
| 4 | 104 | Областная больница - с. Сенчанка | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - дорога в Сенчанку. | дорога в Сенчанку - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 5 | 105 | М. «Заельцовская» - п. Красный Яр | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 6 | 106 | М. «Заельцовская» - п. Сосновка | ул. Д.Ковальчук - ул. Б.Хмельницкого - ул. Тайгинская - ул. Железнодорожная - Пашинский переезд - Пашинское шоссе - ул. Магистральная - ул. Солидарности - ул. Донецкая - ул. Линейная (п. Сосновка) |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 7 | 107 | Микрорайон «Щ» (Котельная) - п. Каменушка | ул. Арбузова - ул. Российская - ул. Демакова - ул. Российская - Проспект Строителей - Проспект Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Ионосферная - дорога в Ложок - дорога в Каменушку. |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 8 | 107к | Цветной проезд - п. Каменушка | ул. Жемчужная - Морской проспект - проспект Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Ионосферная - дорога в Ложок - дорога в Каменушку. |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 9 | 109 | Котельная (Микрорайон «Щ») - ГДК (г. Бердск) | ул. Арбузова - ул. Российская - ул. Героев Труда - проспект Строителей - проспект Академика Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Максима Горького (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) | ул. Первомайская (г. Бердск) - Бердское шоссе - Проспект Университетский - ул. Жемчужная - Морской проспект - проспект Академика Лаврентьева -проспект Строителей - ул. Героев Труда - ул. Российская - ул. Арбузова | пригородное | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, 45, ИНН 540320523143 |
| 10 | 109к | Цветной проезд - Торговый Центр (г. Бердск) | Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Свердлова - ул. Советская - ул. Красноармейская - ул. Павлова - ул. Красная Сибирь - ул. Лунная - ул. Космическая - ул. Микрорайон | ул. Микрорайон - ул. Космическая - ул. Лунная - ул. Красная Сибирь - ул. Павлова - ул. Красноармейская - ул. Советская - ул. Свердлова - ул. Карла Маркса - ул. Ушакова - ул. Ленина - ул. Первомайская - Бердское шоссе - Проспект Университетский - ул. Жемчужная - Морской проспект | пригородное | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 |
| 11 | 110 | М. «Заельцовская» - с. Мочище | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Первомайская |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 12 | 111э | Вокзал Новосибирск - Главный - Аэропорт Толмачёво | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - пр. Мозжерина | пр. Можерина - ул. Станционная - проезд Энергетиков- Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина | пригородное | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А |
|  |  |  |  |  |  | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г. Обь, |
| 13 | 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | СТЦ «МЕГА» - ул. Ватутина - пл.К Маркса - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - проспект Мозжерина (г.Обь) - Аэропорт Толмачево | Аэропорт Толмачево - проспект Мозжерина (г.Обь) - ул. Станционная - ул. Станиславского - ул. Титова - п. Маркса - ул. Ватутина - ул. Аникина - ул. Тюменская - СТЦ «МЕГА» | пригородное | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Тихонов Владимир Александрович, 630121, г. Новосибирск, ул. 5 - ый Порт - Артурский переулок, 27, ИНН 540405083117 |
| 14 | 113 | ПКиО «Березовая роща» - Микрорайон Близкий (с. Каменка) | Проспект Дзержинского - Каменское шоссе - ул. Советская - ул. Рабочая - ул. Заводская |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г.Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 15 | 114 | М. «Площадь Маркса» - ДНП «Усадьба Марьино» (с. Марусино) | ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2-я Станционная - ул. Большая - а/д до с.Криводановка - ул. М.Горького (с. Марусино) - а/д до ДНП «Усадьба Марьино» | а/д до ДНП «Усадьба Марьино» - ул. М.Горького (с. Марусино) - а/д до с.Криводановка - ул. Большая - ул. 2-я Станционная - ул. Станционная - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина | пригородное | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 |
| 16 | 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | ул. Западная (р.п. Краснообск) - ул. Северная (р.п. Краснообск) - ул. 12 - я (р.п. Краснообск) - ул. 11 - я (р.п. Краснообск) - ул. Восточная (р.п. Краснообск) - ул. Центральная (р.п. Краснообск) - Советское шоссе - дорога в п. Юный Ленинец - ул. Юбилейная (п. Юный Ленинец) - ул. Барханная (п. Мичуринский) - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - ул. Школьная (с. Ленинское) - а/д «Н - 2123» - ул. Советская (с. Верх - Тула) - ул. Лугова (с. Верх - Тула) |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 17 | 115в | Областная больница - с. Ленинское | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина (обратно: ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко) - пр.К.Маркса - ул. Сибиряков - Гвардейцев - пл. им. Кирова - ул. Петухова - Советское шоссе - дорога в Юный Ленинец - ул. Юбилейная (Юный Ленинец) - ул. Барханная (Мичуринский) - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - п. Голубой Залив - с. Ленинское |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 18 | 117 | c. Новолуговое - д. Издревая (с - х «Мичуренец») | ул. Эйхе - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Шоссейная - ул. Речная - ул. Мичурина |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 19 | 119 | М. «Заельцовская» - с. Кубовая | ул. Д.Ковальчук - ул. Б.Хмельницкого - ул. Тайгинская - ул. Железнодорожная - Пашинский переезд - Пашинское шоссе ул. Магистральная - ул. Салидарности - ул. Донецкая - ул. Центральная (п. Степной) - ул. Центральная (с. Кубовая) |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 20 | 120 | п. Кудряшовский - Областная больница | Колыванское шоссе - ул. 2 - ая Станционная - ул. Станционная - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Новогодняя - ул. Немировича-Данченко | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - ая Станционная - Колыванское шоссе | пригородное | ООО «Автолига», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5403164226 |
| 21 | 122 | ул. Степная (г. Обь) - Аэропорт Толмачёво - М. «Площадь Маркса» | ул. Степная (г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Рабочая (г.Обь) - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачёвское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - пл. Карла Маркса |  | пригородное | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 |
| 22 | 124 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - Аэропорт Толмачёво | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) - ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - Восточная улица (Краснообск) - Центральная улица (Краснообск) - Советское шоссе - улица ул. Петухова - Ордынское шоссе - а/д Р - 254 - проезд Мозжерина (Обь) |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 23 | 125 | Автовокзал (г. Новосибирск) - п. Прогресс - с. Боровое - с. Береговое | Красный пр. - Южная площадь - ул. Большевистская - Коммунальный мост - площадь ул. Лыщинского - проспект Карла Маркса - М. «Площадь Маркса» - ул. Титова - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - - п. Прогресс - дорога в Боровое - ул. Ленина (Боровое) - дорога в Береговое. |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 24 | 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | ул. Вокзальная (Мошково) - Р - 255 - ул. Коммунистическая (Сокур) - ул. Советская (Сокур) - Р - 255 - ул. Линейная (Мочище) - Р - 255 - ул. Железнодорожная (Новосибирск) - ул. Тайгинская (Новосибирск) - ул. Б.Хмельницкого (Новосибирск) - ул. Учительская. |  | пригородное | ИП Лукин Николай Геннадьевич, 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 543240119251 |
|  |  |  |  |  |  | МУП «Мошковское АТП», 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 5432110095 |
| 25 | 138 | Станция Издревая (с. Барышево) - Общ. торговый центр (ул. Демакова) |  | ул. Демакова - ул. Российская - Героев труда - пр. Строителей - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Первомайская (в обратном направлении ул. Эйхе) - с. Барышево - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Ленина (Станция Издревая) | пригородное | ООО «КомПасс», 630080, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 124, ИНН 5409228765 |
| 26 | 139 | Цветной проезд - ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) | ул. Жемчужная - Морской проспект - проспект академика Лаврентьева - пр. Строителей - ул. Героев Труда - ул. Российская - ул. Арбузова - ул. Иванова - проспект Академика Сандахчиево (р.п. Кольцово) - Векторное шоссе(р.п. Кольцово) - Кольцово промзона (р.п. Кольцово) |  | пригородное | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 |
| 27 | 141 | Цветной проезд - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) - ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - ул. Восточная (Краснообск) - ул. Центральная (Краснообск) - Советское шоссе - ул. Барханная - ул. Ивлева - ул. Часовая - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - ул. Софийская - ул. Ветлужская - ул. Новоморская - Дамба Новосибирской ГЭС - ул. Шлюзовая - ул. Балтийская - проспект Строителей - проспект Академика Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная. |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 28 | 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Шоссейная |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 29 | 153 | М. «Заельцовская» - п. Садовый | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1-е шоссе - ул. Кедровая - Р-255 - ул. Школьная (п. Садовый) - ул. Совхозная (п. Садовый) |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 30 | 170 | ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - м. «Речной вокзал» | ул. Юбилейная (п. Двуречье) - ул. Рабочая (п. Двуречье) - пр - т Академика Сандахчиева (р.п. Кольцово) - ул. 4а квартал (р.п. Кольцово) - Никольский пр - т. (р.п. Кольцово) - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская (г. Новосибирск) - ул. Большевистская (г. Новосибирск) |  | пригородное | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 |
| 31 | 189 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - ул. Учительская | ул. Локтинская (п.Октябрьский) - Восточное шоссе - ул. Тайгинская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Учительская |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, пос.Мичуринский, ул.Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Ткаченко Евгений Викторович, 630520, Новосибирская область, с. Верх - тула, ул. Сибирская, 71, ИНН 543306689103 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «СТАТУС», 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 69, ИНН 5406309617 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Урман», 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Королева 40, корпус 40, ИНН 5401362141 |
| 32 | 189л | п. Ленинский - М.«Гагаринская» | а/д до п. Ленинский - Восточное шоссе - ул. Тайгинская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Учительская - ул. Авиастроителей - ул. Трикотажная - ул. Республиканская - ул. Кропоткина - Красный проспект - ул. Писарева |  | пригородное | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 |
| 33 | 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | ул. Заводская (с. Каменка) - ул. Рабочая (с. Каменка) - ул. Советская (с. Каменка) - ул. Каменская (с. Каменка) Каменское шоссе - ул. Шоссейная (п. Восход) - проспект Дзержинского |  | пригородное | ИП Кожанова Нина Ивановна, Новоисбирская область, п. Восход, ул. Мирная, 19/2, ИНН 543309539561 |
| 34 | 211 | Общ. торговый центр (ул. Демакова) - СНТ «Раздолье» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев Труда - пр - кт Строителей - пр - кт Лаврентьева – Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Новосибирская - ул. Пирогова - ул. Дзержинского - ул. Энгельса - ул. Тимирязева - Речкуновская зона отдыха - ул. Таёжная - ул. Тимуровская |  | пригородное | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 |
| 35 | 212 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - п. Прогресс - с. Боровое | ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (Краснообск) ул. 12 - я (Краснообск) - ул. 11 - я (Краснообск) - ул. Восточная (Краснообск) - ул. Центральная(Краснообск) - Советское шоссе - ул. Петухова - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) - Ордынское шоссе - с. Ярково - Ордынское шоссе - дорога от Ордынского шоссе до с Боровое - ул. 1 Коммунаров (п. Прогесс) - ул. Ленина (с. Боровое) |  | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 36 | 216 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Шилово | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Центральная (c. Новошилово) - ул. Степная (c. Новошилово) - ул. Школьная (c. Новошилово) - ул. Солнечная (с. Шилово) |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 37 | 217 | Областная больница - Шиловский полигон | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - пл.Станиславского - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Воинская (с. Ярково) |  | пригородное | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 |
| 38 | 220 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. Станционная 2- я - ул. Большая - 2 - й Экскаваторный - Колыванское шоссе - Омский тракт - Микрорайон - ул. Садовая - с. Криводановка | ул. Садовая (с. Криводановка) - ул. Микрорайон (с. Криводановка) - ул. Большая - ул. 2 - я Станционная - ул. Станционная - Площадь Энергетиков - Площадь Труда - ул. Станиславского - площадь Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Сандомирская Анна Юрьевна, 630520, Новосибирский район, с. Верх - Тула, ул. Чупрова, 1, кв. 2, ИНН 540717901921 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Донской Максим Алексеевич, 630089, г. Новосибирск, ул. Адриана Лежена, 19, ИНН 541000980840 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Кандаков Валерий Викторович, 630079, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко 30, кв.35, ИНН 540442467168 |
| 39 | 224 | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС р.п. Колывань | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Шоссейная 1 - я - ул. Большая - Колыванское шоссе - ул. Шоссейная (р.п. Колывань) - ул. Советская (р.п. Колывань) | ул. Советская (р.п. Колывань) - ул. Шоссейная (р.п. Колывань) - Колыванское шоссе - ул. Большая - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина | пригородное | МУП Колыванского района «Автосервис», 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 2, ИНН 5424403500 |
| 40 | 225к | М. «Заельцовская» - в/ч № 34024 | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Солнечный Микрорайон |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 41 | 226 | М. «Студенческая» - п. Мичуринский | ул. Геодезическая - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко - ул. Ватутина - ул. Мира - ул. Оловозаводская - ул. Тюменская - Комсомольская - ул.Прокопьевская - ул. Федора Горячева - ул. Восточная - ул. Центральная (р.п. Краснообск) - п. Краснообск - ул. 12 - я (р.п. Краснообск) - ул. Северная (р.п. Краснообск) - ул. Западная (р.п. Краснообск) - ул .Центральная (р.п. Краснообск) - Советское шоссе - ул. Юбилейная (п. Юный Ленинец) - ул. Солнечная (Юный Ленинец) - ул. Барханная (п. Мичуринский) | ул. Барханная (п. Мичуринский) - ул. Солнечная (п. Юный Ленинец) - ул. Юбилейная (Юный Ленинец) - - Советское шоссе - ул .Центральная (р.п. Краснообск) ул. Западная (Краснообск) - ул. Северная (р.п. Краснообск) - ул. 12 - я (р.п. Краснообск) - п. Краснообск - ул. Восточная (Краснообск) - ул. Федора Горячева - ул.Прокопьевская - Комсомольская - ул. Тюменская - ул. Аникина - ул. Мира - ул. Бурденко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - пл. Карла Маркса - Проспект Карла Маркса - ул. Геодезическая | пригородное | ООО «Транском Новосибирск 1», 630520, Новосибирская область, п. Мичуринский, ул. Проезд Автомобилистов, 1, ИНН 5406392573 |
| 42 | 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | ул. Тюменская - ул. Оловозаводская - ул. Сержанта Коротаева - ул. Комсомольская - ул. Бронная - 18-й Бронный пер. - ул. Петухова - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Ломоносова (г.Обь) - ул. Жуковского (г.Обь) - ул. Новая (г.Обь) | ул. Новая (г.Обь) - ул. Ломоносова (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - ул. Петухова - 18-й Бронный пер. - ул. Бронная - ул. Комсомольская - ул. Сержанта Коротаева - ул. Оловозаводская - ул. Тюменская | Пригородное3 | ООО «Автострада», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5404413845 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Тихонов Владимир Александрович, 630121, г. Новосибирск, ул. 5 - ый Порт - Артурский переулок, 27, ИНН 540405083117 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Сибтрансавто», 630039, г. Новосибирск, ул. 2 - ой Воинский проезд, ИНН 5405412650 |
| 43 | 228 | д. Алексеевка (Суворова) - Областная больница (Центральный корпус) | 1445 км а/д «М-51» - Алексеевка» - ул. Королевская (д. Алексеевка) - ул. Центральная (д. Алексеевка) -1445 км а/д «М-51» - ул. Мира (с. Красноглинное) - Р - 254 - ул. Ломоносова (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г. Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Советская (с. Толмачево) Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко |  | пригородное | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 |
| 44 | 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | ул. Титова - ул. Станиславского, ул. Немировича- Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - ул. Петухова - ул. Северная (п. Тулинский) - ул. Центральная (п. Тулинский) - ул. Тимирязева (п. Тулинский). |  | пригородное | ООО «Автолига», 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 26, ИНН 5403164226 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Некрасов Николай Пимонович, ул. 9 - й Гвардейской Дививзии, 5, кв. 77 ИНН 540408738114 |
| 45 | 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | ул. Ленина (с. Раздольное) - Гусинобродский тракт - Гусинобродское шоссе - ул. Доватора - ул. Б.Богаткова - ул. Восход - Красный пр. |  | пригородное | ИП Гаврилюк Игорь Анатольевич, г. Новосибирск, 2 - й переулок Панфиловцев, 3, ИНН 540447601106 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Трунова Оксана Дмитриевна, 630901, г. Новосибирск, ул. Флотская, 22, кв. 5, ИНН 541019156130 |
| 46 | 254 | ул. Учительская - п. Садовый | ул. Учительская - ул. Покрышкина Заря - ул. Б.Хмельницкого - ул. Объединение - ул. Курчатова - ул. Рассветная - ул. Красных Зорь - ул. Березовая - ул. Пасечная - Северный объезд - ул. Школьная (п. Садовый) - ул. Совхозная (п. Садовый) |  | пригородное | ИП Гончаров Михаил Петрович, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, 59, кв, 155, ИНН 540320348766 |
| 47 | 258ж | Вокзал Новосибирск-Главный - с. Жеребцово | ул. Вокзальная магистраль - ул. Кирова - ул. Б.Богаткова - ул. Доватора - Гусинобродское шоссе - К 19р |  | пригородное | ИП Ковалев Николай Григорьевич, 630049, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, ИНН 540209116670 |
| 48 | 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | п. Краснообск - ул. Западная - ул. Северная - ул. 12 - я - ул. 11я - ул. Восточная - ул. Центральная - Советское шоссе - ул. Петухова - ул. Сиб. Гвардейцев - ул. Покрышкина - Магазин «Кристалл». | Магазин «Кристалл» - ул. Покрышкина - ул. Сиб. Гвардейцев - ул. Петухова - Советское шоссе - ул. Центральная - ул. Восточная - ул. 11 - я - ул. 12 - я - ул. Северная - ул. Западная - п. Краснообск. | пригородное | ООО «ОбьТранс», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448451686 |
| 49 | 280 | Цветной проезд - с. Каинская Заимка | ул. Жемчужная - Морской проспект - ул. Ильича - ул. Пирогова - проспект Академика Лаврентьева - проспект Строителей - ул. Героев Труда - ул. Российская - ул. Арбузова - Каинская Заимка (Каинская Заимка) |  | пригородное | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 |
| 50 | 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское шоссе 1-е - ул. Кедровая - ул. Кубовая - Краснояровское шоссе - Дачный тракт - а/д до с/о «Красная рябина» |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 51 | 716 | Цветной проезд - с/о «Ключи - 1» | ул. Жемчужная – Морской проспект - пр.Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Институтская - ул. Ионосферная - ул. Дорожная (п. Каменушка) - а/д на с/о Ключи |  | пригородное | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |
| 52 | 716д | ул. Демакова (Общественный торговый центр) - с/о «Ключи - 3» (им. Болдырева) | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев труда - пр. Строителей - пр. Академика Лаврентьева - ул. Академика Ржанова - ул. Институтская - ул. Ионосферная - а/д на с/о «Ключи 3 (им. Болдырева)» |  | пригородное | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, д. 45, ИНН 540320523143 |
| 53 | 717 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Надежда - 3» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев труда - пр. Строителей - пр. Академика Лаврентьева - Морской проспект - Бердское шоссе - ул. Васильковая (п. Кирова) - а/д на с/о «Надежда - 3» |  | пригородное | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |
| 54 | 717е | п. Нижняя Ельцовка (ул. Экваторная) – с/о «Надежда - 3» | ул. Экваторная (микрорайон Нижняя Ельцовка) - ул. Лесосечная (микрорайон Нижняя Ельцовка) - Бердское шоссе - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - ул. Русская - Бердское шоссе - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - Бердское шоссе - ул. Васильковская (п. Кирова) - а/д на с/о «Надежда - 3» |  | пригородное | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |
| 55 | 718 | ул. Демакова (Общественный торговый центр) – с/о «Полянка» | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев Труда - пр. Строителей - пр. Академика лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - Бердское шоссе - ул. Васильковская (п. Кирова) - а/д на с/о Вера - а/д на с/о «Полянка» |  | пригородное | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 |
| 56 | 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина | ул. Локтинская (п. Октябрьский) - Северный объезд - ул. Кедровая - ул. Мочищенское 1 - ое шоссе - ул. Мочищенское шоссе - Красный пр. |  | пригородное | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв.39, ИНН 540318445000 |
| 57 | 118 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - Станция Мочище | ул. Локтинская (п. Октябрьский) - Локтинское Шоссе - ул. Линейная (СтанцияМочище) |  | пригородное | МУП «Мошковское АТП», 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мощково, ул. Вокзальная, 23/3, ИНН 5432110095 |
| 58 | 721 | пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1» | ул. Горького – ул. Вокзальная – ул. Барнаульская - – а/д до с/о «Вега - 1» | а/д до с/о «Вега - 1» - ул. Барнаульская – ул. Ленина – ул. Горького | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 59 | 722 | Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок» | ул.Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе – ул. Новосибирская (г. Бердск) – ул. Пирогова (г. Бердск) – ул. Дзержинского (г. Бердск) – ул. Энгельса (г. Бердск) - ул. Тимерязева (г. Бердск) - ул. Речкуновская зона отдыха - ул. Таёжная - ул. Морозово дорога - а/д до с/о «Родничок |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 60 | 724 | Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка» | ул. Микрорайон (г. Бердск) - а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - а/д до с/о «Вега - 4» – а/д до с/о «Сосновка» |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 61 | 725 | ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4» | ул. Горького (г. Бердск) – ул. Ленина (г. Бердск) – ул. Красная Сибирь (г. Бердск) – ул. Лунная (г. Бердск) – а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - с/о «Вега - 4» |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 62 | 726 | ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка» | ул. Красная Сибирь (г. Бердск) - ул. Лунная (г. Бердск) – ул. Космическая (г. Бердск) – а/д до с/о «Слава» - а/д на «Водозабор» - а/д до с/о «Росинка» |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 63 | 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | Красный пр. - ул. Большевистская - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Героев Революции - ул. Эйхе - ул. Андреева (с. Новолуговое) - ул. Песочная (с. Новолуговое) - ул. Шоссейная (с. Новолуговое) |  | пригородное | ИП Фирсов Николай Валентинович, 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 116, кв.9, ИНН 540951185048 |
| 64 | 303 - 1 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула |  | пригородное | ООО «Лазурит - Н», 630526, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, ИНН 5406555806 |
| 65 | 303 - 2 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула |  | пригородное | ООО «ВИКТОРИЯ», 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Советская, 15 А, ИНН 5433160980 |
| 66 | 303 - 3 | Областная больница (Центральный корпус) - с. Верх - Тула - п. Крупской | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - с. Верх - Тула |  | пригородное | ИП Кильгишев Михаил Сергеевич, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Рабочая, 32, кв.1, ИНН 543305225589 |
| 67 | 304 | с/х «Мичуринец» (д. Издревая) - Автовокзал (Красный пр.) | ул. Мичурина (д. Издревая) - ул. Речная (д. Издревая) - ул. Шоссейная (Крахаль) - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Красный пр. |  | пригородное | ООО «ПежоСервис», 630055, Новосибирская обл., Барышевский сельсовет, п. Каинская заимка, ул. Серебряное озеро, 1, ИНН 5433950844 |
| 68 | 307 - 1 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская - Красный пр - т. |  | пригородное | ООО «Академ Лайн», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, ИНН 5408229572 |
| 69 | 307 - 2 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская - Красный пр - т. |  | пригородное | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |
| 70 | 307б | Автовокзал (Красный пр.) - с. Быково | ул. Большевистская - ул. Новогодняя - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Школьный переулок - ул. Юбилейная - ул. Рабочая - пр. Академика Сандахчиева - ул. Покрышкина - ул. Совхозная - ул. Широкая |  | пригородное | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 |
| 71 | 307м | Автовокзал (Красный пр.) - с. Малиновка | ул. Большевистская - ул. Новогодняя - ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Школьный переулок - ул. Юбилейная - ул. Рабочая - пр. Академика Сандахчиева - ул. Покрышкина - ул. Совхозная - ул. Широкая |  | пригородное | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 |
| 72 | 311 - 1 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | Мочищенское 1 - е шоссе - Красный пр. - ул. д.Ковальчук - ул. Залесского - ул. Даргомыжского - ул. Магаданская - ул. Покрышкина - ул. Бардина - ул. А. Невского - ул. 25 лет Октября - ул. Б.Хмельницкого |  | пригородное | ООО «ЛАНР», 630124, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2 - ая Национальная , 16, ИНН 5401327958 |
| 73 | 311 - 2 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | Мочищенское 1 - е шоссе - Красный пр. - ул. д.Ковальчук - ул. Залесского - ул. Даргомыжского - ул. Магаданская - ул. Покрышкина - ул. Бардина - ул. А. Невского - ул. 25 лет Октября - ул. Б.Хмельницкого |  | пригородное | ООО «АвтоПартнер», 630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60, ИНН 5402539088 |
| 74 | 311 - 3 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | Мочищенское 1 - е шоссе - Красный пр. - ул. д.Ковальчук - ул. Залесского - ул. Даргомыжского - ул. Магаданская - ул. Покрышкина - ул. Бардина - ул. А. Невского - ул. 25 лет Октября - ул. Б.Хмельницкого |  | пригородное | ИП Дмитрусик Владимир Фёдорович, 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 43/1, кв.23 ИНН 540111348480 |
| 75 | 312 - 1 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | пл. им. Гарина-Михайловского - ул. Вокзальная магистраль - Проспект Димитрова - Димитровский мост - пр. Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - а/д Р - 254 - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Станционная (г.Обь) | ул. Станционная (г.Обь) - пр. Мозжерина (г.Обь) - а/д Р-254 - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - пр. Энергетиков - Димитровский мост - Проспект Димитрова - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пл. им. Гарина- Михайловского | пригородное | ООО «Перевозчик Сибири», 630525, Новосибирская обл, Новосибирский р - н, с. Новошилово, ул. Приозерная, 17, ИНН 5433169609 |
| 76 | 312 - 2 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | пл. им. Гарина-Михайловского - ул. Вокзальная магистраль - Проспект Димитрова - Димитровский мост - пр. Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - а/д Р - 254 - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Станционная (г.Обь) | ул. Станционная (г.Обь) - пр. Мозжерина (г.Обь) - а/д Р-254 - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - пр. Энергетиков - Димитровский мост - Проспект Димитрова - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пл. им. Гарина- Михайловского | пригородное | ИП Панасюк Михаил Владимирович, 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 19, кв. 8, ИП 540106715752 |
| 77 | 312 - 3 | Вокзал Новосибирск–Главный – Аэропорт Толмачево – Станция Обь | пл. им. Гарина-Михайловского - ул. Вокзальная магистраль - Проспект Димитрова - Димитровский мост - пр. Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - Толмачевское шоссе - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - а/д Р - 254 - пр. Мозжерина (г.Обь) - ул. Станционная (г.Обь) | ул. Станционная (г.Обь) - пр. Мозжерина (г.Обь) - а/д Р-254 - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная улица (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - пр. Энергетиков - Димитровский мост - Проспект Димитрова - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пл. им. Гарина- Михайловского | пригородное | ИП Кораблин Сергей Александрович, 633100, Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Сибирская, 54, ИНН 543310320340 |
| 78 | 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | ул. Садовая - ул. Технопарковая - проспект Сандахчиева - Никольский проспект - ул. Рабочая - ул. Юбилейная - ул. Ленина - ул. Первомайская - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Бугринский мост - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Геодезическая - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко |  | пригородное | ИП Малинкин Алексей Владимирович, 630055, г. Новосибирск, Рубиул. Покрышкина ул. 3, кв. 1., ИНН 540806566440 |
| 79 | 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | дорога в Кудряшовский - Колыванское шоссе - 2 - й Экскаваторный переулок - ул. Большая - ул. 2 - я Станционная - ул. Станционная - площадь Энергетиков площадь Труда - ул. Станиславского - площадь Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича- Данченко | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - площадь Станиславского - ул. Станиславского - площадь Труда - площадь Энергетиков - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - ул. Большая - 2 - й Экскаваторный переулок - Колыванское шоссе - дорога в Кудряшовский | пригородное | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, 45, ИНН 540320523143 |
| 80 | 321 - 1 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - ул. Большевистская ул. Большевистская - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Первомайская |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 81 | 321 - 2 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - ул. Большевистская ул. Большевистская - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Первомайская |  | пригородное | ООО «МиРос», 633003, Новосибирская область,г. Бердск, ул. Ленина, 13 а, 102, ИНН 5445118510 |
| 82 | 322 - 1 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м. «Речной вокзал» | Промзона (р.п. Кольцово) - Векторное шоссе - пр - т Академика Сандахчиева (р.п. Кольцово) - Никольский пропект - ул. 4 - й Микрорайон (р.п. Кольцово) - ул. 4а квартал - дорога на Барышевский переезд - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская |  | пригородное | ИП Федорова Татьяна Алексеевна, 633190 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Покрышкина 52, ИНН 544505652967 |
| 83 | 322 - 2 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - м. «Речной вокзал» | Промзона (р.п. Кольцово) - Векторное шоссе - пр - т Академика Сандахчиева (р.п. Кольцово) - Никольский пропект - ул. 4 - й Микрорайон (р.п. Кольцово) - ул. 4а квартал - дорога на Барышевский переезд - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Первомайская - ул. Большевистская |  | пригородное | ИП Фирсов Николай Валентинович, 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 116, кв.9, ИНН 540951185048 |
| 84 | 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - Тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) |  | пригородное | ООО «Лазурит - Н», 630526, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, ИНН 5406555806 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Ткаченко Евгений Викторович, 630520, Новосибирская область, с. Верх - тула, ул. Сибирская, 71, ИНН 543306689103 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Кондаков Александр Николаевич, 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Выставкина 46 - 2543305541802 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «ВИКТОРИЯ», 630520, Новосибирская область, с. Верх - Тула, ул. Советская, 15 А, ИНН 5433160980 |
| 85 | 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | ул. Степная - ул. Геодезическая - ул. Рабочая - ул. Ломоносова - - ул. Ломоносова - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - к. Маркса - Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Лышинского - ул. Немировича- Данченко |  | пригородное | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 |
| 86 | 324к | с. Красноглинное (с/х «Толмачевский») - Областная больница | а/д Р - 254 - ул. Большая (г.Обь) - ул. Рабочая (г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Степная(г.Обь) - ул. Геодезическая (г.Обь) - ул. Рабочая(г.Обь) - ул. Ломоносова(г.Обь) - ул. Строительная (г.Обь) - ул. Железнодорожная (г.Обь) - Толмачевское шоссе - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - ул. Станиславского - ул. Титова - пр.К. Маркса - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Лышинского - ул. Немировича-Данченко |  | пригородное | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448452880 |
| 87 | 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | ул. Демакова - ул. Российская - пр - кт Лаврентьева - Морской проспект - ул. Жемчужная - Проспект Университетский - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Свердлова - ул. Советская - ул. Красноармейская - ул. Павлова - ул. Красная Сибирь - ул. Лунная - ул. Космическая - ул. Микрорайон . |  | пригородное | ИП Федорова Татьяна Алексеевна, 633190 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Покрышкина 52, ИНН 544505652967 |
| 88 | 326 - 1 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова, ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - ул. Большая - Колыванское шоссе - ул. Советская |  | пригородное | ИП Екимова Наталья Викторовна, 633161, р. п. Колывань, ул. Чехова . 1г, ИНН 542405431760 |
| 89 | 326 - 2 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова, ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - ул. Большая - Колыванское шоссе - ул. Советская |  | пригородное | ООО «Нордлайн», 630102, г. Новосибирск, ул. 9 ноября, д.16, оф.7, ИНН 5405974723 |
| 90 | 327 - 1 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | Чемской бор - ул. Софийская - ул. Молодости - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - о.п. УПК - дамба ОбьГЭС - ул. Русская - Старое шоссе - Проспект Университетский - ул. Жемчужная - Морской проспект - п. Кирова - п. Новый - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Горького |  | пригородное | ООО «БП - Транзит», 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Демакова, 23/5, оф.309, ИНН 5408222577 |
| 91 | 327 - 2 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | Чемской бор - ул. Софийская - ул. Молодости - ул. Печатников - ул. Барьерная - ул. Гидромонтажная - о.п. УПК - дамба ОбьГЭС - ул. Русская - Старое шоссе - Проспект Университетский - ул. Жемчужная - Морской проспект - п. Кирова - п. Новый - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Горького |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 92 | 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - Колыванское шоссе - ул. Советская - ул. Максима Горького |  | пригородное | МУП Колыванского района «Автосервис», 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 2, ИНН 5424403500 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Байгулов Сергей Михайлович, 633160 Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Мира, 1Б кв.4, ИНН 542405687730 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Чакин Александр Иванович, 633161, НСО, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 87, кв.7, ИНН 542405810694 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Начатой Александр Филиппович, НСО Колыванский район, д. Воробьёво, ул. Берёзовая, 24, ИНН 542405012180 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Ависова Ольга Петровна, Новосибирская область, Колыванский район р.п. Колывань ул. Соловьёва, 107в, кв. 3, ИНН 542406095180 |
| 93 | 330 | с. Криводановка - Областная больница | ул. Садовая - Омский тракт - Колыванское шоссе - 2 - й Экскаваторный переулок - ул. Большая - ул. 2 - я Станционная - ул. Станционная - пл. Энергетиков - пл. Труда - ул. Станиславского - площадь Станиславского - ул. Титова - ул. Покрышкина - ул. Новогодняя - ул. Лыщинского - ул. Немировича-Данченко | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. Станционная 2 - я - ул. Большая - 2 - й Экскаваторный - Колыванское шоссе - Омский тракт - Микрорайон - ул. Садовая - с. Криводановка | пригородное | ИП Шестакова Валентина Васильевна, 630524, Новосибирский район, с. Боровое, ул. Мира, д. 45, ИНН 540320523143 |
| 94 | 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | ул. Первомайская - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - Бугринский мост - ул. Ватутина - ул. Новогодняя |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
| 95 | 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | ул. Новогодняя - ул. Ватутина - Бугринский мост - Бердское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Первомайская |  | пригородное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Никаншин Генадий Анатольевич, ИНН 544510842674, Новосибирская область, г. Бердск, 633190 ул. Красная Сибирь, 118 кв. 120 |
| 96 | 338 | Станция Издревая (с. Барышево) - ул. Демакова | ул. Демакова - ул. Российская - ул. Героев Труда - пр. Строителей - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Первомайская - ул. Ленина (с. Барышево) - ул. Вокзальная (Станция Издревая) |  | пригородное | ООО «КомПасс», 630080, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 124, ИНН 5409228765 |
| 97 | 347 - 1 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1 - е шоссе - ул. Шоссейная |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г. Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 98 | 347 - 2 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Мочищенское 1-е шоссе - ул. Шоссейная |  | пригородное |  |
| 99 | 350 | Станция Издревая (с. Барышево) - п. Матвеевка | ул. Первомайская - ул. Эйхе - ул. Героев Революции - ул. Аксенова - ул. Баганская - ул. Нахимова - ул. Пихтовая - ул. Вересаева - ул. Одоевского | ул. Одоевского - ул. Вересаева - ул. Ласточкина - ул. Нахимова - ул. Баганская - ул. Аксенова - Революции - ул. Героев - ул. Эйхе - ул. Первомайская | пригородное | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |
| 100 | 353 | М. «Заельцовская» - с/о «Олимпийка» | Красный пр. - Мочишенское шоссе - ул. Кедровая - Северный объезд - ул. Школьная - ул. Совхозная - ул. Магистральная |  | пригородное | ООО «СТАТУС», 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 69, ИНН 5406309617 |
| 101 | 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | ул. Ватутина - пр.Маркса - ул. Новогодняя - ул. Петухова - Советское шоссе - ул. Восточная - ул. Западная - ул. Центральная - ул. Северная |  | пригородное | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |
| 102 | 365 - 1 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | ул. Ватутина - пр.Маркса - ул. Покрышкина - ул. Сибиряков - Гвардейцев - ул. Мира - ул. Оловозаводская - Комсомольская - ул.Прокопьевская - ул. Ф.Горячева - ул. Восточная - ул. Западная - ул. Центральная - ул. Северная |  | пригородное | ИП Остапенко Эдуард Александрович, 630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 17, кв. 100, ИНН 540821274917 |
| 103 | 365 - 2 | М. «Студенческая» - п. Краснообск | ул. Ватутина - пр.Маркса - ул. Покрышкина - ул. Сибиряков - Гвардейцев - ул. Мира - ул. Оловозаводская - Комсомольская - ул.Прокопьевская - ул. Ф.Горячева - ул. Восточная - ул. Западная - ул. Центральная - ул. Северная |  | пригородное | ИП Кандаков Валерий Викторович, 630079, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко 30, кв.35, ИНН 540442467168 |
| 104 | 380 - 1 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | ул. Жемчужная - Проспект Университетский - ул. Пирогова - проспект Академика Лавреньтьева - проспект Сроителей - ул. Российская - ул. Арбузова - ул. Боровая - ул. Каинская Заимка |  | пригородное | ООО «БраМиС», 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, Производственная база ДКЗ, ИНН 5407244296 |
| 105 | 380 - 2 | Цветной проезд - п. Каинская Заимка | ул. Жемчужная - Проспект Университетский - ул. Пирогова - проспект Академика Лавреньтьева - проспект Сроителей - ул. Российская - ул. Арбузова - ул. Боровая - ул. Каинская Заимка |  | пригородное | ООО «МПН», 630559, Новосибирская обл., рп. Кольцово, ул. Центральная, д.7, кв. 19, ИНН 5433965939 |
| 106 | 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | ул. Заводская (с. Каменка) - ул. Рабочая (с. Каменка) - ул. Советская (с. Каменка) - ул. Каменская (с. Каменка) Каменское шоссе - ул. Шоссейная (п. Восход) - проспект Дзержинского - ул. Трикотажная - ул. Авиастроителей - ул. 25 Лет октября - ул. Б.Хмельницкого - ул. Д.Ковальчук - пл. им. Калинина - Красный пр. - ул. Аэропорт | ул. Аэропорт - Мочищенское шоссе - Красный пр. - пл. им. Калинина - ул. Д.Ковальчук - ул. Б.Хмельницкого - ул. 25 Лет Октября - ул. Авиастроителей - ул. Трикотажная - проспект Дзержинского - Каменское шоссе - ул. Шосейная (п. Восход) - ул. Каменская (с. Каменка) - ул. Советская (с. Каменка) - ул. Рабочая (с. Каменка) - ул. Заводская (с. Каменка) | пригородное | ИП Кожанов Анатолий Николаевич, Новосибирский район, п. Восход, , ул. Набережная, 8Б, ИНН 543311704364 |
| 107 | 1702 | М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - мост через р. Обь - дорога на с/о «Аква» |  | пригородное | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв. 39, ИНН 540318445000 |
| 108 | 1703 | Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква» | ул. Блюхера - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Станционная - ул. 2 - я Станционная - Колыванское шоссе - дорога с/о «Зеленый остров» - дорога на с/о «Рыбачий» - дорога на с/о «Аква» |  | пригородное | ИП Куранова Лариса Юрьевна, 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге 33, кв. 39, ИНН 540318445000 |
| 109 | 1705 | М. «Заельцовская» - с/о «Ягодное» | Красный пр. - Мочищенское шоссе - Красноярское шоссе - Северный объезд - мост через р. Обь - дорога на с/о «Ягодное» |  | пригородное | ИП Бондаренко Игорь Александрович, 630121, г.Новосибирск, 2 - ой Порт - Артурский переулок, 61, ИНН 540411034527 |
| 110 | 302 | Областная больница - с. Сенчанка | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина - ул. Новогодняя - ул. Покрышкина - ул. Титова - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - ул. Рабочая (с. Верх - тула) - ул. Советская (с. Верх - Тула) Ордынское шоссе - ул. Надежды (с. Пайвино) - ул. Строителей (с. Сенчанка) |  | пригородное | ООО «МПН», 630559, Новосибирская обл., рп. Кольцово, ул. Центральная, д.7, кв. 19 |
| 111 | 308 | Цветной Проезд - Аэропорт Толмачево | ул. Жемчужная - Морской проспект - пр.Академика Лаврентьева - пр.Строителей - - ул. Балтийская - ул. Шлюзовая - ул. Новоморская - ул. Ветлужская - ул. Софийская - ул. Приморская - Советское шоссе - ул. Петухова - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д Р - 254 - проспект Мозжерина |  | пригородное | ООО «Обская Транспортная Компания», 633102, Новосибирская область, г.Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448453764 |
| 112 | 504 | г. Купино - г. Карасук | г.Купино(ул. Советов) - а/д К - 01 - с. Рождесвенское - с. Бочаниха - с. Баган (ул. Первомайская - ул. Энгельса - ул. Советская - ул. М.Горького) - ул. Савкино - г.Карасук (ул. Ленина) |  | Внутри-областное | МУ «Купинское АТП», 632735, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул. Садовая, 141, ИНН 5429105715 |
| 113 | 506Л | АС с. Кочки - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | ул. Революционная (с. Кочки) - ул. Некрасова (с. Кочки) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе- а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Некрасова (с. Кочки) ул. Революционная (с. Кочки) | Внутри-областное | ООО «Кочковское АТП», 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Некрасова, 52, ИНН 5426103639 |
| 114 | 508 | Автовокзал г. Новосибирск - с. Здвинск | г. Новосибирск : (Красный проспект - ул. Фабричная - Димитровский мост - Проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт) - а/д Р - 254 - а/д К - 05 - с. Здвинск: (ул. Калинина) |  | Внутри-областное | ИП Киселев Леонид Александрович, 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, 18 общ., ИНН 540952236827 |
| 115 | 508Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Здвинск | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - а/д К - 05 - ул. Калинина (с. Здвинск) | ул. Калинина (с. Здвинск) - а/д К - 05 - а/д Р - 254 - Омский тракт - ул. Станционная - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина | внутриобластное | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |
| 116 | 509 - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19р - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) |  | Внутри-областное | ИП Волобуев Андрей Владимирович, 633411, Новосибирская обл, Тогучинский р - н, р.п. Горный ул. Строительная 20, ИНН 543809060520 |
| 117 | 509 - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19р - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) |  | Внутри-областное | ИП Карлисон Владимир Николаевич, 633411, Новосибирская область, п. Горный, ул. Советская, 19, кв. 34, ИНН 543809649393 |
| 118 | 509 - 3 | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС р.п. Горный | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19р - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) |  | внутриобластное | ИП Волобуев Андрей Владимирович, 633411, Новосибирская обл, Тогучинский р - н, р.п. Горный ул. Строительная 20, ИНН 543809060520 |
| 119 | 510 | п. Агролес - Микрорайон Юго - Восточный (г. Бердск) | ул. Парковая (п. Агролес) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Первомайская (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) - ул. Кирова (г. Бердск) - ул. Маяковская (г. Бердск) - ул. Нахимова (г. Бердск) - ул. Озерная (г. Бердск) - ул. Маяковского (г. Бердск) - ул. Свердлова (г. Бердск) - ул. Пионерская (г. Бердск) - ул. Полевая (г. Бердск) |  | Внутри-областное | ИП Митрошкина Людмила Александровна, Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Кольцова, 48, кв. 3, ИНН 544506682770 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Овсянников Павел Степанович, Новосибирская обл, г. Бердск, Толбухина 16, ИНН 544506065136 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Овчинников Сергей Михайлович, 633009, г. Бердск, ул. Лунная, 14, кв. 67, ИНН 544509096453 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Гундин Юрий Павлович, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Рогачёва, 9 кв. 11, ИНН 544505104343 |
| 120 | 510А | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) | ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ИП Киселев Леонид Александрович, 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, 18 общ., ИНН 540952236827 |
| 121 | 510АЛ - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) | ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | АО «Краснозерскавтотранс - 1», 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25, ИНН 5427101151 |
| 122 | 510АЛ - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал – Главный» - АС р.п. Краснозерское | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) | ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |
| 123 | 511Л - 1 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) | ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ИП Куликов Павел Фёдорович, 633623, Новосибирская обл, р. п. Сузун, ул. Орджоникидзе 40, ИНН 543660163221 |
| 124 | 511Л - 2 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) | ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | МУП «Сузунское ПАТП», 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Остальцова, 27, ИНН 5436109943 |
| 125 | 511Л - 3 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) | ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |
| 126 | 511 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» - АС р.п. Сузун | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) | ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ИП Ковалева Лариса Владимировна, 633090, Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 128, кв. 21 ИНН 544514437733 |
| 127 | 512Л - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - - ул. Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. МПС-11 (г. Карасук) | Внутри-областное | ИП Боровков Сергей Николаевич, 632862, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Кутузова, 44 «И», ИНН 542205411170 |
| 128 | 512Л - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - - ул. Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. МПС-11 (г. Карасук) | Внутри-областное | МКП «ПАТП - 4», 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, ИНН 5409102650 |
| 129 | 512 - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - - ул. Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. МПС-11 (г. Карасук) | Внутри-областное | ИП Бухмиллер Борис Егорович, 632810, Новосибирская обл, г. Карасук, ул. Союзная, 33/2, кв. 107, ИНН 542205188162 |
| 130 | 512Б - 1 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Хилокская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Восход - ул. Кирова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | Внутри-областное | ИП Боровков Сергей Николаевич, 632862, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Кутузова, 44 «И», ИНН 542205411170 |
| 131 | 512Б - 2 | АС г. Карасук - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. МПС-11 (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Хилокская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Восход - ул. Кирова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | Внутри-областное | ИП Бухмиллер Борис Егорович, 632810, Новосибирская обл, г. Карасук, ул. Союзная, 33/2, кв. 107, ИНН 542205188162 |
| 132 | 513 | Автовокзал (г. Новосибирск) - с. Завьялово | Красный проспект - ул. Большевистская - Старое шоссе - Бердское шоссе - а/д К - 39 - ул. Советская (г. Искитим) - ул. Комсомольская (г. Искитим) - ул. Пушкина - ул. Юбилейная (г. Искитим) - пр. Юбилейный (г. Искитим) - ул. Южный Микрорайон (г. Искитим) - Р - 256 - ул. Кооперативная (с. Завьялово) |  | Внутри-областное | ООО «Новосибтрансавто», 630554, Новосибирская область, Новосибирский р - н, п. Двуречье, ул. Производственная база «ДКЗ», ИНН 5410011132 |
| 133 | 514Л | АС с. Кыштовка - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | ул. Пролетарская (с. Кыштовка) - ул. Ленина (с. Кыштовка) - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Красноселье) - а/д К - 02 - а/д - Р - 254 - Омский тракт - а/д Р - 254 - К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Краснолесье) - а/д К - 02 - ул. Ленина (с. Кыштовка) - ул. Пролетарская (с. Кыштовка) | Внутри-областное | МУП «Кыштовское АТП», 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Волкова, 58, ИНН 5430103430 |
| 134 | 515Л | с. Венгерово - р.п. Чаны | с. Венгерово (ул. Чапаево - ул. Ленина) - с. Новый Тартас (ул. Чкалово - ул. Юбилейная - ул. Бр.Гавриловых) - К - 02 - р.п. Чаны (ул. Ленина - Комсомольская) |  | Внутри-областное | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерно, 33, ИНН 5419102994 |
| 135 | 516Л | с. Венгерово - г. Куйбышев | с. Венгерово (ул. Чапаево - ул. Ленина - ул. Восточная) К - 22 - г.Куйбышев (ул. Войков - ул. Краснова - ул. Комунистическая - ул. Закраевского) |  | Внутри-областное | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерно, 33, ИНН 5419102994 |
| 136 | 517Л | АС с. Венгерово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. Чапаева (с. Венгерово) - ул. Ленина (с. Венгерово) - ул. Чкалова (с. Новый Тартас) - ул. Юбилейная (с. Новый Тартас) - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Красноселье) - а/д К - 02 - а/д Р - 254 - Омский тракт - а/д Р - 254 - К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - а/д К - 02 - ул. Магистральная (с. Краснолесье) - а/д К - 02 - ул. Юбилейная (с. Новый Тартас) - ул. Чкалова (с. Новый Тартас) - ул. Ленина (с. Венгерово) - ул. Чапаева (с. Венгерово) | Внутри-областное | ОАО «Венгеровское АТП», 632249, Новосибирской область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Коминтерна, 33, ИНН 5419102994 |
| 137 | 519 | р.п. Линево - Вокзал Новосибирск-Главный | а/д Р - 256 - ул. Барнаульская - ул. Вокзальная - Бердское шоссе - ул. Большевистская - Красный пр. - ул. Вокзальная магистраль - Вокзал ж/д (г. Новосибирск) |  | Внутри-областное | ООО «Транскомплекс», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446005911 |
| 138 | 519А | Вокзал Новосибирск-Главный - р.п. Линево | ул. Вокзальная мигистраль, - Красный пр. - ул. Большевистская - г. Бердскоее шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Лиственская |  | Внутри-областное | ИП Поляков Виктор Алексеевич, 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, пр - т Юбилейный, 17, кв. 55, ИНН 544606790064 |
| 139 | 521 | с. Шайдурово - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | а/д К - 29 - ул. Остальцова (г. Бердск) - ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Партизанская (р.п. Сузун) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - а/д К - 14 - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - а/д К - 14 - ул. Юбилейная (с. Шипуново) - ул. Калинина (р.п. Сузун) - ул. Пролетарская (р.п. Сузун) - ул. Ленина (р.п. Сузун) - ул. Остальцова (г. Бердск) - а/д К - 29 | Внутри-областное | МУП «Сузунское ПАТП», 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Остальцова, 27, ИНН 5436109943 |
| 140 | 523Л | р.п. Баган - г. Карасук | ул. М.Горького - ул. Советская - а/д К - 17р - ул. Ленина - ул. МПС - 11 |  | Внутри-областное | МУП «Баганское АТП», 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер.Индустриальный, 1, ИНН 5417103985 |
| 141 | 524Л | АС c. Баган - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. М.Горького (р.п. Баган) - ул. Советская (р.п. Баган) - а/д К - 01 - а/д К - 17р - Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - а/д К - 01 - ул. Советская (р.п. Баган) - ул. М.Горького (р.п. Баган) - | Внутри-областное | МУП «Баганское АТП», 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер. Индустриальный, 1, ИНН 5417103985 |
| 142 | 525Л - 1 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) | Внутри-областное | МУ «Ордынское АТП», 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. М.Горького, 1, ИНН 5434113687 |
| 143 | 525Л - 2 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) | Внутри-областное | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |
| 144 | 525Л - 3 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) | Внутри-областное | ООО «СИБИРЬ - АЛЬЯНС», 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 1, кв.114, ИНН 5402581749 |
| 145 | 525 | АС р.п. Ордынское - ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) | Внутри-областное | ИП Пирко Евгений Александрович,633261 Новосибирская обл, р. п. Ордынское, ул. Мира 74, кв. 1, ИНН 543407377397 |
| 146 | 528 | ДКЖ (г. Новосибирск) - с. Ташара | ул. Челюскинцев - ул. Нарымская - ул. Жуковского - Мочищенское шоссе - с. Ташара |  | Внутри-областное | ИП Швецов Анатолий Серпионович, 633156, Новосибирская обл., с. Ташара, Комсомольская 66, ИНН 540320595282 |
| 147 | 532Л | с. Северное - г. Куйбышев | с. Северное (ул. Октябрьская - ул. Ленина) - К - 04 - г.Куйбышев (ул. Александра Невского - ул. Достоевского - ул. Советская - ул. Краскома - ул. Трудовая) |  | Внутри-областное | АО АТП «Северноеагротранс», 632081, Новосибирская область , Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 79, ИНН 5435100070 |
| 148 | 540Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - с. Половинное | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитривоский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Ленина (р.п. Краснозерское) - ул. Луговая (р.п. Краснозерское) - а/д К - 10 - ул. Краснохуторская (п. Красный хутор) - а/д К 10 - ул. Центральная (с. Половинное) - ул. Молодежная (с. Половинное) | ул. Молодежная (с. Половинное) - ул. Центральная (с. Половинное) - а/д К - 10 - ул. Краснохуторская (п. Красный хутор) - а/д К - 10 - ул. Луговая (р.п. Краснозерское) - ул. Ленина (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ИП Соколов Вячеслав Николаевич, 632902, Новосибирская область, Краснозерский р - н, р.п. Краснозерское, ул. Красникова, дом. 17, ИНН 542707724875 |
| 149 | 551 - 1 | р.п. Линево - г. Бердск | ул. Листвянская - а/д Р - 256 |  | Внутри-областное | ИП Кузьмина Анна Николаевна, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, пр. Мира 28, кв 81, ИНН 544310388012 |
| 150 | 551 - 2 | р.п. Линево - г. Бердск | ул. Листвянская - а/д Р - 256 |  | в Внутри-областное | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, 4 - й мкр/р - н, дом 12, кв. 32, ИНН 544307221662 |
| 151 | 552 | р.п. Линево - г.Искитим | ул. Листвянская - а/д Р - 256 - ул. Совесткая - ул. Юбилейная - ул. Пушкина - Комсомольская |  | Внутри-областное | МКП Искитимского района «ПАТП», 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Кооперативая, 4, ИНН 5443004540 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «ДЛ», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446004428 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич, 633216, Новосибирская обл., Искитимский р - н, р. п. Линево, 4 - й микрорайон, 12, кв. 32, ИНН 544307221662 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Рассолов Юрий Иванович, 633204, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Энгельса, 40, ИНН 544610432840 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Коркин Олег Владимирович, 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Садовая, 32, ИНН 544305244600 |
| 152 | 560 | Вокзал ж/д (г. Бердск) - Вокзал ж/д (г. Искитим) | Комсомольская - ул. Советская - ул. Барнаульская - ул. Вокзальная - ул. Барнаульская - ул. Советская - Комсомольская |  | Внутри-областное | ООО «СВ - Автолайн», 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1/1, ИНН 5445252724 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Табинов Владимир Андреевич, 633204, Новосибирская обл., Искитимский р - н, г. Искитим, ул. Равнинная, 6 ИНН 544601356625 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «ДЛ», 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446004428 |
|  |  |  |  |  |  | МКП Искитимского района «ПАТП», 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Кооперативая, 4, ИНН 5443004540 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Башур Анатолий Николаевич, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 4, кв. 103, ИНН 544505267482 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Гранов Сергей Владимирович, 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, микрорайон Южный д. 1 - а, кв 17 ИНН 544610346101 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Д - ПЛЮС», 633209, Новосибирской область, г.Искитим, ул. Пушкина, 81а, ИНН 5446010358 |
| 153 | 561 | г. Кубышев - г. Барабинск | ул. Коммунистическая - ул. Зеленая - а/д г. Куйбышев - г. Барабинск |  | Внутри-областное | ИП Сентяков Евгений Васильевич, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 9 д.9, кв. 55, ИНН 544705018081 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Иванов Сергей Генадьевич, 632383, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 12, дом 6, кв. 45, ИНН 544705099806 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Кириенко Эдуард Васильевич, 632383, Новосибирская обл., г. Куйбышев, квартал 8 дом 3, кв. 5, ИНН 544705428754 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Фрицлер Владимир Владимирович, 632385, НСО, г. Куйбышев, квартал 2 дом 15, кв. 20, ИНН 545210705421 |
| 154 | 562Л | г. Куйбышев - г. Барабинск - с. Здвинск | ул. Краскома - ул. Партизанская - ул. Гуляева - переулок Водопроводный - ул. Ленина - а/д К - 05. |  | Внутри-областное | ООО «ДорАвтоТранс», 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 40, ИНН 5421110223 |
| 155 | 565 | Больница (р.п. Коченево) - Вокзал Новосибирск - Главный | р.п. Коченево (ул. Кузнецкая - ул. Пушкина - ул. Ипподромская - ул. Банковая - ул. Горького) - ул. Юбилейная - а/д Р - 254 «Иртыш» - с. Прокудское (ул. Политотдельская - ул. Сватухина) - ул. Вокзальная (р.п. Чик) - а/д Р - 254 «Иртыш» - ул. Станционная – Димитровский мост - Проспект Димитрова - ул. Ленина |  | Внутри-областное | ООО «МК Транс Компани», 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 66 А, ИНН 5448452880 |
| 156 | 568Л | АС с. Северное - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | ул. Октябрьская ( с. Северное) - ул. Ленина ( с. Северное) - а/д К - 04 - ул. Володарского (г.Куйбышев) ул. Пугачёва (г.Куйбышев) - ул. Трудовая (г.Куйбышев) - ул. Гуляева (г.Куйбышев) - пер.Водопроводный (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - пер.Вокзальный (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - ул. Промышленная (г.Барабинск) - а/д Р 254 - Омский тракт - Ордынское шоссе - ул. Хилокская ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - ул. Ипподромская - ул.Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 г. - ул. Промышленная (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - пер.Вокзальный (г.Барабинск) - ул. Ленина (г.Барабинск) - пер.Водопроводный (г.Барабинск) - ул. Гуляева (г.Куйбышев) - ул. Трудовая (г.Куйбышев) - ул. Пугачёва (г.Куйбышев) - ул. Володарского (г.Куйбышев) - а/д К - 04 - ул. Ленина (с. Северное) - ул. Октябрьская (с. Северное) | Внутри-областное | АО АТП «Северноеагротранс», 632081,Новосибирская область , Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 79, ИНН 5435100070 |
| 157 | 572Л | с. Кыштовка - р.п. Чаны | а/д К - 02 |  | Внутри-областное | ИП Агеев Равиль Каримович, 632270, Новосибирская обл., с. Кыштовка, ул. Сибирская, дом 18, ИНН 543005120627 |
| 158 | 574Л | с. Усть - Тарка - г. Татарск | ул. Иванова - ул. Чапаева - ул. Дзержинского - а/д К - 20 - ул. Ленина. |  | Внутри-областное | ООО «Усть - Таркское АТП», 632160, Новосибирская область, Усть - Таркский район, с. Усть - Тарка, ул. Транспортная, 1, ИНН 5416103887 |
| 159 | 576Л - 1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) - а/д К - 15 - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - . Романова (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - а/д К - 15 - ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) | Внутри-областное | МУП «Маслянинскавтотранс», 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Советская, 47, ИНН 5431106466 |
| 160 | 576Л - 2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) - а/д К - 15 - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - . Романова (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - а/д К - 15 - ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) | Внутри-областное | ООО «Маслянинское АТП», 633561, Новосибирский область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, 94, ИНН 5431208605 |
| 161 | 576 - 1 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) - а/д К - 15 - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - . Романова (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - а/д К - 15 - ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) | Внутри-областное | ИП Матюк Сергей Тихонович, 633564, Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Советская 46, кв. 25, ИНН 543106026853 |
| 162 | 576 - 2 | АС р.п. Маслянино - АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) - а/д К - 15 - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - ул. Романова (г.Черепаново) - а/д Р - 256 - ул. Барнаульская (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - ул. Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фабричная - ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе - Бердское шоссе - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (г. Бердск) - а/д Р - 256 - ул. Романова (г.Черепаново) - ул. Пролетарская (г.Черепаново) - . Романова (г.Черепаново) - ул. Спирякова (г.Черепаново) - ул. Красный проспект (г.Черепаново) - ул. Цыцаркина (г.Черепаново) - а/д К - 15 - ул. Коммунистическая (р.п. Маслянино) | Внутри-областное | ИП Фогель Александр Валентинович, 633564, Новосибирская обл., р.п. Маслянино, ул. Гриценко, 23, кв.2, ИНН 543105238358 |
| 163 | 579Л | с. Здвинск - г. Барабинск | с. Здвинск (ул. Калинина) - а/д К - 05 - г.Барабинск (квартал Г - пер.Работницы - ул. Кирова - ул. Ленина). |  | Внутри-областное | ООО «ДорАвтоТранс», 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 40, ИНН 5421110223 |
| 164 | 580Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС г. Купино | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д К - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское - - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул .Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - а/д К-01 - ул. Советская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган)- ул. Учительская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - а/д К - 01 - с. Рождественское - ул. Советов (г. Купино) | ул. Советов (г. Купино) - с. Рождественское - а/д К - 01 - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган) - - ул. Энгельса (с. Баган) - ул. Первомайская (с. Баган) - а/д К-01 - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул .Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | МУ «Купинское АТП», 632735, Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, ул. Садовая, 141, ИНН 5429105715 |
| 165 | 581Л | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. Кирова (с. Довольное) - ул. Мичурина (с. Довольное) - ул. Северная (с. Довольное) - а/д К - 08 - ул. Советская (г.Каргат) - ул. Ленина (г.Каргат) - а/д Р - 254 - ул. Станционная - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Ленина (г.Каргат) - ул. Советская (г.Каргат) - а/д К - 08 - ул. Северная (с. Довольное) - ул. Мичурина (с. Довольное) - ул. Кирова (с. Довольное) | Внутри-областное | МУП «Доволенское АТП», 632451, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Коммунистическая, 12, ИНН 5420103400 |
| 166 | 581 | АС с. Довольное - АС с. Каргат - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. Кирова (с. Довольное) - ул. Мичурина (с. Довольное) - ул. Северная (с. Довольное) - а/д К - 08 - ул. Советская (г.Каргат) - ул. Ленина (г.Каргат) - а/д Р - 254 - ул. Станционная - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Ленина (г.Каргат) - ул. Советская (г.Каргат) - а/д К - 08 - ул. Северная (с. Довольное) - ул. Мичурина (с. Довольное) - ул. Кирова (с. Довольное) | Внутри-областное | ИП Беленько Александр Владимирович, 630450, Новосибирская обл, с. Довольное, ул. Коммунистическая 11, ИНН 542005422714 |
| 167 | 583Л | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул Кирова (с. Довольное) - ул. Набережная (с. Довольное) - ул. Октябрьская (с. Довольное) - а/д К - 07 - а/д К - 09 - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 09 - а/д К - 07 - ул. Октябрьская (с. Довольное) - ул. Набережная (с. Довольное) - ул Кирова (с. Довольное) | Внутри-областное | МУП «Доволенское АТП», 632451, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Коммунистическая, 12, ИНН 5420103400 |
| 168 | 583 | АС с. Довольное - с. Кочки - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул Кирова (с. Довольное) - ул. Набережная (с. Довольное) - ул. Октябрьская (с. Довольное) - а/д К - 07 - а/д К - 09 - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Тролейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д K - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 09 - а/д К - 07 - ул. Октябрьская (с. Довольное) - ул. Набережная (с. Довольное) - ул Кирова (с. Довольное) | Внутри-областное | ИП Беленько Александр Владимирович, 630450, Новосибирская обл, с. Довольное, ул. Коммунистическая 11, ИНН 542005422714 |
| 169 | 584Л | г. Каргат - Вещевой рынок (г. Новосибирск) | г. Каргат - г.Чулым - п. Коченево - а/д Р - 254 - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Н - Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - г. Новосибирск (А/в) | Автовокзал (г. Новосибирск) - ул. Большевистская - Октябрьский мост - ул. Н .Данченко - ул. Троллейная - ул. Хилокская - а/д М - 53 - Байкал - п. Коченево - г.Чулым - г.Каргат | Внутри-областное |  |
| 170 | 586Л | р.п. Краснозерское - г. Карасук | а/д К - 17р (р.п. Краснозерское - Черная - Курья - с. Веселовское - с. Н - Черемошноег - Карасук) |  | Внутри-областное | АО «Краснозерскавтотранс - 1», 632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25, ИНН 5427101151 |
| 171 | 587Л | АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» - АС с. Чистоозерное | ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - ул. Никитина - ул. Кошурникова - ул. Гоголя - ул. Челюскинцев - ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станиславского - ул. Немировича-Данченко - ул. Троллейная - ул. Толмачевская - ул. Хилокская - Ордынское шоссе - а/д К - 17р - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул .Терешковой (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул. Ленина (г. Карасук) - а/д К - 01 - ул. Советская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган) - ул. Учительская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - а/д К - 01 - с. Рождественское - ул. Розы Люксембург (г. Купино) - ул. Советов (г. Купино) - ул. Коммунистическая (г. Купино) - ул. Лермонтова (г. Купино) - а/д К - 01 - ул. Морозова (с. Журавка) - а/д Н3123 - ул. Дзержинского (р.п. Чистоозерное) - ул. Вокзальная (р.п. Чистоозерное) | ул. Вокзальная (р.п. Чистоозерное) - ул. Дзержинского (р.п. Чистоозерное) - а/д Н3123 - - ул. Морозова (с. Журавка) - а/д К - 01 - ул. Лермонтова (г. Купино) - ул. Коммунистическая (г. Купино) - ул. Советов (г. Купино) - ул. Розы Люксембург (г. Купино) - с. Рождественское - а/д К - 01 - ул. М.Горького (с. Баган) - ул. Учительская (с. Баган) - ул. Советская (с. Баган) - ул. М.Горького (с. Баган) - - ул. Советская (с. Баган) - а/д К - 01 - ул. Ленина (г. Карасук) - ул. Кутузова (г. Карасук) - ул .Терешковой (г. Карасук) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Панарина (р.п. Краснозерское) - ул. Северная (р.п. Краснозерское) - ул. Октябрьская (р.п. Краснозерское) - а/д К - 17р - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - пр. Ленина (р.п. Ордынское) - ул. Октябрьская (р.п. Ордынское) - ул. Калинина (р.п. Ордынское) - а/д K - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Толмачевская - ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Ипподромская - ул. Фрунзе - ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева | Внутри-областное | ООО «СИБАВТОТРАНС», 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, ИНН 5404009696 |
| 172 | 592Л | г. Тогучин - г. Болотное | г.Тогучин Вокзал - ул. Береговая - ул. Островского - Комсомольская - ул. Лапина - ул. Садовая - ул. Майская - ул. Центральная - а/д к - 16 - п. Русско Семеновский - с. Сурково ул. Центральная - а/д 16 - с. Останина - а/д к 16 - с. Долгово - ул. Центральная - с. Долгово ул. Клубная - а/д к - 16 - с. Верх Ачино - а/д к - 16 - с. Корнилово - ул. Центральная - а/д К - 16 - с. Конилово - ул. Центральная - а/д к - 16 - с. Александровка - а/д к - 16 - с. Бартаева - а/д к - 16 - г.Болотное - ул. Светлая - ул. Московская - ул. 50 лет Октября - г.Болотное Вокзал |  | Внутри-областное | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 |
| 173 | 593Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Усть - Тарка | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Победы (р.п. Чаны) - ул. Ленина (р.п. Чаны) - а/д Р - 254 - ул. Восточная (г.Татарск) - ул. Ленина (г.Татарск), а/д г.Татарск - ул. Дзержинского (с. Усть - Тарка) - ул. Чапаева (с. Усть - Тарка) | ул. Чапаева (с. Усть - Тарка) - ул. Дзержинского (с. Усть - Тарка) - а/д г.Татарск - ул. Ленина (г.Татарск) - ул. Восточная (г.Татарск) - ул. Победы (р.п. Чаны) - а/д Р - 254 - Омский тракт - ул. Станционная - проезд Энергетиков - Димитровский мост - пр. Димитрова - ул. Ленина | Внутри-областное | ИП Лядусов Алексей Николаевич, 630073, г. Новосибирск, ул. микрорайон Горский, 8А, кв. 178, ИНН 545262224140 |
| 174 | 593АЛ | АС г. Тогучин - АВ «Новосибирский автовокзал–Главный» | ул. Береговая (г. Тогучин) - ул. Ломоносова (г. Тогучин) - а/д К - 16 - ул. Советская (р.п. Горный) - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Карпысак) - а/д К - 16 - ул. Центральная (с. Лекарственное) - а/д К - 19р - Гусинобродское шоссе - ул. Докучаева |  | Внутри-областное | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 |
| 175 | 594 | Вокзал ж/д (г.Болотное) - Вокзал Новосибирск-Главный | г.Болотное (ул. 50 лет Октября - ул. Московская) - а/д Р-255 - Северный объезд - Мочищенское шоссе - ул. Жуковского - ул. Нарымская - ул. Челюскинцев - Вокзал Новосибирск - Главный (г. Новосибирск) |  | Внутри-областное | МУП «Болотнинское АТП», 633343, Новосибирская область, Болотненский район, г.Болотное, ул. Пушкина, 33, 5413109898 |
| 176 | 595Л | г. Черепаново - Автовокзал г. Новосибирск | г.Черепаново (ул. Пролетарская - Романова) - а/д Р - 256 - г. Бердск (ул. Барнаульская ул. Вокзальная) - а/д Р 256 - г. Новосибирск (ул. Бердское шоссе - Старое Бердское шоссе - Бердское шоссе - ул. Большевистская Красный пр.) |  | Внутри-областное |  |
| 177 | 757Л | ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» - АС с. Убинское | ул. Ленина - Вокзальная магистраль - пр. Димитрова - Димитровский мост - проезд Энергетиков - ул. Станционная - Омский тракт - а/д Р - 254 - ул. Рабочая (с.Убинское) - ул. Рабочий пер. (с. Убинское) - ул. Пролетарская (с. Убинское) - ул. Ленина (с. Убинское) | ул. Ленина (с. Убинское) - ул. Пролетарская (с. Убинское) - ул. Рабочий пер. (с. Убинское) - ул. Рабочая (с.Убинское) - а/д - Р - 254 - Омский тракт - а/д Р - 254 - К - 17р - Ордынское шоссе - ул. Хилокская - ул. Троллейная - ул. Немировича- Данченко - Октябрьский мост - ул. Большевистская - ул. Фабричная - пр. Димитрова - ул. Ленина | Внутри-областное | МУП «Убинскавтотранс», 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Широкая, 1, ИНН 5439000687 |
| 178 | 596 | М. «Золотая Нива» - с. Степногутово | ул. Бориса Богаткова - ул. Доватора - ул. Докучаева - Гусинобродское шоссе - а/д К - 19Р |  | Внутри-областное | МУП «Тогучинское АТП», 633453, Новосибирска область, Тогучинский район, г.Тогучин, ул. Свердлого, 5, ИНН 5438100632 |

Схема межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования (ПТОП) представлена на рисунке 1.7.1.

Рисунок 1.7.1 – Схема межмуниципальной маршрутной сети ПТОП Новосибирской области

Перечень межрегиональных автобусных маршрутов Новосибирской области представлен в таблице 1.7.3, схема межрегиональной маршрутной сети ПТОП Новосибирской области представлена на рисунке 1.7.2.

Таблица 1.7.3 – Перечень межрегиональных автобусных маршрутов Новосибирской области

| № марш-рута | Наименование маршрута | Наименование перевозчика | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в сутки в одном напр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | АВ г. Новосибирск – Остановочный пункт с. Артыбаш | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 590 | 1 (через день) |
| 935 | АВ г. Новосибирск – Остановочный пункт с. Артыбаш | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 614 | 1 (через день) |
| 880 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | ООО «Рубцовское ПАП» | 577 | 1 |
| 744 | АВ г. Новосибирск – АС с. Романово | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 383 | 1 (через день) |
| 744 | АВ г. Новосибирск – АС с. Романово | Общество с ограниченной ответственностью «АТП «Завьяловское» | 383 | 1 (через день) |
| 61 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | ПАО «Кожевниковское АТП» | 217 | 1 (пн, пт) |
| 597 | АВ г. Асино – АВ г. Новосибирск | ООО «АП Межобластное» | 379.8 | 1 |
| 597 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 325 | 1 |
| 572 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | Юргинское ГПАТП КО | 179 | 4 (пт, вс) |
| 572 | АВ г. Новосибирск – АВ Юргинский | ИП Башкатов Сергей Александрович | 179 | 5 (ср, пт, вс) |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | ООО «Спектр-Сервис» | 445 | 1 (через день) |
| 506 | АВ г. Новосибирск – АС г. Белокуриха | ООО «НовосибМежГортранс» | 445 | 1 (через день) |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 445 | 1 |
| 506 | АС г. Белокуриха – АВ г. Новосибирск | ООО «Дебют» | 445 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ООО «АЛТАЙРЕГИОНТРАНС»; ИП Логинов Александр Николаевич | 362 | 1 |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ООО «Автотрейдинг+» | 362 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Бийск – АВ г. Новосибирск | ИП Фаюстов Виктор Николаевич; ИП Фаюстов Александр Николаевич; ООО «Экспресс-Газель» | 362 | 2 |
| 889 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Бийск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 362 | 1 (через день) |
| 889 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Бийск | ИП Зудилин Николай Александрович | 362 | 2 |
| 601 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 386 | 1 |
| 601 | Новокузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | ООО «Формула» | 386 | 1 |
| 601 | Новокузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | ОАО «ПАТП №1» | 386 | 1 |
| 601 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Новокузнецкий АВ | ИП Лавриненко Валерий Викторович | 397 | 1 |
| 575 | АВ г. Барнаул – АВ г. Новосибирск | ООО «Пассажирские перевозки» | 235 | 9 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ИП Лядусов Алексей Николаевич | 235 | 1 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 235 | 6 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «НСК-АВТО» | 240 | 5 |
| 575 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «НовосибМежГортранс» | 235 | 1 (пн,вт,чт,пт,сб,вс) |
| 575А | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – АВ г. Барнаул | ООО «НСК-АВТО» | 235 | 4 |
| 930 | АС г. Яровое – АВ г. Новосибирск | ИП Гезов Владимир Федорович | 438 | 2 |
| 930 | АВ г. Новосибирск – АС г. Яровое | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 415 | 1 |
| 930 | АС г. Яровое – АВ г. Новосибирск | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 415 | 2 |
| 780 | АВ г. Славгород – АВ г. Новосибирск | ИП Толочина Любовь Ивановна | 405 | 1 |
| 314 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 282 | 1 |
| 932 | АС с. Кулунда – АВ г. Новосибирск | ООО «Дилижанс» | 460 | 1 (через день) |
| 932 | АВ г. Новосибирск – АС с. Михайловское | ИП Киселев Леонид Александрович | 600 | 1 (через день) |
| 545 | АВ г. Новосибирск – Топкинская АС | ИП Башкатов Сергей Александрович | 240 | 1 |
| 1669 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 282 | 1 |
| 542 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ООО «Кузбасские междугородние перевозки» | 264 | 4 |
| 542 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Козлов Николай Васильевич | 264 | 2 |
| 542 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 264 | 5 |
| 717 | АВ г. Новосибирск – АС г. Заринск | ИП Вязников Михаил Иванович | 280 | 2 |
| 717 | АВ г. Заринск – ДКП "Юго-Западная" г. Новосибирск | ООО «Перевозчик» | 293 | 2 |
| 598 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Новосибирск | ООО «АП Межобластное» | 271.8 | 4 |
| 598 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «ВЛЮМАК» | 271.8 | 5 |
| 598 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Новосибирск | ООО «Томскавтоэкспресс» | 271.8 | 2 |
| 1056 | Рубцовская автостанция – АВ г. Новосибирск | ООО «Рубцовское ПАП» | 577 | 1 |
| 615 | Ленинск-Кузнецкий АВ – АВ г. Новосибирск | Профсоюзная организация филиала Беловского ГПАТП Ленинск-Кузнецкой автоколонны общероссийского профсоюза работников АТ и ДХ | 236 | 2 (пн, пт, сб); 1 (вс) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ООО «А/к 1967-МП» | 844 | 1 (через 3 дня на 4) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 844 | 1 (через день) |
| 796 | АВ г. Красноярск – АВ г. Новосибирск | ОАО «АВТОКОЛОННА 1967» | 844 | 1 (через 3 дня на 4) |
| 900 | АВ г. Новосибирск – АС с. Чемал | ООО «НовосибМежГортранс» | 578 | 1 (через день) |
| 900 | АС с. Чемал – АВ г. Новосибирск | ИП Шпилеков Василий Иванович | 578 | 1 (через день) |
| 900 | АС с. Чемал – АВ г. Новосибирск | ООО «Автотранссиб» | 608 | 2 |
| 1352 | АВ г. Новосибирск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Зудилин Николай Александрович | 271.8 | 1 |
| 1906 | АВ Юргинский – АВ г. Новосибирск | Юргинское ГПАТП КО | 179 | 1 |
| 3052 | АВ г. Новосибирск – Новокузнецкий АВ | ООО «НСК-Авто» | 386 | 1 (через день) |
| 625 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Белово | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 275 | 3 |
| 625 | АВ г. Белово – АВ г. Новосибирск | Беловское Государственное Пассажирское Автотранспортное предприятие Кемеровской области | 275 | 2 |
| 636 | Междуреченская АС – АВ г. Новосибирск | ООО «СибАвто» | 481 | 1 (через день) |
| 636 | Междуреченская АС – АВ г. Новосибирск | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 481 | 1 (через день) |
| 710 | АВ г. Минусинск – АВ г. Новосибирск | ИП Темеров Алексей Георгиевич | 1118 | 1 (пн, ср, пт, вс) |
| 651 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | ИП Зудилин Николай Александрович | 206 | 2 |
| 651 | Каменская автостанция – АВ г. Новосибирск | ОАО «Каменское ПАТП» | 206 | 3 |
| 564 | Остановочный пункт с. Ая – АВ г. Новосибирск | ООО «Баранча» | 469 | 2 (пн, пт) |
| 505 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Горно-Алтайск | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» | 460 | 1 (через день) |
| 739 | АС рп Благовещенка – АВ г. Новосибирск | ООО «АТП «Родинское» | 464 | 1 (кроме вс) |
| 2849 | АВ г. Новосибирск – Кемеровский АВ | ИП Зудилин Николай Александрович | 298 | 1 |
| 914 | АВ г. Горно-Алтайск – АВ г. Новосибирск | ИП Гришин Юрий Петрович | 460 | 1 (через день) |
| 914 | АВ г. Горно-Алтайск – АВ г. Новосибирск | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 440 | 1 (через день) |
| 220 | АВ г. Новосибирск – АВ г. Барнаул | ООО «ВЛЮМАК» | 235 | 3 |
| 695 | АВ г. Новосибирск – Таштагольский АВ | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 579 | 1 |
| 1106 | АВ г. Новосибирск – Каменская автостанция | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 206 | 1 |
| 305 | Кемеровский АВ – АВ г. Новосибирск | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 264 | 2 |
| 3079 | АС с. Кожевниково – АВ г. Новосибирск | ПАО «Кожевниковское АТП» | 217 | 1 (пн, пт) |
| 878 | АВ г. Новосибирск – АС рп Благовещенка | ИП Поляничко Ольга Васильевна | 445 | 1 (через день) |
| 878 | АВ г. Новосибирск – АС рп Благовещенка | ООО «СИБАВТОТРАНС» | 445 | 1 (через день) |
| 1974 | АС г. Заринск – АВ г. Новосибирск | ООО «Перевозчик 2» | 293 | 2 |
| 524 | АВ г. Новосибирск – АС г. Колпашево | ИП Вязников Михаил Иванович | 529 | 1 (ср, пт, вс) |
| 895 | АС с. Панкрушиха – АВ г. Новосибирск | ИП Звягинцев Александр Николаевич | 243 | 1 |
| 2126 | АВ г. Новосибирск – АВ Юргинский | ИП Зудилин Николай Александрович | 179 | 1 |
| 3190 | АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" – АВ г. Красноярск | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 841 | 1 |
| 3263 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 265 | 1 |
| 3264 | Кемеровский АВ – АВ "Новосибирский автовокзал-Главный" | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 265 | 1 |
| 599 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «АП Межобластное» | 283 | 1 |
| 599 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Лядусов Алексей Николаевич | 291.8 | 3 |
| 599 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Транспортная фирма «Движение-2000» | 292.8 | 5 |
| 626 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Кемеровский АВ | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 284 | 7 |
| 626 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Кузбасские междугородние перевозки» | 298 | 1 |
| 626 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Савенков Олег Иванович | 284 | 1 |
| 756 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Таштагольский АВ | ООО «НСК-АВТО» | 255 | 1 (через день) |
| 1987 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Каменская автостанция | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 240 | 1 |
| 3060 | Новокузнецкий АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «СибАвто» | 406 | 1 (через день) |
| 2919 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Дебют» | 470 | 1 (через день) |
| 307 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 284 | 2 |
| 2121 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Спектр-Сервис» | 470 | 1 (через день) |
| 1616 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Анжеро-Судженская АС | ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» | 380 | 1 |
| 608 | ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 – Междуреченская АС | ООО «НСК-АВТО» | 483 | 1 (через день) |
| 608 | Междуреченская АС – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 483 | 1 (через день) |
| 2122 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Дебют» | 470 | 1 (через день) |
| 2933 | АС г. Белокуриха – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «Спектр-Сервис» | 470 | 1 (через день) |
| 316 | Кемеровский АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ИП Шарков Виталий Александрович | 284 | 1 |
| 3053 | Новокузнецкий АВ – ДКП "Аэропорт Толмачево" г. Обь 2 | ООО «НСК-Авто» | 406 | 1 (через день) |
| Транзитные маршруты |  |  |  |  |
| 784 | АВ г. Горно-Алтайск – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал» | 710 | 1 (через день) |
| 784 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Горно-Алтайск | ООО «ПАТП» | 712 | 1 (через день) |
| 753 | АВ Юргинский – АС г. Яровое | Юргинское ГПАТП КО | 594 | 1 (чт) |
| 753 | АС г. Яровое – АВ Юргинский | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 594 | 1 (пт) |
| 733 | Новокузнецкий АВ – АС г. Яровое | ОАО «ПАТП №1» | 810 | 1 (пн, ср, чт, пт, вс) |
| 733 | АС г. Яровое – Новокузнецкий АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 800 | 1 (вт, чт, вс) |
| 650 | АС г. Белокуриха – АВ Юргинский | ООО «Дебют» | 606 | 1 (через день) |
| 650 | АС г. Белокуриха – АВ Юргинский | Юргинское ГПАТП КО | 606 | 1 (через день) |
| 643 | АВ г. Барнаул – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «Алтайский Перевозчик» | 545 | 1 (через день) |
| 643 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Барнаул | ООО «АП Межобластное» | 558 | 1 (через день) |
| 641 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АВ г. Барнаул | ООО «АП Межобластное» | 502 | 1 (через день) |
| 641 | АВ г. Барнаул – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ООО «Пассажирские перевозки» | 498 | 1 (через день) |
| 729 | Кемеровский АВ – АС г. Яровое | ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237» | 679 | 1 (вт, чт, сб) |
| 729 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 665 | 1 (пн, ср, пт) |
| 729 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 665 | 1 (пн, ср, пт) |
| 2284 | Кемеровский АВ – АС с. Завьялово | ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237» | 607 | 1 |
| 311 | Кемеровский АВ – АС г. Яровое | ИП Неверов Руслан Юрьевич | 691 | 1 (через день) |
| 752 | АС г. Яровое – Прокопьевская АС | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 769 | 1 (пт) |
| 752 | Прокопьевская АС – АС г. Яровое | Киселевское ГПАП | 769 | 1(пт) |
| 602 | КДП г. Томск – АВ г. Омск | ООО «АП Межобластное» | 971 | 1 (пн, пт) |
| 601 | АС г. Яровое – Автовокзал АО "Томскавтотранс" | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 704 | 1 (вт, чт, сб) |
| 754 | АС г. Яровое – Междуреченская АС | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 874 | 1 (вс) |
| 754 | Междуреченская АС – АС г. Яровое | Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области | 874 | 1 (сб) |
| 783 | Автовокзал АО "Томскавтотранс" – АС г. Белокуриха | ООО «ПАТП» | 704 | 2 (через день) |
| 312 | АС г. Яровое – Кемеровский АВ | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 691 | 1 (через день) |
| 715 | АС г. Яровое – АВ г. Омск | ИП Жарикова Валентина Николаевна | 581 | 1 |
| 1964 | АВ г. Барнаул – Остановочный пункт с. Артыбаш | ИП Третьяков Евгений Григорьевич | 430 | 1 |
| 949 | АВ г. Барнаул – пгт Шерегеш | ООО «Проф-Транс+» | 520 | 1 |

Рисунок 1.7.2 – Схема межрегиональной маршрутной сети ПТОП Новосибирской области

#### 1.7.2 Сведения об объектах инфраструктуры ПТОП

Автовокзалы и посадочные площадки

Перечень начальных и конечных пунктов межрегиональных маршрутов ПТОП определяется постановлением Правительства Новосибирской области от 30.10.2018г. №449-п []. Информация об объектах транспортной инфраструктуры межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области представлена в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4 – Информация об объектах транспортной инфраструктуры межрегиональных автобусных маршрутов на территории Новосибирской области

| Наименование остановочного пункта | Место нахождения |
| --- | --- |
| АС р.п. Ордынское | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Ленина, 1 |
| АС с. Кочки | 632491, Новосибирская обл., с. Кочки, ул. Революционная, 2 |
| АС п.г.т. Краснозерское | 632902, Новосибирская обл., п.г.т. Краснозерское, ул. Панарина, 25 |
| АС г. Карасук | 632861, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. МПС, 11 |
| АС с. Баган | 630770, Новосибирская обл., с. Баган, ул. Вокзальная, 22Б |
| АС г. Купино | 632735, Новосибирская обл., г. Купино, ул. Железнодорожная, 26/3 |
| АС р.п. Чистоозёрное | 632720, Новосибирская обл., р.п. Чистоозёрное, ул. Вокзальная, 11 |
| АС с. Здвинск | 632951, Новосибирская обл., с. Здвинск, ул. Калинина, 39А |
| АС с. Довольное | 632450, Новосибирская обл., с. Довольное, ул. Кирова, 25 |
| АС г. Чулым | 632551, Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Чулымская, 2 |
| АС г. Каргат | 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Вокзальная, 1А |
| АС с. Убинское | 632520, Новосибирская область, с. Убинское, ул. Ленина, 37 |
| АС г. Барабинск | 632331, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Путевая, 18 |
| АС р.п. Чаны | 632201, Новосибирская обл., р.п. Чаны, ул. Победы, 32А |
| АС г. Татарск | 632122, Новосибирская обл., г. Татарск, ул. Привокзальная, 5 |
| ДКП г. Искитим | 633208, Новосибирская область, г. Искитим, Южный микрорайон, 54 |
| АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | 630010, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 37/2 |
| АВ г. Бердск | 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 52Б |
| Остановочный пункт п.г.т. Линево | п.г.т. Линево а/д Р-256 «Чуйский тракт», 75 км+032 м (справа) |
| Остановочный пункт д. Евсино | д. Евсино а/д Р-256 «Чуйский тракт», 80 км+412 м (справа) |
| Остановочный пункт г. Черепаново | г. Черепаново а/д Р-256 «Чуйский тракт», 103км+741м (справа) |
| Остановочный пункт р.п. Мошково | р.п. Мошково а/д Р-255 «Сибирь» Новосибирск –Кемерово – Красноярск – Иркутск, 55 км+8524 м (справа) |
| АС г. Тогучин | 633453, Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Береговая, 2 |
| АС г. Болотное | 633340, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Вокзальная, 1А |
| АС п.г.т. Колывань | 633161, Новосибирская обл., п.г.т. Колывань, ул. Советская, 71 |
| ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | 630004 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина (ориентир – 10 м от торгового павильона по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, 43/1, к. 1 в сторону жилого дома по адресу: ул. Ленина, 71/ул. Челюскинцев, 3) |
| ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 | 633104, Новосибирская обл., г. Обь-2, аэропорт Толмачево |
| Применяемые сокращения: АВ – автовокзал; а/д – автодорога; АС – автостанция; г. – город; д. – деревня; ДКП – диспетчерский кассовый пункт; п. – поселок; п.г.т. – поселок городского типа; р.п. – рабочий поселок;с. – село |  |

Кассовые пункты межмуниципальных маршрутов ПТОП имеются во всех районных центрах Новосибирской области (29 шт.), за исключением Новосибирского района, прилегающего к г. Новосибирску. Число сельских населенных пунктов Новосибирской области, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении, составляет 1287 (источник: Новосибирскстат).

Автовокзал «Новосибирский автовокзал – Главный» является основным автовокзалом, на который приходит большинство внутриобластных и межрегиональных автобусных маршрутов. Современный автовокзал отвечает всем действующим требованиям. Автовокзал расположен в восточной части г. Новосибирска (Гусинобродское ш., д.37/2), в связи с этим автобусные маршруты с западного и юго-западного направления проходят через цнтральную загруженную часть г. Новосибирска, в том числе по мостам через р. Обь.

На территории г. Новосибирска имеется несколько основных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), на которых осуществляется посадка/высадка пассажиров пригородных маршрутов и пересадка на метрополитен и городской ПТОП:

- м. Площадь Маркса;

- м. Речной вокзал;

- Железнодорожный вокзал;

- м. Заельцовская.

Схема расположения начальных и конечных пунктов межрегиональных маршрутов ПТОП, кассовых пунктов межмуниципальных маршрутов ПТОП, а также городских ТПУ представлена на рисунке 1.7.3.

Рисунок 1.7.3 – Схема расположения начальных и конечных пунктов межрегиональных маршрутов ПТОП, кассовых пунктов межмуниципальных маршрутов ПТОП, а также основных городских ТПУ

Железнодорожный вокзал и железнодорожные пути

Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный расположен по адресу г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43. Это крупнейший транспортный узел на Западно-Сибирской железной дороге.

Вокзальный комплекс включает:

- главное пассажирское здание;

- 14 железнодорожных платформ;

- подземный переход;

- багажные помещения;

- гостиницу на 64 места в Восточном зале;

- обходной мост на Владимирскую улицу.

Площадь Новосибирского железнодорожного вокзала — 29 тыс. кв. м., вместимость - около 4-х тыс. пассажиров. Годовой пассажиропоток на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный составил в 2019 г. 4,15 млн. пасс./год.

На привокзальной площади расположен Пригородный железнодорожный вокзал. Годовой объем отправлений пассажиров в пригородном сообщении в 2020 г. составил 2,84 млн. пасс./год.

Железнодорожный вокзал является крупнейшим городским ТПУ: на привокзальной площади находится ДКП «Вокзал «Новосибирск-Главный» и ст. метро «Площадь Гарина-Михайловского». Схема ТПУ  в районе железнодорожного вокзала представлена на рисунке 1.7.4.

Рисунок 1.7.4 – Схема ТПУ в районе железнодорожного вокзала

Железнодорожный узел характеризуется интенсивным движением грузовых транзитных и пассажирских поездов в дальнем сообщении. Через станцию проходят поезда, следующие транзитом по маршрутам:

- Самара – Владивосток;

- Адлер – Красноярск;

- Чита – Москва;

- Москва – Новокузнецк;

- Москва – Владивосток;

- Анапа – Томск;

- Новокузнецк – Санкт-Петербург;

- Красноярск – Анапа;

- Новокузнецк – Адлер;

- Кисловодск – Новокузнецк;

- Кисловодск – Тында;

- Бийск – Томск;

- Москва – Абакан;

- Улан-Удэ – Москва;

- Новокузнецк – Нижневартовск;

- Северобайкальск – Москва;

- Новосибирск – Барнаул;

- Адлер – Барнаул;

- Новосибирск – Белгород;

- Барнаул – Северобайкальск;

- Новосибирск – Кулунда;

- Новосибирск – Новый Уренгой;

- Новосибирск – Владивосток.

Схема расположения г. Новосибирска на железнодорожной сети Российской Федерации представлена на рисунке 1.7.5.

Рисунок 1.7.5 – Схема расположения г. Новосибирск на железнодорожной сети Российской Федерации

С пригородного железнодорожного вокзала станции «Новосибирск – Главный» отправляются пригородные поезда. Перевозку пассажиров в пригородном сообщении осуществляет АО «ЭКСПРЕСС-ПРИГОРОД». Информация о подвижном составе, используемом для пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, представлена в таблице 1.7.5.

Таблица 1.7.5 – Информация о подвижном составе, используемом для пригородных железнодорожных пассажирских перевозок

| № п/п |  | Наименование электропоезда (серия, номер) | Ед. из мер | Количество единиц, всего всего | Год постройки | Окончание срока службы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованный подвижной состав ОАО «РЖД» (моторвагонное депо Новосибирск) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЭД2Т-0053 | ваг. | 8 | 1998 | 2026 |  |
|  |  | ЭД4М-0016 | ваг. | 4 | 1998 | 2026 |  |
| 2 |  | ЭТ2М-081 | ваг. | 10 | 2005 | 2033 |  |
| 3 |  | ЭТ2М-093 | ваг. | 10 | 2006 | 2034 |  |
| 4 |  | ЭД4М-0114 | ваг. | 10 | 2004 | 2032 |  |
| 5 |  | ЭД4М-0115 | ваг. | 10 | 2004 | 2032 |  |
| 6 |  | ЭД4М-0120 | ваг. | 8 | 2004 | 2032 |  |
| 7 |  | ЭД4М-0240 | ваг. | 10 | 2008 | 2036 |  |
| 8 |  | ЭД4М-0257 | ваг. | 10 | 2008 | 2036 |  |
| 9 |  | ЭД4М-0263 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |  |
| 10 |  | ЭД4М-0277 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |  |
| 11 |  | ЭД4М-0281 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |  |
| 12 |  | ЭД4М-0292 | ваг. | 10 | 2009 | 2037 |  |
| 13 |  | ЭД4М-0305 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |  |
| 14 |  | ЭД4М-0319 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |  |
| 15 |  | ЭД4М-0327 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |  |
| 16 |  | ЭД4М-0331 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |  |
| 17 |  | ЭД4М-0336 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |  |
| 18 |  | ЭД4М-0338 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |  |
| 19 |  | ЭД4М-0340 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |  |
| 20 |  | ЭД4М-0344 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |  |
| 21 |  | ЭД4М-0348 | ваг. | 8 | 2010 | 2038 |  |
| 22 |  | ЭД4М-0351 | ваг. | 10 | 2010 | 2038 |  |
| 23 |  | ЭД2Т-0030 | ваг. | 8 | 1996 | 2024 |  |
| 24 |  | ЭД2Т-0034 | ваг. | 8 | 1996 | 2024 |  |
| 25 |  | ЭД4м- 025 | ваг. | 8 | 2000 | 2028 |  |
| 26 |  | ЭД4м 219 | ваг. | 8 | 2008 | 2036 |  |
| 27 |  | ЭД4МК-1033/1034 | ваг. | 6 | 2011 | 2039 |  |
| 28 |  | ЭД4МК-1010/030 | ваг. | 8 | 2006 | 2034 |  |
| 29 |  | ЭД4МК - 052 | ваг. | 6 | 2000 | 2028 |  |
| 30 |  | ЭД4МК- 119/105 | ваг. | 6 | 2004 | 2032 |  |
| 31 |  | ЭД4МК 041 | ваг. | 6 | 2000 | 2028 |  |
|  |  | вагоны: |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭД4М-0154 | ваг. | 5 | 2006 | 2032 |  |
|  |  | ЭД4МК-004102 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |  |
|  |  | ЭД4МК-004104 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |  |
|  |  | ЭД4МК-004105 | ваг. | 1 | 2000 | 2028 |  |
| Итого по Новосибирску |  |  | ваг. | 282 |  |  |  |
|  |  |  | сост | 31 |  |  |  |
| Арендованный подвижной состав ОАО «РЖД» (моторвагонное депо Омск) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЭД4М-196 | ваг. | 8 | 2007 | 2035 |  |
| 2 |  | ЭТ4М-309 | ваг. | 6 | 2007 | 2035 |  |
|  | ЭД2Т-0005 |  | ваг. | 2 | 1994 | 2022 |
|  | ЭД2Т-0034 |  | ваг. | 2 | 1996 | 2024 |
| 3 | ЭД4М-244 |  | ваг. | 8 | 2008 | 2036 |
| 4 | ЭД4М-342 |  | ваг. | 6 | 2010 | 2038 |
|  | ЭД4М-0072 |  | ваг. | 4 | 2002 | 2030 |
|  | ЭД4М-111 |  | ваг. | 4 | 2004 | 2032 |
| 5 | ЭД4М-0195 |  | ваг. | 8 | 2007 | 2035 |
| Итого по Омску |  |  | ваг. | 48 |  |  |
|  |  |  | сост | 5 |  |  |
| Всего арендованный подвижной состав |  |  | ваг. | 330 |  |  |
|  |  |  | сост | 39 |  |  |
| Подвижной состав АО «Экспресс-пригород» (моторвагонное депо Новосибирск) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭТ2М-020 |  | ваг. | 10 | 1997 | 2025 |
| 2 | ЭТ2М-124 |  | ваг. | 8 | 2009 | 2037 |
| 3 | ЭД4М-0058 |  | ваг. | 10 | 2001 | 2029 |
| 4 | ЭД4М-0154 |  | ваг. | 5 | 2006 | 2034 |
| 5 | ЭП2Д-088 |  | ваг. | 8 | 2019 | 2049 |
| 6 | ЭП2Д - 093 |  | ваг. | 8 | 2019 | 2049 |
| Всего собственный подвижной состав |  |  | ваг. | 49 |  |  |
|  |  |  | сост | 6 | 0 | 0 |

Базовое расписание пригородных поездов на 2020 г. представлено в таблице 1.7.6.

Таблица 1.7.6 – Базовое расписание пригородных поездов на 2020 г.

| № п.п. | Маршрут | Время отправления | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11:12, 22:23 | ежедневно |
| 2 | Бердск → Новосибирск-Главный | 07:53, 08:02, 09:09, 09:45 | по рабочим |
| 3 | Бердск → Новосибирск-Главный | 10:45, 21:21 | по рабочим с 31 августа |
| 4 | Болотная → Новосибирск-Главный | 07:40, 08:24, 12:30, 17:04, 19:28 | ежедневно |
| 5 | Буготак → Новосибирск-Главный | 11:31, 18:29 | ежедневно |
| 6 | Буготак → Новосибирск-Главный | 16:23, 19:01, 20:28 | по выходным |
| 7 | Восточная → Новосибирск-Главный | 07:44, 09:35, 21:40 | по рабочим |
| 8 | Дупленская → Новосибирск-Главный | 21:26 | ежедневно |
| 9 | Жеребцово → Новосибирск-Главный | 06:46, 07:35, 13:36, 18:49, 20:18, 21:49 | ежедневно |
| 10 | Издревая → Новосибирск-Главный | 08:31, 21:02 | по рабочим |
| 11 | Изынский → Новосибирск-Главный | 07:06, 22:09 | ежедневно |
| 12 | Изынский → Новосибирск-Главный | 15:08 | по выходным |
| 13 | Искитим → Новосибирск-Главный | 06:36, 20:08, 22:51 | ежедневно |
| 14 | Искитим → Новосибирск-Главный | 11:41, 17:52 | по рабочим |
| 15 | Искитим → Новосибирск-Главный | 15:35, 17:13 | по выходным по 30 августа |
| 16 | Каргат → Новосибирск-Главный | 17:57 | ежедневно |
| 17 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 06:47, 08:19, 09:15, 12:33, 16:47 | ежедневно |
| 18 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 18:56 | по рабочим |
| 19 | Коченёво → Новосибирск-Главный | 15:30, 20:37 | по выходным |
| 20 | Курундус → Новосибирск-Главный | 08:40, 23:22 | ежедневно |
| 21 | Ложок → Новосибирск-Главный | 07:15 | ежедневно |
| 22 | Ложок → Новосибирск-Главный | 08:21 | по рабочим |
| 23 | Мошково → Новосибирск-Главный | 11:09 | по выходным |
| 24 | Мошково → Новосибирск-Главный | 15:42 | ежедневно |
| 25 | Мошково → Новосибирск-Главный | 18:42 | по рабочим |
| 26 | Новосибирск-Главный → Барабинск | 06:25, 15:06 | ежедневно |
| 27 | Новосибирск-Главный → Бердск | 06:14, 07:45, 18:21 | по рабочим |
| 28 | Новосибирск-Главный → Бердск | 19:19 | по рабочим с 31 августа |
| 29 | Новосибирск-Главный → Болотная | 07:03, 09:19, 14:12, 16:42, 19:10, 21:05 | ежедневно |
| 30 | Новосибирск-Главный → Буготак | 07:54, 14:48 | ежедневно |
| 31 | Новосибирск-Главный → Буготак | 10:16, 12:37, 15:19 | по выходным |
| 32 | Новосибирск-Главный → Буготак | 19:38 | по рабочим |
| 33 | Новосибирск-Главный → Восточная | 18:41 | ежедневно |
| 34 | Новосибирск-Главный → Дупленская | 17:29 | ежедневно |
| 35 | Новосибирск-Главный → Жеребцово | 10:48, 15:42, 17:33, 19:02, 20:35 | ежедневно |
| 36 | Новосибирск-Главный → Издревая | 18:12 | по рабочим |
| 37 | Новосибирск-Главный → Изынский | 09:20 | по выходным |
| 38 | Новосибирск-Главный → Изынский | 17:43, 20:19 | ежедневно |
| 39 | Новосибирск-Главный → Искитим | 08:32, 14:07 | по рабочим |
| 40 | Новосибирск-Главный → Искитим | 11:00, 13:02 | по выходным по 30 августа |
| 41 | Новосибирск-Главный → Искитим | 16:05, 18:51,м21:03, 22:33 | ежедневно |
| 42 | Новосибирск-Главный → Каргат | 09:43 | ежедневно |
| 43 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 08:35, 11:14, 19:30, 21:28 | ежедневно |
| 44 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 10:40 | по выходным |
| 45 | Новосибирск-Главный → Коченёво | 16:00 | по рабочим |
| 46 | Новосибирск-Главный → Курундус | 16:37, 21:12 | ежедневно |
| 47 | Новосибирск-Главный → Ложок | 17:23 | по рабочим |
| 48 | Новосибирск-Главный → Мошково | 08:04 | по выходным |
| 49 | Новосибирск-Главный → Мошково | 12:15 | ежедневно |
| 50 | Новосибирск-Главный → Мошково | 15:05 | по рабочим |
| 51 | Новосибирск-Главный → Ояш | 10:20 | по выходным |
| 52 | Новосибирск-Главный → Ояш | 15:05 | по выходным |
| 53 | Новосибирск-Главный → Ояш | 17:44 | ежедневно |
| 54 | Новосибирск-Главный → Сокур | 07:36,13:44 | ежедневно |
| 55 | Новосибирск-Главный → Сокур | 08:13 | по понедельникам и четвергам |
| 56 | Новосибирск-Главный → Сокур | 08:59 | кроме понед. и четв. |
| 57 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 06:37 | ежедневно |
| 58 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 08:41, 13:16 | ежедневно |
| 59 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 11:12 | по выходным |
| 60 | Новосибирск-Главный → Тогучин | 12:13 | по вторникам и пятницам |
| 61 | Новосибирск-Главный → Черепаново | 05:16, 06:55, 09:54, 12:24, 15:00, 17:00, 17:56, 19:58 | ежедневно |
| 62 | Новосибирск-Главный → Чулымская | 07:13, 13:26, 18:26, 20:29 | ежедневно |
| 63 | Ояш → Новосибирск-Главный | 06:49, 21:25 | ежедневно |
| 64 | Ояш → Новосибирск-Главный | 18:42 | по выходным |
| 65 | Сокур → Новосибирск-Главный | 11:08, 12:32, 17;22 | ежедневно |
| 66 | Тогучин → Новосибирск-Главный | 12:12, 17:42, 19:18 | ежедневно |
| 67 | Тогучин → Новосибирск-Главный | 14:15 | по выходным |
| 68 | Черепаново → Новосибирск-Главный | 07:26, 08:50, 10:24, 12:00, 14:04, 16:33, 19:10, 20:54 | ежедневно |
| 69 | Чулымская → Новосибирск-Главный | 07:37, 14:29, 19:26 | ежедневно |

Загрузка главного хода Транс-Сибирской железнодорожной магистрали – 100% и более. В связи с этим увеличение интенсивности движения пригородных поездов по существующей железнодорожной инфраструктуре на главном ходу движения грузовых поездов представляется затруднительным.

Данные о параметрах качества транспортного обслуживания населения на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования

Качество транспортного обслуживания определяется, в первую очередь:

- соблюдением расписания движения маршрутного пассажирского транспорта;

- наполненностью маршрутного ТС;

- комфортом в салоне (чистота, температура);

- комфортностью перемещения (отсутствие тряски).

Согласно результатам обследования пассажиропотоков в пиковые часы расписание движения ПТОП не соблюдается, отклонение может составлять час и более. Это связано с отсутствием приоритетного проезда ПТОП на дорожной сети, прилегающей к г. Новосибирску. В связи с этим автобусы и маршрутные такси двигаются в общем потоке.

Комфорт в салоне подвижного состава не соответствует социальному стандарту: по результатам обследования установлено, что значение температуры в салоне летом превышает комфортные значения, кондиционеры отсутствуют.

Ввиду того, что характер перемещения на пригородном ПТОП носит ярко выраженный пиковый характер с утренним и вечерними пиковыми часами загрузки на значительном количестве маршрутов в пиковые часы провозная способность оказывается недостаточной. Вследствие этого, а также из-за отклонения от расписания движения плотность пассажиров в салоне подвижного состава ПТОП стремится к предельно допустимым значениям. В связи с высокой изношенностью подвижного состава ПТОП на межмуниципальных маршрутах комфорт в движении низкий. У пассажиров есть претензии к чистоте салона подвижного состава ПТОП.

Наиболее часто встречающиеся предложения пассажиров межмуниципальных маршрутов по повышению качества транспортного обслуживания:

- сократить интервалы в час «пик», обеспечить регулярность движения и соблюдение расписания ПТОП;

- использовать на маршрутах более комфортный подвижной состав с большей вместимостью;

- ввести электронную (безналичную) оплату проезда;

- ввести систему проездных билетов для регулярно ездящих пассажиров с возможностью пересадки без оплаты.

Другие предложения связаны с необходимостью повышения качества автомобильных дорог, по которым проходят межмуниципальные маршруты. Есть предложения по развитию на территории г. Новосибирска рельсового транспорта (трамвай, метрополитен).

Количественные значения показателей, характеризующие качество транспортного обслуживания пассажиров ПТОП в Новосибирской области, представлены в таблице 1.7.7.

Таблица 1.7.7 - Количественные значения показателей, характеризующие качество транспортного обслуживания пассажиров ПТОП в Новосибирской области

| № | 1. Наименование целевых показателей | Значение показателей на 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |
| 1.1 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |
| 1.1.1. | - на автомобильном пассажирском транспорте, км/ч; | 21,2 |
| 1.1.2. | - на пригородном железнодорожном транспорте, км/ч. | 40 |
| 1.2 | Показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП), чел./м2 площади пола транспортного средства | 2,5 |
| 1.3 | Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги), % | 4,3 |
| 2. Показатели обеспеченности территории Новосибирской области объектами транспортной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Плотность маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2 | 98 |
| 2.2 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию, % | 98,9 |
| 2.2.1 | Доля жителей, обслуживаемых автомобильным транспортом, % | 98,9 |
| 2.2.2 | Доля жителей, обслуживаемых железнодорожным транспортом, % | 73,8 |
| 2.3 | Доля населенных пунктов*, обслуживаемых маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении, % | 94,8 |
| 2.3.1 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом, % | 94,8 |
| 2.3.2 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых железнодорожным транспортом, % | 9,6 |
| 2.4 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,51 |
| 2.5 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении, тыс. пасс./сутки (суточное/пиковое значение) | 98949 / 10477 |
| 2.5.1 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом, (чел./сутки / чел./пиковый час) | 38580 / 5397 |
| 2.5.2 | Объем пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении железнодорожным транспортом, (чел./сутки / чел./пиковый час) | 60369 / 5080 |
| 2.6 | Отношение объемов пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП (суточное / пиковое значение) | 0,73 / 0,8 |

### 1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения, статистики аварийности, причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Статистика ДТП за период 2017 – 2019 гг. приведена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Статистика ДТП за период 2017 – 2019 гг.

| Год | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено |
| янв | 171 | 18 | 255 | 151 | 21 | 202 | 174 | 10 | 259 |
| фев | 159 | 10 | 200 | 151 | 16 | 189 | 164 | 13 | 213 |
| мар | 146 | 17 | 174 | 152 | 12 | 187 | 167 | 16 | 213 |
| апр | 174 | 16 | 211 | 138 | 18 | 168 | 173 | 16 | 218 |
| май | 182 | 17 | 225 | 190 | 11 | 224 | 153 | 21 | 203 |
| июн | 253 | 32 | 301 | 215 | 30 | 267 | 149 | 22 | 194 |
| июл | 266 | 32 | 319 | 226 | 34 | 267 | 172 | 32 | 211 |
| авг | 283 | 24 | 353 | 283 | 38 | 365 | 199 | 33 | 276 |
| сен | 283 | 27 | 323 | 276 | 39 | 328 | 165 | 31 | 206 |
| окт | 281 | 31 | 325 | 311 | 34 | 375 | 202 | 33 | 228 |
| ноя | 259 | 23 | 312 | 225 | 27 | 307 | 143 | 26 | 180 |
| дек | 262 | 25 | 353 | 211 | 20 | 302 | 121 | 21 | 154 |
| ИТОГО | 2719 | 272 | 3351 | 2529 | 300 | 3181 | 1982 | 274 | 2555 |

На рисунках 1.8.1 – 1.8.3 приведены графики распределения числа ДТП, числа погибших и раненых по месяцам за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.1 – Статистика ДТП за 2017 год по месяцам

Рисунок 1.8.2 – Статистика ДТП за 2018 год по месяцам

Рисунок 1.8.3 – Статистика ДТП за 2019 год по месяцам

На рисунке 1.8.4 приведен сводный график распределения числа ДТП, числа погибших и раненых за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.4 – Сводный график распределения числа ДТП, числа погибших и раненых за период 2017 – 2019 гг

Распределение ДТП по муниципальным районам Новосибирской области за период 2017 – 2019 гг. представлено на рисунках 1.8.5 – 1.8.6. Данные о распределении количества погибших за 2017 – 2019 гг. по муниципальным районам представлены на рисунках 1.8.7 – 1.8.8, о количестве раненых – на рисунках 1.8.9 – 1.8.10.

Рисунок 1.8.5 – Распределение ДТП по муниципальным районам Новосибирской области       за 2017 – 2018 гг.

Рисунок 1.8.6 – Распределение ДТП по муниципальным районам Новосибирской области       за 2019 г.

Рисунок 1.8.7 – Распределение раненых в ДТП по муниципальным районам Новосибирской области за 2017 г.

Рисунок 1.8.8 – Распределение раненых в ДТП по муниципальным районам Новосибирской области за 2018 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.9 – Распределение погибших в ДТП по муниципальным районам Новосибирской области за 2017 – 2018 гг.

Рисунок 1.8.10 – Распределение погибших в ДТП по муниципальным районам Новосибирской области за 2019 г.

Показатель «Социальный риск» по Новосибирской области по годам за период 2017 – 2019 гг. представлен на рисунке 1.8.11.

Рисунок 1.8.11 – Динамика социального риска по годам за период 2017 – 2019 гг.

Таблица 1.8.2 – Распределение ДТП по дням недели за период 2017 – 2019 гг.

| Год | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено |
| пн | 391 | 35 | 453 | 366 | 39 | 407 | 257 | 32 | 347 |
| вт | 328 | 27 | 403 | 321 | 49 | 405 | 292 | 38 | 373 |
| ср | 387 | 35 | 470 | 339 | 29 | 417 | 257 | 31 | 320 |
| чт | 419 | 35 | 524 | 373 | 45 | 456 | 302 | 42 | 356 |
| пт | 422 | 31 | 526 | 403 | 47 | 517 | 286 | 35 | 343 |
| сб | 404 | 55 | 514 | 371 | 47 | 483 | 337 | 61 | 463 |
| вс | 368 | 54 | 461 | 356 | 44 | 496 | 251 | 35 | 353 |

На рисунках 1.8.12 – 1.8.14 приведены графики распределения числа ДТП, числа погибших и раненых по дням недели за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.12– Статистические показатели ДТП за 2017 год по дням недели

Рисунок 1.8.13– Статистические показатели ДТП за 2018 год по дням недели

Рисунок 1.8.14 – Статистические показатели ДТП за 2019 год по дням недели

Распределение ДТП по часам суток за период 2017 – 2019 гг. приведено в                 таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3 – Распределение ДТП по часам суток за период 2017 – 2019 гг.

| Год | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено |
| 0-1 | 74 | 13 | 107 | 68 | 15 | 95 | 49 | 14 | 68 |
| 1-2 | 40 | 10 | 50 | 53 | 11 | 70 | 31 | 8 | 43 |
| 2-3 | 37 | 6 | 50 | 48 | 13 | 56 | 40 | 10 | 52 |
| 3-4 | 31 | 5 | 32 | 31 | 10 | 45 | 34 | 6 | 38 |
| 4-5 | 27 | 4 | 43 | 16 | 7 | 21 | 29 | 12 | 39 |
| 5-6 | 37 | 6 | 48 | 23 | 3 | 30 | 26 | 3 | 36 |
| 6-7 | 67 | 12 | 73 | 49 | 12 | 64 | 51 | 16 | 61 |
| 7-8 | 141 | 13 | 195 | 133 | 9 | 167 | 81 | 6 | 107 |
| 8-9 | 153 | 8 | 182 | 130 | 14 | 170 | 84 | 7 | 113 |
| 9-10 | 104 | 5 | 134 | 85 | 5 | 102 | 68 | 12 | 92 |
| 10-11 | 109 | 11 | 130 | 96 | 16 | 118 | 86 | 10 | 112 |
| 11-12 | 102 | 11 | 115 | 115 | 7 | 140 | 102 | 14 | 128 |
| 12-13 | 133 | 9 | 161 | 150 | 13 | 189 | 113 | 13 | 133 |
| 13-14 | 163 | 11 | 193 | 147 | 10 | 171 | 109 | 11 | 156 |
| 14-15 | 157 | 15 | 180 | 133 | 5 | 190 | 116 | 15 | 159 |
| 15-16 | 177 | 21 | 229 | 143 | 12 | 178 | 104 | 8 | 136 |
| 16-17 | 158 | 17 | 189 | 152 | 12 | 188 | 99 | 8 | 142 |
| 17-18 | 164 | 13 | 204 | 142 | 11 | 194 | 118 | 12 | 146 |
| 18-19 | 154 | 5 | 187 | 151 | 20 | 188 | 103 | 8 | 135 |
| 19-20 | 173 | 17 | 209 | 172 | 13 | 216 | 136 | 22 | 172 |
| 20-21 | 171 | 18 | 206 | 168 | 20 | 199 | 119 | 13 | 142 |
| 21-22 | 150 | 22 | 186 | 121 | 20 | 143 | 111 | 14 | 125 |
| 22-23 | 114 | 9 | 132 | 116 | 17 | 145 | 98 | 16 | 127 |
| 23-24 | 83 | 11 | 116 | 87 | 25 | 102 | 75 | 16 | 93 |

На рисунках 1.8.15 – 1.8.17 приведены графики распределения числа ДТП, числа погибших и раненых по часам суток за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.15 – Статистика ДТП за 2017 год по часам суток

Рисунок 1.8.16 – Статистика ДТП за 2018 год по часам суток

Рисунок 1.8.17 – Статистика ДТП за 2019 год по часам суток

Распределение ДТП по видам за период 2017 – 2019 гг. приведено в таблице 1.8.4.

Таблица 1.8.4 – Распределение ДТП по видам за период 2017 – 2019 гг.

| Год | 2017 г. |  |  | 2018г. |  |  | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ДТП | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено |
| столкновения ТС | 1080 | 126 | 1626 | 1072 | 144 | 1663 | 824 | 114 | 1327 |
| наезд на пешехода | 1009 | 76 | 966 | 961 | 87 | 931 | 704 | 81 | 662 |
| опрокидывания ТС | 202 | 29 | 245 | 147 | 32 | 169 | 145 | 39 | 184 |
| наезд на препятствие | 137 | 24 | 190 | 112 | 13 | 155 | 95 | 18 | 129 |
| наезд на стоящее ТС | 83 | 3 | 108 | 66 | 12 | 86 | 56 | 13 | 77 |
| наезд на велосипедиста | 69 | 6 | 64 | 66 | 6 | 60 | 58 | 5 | 57 |
| наезд на гужевой транспорт | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| падение пассажира | 97 | 1 | 98 | 73 | 2 | 76 | 48 | 1 | 53 |
| наезд на животное | 9 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 |
| иные виды | 31 | 6 | 36 | 29 | 3 | 38 | 44 | 3 | 56 |

На рисунках 1.8.18 – 1.8.20 приведены графики распределения числа ДТП, числа погибших и раненых по видам за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.18 – Статистика ДТП за 2017 год видам

Рисунок 1.8.19 – Статистика ДТП за 2018 год видам

Рисунок 1.8.20 – Статистика ДТП за 2019 год видам

Статистика ДТП с детьми за период 2016 – 2019 гг. приведена в таблице 1.8.5.

Таблица 1.8.5 – Статистика ДТП с детьми за период 2016 – 2019 гг.

| Год | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП с детьми | ВСЕГО | нарушения ПДД водителями | ВСЕГО | нарушения ПДД водителями | ВСЕГО | нарушения ПДД водителями |
| ДТП | 404 | 284 | 383 | 282 | 322 | 253 |
| Погибло | 13 | 11 | 22 | 19 | 13 | 13 |
| Ранено | 438 | 318 | 413 | 312 | 346 | 275 |

На рисунке 1.8.21 приведен график распределения числа ДТП с детьми, числа погибших и раненых за период 2017 – 2019 гг.

Рисунок 1.8.21 – Статистика ДТП с детьми за 2017 – 2019 гг.

Таким образом, начиная с 2017 г. наблюдается снижение числа ДТП и тяжести их последствий – количества погибших и раненых. В среднем за период 2017 – 2019 наибольшее число ДТП и погибших приходится на период июль – август с пиком в августе. Данный рост связан с увеличением трафика в дачный сезон.

В течение суток большая часть ДТП происходит в утренний час «пик»: с 7 до 9 часов и в вечернее время: с 18 до 21 ч.

По видам ДТП преимущественно происходят:

-столкновения ТС;

-наезд на пешехода;

-опрокидывания ТС;

-наезд на препятствие;

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей преимущественно происходят из-за нарушений ПДД водителями.

За 2019 г. выявлено 60 мест концентрации ДТП, в которых произошло 258 ДТП (13% от общего количества ДТП) с 15 погибшими (5% от общего количества погибших) и 372 ранеными (15% от общего количества раненых). Места концентрации ДТП за 2019 г. представлены в таблице 1.8.6, схема расположения мест концентрации ДТП – на рисунке 1.8.22.

Таблица 1.8.6 – Места концентрации ДТП на территории Новосибирской области за 2019 г.

| № | Расположение | Участок | ДТП | Погибло | Ранено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК ДТП на региональных автодорогах 55.478276 83.793132 | Мошковский район, автодорога Сибирь Р-255 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | МК ДТП на региональных автодорогах 55.023268 83.678902 | Тогучинский район, 50К-19Р | 3 | 0 | 6 |
| 3 | МК ДТП на региональных автодорогах 55.0625 83.212509 | ул. Заречная, 31 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | МК на УДС г.Новосибирск 55.03936 83.022201 | Гусинобродский Тракт, 35, 33 1 к1, ш Гусинобродское, 29, 64, 31 2 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | МК на УДС г.Новосибирск 55.034288 83.020259 | ул. Лазурная, 27, 28, ул. Волочаевская, В.Высоцкого 34, 38, 49, 31, 44, 43 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | МК на УДС г.Новосибирск 55.035696 83.001183 | Гусинобродский Тракт, Доватора,128, 20, 11 к 5, ш Гусинобродское, 2а, ул Никитина, ГБШ 2а, | 5 | 0 | 10 |
| 7 | МК на УДС г.Новосибирск 55.030383 82.988749 | ул Никитина, 155к.3, Автогенная д.156, | 3 | 0 | 8 |
| 8 | МК на УДС г.Новосибирск 55.024258 82.977312 | ул Никитина, 107Ак2, ул Никитина, 5 по ул.Панфиловцев, ул Никитина, 107Б | 3 | 0 | 4 |
| 9 | МК на УДС г.Новосибирск 55.015008 82.963235 | ул Никитина, 70, 80, 190, 63, 65 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | МК на УДС г.Новосибирск 55.017579 82.98097 | ул Воинская, 85, 140, ул Автогенная, 106, | 3 | 0 | 4 |
| 11 | МК на УДС г.Новосибирск 54.999404 82.985991 | ул Кирова, Кузбасская 15, ул Кирова, 320, 341, ул Выборная, 98, ул Кирова, Ярославского 24, 15 | 8 | 3 | 16 |
| 12 | МК на УДС г.Новосибирск 54.999392 83.008618 | ул Выборная, 122, 102, Вилюйская д.25 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | МК на УДС г.Новосибирск 54.991754 82.980144 | ул Большевистская, 177а, 130, 177 1, 130Б | 5 | 0 | 7 |
| 14 | МК на УДС г.Новосибирск 54.976616 83.054205 | ул Первомайская, 218, 53 а, 100, ул Первомайская, 4 по ул.Заречная | 4 | 0 | 4 |
| 15 | МК на УДС г.Новосибирск 54.937763 83.10124 | ул Одоевского, 1 11, 1 8а, 1 11, ул Гранитная 40, ул Наумова д.26, | 5 | 0 | 5 |
| 16 | МК ДТП на региональных автодорогах 54.908562 83.073474 | ш Бердское, 142к1.Старое шоссе, 142 к. 1, ш Бердское, 165 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | МК ДТП на региональных автодорогах 54.888611 83.075073 | ул Лесосечная, 2, Зоологическая 4, 6, ш Бердское, 457 1А, Иртышская 1, | 5 | 0 | 14 |
| 18 | МК ДТП на региональных автодорогах 54.845682 83.065277 | ш Бердское, 520, 277 | 4 | 0 | 7 |
| 19 | МК ДТП на региональных автодорогах\ Советский район 54.849932 83.106766 | пр-кт Академика Лаврентьева, 10 2 к 7, 8, 10, 3 | 5 | 0 | 8 |
| 20 | МК на УДС г. Бердск 54.764466 83.091295 | ул Ленина, 18, 29 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | МК на УДС г. Бердск 54.76475 83.11007 | ул Вокзальная, 26, 31, 4 1 | 7 | 0 | 12 |
| 22 | МК ДТП на региональных автодорогах 54.683582 83.208754 | Р-256 Чуйский тракт, 48-й километр | 5 | 2 | 9 |
| 23 | МК на УДС г. Искитим 54.63951 83.304219 | ул Пушкина, 65, 51, 53 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | МК на УДС г.Новосибирск 55.02392 82.960124 | ул Бориса Богаткова, 127, 138, 126,132, Красноармейская д.22, Лескова 111, | 8 | 0 | 14 |
| 25 | МК на УДС г.Новосибирск 55.028625 82.966046 | ул Бориса Богаткова, 186, 180 163а | 3 | 0 | 3 |
| 26 | МК на УДС г.Новосибирск 55.038475 82.979017 | ул Бориса Богаткова, 252 1, 251, 241, 245 | 5 | 1 | 6 |
| 27 | МК на УДС г.Новосибирск 55.039735 82.971346 | ул Кошурникова, 27, 22 4, 24.1, Б.Богаткова 213 | 5 | 0 | 8 |
| 28 | МК на УДС г.Новосибирск 55.041389 82.962034 | ул Фрунзе, 71 1, ул Кошурникова, 15 1 | 3 | 0 | 5 |
| 29 | МК на УДС г.Новосибирск 55.087192 82.974082 | ул Богдана Хмельницкого, 71 18, 65 1, 67, 71 1 к.1, 90 3 | 6 | 0 | 7 |
| 30 | МК на УДС г.Новосибирск 55.094971 82.957206 | ул Объединения, 11, ул Столетова, 25 1, ул Макаренко, 2, 5 | 5 | 0 | 6 |
| 31 | МК на УДС г.Новосибирск 55.110414 82.942657 | ул Тюленина, 20, 4, 8 , ул Шевченко, 25, ул Гребенщикова, 8 | 5 | 0 | 6 |
| 32 | МК на УДС г.Новосибирск 55.113943 82.950007 | ул Свечникова, 9 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | МК на УДС г.Новосибирск 55.119662 82.929933 | ул Краузе, 23, 21, 17, 23к1 | 4 | 0 | 14 |
| 34 | МК на УДС г.Новосибирск 55.113526 82.91046 | ул Кедровая, 1 1 | 3 | 0 | 4 |
| 35 | МК ДТП на региональных автодорогах 55.133783 82.889668 | Краснояровское ш., Новосибирская обл., 630040 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | МК на УДС г.Новосибирск 55.063022 82.892404 | ул Жуковского, 107, 97, 98 1, 100а | 6 | 0 | 7 |
| 37 | МК на УДС г.Новосибирск 55.05024 82.898809 | ул Нарымская, 102, 37, 31а, Бурлинский пер.83 | 5 | 0 | 8 |
| 38 | МК на УДС г.Новосибирск 55.049257 82.886707 | ул Дуси Ковальчук, Холодильная 16, 12, 18, 5к1, 2 | 7 | 0 | 8 |
| 39 | МК на УДС г.Новосибирск 55.052803 82.914355 | пр-кт Красный, 94, 86б | 3 | 0 | 5 |
| 40 | МК на УДС г.Новосибирск 55.025944 82.92135 | пр-кт Красный, 17 1, 15 1 | 5 | 0 | 5 |
| 41 | МК на УДС г.Новосибирск 55.018637 82.923292 | пр-кт Красный, 12, 1а к2, 10 | 3 | 0 | 4 |
| 42 | МК на УДС г.Новосибирск 54.978192 82.911565 | ул Немировича-Данченко, 120 4, 120 5, 143, 141, 143 1 | 6 | 0 | 6 |
| 43 | МК на УДС г.Новосибирск 54.986528 82.901866 | пр-кт Карла Маркса, 29, 33, 16, 37, 22 | 6 | 0 | 9 |
| 44 | МК на УДС г.Новосибирск 54.981665 82.86364 | ул Титова, 44, 41 1 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | МК на УДС г.Новосибирск 54.981123 82.851838 | Титова д.93, 99, 139 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | МК на УДС г.Новосибирск 54.979978 82.828234 | ул Титова, 203, 198, 199 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | МК на УДС г.Новосибирск 54.987809 82.870924 | ул Станиславского, 6 | 3 | 0 | 5 |
| 48 | МК на УДС г.Новосибирск 54.974732 82.897317 | пл Сибиряков-Гвардейцев, 36, 34 | 5 | 0 | 6 |
| 49 | МК на УДС г.Новосибирск 54.943174 82.882737 | ул Петухова, 57 к.2, ул.Паласса 1, 1 2 ул.В.Уса, | 6 | 1 | 7 |
| 50 | МК на УДС г.Новосибирск 54.940043 82.91472 | ул Петухова, 82, 82 2 к1 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | МК на УДС г.Новосибирск 54.935821 82.915556 | ул Зорге, 87, 83, ул Громова, 13 | 3 | 0 | 4 |
| 52 | МК на УДС г.Новосибирск 54.964909 82.932411 | ул Ватутина, 107 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | МК на УДС г.Новосибирск 55.057418 82.937679 | ул Кропоткина, 271 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | МК на УДС г. Куйбышев 55.449171 78.314441 | ул Закраевского, 68, 41 1, 84 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | МК на УДС г. Куйбышев 55.451556 78.326941 | ул Володарского, 63, 31а, ул Партизанская, 15 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | МК на федеральных дорогах 55.334576 79.665384 | Р-254 «Иртыш» км 1236+300 – км 1236+960 | 3 | 0 | 6 |
| 57 | МК на федеральных дорогах 55.009126 82.557106 | Р-254 «Иртыш» км 1433+850 – км 1434+700 | 3 | 1 | 6 |
| 58 | МК на федеральных дорогах 54.743278 83.154434 | Р-256 «Чуйский тракт» км 40+430 – км 41+330 | 4 | 0 | 6 |
| 59 | МК на федеральных дорогах 54.683582 83.208754 | Р-256 «Чуйский тракт» км 47+800 – км 48+600 | 5 | 2 | 9 |
| 60 | МК на федеральных дорогах 54.226018 83.315785 | Р-256 «Чуйский тракт» км 102+700 – км 103+580 | 4 | 1 | 7 |
| Итого |  |  | 258 | 15 | 372 |
| Итого, % от общего количества |  |  | 13% | 5% | 15% |

Рисунок 1.8.22 – Схема расположения мест концентрации ДТП за 2019 год

## 2 Материалы обследований транспортных, пассажирских и грузопотоков, транспортных корреспонденций, грузо- и пассажирооборота и иных параметров работы транспортной системы Новосибирской области

### 2.1 Описание методики проведения обследований

2.1.1 Методика проведения обследования интенсивности и состава транспортных потоков на дорожной сети Новосибирской области

1 Общие положения

1.1 Данная методика разработана для подсчета интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, а также определения состава транспортных потоков (ТП) на пересечениях и перегонах на автомобильных дорогах общего пользования всех типов собственности.

1.2 Методика устанавливает порядок проведения обследования, состав исходной и итоговой документации.

1.3 Обследование проводится в рабочие дни в утренние и вечерние часы с применением средств видеомониторинга ТП (видеокамер).

2 Исходные данные

2.1 Исходными данными для проведения обследования являются:

- карта-схема расположения мест проведения обследования (пунктов учета) и адресный перечень узлов обследования (рисунок 2.1.1, таблица 2.1.1 и рисунок 2.1.2);

- типовой бланк таблицы для внесения данных учета.

Рисунок 2.1.1 – Пример бланка электронной базы данных с внесенными результатами обследования

Таблица 2.1.1 – Адресный перечень узлов обследования (пунктов учета)

| № | Описание | Координаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50К-14 - 50К-15 - Р-256 | Point (83.31944919042911124 54.21824092893534441) |
| 2 | 50К-19Р - 50К-38 | Point (84.90045047216652563 54.85656670460479489) |
| 3 | Р-254 - Пашинское ш. | Point (83.00307727270350711 55.13698494797296945) |
| 4 | Р-254 - 50К-11 | Point (82.70859218054032169 55.16637788913524787) |
| 5 | Р-254 - Омский тракт | Point (82.39788508825502333 55.04157868015172994) |
| 6 | Р-256 - 50К-13 | Point (83.25207209997283542 54.63506479479229938) |
| 7 | Р-254 - 50К-17Р | Point (82.81382060461091044 54.93289821964077646) |
| 8 | Р-254 - подъезд к аэропорту Толмачево | Point (82.68035388402972785 54.99749064436896617) |
| 9 | 59К-17Р - 50К-18Р | Point (81.7065188925740955 54.32208121423001046) |
| 10 | 50К-17Р - 50К-001 | Point (78.03691363744617604 53.72508053333655909) |
| 11 | Р-254 - 50К-001 | Point (75.98770595006773476 55.1661322181056164) |
| 12 | 50К-17Р - 50К-10 | Point (79.23571086339697445 53.99986101382322801) |
| 13 | 50К-009 - 50К-17Р | Point (80.4736897986381905 54.34543038171583618) |
| 14 | Р-254 - 50К-09 | Point (80.35421348027793442 55.20475745540090173) |
| 15 | 50К-08 - 50К-07 | Point (79.66224646977927648 54.51217268343989986) |
| 16 | 50К-05 - 50К-06 - 50К-07 | Point (78.68308997563725882 54.70871095447790111) |
| 17 | Р-254 - 50К-05 | Point (78.29393363408370021 55.29565917486771554) |
| 18 | Р-255 - поворот на с. Корнилово | Point (84.39850199999999347 55.64658200000000221) |
| 19 | Р-254 - поворот на Чаны | Point (76.81586492838818003 55.26902492494609476) |
| 20 | 50Е-17Р - 50К-30 (Чернаково) | Point (81.93794000925804255 54.3810722600373424) |
| 21 | Дамба ГЭС- ул. Русская | Point (83.04009184682197997 54.84922806238772353) |
| 22 | Бердское ш. - пр-т Строителей (Академгородок) | Point (83.07521805608111265 54.85984682436295401) |
| 23 | Бугринский мост - ул. Большевистская | Point (82.99091086232462544 54.98775638526845455) |
| 24 | Октябрьский мост - ул. Блюхера - пр-т К. Маркса | Point (82.91307315670842115 54.99293829577230497) |
| 25 | Димитровский мост - ул. Владимирская - ул. Фабричная | Point (82.90043458782987784 55.02561819524584763) |
| 26 | ул. Станционная - ул. 2-я Станционная | Point (82.8243027671511669 54.99715735570068631) |
| 27 | ул. Ватутина - ул. Широкая - ул. Станиславского | Point (82.86988959156630585 54.99488750688333738) |
| 28 | ул. Мира - ул. Ватутина | Point (82.93278202854570225 54.96265161660615206) |
| 29 | ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко | Point (82.86029801212706047 54.97070068234401674) |
| 30 | ул. Мира - ул. Сибиряков-Гвардейцев | Point (82.90142164074308084 54.96418254525013225) |
| 31 | ул. Петухова - Советское ш. | Point (82.93542668662975359 54.93988448639441202) |
| 32 | ул. Станиславского - ул. Титова | Point (82.87171885810749927 54.98204933355204105) |
| 33 | ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина | Point (82.90854022346319141 54.97645871996657974) |
| 34 | камера пл. Лунинцев | Point (82.90921614013436169 55.04066661144710793) |
| 36 | камера ул. Первомайская - Героев Революции | Point (83.05535361610132838 54.97653894374928285) |
| 37 | камера ул. Гоголя и пр-т Красный | Point (82.91714206777326979 55.04215912719464399) |
| 38 | камера Советское шоссе - ул. Часовая | Point (82.99046025119473313 54.86555738368076618) |
| 40 | камера ул Крылова - Красный проспект | Point (82.91768655620205664 55.04023070576442223) |
| 42 | Гусинобродское ш. - ул. Волочаевская | Point (83.02213177524140519 55.03938968737860193) |
| 43 | ул. Трикотажная - пр-т Дзержинского | Point (82.97835275970004432 55.05762624755598722) |
| 44 | ул. Дуси Ковальчук - ул. Плановая | Point (82.89570160525498466 55.05277950737777104) |
| 45 | ул. Дуси Ковальчук - ул. Танковая | Point (82.93458290713473957 55.0658843425887099) |
| 46 | ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Автогенная | Point (82.98837729113718353 55.02986648978411921) |
| 47 | ул. Ипподромская - ул. Военная | Point (82.93970972371504047 55.02880814524328201) |
| 48 | Советское ш. - ул. Центральная (на Краснообск) | Point (82.96373158765204892 54.91611911025226078) |
| 49 | село Барышево ( кольцо на ул. Ленина) | Point (83.16948447236994468 54.95343931452337216) |
| 50 | 50К-19Р - 50К-16 | Point (83.67905590543668382 55.02325824688369238) |
| 51 | ул. Кирова - Выборная ул. | Point (82.99573874883672886 54.99648122216022017) |
| 52 | Советское шоссе - Молодежная ул. | Point (82.95653558187468946 54.92055517486517857) |
| 53 | Октябрьский мост - Большевистская ул. | Point (82.9364726584431935 55.00854399899092328) |
| 54 | 2-я Станционная ул. - Клубная ул. | Point (82.8117821257588389 55.01258877706283812) |
| 55 | Колыванское шоссе - Большая ул. | Point (82.80399299077947717 55.03005800326242536) |
| 56 | Р-254 - дорога на Криводановку | Point (82.56117797307915396 55.11339062123504107) |
| 57 | ул. Мичурина - Октябрьская ул. (пос. Довольное) | Point (79.67125869207299615 54.49243106861266028) |
| 58 | 50К-32 - дорога на Новокарасук | Point (78.02712893896001844 53.72015761739897499) |
| 59 | 50К-32 - 50К-33 | Point (78.00837493352793217 53.70394014839326502) |

Рисунок 2.1.2 – Карта-схема расположения мест проведения обследования (пунктов учета) на дорожной сети Новосибирской области

3 Описание метода обследования

3.1 В выбранный временной интервал на обследуемом транспортном узле на стационарный штатив устанавливается видеокамера, в поле зрения которой попадают все измеряемые ТП. При невозможности обеспечить попадание в поле зрения видеокамеры всех регистрируемых ТП в транспортном узле одновременно устанавливается две видеокамеры.

3.2 Видеосъемка проводится в течение полного часа в периоды с 08-00 до 10-00 и с 16-00 до 18-00. Видеосъемка должна фиксировать распределение ТП по всем разрешенным направлениям движения и обеспечивать возможность распознавания категорий ТС.

4 Обработка видеофайлов с результатами обследования транспортных и пешеходных потоков

4.1 При обработке отснятых видеоматериалов каждый обрабатываемый файл предварительно просматривается целиком и в нем выбирается 15-ти минутный интервал с максимальной интенсивностью движения. Для выбранного 15-ти минутного интервала проводится подсчет количества проехавших ТС в каждом регистрируемом направлении, при этом подсчитывается отдельно количество ТС каждого типа, проехавших по каждому регистрируемому направлению (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с разворотом). Результаты подсчета в течение 15-ти минутного интервала времени по каждому типу ТС умножаются на 4 и заносятся в электронную форму базы данных в формате Excel.

4.2 Подсчет проводится по следующим типам ТС (в соответствии с ГОСТ 32965-2014 []), приведенным в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Классификация ТС с коэффициентами приведения к легковому автомобилю

| Группа ТС | Тип ТС | Коэффициент приведения к легковому автомобилю |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него | 1,0 |
| 2 | Двухосные грузовые автомобили | 1,5 |
| 3 | Трехосные грузовые автомобили | 1,8 |
| 4 | Четырехосные грузовые автомобили | 2,0 |
| 5 | Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой автомобиль с прицепом) | 2,2 |
| 6 | Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с прицепом) | 2,7 |
| 7 | Трехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,2 |
| 8 | Четырехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,7 |
| 9 | Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,7 |
| 10 | Пятиосные седельные автопоезда (трехосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,7 |
| 11 | Шестиосные седельные автопоезда | 3,2 |
| 12 | Автомобили с семью и более осями и другие | 3,2 |
| 13 | Автобусы | 3,0 |

4.3 При проведении обработки видеоматериалов необходимо отмечать все нестандартные ситуации (ДТП, наличие регулировщика, проезд крупногабаритных ТС и т.д.).

4.4 Допустимая погрешность обработки замеров для каждой категории ТС не должна превышать 2% по отношению к данным видеорегистрации по каждому разрешенному маневру.

4.5 Результаты обработки видеоматериалов заносятся в электронную базу данных обследования интенсивности и состава ТП в формате Excel, содержащую интенсивность ТП по направлениям (авт./ч) в табличной форме, приведенную интенсивность ТС по направлениям (привед. ед./ч) в табличной форме и распределение ТС по типам (в табличной форме и диаграмме). При обработке видеоматериалов допускается объединять в один тип ТС все ТС, имеющие одинаковый коэффициент приведения.

2.1.2 Методика проведения обследования пассажиропотоков на территории Новосибирской области

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика проведения натурного обследования на межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта Новосибирской области предназначена для определения пассажиропотоков на межмуниципальных маршрутах пассажирского транспорта, а также мониторинга уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31.01.2017г. № Пр-1277 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» []. Методика отвечает требованиям распоряжения Минтранса России от 28.12.2016 №НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации» [].

1.2 Задачами обследования пассажиропотоков являются также определение наполняемости и типа подвижного состава, используемого на маршруте.

Проведение обследования пассажиропотоков на межмуниципальных маршрутах пассажирского транспорта включает три этапа:

–	 подготовительный;

–	 проведение обследования;

–	 обработка и анализ материалов обследования.

Обследование пассажиропотоков на межмуниципальных маршрутах пассажирского транспорта проводятся в июне – июле 2020 года, исключая праздничные и выходные дни.

1.3 Объекты исследования:

- посадочные площадки межмуниципальных пригородных и внутриобластных маршрутов ПТОП;

- межмуниципальные пригородные и внутриобластные автобусные маршруты.

2 Подготовительный этап обследования пассажиропотоков межмуниципальных пригородных и внутриобластных маршрутов пассажирского транспорта

2.1 На основе предварительных данных о количестве рейсов в сутки по каждому маршруту (расписание) и направлений маршрутов составляется перечень обследуемых маршрутов.

2.2 Руководитель обследования выполняет расчет необходимого количества учетчиков и необходимых материально-технических средств, назначает руководителей групп учетчиков.

2.3 Подготавливаются бланки учета пассажиров по каждому обследуемому маршруту и каждой точке отправления/прибытия пассажиров (в электронной и бумажной форме). Руководитель обследования контролирует наличие у учетчиков необходимого инвентаря (смартфоны с GPS модулями, планшеты, ручки и т.д.)

2.4 Руководитель обследования проводит инструктаж руководителей групп учетчиков и определяет задания для каждого руководителя группы учетчиков.

2.5 Обязанности руководителя группы учетчиков:

- своевременное обеспечение всех учетчиков необходимой учетной документацией и инвентарем;

- доставка учетчиков к объектам обследования;

- контроль выполнения графиков работы, соблюдения методики проведения обследования, достоверности сбора информации;

- расстановка учетчиков по постам наблюдения и/или посадка учетчиков в маршрутные ТС;

- обеспечение своевременной сдачи материалов обследования по установленным отчетным формам, последующая обработка и подготовка электронных учетных форм;

В случае необходимости руководитель группы производит подмену выбывающих по какой-либо причине учетчиков из имеющегося в его распоряжении резерва.

2.6 Перед началом обследования руководитель группы должен проинформировать каждого учетчика о дате и месте сбора, закрепленных за ним маршрутах и графике движения. Учетчик обязан своевременно явиться в указанное место к началу работы.

2.7 Перед началом смены учетчик получает от руководителя группы необходимые для обследования материалы и указания о порядке предстоящей работы, заполняет пустые графы в бланках обследования (фамилия, дата, место обследования, номер маршрута (при обследовании в салоне подвижного состава), подпись).

2.8 Руководитель обследования взаимодействует с Заказчиком с целью информирования организаторов перевозок и населения о проводимом обследовании пассажиропотоков (при необходимости).

3 Проведение обследования пассажиропотоков в пунктах отправления/прибытия маршрутных ТС

3.1 В день, предшествующий проведению обследования, руководитель группы учетчиков проводит инструктаж сотрудников, определяет их обязанности.

3.2 Учетчики прибывают на пункт отправления/прибытия маршрутных ТС к началу отправления маршрутных ТС в соответствии с расписанием. Для подсчета пассажиров на пунктах отправления/прибытия маршрутных ТС используется табличный метод: подсчет количества пассажиров, входящих в ТС и выходящих из него без контакта с пассажирами. Результаты подсчета заносятся в бланк первичного учета.

3.3 В каждый используемый бланк учета перед началом его использования учетчик записывает в соответствующие поля свою фамилию и инициалы, место обследования, время начала обследования. При наличии у учетчиков мобильных средств редактирования файлов, допускается заполнение электронных бланков первичного обследования учетчиками непосредственно в процессе обследования.

3.4 Подсчет убывающих пассажиров производится на посадочной площадке, где осуществляется фактическая посадка пассажиров в маршрутные ТС. После подачи каждого отправляемого маршрутного ТС под посадку учетчик записывает в бланк первичного учета:

- марку и номер маршрута маршрутного ТС;

- маршрут следования;

- подсчитывает и записывает количество вошедших пассажиров до момента отправки.

3.5 Подсчет прибывающих пассажиров производится на площадке, где осуществляется фактическая высадка пассажиров из маршрутных ТС. После прибытия каждого прибывающего маршрутного ТС учетчик записывает в бланк первичного учета:

- марку и номер маршрута маршрутного ТС;

- маршрут следования;

- подсчитывает и записывает количество вышедших пассажиров с момента открывания дверей до выхода последнего пассажира.

3.6 Количество учетчиков на пункте отправления/прибытия определяется руководителем группы в зависимости от интенсивности движения маршрутных ТС. В точках отправления/прибытия с низкой интенсивностью движения маршрутных ТС допускается совмещать функции подсчета прибывающих и убывающих пассажиров.

3.7 Учет прибывающих и убывающих пассажиров завершается вечером после завершения движения маршрутных ТС.

3.8 После завершения подсчета прибывающих и убывающих пассажиров руководители групп переносят данные из бланков первичного учета в электронные учетные формы в формате Excel с обязательной записью места обследования, даты и временного интервала, в который проводилось обследование.

3.9 Примеры бланков первичного учета и электронной учетной формы обследования пассажиропотока в пункте отправления/прибытия маршрутных ТС приведены таблицах 2.1.3 – 2.1.4.

Таблица 2.1.3 – Пример бланка первичного учета пассажиропотока в пункте отправления/прибытия маршрутных транспортных средств (заполняется учетчиком)

Ф.И.О. учетчика_____________ 						      Ф.И.О. учетчика_____________

Место обследования_____________ 						      Место обследования_____________

Время начала обследования_______________					      Время начала обследования_______________

На посадочной площадке (отправка пассажиров)				      На площадке высадки пассажиров (прибытие)

| № рейса; Маршрут; Всего пассажиров вошло, чел.; Марка ТС; Вместимость, кол-во сидячих мест; Время отправления. 320; Областная больница - п. Кудряшовский; 12; Форд; 18; 13:25. 330; с. Криводановка - Областная больница; 10; Ивеко; 18; 13:32. …. | № рейса; Маршрут; Всего пассажиров вышло, чел.; Марка ТС; Вместимость, кол-во сидячих мест; Время прибытия. 324; ул. Степная (г. Обь) - Областная больница; 15; Газель; 13; 16:20. …. |
| --- | --- |

Таблица 2.1.4 – Пример электронной учетной формы обследования пассажиропотока в пункте отправления/прибытия маршрутных транспортных средств (заполняется руководителем группы в Excel в процессе обработки бланков первичного учета)

| № рейса | Маршрут | Количество убывших рейсов, ед./сутки | Всего убыло пассажиров, чел./сутки | Количество прибывших рейсов, ед./сутки | Всего прибыло пассажиров, чел./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | 48 | 364 | 47 | 338 |
| 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | 24 | 172 | 22 | 183 |

4 Проведение обследования пассажиропотоков в салоне маршрутных ТС при движении по маршруту

4.1 Во время обследования пассажиропотоков в маршруте ТС предполагается, что учетчики должны находиться внутри маршрутных ТС, следующих по обследуемым маршрутам. Учетчики проводят обследование пассажиропотоков внутри маршрутных ТС при согласии перевозчика. В случае отсутствия согласия перевозчика, обследование пассажиропотоков на маршрутах перевозчика проводится только в пункте отправления/прибытия маршрутных ТС.

4.2 По каждому маршруту совершается минимум один оборотный рейс в утренний пиковый час загрузки и минимум один оборотный рейс в вечерний пиковый час загрузки.

4.3 В маршрутных ТС малой и средней вместимости допускается использование одного учетчика для учета как входящих, так и выходящих пассажиров. В этом случае выход и вход пассажиров рекомендуется осуществлять через одну дверь, о чем заранее необходимо договориться с перевозчиком (при наличии в маршрутных ТС нескольких дверей).

4.4 Учетчик садится в салон маршрутного ТС на посадочной площадке в пункте отправления, подсчитывает количество вошедших пассажиров и заносит данные в бланк первичного учета. В момент отравления учетчик записывает время отправления по маршруту в бланк первичного учета. Допускается ведение бланков первичного учета в виде GPS треков с использованием смартфонов с модулем GPS и установленным соответствующим программным обеспечением.

Далее по маршруту учетчик на каждом остановочном пункте фиксирует название остановочного пункта, производит подсчет количества вышедших и вошедших пассажиров и заносит данные в бланк первичного учета. В случае наличия у учетчика смартфона с модулем GPS учетчик выполняет запись трека GPS с внесением данных в каждом остановочном пункте. Также фиксируется время начала и окончания движения по маршруту.

После того, как маршрутное ТС доедет до конечного пункта назначения, учетчик ближайшим рейсом отправляется обратно по маршруту. При этом фиксируются все те же параметры, что и при отправке в прямом направлении (время начала и окончания движения по маршруту, наименование остановочных пунктов, количество вышедших и вошедших пассажиров).

4.5 В случае непредвиденной остановки на маршруте, повлекшей длительные задержки движения, схода ТС с маршрута, либо при изменении маршрута, учетчик обязан сделать запись в бланке обследования с указанием времени и причины (кратко - ДТП, технические неполадки, ГИБДД и т.п.), должен по возможности проинформировать руководителя группы и действовать по его указаниям.

4.6 После окончания оборотного рейса по маршруту учетчик переходит к обследованию другого маршрута, в соответствии с планом, заранее полученным от руководителя группы при инструктаже.

4.7 В конце смены учетчик обязан сдать заполненные бланки/файлы обследования руководителю группы и получить информацию о дальнейших действиях.

4.8 После получения бланков/файлов первичного обследования от учетчиков, руководитель группы формирует электронные отчетные формы:

- электронный бланк первичного учета при обследовании пассажиропотоков в салоне маршрутных ТС в случае, если учетчик вел учет на рукописном бланке (данный бланк по своей структуре идентичен бланку, заполняемому учетчиком вручную, к его созданию допускается привлекать учетчиков);

- электронную учетную форму обследования пассажиропотока в салоне маршрутных ТС.

При наличии у учетчиков мобильных средств редактирования файлов в формате Excel, допускается заполнение электронных бланков первичного обследования учетчиками непосредственно в процессе обследования.

4.9 Образец электронного бланка первичного учета при обследовании пассажиропотоков в салоне маршрутных ТС и электронной учетной формы обследования пассажиропотока в салоне маршрутных ТС приведен в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 – Образец бланка первичного учета обследования пассажиропотоков в салоне маршрутных ТС

Дата..........................................................

№ маршрута	            324  	«ул. Степная (г. Обь) - Областная больница»

Время начала рейса.................................................	Время окончания рейса..............................

Марка ТС: Газель (количество сидячих мест для пассажиров_______)..................

| Остановки прямого направления |  | Вошло | Вышло | В салоне |  | Остановки обратного направления |  | Вошло | Вышло | В салоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный корпус | 22 | 0 | 22 |  | 1 | Ст. м. «Речной Вокзал» | 35 | 0 | 35 |
|  | улица Лыщинского | 2 | 4 | 20 |  | 2 | ….. |  |  |  |
|  | Новогодняя улица | 0 | 5 | 25 |  | 3 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 4 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 5 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 6 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 7 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 8 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 9 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 10 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 11 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 12 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 13 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 14 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 15 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 16 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 17 | ….. |  |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 18 | Новогодняя улица | 0 | 2 | 16 |
|  | ….. | ….. | ….. | ….. |  | 19 | улица Лыщинского | 0 | 5 | 11 |
|  | ст. м. «Речной Вокзал» | 0 | 28 | 0 |  | 20 | Центральный корпус | 0 | 11 | 0 |
| Итого: |  | 56 | 56 |  |  | Итого: |  | 88 | 88 |  |

Учетчик______________________________

Перечень точек обследования пассажиропотоков (пунктов учета) на территории автовокзалов и автостанций, количество обследуемых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Новосибирской области, перечень межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Новосибирской области, обследуемых в салоне маршрутных ТС при движении по маршруту приведены в таблицах 2.1.6 – 2.1.8).

Таблица 2.1.6 – Перечень точек обследования пассажиропотоков (пунктов учета) на территории автовокзалов и автостанций

| № точки | Точка обследования | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» | Ул. Челюскинцев, 3, Новосибирск |
| 2 | АВ «Новосибирский автовокзал - Главный» | Гусинобродское ш., 37/2, Новосибирск |
| 3 | КОП «Пл. Калинина» | Ул. Красный проспект, 186, Новосибирск |
| 4 | ОП «Кристалл» | Ул. Титова, 1, Новосибирск |
| 5 | КОП «м. Речной Вокзал» | Ул. Большевистская, 45/1, Новосибирск |
| 6 | КОП «Учительская» | Ул. Б.Хмельницкого, 74, Новосибирск |
| 7 | ОП «Дом Быта» | Ул. Героев Труда, 18/1, Новосибирск |
| 8 | ОП «Ветлужская» | Ул. Софийская, 1 к 1, Новосибирск |
| 9 | ОП «Микрорайон Весенний» | Ул. Заречная, 4, Новосибирск |
| 10 | ОП «Аэропорт Толмачево» | Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина 8а. |

Таблица 2.1.7 – Количество обследованных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Новосибирской области

| № | Вид обследования | Количество маршрутов |
| --- | --- | --- |
| 1 | На посадочных площадках в течении дня | 100% маршрутов на каждой площадке |
| 2 | В салоне подвижного состава маршрутных ТС при движении по маршруту | 34 |

Таблица 2.1.8 – Перечень межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Новосибирской области, обследуемых в салоне маршрутных ТС при движении по маршруту

| № п.п. | Рег. номер | № | Наименование маршрута регулярных перевозок | Протяженность маршрута, км (общая/в пригородной зоне) | Максимальное количество ТС каждого класса |  |  |  | Кол-во отправл. в сутки | Кол-во отправл. в час «пик» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Особо малый класс | Малый класс | Средн. класс | Больш. класс |  |  |
| 1 | 54-МП-01-03 | 103 | Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 21.469/11.07 |  | 1 |  | 3 | 18 | 3 |
| 2 | 54-МП-01-13 | 112 | СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво | 22.42/6,86 |  | 8 |  |  | 40 | 8 |
| 3 | 54-МП-01-16 | 115 | п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) | 39.00 /18.4 |  | 7 |  | 1 | 35 | 4 |
| 4 | 54-МП-01-17 | 115в | Областная больница - с. Ленинское | 33.45/13.10 |  | 4 |  |  | 16 | 1 |
| 5 | 54-МП-01-24 | 130 | р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) | 54.90/49.00 |  | 4 | 5 |  | 28 | 3 |
| 6 | 54-МП-01-29 | 147 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 12.3/2.7 |  | 3 |  |  | 22 | 3 |
| 7 | 54-МП-01-32 | 189 | Радиостанция №5 - Станция Мочище | 44.90/8.80 |  | 22 |  |  | 70 | 5 |
| 8 | 54-МП-01-35 | 203 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» | 10,70/7,56 |  | 6 |  |  | 50 | 4 |
| 9 | 54-МП-01-39 | 217 | Областная больница - Шиловский полигон | 38.85/27.65 |  | 3 |  |  | 12 | 1 |
| 10 | 54-МП-01-44 | 227 | СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) | 28.05/8.13 |  | 16 |  |  | 54 | 3 |
| 11 | 54-МП-01-46 | 233 | М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) | 20.00/5.00 |  | 12 |  |  | 55 | 3 |
| 12 | 54-МП-01-47 | 234 | с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск | 17.60/3,34 |  | 9 |  |  | 54 | 5 |
| 13 | 54-МП-01-50 | 264 | р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» | 16.45/1.5 |  | 7 |  |  | 49 | 4 |
| 14 | 54-МП-01-52 | 105к | М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» | 26.45/16.98 |  | 1 | 1 |  | 12 | 1 |
| 15 | 54-МП-01-58 | 289 | Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина | 25,9/17.9 |  | 4 |  |  | 24 | 3 |
| 16 | 54-МП-02-01 | 301 | Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) | 20.00 |  | 14 |  |  | 65 | 6 |
| 17 | 54-МП-02-06 | 307 | Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) | 30.87 |  | 9 |  |  | 30 | 3 |
| 18 | 54-МП-02-10 | 311 | д.п. Мочище - ДК «Горького» | 18.00 |  | 1 |  |  | 23 | 5 |
| 19 | 54-МП-02-16 | 317 | ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» | 38.05 |  | 14 |  |  | 48 | 5 |
| 20 | 54-МП-02-17 | 320 | Областная больница - п. Кудряшовский | 21.73 |  | 11 |  |  | 50 | 3 |
| 21 | 54-МП-02-18 | 321 | М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) | 36.30 |  | 20 |  |  | 48 | 5 |
| 22 | 54-МП-02-20 | 322 | ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М.«Речной вокзал» | 25.40 |  | 22 |  |  | 80 | 6 |
| 23 | 54-МП-02-22 | 323 | Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) | 19.56 |  | 11 |  |  | 90 | 8 |
| 24 | 54-МП-02-23 | 324 | ул. Степная (г. Обь) - Областная больница | 54.90 |  | 15 |  |  | 108 | 9 |
| 25 | 54-МП-02-25 | 325 | ул. Демакова - Торговый Центр (г. Бердск) | 24.23 |  | 25 |  |  | 125 | 13 |
| 26 | 54-МП-02-26 | 326 | Областная больница - Автостанция р.п. Колывань | 46.00 |  | 1 |  |  | 9 | 1 |
| 27 | 54-МП-02-28 | 327 | Чемской бор - ул. Горького (г. Бердск) | 25.90 |  | 18 |  |  | 12 | 3 |
| 28 | 54-МП-02-30 | 328 | ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань | 48.30 |  | 8 |  |  | 18 | 2 |
| 29 | 54-МП-02-31 | 330 | с. Криводановка - Областная больница | 26.86 |  | 18 |  |  | 64 | 5 |
| 30 | 54-МП-02-32 | 331 | Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» | 46.60 |  | 15 |  |  | 65 | 4 |
| 31 | 54-МП-02-33 | 332 | М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) | 41.60 |  | 30 |  |  | 56 | 4 |
| 32 | 54-МП-02-36 | 347 | М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» | 14.40 |  | 4 |  |  | 22 | 2 |
| 33 | 54-МП-02-40 | 364 | М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) | 17.60 |  | 18 |  |  | 102 | 8 |
| 34 | 54-МП-02-45 | 399 | Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт | 22.80 |  | 24 |  |  | 94 | 10 |

### 2.1.3 Обследование параметров транспортной подвижности населения Новосибирской области

С целью определения транспортной подвижности населения был проведен социологический опрос жителей Новосибирской области. В опросе участвовали жители различных населенных пунктов.

Была следующая информация:

- о среднем числе поездок в межмуниципальном сообщении за неделю;

- распределение целей поездок в межмуниципальном сообщении (трудовые, деловые, социальные, рекреационные, др.);

- пункты назначения межмуниципальных поездок;

- распределения межмуниципальных сообщений поездок по видам транспорта и их сочетаниям;

- возможность использования личного транспортного средства;

- возможность изменения маршрута поездки и используемого вида ТС;

- сбор информации об удовлетворенности населения транспортным обслуживанием и предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

### 2.2 Массивы данных обследований в электронном виде в формате MS Excel

Результаты обследования ТП содержатся в Электронной базе данных обследования интенсивности и состава ТП в формате Excel, содержащей интенсивность ТП по направлениям (авт./ч) в табличной форме, приведенную интенсивность ТП по направлениям (привед. ед./ч) в табличной форме, и распределение ТС по категориям.

Детальные результаты обследования пассажиропотоков на межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта Новосибирской области представлены в Электронной базе данных обследования пассажиропотоков в формате Excel.

### 2.3 Результаты обследований

Результаты обследования интенсивности и состава транспортных потоков

1) Сбор данных о параметрах дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения

Получены данные об интенсивности ТП с пунктов автоматизированного учета движения на автомобильных дорогах федерального значения:

- Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск;

- Р-254 «Иртыш», северный обход г. Новосибирска;

- Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией;

- Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск с обходом г. Кемерово, подъездом к г. Томску с обходом г. Юрги.

С детекторов транспорта (ДТ), установленных в пунктах учета интенсивности ТП на указанных автомобильных дорогах федерального значения, получены значения среднегодовой суточной интенсивности движения (авт./сутки) с разбиением по категориям транспорта за 2018 – 2019 гг.

Информация о среднегодовой суточной интенсивности движения различных типов ТС представлена в таблицах 2.3.1 – 2.3.2.

Таблица 2.3.1 – Данные учета интенсивности и состава ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области за 2018 г.

| № п/п | Орган управления/автодорога | Адрес пункта учета, км | Среднегодовая суточная интенсивность движения различных типов ТС, авт./сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легко-вые | Авто-бусы | Грузовые и автопоезда |  |  |  | Неопоз-нанные | Всего |
|  |  |  |  |  | В том числе с грузоподъемностью, т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 5 | от 5 до 12 | от 12 до 20 | свыше 20 |  |  |
| 1 | Р-254 "Иртыш" от Челябинска через Курган, Омск, до Новосибирска | 997+000 | 1789 | 42 | 226 | 348 | 1677 | 514 | 0 | 4679 |
| 2 |  | 1150+050 | 2512 | 83 | 408 | 610 | 484 | 663 | 0 | 4797 |
| 3 |  | 1286+300 | 3903 | 36 | 782 | 262 | 410 | 249 | 0 | 5664 |
| 4 |  | 1328+200 | 7897 | 282 | 1112 | 2073 | 128 | 513 | 22 | 12033 |
| 5 |  | 1427+200 | 9493 | 45 | 415 | 419 | 1844 | 295 | 0 | 12673 |
| 6 |  | 1443+300 | 11071 | 86 | 1237 | 636 | 821 | 1537 | 1 | 15439 |
| 7 | Р-254 "Иртыш", северный обход г.Новосибирска | 36+000 | 8198 | 109 | 534 | 842 | 1823 | 780 | 0 | 12286 |
| 8 | Р-256 "Чуйский тракт" от Новосибирска до гр.Монголии | 29+350 | 25146 | 550 | 4720 | 4201 | 1889 | 2934 | 17 | 39457 |
| 9 |  | 41+000 | 21723 | 198 | 1350 | 1528 | 2045 | 1059 | 0 | 27903 |
| 10 |  | 103+600 | 8811 | 97 | 671 | 783 | 1398 | 513 | 1 | 12274 |
| 11 | Р-255 "Сибирь" от Новосибирска через Кемерово, Красноярск до Иркутска | 50+000 | 6590 | 50 | 452 | 522 | 1264 | 310 | 0 | 9188 |
| 12 |  | 83+000 | 6157 | 30 | 783 | 299 | 442 | 642 | 0 | 8353 |

Таблица 2.3.2 – Данные учета интенсивности и состава ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области за 2019 г.

| № п/п | Орган управления/автодорога | Адрес пункта учета, км | Среднегодовая суточная интенсивность движения различных типов ТС, авт./сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легко-вые | Авто-бусы | Грузовые и автопоезда |  |  |  | Неопоз-нанные | Всего |
|  |  |  |  |  | В том числе с грузоподъемностью, т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 5 | от 5 до 12 | от 12 до 20 | свыше 20 |  |  |
| 1 | Р-254 "Иртыш" от Челябинска через Курган, Омск, до Новосибирска | 997+000 | 1951 | 24 | 155 | 270 | 1871 | 408 | 0 | 4851 |
| 2 |  | 1150+050 | 2175 | 68 | 357 | 556 | 478 | 579 | 0 | 4252 |
| 3 |  | 1286+300 | 4358 | 29 | 548 | 207 | 264 | 99 | 0 | 5527 |
| 4 |  | 1328+200 | 10704 | 301 | 1299 | 2391 | 153 | 653 | 15 | 15524 |
| 5 |  | 1427+200 | 9483 | 42 | 415 | 449 | 1937 | 358 | 0 | 12861 |
| 6 |  | 1443+300 | 13751 | 54 | 1018 | 380 | 310 | 383 | 0 | 15915 |
| 7 | Р-254 "Иртыш", северный обход г.Новосибирска | 36+000 | 9126 | 80 | 458 | 661 | 1907 | 565 | 0 | 12797 |
| 8 | Р-256 "Чуйский тракт" от Новосибирска до гр.Монголии | 29+350 | 22914 | 389 | 4177 | 2685 | 1576 | 2303 | 15 | 34058 |
| 9 |  | 41+000 | 21725 | 0 | 1350 | 1601 | 2362 | 1001 | 0 | 28040 |
|  |  | 71+300 | 23834 | 26 | 436 | 546 | 878 | 280 | 0 | 26000 |
| 10 |  | 103+600 | 8997 | 85 | 652 | 795 | 1501 | 364 | 0 | 12395 |
| 11 | Р-255 "Сибирь" от Новосибирска через Кемерово, Красноярск до Иркутска | 50+000 | 7551 | 0 | 528 | 622 | 1889 | 412 | 0 | 11000 |
| 12 |  | 83+000 | 6450 | 0 | 941 | 309 | 452 | 786 | 0 | 8938 |

Схема размещения пунктов учета интенсивности и состава ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области, данные с которых анализировались, представлена на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Схема размещения пунктов учета интенсивности и состава ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области

Наиболее загруженной автомобильной дорогой в Новосибирской области является дорога Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией – до 39,4 тыс. ТС/сутки. Максимальные интенсивности ТП наблюдаются в Новосибирской агломерации. Также на Р-256 «Чуйский тракт» наблюдаются максимальные интенсивности движения тяжелых грузовых автомобилей (автопоездов).

Данные с пунктов учета показывают, что г. Новосибирск является пунктом отправления и конечным пунктом следования значительного количества грузовых автомобилей. В целом распределение ТП по направлениям слабо изменяется год от года.

Данные о составе ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области представлены в графическом виде на рисунке 2.3.2.

Доля грузового транспорта на автомобильных дорогах федерального значения колеблется в диапазоне 28 – 32% и в среднем составляет около 30%. Доля пассажирского транспорта на всех федеральных дорогах невелика и составляет 1 – 2%.

Рисунок 2.3.2 – Состав ТП на автомобильных дорогах федерального значения Новосибирской области (по данным 2019 г.)

2) Сбор данных о параметрах дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также на дорожной сети местного значения

Данные о параметрах дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения получены из двух источников:

- со стационарно установленных видеокамер на дорожной сети Новосибирской области;

- методом видеосъемки и дальнейшей обработки видеофайлов на ключевых транспортных узлах региональной и межмуниципальной дорожной сети, на которых происходит перераспределение ТП по направлениям движения, не оборудованных стационарными видеокамерами или ДТ.

Схема расположения точек размещения стационарных видеокамер на дорожной сети Новосибирской области представлена на рисунке 2.3.3. Данные о среднесуточной интенсивности в обследованных сечениях дорог представлены в таблице 2.3.3.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

видеокамеры на дорожной сети Новосибирской области

видеокамеры на территории г. Новосибирск и г. Бердск

Рисунок 2.3.3 – Схема расположения точек размещения стационарных видеокамер на дорожной сети Новосибирской области, а также в г. Новосибирск и г. Бердск, с которых получены данные об интенсивности ТП

Таблица 2.3.3 – Данные о среднесуточной интенсивности в местах размещения стационарных видеокамер на межрегиональной и межмуниципальной дорожной сети Новосибирской области (по данным за май – июнь 2020 г.)

| № п.п. | Место установки | Среднесуточная интенсивность, авт./сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | НСО, Автодорога Советское шоссе 4-5 км | 19108 |
| 2.1 | Автодорога Р-256, 120 км., пос. Безменово, в г. Новосибирск | 5128 |
| 2.2 | Автодорога Р-256, 120 км, пос. Безменово, из г. Новосибирска | 4623 |
| 3 | Автодорога Р-256, 57 км., г. Искитим | 10103 |
| 4 | Автодорога К-18р 22 км | 874 |
| 5 | Автодорога К-12, 55 км. | 2063 |
| 6 | Карасук | 826 |
| 7 | Ордынское | 7143 |
| 8 | Автодорога К-19р, 131км. | 1145 |
| 9 | Автодорога К-19р, 139км. | 1877 |
| 10 | Гусиный Брод | 29836 |
| 11 | Колывань | 6581 |
| 12 | Советское шоссе | 34610 |
| 13 | Автодорога Северный объезд, 47 км | 22194 |
| 14 | пост ГИБДД Гусинский | 12161 |
| 15.1 | НСО, Автодорога Р-254 1427км в г. Новосибирск | 5245 |
| 15.2 | НСО, Автодорога Р-254 1427км из г. Новосибирска | 5033 |
| 16.1 | НСО, Автодорога Р-255, 49км в г. Новосибирска | 3320 |
| 16.2 | НСО, Автодорога Р-255, 49км из г. Новосибирск | 2363 |
| 17.1 | НСО, Автодорога Р-255 82км в г. Новосибирск | 3381 |
| 17.2 | НСО, Автодорога Р-255 82км из г. Новосибирска | 3293 |
| 18 | НСО, автодорога Р-255, 83 км | 5784 |
| 19.1 | НСО, Автодорога Р-255, 50км в г. Новосибирск | 5265 |
| 19.2 | НСО, Автодорога Р-255, 50км из г. Новосибирска | 5600 |
| 20 | НСО, Автодорога Р255, 127км | 5886 |
| 21.1 | НСО, Автодорога Р-254 998км в г. Новосибирск | 1811 |
| 21.2 | НСО, Автодорога Р-254 998км из г. Новосибирска | 1519 |
| 22.1 | НСО, Автодорога Р-254 1327км в г. Новосибирск | 2990 |
| 22.2 | НСО, Автодорога Р-254 1327км из г. Новосибирска | 3000 |
| 23 | НСО, автодорога Р-254, 1151 км | 5235 |

Также были получены данные о среднесуточной интенсивности ТП со стационарных видеокамер, установленных на территории г. Новосибирск и г. Бердск. Перечень стационарных видеокамер на территории г. Новосибирск и г. Бердск представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Перечень стационарных видеокамер на территории г. Новосибирск и г. Бердск (по данным за май – июнь 2020 г.)

| № п.п. | Место установки | Среднесуточная интенсивность, авт./сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Новосибирск пересечение улиц Никитина - Автогенная | 106117 |
| 2 | г. Новосибирск, ул. Кирова 40 | 19294 |
| 3 | г. Новосибирск, ООТ Звездная | 31318 |
| 4 | г. Бердск, ул. Красная Сибирь д. 104 | 14637 |
| 5 | г. Новосибирск Стелла | 44401 |
| 6 | г. Новосибирск, ул. 2 Станционная 21, напр. 1 | 23681 |
| 7 | г. Новосибирск, ул. 2 Станционная 21, напр. 2 | 24147 |
| 8 | г. Новосибирск, ул. Мочищенское шоссе 4 | 30582 |
| 9 | г. Новосибирск, Бугринский мост правый берег | 42404 |
| 10 | г. Новосибирск, Бугринский мост левый берег | 39052 |
| 11 | г. Новосибирск ул. Бердское шоссе 29 км | 33283 |
| 12 | г. Новосибирск, ул. Колыванское шоссе 2/1 (ООТ Насосная) | 15011 |
| 13 | г. Новосибирск пересечение улиц Ипподромская - Фрунзе | 39650 |
| 14 | г. Новосибирск пересечение улиц Ипподромская - Октябрьская магистраль | 36956 |
| 15 | г. Новосибирск пересечение улиц Ипподромская - Гоголя | 37602 |
| 16 | г. Новосибирск пересечение улиц Военная - Ипподромская | 29770 |
| 17 | г. Новосибирск пересечение улиц проспект Строителей - Бердское шоссе | 18514 |
| 18 | г. Новосибирск пересечение улиц Красный проспект - Гоголя | 29944 |
| 19 | г. Новосибирск ООТ Мост (Димитровский мост) | 42091 |
| 20 | г. Новосибирск, пересечение улиц Ватутина - Н.Данченко | 172708 |
| 21 | г. Новосибирск, дамба ГЭС | 20313 |

С целью сбора данных о параметрах дорожного движения в ключевых распределительных транспортных узлах на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, а также на территории г. Новосибирск проведено обследование интенсивности и состава ТП. Схема расположения точек обследования и методика проведения транспортного обследования представлены в разделе 2.1.1.

Результаты подсчета интенсивности ТП занесены в файлы электронной базы данных в формате Excel, содержащей интенсивность ТП по направлениям (авт./ч) в табличной форме, приведенную интенсивность ТП по направлениям (привед. ед./ч) в табличной форме и распределение ТС по типам.

В ходе объезда автомобильных дорог Новосибирской области методом плавающего автомобиля был получен набор GPS треков, характеризующих скоростной режим движения на легковом автомобиле по участкам дорог. Схема GPS треков на территории г. Новосибирска представлена на рисунке 2.3.4, схема GPS треков на дорожной сети Новосибирской области (в свободных условиях движения) представлена на рисунке 2.3.5.

свыше 60 км/ч

41 – 60 км/ч

0 – 40 км/ч

Условные обозначения

Рисунок 2.3.4 – Схема GPS треков, полученных в ходе объезда г. Новосибирска

свыше 60 км/ч

0 – 40 км/ч

41 – 60 км/ч

Условные обозначения

Рисунок 2.3.5 – Схема GPS треков, полученных в ходе объезда дорог Новосибирской области

Результаты обследования пассажирских потоков

Информация о перевозках пассажиров и пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок с учетом субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе в Новосибирской области, представлена в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 – Информация о перевозках пассажиров и пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок с учетом субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе в Новосибирской области (источник: Новосибирскстат)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, тыс. человек 2) | 114965,8 | 176436,7 | 188380,3 | 199896,9 | 208845,8 |
| Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок, тыс. пасс-км 2) | 1981200,1 | 2274252,3 | 2659041,6 | 3106616,9 | 3141973,1 |

Графически изменение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота автобусов представлено на рисунке 2.3.6.

Рисунок 2.3.6 – Изменение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота автобусов в Новосибирской области в течении период 2014 – 2018 гг.

Согласно статистическим данным в Новосибирской области происходит увеличение объемов пассажирских перевозок с использованием автомобильного пассажирского транспорта.

С целью определения пассажиропотоков на пригородных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах было проведено обследование пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте в межмуниципальном и межрегиональном сообщении.

На автобусном пассажирском транспорте проведено:

- обследование пассажиропотоков и движения маршрутных ТС в пунктах отправления/прибытия (на посадочных площадках автостанций, кассово-диспетчерских пунктов и городских ТПУ с пригородного на городской пассажирский транспорт;

- в подвижном составе маршрутных ТС при движении по маршруту следования с записью GPS трека и подсчетом входящих/выходящих пассажиров на каждой остановке.

Методика обследования пассажиропотоков, а также перечень обследованных посадочных площадок и автобусных маршрутов при движении в салоне подвижного состава представлены в разделе 2.1.2.

Пример GPS трека с результатами обследования представлен на рисунке 2.3.7, графическое представление результатов обследования одного маршрута в одном направлении – на рисунке 2.3.8. Каждый трек обследованного маршрута содержит информацию о номере маршрута, времени начала и окончания движения по маршруту (в одном направлении), наименование остановочных пунктов и количество вышедших и вошедших пассажиров на каждом остановочном пункте (появляется по щелчку мыши по остановочному пункту).

Рисунок 2.3.7– Пример трека GPS с данными о количестве вошедших/вышедших пассажиров на каждом остановочном пункте по маршруту следования

Рисунок 2.3.8 – Пример графического представления результатов обследования одного маршрута в одном направлении – количество пассажиров в салоне маршрутного ТС при движении по маршруту

Результаты обследования пассажиропотоков в подвижном составе маршрутного ПТОП занесены в файлы электронной базы данных в формате Excel.

При обследовании пассажиропотоков на автостанциях и посадочных площадках в течение суток (с начала до окончания перевозок по обследуемым маршрутам) фиксировались прибывающие и убывающие пассажиропотоки по каждому маршруту. Пример результатов обследования пассажиропотоков на ТПУ «Речной вокзал» в виде фрагмента базы данных представлен в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 – Результаты обследования пассажиропотоков на ТПУ «Речной вокзал» в виде фрагмента базы данных отправлений и прибытий маршрутных ТС

Детальные результаты обследования пассажиропотоков на автовокзалах и остановочных пунктах межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта Новосибирской области представлены в Электронной базе данных обследования пассажиропотоков в формате Excel.

Сбор данных о пассажиропотоках на пригородном железнодорожном транспорте

Информация о количестве отправленных пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении по перевозчику АО «ЭКСПРЕСС-ПРИГОРОД» за 2017 – 2019 гг. представлена в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 – Информация о количестве отправленных пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении по перевозчику АО «ЭКСПРЕСС-ПРИГОРОД» за 2017 – 2019 гг.

| Показатель | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отправлено всего пассажиров | пасс./год | 21 310 050 | 21 351 163 | 22 034 699 |
| Изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | ± % | - | +0,2% | +3,2% |

Детализированные данные о количестве отправленных пассажиров пригородными поездами по направлениям за 2019 г. представлены в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 – Детализированные данные о количестве отправленных пассажиров пригородными поездами по направлениям за 2019 г.

| Направление | Отправлено, пасс./год | Доля направления в объеме пассажирских перевозок, % |
| --- | --- | --- |
| восток | 2 274 270 | 10 |
| город Новосибирск | 7 194 079 | 33 |
| Жеребцово | 389 225 | 2 |
| запад | 5 158 036 | 23 |
| Кузбасс | 1 440 402 | 7 |
| юг | 5 578 687 | 25 |
| ИТОГО | 22 034 699 |  |

Наибольший объем пассажирских перевозок осуществляется по территории г. Новосибирска. Наиболее загруженное пассажиропотоками является южное направление.

С целью определения условий пассажирских перевозок пригородным транспортом было выполнено обследование пассажиропотоков в пригородных поездах в рабочий день при их движении по маршрутам:

- в утренний час «пик» от внешних границ III тарифной зоны до Новосибирск-Главный (23 о.п. Павино, 22 о.п. Мочище, 18 Инская, 23 о.п. Нижняя Ельцовка);

- в вечерний час «пик» от Новосибирск-Главный до границы III тарифной зоны (23 о.п. Павино, 22 о.п. Мочище, 18 Инская, 23 о.п. Нижняя Ельцовка).

Результаты обследования пассажиропотоков в пригородных поездах представлены в Электронной базе данных обследования пассажиропотоков. Схема обследованных участков маршрутов пригородных поездов с остановочными пунктами представлена на рисунке 2.3.9.

Рисунок 2.3.9 – Схема обследованных участков маршрутов пригородных поездов с остановочными пунктами

Результаты обследования транспортной подвижности населения (результаты социологического опроса)

Результаты проведенного социологического опроса представлены на рисунках 2.3.10 – 2.3.17.

Рисунок 2.3.10 –Как часто Вы ездите в другие населенные пункты?

12% жителей Новосибирской области регулярно совершают поездки между населенными пунктами, 80% совершают 1 – 2 поездки в неделю в основном с рекреационными целями.

Рисунок 2.3.11 – Есть ли у Вас личный автомобиль?

Рисунок 2.3.12 – На чем Вы обычно ездите в другие населенные пункты? (каждый респондент имел возможность отметить несколько видов транспорта, поэтому сумма больше 100%)

На легковых автомобилях между населенными пунктами передвигается постоянно или периодически 73% респондентов, на ПТОП – 94%. Данные результаты характеризуют высокую востребованность ПТОП.

Рисунок 2.3.13 – Если вы используете несколько видов транспорта (в любом порядке), чтобы добраться до пункта назначения, укажите их.

Данные опроса показывают, что 50% респондентов, использующих ПТОП для перемещения между населенными пунктами, передвигаются без пересадки между видами транспорта. Наибольший объем корреспонденций с пересадкой используют сочетание видов транспорта электричка+автобус (21%). В целом, электричку в качестве одного из используемого вида транспорта указали 33% респондентов.

Рисунок 2.3.14 – Ваши основные цели поездки в другой населенный пункт?

35% поездок между населенными пунктами являются регулярными, с целью работы или учёбы, 65% поездок являются периодическими.

Рисунок 2.3.15 – Как вы обычно оплачиваете поездку на пригородном общественном транспорте?

71% пассажиров пригородного транспорта оплачивают проезд непосредственно в салоне маршрутного ТС, из них 87% - платят наличными водителю, 13% - с использованием системы электронной оплаты проезда. Это указывает на низкую доступность системы электронной оплаты проезда в пригородном транспорте.

Рисунок 2.3.16 – Сколько Вы примерно тратите в месяц на поездки в другие населенные пункты на общественном транспорте?

Стоимость проезда – ключевой фактор выбора маршрута для проезда в другие населенные пункты на общественном транспорте. 65% пассажиров, не совершающих регулярные поездки на межмуниципальном и пригородном ПТОП, тратят на эти поездки менее 1000 руб./в месяц. Большинство регулярно совершающих поездки тратят не более 3000 руб./месяц и лишь 3% - более 4000 руб./месяц. Среднее значение – 1640 руб./месяц, что соответствует 4,3% от величины средней заработной платы.

Рисунок 2.3.17 – Оцените по 5-бальной шкале работу пригородного общественного транспорта

По привычной для большинства респондентов 5-ти бальной шкале средняя оценка пассажирами работы пригородного общественного транспорта составила 3,53 бала, при этом 56% оценили работу пригородного общественного транспорта на «хорошо» и «отлично».

В ходе социологического опроса собраны критические замечания о работе ПТОП в межмуниципальном и пригородном сообщении, а также предложения по улучшению работы ПТОП. Перечень наиболее часто встречающихся замечаний и предложений представлен в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9 – Перечень наиболее часто встречающихся замечаний и предложений по работе ПТОП в межмуниципальном и пригородном сообщении

| № п.п. | Замечание/предложение | Количество аналогичных по смыслу замечаний/предложений, % от общего количества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снизить интервалы движения по маршрутам | 31% |
| 2 | Использовать новый комфортный подвижной состав большей вместимости | 28% |
| 3 | Обеспечить соблюдение расписания движения, наказывать перевозчика за его несоблюдение | 15% |
| 4 | Улучшить транспортное обслуживание мкр. Светлый и наладить работу маршрута 189 | 8% |
| 5 | Сократить интервалы движения электрички | 7% |
| 6 | Обеспечить 100% возможность безналичной оплаты проезда в салоне подвижного состава ПТОП, в том числе социальной картой | 3% |
| 7 | Строительство удобных транспортно-пересадочных узлов с городского пассажирского транспорта на пригородные поезда и пригородные/межмуниципальные автобусы | 3% |
| 8 | Использовать низкопольный подвижной состав | 2% |
| 9 | Оборудовать железнодорожные станции высокими платформами | 2% |

Больше всего проблем пассажирам доставляют значительные интервалы в движении маршрутных ТС и несоблюдение расписания (непредсказуемость времени ожидания, особенно в пиковые часы). Некомфортный подвижной состав с вместимостью, не соответствующей пассажиропотоку по маршруту и действующему расписанию, также отмечен значительным количеством респондентов.

## 3 Математическая модель транспортной системы Новосибирской области

### 3.1 Транспортное районирование территории Новосибирской области для разработки математической модели транспортной системы

Объект моделирования – территория Новосибирской области – разбит на транспортные районы. В модели каждый район рассматривается как генератор и поглотитель транспортных и пассажирских потоков. Основными принципами районирования территории на транспортные районы является требования однородности территории района, его гомогенности. Это требование может быть выражено следующими условиями:

- центры тяжести масс пассажирообразования и пассажиропоглощения поездок с различными целями должны совпадать с пространственным центром транспортного района;

- плотность транспортной сети и создаваемые ею условия обслуживания должны быть одинаковы на всей территории;

- при задании границ района необходимо учитывать границы микрорайонов;

- район должен обладать: однородной планировкой и застройкой; единой функциональной специализацией (жилой, промышленный, рекреационный, торговый, район непромышленного приложения труда и т.п.).

Корреспонденции, осуществляемые непосредственно внутри транспортного района, не участвуют в перераспределении транспортного спроса на сеть.

Для удобства выполнения анализа агрегированных показателей транспортного обслуживания территории по муниципальным районам выделены высшие районы, которые включают в себя муниципальные районы и городские округа. Границы высших районов фактически совпадают с границами муниципальных образований Новосибирской области.

Схема транспортного районирования Новосибирской области представлена на рисунке 3.1.1, укрупненно схема транспортного районирования Новосибирской агломерации – на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.1 – Схема транспортного районирования Новосибирской области

Рисунок 3.1.2 – Схема транспортного районирования Новосибирской агломерации

### 3.2 Задание параметров транспортных районов, определяющих объем и структуру транспортного спроса

Каждому транспортному району присваивается количественное значение основных атрибутов:

- количество жителей;

- количество рабочих мест;

- количество рабочих мест в объектах грузогенерации и грузопоглощения.

На кордонных районах вводились значения интенсивностей ТП, полученные из транспортного обследования и данных с пунктов учета интенсивности ТП на дорожной сети Новосибирской области.

Схемы распределения основных параметров транспортных районов представлены на рисунках 3.2.1 – 3.2.4.

Рисунок 3.2.1 – Распределение численности населения по транспортным районам в Новосибирской области

Рисунок 3.2.2 – Распределение численности населения по транспортным районам в Новосибирской агломерации

Рисунок 3.2.3 – Распределение рабочих мест по транспортным районам в Новосибирской области

Рисунок 3.2.4 – Распределение рабочих мест по транспортным районам в Новосибирской агломерации

В моделях прогнозных лет в транспортные районы вносились прогнозные данные социально-экономической статистики на каждый планировочный период.

### 3.3 Построение графа транспортной сети Новосибирской области

Транспортное предложение – совокупность данных о транспортной инфраструктуре моделируемой территории. Понятие включает в себя информацию о расположении и протяженности дорог и их характеристиках, ж/д путей, сетей других видов транспорта, информацию о подвижном составе, расписании движения пассажирского транспорта, расположении остановочных пунктов пассажирского транспорта и организации дорожного движения на перекрестках. В транспортной модели предложение описывается посредством транспортного графа, который состоит из узлов и соединяющих их отрезков (ребер).

Модель транспортного предложения описывается в виде связного ориентированного графа сети Г (V, Е), где V – множество вершин, E – множество дуг сети. Каждая дуга или отрезок соответствует реальному участку дороги без перекрестков, с содержанием информации: средняя скорость, количество полос для движения, пропускная способность участка, разрешенные ТС и т.п. Каждая вершина представляет узел, разделяющий участки дорог, содержит информацию: пропускная способность узла, задержки по направлениям, разрешенные/запрещенные маневры в узле, режим светофорного регулирования (при наличии светофорных объектов (СО)) и т.д. Направление дуги определяет ход следования автотранспорта.

Узлы определяют пространственное положение перекрестков, являются начальными и конечными точками перегонов. С помощью узлов осуществляется примыкание районов к сети (узлы примыкания).

Отрезки описывают автомобильные дороги и улицы, они соединяют узлы и имеют прямое и обратное направление. Отрезкам в модели были присвоены типы, описывающие пропускную способность, допустимые системы транспорта для движения по дороге и количество полос.

При создании транспортного предложения был использован автоматизированный способ, так как он наиболее быстрый и точный. Используя данный подход, были использованы данные, созданные в геоинформационных системах, а именно файлы в формате *.osm. В программном комплексе PTV Vision® VISUM есть возможность экспорта данных из картографического ресурса OpenStreetMap. Данный ресурс основан на данных, которые добавляют пользователи глобальной сети интернет. Анализ данных показал достаточно точную сходимость транспортного графа с реальной ситуацией.

В модель транспортного предложения были внесены следующие данные об узлах:

а) разрешенные/запрещенные повороты;

б) тип регулирования:

- нерегулируемые перекрестки без знаков приоритета («помеха справа»);

- нерегулируемые перекрестки со знаками приоритета;

- перекрестки со светофорным регулированием;

- перекрестки с круговым движением.

Сформированная модель транспортного предложения представлена на рисунках 3.3.1 – 3.3.2.

Рисунок 3.3.1 – Графическое отображение модели дорожной сети Новосибирской области

Рисунок 3.3.2 – Графическое отображение модели дорожной сети Новосибирской агломерации

Транспортная сеть представлена в виде ориентированного графа со следующими геометрическими и техническими параметрами:

-	геометрия трассы дороги (пространственное положение и конфигурация изображения автодороги, максимально приближенные к реальному пространственному положению и параметрам плана автодороги);

-	расположение перекрестков, пересечений, примыканий в виде точечных объектов;

-	конфигурация съездов транспортных развязок;

-	длина элемента дорог;

-	количество полос движения в каждом направлении;

-	расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети;

-	пропускная способность каждого направления дороги;

-	запреты движения по элементу дорожной сети;

-	разрешенные направления движения на перекрестках, примыканиях, пересечениях;

-	ранг автодороги (привлекательность для пользователя).

Данный набор параметров дороги достаточно полно описывает все основные составляющие, оказывающие существенное влияние на динамику ТП, накладывает все основные ограничения при распределении ТП по дорожной сети.

В разработанной транспортной сети подробно описана ОДД на каждом отрезке – наличие одностороннего движения, запрет для движения грузовых машин разного типа, организация дорожного движения на перекрестках. Для каждой транспортной развязки, представляемой узлом в разрабатываемом графе транспортной сети, заданы следующие параметры:

-	разрешенные/запрещенные маневры;

-	пропускная способность в каждом направлении с учетом количества полос движения;

-	допустимые виды транспорта.

На каждом пересечении/примыкании учитываются следующие характеристики:

-	режим регулирования перекрестка (регулируемый, нерегулируемый);

-	базовые задержки при проезде перекрестка или поворота;

-	пропускная способность перекрестка или поворота.

В модель была внесена маршрутная сеть ПТОП Новосибирской области. Система общественного транспорта представлена автобусным, железнодорожным и водным видами транспорта.

Маршрутная сеть ПТОП прокладывается по улично-дорожной сети (УДС), каждый маршрут проходит по отрезкам через узлы и пункты остановок. Остановки общественного транспорта в PTV Vision® VISUM представляют собой иерархическую структуру. Для более точного и детального моделирования общественного транспорта в PTV Vision® VISUM создается система остановок. Остановка – самый крупный элемент иерархии, включающий в себя зоны и пункты остановки. Зона остановки может объединять несколько пунктов остановки разных систем транспорта, а именно таких, временем перехода между которыми можно пренебречь. Для каждой зоны остановки задается узел доступа, в который ставится примыкание общественного транспорта транспортного района. Пункт остановки – самый мелкий элемент иерархии, физически означающий площадку для посадки-высадки пассажиров одной или нескольких систем транспорта. После создания системы остановок в транспортную модель были введены «маршруты» движения общественного транспорта (lines). Каждый маршрут в транспортной модели состоит из двух (в большинстве случаев) «вариантов маршрута» (line routes), каждый из которых является одним из направлений движения маршрута (от начального пункта остановки к конечному и обратно). Один из вариантов называется прямым направлением маршрута, второй – обратным. Расписание движения отображено с помощью интервального расписания, заданы расписания для различных периодов – утренний час «пик», меж «пик», вечерний час «пик», вечер.

### 3.4 Описание настроек расчетных процедур в транспортной модели

Транспортный спрос количественно и качественно определяет потребность жителей города в перемещении. Спрос на транспорт представлен в виде матрицы (матрицы корреспонденций).

При разработке транспортной модели чаще всего используют стандартную четырехшаговую модель расчета транспортного спроса. Модели данного типа являются широко известными и зарекомендовавшими себя во многих практических расчетах. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт при не слишком высоких требованиях к вычислительной мощности компьютера, и в то же время характеризуется сравнительной простотой и прозрачностью для восприятия.

Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов:

-	Модель генерации (создания) транспортного движения. На этапе генерации транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций.

-	Модель распределения транспортного движения. На этапе распределения транспортного движения рассчитываются объемы ТП между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по типам транспортных средств. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций.

-	Модель разделения транспортного движения. На этапе разделения транспортного движения рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

-	Модель перераспределения по выбору маршрута. Расчет перераспределения транспортного движения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП региона. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчета спроса. Модельные значения нагрузки, полученные в результате расчета, приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного движения.

Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения транспортной нагрузки на сеть. Эти значения используются как для настройки и калибровки модели, так и в качестве прогнозных значений интенсивностей ТП.

На этапе генерации транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и движения в цель по группам населения для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций. Объемы движения из источника и движения в цель рассчитывается на основе данных о количестве генерирующих и поглощающих ТП сущностей (количество населения, количество рабочих мест) и показателей подвижности (общее количество перемещений по целям поездки).

Для грузового транспорта в качестве показателя генерации и притяжении были приняты рабочие места, дифференцированные по видам деятельности.

Для расчета модели распределения транспортного движения необходима информация о затратах на перемещение между каждой парой районов. На основе информации о затратах рассчитываются оценки целесообразности (вероятности) совершения поездки и, на основе этих оценок, ТП распределяются между районами.

Элементами каждой матрицы затрат являются значения определенного заранее показателя затрат на перемещения, например, время в пути или расстояние. Кроме того, могут использоваться обобщенные показатели затрат, учитывающие несколько параметров, таких как время в пути, расстояние, стоимость проезда.

Для решения задачи распределения спроса используются, так называемые, функции полезности (или функции оценки субъективной вероятности совершения перемещения), которые могут иметь различную форму в зависимости от характеристик транспортного поведения (транспортных предпочтений) населения.

Пусть fcij - функция полезности совершения поездки из района i в j; α,β,γ – калибровочные параметры функции полезности, в программном комплексе PTV Vision VISUM представлены функции полезности следующего вида:

fcij=eγ*cij – функция Логит;

fcij=(cij)γ– функция Кирхгоффа;

fcij=e(γ*cij    β-1β)– функция Бокса-Кокса;

fcij= α*cijβ*eγ*cij– комбинированная функция;

fcij=1cijβ+γ*cijα – функция TModel;

fcij=11+cij*γ1+eβ-α*cij  – функция EVA-1;

fcij= 1+cijγβ-α– функция EVA-2.

Выбор функции полезности был определен в соответствии с общими закономерностями транспортного поведения населения, а также специфики расселения моделируемой территории. Специфика расселения моделируемой территории описывает расположение фокусов тяготения пассажиропотоков на территории области моделирования. На основе информации о времени начала и окончания совершаемых поездок было получено распределение количества перемещений в зависимости от времени в пути. Таким образом, были построены графики, показывающие относительное количество респондентов в каждом промежутке времени по слоям спроса. Для модели была использована функция Логит.

После получения матриц корреспонденций по слоям спроса необходимо разделить эти матрицы по режимам. На этапе разделения транспортного движения рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

Для каждого сегмента спроса создано по одному «режиму» - соответственно для индивидуального (ИТ) и общественного (ОТ). Для каждого режима была определена своя матрица затрат, на основе которой было произведено разделение транспортного движения по выбору режима.

Описание матрицы расчетных процедур представлено на рисунке 3.4.1.

Рисунок 3.4.1 – Описание матрицы расчетных процедур транспортной модели

### 3.5 Калибровка математической модели на основе данных выполненных обследований параметров транспортных и пассажирских потоков

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт необходимо провести калибровку параметров транспортной модели. В процессе калибровки проводится серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом меняются определенные характеристики или параметры модели.

В качестве параметров калибровки используются характеристики, представленные в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Параметры калибровки транспортной модели

| Объект калибровки | Изменение |
| --- | --- |
| Данные структуры пространственного развития (степени создания и притяжения) | Количество перемещений по слоям и сегментам спроса |
| Функции оценки вероятности совершения поездки – параметры и вид функций, оценивающих вероятность поездки в зависимости от длины и времени в пути в моделях распределения и разделения транспортного движения | Средняя длительность поездок и пропорции между легковым и общественным транспортом |
| Элементы главных диагоналей матриц затрат | Ограничение перемещений внутри района |
| Скорость и пропускная способность на отрезках | Выбор пути при перераспределении |
| Функции ограничения пропускной способности: параметры и вид функций, показывающих зависимость задержек в пути от загрузки дороги (отношение интенсивности движения к пропускной способности) | Выбор пути при перераспределении |
| Местоположение привязки примыканий к сети | Выбор пути при перераспределении |
| Доли входящих/выходящих потоков, приходящихся на каждое примыкание, в общем потоке транспортного района-источника/ района-цели | Изменение пропорций распределения выходящего и входящего потоков района по примыканиям, изменение путей при перераспределении |

В результате каждого эксперимента вычисляются значения стандартного набора показателей, характеризующие степень соответствия расчетных значений нагрузки индивидуального транспорта и пассажиропотоков общественного транспорта данным обследования.

Показатели, характеризующие точность транспортной модели (таблица 3.5.2):

- средняя относительная ошибка;

- коэффициент корреляции.

Таблица 3.5.2 – Показатели точности модели

| Наименование потока | Средняя относительная ошибка, % | Коэффициент корреляции |
| --- | --- | --- |
| ТП | 35,7 | 0,88 |

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели в программном комплексе PTV Vision® VISUM проводится путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели. В качестве наблюдаемых данных были использованы данные натурных обследований, пересчитанные на среднегодовой суточный период.

### 3.6 Проведение расчета параметров транспортного спроса, дорожного движения и пассажирских потоков на маршрутной сети ПТОП для базового года (2020 г.)

Результатом перераспределения спроса на индивидуальном транспорте являются цифрограммы распределения интенсивности автомобильного движения (рисунки 3.6.1 – 3.6.2), загрузки дорожной сети (рисунки 3.6.3 – 3.6.4) и скорости движения на дорожной сети (рисунки 3.6.5 – 3.6.6).

Результатом расчета спроса на пассажирские перевозки является цифрограмма распределения пассажиропотоков по маршрутной сети (рисунки 3.6.7 – 3.6.8).

Рисунок 3.6.1 – Распределение интенсивности ТП на территории Новосибирской области, существующее положение

Рисунок 3.6.2 – Распределение интенсивности ТП на территории Новосибирской агломерации, существующее положение

Рисунок 3.6.3 – Загрузка дорожной сети на территории Новосибирской области, существующее положение

Рисунок 3.6.4 – Загрузка дорожной сети на территории Новосибирской агломерации, существующее положение

Рисунок 3.6.5 – Распределение скорости ТП на территории Новосибирской области, существующее положение

Рисунок 3.6.6 – Распределение скорости ТП на территории Новосибирской агломерации, существующее положение

Рисунок 3.6.7 – Распределение пассажиропотоков на маршрутной сети ПТОП на территории Новосибирской области, существующее положение

Рисунок 3.6.8 – Распределение пассажиропотоков на маршрутной сети ПТОП на территории Новосибирской агломерации, существующее положение

## 4 Паспорт математической модели транспортной системы Новосибирской области

Паспорт математической модели транспортной системы Новосибирской области разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными Протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № ИА-63 [].

| Наименование | Параметры модели |
| --- | --- |
| Наименование и номер версии программного обеспечения, использованного для разработки модели | PTV VISUM 2020 |
| число транспортных районов, использованных при моделировании | 702 |
| перечень параметров транспортных районов, заданных в модели (численность населения, транспортная подвижность населения, число мест приложения труда, мощность грузообразующих и грузопоглощающих пунктов, иные параметры) | - Численность населения; - Численность населения в г. Новосибирск; - Численность населения в области; - Численность населения в пригороде Новосибирска; - Рабочие места; - Рабочие места в г. Новосибирск; - Рабочие места в сфере науки; - Рабочие места в области; - Рабочие места в пригороде Новосибирска; - Рабочие места в промышленности; - Рабочие места в сфере услуг в г. Новосибирск; - Рабочие места в сфере услуг в области; - Рабочие места в сфере услуг в пригороде Новосибирска; - Численность учебных мест; - Численность студентов; - Численность студентов в г. Новосибирск; - Численность студентов в пригороде Новосибирска; - Трудящиеся, проживающие в г. Новосибирск; - Трудящиеся, проживающие в области; - Трудящиеся, проживающие в пригороде Новосибирска; - Объем грузовой работы |
| число ребер графа транспортной системы, содержащегося в модели, по типам, включая: а) участки сети дорог; б) участки железнодорожных путей; в) участки трамвайных путей; г) паромные переправы; д) участки маршрутов ПТОП всех видов. | Всего: 98508 В т.ч. участки сети дорог: 97848; участки железнодорожных путей: 682 участки трамвайных путей: 654 участки линий метрополитена: 22 участки маршрутов ПТОП всех видов: 11535 |
| перечень параметров, заданных в модели для каждого из типов ребер графа транспортной системы (максимальная расчетная пропускная способность, максимальная разрешенная скорость движения, вместимость и частота движения подвижного состава ПТОП и иные); число узлов графа транспортной системы, содержащегося в модели, по типам, включая: а) пересечения автомобильных дорог в одном и нескольких уровнях; б) железнодорожные переезды; в) транспортно-пересадочные узлы, остановочные пункты ПТОП, железнодорожные станции. | Параметры для ребер графа (отрезков): - максимальная расчетная пропускная способность; - максимальная разрешенная скорость движения по видам транспорта (легковой, грузовой, автобусы, трамваи, ж/д); - количество полос движения; - Разрешенные виды ТС (легковой, грузовой, автобусы, трамваи, ж/д); - Длина; Параметры для маршрутов ПТОП - Разрешенные остановки; - Время посадки/высадки; - Скорость движения; - Количество отправлений в сутки; - Средний интервал движения; - Вместимость подвижного состава; Количество узлов: 38734 В том числе: - 4942 имеют примыкания (коннекторы) от районов Количество остановок (ТПУ): 1748 Количество пунктов остановок: 2967; Количество зон остановок 2823 между которыми осуществляется пересадки внутри ТПУ (внесено время на совершение пересадки) |
| перечень параметров, заданных в модели для каждого из типов узлов графа транспортной системы (средние задержки транспортных средств при проезде узла, параметры циклов светофорного регулирования, данные о разрешенных направлениях поворотов, пассажирооборот, средние затраты времени на осуществление пересадки в узле, и иные) | Для поворотов, содержащихся в узлах со светофорным регулированием заданы: - тип поворота (прямо, налево, направо, разворот); - Разрешенные виды ТС; - задержки при проезде узла Для поворотов, содержащихся в узлах без светофорного регулирования заданы: - тип поворота (прямо, налево, направо, разворот); - время совершения маневра в свободных условиях; - максимальная расчетная пропускная способность; - разрешенные виды ТС; - функция сопротивления для расчета времени проезда; |
| перечень и краткое описание моделируемых типов пассажирских передвижений и грузовых перевозок («слоев спроса») | Грузовые слои спроса: 1) GT_from 2) GT_to Пассажирские слои спроса: 1 группа: Внутри Новосибирска 1) Дом-Работа 2) Работа-Дом 3) Дом-Прочее 4) Прочее-Дом 5) Прочее-Прочее 6) Работа-Прочее 7) Дом-Учеба 8) Работа-Работа 9) Учеба-Дом 10) Прочее-Работа 11) Учеба-Прочее 12) Прочее-Учеба 13) Учеба-Работа 14) Работа-Учеба 2 группа: Пригород – Новосибирск - Пригород 15) Дом-Работа 16) Работа-Дом 17) Дом-Прочее 18) Прочее-Дом 19) Дом-Учеба 20) Учеба-Дом 3 группа: Внутри Пригорода 21) Дом-Работа 22) Работа-Дом 23) Дом-Прочее 24) Прочее-Дом 4 группа: Область - Новосибирск - Область 25) Дом-Работа 26) Работа-Дом 27) Дом-Прочее 28) Прочее-Дом 5 группа: Внутри Области 29) Дом-Работа 30) Работа-Дом 31) Дом-Прочее 32) Прочее-Дом 6 группа: Область – Пригород - Область 33) Дом-Работа 34) Работа-Дом 35) Дом-Прочее 36) Прочее-Дом 7 группа: Новосибирск – Пригород и Область – Новосибирск 37) Дом-Прочее 38) Прочее-Дом 8 группа: Пригород - Область – Пригород 39) Дом-Прочее 40) Прочее-Дом |
| перечень характерных периодов суток (сутки в целом, утренний и вечерний пик и иные), для которых осуществляется моделирование параметров транспортных и пассажирских потоков | Сутки в целом |
| перечень сечений сети дорог, участков маршрутной сети ПТОП и остановочных пунктов, в которых при разработке модели осуществлялось обследование характеристик транспортных и пассажирских потоков (с указанием типов собранных данных и дат проведения обследований) | Перечень сечений сети дорог, обследованных в июле 2020 г. 1 а/д 50К-14 – а/д 50К-15 – а/д Р-256 2 а/д 50К- а/д 19Р - 50К-38 3 а/д Р-254 - Пашинское ш. 4 а/д Р-254 - а/д 50К-11 5 а/д Р-254 (транспортная развязка на км 1442) 6 а/д Р-256 - а/д 50К-13 7 а/д Р-254 - а/д 50К-17Р 8 а/д Р-254 - подъезд к аэропорту Трлмачево 9 а/д 59К-17Р - а/д 50К-18Р 10 а/д 50К-17Р - а/д 50К-001 11 а/д Р-254 - а/д 50К-001 12 а/д 50К-17Р - а/д 50К-10 13 а/д 50К-009 - а/д 50К-17Р 14 а/д Р-254 - а/д 50К-09 15 а/д 50К-08 - а/д 50К-07 16 а/д 50К-05 - а/д 50К-06 - а/д 50К-07 17 а/д Р-254 - а/д 50К-05 18 а/д Р-255 - поворот на с. Корнилово 19 а/д Р-254 - поворот на Чаны 20 а/д 50Е-17Р - а/д 50К-30 (Чернаково) 21 Дамба ГЭС- ул. Русская (г. Новосибирск) 22 Бердское ш. - пр-т Строителей (Академгородок) (г. Новосибирск) 23 Бугринский мост - ул. Большевистская (г. Новосибирск) 24 Октябрьский мост - ул. Блюхера - пр-т К. Маркса (г. Новосибирск) 25 Димитровский мост - ул. Владимирская - ул. Фабричная (г. Новосибирск) 26 ул. Станционная - ул. 2-я Станционная (г. Новосибирск) 27 ул. Ватутина - ул. Широкая - ул. Станиславского (г. Новосибирск) 28 ул. Мира - ул. Ватутина (г. Новосибирск) 29 ул. Троллейная - ул. Немировича-Данченко 30 ул. Мира - ул. Сибиряков-Гвардейцев (г. Новосибирск) 31 ул. Петухова - Советское ш. (г. Новосибирск) 32 ул. Станиславского - ул. Титова (г. Новосибирск) 33 ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина (г. Новосибирск) 34 камера пл. Лунинцев (г. Новосибирск) 36 камера ул. Первомайская - Героев Революции (г. Новосибирск) 37 камера ул. Гоголя и пр-т Красный (г. Новосибирск) 38 камера Советское шоссе - ул. Часовая (г. Новосибирск) 40 камера ул Крылова - Красный проспект (г. Новосибирск) 42 Гусинобродское ш. - ул. Волочаевская (г. Новосибирск) 43 ул. Трикотажная - пр-т Дзержинского (г. Новосибирск) 44 ул. Дуси Ковальчук - ул. Плановая (г. Новосибирск) 45 ул. Дуси Ковальчук - ул. Танковая (г. Новосибирск) 46 ул. Кошурникова - ул. Никитина - ул. Автогенная (г. Новосибирск) 47 ул. Ипподромская - ул. Военная (г. Новосибирск) 48 Советское ш. - ул. Центральная (на Краснообск) (г. Новосибирск) 49 село Барышево ( кольцо на ул. Ленина) (г. Новосибирск) 50 а/д 50К-19Р – а/д 50К-16 51 ул. Кирова – ул. Выборная (г. Новосибирск) 52 Советское шоссе – ул. Молодежная (г. Новосибирск) 53 Октябрьский мост – ул. Большевистская (г. Новосибирск) 54 2-я Станционная ул. – ул. Клубная (г. Новосибирск) 55 Колыванское шоссе – ул. Большая (г. Новосибирск) 56 а/д Р-254 - дорога на Криводановку 57 ул. Мичурина - Октябрьская ул. (пос. Довольное) 58 а/д 50К-32 - дорога на Новокарасук 59 а/д 50К-32 – а/д 50К-33 Перечень обследованных участков маршрутной сети ПТОП (маршруты автобусов), обследованных 16.06.2020г. – 03.07.2020г. 103 Областная больница - ул. Луговая (с. Верх - Тула) 112 СТЦ «МЕГА» - Аэропорт Толмачёво 115 п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - с. Ленинское - ул. Луговая (с. Верх - Тула) 115в Областная больница - с. Ленинское 130 р.п. Мошково - ул. Учительская (г. Новосибирск) 147 М. «Заельцовская» - д/о «Мочище» 189 Радиостанция №5 - Станция Мочище 203 Микрорайон Близкий (с. Каменка) - ПКиО «Березовая роща» 217 Областная больница - Шиловский полигон 227 СТЦ «МЕГА» - Детская поликлиника (г.Обь) 233 М. «Площадь Маркса» - Учхоз (п. Тулинский) 234 с. Раздольное (СХТ «Новосибирский») - Автовокзал г. Новосибирск 264 р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) - М. «Площадь Маркса» 105к М. «Заельцовская» - с/о «Красная рябина» 289 Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) - пл. им. Калинина 301 Автовокзал (Красный пр.) - ж/м «Берёзки - 2» (с. Новолуговое) 307б Станция Издревая (с. Барышево) - Автовокзал (Красный пр.) 311 д.п. Мочище - ДК «Горького» 317 ул. Садовая (р.п. Кольцово) - М. «Студенческая» 320 Областная больница - п. Кудряшовский 321 М. «Речной вокзал» - ГДК (г. Бердск) 322 ГНЦВБ «Вектор» 2-я проходная (р.п. Кольцово) - М.«Речной вокзал» 323 Областная больница - Микрорайон «Радужный» (с. Верх - Тула) 324 ул. Степная (г. Обь) - Областная больница 326 Областная больница - Автостанция р.п. Колывань 328 ДК «Прогресс» - Автостанция р.п. Колывань 330 с. Криводановка - Областная больница 331 Дом Культуры (г. Бердск) - М. «Площадь Маркса» 332 М. «Речной вокзал» - Торговый центр (г. Бердск) 364 М. «Студенческая» - р.п. Краснообск (Сергиево-Казанский храм) 399 Микрорайон Близкий (с. Каменка) - Городской аэропорт 220 Областная больница (Центральный корпус) - с. Криводановка 353 Заельцовская - сад "Олимпийка"(Садовый) 120 п. Кудряшовский - Областная больница 170 ГНЦВБ «Вектор» 1-я проходная (р.п. Кольцово) - М. «Речной вокзал» 91 Метро "Речной вокзал" → Общественный торговый центр (улица Демакова) Перечень обследованных остановочных пунктов ПТОП, обследованных 16.06.2020г. – 03.07.2020г. 1 КОП «Железнодорожный вокзал», ул. Челюскинцев, 3, Новосибирск 2 АВ «Новосибирский автовокзал – Главный», Гусинобродское ш., 37/2, Новосибирск 3 КОП «Пл. Калинина», ул. Красный проспект, 186, Новосибирск 4 ОП «Кристалл», ул. Титова, 1, Новосибирск 5 КОП «м. Речной Вокзал», ул. Большевистская, 45/1, Новосибирск 6 КОП «Учительская», ул. Б.Хмельницкого, 74, Новосибирск 7 ОП «Дом Быта», ул. Героев Труда, 18/1, Новосибирск 8 ОП «Ветлужская», ул. Софийская, 1 к 1, Новосибирск 9 ОП «Микрорайон Весенний», ул. Заречная, 4, Новосибирск 10 ОП «Аэропорт Толмачево», Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина 8а. |
| краткое описание процедуры калибровки математической модели транспортной системы, включая перечень калибровочных параметров и полученное значение критериев удовлетворительности калибровки. | Процедура калибровки заключалась в последовательном проведении расчетов с изменением параметров расчетных процедур, настроек графа сети с целью получения максимальной корреляции между расчетными и наблюдаемыми значениями интенсивности ТП. Коэффициент корреляции: 0.88 Ошибка: 35,7% |

## 5 Результаты математического моделирования транспортной системы Новосибирской области

Основными результатами моделирования являются расчетные количественные параметры, характеризующие среднее время совершения транспортных и пассажирских корреспонденций в межмуниципальном сообщении, а также объемы этих корреспонденций при прогнозируемом изменении параметров социально-экономического развития (численность населения и его распределение по территории Новосибирской области, количество рабочих мест, уровень автомобилизации и др.) и заложенном в базовый сценарий развитии транспортной инфраструктуры Новосибирской области.

На удаленных от г. Новосибирска территориях моделирование не показало существенных изменений интенсивности транспортных и пассажирских корреспонденций. В тоже время в Новосибирской агломерации транспортная ситуация при базовом сценарии развития транспортной инфрструктры к расчетному сроку 2040 г. значительно ухудшится.

Картограммы существующей загрузки дорожной сети в Новосибирской агломерации и расчетной на 2040 г. представлены на рисунках 5.1 и 5.2 соответственно.

На картограммах видны наиболее загруженные места на дорожной сети, загрузка которых будет только увеличиваться, что приведет к значительному увеличению времени поездок.

Количественные результаты моделирования параметров работы транспортной системы Новосибирской области по базовому сценарию развития транспортной системы представлены в таблице 5.1.

Полный набор картограмм, характеризующих прогнозные характеристики транспортных, пассажирских и грузовых потоков на расчетные сроки 2025 г., 2030 г. и 2040 г., представлен в приложении Графические материалы Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Новосибирской области.

Рисунок 5.1 – Картограмма существующей загрузки дорожной сети в Новосибирской агломерации, 2020 г.

Рисунок 5.2 – Картограмма расчетной загрузки дорожной сети в Новосибирской агломерации, 2040 г.

Таблица 5.1 – Результаты моделирования мероприятий базового сценария развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области

| № | 1. Наименование целевых показателей ПКРТИ | Значение показателей на 01.01.2020 г. | Значение показателей на 2025 г. | Значение показателей на 2030 г. | Значение показателей на 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели достижения целей БКАД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 37,6 | 46 | 46 | 46 |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | 1,41 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 2. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле, км/ч | 38,1 | 35,20 | 35,2 | 35,19 |
| 2.2 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |  |  |  |
| 2.2.1. | - на автомобильном пассажирском транспорте, км/ч | 21,2 | 21,19 | 21,18 | 21,16 |
| 2.2.2. | - на пригородном железнодорожном транспорте, км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3. | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте, тыс. поездок/сутки | 1468,4 | 1598,5 | 1606,4 | 1617,0 |
| 2.4. | Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. поездок/сутки | 1731,1 | 1674,1 | 1681,5 | 1690,7 |
| 2.5. | Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП, % (суточное значение) | 73,5 | 75,5 | 77,1 | 77,1 |
| 3.1 | Плотность сети дорог на территории Новосибирской области регионального и межмуниципального значения, км/1000 км2 | 71,4 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| 3.2 | Плотность маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3.3. | Доля населения, обслуживаемого маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении % |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля населения, обслуживаемого железнодорожным транспортом, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении % | 73,8 | 73,8 | 73,9 | 74,1 |
| 3.3.2. | Доля населения, обслуживаемого маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении % | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,2 |
| 3.4 | Средний коэффициент непрямолинейности сообщения для маршрутной сети ПТОП Новосибирской области | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| 3.5 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 4. Показатели уровня загрузки транспортной системы Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | С | С | С | С |
| 4.2 | Временной индекс | 0,78 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5. | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, тыс. тонн/год*: | 282,4 | 289,9 | 294,9 | 304,9 |
| 5.1. | оксид углерода СО, тыс. тонн/год | 120,91 | 124,12 | 126,26 | 130,54 |
| 5.2. | сумма оксидов азота NOx, тыс. тонн/год | 118,43 | 121,58 | 123,67 | 127,87 |
| 5.3. | СН, тыс. тонн/год | 35,65 | 36,60 | 37,23 | 38,49 |
| 5.4. | сажа, тыс. тонн/год | 5,65 | 5,80 | 5,90 | 6,10 |
| 5.5. | диоксид серы SO2, тыс. тонн/год | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,90 |
| 5.6. | формальдегид СН2О, тыс. тонн/год | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 |
| 5.7. | бенз(а)пирен С20Н12, тыс. тонн/год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |

*Примечание: расчет выполнен в соответствии с ГОСТ Р 56162-2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории [].

## 6 Показатели функционирования транспортной системы Новосибирской области (в том числе целевые показатели ПКРТИ) на существующее положение

В соответствие с [18], установлены следующие группы целевых показателей функционирования транспортной системы субъекта Российской Федерации (целевые показатели ПКРТИ):

а) показатели качества транспортного обслуживания конечного пользователя транспортной системы субъекта Российской Федерации (пассажира, водителя, грузополучателя);

б) показатели обеспеченности территории субъекта Российской Федерации транспортной инфраструктурой (характеризуют пространственную доступность объектов транспорта регионального значения);

в) показатели уровня загрузки транспортной системы (характеризуют степень освоения транспортной системой территории имеющегося транспортного спроса);

г) показатели безопасности транспортного обслуживания (характеризуют уровень риска для различных категорий пользователей транспортной системы).

Перечень целевых показателей ПКРТИ Новосибирской области представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перечень целевых показателей ПКРТИ Новосибирской области (существующее положение на 2020 г.)

| № | 1. Наименование целевых показателей ПКРТИ | Значение показателей на 01.01.2020г |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели достижения целей БКАД |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 37,6 |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | 1,42 |
| 1.3 | Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новосибирской области, % |  |
| 1.4 | Социальный риск (количество погибших в ДТП на 100 тыс. человек) | 9,8 |
| 2. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |
| 2.1 | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле, км/ч | 38,1 |
| 2.2 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания): |  |
| 2.1.1. | - на автомобильном пассажирском транспорте, км/ч | 21,2 |
| 2.1.2. | - на пригородном железнодорожном транспорте, км/ч | 40 |
| 2.3 | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте, тыс. поездок/сутки | 1468,4 |
| 2.4 | Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. поездок/сутки | 1731,1 |
| 2.5 | Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги), % | 4,3 |
| 3. Показатели обеспеченности территории Новосибирской области объектами транспортной инфраструктуры |  |  |
| 3.1 | Плотность сети дорог на территории Новосибирской области регионального и межмуниципального значения, км/1000 км2 | 71,4 |
| 3.2 | Плотность маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2 | 98 |
| 3.3 | Средний коэффициент непрямолинейности сообщения для маршрутной сети ПТОП Новосибирской области | 1,598 |
| 3.4 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,51 |
| 4. Показатели уровня загрузки транспортной системы Новосибирской области (средние сетевые и для отдельных участков дорог и маршрутов ПТОП) |  |  |
| 4.1 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | С |
| 4.2 | Временной индекс | 0,78 |
| 5. Показатели безопасности транспортного обслуживания |  |  |
| 5.1 | Количество погибших в ДТП, чел./год | 274 |
| 5.2 | Количество раненых в ДТП, чел./год | 2555 |
| 5.3 | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, тыс. тонн/год: | 282,4 |
| 5.1. | оксид углерода СО, тыс. тонн/год | 120,91 |
| 5.2. | сумма оксидов азота NOx, тыс. тонн/год | 118,43 |
| 5.3. | СН, тыс. тонн/год | 35,65 |
| 5.4. | сажа, тыс. тонн/год | 5,65 |
| 5.5. | диоксид серы SO2, тыс. тонн/год | 0,83 |
| 5.6. | формальдегид СН2О, тыс. тонн/год | 0,78 |
| 5.7. | бенз(а)пирен С20Н12, тыс. тонн/год | 0,16 |

Количественные значения целевых показателей ПКРТИ определяются по результатам транспортного моделирования.

## 7 Значения целевых показателей ПКРТИ на год завершения реализации ПКРТИ и на промежуточные горизонты планирования

Расчет значений целевых показателей ПКРТИ для горизонтов планирования 2025 г., 2030 г. и 2040 г. выполнен с использованием транспортных моделей Новосибирской области, разработанных на каждый расчетный срок для каждого из двух разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры.

Результаты расчета показателей функционирования транспортной системы Новосибирской области для горизонтов планирования по каждому сценарию представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Результаты расчета показателей функционирования транспортной системы Новосибирской области для горизонтов планирования по каждому сценарию

| № | 1. Наименование целевых показателей ПКРТИ | Значение показателей на 2020 г. | Значение показателей на 2025 г. |  | Значение показателей на 2030 г. |  |  |  | Значение показателей на 2040 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер сценария |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| 1. Показатели достижения целей БКАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 37,6 | 47 | 47 | 48,4 |  | 48,5 |  | 51,3 |  | 51,5 |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | 1,42 | 1,27 | 1,27 | 1,09 |  | 1,06 |  | 0,65 |  | 0,62 |
| 2. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле, км/ч | 38,1 | 36,9 | 36,9 | 38,4 | 39,3 |  |  | 40,1 |  | 40,6 |
| 2.2 | Средняя скорость передвижения пассажира ПТОП (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, пересадки и ожидания): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | - на автомобильном пассажирском транспорте, км/ч | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 22,6 | 22,8 |  |  | 23,26 |  | 23,28 |
| 2.2.2. | - на пригородном железнодорожном транспорте, км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |
| 2.3. | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте, тыс. чел./сутки | 1468,4 | 1578,5 | 1578,4 | 1606,2 | 1591,8 |  |  | 1610,3 |  | 1603,9 |
| 2.4. | Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. чел./сутки | 1731,1 | 1739,3 | 1739,4 | 1757,6 | 1772,0 |  |  | 1759,0 |  | 1765,4 |
| 2.5. | Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП, % (суточное значение) | 73,5 | 73,1 | 68,1 | 68,3 | 65,7 |  |  | 60,4 |  | 60,8 |
| 3. Показатели обеспеченности территории Новосибирской области объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плотность сети дорог на территории Новосибирской области регионального и межмуниципального значения, км/1000 км2 | 71,4 | 71,5 | 71,5 | 71,6 | 71,7 |  |  | 72,4 |  | 72,6 |
| 3.2 | Плотность межмуниципальной маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  | 99 |  | 99 |
| 3.3. | Доля населения, обслуживаемого маршрутным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в межмуниципальном сообщении % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 |  |  | 99,2 |  | 99,2 |
| 3.4 | Средний коэффициент непрямолинейности сообщения для маршрутной сети ПТОП Новосибирской области | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |  |  | 1,598 |  | 1,598 |
| 3.5 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,54 |  |  | 1,54 |  | 1,57 |
| 4.Показатели уровня загрузки транспортной системы Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | С | С | С | В | В |  | В |  | В |  |
| 4.2 | Временной индекс | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,8 |  |
| 5 Показатели безопасности транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество погибших в ДТП* не более, чел./год | 274 | 182 | 182 | 128 | 128 |  | 46 |  | 46 |  |
| 5.2 | Количество раненых в ДТП* не более, чел./год | 2555 | 1650 | 1650 | 1186 | 1186 |  | 760 |  | 760 |  |
| 5.3 | Социальный риск, количество погибших на 100 тыс. чел. населения | 9,8 | 6,4 | 6,4 | 4,5 | 4,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 5.4 | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, тыс. тонн/год | 282,40 | 287,87 | 287,87 | 288,22 | 286,69 |  | 293,70 |  | 292,13 |  |
| 5.4.1 | оксид углерода СО, тыс. тонн/год | 120,907 | 123,25 | 123,25 | 123,40 | 122,74 |  | 125,74 |  | 125,07 |  |
| 5.4.2 | сумма оксидов азота NOx, тыс. тонн/год | 118,431 | 120,72 | 120,72 | 120,87 | 120,23 |  | 123,17 |  | 122,51 |  |
| 5.4.3 | СН, тыс. тонн/год | 35,649 | 36,34 | 36,34 | 36,38 | 36,19 |  | 37,08 |  | 36,88 |  |
| 5.4.4 | сажа, тыс. тонн/год | 5,645 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,73 |  | 5,87 |  | 5,84 |  |
| 5.4.5 | диоксид серы SO2, тыс. тонн/год | 0,830 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |  | 0,86 |  | 0,86 |  |
| 5.4.6 | формальдегид СН2О, тыс. тонн/год | 0,782 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |  | 0,81 |  | 0,81 |  |
| 5.4.7 | бенз(а)пирен С20Н12, тыс. тонн/год | 0,156 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |

## 8 Перечни мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ

Помимо базового сценария предложено два сценария развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области.

Сценарий 1 – «Инновационный. Он сформирован с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Новосибирской области исходя из среднегодового темпа финансирования мероприятий ПКРТИ за период 2021 – 2040 гг. на уровне 16 млрд. рублей в год, при этом большая часть средств запланирована на реализацию крупных инфраструктурных проектов, направленных на кардинальное улучшение функционирования транспортной системы Новосибирской агломерации и Новосибирской области в целом.

Сценарий 2 – «Максимальный» включает в себя мероприятия Сценария 1, при этом включает дополнительные капиталоемкие мероприятия по строительству новых автомобильных дорог, а также по развитию метрополитена в г. Новосибирске. Среднегодовой темп финансирования мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по Сценарию 2 составит уже около 19 млрд. рублей в год.

При этом очевидно, что дорогостоящие мероприятия, реализованные в период 2030 – 2040 гг., планируемые в Сценарии 2, не смогут показать социально-экономическую окупаемость на период планирования ПКРТИ до 2040 года, поскольку характерный срок социально-экономической окупаемости таких мероприятий, как правило, превышает 10 лет.

Кроме того, в сценарии 2 рассматриваются альтернативные планировочные решения для ряда мероприятий по строительству автомобильных дорог с целью сравнения эффективности и выбора оптимального варианта строительства.

### 8.1 Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, железнодорожных путей общего пользования, включая мосты, тоннели, путепроводы, пересечения в разных уровнях, иные дорожные сооружения

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Сценарий 1

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог на территории Новосибирской области включают в себя несколько блоков.

Блок 1: обеспечение пропуска транзитных ТП через Новосибирский транспортный узел.

В настоящее время из всех запланированных ранее обходов эксплуатируется только Северный обход г. Новосибирска, обеспечивающий пропуск транзитных ТП по направлениям запад – восток, запад – север и восток – север. В тоже время транзитные ТП по направлениям запад – юг и восток – юг следуют по территории г. Новосибирска, загружая магистральную УДС транзитными ТП. Большая часть объектов грузогенерации и грузопоглощения расположена в г. Новосибирске на левом берегу р. Обь, поэтому грузовой транспорт, следующий в районы грузовых терминалов на левобережную часть г. Новосибирска, также загружает дорожную сеть в центральной части города ввиду отсутствия приемлемой альтернативы. Таким образом, отсутствие обходов г. Новосибирска с юго-западной и восточной стороны приводят к значительным потерям времени в пути, создают предпосылки аварийных ситуаций, приводят к увеличению объемов вредных выбросов с локализацией основных загрязнений в г. Новосибирске.

Восточный обход Новосибирска

Решением указанных проблем является строительство обходов г. Новосибирска, частично заложенное в состав мероприятий 1 сценария.

Восточный обход Новосибирска (автомобильная дорога федерального значения, ее строительство рассматривается в комплексе с автомобильными дорогами регионального значения) планируется построить в 4 этапа (строительство этапа №1 ведется с 2013 г., и планируется к завершению в 2021 г.). При этом Восточный обход эффективно заработает как транзитный обход г. Новосибирска только после реализации всех 4-х этапов его строительства. Общая протяженность 79 км (по основному рассматриваемому варианту трассировки), общая стоимость работ по состоянию на 2020 г.  укрупненно оценивается в 32,27 млрд. рублей.

Разработанная ранее этапность строительства Восточного обхода Новосибирска представлена на рисунке 8.1.1. Сначала планировалось завершение строительства 1-го этапа, затем этап №2 – строительство Северного участка и соединение с Северным обходом Новосибирска, затем этап №3 и в перспективе до 2040 г. – этап №4. Именно такая последовательность строительства Восточного обхода Новосибирска предусматривается в Сценарии 2 мероприятий ПКРТИ.

В Сценарии 1 предложен альтернативный порядок этапности строительства в соответствии с прогнозируемым транспортным спросом на перемещения по различным участкам Восточного обхода Новосибирска:

- объединение этапов №3 и №4 в единый 2-й этап строительства (южный участок) и строительство южного участка в полном объеме до 2030 г.;

- достройка Северного участка Восточного обхода Новосибирска (соответствующего этапу №2 строительства на рисунке 8.1.1) в период 2031 – 2040 гг.

I

II

III

IV

Рисунок 8.1.1 – Этапность строительства Восточного обхода (существующие планы)

По результатам моделирования выявлено, что в случае строительства на 2-м этапе Южного участка Восточного обхода Новосибирска новая дорожная сеть будет использоваться с большей загрузкой и эффективностью, перераспределяя ТП и снижая загрузку Бердского шоссе, при этом среднесетевое время поездки сократится на 1,5 минуты, и на 5% повысится средняя скорость сообщения автомобильным транспортом.

Таким образом, на основании выполненного моделирования, в рекомендуемый сценарий будет включен измененный порядок этапности строительства Восточного обхода Новосибирска по участкам, соответствующий Сценарию 1.

Окончательный вариант трассировки присоединения Восточного обхода Новосибирска к автомобильной дороге Р-256 должен быть принят с учетом обоснования на стадии проектирования.

Южный обход города Новосибирска

Для замыкания транзитного кольца вокруг г. Новосибирск необходимо строительство Южного обхода Новосибирска. Это, безусловно, наиболее эффективное решение для организации движения транзитных ТП полностью в обход г. Новосибирска по всем направлениям движения. Предварительная оценка стоимости строительства Южного обхода – 40,8 млрд. рублей.

Выполненные с использованием транспортной модели Новосибирской области расчеты показывают, что наиболее востребованной оказывается часть Южного обхода Новосибирска, включающая в себя мостовой переход через р. Обь и подходы к мосту, связывающие мост с существующей дорожной сетью. Сам Южный обход Новосибирска загружается только транзитными потоками на уровне 3000 авт./сутки, которые намного менее интенсивные, чем ТП, которые генерируются в сообщении с г. Новосибирском. На рисунке 8.1.2 показано сравнение картограмм загрузки дорожной сети базового сценария (без строительства моста через р. Обь) и в случае строительства Южного обхода Новосибирска в 2040 г.

В связи с этим в 1-й сценарий в период 2031 – 2040 гг. включено строительство только Южного мостового перехода через р. Обь с транспортными подходами (до Советского шоссе на левом берегу и до Бердского шоссе на правом берегу р. Обь), а строительство самого Южного обхода – во 2-м сценарии.

| а) без строительства моста, 2040 г. | б) со строительством моста, 2040 г. |
| --- | --- |

Рисунок 8.1.2 – Картограмма загрузки дорожной сети в районе моста через р. Обь, планируемого к строительству в составе Южного обхода, 2040 г.

Юго-Западный транзит

В тоже время, существует проект строительства городской магистрали «Юго-Западный транзит» с укрупненной предварительной оценкой стоимости 6,7 млрд. рублей, которая также может выполнять функцию пропуска транзитных ТП, при этом проходит через территорию размещения основных логистических объектов г. Новосибирска.

Юго-Западный транзит представляет из себя городскую магистраль непрерывного движения с мостовым переходом через р. Обь, соединяющую Восточный обход Новосибирска с автомобильной дорогой Р-254 (транзитная транспортная связь восток – запад). Перечень мероприятий по созданию Юго-Западного транзита представлен в таблице 8.1.1.

Трассировка транзитного маршрута запад – восток с использованием Юго-Западного транзита представлена на рисунке 8.1.3.

Таблица 8.1.1 – Перечень мероприятий по созданию магистрали непрерывного движения Юго-Западный транзит, до 2030 г.

| № | Мероприятие | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1,398 | 237721,90 | 2025 г. |
| 2 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Большевистской до ул. Кирова (без учета выкупа земель) | 1,0 | 170214,0 | 2025 г |
| 3 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Реконструкция участка Ордынского шоссе от границы города Новосибирска до пересечения с автомобильной дорогой Р-254 в Новосибирском районе Новосибирской области | 1,46 | 408800,00 | 2030 г. |
| 4 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях в составе Юго-Западного транзита на пересечении Ордынское шоссе - а/д Р-254 |  | 2000000,00 | 2030 г. |
| 5 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Толмачевское шоссе | 3,785 | 643615,00 | 2030 г. |
| 6 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через р. Обь. Участок от ул. Толмачевское шоссе до границы города (ул. Малыгина) | 1,876 | 319046,00 | 2030 г. |
| 7 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от пересечения ул. Кирова и ул. Выборной до ул. Доватора | 1,408 | 239421,00 | 2030 г. |
| 8 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Доватора до границы города Новосибирска | 4,39 | 702400,00 | 2030 г. |
| 9 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Участок от границы города Новосибирска до Восточного обхода в Новосибирском районе Новосибирской области | 7 | 1120000,00 | 2030 г. |
| 10 | Строительство транспортной развязки на стыке «Юго-Западного транзита» и ул. Сибиряков- Гвардейцев |  | 600368,00 | 2030 г. |
| 11 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Кирова, ул. Выборной с Юго- Западным транзитом |  | 256641,00 | 2030 г. |
|  | ИТОГО |  | 6698226,9 | 2030 г. |

Восточный обход Новосибирска

Бугринский мост

Рисунок 8.1.3 – Трассировка транзитного маршрута запад – восток с использованием Юго-Западного транзита

В период 2030 – 2040 г. запланирована также реконструкция участка автомобильной дороги Р-254 от транспортной развязки с подъездом к аэропорту Толмачево до Ордынского шоссе с расширением до 4-х полос движения (2+2).

Важно, что по состоянию на 2020 г. уже построен ключевой элемент Юго-Западного транзита – Бугринский мост. Выполненные обследования интенсивности ТП показывают, что загрузка Бугринского моста составляет чуть более 50%. Таким образом, имеется возможность при строительстве современных транспортных подходов с высокой пропускной способностью использовать недозагруженный Бугринский мост для пропуска транзитных ТП по направлению запад-юг. В долгосрочной перспективе Юго-Западный транзит будет выполнять роль как транзитной транспортной связи, так и внутригородской магистрали, связывающей район размещения объектов логистики и грузопереработки на левом берегу р. Обь с Восточным обходом г. Новосибирска. В связи с этим в рамках мероприятий по строительству Юго-Западного транзита запланирован комплекс мероприятий на местной дорожной сети г. Новосибирска по созданию городской магистрали непрерывного движения с многоуровневыми развязками в ключевых распределительных транспортных узлах.

В итоге в 1 сценарии предложена оптимальная схема строительства обходов г. Новосибирска:

- в период до 2030 г. достраивается центральный и строится южный участок Восточного обхода Новосибирска;

- в период до 2030 г. в полном объеме строится Юго-Западный транзит, который принимает на себя пропуск транзитных потоков, который соединяется с Восточным обходом Новосибирска;

- - в период 2031 - 2040 г. строится северный участок Восточного обхода Новосибирска, полностью замыкая транзитную связь юг – север;

- в период 2031 - 2040 г. строится 1 очередь Южного обхода – мостовой переход через р. Обь с транспортными подходами, который эффективно перераспределяет ТП на южном направлении;

- строительство самого Южного обхода – за горизонтом планирования в рамках сценария 1.

В случае появления финансирования предложен Cценарий 2, предусматривающий:

- сохранение запланированного ранее порядка строительства участков Восточного обхода Новосибирска;

- строительство Южного обхода г. Новосибирска в период до 2040 г. в полном объеме.

Схема развития обходов г. Новосибирска в период до 2030 г. в рамках 1 сценария ПКРТИ представлена на рисунке 8.1.4. Следует отметить, что Генеральный план г. Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска № 597 от 25.04.2018г. «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824» [], не предусматривает организации прямого выезда с Юго-Западного транзита на Восточный обход г. Новосибирска, а выходит на Бердское шоссе в границах города. Данное решение не является оптимальным, поскольку протяженность строительства участка от Юго-Западного транзита до Бердского шоссе приблизительна равна протяженности строительства прямого выезда на Восточный обход, а перепробег при проезде по направлению запад-юг (основном транзитном направлении, обслуживаемом Юго-Западным транзитом), будет составлять 9 км. Более предпочтительный вариант стыковки Юго-Западного транзита с Восточным обходом прямым соединением показан на рисунке 8.1.5.

Рисунок 8.1.4 – Схема развития обходов г. Новосибирска на 2030 г. в рамках 1 сценария ПКРТИ (вариант согласно действующему Генеральному плану г. Новосибирска)

Рисунок 8.1.5 – Схема развития обходов г. Новосибирска на 2030 г. в рамках 1 сценария ПКРТИ (вариант с прямым выходом на Восточный обход г. Новосибирска)

Схема полного развития обходов г. Новосибирска на 2040 г. для сценария 1 представлена на рисунке 8.1.6, для сценария 2 – на рисунке 8.1.7.

Рисунок 8.1.6 – Схема развития обходов г. Новосибирска на 2040 г. (1 сценарий)

Рисунок 8.1.7 – Схема полного развития обходов г. Новосибирска на 2040 г. (2 сценарий)

Блок 2 (1 и 2 сценарий): обеспечение транспортных связей г. Новосибирска со строящимся Восточным обходом Новосибирска. Для обеспечения транспортной связи города с новой автомобильной дорогой Восточный обход Новосибирска запланирован ряд мероприятий:

- реконструкция участков а/д Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (Гусинобродское шоссе);

- строительство участка «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь от границы города Новосибирска до Восточного обхода в Новосибирском районе Новосибирской области;

- реконструкция автомобильной дороги Кольцово – Академгородок;

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Каменка-Ленинский.

Моделирование показало высокую эффективность Восточного обхода при обеспечении транспортных связей с г. Новосибирском. Расчетная интенсивность по участкам в порядке востребованности (нумерация участков соответствует этапам строительства):

- участок 1 этапа (км 14 – км 34) – 20000 авт./сутки;

- участок 3 этапа (км 34 – км 49) – 15000 авт./сутки;

- участок 4 этапа (км 49 – км 79) – 9000 авт./сутки;

- участок 2 этапа (км 0 – км 14) – 8000 авт./сутки.

Представленные результаты моделирования подтверждают целесообразность выделения участков 3 и 4 во 2-й этап строительства Восточного обхода Новосибирска.

Блок 3 (1 и 2 сценарий): развитие поперечных связей между основными автомобильными дорогами для сокращения маршрутов региональных и межрегиональных корреспонденций в рамках создания каркаса опорной дорожной сети:

- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 50 ОП МЗ 50Н-2107 «Инская-Барышево - 39км а/д «К-19р»;

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения 13 км а/д «Н-2107» – Железнодорожный (от с. Жеребцово до п. Смоленский);

- реконструкция автомобильной дороги «Тогучин — Степногутово» в Тогучинском районе Новосибирской области.

Блок 4: развитие рекреационной зоны вдоль Новосибирского водохранилища (в долгосрочной перспективе 2031 - 2040 г.). Блок мероприятий по строительству участков автомобильных дорог регионального значения на подъезде от г. Новосибирска к Новосибирскому водохранилищу и вдоль водохранилища на юг позволит существенно снизить затраты времени жителей г. Новосибирска и туристов на подъезд к местам отдыха, и даст импульс к развитию на территории туристической инфраструктуры. В блок мероприятий входит строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Новосибирск – Голубой Залив, а также строительство автомобильных дорог вдоль побережья Новосибирского водохранилища: Голубой Залив – Крупской, Боровое – Ленинское. Схема мероприятий по строительству автомобильных дорог вдоль Новосибирского водохранилища представлена на рисунке 8.1.8.

Рисунок 8.1.8 – Схема мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог вдоль Новосибирского водохранилища

В Сценарий 2 включено мероприятие «Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Береговое – Новопичугово в Новосибирском районе Новосибирской области», предусмотренное Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации.

Блок 5 (1 и 2 сценарий): реконструкция основных маршрутов движения грузового транспорта по региональной дорожной сети (в перспективе – передача этих дорог в федеральную собственность). По этим же дорогам проходят межмуниципальные внутриобластные и межрегиональные автобусные маршруты. В рамках данного блока мероприятий планируется реконструкция автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную дорожную сеть:

- реконструкция участков автомобильной дороги Новосибирск – Кочки – Павлодар;

- реконструкция автомобильной дороги 850 ОП РЗ 50К-01 «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук».

Блок 6 (1 и 2 сценарий): строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, включая подъезды к населенным пунктам на территории Новосибирской области. При выборе мероприятий для включения в состав ПКРТИ анализировалась динамика изменения численности населения за последние 10 лет и прогноз изменения численности населения.

Блок 7: ликвидация грунтовых участков дорог на межмуниципальной дорожной сети для обеспечения устойчивых транспортных связей между населенными пунктами. Проанализировано расположение грунтовых участков автомобильных дорог межмуниципального значения, и предложен блок мероприятий по ликвидации грунтовых разрывов между населенными пунктами с численностью населения свыше 250 чел., на которых существуют школьные маршруты. Участки в основном расположены в западной части Новосибирской области.

В целях определения очередности реализации мероприятий по устранению грунтовых разрывов использовался расчетный ранг (формула 1), основанный на численности проживающих в поселениях, по которым предполагается подключение к сети автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия, и на требуемой мощности работ (протяженности строящихся или реконструируемых дорог).

Ri=k1pi-pminpmax-pmin+ k2li-lminlmax-lmin                                                        (1),

где, Ri – ранг i-того поселения в выборке; k1 – коэффициент весомости фактора численности просиживающего населения (в расчете принят 2,5); k2 – коэффициент весомости фактора мощности работ; pi – численность i-того поселения в выборке; pmin – минимальная численность поселения в выборке; pmax – максимальная численность поселения в выборке; li – мощность работ по i-тому поселения в выборке; lmin – минимальная мощность работ в выборке; lmax – максимальная мощность работ в выборке.

Схема участков ликвидации грунтовых разрывов на межмуниципальной дорожной сети представлена на рисунке 8.1.9.

Рисунок 8.1.9 – Схема участков ликвидации грунтовых разрывов на межмуниципальной дорожной сети

Блок 8. Обеспечение транспортной связанности территории Новосибирской области. В набор мероприятий ПКРТИ включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений (транспортных развязок, мостов и путепроводов), в том числе через железнодорожные пути, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в пределах Новосибирской агломерации планируется осуществить:

- строительство трех мостовых сооружений: через р. Иня на 3 км автомобильной дороги «6 км а/д «Н-2107» - Мичуринский», через р. Ик на автомобильной дороге «Легостаево -Новососедово - Верх-Ики (в гр. района), через р. Каракан на 55 км  а/д «54 км а/д «М-52»- Завъялово -Факел Революции»;

- капитальный ремонт 1 путепровода ж/д «Инская-Сокур» на 23 км автодороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» и 1 моста через р. Каргат на км 27,285 автомобильной дороги «Здвинск-Довольное-17 км а/д К-09».

- реконструкцию 1 путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на км 36 автомобильной дороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)».

Основной целью вышеуказанных мероприятий является создание новых транспортных связей через естественные преграды с высокой пропускной способностью, которые приведут к перераспределению ТП и снижению транспортной нагрузки на существующие наиболее загруженные участки дорожной сети, а также сохранение связности территории Новосибирской агломерации на региональной дорожной сети.

На региональных и межмуниципальных дорогах Новосибирской области, не входящих в состав Новосибирской агломерации, планируется осуществить следующие мероприятия:

- строительство 5 мостов: через ручей на 2 км автодороги «Н-1514»- Октябрьский - Хабаровский», через Протоку на а/д «11 км а/д «Н-1612» - Шаитик», через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги «15 км а/д «К-27»- Луговой», через р. Жабара на 87 км автомобильной дороги «Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)», через реку Кама на 2 км а/д «Подъезд к с. Чистое озеро»;

- реконструкцию 1 мостового перехода через р. Шеничный Лог на 134 км а/д «Новосибирск – Кочки - Павлодар (в пред. РФ)»;

- капитальный ремонт 1 путепровода через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» и 2 мостов через р. Шарап на 96 км а/д «Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» и через р. Ирмень на км 67,889 км а/д «Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ)».

Вышеуказанные мероприятия направлены, прежде всего, на повышение транспортной связности соседних районов Новосибирской области, в том числе с районным центром, повышение пропускной способности региональной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ»).

Схема мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения представлена на рисунке 8.1.10.

Новосибирская агломерация

на муниципальной дорожной сети

на региональной дорожной сети

Условные обозначения

Рисунок 8.1.10 – Схема мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

Помимо мероприятий, обеспечивающих эффективность функционирования Юго-Западного транзита, в состав мероприятий ПКРТИ Новосибирской области включены мероприятия по строительству и реконструкции участков улиц г. Новосибирска, по которым в ПКРТИ г. Новосибирска запланировано софинансирование из регионального бюджета. Это мероприятия по строительству магистралей, дублирующих наиболее нагруженные существующие улицы города, а также обеспечение транспортной доступности существующих и новых районов массовой жилой застройки как на левобережной, так и на правобережной части г. Новосибирска. Эти мероприятия окажут существенный вклад в перераспределение ТП по территории г. Новосибирска, сформируют новые маршруты движения по городу, разгрузят существующие магистрали.

В сценарии ПКРТИ включены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту участков автомобильных дорог на региональной и межмуниципальной дорожной сети Новосибирской области, запланированные в рамках национального проекта БКАД, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Общая схема мероприятий по развитию дорожной сети 1 сценария ПКРТИ в Новосибирской области представлена на рисунке 8.1.11, укрупненно мероприятия на территории Новосибирской агломерации – на рисунке 8.1.12.

Рисунок 8.1.11 – Общая схема мероприятий по развитию дорожной сети 1 сценария ПКРТИ Новосибирской области

Рисунок 8.1.12 – Общая схема мероприятий по развитию дорожной сети в ядре Новосибирской агломерации в рамках 1 сценария

Схемы мероприятий по развитию дорожной сети представлены в приложении Графические материалы ПКРТИ.

Сценарий 2

В сценарий 2 включено строительство Южного обхода г. Новосибирска с мостом через р. Обь – для организации пропуска транзитных ТП по направлению запад-юг. При моделировании сопоставлялась его эффективность по сравнению с ситуацией, когда построен и эксплуатируется Юго-Западный транзит – городская магистраль г. Новосибирска, также обеспечивающая пропуск транзитных ТП.

Этапность строительства Восточного обхода г. Новосибирск во 2-м сценарии соответствует планируемым ранее срокам реализации этапов (вслед за участком 1-го этапа строительства в период до 2030 г. строится северный участок №2).

Во 2 сценарий было включено строительство моста через р. Обь на месте паромной переправы Чингис – Спирино в Ордынском районе. По результатам моделирования, суточная интенсивность составила около 1000 авт./сутки, что недостаточно для обоснования строительства объекта.

Также были включены дополнительные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

Перечень дополнительных мероприятий Сценария 2 по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений представлен в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 - Перечень дополнительных мероприятий Сценария 2 по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

| № | Мероприятие | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Береговое – Новопичугово в Новосибирском районе Новосибирской области | 18,500 | 1295000,000 | 2030 г. |
| 2 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения 13 км а/д "Н-2107" – Железнодорожный (от с. Жеребцово до п. Смоленский) в Мошковском районе Новосибирской области | 13,700 | 959000,000 | 2030 г. |
| 3 | Южный обход г. Новосибирска | 45,000 | 23850000,000 | 2040 г. |
| 4 | Строительство автомобильного моста через реку Обь между селом Спирино и селом Чингис в створе Пролетарского переулка в Ордынском районе Новосибирской области | 1,600 | 8320000,00 | 2040 г. |
|  | ВСЕГО |  | 34424000,00 |  |

Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования

Сценарий 1

На участках железной дороги в Новосибирской области имеются узкие места, пропускная способность которых ограничивает возможности увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Для их ликвидации запланированы мероприятия по строительству вторых и третьих главных путей. К таким мероприятиям относится:

- реконструкция железнодорожного моста через реку Обь (на существующих опорах) со строительством второго главного пути в г. Новосибирске.

- строительство третьего железнодорожного пути на участке ст. Обь - ст. Клещиха (цель – обеспечение тактового движения городской электрички);

- строительство третьего железнодорожного пути на участке ст. Клещиха - ст. мкрн.Чемской (цель – обеспечение тактового движения городской электрички);

- строительство второго пути на перегоне Бердск – Искитим (6,5 км) и соответствующая реконструкция горловины станции Искитим;

-  строительство двухпутной вставки 2,5 км на перегоне Искитим – Ложок.

С целью увеличения пропускной способности участка Черепаново – Среднесибирская в перспективе до 2030 г. планируется восстановление разъезда Огоньки.

Сценарий 2

В сценарий 2 вошли дорогостоящие мероприятия, проработанные на уровне стратегий и концепций, окупающиеся в перспективе за счет сокращения протяженности маршрутов грузоперевозок и, соответственно, времени в пути и повышения скорости пассажирских межрегиональных перевозок:

- электрификация участка Западно-Сибирской железной дороги Карасук – Татарская (212 км);

- строительство электрифицированных обходов территории Республики Казахстан (605 км) Татарская – Называевская – Макушино;

- организация скоростного железнодорожного сообщения между Новосибирском и Барнаулом, Томском, Кемерово, Омском, Новокузнецком.

### 8.2 Формирование перечня мероприятий ПКРТИ по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, пристаней, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, погрузочно-разгрузочных площадок, складов и терминалов, иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы Новосибирской области

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, пристаней, ТПУ, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, погрузочно-разгрузочных площадок, складов и терминалов, иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы Новосибирской области, представлен в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, пристаней, ТПУ, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, погрузочно-разгрузочных площадок, складов и терминалов

| № п.п. | Мероприятие | Вид работ | Сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство и реконструкция аэропортов* |  |  |  |
| 1.1 | Строительство 1-й очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий в аэропорту «Толмачево» | строительство | 1, 2 |
| 1.2 | Строительство 2-й очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий в аэропорту «Толмачево» | реконструкция | 2 |
| 1.3 | Аэропортовый комплекс «Толмачево», реконструкция взлетно-посадочной полосы - 1, перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство перрона с централизованной заправкой топливом | реконструкция | 1, 2 |
| 2. Строительство и реконструкция речных портов, пристаней |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция остановочного пункта «Речной вокзал» с переносом причала к створу метромоста. | реконструкция | 1, 2 |
| 2.2. | Строительства пристани «Заельцовский парк» | строительство | 1, 2 |
| 2.3. | Строительство пристани «Пляж Звезда» | строительство | 1, 2 |
| 2.4. | Строительство пристани «Новосибирск-Арена» | строительство | 1, 2 |
| 2.5. | Строительство пристани «Бугринская роща» в створе ул. Оловозаводской, пристани «парк «Городское начало» | строительство | 1, 2 |
| 2.6. | Строительство пристани «Затон» | строительство | 1, 2 |
| 2.7. | Строительство пристаней «Краснообск», «ЖК Марсель», «Чернышевский спуск» | строительство | 1, 2 |
| 3. Строительство и реконструкция ТПУ |  |  |  |
| 3.1 | Формирование ТПУ «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки | строительство | 1, 2 |
| 3.2 | Формирование ТПУ "Площадь Маркса": строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина | реконструкция | 1, 2 |
| 3.3 | Формирование ТПУ «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.4. | Формирование ТПУ «Университетский проспект»: строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги | строительство | 1, 2 |
| 3.5. | Формирование ТПУ "Новосибирск-Западный": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.6. | Формирование ТПУ "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги | реконструкция | 1, 2 |
| 3.7. | Формирование ТПУ «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки и организация отстойноразворотной площадки, организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | строительство | 1, 2 |
| 3.8. | Формирование ТПУ "Клещиха": строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.9. | Формирование ТПУ «Речной Вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» | реконструкция | 1, 2 |
| 3.10. | Формирование ТПУ "Родники": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки | строительство | 1, 2 |
| 3.11. | Формирование ТПУ "Нордмолл": организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | строительство | 1, 2 |
| 3.12. | Формирование ТПУ «Бердское Шоссе»: - строительство перехватывающей парковки; - строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная | строительство | 1, 2 |
| 3.13. | Формирование ТПУ «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.14. | Формирование ТПУ «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.15. | Формирование ТПУ "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования | реконструкция | 1, 2 |
| 3.16. | Формирование ТПУ «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро Молодежная через Гусинобродское шоссе до автовокзала | строительство | 1, 2 |
| 3.17. | Формирование ТПУ «Чемской»: - строительство перехватывающей парковки; - организация отстойно-разворотной площадки | строительство | 1, 2 |
| 3.18. | Формирование ТПУ "Пермская": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, пользователей перспективной станции метрополитена "Пермская", организация отстойноразворотной площадки | строительство | 1, 2 |
| 3.19. | Формирование ТПУ "Магистральная" (Пашино): организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | строительство | 1, 2 |
| 3.20. | Формирование ТПУ "Железнодорожный вокзал Бердск", строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.21. | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Барышево»: строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.22. | Формирование ТПУ «Коченево»: строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 3.23. | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Обь»: строительство перехватывающей парковки, ул. Ломоносова | реконструкция | 1, 2 |
| 3.24. | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Искитим»: строительство перехватывающей парковки | реконструкция | 1, 2 |
| 4. Строительство и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов |  |  |  |
| 4.1 | строительство о.п. Пригородный простор | строительство | 1, 2 |
| 4.2. | Строительство о.п. Спортивная | строительство | 1, 2 |
| 4.3. | Строительство о.п. Университет | строительство | 1, 2 |
| 4.4. | Строительство о.п. Обское море | строительство | 1, 2 |
| 4.5. | Строительство о.п. Нордмолл | строительство | 1, 2 |
| 4.6. | Строительство о.п. пос.Близкий | строительство | 1, 2 |
| 4.7. | Строительство о.п. Чистая Слобода | строительство | 1, 2 |
| 4.8. | Строительство о.п. Клещиха | строительство | 1, 2 |
| 4.9. | Строительство о.п. Поселок Авиаторов | строительство | 1, 2 |
| 4.10. | Строительство о.п. Пашино | строительство | 1, 2 |
| 4.11. | Строительство о.п. Чемской | строительство | 1, 2 |
| 4.12. | Реконструкция грузовой железнодорожной станции Ложок | реконструкция | 1, 2 |
| 4.13. | Реконструкция грузовой железнодорожной станции Дорогино | реконструкция | 1, 2 |
| 4.14. | Реконструкция грузовой железнодорожной станции Посевная | реконструкция | 1, 2 |
| 4.15. | Реконструкция грузовой железнодорожной станции Усть-Тальменская | реконструкция | 1, 2 |
| 5. Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанцций |  |  |  |
| 5.1 | Строительство автовокзала «Западный» в районе ул. Хилокская, г. Новосибирск | строительство | 1, 2 |
| 5.2 | Строительство автостанции «Северная» в районе ул. Северная, г. Новосибирск | строительство | 1, 2 |
| 5.3 | Строительство автостанции «Сеятель» в районе железнодорожной о.п. Сеятель», г. Новосибирск | строительство | 1, 2 |
| 6. Строительство и реконструкция погрузочно-разгрузочных площадок |  |  |  |
| 6.1 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки на территории промышленно-логистического парка в районе аэропорта Толмачёво | строительство | 1, 2 |
| 6.2 | Строительство погрузочно-разгрузочной площадки на территории промышленно-логистического парка «Восточный» в районе Северного обхода г. Новосибирск | строительство | 1, 2 |
| 7. Строительство и реконструкция транспортно-логистических комплексов (включающих склады и терминалы) |  |  |  |
| 7.1 | Создание промышленно-логистического парка в районе аэропорта Толмачёво | строительство | 1, 2 |
| 7.2 | Создание промышленно-логистического парка «Восточный» в районе Северного обхода г. Новосибирск | строительство | 1, 2 |
| *Примечание – Аэропорт Новосибирск-Северный ликвидирован, на его территории ведется застройка. Аэродром Ельцовка закрыт в 2017 г. |  |  |  |

### 8.3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Поддержание в нормативном состоянии существующей дорожной инфраструктуры – одна из важнейших задач транспортного планирования, в том чиисле в рамках ПКРТИ Новосибирской области. В связи с этим по результатам анализа и проведенных натурных обследований подготовлен перечень мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Эти работы входят в полном объеме как в 1-й, так и во 2-й сценарий.

Таблица 8.3.1 – Перечень мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

| № | Наименование дороги | Участок | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2107 "Инская-Барышево - 39км а/д "К-19р" | км 0+776 - км 2+571 | 2024 |
| 2 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2144 "Барышево-Орловка-Кольцово" | км 164+300 - км 173+300 | 2023 |
| 3 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-07 "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" | км 47+000 - км 51+160; км 81+900 - км 107+900 | 2021 2021 |
| 4 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-15 а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" | км 0+627 - км 21+945; км 9+906 - км 22+000 | 2021 2022 |
| 5 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2701 "а/д "Убинское - Кундран" | км 0+888,22 - км 2+888,22 | 2021 |
| 6 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1903 "Мошково - Кайлы" | км 1+116 - км 3+116 | 2021 |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Куйбышев-Венгерово-гр.Омской области (старый Московский тракт)» на участке км 120 - км 143в Венгеровском районе Новосибирской области | км 120 - км 143 | 2030 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Здвинск - Барабинск" на участке км 0 - км 28,421 в Здвинском районе Новосибирской области | км 0 - км 28,421 | 2030 |

### 8.4 Мероприятия по созданию интеллектуально-транспортной системы Новосибирской области  на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления дорожным движением  в ее составе

Создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) / интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирской области необходимо, прежде всего, в г. Новосибирске и Новосибирской агломерации, где концентрируются ТП и имеются места формирования регулярных дорожных заторов.

При планировании развития ИТС в Новосибирской агломерации в первую очередь необходимо строить сервисы (подсистемы), которые гарантированно дадут существенный эффект в качестве транспортных услуг, снижения времени поездки, повышения надежности и безопасности.

В части основных инструментальных подсистем ИТС рекомендуется определить:

1.	Подсистема управления дорожным движением;

2.	Подсистема управления городским общественным транспортом с обеспечением приоритетного движения;

3.	Подсистема мониторинга параметров ТП;

4.	Подсистема информирования (навигационно-информационного обеспечения) участников дорожного движения;

5.	Подсистема фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД);

6.	Подсистема видеонаблюдения;

7.	Подсистема выявления инцидентов;

8.	Подсистема мониторинга метеорологической обстановки;

9.	Контрольно-диагностическая подсистема эксплуатации ТС;

10.	Подсистема связи и передачи данных;

11.	Подсистема электроснабжения.

В части дополнительных инструментальных подсистем ИТС рекомендуется определить:

1.	Подсистема весогабаритного контроля;

3.	Подсистема мониторинга экологической обстановки;

4.	Подсистема мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС.

5.	Дорожная инфраструктура необходимая для обеспечения движения высокоавтоматизированных ТС.

Основными этапами создания ИТС Новосибирской области являются:

- создание объединенной системы управления пассажирским транспортом города Новосибирска и Новосибирской области на базе региональной навигационно-информационной системы (РНИС) Новосибирской области (включая контроль выполнения транспортной работы и распределения субсидий);

- создание единой системы безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте (с последующим полным отказом от наличных платежей и распределения со стороны государства всех объемов в соответствии с перевезенным объемом пассажиропотока, временными рамками осуществления перевозок, а также социальной значимости и протяженности маршрутов);

- создание единой системы управления дорожным движением на территории Новосибирской области и г. Новосибирска (АСУДД) и ее интеграция с РНИС Новосибирской области;

- создание системы весогабаритного контроля Новосибирской области;

- развитие системы фотовидеофиксации ПДД;

- развитие системы видеомониторинга дорожной обстановки;

- развитие системы платности дорог и ограниченного въезда на объекты наличной оплаты проезда на пассажирском транспорте (с последующим полным отказом от наличных платежей и распределения со стороны государства всех объемов в соответствии с перевезенным объемом пассажиропотока, временными рамками осуществления перевозок, а также социальной значимости и протяженности маршрутов);

- создание системы метеомониторинга дорожной обстановки;

- развитие системы освещения улиц и дорог энергосберегающими технологиями;

- создание единой системы управления парковочным пространством;

- создание системы управления службой помощи на дорогах;

- создание системы осуществления контроля ремонта и содержания автодорог.

Кроме того, в г. Новосибирске в рамках внедрения ИТС необходимо развитие функций ЦОДД на базе комплексного транспортного моделирования.

В таблицах 8.4.1 – 8.4.3 приведены планируемые мероприятия по установке периферийного оборудования АСУДД на территории Новосибирской области.

Таблица 8.4.1 – Мероприятия по созданию АСУДД на территории Новосибирской области

| № п/п | Мероприятие | Количество, ед. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка детекторов транспорта на а.д. Н-2101 «Новосибирск –Садовый» |  | 2021 |
| 2 | Установка детекторов транспорта на Каменском ш. |  | 2021 |
| 3 | Установка детекторов транспорта на а.д. Н-2138 «Новосибирск -Красный Яр» |  | 2021 |
| 4 | Установка детекторов транспорта на а.д. Н-2107 «Инская – Барышево – Садовая», 30 км |  | 2021 |
| 5 | Установка детекторов транспорта «Новосибирск – Ленинск –Кузнецкий», 15-17 км |  | 2021 |

Таблица 8.4.2 – Мероприятия по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Новосибирской области

| № п/п | Мероприятие | Количество, ед. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на а.д. Н-2120 «12 км а/д «К-12» - Криводановка», 1 км | 2 | 2021 |
| 2 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на а.д. К-17р, «Новосибирск - Кочки – Павлодар», 16 км | 2 | 2021 |
| 3 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на а.д. Н-2101 «Новосибирск – Садовый», 2 км (после проведения реконструкции на автодороге) | 2 | 2021 |
| 4 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на а.д. Н-2138 «Новосибирск – Красный Яр», 5 км (после проведения реконструкции на автодороге) Дорога на Ярково, Павлодар | 2 | 2021 |
| 5 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на а.д. Н-2107 "Инская - Барышево – 39 км а/д "К-19р", 2 км | 2 | 2021 |
| 6 | Установка на а/д 50 Н-2141 «Новосибирск-Сокур» комплексов фотовидеофиксации нарушений на превышение максимально разрешенной скорости на перегоне протяженностью 8 км между Пашинским ш. и н.п. Мочище | 2 | 2021 |

Таблица 8.4.3 – Мероприятия по развитию системы видеомониторинга на территории Новосибирской области

| № п/п | Мероприятие | Количество, ед. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка видеокамер на а.д. Н-2101 «Новосибирск – Садовый» |  | 2021 |
| 2 | Установка видеокамер на Каменском ш. |  |  |
| 3 | Установка видеокамер на а.д. Н-2138 «Новосибирск - Красный Яр» |  | 2021 |
| 4 | Установка видеокамер на а.д. Н-2107 «Инская - Барышево –Садовая», 30 км |  | 2021 |
| 5 | Установка видеокамер «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий», 15-17 км |  | 2021 |

Для создания приоритета ПТОП средствами регулирования движения в г. Новосибирске наиболее целесообразно применять активируемое регулирование, которое использует детекторы транспорта, подключенные через контроллеры СО в единую систему. Решение о включении и (или) продлении разрешающих сигналов по каждому из возможных направлений движения на перекрестке может приниматься периферийным светофорным контроллером самостоятельно, или вырабатывается в центральный управляющий пункт (ЦУП) в режиме реального времени.

В части предоставления приоритетного проезда трамваям для обеспечения соблюдения расписания при движении по маршруту предлагается комплекс мероприятий на участках трамвайных линий, представленный в таблице 8.4.4.

Таблица 8.4.4 – Мероприятия по предоставлению права приоритетного проезда трамваям

| № | Участок | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Богдана Хмельницкого | Предоставление приоритета на всех перекрестках на всем протяжении в обоих направлениях | 2023 |
| 2 | ул. Дуси Ковальчук | Предоставление приоритета на всех перекрестках на всем протяжении в обоих направлениях | 2023 |
| 3 | связка улиц: ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная | Предоставление приоритета при проезде перекрестков за исключением примыкания ул. Трикотажной к пр. Дзержинского (только при движении в сторону ул. Волочаевской) и примыканию ул. Учительская к ул. Богдана Хмельницкого (только при движении к ул. Богдана Хмельницкого). | 2023 |
| 4 | ул. Волочаевская | Предоставление приоритетного права проезда перекрестков. На перекрестке пр. Дзержинского и ул. Волочаевская приоритетом должны обладать трамваи, поворачивающие с пр. Дзержинского на ул. Волочаевскую и в обратном направлении. | 2023 |
| 5 | ул. Гурьевская | Предоставление приоритета на перекрестках за исключением перекрестка с ул. Кирова | 2023 |
| 6 | ул. Зыряновская | Предоставление приоритета при проезде перекрестка ул. Зыряновская – ул. Гурьевская. На пересечении с ул. Восход приоритет проезда должен сохраниться по ул. Восход | 2023 |
| 7 | ул. Серебренниковская | Предоставление приоритета трамваям за исключением перекрестка ул. Серебренниковская – ул. Восход | 2023 |
| 8 | ул. Мичурина | Приоритетный проезд трамваев за исключением перекрестка с ул. Гоголя | 2023 |
| 9 | ул. Мира | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков. | 2023 |
| 10 | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков, за исключением пересечения с ул. Немировича-Данченко. | 2023 |
| 11 | ул. Вертковская | Приоритет трамваев при проезде регулируемых перекрестков, за исключением пересечения с ул. Станиславского. | 2023 |
| 12 | ул. Троллейная и ул. Титова | Обеспечение приоритетного права проезда регулируемых перекрестков трамваями на всем протяжении улиц. | 2023 |
| 13 | ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского и ул. Блюхера | Приоритет при проезде регулируемых перекрестков за исключением пересечений с ул. Ватутина, ул. Станиславского | 2023 |
| 14 | Пересечение ул. Юбилейная –ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования СО | 2021 |
| 15 | Пересечение ул. Юбилейная –ул. Советская | Изменение режимов регулирования СО | 2021 |
| 16 | Пересечение ул. Юбилейная –ул. Советская | Изменение режимов регулирования СО | 2021 |
| 17 | Пересечение ул. Комсомольская –ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования СО | 2021 |
| 18 | Пересечение ул. Комсомольская –ул. Советская | Изменение режимов регулирования СО | 2021 |
| 19 | Пересечение ул. Коротеева –ул. Пушкина | Изменение режимов регулирования светофорного объекта | 2021 |

В состав ИТС в Новосибирской агломерации в качестве одной из основных инструментальных подсистем ИТС планируется создать подсистему управления ПТОП с обеспечением приоритетного движения средствами регулирования движения. Срок создания подсистемы – до 2023 г.

### 8.5 Мероприятия по развитию системы общественного транспорта общего пользования (метрополитен, трамвайные линии, городская железная дорога), транспортно-пересадочных узлов регионального и межрегионального значения. Развитие инфраструктуры для транспорта коммунальных и дорожных служб. Нормативное, правовое, организационное и методическое обеспечение реализации положений документов транспортного планирования Новосибирской области

Развитие системы общественного транспорта общего пользования (метрополитен, трамвайные линии, городская железная дорога)

ПКРТИ планирует развитие скоростного рельсового транспорта на территории г. Новосибирска – метрополитена, а также трамвайных линий с участками скоростного движения. Общая концепция – метрополитен осуществляет перевозки по городу на значительные расстояния между районами города, трамвай – преимущественно подвозит на коротком плече от районов массовой жилой застройки и мест приложения труда к станциям метрополитена и ТПУ, а также осуществляет перевозки в центральной части города.

Метрополитен

С учетом климата Новосибирской области и структуры расселения в г. Новосибирске метрополитен является наиболее привлекательным видом ПТОП. Его недозагрузка пассажиропотоками связана с недостаточной протяженностью и разветвленностью линий метрополитена. В местах, где планируется строительство новых станций, прогнозируется устойчивый спрос на пользование метрополитеном.

Основной сценарий предусматривает экономию на строительстве двух станций, строительство которых не оказывает существенного влияния на увеличение пассажиропотоков метрополитена. Станция Площадь Станиславского расположена близко к станции Площадь Маркса, в связи с этим для большого количества жителей Ленинского района пешая доступность обеих станций примерно одинаковая. Существенно улучшает транспортную доступность Ленинского района строительство станции метро Пермская, которая расположена на расстоянии 2,25 км от станции Площадь Маркса и которая является ТПУ с трамвайных маршрутов, проходящих по левобережной части г. Новосибирска. Вторая станция, на строительстве которой предлагается сэкономить, – Авиационная. Перспективы появления массовой застройки в ее районе на сегодняшний день неопределенные.

Дополнительный сценарий предполагает строительство метрополитена в полном объеме Генерального плана до 2030 года и не предусматривает экономии за счет отказа от строительства промежуточных станций.

Сценарий 1

Мероприятия по развитию метрополитена в рамках 1 сценария на период до 2030 г. запланированы в последовательности, представленной в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1 – Мероприятия по строительству метрополитена г. Новосибирска (Сценарий 1)

| № | Мероприятие | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия до 2030 г |  |  |  |
| 1 | Строительство станции метро Спортивная |  | 2 262 858,00 | 2021-2022 |
| 2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов |  | 137 469,00 | 2023-2024 |
| 3 | Реконструкция станции метро Заельцовская. строительство дополнительных выходов |  | 62 131,00 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов |  | 140 185,00 | 2025-2026 |
| 5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов |  | 211 973,00 | 2026-2027 |
| 6 | Строительство станции метро Гусинобродская |  | 2 262 858,00 | 2023-2027 |
| 7 | Строительство станции метро Молодежная |  | 2 262 858,00 | 2023-2027 |
| 8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская | 2202 | 9 147 481,00 | 2024-2028 |
| 9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная | 1099 | 4 565 432,00 | 2024-2028 |
| 10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское» | 359 | 1 077 000,00 | 2024-2028 |
| 11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 | 7 689 190,00 | 2027-2028 |
| 12 | Строительство станции метро Пермская |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 13 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского | 1336 | 6 046 354,00 | 2028-2030 |
| 14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская | 1564 | 7 078 217,00 | 2028-2030 |
| 15 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское» |  | 7 000 000,00 | 2026-2030 |
|  | ИТОГО до 2030 г. |  | 52 206 864,00 | 2021-2030 |
|  | Мероприятия 2031 - 2040 гг. |  |  |  |
| 16 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная | 1500 | 6 788 570,00 | 2031-2040 |
| 17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Космическая | 2690 | 14 210 741,00 | 2031-2040 |
| 18 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники | 2250 | 10 182 856,00 | 2031-2040 |
| 19 | Строительство станции метро Северная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 20 | Строительство станции метро Космическая |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 21 | Строительство станции метро Родники |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
|  | ИТОГО 2131 - 2430 г. |  | 35 707 883,00 | 2031-2040 |
|  | ВСЕГО 2021 – 2040 гг. |  | 87 914 747,00 |  |

Всего в период 2021-2030 гг. планируется построить 4 новые станции метро (Спортивная, Гусинобродская, Молодежная, Пермская) и электродепо «Волочаевская». С учетом того, что на 2021 год средства на строительство метрополитена не выделены, средний годовой темп финансирования строительства метрополитена в период 2022 – 2030 гг. должен составлять 5,8 млрд. рублей в год.

В период 2031 – 2040 гг. метро будет развиваться в северном направлении по Ленинской линии:

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Заельцовская до станции метро Северная;

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Северная до станции метро Космическая со строительством станции метро Космическая;

- строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Космическая до станции метро Родники со строительством станции метро Родники.

Общая стоимость мероприятий по строительству метрополитена в период 
2031 - 2040 г. составит 35,7 млрд. рублей. Средний темп финансирования 3,57 млрд. рублей в год.

Общая стоимость мероприятий по строительству метрополитена согласно 1 сценарию составит 87,9 млрд. рублей.

Схема расположения новых станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 1 сценария, представлена на рисунке 8.5.1.

Рисунок 8.5.1 - Схема новых участков линий и станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 1 сценария

В рамках 2 сценария предполагается более высокий темп финансирования строительства метрополитена, и, соответственно, более ранние сроки сдачи в эксплуатацию участков и станций Дзержинской линии метрополитена. Кроме того, в период до 2040 г. запланировано дальнейшее развитие Ленинской линии:

- на западе строительство промежуточной станции метро Площадь Станиславского и конечной станции метро Южная;

- на северо-востоке строительство промежуточной станции метро Авиационная.

Перечень мероприятий Сценария 2 по строительству и реконструкции линий и станций внеуличного транспорта представлен в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2 – Мероприятия по строительству метрополитена г. Новосибирска (Сценарий 2)

| № | Мероприятие | Протяжен-ность, м | Стоимость, тыс. рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия до 2030 г |  |  |  |
| 1 | Строительство станции метро Спортивная |  | 2 262 858,00 | 2021-2022 |
| 2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов |  | 137 469,00 | 2023-2024 |
| 3 | Реконструкция станции метро Заельцовская. строительство дополнительных выходов |  | 62 131,00 | 2024-2025 |
| 4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов |  | 140 185,00 | 2025-2026 |
| 5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов |  | 211 973,00 | 2026-2027 |
| 6 | Строительство станции метро Гусинобродская |  | 2 262 858,00 | 2023-2025 |
| 7 | Строительство станции метро Молодежная |  | 2 262 858,00 | 2023-2025 |
| 8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская | 2202 | 9 147 481,00 | 2023-2025 |
| 9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная | 1099 | 4 565 432,00 | 2023-2025 |
| 10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское» | 359 | 1 077 000,00 | 2024-2025 |
| 11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 | 7 689 190,00 | 2024-2025 |
| 12 | Строительство станции метро Площадь Станиславского |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 13 | Строительство станции метро Пермская |  | 2 262 858,00 | 2026-2028 |
| 14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского | 1336 | 6 046 354,00 | 2028-2030 |
| 15 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская | 1564 | 7 078 217,00 | 2028-2030 |
| 16 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское» |  | 7 000 000,00 | 2024-2025 |
|  | ИТОГО 2021 - 2030 гг. |  | 54 469 722,00 | 2021-2030 |
|  | Мероприятия 2031 - 2040 гг. |  |  |  |
| 17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная | 1500 | 6 788 570,00 | 2031-2040 |
| 18 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Авиационная | 1450 | 7 660 064,85 | 2031-2040 |
| 19 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Авиационная до станции метро Космическая | 2690 | 6 550 676,15 | 2031-2040 |
| 20 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники | 2250 | 10 182 856,00 | 2031-2040 |
| 21 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Пермская до станции метро Южная | 1450 | 6 615 000,00 | 2031-2040 |
| 22 | Строительство станции метро Северная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 23 | Строительство станции метро Авиационная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 24 | Строительство станции метро Космическая |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 25 | Строительство станции метро Родники |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
| 26 | Строительство станции метро Южная |  | 2 262 858,00 | 2031-2040 |
|  | ИТОГО 2131 - 2140 г. |  | 49 111 457,00 | 2031-2040 |
|  | ВСЕГО 2021 – 2040 гг. |  | 103 581 179,00 |  |

Указанные дополнительные мероприятия по 2 сценарию потребуют дополнительного финансирования в объеме 15,666 млрд. рублей. Общий объем финансирования по 2 сценарию составит 103,58 млрд. рублей.

Схема развития метрополитена по 2 сценарию представлена на рисунке 8.5.2.

Рисунок 8.5.2 – Схема новых участков линий и станций метрополитена г. Новосибирска, планируемых к строительству в период до 2040 г. в рамках 2 сценария

Трамвайная сеть

В рамках обеспечения доступности на пассажирском транспорте автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» в период до 2025 г. запланированы первоочередные мероприятия:

- строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива (создание ТПУ метро – трамвай);

- строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» до ТЦ «Восток» с устройством конечного разворотного пункта.

Также до 2025 г. планируется строительство трамвайных линий к районам массовой жилой застройки: в Плющихинский жилмассив на восточном берегу р. Обь и в Чемской жилмассив в левобережной части г. Новосибирска.

Помимо строительства, запланирована реконструкция существующих трамвайных линий с целью создания единой сети рельсового транспорта с участками скоростного движения. При этом объединение трамвайных сетей левого и правого берега не планируется, поскольку функцию связи между разными частями города будет выполнять метрополитен и Городская железная дорога.

В период 2025 – 2030 гг. развитие трамвайной сети продолжится: планируется строительство трамвайных линий, связывающие районы массовой жилой застройки в пригородах г. Новосибирска с существующей трамвайной сетью и формирование новых маршрутов от районов массовой жилой застройки до станций метрополитена и центра города. Также планируется замыкание трамвайной сети в кольца в левобережной и правобережной частях г. Новосибирска и формирование новых кольцевых трамвайных маршрутов. Это позволит существенно сократить время в пути по ряду направлений, и перераспределить пассажиропоток на трамвай.

Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период до 2030 г. представлен в таблице 8.5.3. Помимо строительства новых трамвайных линий, планируется реконструкция существующих участков для обеспечения движения трамваев по выделенной линии.

Таблица 8.5.3 - Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период до 2030 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трамвайной линии в Плющихинский жилмассив | 2023-2025 | 4,2 | 234 946,00 |
| 2 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии | 2023-2024 | 1,4 | 77 644,00 |
| 3 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкая от дома № 113 до ул. Троллейной, ликвидация трамвайного кольца ТЭЦ-2 | 2022-2023 | 0,6 | 38 083,00 |
| 4 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива | 2023-2024 | 0,48 | 26 849,00 |
| 5 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от существующего кольца на перекрёстке с ул. Волочаевская до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» в составе ТПУ «Метро Молодёжная» | 2021-2022 | 0,75 | 44 065,00 |
| 6 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» до ТЦ "Восток" с устройством конечного разворотного пункта | 2023-2024 | 0,6 | 14 688,00 |
| 7 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до ж/д о.п. Чемской | 2023-2025 | 5,6 | 315 820,00 |
| 8 | Строительство трамвайной линии в микрорайон Родники | 2024-2025 | 4,8 | 270 306,00 |
| 9 | Строительство трамвайной линии от пл. Кирова в Затулинский жилмассив по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 2030 | 3,1 | 176 764,00 |
| 10 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца в Юго-Западном жилмассиве до трамвайного кольца на остановке Молочный комбинат | 2030 | 2,6 | 144 904,00 |
| 11 | Строительство трамвайной линии по ул. Дукача от ул. Титова до реконструируемого трамвайного парка | 2030 | 2 | 114 420,00 |
| 12 | Строительство трамвайной линии по ул. Писарева, Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого | 2030 | 2,9 | 164 826,00 |
| 13 | Строительство трамвайной линии от перекрестка пр. Дзержинского и ул. Трикотажной до станции метро Берёзовая роща | 2030 | 2,3 | 131 324,00 |
| 14 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге | 2024-2025 | 4,8 | 270 306,00 |
| 15 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе в направлении села Каменка до границы города Новосибирска | 2029-2030 | 1,6 | 89 600,00 |
| 16 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе от границы города Новосибирска до ул. Набережной, п. Восход | 2029-2030 | 1,85 | 103 600,00 |
|  | ИТОГО в период 2021 – 2030 гг. |  | 39,58 | 2 024 945,00 |

Участки линий трамвайной сети № 15, 16 формируют единый межмуниципальный трамвайный маршрут г. Новосибирск (ст. метро Березовая Роща) –  п. Восход (с. Каменка).

В период 2031 – 2040 гг. планируется продолжение развития сети трамвайных линий на выделенном полотне с целью увеличения зоны охвата всей территории г. Новосибирска. В частности, планируется строительство трамвайных линий в Краснообск и Пашино, а также в районы массовой жилой застройки в Октябрьском районе г. Новосибирска. Перечень участков строительства и реконструкции трамвайных линий в период 2031 – 2040 гг. представлен в таблице 8.5.4.

Таблица 8.5.4 - Перечень планируемых к строительству участков трамвайных линий в период 2031 - 2040 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Оловозаводской | 2040 | 2,3 | 128 800,000 |
| 18 | Строительство трамвайной линии по ул. Ватутина от ул. Мира до ул. Котовского | 2040 | 5,18 | 290 080,000 |
| 19 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Юный Ленинец, поселок Краснообск | 2040 | 7,01 | 392 560,000 |
| 20 | Строительство трамвайной линии по Советскому шоссе, ул. Часовой, ул. Гидромонтажной до ул. Софийской | 2040 | 5,21 | 291 760,000 |
| 21 | Строительство трамвайной линии по ул. Воинской от ул. Никитина до ул. Татьяны Снежиной | 2040 | 2,82 | 157 920,000 |
| 22 | Строительство трамвайной линии от ул. Гурьевской до ул. Орджоникидзе | 2040 | 3,67 | 205 520,000 |
| 23 | Строительство трамвайной линии от Новосибирского вокзала по Вокзальной магистрали до ул. Орджоникидзе | 2040 | 1,64 | 91 840,000 |
| 24 | Строительство трамвайной линии по улицам Писарева, Железнодорожной, Ленина до Новосибирского вокзала | 2040 | 2,71 | 151 760,000 |
| 25 | Строительство трамвайной линии по продлению ул. Воинской до ул. Выборной через НГПУ | 2040 | 4,75 | 266 000,000 |
| 26 | Строительство трамвайной линии от станции Камышенская по проектируемой автодороге «ул. Ключ-Камышенское плато» | 2040 | 3,62 | 202 720,000 |
| 27 | Строительство линии скоростного трамвая от жилмассива Родники до жилого района Пашино | 2040 | 6 | 336 000,000 |
|  | ИТОГО в период 2031 – 2040 гг. |  | 44,91 | 2 514 960,0 |

Планируемые к строительству участки трамвайных линий № 19, 20 формируют единый межмуниципальный трамвайный маршрут г. Новосибирск – р.п. Краснообск – г. Новосибирск.

Планируемый к строительству участок трамвайных линий № 27 до района Пашино также является межмуниципальным, так как частично проходит по территории Новосибирского района.

В ПКРТИ Новосибирской области содержатся предложения по включению участков трассировки прохождения линий планируемых межмуниципальных трамвайных маршрутов в административные границы г. Новосибирска.

Общая стоимость мероприятий ПКРТИ по строительству и реконструкции трамвайных линий за 20 лет в период 2021 – 2040 гг. составит 6,73714 млрд. рублей (без учета приобретения подвижного состава).

Перспективная схема развития сети трамвайных линий, соответствующая предлагаемым в ПКРТИ Новосибирской области мероприятиям в период 2021 – 2040 гг., представлена на рисунке 8.5.3.

Рисунок 8.5.3 – Полная схема развития сети трамвайных линий в период до 2040 г.

Всего за 20 лет в период до 2040 г. планируется строительство 84,49 км трамвайных линий (в двухпутном исчислении). Для обеспечения среднего интервала движения в час «пик» на новых маршрутах не менее 10 мин. при средней расчетной скорости движения по маршруту 24 км/ч в период до 2040 г. потребуется приобрести не менее 30 современных трамваев.

Городская железная дорога города Новосибирска

Для развития системы общественного транспорта в городе Новосибирске предлагается создать новую систему городского пассажирского транспорта – «Городскую железную дорогу».

Проект «Городская железная дорога» предполагает активное использование пригородных электропоездов в перемещении по городу, формирование новых городских маршрутов, обеспечивающих перевозку пассажиров, а также включения данного способа перемещения в городскую пассажирскую транспортную систему.

Основные задачи, которые решит реализация проекта «Городская железная дорога»:

- увеличение зоны охвата пассажирским железнодорожным сообщением территории г. Новосибирска за счет организации новых маршрутов пассажирских поездов в левобережной части города Новосибирска по участку железной дороги, где нет движения пассажирских поездов;

- обслуживание существующих и перспективных районов массовой жилой застройки скоростным комфортным пассажирским транспортом;

- увеличение провозной способности пассажирского транспорта между левым и правым берегами р. Обь;

- частичное перераспределение в перспективе пассажиропотока с личного автотранспорта на общественный транспорт пользователей, которым будет удобна новая транспортная система.

Полная схема развития городских маршрутов пассажирских поездов, размещение существующих и планируемых к строительству остановочных пунктов (на 2030 г.) представлены на рисунке 8.5.4.

Рисунок 8.5.4 – Схема городских маршрутов пассажирских поездов, полное развитие на 2030 г.

Проект «Городская железная дорога» планируется реализовать в 3 этапа.

Этап 1 (тестовый), срок реализации 2021 г.

На первом этапе планируется в тестовом режиме организовать движение пассажирских поездов по маршруту №1 о.п. Новосибирск-Восточный – о.п. Обь. В связи с тем, что пропускная способность однопутного железнодорожного моста через реку Обь ограничена, планируется организация по данному маршруту 4-х рейсов: 2 в утренние и 2 в вечерние пиковые часы с интервалом 1 час: утром отправление ориентировочно в 7:20 и 8:20, вечером отправление ориентировочно в 17:20 и 18:20. Это позволит отладить процесс городских железнодорожных перевозок, и обеспечит возможность сквозного проезда по территории города Новосибирска с остановкой на железнодорожных остановочных пунктах: Ипподром, Западная Площадка, Новосибирск-Западный, Жилмассив, Левая Обь, Правая Обь, Новосибирск-Главный (транспортно-пересадочный узел), Гагаринская (транспортно-пересадочный узел), Плехановская, Новосибирск-Восточный. Протяженность нового маршрута движения пассажирских поездов – 23,7 км в одном направлении.

К 2022 году в городе Новосибирске возможна организация новой остановочной платформы Спортивная, которая принесет дополнительный пассажиропоток на внутригородские маршруты (в створе ул. Стартовая, в шаговой доступности от Ледовой арены).

На первом этапе в пешей доступности от остановочных пунктов городской электрички будет проживать примерно 265 тыс. человек, часть из которых совершает регулярные транспортные корреспонденции между левобережной и правобережной частями города Новосибирска. Расчетный суточный пассажиропоток городской железной дороги, полученный с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области, составит на первом этапе 1804 чел./стуки.

Этап 2, срок реализации 2025 г.

Для дальнейшего развития проекта «Городская железная дорога» потребуются инвестиции в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.

С целью организации второго маршрута городской железной дороги на втором этапе реализации проекта потребуется:

- реконструкция железнодорожного моста через реку Обь со строительством второго главного пути на существующих опорах;

- строительство нового остановочного пункта Пригородный Простор;

- строительство нового остановочного пункта Нордмолл;

- реконструкция пути на участке о.п. Иня-Восточная – о.п. Нордмолл протяженностью 2,2 км.

Для повышения привлекательности городского железнодорожного транспорта для пассажиров планируется реконструкция основных ТПУ городской железной дороги в центральной части г. Новосибирска:

- формирование транспортно-пересадочного узла «Речной вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» (2025 г.);

- формирование транспортно-пересадочного узла "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги (2025 г.);

- формирование транспортно-пересадочного узла "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования (2029 г.).

Ликвидация однопутного участка на железнодорожном мосту через р. Обь позволит обеспечить функционирование маршрута №1 городской электрички, запущенного на первом этапе реализации проекта, а также пустить электропоезда по новому маршруту №2: о.п. Пригородный Простор – о.п. Нордмолл в часы «пик».

По новому маршруту №2 на втором этапе реализации проекта планируется пустить 4 пассажирских электропоезда, также в утренние и вечерние пиковые часы. Расписание движения поездов второго маршрута должно быть сдвинуто на 30 минут относительно расписания первого маршрута.

Таким образом, после запуска двух маршрутов интервал на большей части протяженности движения поездов городской электрички составит 30 минут. Всего в сутки на втором этапе развития городской железной дороги будет совершаться 8 рейсов. А с учетом движения пригородных поездов до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» сетевой интервал на территории города в пиковые часы спроса составит около 20 минут, что уже является привлекательным для использования электропоездов для регулярных транспортных городских корреспонденций (в случае опоздания можно относительно быстро уехать на следующем поезде).

Протяженность маршрута №1 составит 23,7 км, протяженность маршрута №2 на втором этапе развития городской железной дороги составит 23,6 км (в одном направлении).

Расчетный суточный пассажиропоток городской железной дороги, полученный с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области, составит на втором этапе 3,7 тыс. чел./стуки

Этап 3, срок реализации 2030 г.

Дальнейшее развитие проекта городской железной дороги города Новосибирска связано с продлением маршрута №2 в существующие и перспективные районы массовой жилой застройки в левобережной части города Новосибирска, а также на север до железнодорожной станции Пашино.

Для реализации третьего этапа проекта (и всего проекта в полном объеме) с заходом на ветку грузового обхода г. Новосибирска в левобережной части города в период до 2030 года необходимо:

- строительство третьего главного пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха;

- строительство новых остановочных платформ в городе Новосибирске (о.п. Чистая слобода, о.п. Клещиха);

- продление движения пассажирских электропоездов по маршруту 2 до о.п. Клещиха.

- строительство третьего главного пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская;

- реконструкция существующего железнодорожного пути о.п. Нордмолл – ст. Пашино;

- строительство новых остановочных платформ ст. Пашино (на новом месте), о.п. Чемской.

- продление движения пассажирских электропоездов до о.п. Чемской в западной части города Новосибирска, и до ст. Пашино на севере.

Проектом Генерального плана города Новосибирска в Пашино планируется создание ТПУ «Магистральная». Именно на этом месте и предлагается строительство новой остановочной платформы Пашино.

Основной приток пассажиров на городскую железную дорогу ожидается от районов массовой застройки, расположенных в пешей доступности от планируемых к строительству железнодорожных станций городской железной дороги.

Схема транспортных районов города Новосибирска, в которых в 2030 году будут проживать потенциальные пользователи городской железной дороги, с указанием радиусов пешей доступности каждого остановочного пункта (1 км), представлена на рисунке 8.5.5.

Рисунок 8.5.5 – Схема транспортных районов города Новосибирска, в которых в 2030 году будут проживать потенциальные пользователи городской железной дороги, с указанием радиусов пешей доступности каждого остановочного пункта (1 км), 2030 год

В модели учитывалось планируемое развитие трамвайной сети и метрополитена на 2030 год, заложенное в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска.

В 2030 году сохранится два маршрута городской железной дороги:

- маршрут №1: ст. Обь – ст. Новосибирск-Восточный протяженностью 23,7 км (в одном направлении), 4 пары поездов в сутки;

- маршрут №2: о.п. Чемской – ст. Пашино протяженность которого увеличится до 48,5 км (в одном направлении), 8 пар поездов в сутки.

Расчетный суточный пассажиропоток городской железной дороги, полученный с использованием математической модели транспортной системы Новосибирской области, составит в 2030 году на третьем этапе 18,3 тыс. человек в сутки.

В рамках ПКРТИ и КСОТ Новосибирской области предложены мероприятия по развитию системы безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП и пересадочных тарифов.

Транспортно-пересадочные узлы регионального и межрегионального значения

Транспортно-пересадочными узлами регионального значения являются автостанции в районных центрах и железнодорожные станции. Как правило, в каждом муниципальном районе Новосибирской области имеется несколько межмуниципальных маршрутов, связывающих населенные пункты района с районным центром, в котором имеется автостанция или/и железнодорожная станция, с которой на межмуниципальных маршрутах можно добраться до г. Новосибирска.

Планируется, что схема расположения конечных станций на межмуниципальной маршрутной сети ПТОП вне территории города Новосибирска не изменится – автостанции будут расположены в районных центрах, и будут обслуживать как внутриобластные маршруты, так и внутрирайонные маршруты. Возниковения новых центров притяжения пассажиропотоков в муниципальных районах не планируется на рассматриваемом временном периоде до 2040 г.

Схема расположения ТПУ регионального значения на территории Новосибирской области представлена на рисунке 8.5.6. Эти ТПУ сохранятся в перспективе до 2040 г.

Рисунок 8.5.6 – Схема расположения ТПУ регионального значения на территории Новосибирской области

На территории Новосибирской агломерации ТПУ межрегионального и регионального значения являются:

1. Аэропорт Толмачёво (воздушный транспорт, межрегиональные и межмуниципальные автобусы);

2. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный (железнодорожный транспорт, межрегиональные и межмуниципальные автобусы, городские автобусы, метро) в центре г. Новосибирска;

3. Автовокзал «Новосибирский автовокзал – Главный» (межрегиональные и межмуниципальные автобусы, в перспективе – трамвай и метро) в восточной части г. Новосибирска;

4. КОП «м. Речной вокзал» (межмуниципальные автобусы, метро, пригородные поезда).

В то же время, существующая схема расположения автовокзалов и автостанций в г. Новосибирске не является оптимальной: автовокзал «Новосибирский автовокзал – Главный», расположенный в восточной части г. Новосибирска, обслуживает маршруты всех направлений, в связи с этим автобусы внутриобластных и межрегиональных маршрутов проезжают через весь город, в том числе по перегруженным транспортными потоками мостам и центральным улицам.

Развитие инфраструктуры ПТОП в Новосибирской области предполагает строительство автовокзалов и автостанций в соответствии с проектом Генерального плана:

- строительство автовокзала «Западный» (в левобережной части г. Новосибирска) в районе пересечения ул. Хилокская и ул Петухова (будет обслуживаться маршрутами городских и пригородных автобусов и трамваев, остановочный пункт «Молкомбинат») в период до 2025 г.;

- строительство автостанции «Северная» в районе пересечения Красный Проспект – ул. Северная (планируемое место размещения ст. метро «Северная») в период 2030 - 2040 гг..

В итоге межрегиональные и часть межмуниципальных внутриобластных маршрутов будут перераспределены между тремя основными автостанциями в соответствии с направлениями следования. При этом в перспективе планируется использовать для маршрутов участки новых автомобильных дорог, планируемых к строительству, в частности, южный участок Восточного обхода г. Новосибирска.

Перспективная схема размещения автовокзалов и автостанций в г. Новосибирске на 2030 г. в соответствии с основным сценарием представлена на рисунке 8.5.7.

Рисунок 8.5.7 – Перспективная схема размещения автовокзалов и автостанций на территории г. Новосибирска на период 2031 – 2040 гг.

При этом сохраняются межмуниципальные маршруты между левым и правым берегами р. Обь. Полная схема межмуниципальных автобусных маршрутов на период 2031 – 2040 гг. представлена на рисунке 8.5.8.

Рисунок 8.5.8 - Полная схема межмуниципальных автобусных маршрутов 
на период 2031 – 2040 гг.

Формирование системы ТПУ востребовано на территории Новосибирской агломерации и г. Новосибирска, и решает две основные задачи:

- повышение привлекательности ТПУ и общественного транспорта в целом за счет создания удобства и комфорта для пассажиров при смене видов общественного транспорта;

- строительство перехватывающих парковок с целью создания условий для пересадки с личного на общественный транспорт.

В краткосрочной перспективе планируется строительство ТПУ Спортивная, объединяющую ст. метро Спортивная, конечный остановочный пункт пригородных автобусных маршрутов, парковку. В пешей доступности планируемая к строительству железнодорожная станция Спортивная. Также планируется реорганизация ТПУ Площадь Маркса.

В среднесрочной перспективе планируется формирование системы ТПУ на существующих и новых остановочных пунктах пригородных поездов.

В долгосрочной перспективе – планируется строительство ТПУ в районе расположения новых станций метрополитена.

Перечень мероприятий по формированию системы ТПУ представлен в таблице 8.5.5.

Таблица 8.5.5 – Перечень мероприятий по формированию системы ТПУ

| № | Мероприятие | Характеристики объекта | Стоимость, тыс. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На территории города Новосибирска |  |  |  |  |
| 1 | Формирование ТПУ «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки |  | 5 071,50 | 2022 |
| 2 | Формирование ТПУ "Площадь Маркса": строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина |  | 3 853,00 | 2021-2022 |
| 3 | Формирование ТПУ «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки | 400 м/м | 126 496,00 | 2023-2024 |
| 4 | Формирование ТПУ «Университетский проспект»: строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги |  | 41 186,25 | 2022-2024 |
| 5 | Формирование ТПУ "Новосибирск-Западный": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
| 6 | Формирование ТПУ "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги |  | 3 853,00 | 2025 |
| 7 | Формирование ТПУ «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки и организация отстойноразворотной площадки, организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 27 280,00 | 2024-2025 |
| 8 | Формирование ТПУ "Клещиха": строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки |  | 13 539,00 | 2024-2025 |
| 9 | Формирование ТПУ «Речной Вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» |  | 11 896,0 | 2024-2025 |
| 10 | Формирование ТПУ "Родники": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки |  | 52 710,00 | 2024-2025 |
| 11 | Формирование ТПУ "Нордмолл": организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 1 260,00 | 2025 |
| 12 | Формирование ТПУ «Бердское Шоссе»: - строительство перехватывающей парковки; - строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная | 200 м/м, 275 м | 463 248,00 | 2025-2026 |
| 13 | Формирование ТПУ «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки | 100 м/м | 31 624,00 | 2026-2027 |
| 14 | Формирование ТПУ «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки | 150 м/м | 47 436,00 | 2027-2028 |
| 15 | Формирование ТПУ "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования |  | 1 260,00 | 2027-2029 |
| 16 | Формирование ТПУ «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро Молодежная через Гусинобродское шоссе до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный» | 45 м | 45 625,00 | 2026-2030 |
| 17 | Формирование ТПУ «Чемской»: - строительство перехватывающей парковки; - организация отстойно-разворотной площадки | 100 м/м | 54 124,00 | 2026-2030 |
| 18 | Формирование ТПУ "Пермская": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, пользователей перспективной станции метрополитена "Пермская", организация отстойноразворотной площадки |  | 23 488,50 | 2028-2030 |
| 19 | Формирование ТПУ "Магистральная" (Пашино): организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт |  | 1 260,00 | 2030 |
| На территории Новосибирской агломерации |  |  |  |  |
| 20 | Формирование ТПУ "Железнодорожный вокзал Бердск", строительство перехватывающей парковки | 200 м/м | 28 200,00 | 2023 |
| 21 | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Барышево»: строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7050,00 | 2025 |
| 22 | Формирование ТПУ «Коченево»: строительство перехватывающей парковки | 60 м/м | 8 460,00 | 2025 |
| 23 | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Обь»: строительство перехватывающей парковки, ул. Ломоносова | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
| 24 | Формирование ТПУ «Железнодорожная станция Искитим»: строительство перехватывающей парковки | 50 м/м | 7 050,00 | 2025 |
|  | ИТОГО | 1410 м/м | 1 019 070,25 |  |

Схема планируемых к строительству/реконструкции ТПУ представлена на рисунке 8.5.9.

Рисунок 8.5.9 – Схема планируемых к строительству/реконструкции ТПУ в период до 2030 г.

Создание ряда городских ТПУ связано со строительством станций метрополитена. В соответствии с Генеральным планом г. Новосибирска, создание ТПУ предусматривается на следующих планируемых к строительству станциях:

- Спортивная (2022 г.);

- Пермская (Троллейная) (2030 г.);

- Северная (2031 - 2040 г.);

- Родники (2031 – 2040 г.)

Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта включают в себя:

- мероприятия по развитию транспортно-логистических комплексов, грузовых складов и терминалов;

- мероприятия по созданию площадок отдыха;

- мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса);

- мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля;

- мероприятия по развитию инфраструктуры транспорта коммунальных и дорожных служб.

1) Мероприятия по развитию транспортно-логистических комплексов, грузовых складов и терминалов

Склады и терминалы, в том числе контейнерные, выступают точками стыковки автомобильного и железнодорожного; автомобильного магистрального и автомобильного регионального, местного транспорта. В настоящее время г. Новосибирск является лидером по концентрации складов класса А и В за Уралом, на его долю приходится 78,9% от всех складов данного класса в Западной Сибири.

В настоящее время идет развитие трех крупных транспортно-логистических зон Новосибирского транспортного узла: Западной, Восточной и в перспективе Южной.

Такое расположение логистических зон позволяет концентрировать контейнерный грузопоток на разных берегах р. Оби в г. Новосибирске в зависимости от конечного получателя и не транспортировать грузы автотранспортом через весь город, особенно с одного берега на другой, по автодорожным мостам, которые являются одним из наиболее «узких» мест в УДС города.

Схема расположения логистических зон Новосибирского транспортного узла представлена на рисунке 8.5.10.

Рисунок 8.5.10 – Схема расположения логистических зон Новосибирского транспортного узла

Наиболее развитая Западная транспортно-логистическая зона включает в себя как уже существующие транспортно-логистические центры, так и  формирующиеся, а именно аэропорт «Толмачево», Промышленно-логистический парк, контейнерный терминал «Клещиха», комплекс складов и терминалов в районе улицы Станционной и Толмачевского шоссе.

В настоящее время основные складские мощности более 79% сосредоточены в левобережной части Новосибирской агломерации, где как раз и расположена Западная транспортно-логистическая зона, а потребление более чем на 60% находится в правобережной части в этой связи одной из важных задач является развитие складов и терминалов в Восточной транспортно-логистической зоне.

Развитие Восточной транспортно-логистической зоны в связи с этим выступает первоочередной задачей. Создание и развитие в данной зоне современных логистических комплексов позволяет более удобно и с меньшими затратами обеспечивать дальнейшее распределение грузов, прибывших железнодорожным транспортом, как в правобережной части города, так и без захода в Новосибирск, получателям, находящимся в соседних регионах. В настоящее время ряд компаний уже реализуют свои проекты в Восточной зоне, такие как компания «Евросиб», группа компаний «Байт-Транзит», «Нордмолл».

Одним из ключевых элементов Восточной транспортно-логистической зоны будет являться создаваемый Промышленно-логистический парк «Восточный».

Кроме того, к ключевым задачам развития грузовой инфраструктуры Новосибирской области относится строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний):

- парк № 1 (Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 51), площадь - 35750 кв. м;

- парк № 2 (Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, ул. Зеленая горка), площадь – 31460 кв. м;

- парк № 3 (Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, Бердское ш., 400), площадь – 21450 кв. м;

- парк № 4 (Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Георгия Колонды), площадь – 25740 кв. м;

- парк № 5 (Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кедровая 28/1), площадь – 30000 кв. м.

Размещение индустриальных логистических парков приведено на рисунке 8.5.10.

2) Мероприятия по созданию площадок отдыха

Ключевым мероприятием является обустройство площадок отдыха водителей на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Новосибирской области.

3) Мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса)

Предлагаемые мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта приведены в таблице 8.5.6.

Таблица 8.5.6 – Мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта

| № п/п | Мероприятие по созданию стоянок | Вместимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 1, в районе пос. Клюквенный (Пашинское шоссе)) | 220 м/м |
| 2 | Создание стоянки грузового транспорта на км 27+348 Колыванского шоссе, Новосибирский район Новосибирской области | 15 м/м |
| 3 | Создание стоянки грузового транспорта на пересечении автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" - Ордынское ш., после кольца | 15 м/м |
| 4 | Создание стоянки грузового транспорта на км 42 автомобильной дороги "Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий", Тогучинский район Новосибирской области | 50 м/м |
| 5 | Создание стоянки грузового транспорта на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт", в районе ж/д станции Ложок (в месте примыкания Восточного обхода г. Новосибирска) | 100 м/м |
| 6 | Создание стоянки грузового транспорта на км 57 автомобильной дороги "Новосибирск -Колывань - Томск", Колыванский район Новосибирской области | 15 м/м |
| 7 | Создание стоянки грузового транспорта на км 36+573 Колыванского шоссе, Колыванский район Новосибирской области | 15 м/м |
| 8 | Создание стоянки грузового транспорта на км 25+312 Колыванского шоссе, Новосибирский район Новосибирской области | 15 м/м |
| 9 | Создание стоянки грузового транспорта на км 53 автомобильной дороги "Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий", Тогучинский район Новосибирской области | 15 м/м |
| 10 | Создание стоянки грузового транспорта на км 28+446 автомобильной дороги К-17р Новосибирск-Кочки-Павлодар | 15 м/м |
| 11 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 2, в районе СНТ «Золотая осень») | 180 м/м |
| 12 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 3, в районе Хилокская ул., 19) | 200 м/м |
| 13 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 4, ул. Первомайская, 53) | 240 м/м |

Размещение стоянок грузового транспорта приведено на рисунке 8.5.11.

Рисунок 8.5.11 – Размещение планируемых к строительству стоянок грузового транспорта и индустриальных логистических парков на территории Новосибирской области

4) Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля

Создание системы весогабаритного контроля на территории Новосибирской области является важным мероприятием на пути создания ИТС области. В настоящее время на региональной и межмуниципальной сети Новосибирской области установлено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля ТС (таблица 8.5.7).

Таблица 8.5.7 – Места расположения автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Новосибирской области

| № п/п | Автомобильная дорога | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |
| 1 | Советское шоссе | 4+060 | 5+060 |
| 2 | Новосибирск – Колывань – Томск (в границах НСО) | 51+900 | 52+500 |
| 3 | Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 20+250 | 20+850 |
| 4 | Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ) | 111+750 | 112+350 |
| 5 | Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ) | 413+550 | 414+150 |

Также на территории Новосибирской области весогабаритный контроль за сохранностью дорожной сети Новосибирской области обеспечивается посредством работы 3-х передвижных постов весового контроля, укомплектованных необходимым техническим и весоизмерительным оборудованием. Как показывает статистика, существующее количество пунктов весогабаритного контроля недостаточно – в 2019 г. на автомобильных дорогах Новосибирской области было зафиксировано более 300 тыс. фактов перегруза, ущерб от которых составил 1,6 млрд. рублей.

С учетом этого, на автомобильных дорогах Новосибирской области на период до 2024 планируется разместить 18 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Перечень автоматических пунктов весогабаритного контроля, необходимых для размещения на автомобильных дорогах Новосибирской области регионального и межмуниципального значения приведен в таблице 8.5.8.

Таблица 8.5.8 – Перечень автоматических пунктов весогабаритного контроля, необходимых для размещения на автомобильных дорогах Новосибирской области регионального и межмуниципального значения

| Установка автоматического пункта весового и габаритного контроля |  |  | Адрес участка |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор |  |  |  |
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |
| 1 | Чаны - Венгерово - Кыштовка | 50 ОП РЗ 50К-02 | 0+850 | 1+350 | 2020 |
| 2 | Барабинск - Куйбышев | 50 ОП РЗ 50К-23 | 7+150 | 7+550 | 2020 |
| 3 | 54 км а/д «М-52» - Завьялово - Факел Революции | 50 ОП РЗ 50К-13 | 3+650 | 4+150 | 2020 |
| 4 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | 50 ОП РЗ 50К-09 | 94+550 | 95+050 | 2020 |
| 5 | Новосибирск - аэропорт Толмачево | 50 ОП РЗ 50К-24 | 5+165 | 5+765 | 2021 |
| 6 | Новосибирск - Красный Яр | 50 ОП МЗ 50Н-2138 | 2+050 | 2+650 | 2021 |
| 7 | Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» | 50 ОП МЗ 50Н-2107 | 13+400 | 14+000 | 2021 |
| 8 | от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска | 50 ОП МЗ 50Н-2145 | 3+120 | 3+720 | 2021 |
| 9 | 105 км а/д «М-52» - Сузун | 50 ОП РЗ 50К-14 | 0+250 | 0+750 | 2022 |
| 10 | 105 км а/д «М-52» - Черепаново - Маслянино | 50 ОП РЗ 50К-15 | 0+250 | 0+750 | 2022 |
| 11 | 998 км а/д «М-51» - Татарск | 50 ОП РЗ 50К-31 | 0+250 | 0+750 | 2022 |
| 12 | Новосибирск - Садовый | 50 ОП МЗ 50Н-2101 | 1+250 | 1+750 | 2023 |
| 13 | Здвинск - Барабинск | 50 ОП РЗ 50К-05 | 80+250 | 80+750 | 2023 |
| 14 | 992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук | 50 ОП РЗ 50К-01 | 156+250 | 156+750 | 2023 |
| 15 | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 50 ОП РЗ 50К-17р | 20+250 | 20+750 | 2024 |
| 16 | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 50 ОП РЗ 50К-19р | 137+250 | 137+750 | 2024 |
| 17 | 130 км а/д «М-53» - Тогучин - Карпысак | 50 ОП РЗ 50К-16 | 1+250 | 1+750 | 2024 |
| 18 | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | 50 ОП РЗ 50К-17р | 202+250 | 202+750 | 2024 |

Установка вышеуказанных пунктов весогабаритного контроля позволит контролировать свыше 80% грузовых перевозок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Новосибирской области и кратно снизить ущерб, причиняемый от нарушений ПДД в части весогабаритных параметров.

Схема размещения существующих и планируемых к установке автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Новосибирской области представлена на рисунке 8.5.12.

Рисунок 8.5.12 – Размещение существующих и планируемых к установке автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения Новосибирской области

5) Мероприятия по развитию инфраструктуры транспорта коммунальных и дорожных служб

Строительство новых протяженных участков многополосных дорог потребует увеличения количества единиц техники для проведения работ по содержанию дорог. В связи с этим в ПКРТИ прописано мероприятие по организации площадок для хранения транспорта коммунальных и дорожных служб, а также приобретение подвижного состава транспорта коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа

Н рассматриваемом горизонте планирования перевозки пассажиров и багажа на регулярных межмуниципальных маршрутах рекомендуется осуществлять с привлечением частных перевозчиков по нерегулируемым тарифам.

Предлагается создать Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП, подведомственное государственное предприятие Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Единый региональный оператор будет выполнять следующие функции:

- функции Заказчика перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам;

- осуществлять контроль за деятельностью перевозчиков, опираясь на данные мониторинга из Ситуационного центра;

- осуществлять сбор платы за проезд с использованием системы безналичной оплаты проезда, создаваемой и эксплуатируемой единым цифровым оператором (в технической части);

- осуществлять управление тарифными планами на межмуниципальных маршрутах перевозки пассажиров и багажа.

До создания Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах ПТОП функции Заказчика будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Перед Заказчиком перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам стоят задачи:

- подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа;

- подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты;

- подготовка конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами.

При формировании регионального заказа рекомендуется опираться на данные мониторинга и оценки качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, а также на прогнозируемые параметры пассажиропотоков и требования к подвижному составу, представленные в КСОТ Новосибирской области.

Нормативное, правовое, организационное и методическое обеспечение реализации положений документов транспортного планирования Новосибирской области

Согласование и утверждение документов транспортного планирования Новосибирской области

Важнейшими мероприятиями по правовому, организационному и методическому обеспечению реализации положений документов транспортного планирования Новосибирской области являются:

- утверждение ПКРТИ Новосибирской области нормативным правовым актом;

- разработка региональной программы БКАД на период 2025 – 2030 гг.

Перед утверждением проект утверждаемой части ПКРТИ Новосибирской области направляется на согласование в муниципальные районы и соседние регионы.

Предложения по передаче в федеральную собственность автомобильных дорог регионального значения

С целью обеспечения единого стандарта при содержании и ремонте ряд автомобильных дорог, отвечающих критериям, предьявляемым к автомобильным дорогам федерального значения, предлагается передать в федеральную собственность. Перечень автомобильных дорог Новосибирской области, предлагаемых к передаче в федеральную собственность, представлен в таблице 8.5.9.

Таблица 8.5.9 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новосибирской области, предлагаемых к передаче в федеральную собственность

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-12 | Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО) на участке км 27+600 – км 106+929 | К-12 | 79,329 |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | К-17р | 416,612 |
| 3 | 50 ОП РЗ 50К-24 | Новосибирск-аэропорт Толмачево на участке км 17+000 – км 17+603 | К-24 | 0,603 |
| ИТОГО |  |  |  | 496,544 |

Предложения по передаче в региональную собственность автомобильных дорог местного значения

Предлагается передача в собственность Новосибирской области автомобильной дороги «Подъезд к паромной переправе в с. Спирино», т.к. данная автомобильная дорога по классификации автомобильных дорог в Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2013 № 536-п, является подъездом к ближайшим речным портам и пристаням и относится к автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения.

Предлагается передача в собственность Новосибирской области автомобильной дороги «Подъезд к ледовой переправе в р.п. Ордынское», т.к. данная автомобильная дорога является естественным продолжением автомобильной дороги межмуниципального значения «Подъезд к пристани /105 км/».

Предлагается передача в собственность Новосибирской области ледовых переправ, проходящих по территории Ордынского района, между р.п. Ордынское и с. Нижнекаменка и между с. Спирино и с. Чингис, которые также являются естественным продолжением автомобильных дорог межмуниципального значения, в том числе в с. Нижнекаменка – автомобильной дороги «Чингис – Нижнекаменка – Завьялово», в с. Чингис – автомобильной дороги «Подъезд к причалу в с. Чингис» (находится в процессе передачи на уровень субъекта).

Предложения по внесению изменений в Генеральный план г. Новосибирска в период после 2030 г.

Препятствием к развитию транспортной инфраструктуры в Новосибирской агломерации может стать ведомственная разобщенность, когда планируемые к строительству линейные объекты (дороги, трамвайные линии) располагаются на территории разных муниципальных образований. В связи с этим предлагается учесть территориальное развитие и внести изменение границ г. Новосибирска при очередной корректировке Генерального плана:

- включение р.п. Краснообск в состав г. Новосибирска;

- включение территории между районом Пашино и Новосибирском в административные границы г. Новосибирска;

- включение территории, примыкающей с востока к Академгородку.

Схемы территорий, предлагаемые к включению в административные границы г. Новосибирска в перспективе до 2040 г., представлены на рисунке 8.5.13.

Рисунок 8.5.13 – Предложения по изменению административных границ г. Новосибирска в перспективе 2040 г.

Предложения по внесению изменений в Схему территориального планирования Новосибирской агломерации

В Схеме территориального планирования Новосибирской агломерации на расчетный срок 2020-2032 годы запланировано строительство причала в д. Милованово Ордынского района Новосибирской области. В связи с малой численностью жителей д. Милованово Чингисского сельсовета Ордынского района предлагается при очередной корректировке исключить мероприятие по строительству причала в данном населенном пункте из Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации.

### 8.6 Перечень мероприятий разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области

Мероприятия разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области (базового, сценарий 1, сценарий 2) представлены в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1 – Мероприятия сценариев развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области

| № | Мероприятия | Протя-женность, км | Вид работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Базовый сценарий | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 54806071,41 | 205609095,14 | 242661464,14 |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения |  |  |  | 10066521,53 | 65336521,53 | 65336521,53 |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | км 1072+000 – км 1077+000 | 5,00 | реконструкция | 2096673,20 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.1.1.3 | км 1422 – км 1441+400 | 19,40 | реконструкция | 18000000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.1.2 | Строительство надземного пешеходного перехода на км 31 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией |  | строительство | 45848,33 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке км 1441+400 - км 1454 | 12,60 | реконструкция | 6000000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.1.4 | Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск - Линево, Новосибирская область» (Восточный обход Новосибирска) |  | строительство |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 1 этап: Раздольное - Барышево - трасса Академгородок-Кольцово, км 14 - км 34 | 20,00 | строительство | 7924000,00 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.1.4.2 | 2 этап: Академгородок-Кольцово - Морозово, км 34 - км 49 Морозово - Тальменка – выход на трассу Р-256 в районе поселка Ложок, км 49 - км 79 | 15 30 | строительство | 23850000,00 |  | 2030 | 2040 |
| 1.1.4.3 | 3 этап: Северный объезд (в районе ст. Мочище) - Раздольное, км 0 - км 14 | 14,00 | строительство | 7420000,00 |  | 2040 | 2030 |
| 1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  |  |  | 10539549,88 | 72971455,56 | 110023824,56 |
| 1.2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в Новосибирской агломерации) в рамках национального проекта БКАД 2020 - 2024 гг. и Программы развития сельских поселений |  |  |  | 6668568,94 | 6668568,94 | 6668568,94 |
| 1.2.1.1 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2107 "Инская-Барышево - 39км а/д "К-19р" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | км 38+591 - км 39+214 | 0,623 | реконструкция | 25273,66 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.1.1.2 | км 5+555 - км 11+555 | 6,000 | реконструкция | 379253,07 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.1.3 | км 0+776 - км 2+571 | 1,80 | капитальный ремонт | 100427,23 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.1.2 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-19р "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" км 15+273 - км 17+207 км 13+771 - км 15+273 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | км 15+273 - км 17+207 | 1,93 | реконструкция | 307055,45 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.1.2.2 | км 13+771 - км 15+273 | 1,50 | реконструкция | 1650000,00 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.2.3 | км 11+973 - км 13+771 | 1,80 | реконструкция | 916605,45 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.1.3 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-17р "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | км 19+048 - км 27+601 | 8,553 | реконструкция | 722243,68 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.1.3.2 | км 15+359 - км 19+048 | 3,689 | реконструкция | 908159,60 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.1.3.3 | км 27+601 - км 32+096 | 4,50 | реконструкция | 800764,80 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.4 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2144 "Барышево-Орловка-Кольцово" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | км 1+249 - км 2+246 | 0,997 | строительство | 640550,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.1.4.2 | км 164+300 - км 173+300 | 9,00 | капитальный ремонт | 218236,00 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2 | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (вне Новосибирской агломерации) в рамках национального проекта БКАД 2020 - 20204 гг. |  |  |  | 3472250,94 | 3472250,94 | 3472250,94 |
| 1.2.2.1 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50К-22п1 «Подъезд к г. Куйбышеву /5 км/», км 0+000 - км 1+254 | 1,25 | реконструкция | 39051,20 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.2 | Автомобильная дорога 850 ОП РЗ 50К-01 "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | км 42+074- км 47+574 | 5,500 | реконструкция | 257762,78 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2.2.2 | км 47+574 - км 49+074 | 1,500 | реконструкция | 75000,70 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.2.2.3 | км 39+074 - км 42+074 | 3,000 | реконструкция | 106622,46 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.2.4 | км 231+560 - км 237+000 | 5,44 | реконструкция | 326286,40 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.3 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-0102 "Барабинск-Зюзя-Квашнино", км 32+667 - км 35+667 | 3,00 | реконструкция | 74240,60 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.4 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-07 "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | км 47+000 - км 51+160 | 4,160 | капитальный ремонт | 85465,40 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.4.2 | км 81+900 - км 107+900 | 26,00 | капитальный ремонт | 79264,30 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.5 | Автомобильная дорога 50 ОП РЗ 50К-15 а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5.1 | км 0+627 - км 21+945 | 21,318 | капитальный ремонт | 106175,30 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.5.2 | км 9+906 - км 22+000 | 12,094 | капитальный ремонт | 40000,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.6 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2701 "а/д "Убинское - Кундран",км 0+888,22 - км 2+888,22 | 2,00 | капитальный ремонт | 53889,60 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.7 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1903 "Мошково - Кайлы", км 1+116 - км 3+116 | 2,00 | капитальный ремонт | 38965,70 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.8 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1912 "Сокур - Смоленский - Орск", км 0+000 - км 4+146 | 4,15 | реконструкция | 27914,30 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.9 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1702 "Кыштовка - Малокрасноярка", км 0+000 - км 2+100 | 2,10 | реконструкция | 97918,80 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.10 | Автомобильная дорога "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка", км 0+000 - км 2+200 | 2,20 | строительство | 288460,30 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.2.11 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-2126 "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово", км 2+952 - км 3+952 | 1,00 | реконструкция | 40000,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.12 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1013 "38 км а/д "Н-1029"- Шейнфельд - Богословка", км 10+645- км 23+456 | 12,81 | реконструкция | 279448,50 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1.2.2.13 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1705 "155 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка" , км 0+000 - км 14+000 | 14,00 | реконструкция | 447091,10 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1.2.2.14 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-0613 "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма", км 2+065- км 14+678 | 12,61 | реконструкция | 433293,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1.2.2.15 | Автомобильная дорога 50 ОП МЗ 50Н-1607 "19 км а/д "Н-1606"- Медяково - Благовещенка", км 31+561- км 46+110 | 14,55 | реконструкция | 575400,50 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.2.3 | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в Новосибирской агломерации) |  |  |  | 398730,00 | 35662415,75 | 63435784,75 |
| 1.2.3.1 | Южный обход г. Новосибирска | 45,00 | строительство | 23850000,00 |  |  | 2040 |
| 1.2.3.2 | Южный обход г. Новосибирска: подход на левом берегу по оси ул. Набережной от Советского шоссе до пос. Юный Ленинец | 2,05 | строительство | 348501,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.3 | Южный обход г. Новосибирска: южный мостовой переход через р. Обь | 0,95 | строительство | 13947638,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.4 | Южный обход г. Новосибирска: подход на правом берегу в направлении СНТ «Импульс» | 2,55 | строительство | 434185,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.5 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения через г. Обь (связь а/д К-12 - Р-254) | 10,36 | строительство | 725340,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.6 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области на участке км 12 - км 24 | 12,000 | реконструкция | 335000,00 |  | 2021 | 2021 |
| 1.2.3.7 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области на участке км 39 - км 42 | 3,000 | реконструкция | 65000,00 |  | 2021 | 2021 |
| 1.2.3.8 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Междуречье-Кольцово (Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р") (I очередь) | 10,20 | строительство | 2163154,75 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.9 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Геодезическая - Шмакова в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | 4,100 | строительство | 869503,40 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.10 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Каменка – Ленинский в Новосибирском районе Новосибирской области | 8,200 | строительство | 1739006,80 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.11 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Боровое – Ленинское в Новосибирском районе Новосибирской области | 22,20 | строительство | 4708042,80 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.12 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Новосибирск – Голубой Залив | 12,800 | строительство | 2714547,20 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.13 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Голубой Залив – Крупской в Новосибирском районе Новосибирской области | 13,200 | строительство | 2799376,80 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.14 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Пайвино – Речник в Новосибирском районе Новосибирской области | 5,00 | строительство | 1060370,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.15 | Реконструкция автомобильной дороги Кольцово - Академгородок на участке от ул. Иванова г. Новосибирска до Восточного обхода в Новосибирском районе Новосибирской области | 2,700 | реконструкция | 312000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.16 | Реконструкция автомобильной дороги Кольцово - Академгородок на участке от Восточного обхода до автодороги №7 г. Кольцово в Новосибирском районе Новосибирской области | 2,000 | реконструкция | 160000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.17 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Участок от границы города Новосибирска до Восточного обхода в Новосибирском районе Новосибирской области | 7,000 | строительство | 1120000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.18 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Реконструкция участка Ордынского шоссе от границы города Новосибирска до пересечения с автомобильной дорогой Р-254 в Новосибирском районе Новосибирской области | 1,46 | реконструкция | 408800,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.19 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Демакова до автомобильной дороги «Академгородок – Каменушка» | 2,1100 | строительство | 173500,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.3.20 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная в р.п Краснообск |  | реконструкция | 101000,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.2.3.21 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Восточная в р.п Краснообск |  | реконструкция | 107660,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.2.3.22 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Междуречье-Кольцово (Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р") (I очередь) |  | реконструкция | 220000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.3.23 | Строительство автомобильной дороги № 12 (часть 2) в р.п. Кольцово |  | строительство | 190070,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.2.3.24 | Строительство автомобильной дороги в продолжении Морского проспекта до трассы «Академгородок - Каменушка» | 0,74 | строительство | 58000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.25 | Строительство автомобильной дороги «Кольцово – Академгородок» с устройством многоуровневой транспортной развязки по типу усеченный клеверный лист в районе Нижней Ельцовки | 3,50 | строительство | 300200,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «84 км а/д «Р-255»-Ташара» (от п. Радуга до д. Умрева) | 7,80 | капитальный ремонт | 156000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.3.27 | Реконструкция автомобильной дороги «23 км а/д "Н-2141" – Локти (в гр. района)» | 9,60 | реконструкция | 192000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.28 | Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения «2 км а/д «Н-1910»-Новый Порос» | 12,68 | реконструкция | 253520,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.3.29 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Береговое – Новопичугово в Новосибирском районе Новосибирской области | 18,50 | строительство | 3923369,00 |  |  | 2040 |
| 1.2.4 | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (вне Новосибирской агломерации) |  |  |  |  | 20003209,33 | 20962209,33 |
| 1.2.4.1 | Строительство автомобильной дороги «100 км автомобильной дороги «Р-255»- Сибиряк» в Болотинском районе Новосибирской области | 22,000 | строительство | 1540000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 1.2.4.2 | Реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н- 1029» - Шейнфельд - Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области | 10,65 | реконструкция | 232219,29 |  | 2021 | 2021 |
| 1.2.4.3 | Реконструкция автомобильной дороги «418 км а/д «К- 17р» - Анисимовка - Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области | 22,000 | реконструкция | 440000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.4 | Реконструкция автомобильной дороги «332км а/д «К- 17р» ст.Зубково» на участке км 10+900 - км 12+235 Краснозерского района Новосибирской области | 1,34 | реконструкция | 40050,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.5 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бергуль» в Куйбышевском районе Новосибирской области | 1,800 | реконструкция | 54000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.6 | Реконструкция автомобильной дороги «79 км а/д «К- 04» -Федоровка» на участке км 17+900 – км 21+900 в Северном районе Новосибирской области | 4,000 | реконструкция | 120000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 1.2.4.7 | Реконструкция автомобильной дороги «Яркуль- Матюшкино - Майский» в Усть-Тарском районе Новосибирской области | 7,900 | реконструкция | 158000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.8 | Реконструкция автомобильной дороги «Чаны - Погорелка» на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области | 1,732 | реконструкция | 51960,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.9 | Реконструкция автомобильной дороги «Н- 3203»-Сарыкамышка» на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области | 3,00 | реконструкция | 120000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 1.2.4.10 | Реконструкция автомобильной дороги «Барабинск- Зюзя-Квашнино» в Барабинском районе Новосибирской области | 49,000 | реконструкция | 1470000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.11 | Реконструкция автомобильной дороги «71 км а/д Р-256 - Легостаево - Чемское — 76 км а/д К-16» в Искитимском и Тугучинском районах Новосибирской области | 110,000 | реконструкция | 3300000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.4.12 | Реконструкция автомобильной дороги «Тогучин — Степногутово» в Тогучинском районе Новосибирской области | 61,000 | реконструкция | 1830000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.4.13 | Строительство южного обхода г. Карасук "а/д 50К-17Р - а/д 50К-32" | 8,50 | строительство | 1360000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.4.14 | Реконструкция автомобильной дороги "109 км а/д «К-16» - Буготак – Репьево" на участке км 0+000 – км 4+000 | 4,000 | реконструкция | 250800,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.15 | Реконструкция автомобильной дороги "42 км а/д "К-08" - Утянка - Ярки" | 14,043 | реконструкция | 655808,04 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.16 | Реконструкция автомобильной дороги Мошково - Сарапулка | 20,431 | реконструкция | 1457751,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.17 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "Р-254 - Купино - Карасук" | 1,00 | реконструкция | 93132,40 |  | 2021 | 2021 |
| 1.2.4.18 | Реконструкция автомобильной дороги "390 км а/д "К-17р" - Михайловка - граница Алтайского края" в Карасукском районе Новосибирской боласти | 20,431 | реконструкция | 1457751,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.19 | Реконструкция автомобильной дороги Каргат - Маршанское в Каргатском районе Новосибирской области | 20,431 | реконструкция | 1457751,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.20 | Строительство автомобильной дороги Ярки - Иванкино (в гр.района) в Каргатском и Доволенском районах Новосибирской области | 20,43 | строительство | 1457751,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.21 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения 13 км а/д "Н-2107" – Железнодорожный (от с. Жеребцово до п. Смоленский) в Мошковском районе Новосибирской области | 13,70 | строительство | 959000,00 |  |  | 2040 |
| 1.2.4.22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Куйбышев-Венгерово-гр.Омской области (старый Московский тракт)» на участке км 120 - км 143в Венгеровском районе Новосибирской области | 23,00 | капитальный ремонт | 460000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.23 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Здвинск - Барабинск" на участке км 0 - км 28,421 в Здвинском районе Новосибирской области | 28,42 | капитальный ремонт | 443352,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.4.24 | Реконструкция автомобильной дороги Н-1603 «Купино – Новониколаевка – Новорозинская переправа» на участке км 19+100 – км 43+151 Купинского района Новосибирской области | 24,05 | реконструкция | 481000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.4.25 | Реконструкция автомобильной дороги Н-1606 «Купино-Новоселье-Березовка-гр.Казахстана на участке км 21+000 – км 74+594 Купинского района Новосибирской области | 53,59 | реконструкция | 1071880,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5 | Cтроительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог Новосибирской области, обеспечивающих ликвидацию грунтовых разрывов до населенных пунктов Новосибирской области |  |  |  |  | 3690737,60 | 3690737,60 |
| 1.2.5.1 | Реконструкция автомобильной дороги "Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" на участке км 30+500 - км 40+560 в Карасукском районе Новосибирской области | 10,06 | реконструкция | 195570,10 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.2 | Реконструкция автомобильной дороги "217 км а/д "К-01" - Мироновка" на участке км 12+824 - км 14+057 в Баганском районе Новосибирской области | 1,2 | реконструкция | 23328,40 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.3 | Реконструкция автомобильной дороги "194 км а/д "К-22" - Козино" на участке км 8+000 - км 9+919 в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 1,919 | реконструкция | 37306,10 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.4 | Реконструкция автомобильной дороги 52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 43+413 - км 49+663 в Венгеровском районе Новосибирской области | 6,25 | реконструкция | 121502,30 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.5 | Реконструкция автомобильной дороги 52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 31+686 - км 36+671 в Венгеровском районе Новосибирской области | 4,99 | реконструкция | 96910,20 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.6 | Реконструкция автомобильной дороги "969 км "5Татарск - Зубовка " на участке км 51+143 - км 51+943 в Татарском районе Новосибирской области | 0,8 | реконструкция | 15552,30 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.7 | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участках км 9+668 - км 12+049, км 18+109 - км 19+941 в Венгеровском районе Новосибирской области | 5,256 | реконструкция | 102178,60 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.8 | Реконструкция автомобильной дороги "969 км "51 км а/д "Н-2504" - Зубовка - Николаевка " на участке км 0+000 - км 2+016 в Татарском районе Новосибирской области | 2,016 | реконструкция | 39191,80 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.9 | Реконструкция а/д "30 км а/д "Н-3118"- Канавы" на учатке км 0+000- км 2+167 в Чистоозерном районе | 2,167 | реконструкция | 42127,30 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.10 | Реконструкция автомобильной дороги "Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково" на участке км 1+557 - км 7+954 км в Баганском районе Новосибирской области | 6,37 | реконструкция | 123835,20 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.5.11 | Реконструкция автомобильной дороги "Кыштовка - Малокрасноярка" на участках км 16+075 - км 19+408 и км 24+408 - км 27+000 в Кыштовском районе Новосибирской области | 5,925 | реконструкция | 115184,20 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.12 | Реконструкция автомобильной дороги "19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" на участке км 31+817 - км 33+611 в Убинском районе Новосибирской области | 1,794 | реконструкция | 34876,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.13 | Реконструкция а/д "Чистоозерное - Купино (старое направление К-01)" на учатке км 22+100- км 29+550 в Чистоозерном районе | 7,45 | реконструкция | 144830,80 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.14 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" на участке км 73+450 - км79+438 в Венгеровском районе Новосибирской области | 5,988 | реконструкция | 116408,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.15 | Реконструкция автомобильной дороги "24 км а/д "Н-2802" - Новоникольск " на участке км 7+203 - км 9+800в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2,60 | реконструкция | 50486,60 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.16 | Реконструкция автомобильной дороги "25 км а/д "К-20" -31 км а/д "Н-2506" " на участке км 15+990 - км 19+072 в Татарском районе Новосибирской области | 3,082 | реконструкция | 59915,20 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.17 | Реконструкция автомобильной дороги "155 км а/д "К-02" - Межовка - гр.Северного района" на участке 44+696 - км 56+277 в Кыштовском районе Новосибирской области | 11,531 | реконструкция | 224166,90 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.18 | Реконструкция автомобильной дороги "Татарск - Красноярка " на участке км 30+812 - км 31+829 и км 34+361 - км 37+754 в Татарском районе Новосибирской области | 4,41 | реконструкция | 85732,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.19 | Реконструкция автомобильной дороги "Увальское - Рождественка" на участке км 4+002- км 11+304 в Татарском районе Новосибирской области | 7,302 | реконструкция | 141953,60 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.20 | Реконструкция автомобильной дороги "155 км а/д "К-02" - Межовка - гр.Северного района" на участке 63+378 - км 73+543 в Кыштовском районе Новосибирской области | 10,17 | реконструкция | 197611,40 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.21 | Реконструкция а/д "28 км а/д "Н-3105" - Ольгино" на участках км 1+355 - км 3+300, 4+600 - 8+052 в Чистоозерном районе | 5,397 | реконструкция | 104919,70 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.22 | Реконструкция автомобильной дороги "Кыштовка - Малокрасноярка" на участке км 40+284 - км 46+267 в Кыштовском районе Новосибирской области | 5,983 | реконструкция | 116311,70 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.23 | Реконструкция автомобильной дороги "Кыштовка - Малокрасноярка" на участке км 6+688 - км 16+075 в Кыштовском районе Новосибирской области | 9,387 | реконструкция | 182486,80 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.24 | Реконструкция а/д "99 км а/д "К-01"- Орловка - Бугриновка" на учатке км 0+772 - км 8+375 в Чистоозерном районе | 7,60 | реконструкция | 147805,10 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.5.25 | Реконструкция автомобильной дороги "1 км а/д "Н-0218" - Соловьевка" на участке км 4+173 - км 11+642 в Баганском районе Новосибирской области | 7,469 | реконструкция | 96134,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.26 | Реконструкция автомобильной дороги "31 км а/д "К-32" - Анисимовка - Павловка" на участке км 0+000 - км 8+339 в Карасукском районе Новосибирской области | 8,339 | реконструкция | 107331,80 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.27 | Реконструкция автомобильной дороги "155 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка" на участке 7+482 - км 21+875 в Кыштовском районе Новосибирской области | 14,393 | реконструкция | 185253,30 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.28 | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" на участке км 0+000 - км 13+052 в Баганском районе Новосибирской области | 13,052 | реконструкция | 167993,20 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.29 | Реконструкция автомобильной дороги "1234 км а/д "Р-254" - Крещенское" на участках км 64+474 - км 69+459, км 70+359 - км 77+333, км 79+945 - км 81+899, км84+298 - км 86+042 в Убинском районе Новосибирской области | 15,66 | реконструкция | 201522,30 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.30 | Реконструкция автомобильной дороги "Кыштовка - Малокрасноярка" на участке км 27+000 - км 40+284 в Кыштовском районе Новосибирской области | 13,284 | реконструкция | 170979,30 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.5.31 | Реконструкция автомобильной дороги "141 км а/д "К-22" - Селикла" на участке км 0+000 - км 18+750 в Венгеровском районе Новосибирской области | 18,75 | реконструкция | 241332,50 |  | 2040 | 2040 |
| 1.2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (в пределах Новосибирской агломерации) |  |  |  |  | 2740950,00 | 2740950,00 |
| 1.2.6.1 | Строительство автомобильного моста через реку Иня на 3 км автомобильной дороги «6 км а/д «Н-2107» - Мичуринский» | 0,121 | строительство | 493533,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.6.2 | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д «54 км а/д «Р-256»- Завъялово -Факел Революции» | 0,512 | строительство | 112041,90 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.6.3 | Капитальный ремонт путепровода ж/д "Инская-Сокур" на 23 км автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" |  | капитальный ремонт | 50883,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.6.4 | Капитальный ремонт моста ч/р Каргат на 27,285 км а/д Здвинск-Довольное-17 км а/д К-09 | 0,05 | капитальный ремонт | 71422,40 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.6.5 | Реконструкция путепровода через ж/д "Обь-Проектная" на 36 км автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" | 0,04 | реконструкция | 13069,70 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.6.6 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях в составе Юго-Западного транзита на пересечении Ордынское шоссе - а/д Р-254 |  | строительство | 2000000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.7 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (вне Новосибирской агломерации) |  |  |  |  | 733323,00 | 9053323,00 |
| 1.2.7.1 | Строительство моста через ручей на 2 км автодороги «Н-1514»- Октябрьский - Хабаровский» | 0,01 | строительство | 26000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.7.2 | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д «Новосибирск – Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» | 0,06 | реконструкция | 312000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 1.2.7.3 | Строительство моста через Протоку на а/д «11 км а/д «Н-1612» - Шаитик» | 0,011 | строительство | 57200,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.2.7.4 | Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги "15 км а/д "К-27"- Луговой" | 0,01 | строительство | 29750,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.7.5 | Строительство моста через р. Жабара на 87 км автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" | 0,02 | строительство | 55750,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.2.7.6 | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро" | 0,043 | строительство | 71430,40 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.7.7 | Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " | 0,068 | капитальный ремонт | 81192,60 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.7.8 | Капитальный ремонт моста ч/р Шарап на 96 км а/д "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" |  | капитальный ремонт | 35000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.7.9 | Капитальный ремонт моста ч/р Ирмень на км 67,889 км а/д "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " |  | капитальный ремонт | 65000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.2.7.10 | Строительство автомобильного моста через реку Обь между селом Спирино и селом Чингис в створе Пролетарского переулка в Ордынском районе Новосибирской области | 1.600 | строительство | 8320000,00 |  |  | 2040 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт оавтомобильных дорог местного значения |  |  |  | 34200000,00 | 67301118,05 | 67301118,05 |
| 1.3.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории г. Новосибирска |  |  |  |  | 19677096,45 | 19677096,45 |
| 1.3.1.1 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1,3980 | строительство | 237721,90 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.2 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Толмачевского шоссе | 3,7850 | строительство | 643615,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.3 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Большевистской до ул. Кирова | 1,00 | строительство | 170214,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.4 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через р. Обь. Участок от Толмачевского шоссе до границы города (ул. Малыгина) | 1,8760 | строительство | 319046,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.5 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от пересечения ул. Кирова и ул. Выборной до ул. Доватора | 1,4080 | строительство | 239421,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.6 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Доватора до границы города Новосибирска | 4,3900 | строительство | 702400,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.7 | Строительство ул. Татьяны Снежины от ул. Доватора до ул. Татьяны Снежиной | 0,9720 | строительство | 140684,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.8 | Строительство ул. Лобова до ул. Татьяны Снежиной | 3,52 | строительство | 563200,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.9 | Строительство ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродского шоссе | 4,0660 | строительство | 1261555,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.10 | Строительство продолжения ул. Одоевского до западной границы городской черты | 1,25 | строительство | 174874,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.11 | Строительство продолжения ул. Лескова до ул. Ипподромская | 0,80 | строительство | 132200,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.12 | Строительство автомобильной дороги общего пользования. Продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до ул. Краузе | 4,4240 | строительство | 743091,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.13 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Татьяны Снежиной от ул. Виталия Потылицына до ул. Доватора | 0,5900 | строительство | 38470,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.14 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивной от ул. Танкистов до ул. Дукача | 1,32 | строительство | 86211,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.15 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова в Кировском районе от железнодорожного переезда до земельного участка ООО "Дискус-строй" (первый этап - участок от желенодорожногопереезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова) | 0,7 | строительство | 178435,30 |  | 2022 | 2022 |
| 1.3.1.16 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина | 1,3750 | строительство | 89674,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.17 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской от ул. Серебренниковская до ул. Восход | 0,9680 | строительство | 135639,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.18 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционная | 2,1850 | строительство | 306170,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.19 | Строительство автомобильной дороги общего пользования в Кировском районе. Участок от ул. Оловозаводской по ул. Сержанта Коротаева, Комсомольской | 3,9740 | строительство | 556850,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.20 | Строительство автодороги по границе города от ул. Громова до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,8130 | строительство | 113920,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.21 | Строительство автодороги от ул. Зорге до Советского шоссе | 0,9660 | строительство | 135359,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.22 | Строительство автодороги от ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова до пл. Кирова | 0,70 | строительство | 45848,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.23 | Строительство автодороги от проектной улицы, идущей параллельно Советскому шоссе до ул.Зорге, 227 и далее по границе городской черты до ул.Громова | 1,7500 | строительство | 245216,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.24 | Реконструкция ул. Фадеева | 1,5960 | реконструкция | 223637,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.25 | Реконструкция ул. Титова на участке от ул. Бийская до ул. Троллейная | 2,2500 | реконструкция | 98700,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.26 | Реконструкция ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Кайтымовской | 0,52 | реконструкция | 72164,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.27 | Реконструкция ул. Софийская на всем протяжении | 4,0820 | реконструкция | 571976,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.28 | Реконструкция ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Петухова до ул. Зорге и далее границы города | 1,1420 | реконструкция | 194224,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.29 | Реконструкция ул. Российская на участке от пр. Строителей до ул. Арбузова | 0,8900 | реконструкция | 74300,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.30 | Реконструкция ул. Приморская на всем протяжении (расширение проезжей части дороги до двух полос для движения в каждом направлении) | 1,41 | реконструкция | 209286,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.31 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда) | 1,7 | строительство | 16720,60 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.32 | Реконструкция ул. Лобова | 0,74 | реконструкция | 103271,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.33 | Реконструкция ул. Кутателадзе от пр. Строителей до ул. Демакова | 0,7150 | реконструкция | 30000,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.34 | Реконструкция ул. Кедровой от Мочищенское шоссе до ул. Краузе | 2,7350 | реконструкция | 127733,00 |  | 2022 | 2022 |
| 1.3.1.35 | Реконструкция ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. Бориса Богаткова | 1,9770 | реконструкция | 183137,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.36 | Реконструкция ул. Громова от ул. Петухова до границы города | 1,1700 | реконструкция | 98365,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.37 | Реконструкция ул. Выборной от ул. Кирова до остановки общественного транспорта «Стенд» для организации выделенной полосы движения | 2,76 | реконструкция | 473200,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.38 | Реконструкция ул. Ватутина от пл. Карла Маркса до ул. Новогодняя с устройством дополнительной полосы движения по чётной стороне | 0,3 | реконструкция | 135100,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.39 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок от дома №29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от 2-й Станционной до Колыванского кольца) в Ленинском районе | 2,590 | реконструкция | 543166,25 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.40 | Реконструкция ул. Аэропорт от ул. Красный Проспект до привокзальной площади Аэропорта Новосибирск-Северный | 0,9920 | реконструкция | 200482,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.41 | Реконструкция Советского шоссе от Петухова до ул. Аникина для организации выделенной полосы движения общественного транспорта | 2,200 | реконструкция | 1094400,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.42 | Реконструкция пр. Строителей на участке от ул. Российская до ул. Кутателадзе | 0,2380 | реконструкция | 8600,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.43 | Реконструкция пр. Строителей на участке от ул. Российская до пр. Лаврентьева | 0,22 | реконструкция | 8600,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.44 | Реконструкция подъезда к мкр. Затон от ул. Большая до ул. Междуреченская | 1,8550 | реконструкция | 148400,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.45 | Реконструкция 1-го Мочищенского шоссе от ул. Кедровая до Краснояровского шоссе | 2,8040 | реконструкция | 392919,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.46 | Реконструкция Морского пр. на участке от Бердского шоссе до ул. Жемчужная | 0,5350 | реконструкция | 21400,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.47 | Реконструкция Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевской до городской черты | 4,00 | реконструкция | 1573850,40 |  | 2022 | 2022 |
| 1.3.1.48 | Реконструкция Бердского шоссе от пр. Строителей до границы города | 7,20 | реконструкция | 692418,00 |  | 2023 | 2023 |
| 1.3.1.49 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Учительской (от ул. Б. Хмельницкого до пересечения с ул. Объединения) | 1,58 | реконструкция | 221297,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.50 | Строительство ул. Лобова до ул. Доватора | 2,84 | строительство | 274572,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.51 | Строительство дублера проспекта Дзержинского: продолжение ул. Фрунзе до Каменского шоссе | 5,00 | строительство | 800000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.52 | Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова |  | строительство | 600000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.53 | Строительство участка дороги от ул. Арбузова до ул. Иванова | 0,42 | строительство | 29400,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.54 | Строительство автомобильной дороги ул. Доватора - ул. Трикотажная | 1,8500 | строительство | 296000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.55 | Строительство автомобильной дороги ул. Трикотажная - ул. Бардина | 1,4300 | строительство | 228800,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.56 | Строительство автомобильной дороги ул. Бардина - 1-е Мочищенское шоссе | 4,21 | строительство | 673600,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.1.57 | Реконструкция ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмелиницкого до ул. Кайтымовской | 0,52 | реконструкция | 72164,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.58 | Строительство автодороги от ул. Виктора Уса до территории новой жилой застройки | 1,00 | строительство | 85800,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.59 | Реконструкция ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Белинского | 0,60 | реконструкция | 49600,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.60 | Строительство автомобильной дороги в продолжении Морского проспекта до трассы «Академгородок - Каменушка» | 0,70 | строительство | 58000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.61 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. III этап. Участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача) | 0,86 | строительство | 68800,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.62 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивная от ул. Дукача до полосы отвода ж/д линии | 1,20 | строительство | 96000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.63 | Реконструкция ул. Русская от ул. Шлюзовая до Бердского шоссе | 1,90 | реконструкция | 76000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.64 | Реконструкция Пашинского шоссе и ул. Магистральной от ул. Солидарности до границы города | 1,28 | реконструкция | 51200,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.65 | Реконструкция проспекта Дзержинского и Каменского шоссе от места сужения до границ г. Новосибирска | 2,40 | реконструкция | 192000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.66 | Строительство ул. Бориса Богаткова от ул. Доватора до ул.Волочаевская | 0,81 | строительство | 129600,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.1.67 | Реконструкция ул. Первомайская от железнодорожного остановочного пункта "Инская" в сторону Барышево | 3,78 | реконструкция | 302400,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.68 | Строительство участка от Ледовой арены под Октябрьским мостом вдоль реки Обь до Аквапарка | 4,79 | строительство | 766400,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.1.69 | Строительство ул. Порт-Артуской от ул. Спортивная до ул. Забалуева | 0,47 | строительство | 37600,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.1.70 | Реконструкция ул. Порт-Артурской от полосы отвода ж/д линии до ул. Станционной | 0,30 | реконструкция | 12000,00 |  | 2024 | 2024 |
| 1.3.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения на территории г. Новосибирска |  |  |  | 34200000,00 | 47624021,60 | 47624021,60 |
| 1.3.2.1 | Строительство транспортной развязки на стыке «Юго-Западного транзита» и ул. Сибиряков- Гвардейцев | 77268 кв. км | строительство | 600368,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.2 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Кирова, ул. Выборной с Юго- Западным транзитом | 66068 кв. км | строительство | 513344,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.3 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Советское шоссе с ул. Мира | 62720 кв. км | строительство | 487331,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.4 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с железнодорожной линией на стыке улиц Троллейной, Хилокской и Толмачевского шоссе (в рамках строительства Юго- Западного транзита) | 114714 кв. км | строительство | 891311,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.5 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении «Юго- Западного транзита» и продолжения ул. Доватора | 83800 кв. км | строительство | 643636,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.6 | Строительство путепровода на Юго- Западном транзите через железнодорожную линию в районе ул. Лазо | 0,0850 | строительство | 531981,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.7 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Одоевского и железнодорожной линии в районе платформы «Матвеевка» | 87910 кв. км | строительство | 3376091,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.2.8 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Доватора и ул. Лобова | 73555 кв. км | строительство | 571519,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.9 | Реконструкция съездов на транспортной развязке Октябрьского моста на ул. Большевистскую | 13653 кв. км | реконструкция | 106083,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.10 | Строительство путепровода над железнодорожной линией и ул. Советское шоссе в створе с ул. Петухова | 0,0850 | строительство | 511990 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.11 | Строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской с подходами к нему | 119081 кв.м | строительство | 34200000,00 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1.3.2.12 | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную линию по ул. Дукача | 0,085 | строительство | 374146,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.13 | Строительство путепровода через железнодорожную линию, продолжение Красного Проспекта | 0,09 | строительство | 531687,00 |  | 2030 | 2030 |
| 1.3.2.14 | Капитальный ремонт автодорожного моста на плотине НГЭС | 0,21 | капитальный ремонт | 2643,60 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.2.15 | Строительство транспортной развязки на пересечении Бердское шоссе – Проспект Строителей |  | строительство | 756000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.2.16 | Строительство транспортной развязки на пересечении Бердское шоссе – Морской проспект |  | строительство | 1200000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.2.17 | Строительство транспортной развязки на пересечении Бердское шоссе – ул. Русская |  | строительство | 1200000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.2.18 | Реконструкция автомобильного моста по Бердскому шоссе через р. Нижняя Ельцовка | 0,03 | реконструкция | 78000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.2.19 | троительство транспортной развязки на пересечении Мочищенского шоссе и ул. Кедровая |  | строительство | 516215,00 |  | 2040 | 2040 |
| 1.3.2.20 | Строительство путепровода трамвая над подъездной железнодорожной линией в районе д. 53 по ул. Новая Заря |  | строительство | 531676,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП |  |  |  | 4562858,00 | 112134708,82 | 123275424,82 |
| 2.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования |  |  |  | 2300000,00 | 12898000,00 | 12898000,00 |
| 2.1.1 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: строительство второго пути на перегоне Бердск – Искитим (6,5 км) и соответствующая реконструкция горловины станции Искитим | 6,50 | строительство | 1300000,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: строительство двухпутной вставки 2,5 км на перегоне Искитим – Ложок | 2,50 | строительство | 1000000,00 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2.1.3 | Реконструкция участка Черепаново – Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги: восстановление разъезда Огоньки |  | строительство | 250000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.1.4 | Реконструкция железнодорожного моста через реку Обь (на существующих опорах) со строительством второго главного пути в г. Новосибирске |  | реконструкция | 3200000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.1.5 | Реконструкция железнодорожного пути на участке о.п. Иня-Восточная – о.п. Нордмолл протяженностью 2,2 км | 2,20 | реконструкция | 88000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.1.6 | Строительство третьего железнодорожного пути на участке ст. Обь - ст. Клещиха | 5,20 | строительство | 1040000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.1.7 | Строительство третьего железнодорожного пути на участке о.п. Клещиха - о.п. Чемской | 9,10 | строительство | 1820000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.1.8 | Реконструкция железнодорожного пути на участке о.п. Нордмолл - ст. Пашино | 5,00 | строительство | 1000000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.1.9 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: удлинение приемо-отправочных путей до 71 условного вагона на железнодорожной станции Ложок |  | реконструкция | 800000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.1.10 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: удлинение приемо-отправочных путей до 71 условного вагона на железнодорожной станции Дорогино |  | реконструкция | 800000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.1.11 | Развитие инфраструктуры участка Бердск – Черепаново Западно-Сибирской железной дороги: удлинение приемо-отправочных путей до 71 условного вагона на железнодорожной станции Посевная |  | реконструкция | 800000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.1.12 | Реконструкция участка Черепаново – Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги: удлинение приемо-отправочных путей до 71 условного вагона на железнодорожной станции Усть-Тальменская |  | реконструкция | 800000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Строительство и реконструкция линий и станций внеуличного транспорта |  |  |  | 2262858,00 | 83177605,00 | 94318321,00 |
| 2.2.1 | Строительство станции метро Спортивная, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2.2.2 | Реконструкция станции метро Гагаринская: строительство соединительной галереи с остановочной платформой электропоездов, г. Новосибирск |  | реконструкция | 137469,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.2.3 | Реконструкция станции метро Заельцовская: строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | 62131,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.2.4 | Реконструкция станции метро Площадь Ленина: строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | 140185,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.2.5 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов, г. Новосибирск |  | реконструкция | 211973,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.2.6 | Строительство станции метро Гусинобродская, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.7 | Строительство станции метро Молодежная, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.8 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская, г. Новосибирск | 2,20 | строительство | 9147481,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.9 | Строительство соединительной линии метро от станции Гусинобродская до станции Молодежная, г. Новосибирск | 1,10 | строительство | 4565432,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.10 | Строительство соединительной линии метро от станции Молодежная до электродепо «Волочаевское», г. Новосибирск | 0,36 | строительство | 1077000,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.11 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» - «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро, г. Новосибирск | 1,70 | строительство | 7689190,00 |  | 2030 | 2025 |
| 2.2.12 | Строительство станции метро Пермская, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.2.13 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Маркса до станции метро Площадь Станиславского, г. Новосибирск | 1,34 | строительство | 6046354,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.2.14 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро Площадь Станиславского до станции метро Пермская, г. Новосибирск | 1,56 | строительство | 7078217,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.2.15 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Заельцовская до станции метро Северная, г. Новосибирск | 1,50 | строительство | 6788570,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.16 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Северная до станции метро Космическая, г. Новосибирск | 2,69 | строительство | 14210741,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.17 | Строительство соединительной линии метро от станции метро Космическая до станции метро Родники, г. Новосибирск | 2,25 | строительство | 10182856,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.18 | Строительство станции метро Северная, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.19 | Строительство станции метро Космическая, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.20 | Строительство станции метро Родники, г. Новосибирск |  | строительство | 2262858,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.2.21 | Строительство станции метро Площадь Станиславского |  | строительство | 2262858,00 |  |  | 2030 |
| 2.2.22 | Строительство станции метро Авиационная |  | строительство | 2262858,00 |  |  | 2040 |
| 2.2.23 | Строительство продолжения Ленинской линии метрополитена от станции метро Пермская со строительством станции метро Южная | 1,47 | строительство | 6615000,00 |  |  | 2040 |
| 2.3 | Строительство трамвайных путей |  |  |  |  | 5015382,82 | 5015382,82 |
| 2.3.1 | Строительство трамвайной линии в Плющихинский жилмассив, г. Новосибирск | 4,20 | строительство | 234946,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.2 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии, г. Новосибирск | 1,40 | строительство | 77644,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.3 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкая от дома № 113 до ул. Троллейной, ликвидация трамвайного кольца ТЭЦ-2, г. Новосибирск | 0,60 | строительство | 35616,00 |  | 2023 | 2023 |
| 2.3.4 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая Нива, г. Новосибирск | 0,48 | строительство | 34904,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.5 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от существующего кольца на перекрёстке с ул. Волочаевская до автовокзала «Новосибирский автовокзал - Главный» в составе ТПУ «Метро Молодёжная», г. Новосибирск | 0,75 | строительство | 44065,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.3.6 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от автовокзала «Новосибирский автовокзал - Главный» до ТЦ "Восток" с устройством конечного разворотного пункта, г. Новосибирск | 0,60 | строительство | 14688,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.7 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до ж/д о.п. Чемской, г. Новосибирск | 5,60 | строительство | 410566,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.8 | Строительство трамвайной линии в микрорайон Родники, г. Новосибирск | 4,80 | строительство | 270306,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.9 | Строительство трамвайной линии от пл. Кирова в Затулинский жилмассив по ул. Сибиряков-Гвардейцев, г. Новосибирск | 3,10 | строительство | 229793,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.10 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца в Юго-Западном жилмассиве до трамвайного кольца на остановке Молочный комбинат, г. Новосибирск | 2,60 | строительство | 188376,82 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.11 | Строительство трамвайной линии по ул. Дукача от ул. Титова до реконструируемого трамвайного парка, г. Новосибирск | 2,00 | строительство | 114420,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.12 | Строительство трамвайной линии по ул. Писарева, Пулеметная и Танковая от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого, г. Новосибирск | 2,90 | строительство | 164826,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.13 | Строительство трамвайной линии от перекрестка пр. Дзержинского и ул. Трикотажной до станции метро Берёзовая роща, г. Новосибирск | 2,30 | строительство | 131324,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.14 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге, г. Новосибирск | 4,80 | строительство | 270306,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.15 | Строительство трамвайного кольца по ул. Краузе (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,50 | строительство | 29712,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.16 | Строительство трамвайного кольца по ул. Бронная (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,30 | строительство | 16227,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.17 | Строительство трамвайного кольца по ул. Титова (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,25 | строительство | 14324,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.18 | Строительство трамвайного кольца по проектной ул. Татьяны Снежиной (конечный пункт хранения трамваев), г. Новосибирск | 0,40 | строительство | 25179,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.3.19 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе в направлении села Каменка до границы города Новосибирска, г. Новосибирск | 1,60 | строительство | 89600,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.20 | Строительство трамвайной линии по пр. Дзержинского и Каменскому шоссе от границы города Новосибирска до ул. Набережной, п. Восход (с. Каменка), Новосибирский район | 1,85 | строительство | 103600,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.3.21 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Оловозаводской, г. Новосибирск | 2,30 | строительство | 128800,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.22 | Строительство трамвайной линии по ул. Ватутина от ул. Мира до ул. Котовского, г. Новосибирск | 5,18 | строительство | 290080,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.23 | Строительство трамвайной линии от ул. Бронной до ул. Юный Ленинец, поселок Краснообск | 7,01 | строительство | 392560,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.24 | Строительство трамвайной линии по Советскому шоссе, ул. Часовой, ул. Гидромонтажной до ул. Софийской, г. Новосибирск | 5,21 | строительство | 291760,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.25 | Строительство трамвайной линии по ул. Воинской от ул. Никитина до ул. Татьяны Снежиной, г. Новосибирск | 2,82 | строительство | 157920,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.26 | Строительство трамвайной линии от ул. Гурьевской до ул. Орджоникидзе, г. Новосибирск | 3,67 | строительство | 205520,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.27 | Строительство трамвайной линии от вокзала «Новосибирск-Главный» по Вокзальной магистрали до ул. Орджоникидзе, г. Новосибирск | 1,64 | строительство | 91840,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.28 | Строительство трамвайной линии по улицам Писарева, Железнодорожной, Ленина до вокзала «Новосибирск-Главный», г. Новосибирск | 2,71 | строительство | 151760,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.29 | Строительство трамвайной линии по продлению ул. Воинской до ул. Выборной через НГПУ, г. Новосибирск | 4,75 | строительство | 266000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.30 | Строительство трамвайной линии от станции Камышенская по проектируемой автодороге «ул. Ключ-Камышенское плато», г. Новосибирск | 3,62 | строительство | 202720,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.3.31 | Строительство линии трамвая от жилмассива Родники до жилого района Пашино | 6,00 | строительство | 336000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 2.4 | Реконструкция участков выделенного полотна для движения ПТОП |  |  |  |  | 1931928,00 | 1931928,00 |
| 2.4.1 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Волочаевская от пр. Дзержинского до кольца в районе Гусинобродского шоссе, г. Новосибирск | 3,40 | реконструкция | 260667,00 |  | 2021 | 2021 |
| 2.4.2 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Учительской, г. Новосибирск | 2,27 | реконструкция | 133439,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.4.3 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Трикотажная, г. Новосибирск | 1,52 | реконструкция | 89352,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.4.4 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Мира от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Оловозаводская, г. Новосибирск | 2,43 | реконструкция | 142845,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.4.5 | Реконструкция трамвайной линии по ул. Зыряновской от ул. Мостовой до ул. Восход с переносом оси пути, г. Новосибирск | 0,94 | реконструкция | 55257,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.4.6 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством её обособления от прочих транспортных потоков по ул. СибиряковГвардейцев от станции метро Площадь Маркса до пл. Кирова, г. Новосибирск | 4,74 | реконструкция | 265323,00 |  | 2022 | 2022 |
| 2.4.7 | Реконструкция трамвайной линии маршрута №13 с обустройством её обособления от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе, г. Новосибирск | 9,61 | реконструкция | 538101,00 |  | 2024 | 2024 |
| 2.4.8 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до ул. Учительской, г. Новосибирск | 4,44 | реконструкция | 248254,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.4.9 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по пр. Дзержинского, г. Новосибирск | 2,42 | реконструкция | 142257,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.4.10 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Трикотажная, г. Новосибирск | 0,96 | реконструкция | 56433,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.5 | Создание системы регулирования движения и обеспечения приоритетного проезда ПТОП |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Создание подсистемы ИТС управления ПТОП с обеспечением приоритетного движения средствами регулирования движения |  | строительство |  |  | 2023 | 2023 |
| 2.6 | Строительство и реконструкция депо, парков |  |  |  |  | 9111793,00 | 9111793,00 |
| 2.6.1 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское», г. Новосибирск |  | строительство | 7000000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 2.6.2 | Реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» в трамвайный парк, г. Новосибирск |  | реконструкция | 1000000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.6.3 | Строительство трамвайного депо в микрорайоне Родники, г. Новосибирск |  | строительство | 611793,00 |  | 2025 | 2025 |
| 2.6.4 | Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта трамвая "Золотая горка", г. Новосибирск |  | строительство | 500000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3 | Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, ТПУ, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, иных объектов ПТОП |  |  |  |  | 30560244,25 | 37060244,25 |
| 3.1 | Строительство и реконструкция аэропоротов |  |  |  | 13672000,00 | 28672000,00 | 35172000,00 |
| 3.1.1 | Строительство 1-й очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий в аэропорту "Толмачево" |  | строительство | 13672000,00 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3.1.2 | Аэропортовый комплекс "Толмачево", реконструкция взлетно-посадочной полосы - 1, перрона, рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство перрона с централизованной заправкой топливом |  | строительство | 15000000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.1.3 | Строительство 2-й очереди нового терминала международных и внутренних воздушных линий в аэропорту "Толмачёво" |  | строительство | 6500000,00 |  |  | 2040 |
| 3.2 | Строительство и реконструкция речных портов |  |  |  |  | 105000,00 | 105000,00 |
| 3.2.1 | Реконструкция остановочного пункта «Речной вокзал» с переносом причала к створу метромоста |  | реконструкция | 15000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 3.2.2 | Строительства пристани «Заельцовский парк» |  | строительство | 10000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 3.2.3 | Строительства пристани «Пляж Звезда» |  | строительство | 10000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 3.2.4 | Строительства пристани «Новосибирск-Арена» |  | строительство | 10000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 3.2.5 | Строительство пристани «Бугринская роща» в створе ул. Оловозаводской |  | строительство | 10000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.2.6 | Строительство пристани «парк «Городское начало» |  | строительство | 10000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.2.7 | Строительство пристани «Затон» |  | строительство | 10000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.2.8 | Строительство пристани «Краснообск» |  | строительство | 10000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.2.9 | Строительство пристани «ЖК Марсель» |  | строительство | 10000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.2.10 | Строительство пристани «Чернышевский спуск» |  | строительство | 10000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3 | Строительство и реконструкция ТПУ |  |  |  |  | 1253244,25 | 1253244,25 |
| 3.3.1 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | 5071,50 |  | 2022 | 2022 |
| 3.3.2 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Площадь Маркса": строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро Площадь Маркса к остановке трамвая и через ул. Покрышкина, г. Новосибирск |  | реконструкция | 237035,00 |  | 2022 | 2022 |
| 3.3.3 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки на 400 м/м, г. Новосибирск |  | реконструкция | 126496,00 |  | 2024 | 2024 |
| 3.3.4 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект»: строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги, г. Новосибирск |  | строительство | 41186,25 |  | 2024 | 2024 |
| 3.3.5 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Новосибирск-Западный": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки на 50 м/м, г. Новосибирск |  | реконструкция | 7050,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.6 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Гагаринская": дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до остановочной платформы железной дороги, г. Новосибирск |  | реконструкция | 3853,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.7 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки и организация отстойноразворотной площадки, организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | 27280,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.8 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Клещиха": строительство перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | 13539,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.9 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал», г. Новосибирск |  | реконструкция | 11896,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.10 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Родники": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | 52710,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.11 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Нордмолл": организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | 1260,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.12 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Бердское шоссе»: строительство перехватывающей парковки на 200 м/м, строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная, г. Новосибирск |  | строительство | 463240,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.13 | Формирование транспорно-пересадочного узла «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки на 100 м/м, г. Новосибирск |  | строительство | 31624,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.14 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки на 150 м/м, г. Новосибирск |  | строительство | 47436,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.15 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Плехановская": организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, г. Новосибирск |  | строительство | 1260,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.16 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро Молодежная через Гусинобродское шоссе до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный», г. Новосибирск |  | строительство | 45625,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.17 | Формирование транспортнопересадочного узла «Чемской»: строительство перехватывающей парковки на 100 м/м, организация отстойно-разворотной площадки, г. Новосибирск |  | строительство | 54124,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.18 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Пермская": организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, пользователей перспективной станции метрополитена "Пермская", организация отстойноразворотной площадки. г. Новосибирск |  | строительство | 23488,50 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.19 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Магистральная" (Пашино): организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт, г. Новосибирск |  | строительство | 1260,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.20 | Формирование транспортно-пересадочного узла "Железнодорожный вокзал Бердск", строительство перехватывающей парковки на 200 м/м |  | строительство | 28200,00 |  | 2023 | 2023 |
| 3.3.21 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Барышево»: строительство перехватывающей парковки на 50 м/м |  | строительство | 7050,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.3.22 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Коченево»: строительство перехватывающей парковки на 60 м/м |  | строительство | 8460,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.23 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Обь»: строительство перехватывающей парковки, ул. Ломоносова на 50 м/м |  | строительство | 7050,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.3.24 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Железнодорожная станция Искитим»: строительство перехватывающей парковки на 50 м/м |  | строительство | 7050,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.4 | Строительство и реконструкция железнодорожных станций |  |  |  |  | 330000,00 | 330000,00 |
| 3.4.1 | Строительство о.п. Спортивная |  | строительство | 30000,00 |  | 2022 | 2022 |
| 3.4.2 | Строительство о.п. Пригородный простор |  | строительство | 30000,00 |  | 2024 | 2024 |
| 3.4.3 | Строительство о.п. Нордмолл |  | строительство | 30000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.4.4 | Строительство о.п. Университет |  | строительство | 30000,00 |  | 2024 | 2024 |
| 3.4.5 | Строительство о.п. Обское море |  | строительство | 30000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.4.6 | Строительство о.п. Чистая слобода |  | строительство | 30000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.4.7 | Строительство о.п. Клещиха |  | строительство | 30000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.4.8 | Строительство о.п. Чемской |  | строительство | 30000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.4.9 | Строительство ст. Пашино (в районе планируемого к строительству ТПУ "Магистральная") |  | строительство | 30000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.4.10 | Строительство о.п. «Поселок Авиаторов» |  | строительство | 30000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.4.11 | Строительство о.п. «Близкий» |  | строительство | 30000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 3.5 | Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций |  |  |  |  | 200000,00 | 200000,00 |
| 3.5.1 | Строительство автовокзала «Западный» в районе ул. Хилокская, г. Новосибирск |  | строительство | 100000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 3.5.2 | Строительство автостанции «Северная» в районе ул. Северная, г. Новосибирск |  | строительство | 100000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 4 | Мероприятия по организации новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению характеристик маршрутов, отмене существующих маршрутов |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |
| 4.1 | Мероприятия по организации новых межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация межрегионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа ускоренного пассажирского поезда Новосибирск - Омск |  |  |  |  | 2023 | 2023 |
| 4.2 | Мероприятия по изменению характеристик существующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |
| 4.2.1 | Перенос конечного остановочного пункта межрегиональных автобусных маршрутов западного направления на автовокзал "Западный" |  |  | 50,00 |  | 2025 | 2025 |
| 4.2.2 | Изменение трассировки межрегиональных автобусных маршрутов южного направления: перенос участков маршрутов с Бердского шоссе на Восточный обход г. Новосибирска |  |  | 50,00 |  | 2030 | 2030 |
| 4.2.3 | Перенос конечного остановочного пункта межрегиональных автобусных маршрутов северного направления на автостанцию "Северная" |  |  | 50,00 |  | 2040 | 2040 |
| 4.3 | Мероприятия по организации новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.1 | Организация межмуниципального трамвайного маршрута «ст. метро Березовая роща – п. Восход (с. Каменка)» |  |  | 50,00 |  | 2040 | 2040 |
| 4.3.2 | Организация межмуниципального трамвайного маршрута «ст. метро Проспект Маркса – р.п. Краснообск – п. Юный Ленинец – п. Мичуринский» |  |  | 50,00 |  | 2040 | 2040 |
| 4.4 | Мероприятия по изменению характеристик существующих межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  | 250 | 250 |
| 4.4.1 | Изменение трассировки пригородных межмуниципальных маршрутов западного и юго-западного направления: перенос конечного остановочного пункта "Областная больница" на ТПУ "Спортивная" |  |  | 50,00 |  | 2023 | 2023 |
| 4.4.2 | Изменение трассировки внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов западного и юго-западного направления: перенос перенос конечного остановочного пункта с автовокзала "Новосибирский автовокзал - Главный" на автовокзал "Западный" |  |  | 50,00 |  | 2025 | 2025 |
| 4.4.3 | Изменение трассировки внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов южного направления: перенос участков маршрутов с Бердского шоссе на Восточный обход г. Новосибирска |  |  | 50,00 |  | 2030 | 2030 |
| 4.4.4 | Изменение трассировки пригородных и внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов северного направления: перенос конечного остановочного пункта с автовокзала "Новосибирский автовокзал - Главный" на автостанцию "Северная" |  |  | 50,00 |  | 2040 | 2040 |
| 4.4.5 | Изменение трассировки пригородных межмуниципальных автобусных маршрутов до г. Бердск: сокращение трассировки маршрутов и перенос конечного остановочного пункта на железнодорожный вокзал г. Бердск |  |  | 50,00 |  | 2023 | 2023 |
| 4.4.6 | Оптимизация подвижного состава ПТОП на межмуниципальных автобусных маршрутах |  |  |  |  | 2040 | 2040 |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос) |  |  |  |  | 48057,00 | 48057,00 |
| 5.1 | Организация выделенных полос движения ПТОП на территории г. Новосибирска |  |  |  |  | 48057,00 | 48057,00 |
| 5.1.1 | Организация выделенной полосы движения по пр. Карла Маркса от станции метро Площадь Маркса до пл. Лыщинского | 1,69 |  | 1956,00 |  | 2022 | 2022 |
| 5.1.2 | Организация выделенной полосы движения по ул. Большевистская и Бердскому шоссе от пл. Инженера Будагова до р. Иня | 8,06 |  | 9328,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.3 | Организация выделенной полосы движения по Димитровском мосту на всем протяжении | 1,88 |  | 2173,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.4 | Организация выделенной полосы движения по проезду Энергетиков на всем протяжении | 2,27 |  | 2623,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.5 | Организация выделенной полосы движения по ул. Выборной до остановки общественного транспорта «Стенд» | 2,76 |  | 3190,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.6 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича Данченко от ул. Ватутина до пл. Лыщинского | 2,08 |  | 2402,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.7 | Организация выделенной полосы движения по ул. Челюскинцев на всем протяжении | 1,10 |  | 1269,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.8 | Организация выделенной полосы движения по ул. Владимировской | 2,59 |  | 2993,00 |  | 2023 | 2023 |
| 5.1.9 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Выборная | 2,91 |  | 3800,00 |  | 2024 | 2024 |
| 5.1.10 | Организация выделенной полосы движения по ул. Приморской на всем протяжении | 1,41 |  | 1632,00 |  | 2025 | 2025 |
| 5.1.11 | Организация выделенной полосы движения по ул. Доватора | 1,98 |  | 2287,00 |  | 2025 | 2025 |
| 5.1.12 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича-Данченко от ул. Ватутина до ул. Станиславского | 2,43 |  | 3100,00 |  | 2025 | 2025 |
| 5.1.13 | Организация выделенной полосы движения по Октябрьскому мосту от пл. Лыщинского до ул. Зыряновской | 2,56 |  | 2962,00 |  | 2030 | 2030 |
| 5.1.14 | Организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до сквера Чаплыгина | 0,68 |  | 785,00 |  | 2030 | 2030 |
| 5.1.15 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до ул. Краузе | 4,40 |  | 5093,00 |  | 2030 | 2030 |
| 5.1.16 | Организация выделенной полосы движения по Советскому шоссе от Петухова до ул. Аникина | 2,13 |  | 2464,00 |  | 2030 | 2030 |
| 6 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |
| 6.1 | Развитие технологий безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | 20000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 6.1.1 | Создание единой системы безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа с использованием банковской карты |  |  | 20000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 6.1.2 | Разработка системы тарифных планов на межмуниципальных маршрутах: создание пересадочных тарифов для безналичной оплаты проезда в подвижном составе ПТОП на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа с использованием банковской карты |  |  |  |  | 2025 | 2025 |
| 7 | Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |  |  |  |  | 5469460,00 | 5469460,00 |
| 7.1 | Мероприятия по приобретению подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |  |  |  |  | 5469460 | 5469460 |
| 7.1.1 | Приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | 2762800,00 |  | 2040 | 2040 |
| 7.1.2 | Приобретение подвижного состава ПТОП для работы на межрегиональных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | 2706660,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта |  |  |  | 200000,00 | 1425092,00 | 1425092,00 |
| 8.1 | Мероприятия по развитию транспортно-логистических комплексов, грузовых складов и терминалов |  |  |  | 200000,00 | 633200,00 | 633200,00 |
| 8.1.1 | Создание промышленно-логистического парка в районе аэропорта Толмачёво |  | строительство | 100000,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 8.1.2 | Создание промышленно-логистического парка «Восточный» в районе Северного обхода г. Новосибирск |  | строительство | 100000,00 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 8.1.3 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 1 ( в районе ул. Петухова, 51) | 35750 кв. м | строительство | 107250,00 |  | 2024 | 2024 |
| 8.1.4 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 2 ( в районе ул. Зеленая горка) | 31460 кв. м | строительство | 94380,00 |  | 2025 | 2025 |
| 8.1.5 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 3 ( в районе Бердское шоссе, 400) | 21450 кв. м | строительство | 64350,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.1.6 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 4 ( ул. Георгия Колонды) | 25740 кв. м | строительство | 77220,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.1.7 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 5 (ул. Кедровая 28/1) | 30000 кв. м | строительство | 90000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.2 | Мероприятия по созданию площадок отдыха |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |
| 8.2.1 | Обустройство площадок отдыха водителей на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Новосибирской области |  |  | 20000,0 |  | 2025 | 2025 |
| 8.3 | Мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса) |  |  |  |  | 771892,00 | 771892,00 |
| 8.3.1 | Создание стоянки грузового транспорта на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в районе пересечения с Пашинским шоссе | 100 м/м | строительство | 200000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 8.3.2 | Создание стоянки грузового транспорта на км 27+348 Колыванского шоссе, Новосибирский район Новосибирской области | 15 м/м | строительство | 20000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 8.3.3 | Создание стоянки грузового транспорта на пересечении автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" - Ордынское ш., после кольца | 15 м/м | строительство | 20000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 8.3.4 | Создание стоянки грузового транспорта на км 42 автомобильной дороги "Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий", Тогучинский район Новосибирской области | 50 м/м | строительство | 100000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.3.5 | Создание стоянки грузового транспорта на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт", в районе ж/д станции Ложок (в месте примыкания Восточного обхода г. Новосибирска) | 100 м/м | строительство | 95000,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.3.6 | Создание стоянки грузового транспорта на км 57 автомобильной дороги "Новосибирск -Колывань - Томск", Колыванский район Новосибирской области | 15 м/м | строительство | 14250,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8.3.7 | Создание стоянки грузового транспорта на км 36+573 Колыванского шоссе, Колыванский район Новосибирской области | 15 м/м | строительство | 14250,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8.3.8 | Создание стоянки грузового транспорта на км 25+312 Колыванского шоссе, Новосибирский район Новосибирской области | 15 м/м | строительство | 14250,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8.3.9 | Создание стоянки грузового транспорта на км 53 автомобильной дороги "Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий", Тогучинский район Новосибирской области | 15 м/м | строительство | 14250,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8.3.10 | Создание стоянки грузового транспорта на км 28+446 автомобильной дороги К-17р Новосибирск-Кочки-Павлодар | 15 м/м | строительство | 14250,00 |  | 2040 | 2040 |
| 8.3.11 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 1, в районе пос. Клюквенный (Пашинское шоссе)) | 220 м/м | строительство | 69573,00 |  | 2023 | 2023 |
| 8.3.12 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 2, в районе СНТ «Золотая осень») | 180 м/м | строительство | 56923,00 |  | 2024 | 2024 |
| 8.3.13 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 3, в районе Хилокская ул., 19) | 200 м/м | строительство | 63248,00 |  | 2025 | 2025 |
| 8.3.14 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 4, ул. Первомайская, 53) | 240 м/м | строительство | 75898,00 |  | 2030 | 2030 |
| 8.4 | Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Строительство пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры транспорта коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Организация площадок для хранения транспорта коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Прибретение подвижного состава транспорта коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по развитию АСУДД и ИТС на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 1600000,00 | 1600000,00 |
| 9.1 | Создание АСУДД Новосибирской агломерации |  |  | 1600000,00 |  | 2025 | 2025 |
| 10 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |
| 10.1 | Создание Единого регионального оператора перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | 5000,00 |  | 2023 | 2023 |
| 10.2 | Осуществление функций Заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 | Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |
| 11.1 | Утверждение ПКРТИ Новосибирской области нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Корректировка ПКРТИ Новосибирской области |  |  | 30000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 12 | Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  |  |  | 48000,00 | 48000,00 |
| 12.1 | Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | 30000,00 |  | 2040 | 2040 |
| 12.2 | Проведение социологических обследований подвижности населения Новосибирской области в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | 18000,00 |  | 2040 | 2040 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 73240929,41 | 356950157,21 | 411643242,21 |

## 9 Обоснование выбора варианта проектирования на основании сопоставления достигаемых целевых показателей ПКРТИ и оценки затрат на реализацию наборов мероприятий

### 9.1 Проведение укрупненной оценки затрат на реализацию вариантов проектирования (по годам реализации)

Информация о распределении объемов финансирования ПКРТИ Новосибирской области по годам реализации в зависимости от сценария (варианта) проектирования и общие объемы финансирования ПКРТИ для каждого сценария представлены в таблице 9.1.1 и на рисунке 9.1.1.

Таблица 9.1.1 – Информация о распределении объемов финансирования ПКРТИ Новосибирской области по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования

млрд. рублей

| Сценарий | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2040 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 73,2 | 0 | 0 | 73,2 |
| Сценарий 1 | 109,8 | 143,7 | 103,5 | 357,0 |
| Сценарий 2 | 137,2 | 102,4 | 172,0 | 411,6 |

млрд. рублей

Рисунок 9.1.1 – Распределение общих объемов финансирования мероприятий ПКРТИ Новосибирской области по периодам планирования в зависимости от сценария

Информация о структуре затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования представлена в таблице 9.1.2 и на рисунке 9.1.2.

Таблица 9.1.2 – Информация о структуре затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования

млрд. рублей

| Сценарий | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2040 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 54,8 | 0 | 0 | 54,8 |
| Сценарий 1 | 76,6 | 72,0 | 56,5 | 205,0 |
| Сценарий 2 | 76,6 | 55,5 | 110,0 | 242,1 |

млрд. рублей

Рисунок 9.1.2 – Распределение объемов финансирования мероприятий ПКРТИ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования в зависимости от сценария

Наиболее затратными являются статьи расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (57% для Сценария 1 и 59% для Сценария 2).

Значительные объемы затрат на развитие дорожной инфраструктуры в период до 2025 г. связан для всех рассматриваемых сценариев с реализацией двух крупных проектов: строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской с подходами к нему, реконструкцией участков федеральных автомобильных дорог и строительство 1 этапа Восточного обхода г. Новосибирска. В период до 2030 г. из дорогостоящих мероприятий можно выделить комплекс мероприятий по строительству Юго-Западного транзита и строительство Восточного обхода г. Новосибирска (более затратный южный участок в Сценарии 1 и менее затратный северный участок в Сценарии 2). В период до 2040 г. основной объем затрат запланирован на строительство моста на Южном обходе г. Новосибирска и развитие улично-дорожной сети г. Новосибирска, а также завершение строительства Восточного обхода г. Новосибирска. Значительные средства выделяются на программу ликвидации грунтовых участков дорог и реконструкцию подъездов к населенным пунктам на территории Новосибирской области.

Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП по периодам планирования представлена в таблице 9.1.3 и на рисунке 9.1.3.

Таблица 9.1.3 – Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования

млрд. рублей

| Сценарий | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2040 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
| Сценарий 1 | 31,2 | 71,0 | 46,1 | 148,2 |
| Сценарий 2 | 58,2 | 46,3 | 61,4 | 165,9 |

млрд. рублей

Рисунок 9.1.3 – Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП по периодам планирования в зависимости от сценария

В рамках сценария 1 планируется, что первая очередь мероприятий по продлению линий метрополитена будут реализованы в течение 10 лет, поэтому основной объем затрат приходится на период 2026 – 2030 гг. Сценарий 2 предполагает более интенсивное инвестирование в строительство метрополитена в краткосрочной перспективе, и, соответственно, перераспределение затрат на более ранние сроки.

Укрупненно состав мероприятий ПКРТИ Новосибирской области с оценкой затрат на каждый вид мероприятий по каждому сценарию представлен в таблице 9.1.4.

Таблица 9.1.4 – Укрупненный состав мероприятий сценариев ПКРТИ Новосибирской области с оценкой затрат на каждый вид мероприятий

| № | Мероприятия | Базовый сценарий | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог | 54806071,41 | 205609095,14 | 242661464,14 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения | 10066521,53 | 65336521,53 | 65336521,53 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 10539549,88 | 72971455,56 | 110023824,56 |
| 1.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 34200000,00 | 67301118,05 | 67301118,05 |
| 2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП | 4562858,00 | 112134708,82 | 123275424,82 |
| 2.1. | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования | 2300000,00 | 12898000,00 | 12898000,00 |
| 2.2. | Строительство и реконструкция линий и станций внеуличного транспорта | 2262858,00 | 83177605,00 | 94318321,00 |
| 2.3. | Строительство трамвайных путей |  | 5015382,82 | 5015382,82 |
| 2.4. | Реконструкция участков выделенного полотна для движения ПТОП |  | 1931928,00 | 1931928,00 |
| 2.5. | Создание системы регулирования движения и обеспечения приоритетного проезда ПТОП |  |  |  |
| 2.6. | Строительство и реконструкция депо, парков |  | 9111793,00 | 9111793,00 |
| 3 | Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, ТПУ, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, иных объектов ПТОП | 13672000,00 | 30560244,25 | 37060244,25 |
| 3.1. | Строительство и реконструкция аэропоротов | 13672000,00 | 28672000,00 | 35172000,00 |
| 3.2. | Строительство и реконструкция речных портов |  | 105000,00 | 105000,00 |
| 3.3. | Строительство и реконструкция ТПУ |  | 1253244,25 | 1253244,25 |
| 3.4. | Строительство и реконструкция железнодорожных станций |  | 330000,00 | 330000,00 |
| 3.5. | Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций |  | 200000,00 | 200000,00 |
| 4 | Мероприятия по организации новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению характеристик маршрутов, отмене существующих маршрутов |  | 500,00 | 500,00 |
| 4.1. | Мероприятия по организации новых межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по изменению характеристик существующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  | 150,00 | 150,00 |
| 4.3. | Мероприятия по организации новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  | 100,00 | 100,00 |
| 4.4. | Мероприятия по изменению характеристик существующих межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа |  | 250 | 250 |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП (организация выделенных полос) |  | 48057,00 | 48057,00 |
| 6 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда |  | 20000,00 | 20000,00 |
| 7 | Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |  | 5469460,00 | 5469460,00 |
| 8 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта | 200000,00 | 1405092,00 | 1405092,00 |
| 8.1. | Мероприятия по развитию транспортно-логистических комплексов, грузовых складов и терминалов | 200000,00 | 633200,00 | 633200,00 |
| 8.2. | Мероприятия по созданию площадок отдыха |  | 20000,00 | 20000,00 |
| 8.3. | Мероприятия по созданию стоянок для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса) |  | 771892,00 | 771892,00 |
| 9 | Мероприятия по развитию АСУДД и ИТС на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения |  | 1600000,00 | 1600000,00 |
| 10 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  | 5000,00 | 5000,00 |
| 11 | Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения Новосибирской области |  | 30000,00 | 30000,00 |
| 12 | Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  | 48000,00 | 48000,00 |
|  | ИТОГО | 73240929,41 | 356950157,21 | 411643242,21 |

Расчетный среднегодовой темп финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры на периоде 20 лет (2021 - 2040 гг.) составляет в ценах текущего года:

- 17,8 млрд. рублей в год для Сценария 1;

- 20,6 млрд. рублей в год для Сценария 2.

В программе мероприятий ПКРТИ дано распределение финансирования мероприятий по годам их реализации и по источникам финансирования. Процентное распределение денежных средств по источникам финансирования приведено в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5 – Процентное распределение денежных средств по источникам финансирования

| Блок мероприятий | Процентное распределение | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) с механизмом государственно-частного партнерства (ГЧП) (только мосты) | 75 % | Федеральный бюджет |
|  | 10 % | Региональный бюджет |
|  | % | Муниципальный бюджет |
|  | 15% | Внебюджетные источники |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) с механизмом ГЧП (только дороги) | 50 % | Федеральный бюджет |
|  | 35 % | Региональный бюджет |
|  | % | Муниципальный бюджет |
|  | 15% | Внебюджетные источники |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) на автомобильных дорогах регионального значения вне Агломерации | 78 % | Федеральный бюджет |
|  | 21 % | Региональный бюджет |
|  | 1 % | Муниципальный бюджет |
|  | % | Внебюджетные источники |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) на территории города Новосибирска | 50 % | Федеральный бюджет |
|  | 49 % | Региональный бюджет |
|  | 1 % | Муниципальный бюджет |
|  | % | Внебюджетные источники |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) (региональные дороги, дороги муниципальных образований) на территории Новосибирской агломерации, включая метро | 50 % | Федеральный бюджет |
|  | 49 % | Региональный бюджет |
|  | 1 % | Муниципальный бюджет |
|  | % | Внебюджетные источники |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (участки автомобильных дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки) на территории прочих муниципальных образований вне Агломерации | 78 % | Федеральный бюджет |
|  | 21 % | Региональный бюджет |
|  | 1 % | Муниципальный бюджет |
|  | % | Внебюджетные источники |
| Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта для работы на межмуниципальных маршрутах | % | Федеральный бюджет |
|  | % | Региональный бюджет |
|  | % | Муниципальный бюджет |
|  | 100% | Внебюджетные источники |
| Строительство трамвайной маршрутной сети и приобретение подвижного состава трамваев (для города) | % | Федеральный бюджет |
|  | % | Региональный бюджет |
|  | 100% | Муниципальный бюджет |
|  | % | Внебюджетные источники |
| Строительство новых ТПУ (автостанций) на территории г. Новосибирска | % | Федеральный бюджет |
|  | % | Региональный бюджет |
|  | % | Муниципальный бюджет |
|  | 100 % | Внебюджетные источники |

Для мероприятий, объемы финансирования которых и распределение по источникам финансирования указаны в уже имеющихся документах транспортного планирования, объемы финансирования и распределение между источниками финансирования принималось в соответствии с исходными документами.

### 9.2 Проведение оценки социально-экономического эффекта от реализации вариантов проектирования и отдельных капиталоемких мероприятий в их составе, и выбор утверждаемого варианта проектирования

### 9.2.1 Расчет социально-экономического эффекта реализации рассматриваемых вариантов проектирования

Расчет социально-экономического эффекта выполнен с использованием Методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета [22].

Исходными данными для расчета эффекта от реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются расчетные показатели, полученные из транспортных моделей Новосибирской области на соответствующие расчетные сроки:

- средняя скорость передвижения на индивидуальном автомобиле;

- средняя скорость передвижения пассажира ПТОП;

- среднесуточный объем корреспонденций индивидуальным транспортом и ПТОП;

- масса выбросов вредных веществ от автотранспорта.

Общий эффект от реализации мероприятий ПКРТИ МЭ определяется как сумма эффектов:

- монетизированный эффект от экономии времени в пути пассажиров и грузов  при реализации мероприятий соответствующего сценария;

- монетизированный эффект от повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов  при реализации мероприятий соответствующего сценария;

- монетизированный эффект от снижения массы выбросов вредных веществ МЭэк по сравнению с базовым сценарием при реализации соответствующего сценария.

МЭ =  +  + МЭэк					(1)

Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в ценах базового года () определяется по формуле:

(2)

где:

T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта;

- монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(3)

где:

- монетизированный эффект экономии времени в пути экономически активного населения при реализации инфраструктурного проекта в году t;

- монетизированный эффект экономии времени транспортировки грузов в году t при реализации инфраструктурного проекта.

Монетизированный эффект экономии времени в пути экономически активного населения при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(4)

где:

- высвобождение времени пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- высвобождение времени персонала, осуществляющего эксплуатацию ТС при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t, в процентах;

12 - количество месяцев в календарном году;

247 - среднее количество рабочих дней в календарном году;

8 - продолжительность рабочего дня, часов.

Высвобождение времени пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов (), определяется по формуле:

(5)

где:

- прогнозное количество пассажиров различных видов транспорта при реализации инфраструктурного проекта в году t, человек;

- экономия времени в пути транспортных средств при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- коэффициент использования пассажирами экономии времени для осуществления экономической деятельности, равный 0,45.

Высвобождение времени персонала, осуществляющего эксплуатацию ТС в рамках k-го вида экономической деятельности при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов (), определяется по формуле:

(6)

- прогнозное количество персонала, осуществляющего эксплуатацию ТС, при реализации инфраструктурного проекта в году t, человек;

- экономия времени в пути ТС при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- коэффициент использования экономии времени персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств, для осуществления экономической деятельности, равный 1.

Монетизированный эффект экономии времени транспортировки грузов в году t при реализации инфраструктурного проекта () определяется по формуле:

(7)

где:

- высвобождение времени нахождения груза в пути при реализации инфраструктурного проекта в году t, часов;

- прогнозная интенсивность движения грузового транспорта в году t реализации инфраструктурного проекта, транспортных средств/год;

- средняя стоимость привлечения 1 рубля оборотного капитала в час;

- средняя стоимость перевозимого груза в ценах базового года, определяемая в соответствии с порядком определения средней стоимости грузов, перевозимых воздушным, автомобильным, морским, внутренним водным и железнодорожным видами транспорта, применяемой при проведении оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации;

- функция произведения величин ();

- прогнозный индекс потребительских цен в году t, в процентах.

Средняя стоимость привлечения 1 рубля оборотного капитала в час () определяется по формуле:

(8)

где:

- средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (в целом по Российской Федерации) на срок от 91 до 180 дней, в годовом исчислении;

- количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

24 - количество часов в сутках.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов рассчитывается в случае, если транспортировка пассажиров и грузов до и (или) при реализации инфраструктурного проекта осуществляется с использованием автомобильных дорог. Указанный эффект в ценах базового года () определяется по формуле:

(9)

где:

T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта.

- монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t () определяется по формуле:

(10)

где:

- монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t;

- монетизированный эффект повышения безопасности транспортировки грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(11)

где:

K - количество участков пути следования с однородными дорожными условиями;

k - участок пути следования с однородными дорожными условиями;

- величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями до начала реализации инфраструктурного проекта. В случае если в рамках инфраструктурного проекта предполагается создание нового пути следования, выбирается альтернативный путь, наиболее часто используемый до реализации инфраструктурного проекта;

- величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями при реализации инфраструктурного проекта.

Величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров рассчитывается только для автомобильного транспорта, для других видов транспорта величина потерь принимается равной 0.

Величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями в году t () определяется по формуле:

(12)

где:

- количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

Zk - количество ДТП на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров;

- средний ущерб от одного ДТП в году t;

MT - итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть ДТП;

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, автомобилей/сутки;

Lk - протяженность k-го участка с однородными дорожными условиями, километров.

В случае если инфраструктурный проект реализуется не в сфере автомобильного транспорта и направлен на смещение пассажиропотока с автомобильного на иные виды транспорта, то величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого маршрута в году t () определяется по формуле:

(13)

где:

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, пассажиров/сутки;

- коэффициент смещения пассажиропотока с существующего на предполагаемый маршрут движения при реализации инфраструктурного проекта в году t;

Днt - количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

- средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия в году t;

- количество погибших в ДТП на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии «без реализации» инфраструктурного проекта);

- средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате ДТП в году t;

- количество раненых в ДТП на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии «без реализации» инфраструктурного проекта).

Количество ДТП на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров (Zk) определяется по формуле:

Zk = 1,481 x lgКИТ - 0,35 x lg2КИТ - 0,86,				(14)

где КИТ - итоговый коэффициент аварийности, рассчитываемый инициатором инфраструктурного проекта в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» (ОДМ 218.4.023-2015) [23].

Средний ущерб от одного ДТП в году t () определяется по формуле:

(15)

где:

- средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате ДТП в году t;

- среднее количество погибших в расчете на одно ДТП;

- средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате ДТП в году t;

- среднее количество раненых в расчете на одно ДТП.

Средний социально-экономический ущерб от гибели человека в результате ДТП в году t () определяется по формуле:

(16)

где:

p - среднее расчетное количество лет трудового стажа, утерянного в результате гибели человека, для года t реализации инфраструктурного проекта;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год, t  [n; T];

n - базовый год;

T - последний год периода реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t+p-1, в процентах;

12 - количество месяцев в календарном году;

rb - ставка дисконтирования.

Среднее расчетное количество лет трудового стажа, утерянного в результате гибели человека, для года t реализации инфраструктурного проекта (P) определяется по формуле:

(17)

где:

- средний возраст выхода граждан на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях в году t реализации инфраструктурного проекта;

- средний возраст гражданина Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта.

Средний возраст выхода граждан на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях в году t реализации инфраструктурного проекта () определяется по формуле:

(18)

где:

- возраст, установленный законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, по достижении которого мужчины получают право на трудовую пенсию по старости для года t реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозная численность мужчин в Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта;

- возраст, установленный законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, по достижении которого женщины получают право на трудовую пенсию по старости для года t реализации инфраструктурного проекта;

- прогнозная численность женщин в Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта.

Средний возраст гражданина Российской Федерации в году t реализации инфраструктурного проекта () определяется по формуле:

(19)

где:

N - количество возрастных групп, на которые распределяется население Российской Федерации;

- возраст населения в n-й возрастной группе в году t реализации инфраструктурного проекта, n  [1; N];

- численность населения в n-й возрастной группе в году t реализации инфраструктурного проекта, n  [1; N].

Средний социально-экономический ущерб от ранения человека в результате дорожно-транспортного происшествия () определяется по формуле:

(20)

где:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в базовом году;

- функция произведения величин ();

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта;

n - базовый год;

- прогнозный индекс потребительских цен в году t, в процентах;

- среднее количество месяцев нетрудоспособности одного раненого в результате дорожно-транспортного происшествия, равное 12.

Среднее количество погибших в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие () определяется по формуле:

(21)

где:

Чуг - количество погибших в ДТП в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, человек/год;

ЧДТП - количество ДТП в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в год.

Среднее количество раненых в расчете на одно дорожно-транспортное происшествие () определяется по формуле:

(22)

где:

Чур - количество раненых в ДТП в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, человек/год;

ЧДТП - количество ДТП в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект, в год.

Итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть ДТП (MT), определяется по формуле:

(23)

где:

- функция произведения величин mi;

mi - коэффициенты тяжести ДТП, определяемые инициатором инфраструктурного проекта в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (ОДМ 218.4.005-2010) [24].

Монетизированный эффект повышения безопасности транспортировки грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

(24)

где:

K - количество участков пути следования с однородными дорожными условиями;

k - участок пути следования с однородными дорожными условиями;

- величина потерь грузов в результате ДТП на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого пути следования до начала реализации инфраструктурного проекта. В случае если в рамках инфраструктурного проекта предполагается создание нового пути следования, выбирается альтернативный путь, наиболее часто используемый до реализации инфраструктурного проекта;

- величина потерь грузов в результате ДТП на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого маршрута при реализации инфраструктурного проекта.

Величина потерь грузов в результате ДТП рассчитывается только для автомобильного транспорта, для других видов транспорта величина потерь грузов принимается равной 0.

Величина потерь грузов в результате ДТП на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого маршрута (ПГРk) определяется по формуле:

(25)

где:

ДНt - количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

Zk - количество ДТП на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров;

MT - итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть ДТП;

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, автомобилей/сутки;

Lk - протяженность k-го участка с однородными дорожными условиями, километров;

КДТПгр - удельный вес ДТП с участием грузового транспорта для субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект;

- средняя стоимость перевозимого груза в ценах базового года, определяемая в соответствии с порядком определения средней стоимости грузов, перевозимых воздушным, автомобильным, морским, внутренним водным и железнодорожным видами транспорта, применяемой при проведении оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

В случае если инфраструктурный проект реализуется не в сфере автомобильного транспорта и направлен на смещение грузопотока с автомобильного на иные виды транспорта, то величина потерь грузов в результате ДТП на k-м участке с однородными дорожными условиями рассматриваемого маршрута (ПГРk) определяется по формуле:

(26)

где:

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, автомобилей в сутки;

- коэффициент смещения грузопотока с существующего на предполагаемый маршрут движения при реализации инфраструктурного проекта в году t;

Днt - количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

- количество погибших в ДТП на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии «без реализации» инфраструктурного проекта);

- количество раненых в ДТП на 1 млн. пассажиров в год на пути следования в году t человек (в сценарии «без реализации» инфраструктурного проекта);

КДТПгр - удельный вес ДТП с участием грузового транспорта для субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется инфраструктурный проект;

- средняя стоимость перевозимого груза в ценах базового года, определяемая в соответствии с порядком определения средней стоимости грузов, перевозимых воздушным, автомобильным, морским, внутренним водным и железнодорожным видами транспорта, применяемой при проведении оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

Монетизированный эффект от снижения массы от выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух МЭэк определяется как разница между экологическим ущербом от выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух при реализации базового сценария и при реализации соответствующего сценария за период, соответствующий расчетному сроку ПКРТИ.

МЭэк=МЭэк(базовый сценарий) – Мээк (рассматриваемый сценарий)		(27)

Оценка экологического ущерба рассчитывается с использованием рекомендуемой оценки экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, приведенной в Приложении 2 Методических рекомендаций по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации (таблица 9.2.1).

Таблица 9.2.1 – Рекомендуемые оценки экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом

| Вещество | СО | NOx | НМЛОС | SO2 | Дисперсные частицы (РМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ущерб, тыс. руб./тонну | 3,084 | 245,353 | 36,116 | 236,154 | 913,222 |

При расчете социально-экономической эффективности учитывались затраты:

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской области федерального, регионального и местного значения и искусственных сооружений на них;

- на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ПТОП (строительство перегонов и станций метрополитена, трамвайных линий, создание инфраструктуры Городской железной дороги, ТПУ);

- на создание ИТС и развитие инфраструктуры грузового транспорта.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в части удлинения приемочных путей грузовых железнодорожных станций, запланированное в Долгосрочной программе ОАО «РЖД», планируется осуществлять за счет средств ОАО «РЖД». Укрупненная оценка этих затрат указана в сценариях ПКРТИ, однако их эффективность не может быть в полной мере оценена в рамках используемой методики с испоьлзованием методов транспортного моделирования.

Также не учитываются затраты на реконструкцию терминалов и ВПП аэропорта «Толмачево», поскольку они не влиют на параметры транспортных потоков при проведении транспортного моделирования с расчетом объективных количественных показателей работы транспортной системы Новосибирской области.

Данные об объемах финансирования и распределении затрат на развитие дорожной сети, инфраструктуры ПТОП и грузового транспорта по периодам для рассматриваемых сценариев представлены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2 – Данные об объемах финансирования и распределении затрат на развитие дорожной сети, инфраструктуры ПТОП и грузового транспорта по периодам для рассматриваемых сценариев

млрд. рублей

|  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2040 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 | 93,7 | 128,7 | 103,5 | 325,9 |
| Сценарий 2 | 121,1 | 87,4 | 172,0 | 380,5 |

Результаты расчета социально-экономического эффекта от реализации мероприятий ПКРТИ для рассматриваемых сценариев развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3 – Результаты расчета социально-экономического эффекта от реализации мероприятий ПКРТИ для каждого сценария

млн. рублей

| Расчетный срок | 2021-2025 г. |  | 2026-2030 г. |  | 2031-2045 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | Сц. 1 | Сц. 2 | Сц. 1 | Сц. 2 | Сц. 1 | Сц. 2 |
| Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в ценах 2020 г. (нарастающим итогом), млн. рублей | 93678 | 121128 | 222338 | 208528 | 325858 | 380548 |
| Дисконтированные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры , млн. рублей | 78323,6 | 101274,4 | 157654,3 | 155164,5 | 198547,4 | 223116,9 |
| Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов в ценах 2020 г., млн. рублей | 4384,1 | 4384,1 | 20287,1 | 25277,6 | 146411,2 | 166960,5 |
| Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов в ценах 2020 г., млн. рублей | 3181,7 | 3181,7 | 10842,2 | 10842,2 | 55638,2 | 55638,2 |
| Монетизированный эффект от снижения массы выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух МЭэк в ценах 2020 г., млн. рублей | 648,6 | 648,6 | 2136,1 | 3364,8 | 7159,7 | 8164,2 |
| Общий монетизированный эффект от реализации мероприятий ПКРТИ на расчетный срок МЭ, млн. рублей | 8214,4 | 8214,4 | 33265,4 | 39484,6 | 209209,1 | 230762,9 |
| Чистый дисконтированный доход, млн. рублей | -70109,2 | -93060,0 | -124388,9 | -115679,9 | 10661,7 | 7646,0 |

По результатам расчетов социально-экономической эффективности можно сделать вывод, что оба сценария имеют примерно одинаковую социально-экономическую эффективность. При одинаковой эффективности в период 2021-2025 гг., в последующий период несколько больший эффект показывает Сценарий 2 за счет ускоренного развития метрополитена. В целом ежегодный эффект от мероприятий Сценария 2 примерно на 15% выше, чем эффект от мероприятий Сценария 1. Однако, в связи с гораздо большими капитальными затратами, комплекс мероприятий Сценария 2 окупается примерно за тот же срок, что и мероприятия Сценария 1. Социально-экономическая окупаемость мероприятий обоих сценариев ожидается к 2045 г. При этом Сценарий 2 требует больших капитальных затрат, особенно в первый, второй (2021-2025 гг.) и последний (2031-2040 гг.) планировочные периоды (основные дополнительные капитальные затраты по сравнению со Сценарием 1 – развитие метрополитена, строительство Южного обхода). Но окупаться эти мероприятия начнут только после сдачи их в эксплуатацию, поэтому срок окупаемости сдвигается на более поздние сроки по сравнению с расчетным сроком планирования ПКРТИ (2040 г.).

С точки зрения методики расчета социально-экономической окупаемости, наиболее эффективной является следующая стратегия: максимально быстро инвестировать средства в мероприятия, быстро построить всю необходимую транспортную инфраструктуру, а потом до конца расчетного срока получать социально-экономический эффект. Однако такая стратегия невозможна ввиду ограниченных возможностей финансирования.

Следует отметить, что большой срок окупаемости дорогостоящих инфраструктурных проектов является нормальным, так как срок эксплуатации строящихся объектов транспортной инфраструктуры значительно превышает срок их социально-экономической окупаемости.

Таким образом, по результатам моделирования Сценарий 1 принимается за основу при разработке ПКРТИ Новосибирской области.

### 9.2.2 Выбор утверждаемого варианта проектирования на основе сравнения прогнозных значений целевых показателей ПКРТИ, обеспечиваемых каждым из вариантов проектирования

Наибольшие объемы транспортных и пассажирских корреспонденций совершаются в г. Новосибирске и Новосибирской агломерации, в связи с этим реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории города и агломерации оказывают исключительно сильное влияние на результаты расчетов социально-экономической окупаемости сценарных наборов мероприятий.

Существующие и прогнозируемые низкие интенсивности транспортных и пассажирских потоков по реконструируемым и ремонтируемым участкам автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения вне Новосибирской агломерации не позволяют оценивать эффективность их строительства, реконструкции и капитального ремонта только с точки зрения социально-экономической окупаемости. Важным фактором при принятии решения о финансировании мероприятий на региональных и межмуниципальных дорогах является социальная значимость путей сообщения. Поэтому в обоих сценариях ПКРТИ эти наборы мероприятий, разработанные с учетом социальной значимости дорог, одинаковые.

Одно из основных отличий сценариев – сроки и объемы затрат на строительство метрополитена. Так как строящиеся новые участки метрополитена начнут оказывать эффект только в последующих планировочных периодах, то в период строительства наблюдается большое отрицательное сальдо между дисконтированными затратами и социально-экономическим эффектом, которое выходит в положительную зону только в 2045 г. для обоих сценариев.

Сравнение затрат времени на совершение транспортных корреспонденций показывает, что при Базовом варианте развития транспортной инфраструктуры будет нарастать дефицит пропускной способности существующих автомобильных дорог, по которым осуществляется въезд в г. Новосибирск, и улично-дорожной сети города. Расчеты показывают, что оба разработанных набора мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры приводят к существенной экономии затрат времени на перевозку пассажиров и грузов, однако по соотношению затрат (с учетом временной структуры затрат) и эффективности более эффективным является Сценарий 1.

Выбранный вариант проектирования решает в долгосрочной перспективе задачу значительного повышения качества дорожной сети, содержит масштабную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также удовлетворяет потребности населения в развитии инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования.

## 10 Перечень мероприятий, соответствующий утверждаемому варианту проектирования ПКРТИ Новосибирской области

Полный перечень мероприятий, соответствующий утверждаемому варианту проектирования ПКРТИ Новосибирской области, приведен в Утверждаемой части ПКРТИ Новосибирской области, подробное описание приведенных в ПКРТИ мероприятий приведено выше при выборе сценарного варианта в разделе 8 настоящих Обосновывающих материалов ПКРТИ Новосибирской области.

## Список использованных источников

. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013г. №384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 17 октября 2019 года)

Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 – 2015 годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»)

Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2019 года № 466-р «Об утверждении долгосрочной программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)

Постановление Правительства Новосибирской области от от 19 марта 2019 года №105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года

Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года

Постановление Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (с изменениями на 19 августа 2020 года)

Постановление Правительства Новосибирской области от 28 апреля 2014 года №186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области» (с изменениями на 14 апреля 2020 года)

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации (ПКРТИ)

Федеральный закон от 22.11.2016 г. № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсиию»

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 2 июля 2014 года №465 «Об утверждении Методологических положений по расчету показателей денежных доходов и расходов населения» (с изменениями на 20 ноября 2018 года)

Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п (ред. от 15.08.2017) «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы»

Закон Новосибирской области от 25 декабря 2019 года N 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями на 14 июля 2020 года)

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23 октября 2019 г. № 412-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.10.2018г. №449-п «Об остановочных пунктах на территории Новосибирской области» (с изменениями на 13 июля 2020 года)

ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 31.01.2017г. № Пр-1277 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28.12.2016 №НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации»

Методические рекомендациями по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, одобренные Протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № ИА-63

ГОСТ Р 56162-2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26 декабря 2007 года № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (с изменениями на 25 апреля 2018 года)

22 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 года №1512 «Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот»

23 ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»

24 ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»