7

	
	Приложение № 1

к приказу государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области

от                      №      .


Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия «Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект № 26), являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению
1. Объемно-планировочное решение кирпичного здания по состоянию на 1913 г., со сложной формой плана, в части наружных стен, несущих внутренних стен, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу (Рис. 1).

2. Крыша, по состоянию на 1913 г. – вальмовая сложной конфигурации. Стропильная система: материал — дерево. Покрытие — листовой металл (с учетом восстановления), тип соединения -  фальцы. Высотные отметки по коньку (с учетом восстановления) (Рис.2).

3. Фасады. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов по состоянию на 1913 г., включает: 

- наружные несущие стены, материал кирпич;

- простые лопатки, расположенный по углам здания (Рис. 3-7);

- оси размещения оконных проемов северо-западного, северо-восточного, юго-восточного и юго-западных фасадов, их размеры и форма, перемычки над оконными проемами, с учетом восстановления утраченных и заложенных оконных проемов (Рис. 3-7);

- дверные проемы с лучковыми перемычками, расположенные на юго-восточном и северо-западном фасаде их расположение, габаритные размеры и конфигурация (Рис. 4-6, 8);

- декоративное оформление оконных проемов (Рис. 3, 7, 9);

- рисунок переплетов оконных проёмов с клинчатыми перемычками: деление на 6 полей остекления, материал оконных блоков – дерево (Рис. 9);

- ступенчатый фриз с поясом сухариков, его расположение, размер, конфигурация, профиль (Рис. 3-7, 9);

- ступенчатый венчающий карниз, его расположение, размер, конфигурация, профиль (Рис. 3-7, 9); 

- фронтоны со слуховыми окнами, расположенные на юго-западном и северо-восточном фасадах, их габариты, конфигурацию, декоративное оформление, включая размеры элементов их форму и расположение (Рис. 3). 

4. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного покрытия ‒ уточняется в процессе реставрационного исследования. 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.
                                            _________
	
	Приложение 

к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного наследия «Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект № 26), послужившим основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению


Графические материалы

[image: image1]
Рис. 1 - Схема объемно-планировочного решения, композиционного решения и архитектурно-художественного оформления фасадов выполнена на основе современной карты электронного ресурса  https://2gis.ru/novosibirsk.
Условные обозначения:

[image: image8.png]


[image: image9.png]




Объемно-планировочное решение 

          
Композиционное решение и архитектурно-художественное
оформление фасадов

[image: image2]
Рис. 2 – Схема конфигурации и габаритов крыши. На основе фото 2021 
[image: image10.png]npocmas OKOHHbIU npoem npocmas OKOHHbIU npoem
nonamka € KAUHYamOU neeMbl4KkoU nonamka € KAUHYamoU neeMbl4KoU





Рис. 3 – Схема архитектурно-художественного оформления северо-восточного фасада. На основе фото 2021 г.

[image: image3]
Рис. 4 - Схема архитектурно-художественного оформления северного ризалита юго-восточного фасада. На основе фото 2021 г.
[image: image11.png]npocmas KapHU3 dbepHou npoeM ¢ npocmas
nonamka NyY4koBol nepembi4Ko nonamka





Рис. 5 - Схема архитектурно-художественного оформления южного ризалита юго-восточного фасада. На основе фото 2021 г.

[image: image4]
Рис. 6 - Схема архитектурно-художественного оформления северного ризалита северо-западного фасада. На основе фото 2021 г. 

[image: image5]
Рис. 7 – Схема архитектурно-художественного оформления юго-восточного фасада. На основе фото 2021 г.

[image: image6]
Рис. 8 - Вид на внутреннюю несущую стену с расположенными в ней дверными проемами с лучковыми перемычками. На основе фото 2021 г.

[image: image7]
Рис. 9 - Оконный проем в юго-восточном фасаде. На основе фото 2021 г.
                                                         _________
[image: image12.png]npocmas dpus KAQpHU3 dbepHou npoemM ¢ npocmas
ny4koBol nepeMbiykold  nonamka




[image: image13.png]KoHQu2ypauus

ee 2adapumsl

'

Kpbiwy




[image: image14.png]


[image: image15.jpg]


[image: image16.png]npocmas KapHU3 GpoHmMoOH  cayxoboe npocmasn
nonamka




[image: image17.png]npocmas ¢dpus KapHU3 dbepHou npoeM c npocmas




