|  | Приложение № 1 к приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от № |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия местного (муниципального)  значения - памятника монументального искусства «Мозаичные панно на фасаде здания Дворца культуры «Строитель», расположенного по адресу:  г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению

- Расположение мозаичных панно на главном (южном) фасаде ДК «Строитель»: слева от большого витража мозаичное панно «Строители»,  справа от большого витража мозаичное панно «Город» (левая и правая части) (приложение № 1 к предмету охраны).

- Габариты и композиционные решения мозаичных панно (приложение № 1 к предмету охраны).

- Материал и конструкция  мозаичных панно: основание – армированные бетонные блоки толщиной около 40 мм, отлитые в металлические рамы, лицевая поверхность  толщиной около 20 мм – смальта (приложение № 1 к предмету охраны).

- Цветовые решения и исполнение мозаик (смальта на декоративных  растворах  разных цветов) (приложение № 1 к предмету охраны).

- Способ крепления к стене – сваркой к закладным деталям из металлических профилей, заложенных в стены. Отступ от плоскости стены – 40 - 60 мм (приложение № 1 к предмету охраны).

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.