|  | Приложение № 1 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от № |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия «Конюшня», расположенного по адресу:  г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2, послужившие основанием для включения его в перечень выявленных объектов культурного наследия и подлежащие обязательному сохранению

1. Объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, прямоугольной формы плана, усложненной входными группами на северо-западном и юго-восточном фасадах, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу, треугольным фронтонам, завершению аттика на 1913 г.

2. Фасады:

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая венчающую карнизную часть, аттик, фронтоны, лопатки, надоконную часть на торцевых фасадах, их месторасположение, форму, размер и оформление на 1913 г.;

2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (лицевая кладка из керамического кирпича старого образца);

3) оформление входных групп;

4) местоположение, геометрия и декоративное оформление окон на фронтонах  северо-западного и юго-восточного фасадов;

5) местоположение, форма, размер и оформление оконных проемов юго-восточного фасада;

6) крыша (в том числе входных групп торцевых фасадов) на 1913 г., ее конфигурация (двускатная, входные группы - трехскатная), конструкция (стропильная), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;

7) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с учетом восстановления на 1913 г.).

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: стены, элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных исследований.

4. Интерьеры:

- внутренняя стоечно-балочная система;

- конструкция перекрытия над первым этажом.

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

_________