Приложение к постановлению Правительства Новосибирской области от «_____» ________ № _______

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	5

2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	11

3.	ВВЕДЕНИЕ	12

4.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	14

4.1.	Общие положения	14

4.2.	Численность населения	16

4.3.	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	19

5.	НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	20

6.	КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	22

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	27

8.	МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	32

9.	Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	33

10.	БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	34

11.	СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ	36

11.1.	Общие положения	36

11.2.	Схема потоков отходов из Новосибирской области в другие субъекты Российской Федерации; в Новосибирскую область	39

11.3.	Краснозерский кластер	52

11.4.	Карасукский кластер	60

11.5.	Чистоозерный кластер	67

11.6.	Татарский кластер	73

11.7.	Куйбышевский кластер	85

11.8.	Каргатский кластер	93

11.9.	Черепановский кластер	102

11.10.	Новосибирский кластер	118

12.	НАПРАВЛЕНИЯ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	138

13.	ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	159

14.	ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	171

15.	ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА	172

16.	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	173

17.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	212

18.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	214

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальна схема) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, нормативными правовыми актами и методическими документами, включая:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ;

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

3. Федеральные законы:

- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»;

- от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов»;

- от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»;

- от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;

- от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;

- от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

- от 26.05.2016 № 467 «Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов»;

- от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

- от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»;

- от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора»;

- от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

- от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации:

- от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

- от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года»;

- от 17.11.2018 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

6. Поручения Президента Российской Федерации:

-  от 29.03.2011 № Пр-781 «Об обеспечении подготовки долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами»;

- от 30.04.2012 № Пр-1102 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- от 10.08.2012 № Пр-2138 «О разработке комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами»;

7. Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

- от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов»;

- от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;

- от 04.03.2016 № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»;

8. Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации:

- от 30.12.2010 № 849 «Об утверждении свода правил «СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

10. Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

12. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

13. «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья», утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 22.01.1982 № 2524-82;

14. «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержден Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88;

15. Постановление Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 46 «СанПиН 2.1.7.573-96. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест. Бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения. Санитарные правила и нормы»;

16. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации:

- от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила»);

- от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вместе с «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

17. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469;

18. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23.01.2001 № 30-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта» (вместе с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений»);

19. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (текст от 28 декабря 2001 № 607-ст);

20. Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления»;

21. Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

22. Постановления Правительства Новосибирской области:

- от 17.09.2007 № 117-па "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов Новосибирской области";

- от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области»;

- от 19.01.2015 № 8-п «Об утверждении плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 19.01.2015 № 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах»;

- от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы»;

- от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах»;

- от 27.06.2016 № 197-п «О заключении концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области»;

- от 11.05.2017 № 176-п «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Новосибирской области»;

- от 11.05.2017 № 177-п «Об условиях проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;

- от 11.05.2017 № 178-п «Об установлении правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области»;

- от 23.05.2017 № 197-п «О Порядке заключения соглашения между органом исполнительной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»;

23. Распоряжение Правительства Новосибирской области 05.02.2019  № 32-рп «Об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;

24. Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области";

25. Приказ ДПР и ООС Новосибирской области от 10.10.2016 № 1394 "О ведении регионального кадастра отходов Новосибирской области";

26. Постановления мэрии города Новосибирска:

- от 06.07.2016 № 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска»;

- от 17.05.2010 № 137 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Новосибирска»;

- от 04.04.2014 № 2732 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Новосибирска»;

- от 31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы»;

27. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Принятые сокращения:

- генеральная схема - Генеральная схема очистки территории города Новосибирска, утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2010 № 137;

- ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов;

- ЖБО – жидкие бытовые отходы;

- МКД – многоквартирный дом;

- МСК – мусоросортировочные комплексы;

- МСЛ – мусоросортировочные линии;

- ОРО – объект размещения отходов;

- ПВН – площадка временного накопления;

- ТКО – твердые коммунальные отходы;

- СЗЗ – санитарно-защитная зона;

- территориальная схема – территориальная схема обращения в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов;

- региональный оператор – региональный оператор по обращению с ТКО  на территории Новосибирской области.

ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.

# Требования к территориальным схемам установлены статьей 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утверждены  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130.

Территориальная схема включает в себя:

- сведения о нахождении источников образования отходов;

- сведения о количестве образующихся отходов;

- информацию о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов;

- сведения о местах накопления отходов;

- сведения о местах нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- схему потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- оценку объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- сведения о зонах деятельности региональных операторов;

- электроную модель территориальной схемы.

Территориальная схема направлена на развитие и совершенствование инфраструктуры системы обращения с отходами, на максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Основной задачей территориальной схемы является разработка мероприятий, направленных на создание необходимых объектов по использованию, обезвреживанию и размещению отходов, внедрение новых технологий, обеспечение экономической эффективности данного вида деятельности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Создание эффективной системы обращения с отходами – это сложный и длительный процесс, направленный на снижение объемов захоронения отходов и их максимальную утилизацию и обезвреживание. Степень утилизации и обезвреживания отходов является одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами.

Территориальная схема направлена на обеспечение конкурентности и доступности услуг по обращению с отходами, развитие системы обращения с отходами.

Задачи территориальной схемы:

- представлять эффективную, комплексную систему по обращению с отходами в рамках эксплуатации и строительства межмуниципальных объектов, учитывающих потребности отдельных муниципальных образований и региона в целом;

- учитывать развитие и создание инфраструктуры по обращению с отходами, соответствующей объему образования отходов (региональные экономико-географические и рекреационные особенности, существующую транспортную инфраструктуру);

- отражать приоритет обработки и последующей утилизации отходов над захоронением;

- обеспечивать выполнение требований законодательства по захоронению отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Общие положения

Новосибирская область практически расположена в географическом центре России, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и в предгорьях Салаирского кряжа. Дата образования – 28 сентября 1937 года. Площадь территории области – 177,8 тыс. км2 (1% территории России). Протяженность территории с запада на восток – 642 км, с севера на юг – 444 км.

На севере Новосибирская область граничит с Томской областью, на юго-западе – с Казахстаном, на западе – с Омской областью, на юге – с Алтайским краем, на востоке – с Кемеровской областью.

При географическом районировании Новосибирскую область относят к территориям с суровым и холодным климатом. Одним из оснований для этого является такой показатель суровости климата, как большое число дней в году со средней суточной температурой воздуха ниже -15°С (90 дней и более). Средняя температура января от -16°С на юге, до -20°С в северных районах. Средняя температура июля +18…+20°С.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода – 178, теплого – 188, безморозного – 120 дней, 86 – безоблачных дней в году, 67 – со сплошной облачностью.

Годовое количество осадков – около 425 мм, из них 20% приходится на май - июнь, в частности в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Новосибирской области разведано:

- 8 месторождений углеводородного сырья;

- 78 месторождений твердых полезных ископаемых;

- 468 месторождения общераспространенных полезных ископаемых;

- 122 месторождения пресных и 32 месторождения минеральных подземных вод.

Эксплуатируется порядка 80 месторождений.

Новосибирская область – регион, одним из преимуществ которого является высокий уровень диверсификации экономики.

Важную роль в структуре валового регионального продукта (далее – ВРП)  и в целом в экономической жизни региона играет промышленный комплекс, удельный вес которого по итогам 2016 года составил 18,2%.

Торговля является одним из динамично развивающихся секторов экономики Новосибирской области, на ее долю приходится 16,8% в структуре ВРП.  Данная сфера характеризуется наличием крупных розничных сетей и значительного количества оптовых компаний.

В производственной структуре ВРП на долю транспорта и связи приходится 17,2%, сельского хозяйства – 4,9%, строительства – 3,8%.

Традиционно высокой в структуре ВРП (39,1% по итогам 2016 года) является суммарная доля видов экономической деятельности, связанных со сферой общественных услуг (образование, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, включая научные исследования и разработки, финансовая деятельность и другие виды услуг).

Новосибирская область обладает развитым промышленном комплексом, в котором преобладают высокотехнологичные и наукоемкие производства.

Электрическая энергия производится тепловыми станциями ООО «СГК» и Филиалом ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС». Доставка электрической энергии потребителям осуществляется по электрическим сетям электросетевых компаний, крупнейшей из которых является АО «РЭС».

В структуре потребления электроэнергии наибольшую долю составляют промышленные потребители (30%), население (22%), непромышленные потребители (22%) и железнодорожный транспорт (12%). Доля сельхозпотребителей в общем объеме составляет около 4%, иные потребители потребляют порядка 10%.

Дорожно-транспортный комплекс Новосибирской области относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения региона, от его функционирования зависит качество жизни населения, эффективность работы других отраслей экономики области и возможность использования ее социально-экономического потенциала.

Транспортный комплекс области располагает локальными центрами накопления, обработки и распределения грузо- и пассажиропотоков с комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортом «Толмачёво».

Общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской области составляет 28,2 тыс. километров.

Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объёмам вводимого жилья среди регионов Сибирского федерального округа. За 2017 год в Новосибирской области введено 1729,1 тыс. кв. метров жилья.

Сельскохозяйственным производством в области занимаются 497 организаций. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 62,5% объема   производства сельскохозяйственной продукции.

Малые формы в сельском хозяйстве области представлены 291 тыс. личных подсобных хозяйств, 1097 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 29 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 37,5%.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства области является модернизация отрасли животноводства. Это позволяет стабилизировать поголовье основных видов сельскохозяйственных животных, улучшать условия содержания скота и птицы в хозяйствах области.

Среди регионов Сибирского федерального округа область занимает второе место по обороту розничной торговли после Красноярского края (511 млрд. рублей).На потребительском рынке Новосибирской области работают более 100 крупных сетевых компаний международного, федерального и регионального значения, реализующих продовольственные и непродовольственные товары.

Внешнеторговые операции в 2017 году осуществлялись с партнерами из 135 стран дальнего и ближнего зарубежья (в 2016 году – из 130 стран).
Общий внешнеторговый оборот товаров Новосибирской области в 2017 году составил 4,3 млрд. долл. США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,1 млрд. долларов США. Основными странами-партнерами области по внешнеторговому обороту являются КНР, Украина, Казахстан, США, Индия, Франция, Германия, Белоруссия, Болгария, Республика Корея.

Численность населения

По численности населения Новосибирская область занимает шестнадцатое место в РФ и второе место в СФО (после Красноярского края).

По плотности населения – 15,7 чел/км² – среди регионов, входящих в СФО, Новосибирская область уступает место только Кемеровской области (28,2 чел/км²).

На 1 января 2018 года общая численность населения Новосибирской области составила 2788,8 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 9,3 тыс. человек (на 0,3%). Рост числа жителей области произошел при увеличении численности горожан на 10,6 тыс. (на 0,5%) и снижении числа сельских жителей на 1,3 тыс. (на 0,2%).

Новосибирская область относится к регионам с явной урбанизацией населения – удельный вес городских жителей составляет 79%. Административный центр г. Новосибирск – третий по численности и статусу город-миллионер России - является также административным центром СФО.

На территории области действуют 490 муниципальных образований - 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских и 429 сельских поселений.

Население размещено по территории очень неравномерно. Этому способствует сложившаяся в области система расселения – разделение на восточную часть с доминированием крупнейшего города и западную, преимущественно сельскую. Расстояние до областного центра становится главным фактором развития территории.

Среди районов восточной зоны лидирует Новосибирский район (47,3 чел/км²). В Мошковском и Черепановском районах плотность населения превышает среднее значение по области и составляет, соответственно, 16,3 и 16,2 чел/км². Самые низкие показатели имеют Колыванский (2,3 чел/км²) и Чулымский (2,6 чел/км²) районы.

На западе области наименее заселенными являются Северный (0,6 чел/км²), Кыштовский (0,9 чел/км²) и Убинский (1 чел/км²) районы. Исключение в этой группе составляют Барабинский, Куйбышевский, Татарский и Карасукский районы с относительно крупным городом и выгодным географическим положением (вблизи железнодорожных магистралей). Максимальная плотность населения отмечена в Карасукском районе                  (10 чел/км²).

Основная часть городского населения области сосредоточена в городских округах (1819,0 тыс. человек, или 82,5%). Жители центра региона - городского округа Новосибирск (1612,8 тыс. человек) составляют 57,8% всего населения области или 73,2% городского населения. По сравнению с предыдущим годом численность новосибирцев выросла на             9,9 тыс. человек (на 0,6%). На долю городских округов Бердск, Искитим, Обь и Кольцово приходится 9,3% городского населения области. За 2017 год они (за исключением                г. Искитим) также увеличили число своих жителей.

Более 385 тыс. горожан (17,5% городского населения) проживает в 10 малых городах с численностью до 50 тыс. человек и 16 поселках городского типа.

В среднем на один город приходится 21,4 тыс. человек. Наибольшая численность зафиксирована в г. Куйбышев (44,2 тыс. человек), наименьшая – в г. Каргат (9,4 тыс.).

Численность жителей поселков городского типа (рабочих поселков) в 2017 году составила 170,9 тыс. человек (7,8% городского населения). На один поселок в среднем приходится 10,7 тыс. человек. Наиболее крупными являются рабочие поселки Краснообск, Линево, Коченево и Сузун. Менее 5 тыс. человек проживает в рп Дорогино и Посевная Черепановского района, рп Станционно-Ояшинский Мошковского района.

В сельской местности области на начало 2018 года насчитывалось 429 сельских поселений (сельсоветов) и 1517 сельских населенных пунктов, из которых 56 (3,7%) – без населения. Численность сельских жителей составила 584,5 тыс. человек.

По сравнению с предыдущим годом сельское население сократилось в 24 муниципальных районах области, в 6 районах – Коченевском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском и Черепановском – увеличилось. Наибольшие потери сельчан произошли в Каргатском (2,5%), Чулымском (2,3%), Здвинском (2,1%), Куйбышевском (1,9%), Кыштовском (1,8%), Колыванском и Купинском (по 1,7%), Кочковском и Северном (по 1,6%) районах.

Число сельских муниципальных образований (сельсоветов) колеблется от 9 в Баганском и Мошковском районах до 21 в Татарском. По 15 и более сельсоветов находится в 12 районах, среди которых кроме Татарского района, можно выделить Венгеровский, Ордынский, Тогучинский (по 20 сельсоветов) и Искитимский (19).

Наибольшее число сельских населенных пунктов отмечено в Тогучинском (105), Новосибирском (80) и Куйбышевском (77) районах, а наименьшее – в Кочковском (19), Доволенском (27) и Маслянинском (29) районах. В среднем по области на один район приходится 51 населенный пункт (включая пункты без населения).

Данные по численности населения городских округов и муниципальных районов Новосибирской области на 1 января 2017-2018 гг. (человек) приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

|  | Городское и сельское население |  | Городское население |  | Сельское население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Новосибирская область | 2788849 | 2779555 | 2204326 | 2193767 | 584523 | 585788 |
| городские округа |  |  |  |  |  |  |
| город Новосибирск | 1612833 | 1602915 | 1612833 | 1602915 | - | - |
| город Бердск | 103578 | 103290 | 103578 | 103290 | - | - |
| город Искитим | 56602 | 57032 | 56602 | 57032 | - | - |
| город Обь | 29499 | 29257 | 29437 | 29194 | 62 | 63 |
| рабочий поселок Кольцово | 16467 | 15938 | 16467 | 15938 | - | - |
| муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |
| Баганский район | 15355 | 15381 | - | - | 15355 | 15381 |
| Барабинский район | 41231 | 41531 | 28941 | 29122 | 12290 | 12409 |
| Болотнинский район | 27333 | 27359 | 15668 | 15629 | 11665 | 11730 |
| Венгеровский район | 18812 | 18976 | - | - | 18812 | 18976 |
| Доволенский район | 16079 | 16241 | - | - | 16079 | 16241 |
| Здвинский район | 14341 | 14654 | - | - | 14341 | 14654 |
| Искитимский район | 60394 | 61040 | 18223 | 18468 | 42171 | 42572 |
| Карасукский район | 43230 | 43642 | 26902 | 27196 | 16328 | 16446 |
| Каргатский район | 16198 | 16522 | 9370 | 9519 | 6828 | 7003 |
| Колыванский район | 24043 | 24308 | 12371 | 12429 | 11672 | 11879 |
| Коченевский район | 46129 | 45856 | 22298 | 22145 | 23831 | 23711 |
| Кочковский район | 14006 | 14230 | - | - | 14006 | 14230 |
| Краснозерский район | 29938 | 30266 | 9210 | 9216 | 20728 | 21050 |
| Куйбышевский район | 57489 | 57826 | 44170 | 44246 | 13319 | 13580 |
| Купинский район | 28066 | 28316 | 13777 | 13781 | 14289 | 14535 |
| Кыштовский район | 10295 | 10488 | - | - | 10295 | 10488 |
| Маслянинский район | 23484 | 23551 | 12852 | 12807 | 10632 | 10744 |
| Мошковский район | 42145 | 41668 | 14663 | 14749 | 27482 | 26919 |
| Новосибирский район | 132517 | 128716 | 25047 | 23768 | 107470 | 104948 |
| Ордынский район | 35939 | 35752 | 9835 | 9727 | 26104 | 26025 |
| Северный район | 9459 | 9617 | - | - | 9459 | 9617 |
| Сузунский район | 32318 | 32212 | 15577 | 15491 | 16741 | 16721 |
| Татарский район | 38261 | 38639 | 23729 | 23956 | 14532 | 14683 |
| Тогучинский район | 56626 | 57051 | 30147 | 30323 | 26479 | 26728 |
| Убинский район | 14509 | 14696 | - | - | 14509 | 14696 |
| Усть-Таркский район | 11356 | 11520 | - | - | 11356 | 11520 |
| Чановский район | 23495 | 23713 | 8222 | 8229 | 15273 | 15484 |
| Черепановский район | 47551 | 47574 | 27651 | 27699 | 19900 | 19875 |
| Чистоозерный район | 17372 | 17577 | 5540 | 5628 | 11832 | 11949 |
| Чулымский район | 21899 | 22201 | 11216 | 11270 | 10683 | 10931 |

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными факторами, которые оказывают влияние на развитие системы обращения отходов производства и потребления в Новосибирской области, являются: неравномерность заселения территории – основная часть населения проживает в городских округах, сокращение сельского населения, сосредоточение крупных промышленных предприятий в городских округах и административных центрах муниципальных районов, различный уровень развития объектов инфраструктуры, транспортная доступность.

Часть населенных пунктов и территорий не охвачена услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, которые вывозятся в неустановленные места, что является причиной образования несанкционированных свалок.

Основная масса образующихся твердых коммунальных отходов направляется для захоронения. На территории области четырнадцать объектов, на которых размещаются твердые коммунальные отходы, включено в ГРОРО; остальные места, исторические используемые для размещения отходов, требуеют приведения их в соответствие с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиямя или рекультивации.

Сбор вторичных материальных ресурсов организован в основном только в городских округах. Система утилизации вторичных материальных ресурсов и рынок продукции, произведенной на его основе, требует дальнейшего развития.

Эффективное решение проблем в области обращения с отходами возможно при комплексном подходе к решению задач на основе единой системы управления отходами. Система должна охватывать все процессы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами с учетом экономических, правовых, социальных аспектов.

Для развития деятельности в сфере обращения с отходами следует выделить основные направления:

- определение оптимальных способов накопления, в том числе раздельного,  и транспортирования отходов от мест накопления до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,  размещению отходов;

- максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- сокращение объема образования отходов производства и потребления;

- модернизация и доосназщение, строительство и реконструкция объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, обновление транспортного парка.

НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источниками образования отходов производства являются предприятия обрабатывающих производств и предприятия производства и распределения электроэнергии, различные отрасли промышленного производства и хозяйственной деятельности – металлообрабатывающая, металлургическая, электротехническая промышленность, машиностроение и приборостроение, производство строительных материалов, предприятия по производству продуктов питания, коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), сельскохозяйственное производство, швейное производство и др.

Источниками образования твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области являются многоквартирные жилые дома, в т.ч. с административными помещениями, общежития, жилые дома в секторе индивидуальной жилой застройки, административные здания, организации, учреждения, предприятия.

К источникам образования твердых коммунальных отходов относятся садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

Всего на территории Новосибирской области 1366 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых около 460,0 тыс. собственников, из них в городе Новосибирске – 178, объединяющих порядка 200,0 тыс. горожан.

Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории города Новосибирска (по 10-ти районам):

- Дзержинский район – 13;

- Железнодорожный район – отсутствуют;

- Заельцовский район – 7;

- Калининский район – 15;

- Кировский район – 31;

- Ленинский район – 7;

- Октябрьский район – 21;

- Первомайский район – 42;

- Советский район – 42;

- Центральный район – отсутствуют.

В таблице 9 приведена информация о количестве садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. По отдельным муниципальным образованиям и городским округам информация о данных объектах отсутствует.

В приложении № 1 к территориальной схеме приведены имеющиеся данные о нахождении источников образования отходов. При поступлении информации об изменении сведений об источниках образования отходов, в том числе в рамках оказания региональным оператором  услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, уточненные сведения будут внесены в территориальную схему при ее корректировке.

Медицинские, биологические отходы

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации (ст. 2, п. 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»).

К видам отходов, к которым установлены специальные правила обращения, относятся медицинские и биологические отходы.

Требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, транспортированию) с медицинскими отходами установлены СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Класс опасности медицинских отходов определяет порядок видов работ к конкретным типам отработанных материалов.

Имеющийся перечень мест нахождения источников образования медицинских отходов – организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, приведен в приложении № 1 (часть 5).

Биологические отходы образуются в результате деятельности ветеринарных клиник, агропромышленных предприятий, предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения, а также у населения (владельцев животных).

Сбор, утилизация или уничтожение биологических отходов регулируется ветеринарно-санитарными правилами.

Имеющийся перечень мест нахождения источников образования биологических отходов приведен в приложении № 1 (часть 7).

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

I - чрезвычайно опасные;

II - высокоопасные;

III - умеренно опасные;

IV - малоопасные;

V - практически неопасные.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), в 2017 году в Новосибирской области было образовано 190426,128 тыс. тонн отходов производства и потребления. Информация о количестве образовавшихся отходов в период 2010 - 2017 годов (по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) приведена в таблице 6.1.

# Таблица 6.1

| # Год | # Количество образовавшихся отходов, тыс. тонн |
| --- | --- |
| # 2010 | # 2076,797 |
| # 2011 | # 2533,056 |
| # 2012 | # 1810,914 |
| # 2013 | # 1862,745 |
| # 2014 | # 1949,553 |
| # 2015 | # 3889,270 |
| # 2016 | # 13051,024 |
| # 2017 | # 190426,128* |

Данные о количестве отходов (по классам опасности), образовавшихся за 2017 год (по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) в разбивке по классам опасности представлены в таблице 6.2.

# Таблица 6.2

| Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Количество, тонн |
| --- | --- |
| I класс опасности для окружающей среды | 122,226 |
| II класс опасности для окружающей среды | 1 321,910 |
| III класс опасности для окружающей среды | 277 747,046 |
| IV класс опасности для окружающей среды | 633 606,610 |
| V класс опасности для окружающей среды | 189 513 330,656 |
| Всего отходов | 190 426 128,448 |

Значительное увеличение в 2017 году значения количества образованных отходов произошло в связи с увеличением числа респондентов, предоставивших данные федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы), прежде всего, респондентов, представивших информацию об образовании отходов вскрышных пород в смеси (код по ФККО 20019099395). Кроме того, на увеличение значения количества образовавшихся в 2017 году отходов повлияла техническая ошибка респондента, указавшего количество образовавшихся отходов промывки песков золотосодержащих (код по ФККО 2 22 412 11 40 5) в количестве 143850,0 тыс. тонн вместо 143,85 тыс. тонн.

Наибольший вклад в количество образующиехся отходов в Новосибирской области вносят предприятия по добыче полезных ископаемых; по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; обрабатывающие производства.

Среди отходов I класса опасности наибольшее количество образующихся отходов составляют ртутьсодержащие отходы (лампы, приборы, термометры), II класса опасности – аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, III класса опасности – пыль цементная, помёт куриный свежий, навоз свиней свежий, IV класса опасности – навоз от крупного рогатого скота свежий, V класса опасности – вскрышные породы в смеси практически неопасные,  золошлаковые отходы от сжигания углей.

Имеющиеся сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы), систематизированные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды, приведены в приложении № 2 (часть 1).

Имеющиеся сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы), систематизированные по видам экономической деятельности, приведены в приложении № 2 (часть 2).

Имеющиеся сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) в разрезе юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) приведены в приложении № 2 (часть 3).

Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или при ее отсутствии исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Данные о количестве твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения на территории Новосибирской области (прочие потребители) сформированы исходя из данных мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, сбор по которому осуществлял департамент по тарифам Новосибирской области в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Согласно данным о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года расчетный объем ТКО в отношении прочих потребителей с учетом их среднего изменения за указанный период составляет 3111,00 тыс. м3.

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, в том числе нормативы накопления твердых коммунальных отходов в отношении домовладений на территории Новосибирской области: для многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 проживающего объем отходов составляет 2,38 м3/год, масса отходов - 392,95 кг/год.

Годовые объемы образования твердых коммунальных отходов от домовладений на территории Новосибирской области (в разрезе муниципальных образований), рассчитанные на основании утвержденных нормативов накопления твердых коммунальных отходов, приведены в таблице 6.3.

# Таблица 6.3

| Муниципальные образования | Население, чел. на 01.01.2018 | Объем образования отходов (исходя из норматива накопления отходов 2,38 м3), м3 | Масса отходов (исходя из норматива накопления отходов 392,95 кг), тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 2788849 | 6637460,5 | 1095878,1 |
| город Новосибирск | 1612833 | 3838542,5 | 633762,7 |
| город Бердск | 103578 | 246515,6 | 40701,0 |
| город Искитим | 56602 | 134712,8 | 22241,8 |
| город Обь | 29499 | 70207,6 | 11591,6 |
| рабочий поселок Кольцово | 16467 | 39191,5 | 6470,7 |
| Баганский район | 15355 | 36544,9 | 6033,7 |
| Барабинский район | 41231 | 98129,8 | 16201,7 |
| Болотнинский район | 27333 | 65052,5 | 10740,5 |
| Венгеровский район | 18812 | 44772,6 | 7392,2 |
| Доволенский район | 16079 | 38268,0 | 6318,2 |
| Здвинский район | 14341 | 34131,6 | 5635,3 |
| Искитимский район | 60394 | 143737,7 | 23731,8 |
| Карасукский район | 43230 | 102887,4 | 16987,2 |
| Каргатский район | 16198 | 38551,2 | 6365,0 |
| Колыванский район | 24043 | 57222,3 | 9447,7 |
| Коченевский район | 46129 | 109787,0 | 18126,4 |
| Кочковский район | 14006 | 33334,3 | 5503,7 |
| Краснозерский район | 29938 | 71252,4 | 11764,1 |
| Куйбышевский район | 57489 | 136823,8 | 22590,3 |
| Купинский район | 28066 | 66797,1 | 11028,5 |
| Кыштовский район | 10295 | 24502,1 | 4045,4 |
| Маслянинский район | 23484 | 55891,9 | 9228,0 |
| Мошковский район | 42145 | 100305,1 | 16560,9 |
| Новосибирский район | 132517 | 315390,5 | 52072,6 |
| Ордынский район | 35939 | 85534,8 | 14122,2 |
| Северный район | 9459 | 22512,4 | 3716,9 |
| Сузунский район | 32318 | 76916,8 | 12699,4 |
| Татарский район | 38261 | 91061,2 | 15034,7 |
| Тогучинский район | 56626 | 134769,9 | 22251,2 |
| Убинский район | 14509 | 34531,4 | 5701,3 |
| Усть-Таркский район | 11356 | 27027,3 | 4462,3 |
| Чановский район | 23495 | 55918,1 | 9232,4 |
| Черепановский район | 47551 | 113171,4 | 18685,2 |
| Чистоозерный район | 17372 | 41345,4 | 6826,3 |
| Чулымский район | 21899 | 52119,6 | 8605,2 |

Расчетный годовой объем твердых коммунальных отходов по всем группам потребителей в Новосибирской области составляет 9748,46 тыс. м3.

Определение фактического объема твердых коммунальных отходов в отношении объектов общественного назначения на территории Новосибирской области, в том числе определяемого в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов, будет проведено по результатам работы Регионального оператора.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 годы».

Целевые индикаторы, установленные для Новосибирской области в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (в редакции, действующей с 30.03.2018), приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование показателя (индикатора) | Значения показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля утилизированых и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, процентов | 103,5 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года, процентов | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |

С учетом сведений федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) за 2017 год в 2017 году достигнуты следующие значения указанных индикаторов:

- доля утилизированых и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности составила 69,82 % (637 357,462 тонн к 912 797,792 тоннам);

- объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года составил 174,04 % (912 797,792 тонн к 524 471,372 тоннам).

Таблица 7.2

Данные об образовании, утилизации, обезвреживании отходов I-IV классов опасности в Новосибирской области в 2017 году, тонн

|  | Образовано | Утилизировано | Обезврежено | Утилизировано и обезврежено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы I класса | 122,226 | 0,186 | 0,548 | 0,734 |
| Отходы II класса | 1 321,910 | 25,744 | 3,814 | 29,558 |
| Отходы III класса | 277 747,046 | 247 797,160 | 28342,316 | 276139,476 |
| Отходы IV класса | 633 606,610 | 360 872,914 | 314,720 | 361187,634 |
| Итого: | 912 797,792 | 608 696,004 | 28 661,458 | 637 357,462 |

Таблица 7.3

Данные об образовании отходов I-IV классов опасности в Новосибирской области в 2007, 2017 годах*, тонн

|  | Образовано отходов в 2007 году | Образовано отходов в 2017 году |
| --- | --- | --- |
| Отходы I класса | 1278,867 | 122,226 |
| Отходы II класса | 4265,646 | 1 321,910 |
| Отходы III класса | 116995,735 | 277 747,046 |
| Отходы IV класса | 401931,124 | 633 606,610 |
| Итого: | 524471,372 | 912 797,792 |

* данные приведены по сведениям федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) за 2007 и 2017 годы.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах».  Целью данной программы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

К основным индикаторам (показателям) реализации государственной программы по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов относятся:

1) доля обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образованных в Новосибирской области;

2) доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в Новосибирской области;

3) доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных ТКО.

Целевые показатели приведены в таблице 6.4 и представляют общую картину, сложившуюся в области утилизации, обезвреживания и размещения отходов в текущий момент, а также определяют развитие на ближайшие 10 лет. После оснащения объектов обработки и захоронения отходов весовым контролем и сбора аналитических данных за первый годовой период работы регионального оператора необходимо будет откорректировать показатели в программе и Территориальной схеме.

Таблица 7.4

| Показатель, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образующихся в Новосибирской области | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления в Новосибирской области | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Новосибирской области | 78 | 74 | 68 | 66 | 65 |  |  |  |  |  |

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (приложение № 8) установлены показатели социально-экономического развития Новосибирской области, характеризующие результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач, в том числе показатель «Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО на территории Новосибирской области», для которого установлены следующие значения:

Таблица 7.5

| Наименование показателя | Ед. изм. | Сценарии | Годы реализации стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап |  |  |  |  |  | II этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО на территории Новосибирской области | % | I | 2,0 | 11,5 | 26,6 | 41,3 | 56,2 | 68,2 | 70,2 | 72,2 | 74,2 | 76,2 | 78,2 | 80,2 |
|  |  | II | 2,0 | 11,5 | 26,6 | 41,3 | 56,2 | 68,2 | 70,2 | 72,2 | 74,2 | 76,2 | 78,2 | 80,2 |
|  |  | III | 2,0 | 11,6 | 26,7 | 41,4 | 56,3 | 68,3 | 70,3 | 72,3 | 74,3 | 76,3 | 78,3 | 80,3 |

В связи с тем, что данные федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) за 2016, 2017 год в разбивке по видам отходов не были предоставлены Росприроднадзором, непредставляется возможным привести значения фактических показателей:

- доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Новосибирской области,  %;

- доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям в Новосибирской области, %.

В соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 в качестве целевых принимаются следующие показатели:

- доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (процентов);

- доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов).

МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Сбор твердых коммунальных отходов от многоквартирных жилых домов, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов осуществляется на специально обустроенных контейнерных площадках, на которых установлено оборудование различного типа: контейнеры металлические и пластмассовые емкостью 0,2 куб. м, 0,6 куб. м и 1,1 куб. м, бункеры закрытого и открытого типа емкостью до 8,0 куб. м, заглубленные контейнеры емкостью до 5,0 куб. м. При наличии мусоропроводов в многоквартирных домах сбор твердых коммунальных отходов осуществляется непосредственно в контейнеры в мусороприемных камерах.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ) органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведут реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Имеющаяся информация о местах накопления отходов приведена в  приложении № 3.

Перечень организованных органами местного самоуправления Новосибирской области мест накопления ртутьсодержащих отходов (лампочки, термометры) и батареек, образованных у населения, приведен в приложении № 3 (часть 11).

Перечень мест накопления отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, приведен в приложении № 3 (часть 12).

Промышленные отходы (аккумуляторы, отходы черного и цветного металла, отработанные масла, полимерные отходы и др.) накапливаются на предприятиях и в последующем передаются на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания, размещения.

Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Сведения об объектах обработки отходов, приведены в приложении № 4 (часть 1).

Сведения об объектах утилизации отходов, приведены в приложении № 4 (часть 2).

Сведения об объектах обезвреживания отходов, приведены в приложении № 4 (часть 3).

Сведения об эксплуатируемых объектах размещения ТКО, включенных ГРОРО, приведены в приложении № 4 (часть 4).

Сведения об объектах размещения ТКО, не включенных в ГРОРО, для которых установлены тариф на размещение твердых коммунальных отходов, приведены в приложении № 4 (часть 5).

Сведения об объектах размещения промышленных отходов, включенных в ГРОРО, приведены в приложении № 4 (часть 6).

БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Данный раздел содержит сведения о соотношении количества образующихся на территории Новосибирской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по видам и классам опасности отходов) и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в том числе:

а) о количестве отходов, образовавшихся на территории Новосибирской области;

б) о количестве отходов, обработанных на территории Новосибирской области;

в) о количестве отходов, утилизированных на территории Новосибирской области;

г) о количестве отходов, обезвреженных на территории Новосибирской области;

д) о количестве отходов, размещенных на территории Новосибирской области;

е) о количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

ж) о количестве отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Баланс количественных характеристик на период действия территориальной схемы

Таблица 10.1

тыс.тонн

| «Движение» отходов |  | 2015 | 2016 | 2017* | «2017»** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовавшихся |  | 3 889,3 | 13051,0 | 190426,1 | 13442,6 | 13792,1 | 14274,8 | 14774,4 | 15291,5 | 15826,7 | 16380,6 | 16954,0 | 17801,7 | 18691,7 |
| Утилизированных (использованных) |  | 2 673,9 | 2173,2 | 144756,4 | 2238,4 | 2296,6 | 2377,0 | 2460,2 | 2546,3 | 2638,0 | 2730,3 | 2825,9 | 2967,2 | 3115,5 |
| Обезвреженных |  | 52,6 | 138,7 | 34,6 | 142,9 | 146,6 | 151,7 | 157,0 | 162,5 | 168,4 | 174,3 | 180,4 | 189,4 | 198,9 |
| Размещенных | на хранение | 1 061,7 | 939,2 | 43949,9 | 967,4 | 992,6 | 1027,3 | 1063,2 | 1100,5 | 1140,1 | 1180,0 | 1221,3 | 1282,3 | 1346,5 |
|  | на захоронение | 1 489,5 | 631,2 | 1519,5 | 650,1 | 667,0 | 690,4 | 714,6 | 739,6 | 766,2 | 793,0 | 820,8 | 861,8 | 904,9 |
| Поступило из других регионов для обезвреживания*** |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Переданных в другие регионы*** |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

*Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы)

**В связи с тем, что данные федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) за 2017 год содержат техническую ошибку, которая в значительной мере влияет на количество отходов, данные за 2017 год приняты с учетом фактического индекса промышленного производства (http://econom.nso.ru/page/188).

Для расчета баланса количественных характеристик отходов в 2018 – 2026 годах использованы значения индекса промышленного производства в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п

***данные за 2015 год

СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ

Общие положения

Источниками образования отходов являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Сбор твердых коммунальных отходов от многоквартирных жилых домов и домов в секторе индивидуальной жилой застройки, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов различных форм собственности осуществляется на специально обустроенных контейнерных площадках, на которых установлено оборудование различного типа: контейнеры металлические и пластмассовые, бункеры закрытого и открытого типа, заглубленные контейнеры. При наличии мусоропроводов в многоквартирных жилых домах сбор отходов осуществляется непосредственно в контейнеры в мусороприемных камерах.

Для сбора вторичных материальных ресурсов (пластиковых бутылок, бумаги и картона, полиэтилена, металлических банок и др.) на площадках устанавливаются металлические сетки (сетчатые емкости), металлические и пластиковые контейнеры. Имеются оборудованные места для сбора крупногабаритных отходов.

На территории муниципальных образований в зоне индивидуальной жилой застройки организован бесконтейнерный сбор твердых коммунальных отходов и с использованием контейнеров, вывоз осуществляется по маршрутному графику (кольцевой вывоз).

Твердые коммунальные отходы размещаются на объектах размещения отходов – существующих полигонах, а также в местах, традиционно используемых для размещения отходов, в несанкционированных местах (рисунок 10.1).

Рис. 11.1.1 Схема движения отходов от источников образования до объектов обработки и размещения отходов

Рис. 11.1.2 Движение отходов от источников образования до объектов утилизации

Отдельные организации – АО «СИБЭКО», Горновский завод спецжелезобетона – филиал ОАО «БЭТ», ООО «Энергоресурс», ОАО «НМЗ «Искра», МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскнефтегаз» ООО «СКАЛА», ФКП «АНОЗИТ», Чернореченский карьер, размещают производственные отходы на собственных объектах (рисунок 10.3 и 10.4).

Рис. 11.1.3 Схема движения отходов производства от источников образования до объектов размещения

Рис. 11.1.4 Схема движения отходов производства от источников образования до объектов размещения

На территории Новосибирской области имеются организации, осуществляющие деятельность по утилизации и обезвреживанию отходов

Рис. 11.1.5 Схема движения отходов от источников образования до объектов обезвреживания отходов

Рис. 11.1.6 Схема движения обработанных отходов до объектов, используемых для утилизации отходов

Схема потоков отходов из Новосибирской области в другие субъекты Российской Федерации; в Новосибирскую область

Из Новосибирской области в другие субъекты Российской Федерации в течение 2015 г. было направлено отходов в количестве 1247,991 т. Из них для утилизации было направлено отходов в количестве 796,250 т; для обезвреживания было направлено отходов в количестве 449,621 т; для захоронения было отправлено отходов в количестве 2,120 т.

Из общего количества отходов, направляемых в другие субъекты Российской Федерации в течение 2015 г. было направлено:

а) в г. Санкт-Петербург для обезвреживания 0,670 т;

б) в Тюменскую область для обезвреживания 3,78 т, для утилизации 43,0 т;

в) в Красноярский край для обезвреживания 0,34 т, для утилизации 0,197 т;

г) в Томскую область для обезвреживания 5,29 т, для захоронения 3,12 т;

д) в Челябинскую область для утилизации 260,46 т, для обезвреживания 240,10 т;

е) в Пермский край для утилизации 342,116 т, для обезвреживания 7,692 т;

ж) в Краснодарский край для обезвреживания 6,704 т;

з) в Омскую область для утилизации 91,218 т;

и) в Ярославскую область для утилизации 59,266 т;

к) в Курганскую область на обезвреживание 185,05 т.

Описание количества отходов содержится в разделе «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов».

Рис. 11.2.1 Схема движения отходов, направляемых на обезвреживание в другие субъекты Российской Федерации, от источников образования отходов до границы территории Новосибирской области

Рис. 11.2.2 Схема движения отходов, направляемых на утилизацию в другие субъекты Российской Федерации, от источников образования отходов до границы территории Новосибирской области

Рис. 11.2.3 Схема движения отходов, направляемых на захоронение в другие субъекты Российской Федерации, от источников образования отходов до границы территории Новосибирской области

Схемы потоков ТКО

В соответствии с принятой концепцией схемы потоков твердых коммунальных отходов зависят от численности населения и месторасположения населенных пунктов.

На схему потоков влияют три основных фактора:

- численность обслуживаемого населения;

- наличие постоянного транспортного сообщения;

- удаленность от других населенных пунктов.

С учетом этого все населенные пункты Новосибирской области можно условно разделить на 5 категорий:

1 категория: Городские округа и крупные административные центры муниципальных районов с развитой промышленно-транспортной инфраструктурой: г. Новосибирск, р.п. Кольцово, г. Обь, г. Бердск, г. Искитим, г. Тогучин, г. Куйбышев, г. Барабинск, г. Карасук, г. Черепаново, г. Татарск, г. Каргат, г. Чулым, г. Болотное.

2 категория: Административные центры муниципальных районов (население более 3,5 тыс. чел.) с постоянным транспортным сообщением:

с. Баган, с. Венгерово, с. Довольное, с. Здвинск, р.п. Колывань, р.п. Коченево, с. Кочки, р.п. Краснозерское, г. Купино, с. Кыштовка, р.п. Маслянино, р.п. Мошково, с. Северное, р.п. Сузун, с. Убинское, с. Усть-Тарка, р.п. Чаны, р.п. Чистоозерное, р.п. Ордынское.

3 категория: Населенные пункты, имеющие постоянное транспортное сообщение с административными центрами муниципальных районов.

4 категория: Населенные пункты, имеющие постоянное транспортное сообщением с крупными (население более 5тыс. чел.) и средними (население от 0,3 до 5тыс. чел.) населенными пунктами.

5 категория: Населенные пункты без постоянного транспортного сообщения с крупными и средними населенными пунктами.

Общая схема потоков твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области включает:

- транспортирование твердых коммунальных отходов от мест накопления напрямую на полигон, их обработка и дальнейшее захоронение;

- транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием площадок временного накопления;

- обработка части твердых коммунальных отходов на НМПЗ №2 и дальнейшее захоронение на полигоне.

В силу требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» допускающих возможность до 1 января 2023 года использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов в схему потоков от источников образования отходов до объектов размещения отходов включены объекты размещения твердых коммунальных отходов не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, с целью их последующего обустройства и рекультивации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрим отдельные аспекты организации системы сбора твердых коммунальных отходов по отдельным категориям населенных пунктов.

На рисунке 11.2.4 приведена схема движения потоков твердых коммунальных отходов для населенных пунктов 1-й категории.

Рис. 11.2.4 Схема движения потоков твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 1-й категории.

Схема потоков транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов в городских округах и крупных административных центрах муниципальных районов включает в себя:

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения многоквартирных жилых домов без мусоропроводов, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, находящихся в жилых домах, деловых и офисных помещениях и зданиях;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от садоводческих и дачных товариществ и гаражно-строительных кооперативов;

Транспортирование твердых коммунальных отходов на комплексные полигоны осуществляется напрямую в г. Новосибирск на ОРО «Гусинобродский», в Новосибирский район на ОРО «Левобережный» (или концессионные объекты), ОРО Криводановский, ОРО «ФГУП «ЖКХ ННЦ», г. Куйбышев, г. Карасук, г. Черепаново, г. Татарск, г. Каргат, р.п. Горный, г. Болотное, с. Кыштовка, с. Северное г. Искитим, г. Бердск, р.п. Линево (или Совхозный с/с) (Искитимского района) или на площадки временного накопления.

Сортировка твердых коммунальных отходов осуществляется на мусоросортировочных станциях полигонов, размещенных на территориях Татарского, Куйбышевского, Каргатского, Черепановского, Карасукского, Новосибирского, Тогучинского, Болотнинского, Кыштовского, Северного, Искитимского районов, в г. Бердск.

Отходы после раздельного сбора могут пройти последующую обработку на НМПЗ №2.

На рисунке 11.2.5 приведена схема движения потоков твердых коммунальных отходов для населенных пунктов 2-й категории.

Рис. 11.2.5 Схема движения потоков твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 2-й категории.

Схема потоков транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов в административных центрах муниципальных районов включает в себя:

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения многоквартирных жилых домов без мусоропроводов, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, находящихся в жилых домах;

При отсутствии возможности оборудовать контейнерную площадку, производится бесконтейнерный сбор отходов по кольцевому маршруту в установленное время используя мешки.

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов – в местах сбора отходов;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, находящихся в многоквартирных жилых домах и отдельно стоящих зданиях – в местах накопления;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от хозяйствующих субъектов, находящихся в границах территории объекта, в местах сбора отходов, расположенных на территории объекта;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от ГСК – в местах сбора отходов, расположенных на территории ГСК;

Транспортирование твердых коммунальных отходов на комплексные полигоны осуществляется напрямую или с использованием площадок временного накопления.

Двухэтапная система применяется в случаях, когда полигоны или предприятия для обработки, утилизации, обезвреживания отходов находятся на расстоянии более 30-ти км.

Так как сортировка смешанных отходов после перегрузки малоэффективна, то на территории населенного пункта организуется раздельный сбор отходов в специальные контейнеры с надписями (цветовыми индикаторами), установленными в местах сбора твердых коммунальных отходов.

На рисунке 11.2.6 приведена схема движения потоков твердых коммунальных отходов для населенных пунктов 3-й категории.

Рис. 11.2.6 Схема движения потоков твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 3-й категории.

Схема потоков транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов в населенных пунктах с постоянным транспортным сообщением с административными центрами аналогична системе обращения с твердых коммунальных отходов в административных центрах муниципальных районов.

Она включает в себя:

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения многоквартирных жилых домов без мусоропроводов, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, находящихся в жилых домах и отдельно стоящих зданиях;

При отсутствии возможности оборудовать контейнерную площадку, производится бесконтейнерный сбор отходов по кольцевому маршруту в установленное время используя полиэтиленовые мешки.

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от хозяйствующих субъектов, находящихся в границах территории объекта;

На рисунке 11.2.7 приведена схема движения потоков твердых коммунальных отходов для населенных пунктов 4-й категории.

Рис. 11.2.7 Схема движения потоков твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 4-й категории.

Схема потоков транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов в населенных пунктах с постоянным транспортным сообщением с крупными и средними населенными пунктами, имеющие небольшое население (до 300 человек), организовывается по схемам, принятым в близлежащих средних и крупных населенных пунктах. При значительном удалении от средних и крупных населенных пунктов, организовывать различные схемы сбора твердых коммунальных отходов нецелесообразно ввиду относительно небольших объемов образования отходов. В таких населенных пунктах применяется одна из возможных схем:

- транспортирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуальных жилых домов;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от объектов инфраструктуры;

- транспортирование твердых коммунальных отходов от хозяйствующих субъектов, находящихся в границах территории объекта,

на площадку временного накопления, внутрирайонный или межрайонный полигон.

На рисунке 11.2.8 приведена схема движения потоков твердых коммунальных отходов для населенных пунктов 5-й категории.

Рис. 11.2.8 Схема движения потоков твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 5-й категории.

Схема потоков транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов в населенных пунктах без постоянного транспортного сообщения с крупными и средними населенными пунктами, при значительном удалении от них, организовывать различные схемы сбора твердых коммунальных отходов нецелесообразно ввиду небольших объемов образования отходов.

Схема потоков принимается по схеме, принятой в населенных пунктах, отнесенных к 4-ой категории.

В период транспортной недоступности твердые коммунальные отходы размещаются на площадках временного накопления, с которых вывозятся на ОРО для дальнейшей обработки и размещения.

Транспортирование отходов в рамках данной схемы предполагается следующим образом:

В каждом кластере имеется комплексный полигон, включающий в себя межрайонный объект размещения отходов и мусоросортировочную линию. Указанный комплексный полигон располагается в непосредственной близости, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, от Центра кластера.

В каждом кластере помимо комплексного полигона находятся площадки временного накопления, располагающиеся в непосредственной близости, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, от административных центров муниципальных районов.

В каждом районе, не входящим в кластер, имеется внутрирайонный объект размещения отходов и мусоросортировочная линия и площадки временного накопления.

Автомобильный транспорт, предназначенный для транспортирования отходов, базируется в административных центрах муниципальных районов, и населенных пунктах, в которых располагается транспортная база и может быть обеспечено:

а) наличие охраняемой теплой стоянки для автотранспорта;

б) наличие АЗС для периодической заправки топливом транспортных средств;

в) наличие ремонтной базы;

г) наличие медицинского учреждения для прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей;

Транспортные маршруты для транспортирования отходов подразделяется на следующие виды:

а) одноэтапное транспортирование, в данном случае транспортные маршруты могут прокладываться из центра кластера или из населенного пункта, в котором располагается транспортная база. Данный маршрут предполагает выезд мусоровоза из центра кластера, объезд населенных пунктов, располагающихся по направлению движения маршрута, с целью сбора отходов и последующее посещение мусоровозом комплексного полигона без осуществления промежуточной выгрузки твердых коммунальных отходов на площадках временного накопления.

б) двухэтапное транспортирование предполагает осуществление движения мусоровоза как из центра кластера, так и из населенного пункта, в котором располагается транспортная база и на первом этапе предусматривает разгрузку твердых коммунальных отходов на площадке временного накопления. На втором этапе происходит транспортирование отходов с площадки на объект размещения отходов.

В целях эффективной организации транспортных маршрутов, в рамках комбинированной схемы, целесообразно использование как одноэтапного, так и двухэтапного транспортирования, в зависимости от конкретных условий.

Маршруты прокладываются исходя из особенностей дорожного сообщения каждого муниципального района. При этом общими остаются следующие принципы:

- маршрут берет свое начало в районном центре или в населенном пункте, в котором располагается транспортная база;

- согласно маршруту мусоровоз должен посетить каждый населенный пункт, через который проходит маршрут, и произвести сбор отходов из расположенных в населенных пунктах контейнеров. Также не исключено осуществление бесконейнерного сбора отходов;

- от районного центра маршруты расходятся в разные направления к границам района, траектория маршрута выстраивается исходя из территориального расположения населенных пунктов, расположенных на данном направлении;

- при прокладке маршрута учитывается объем образуемых в населенных пунктах отходов и вместимость мусоровоза.

С целью снижения транспортных расходов, маршруты выстраиваются таким образом, чтобы мусоровоз в одном направлении осуществил один выезд за определенный промежуток времени.

Учитывая, что Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», предусмотрен учет твердых коммунальных отходов, собираемых и транспортируемых операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления, при определении маршрутов применяется объем образующихся и транспортируемых отходов.

В случае если объем образуемых отходов, формируемых в населенных пунктах за определенный период времени, превышает вместимость кузова мусоровоза, на маршруте организуется площадка временного накопления отходов. На площадках временного накопления мусоровоз осуществляет разгрузку отходов и следует дальше по маршруту производя сбор твердых коммунальных отходов. В таких случаях маршрут мусоровоза делится на этапы. Каждый этап завершается разгрузкой отходов на площадке временного накопления или комплексном полигоне.

Конечной точкой маршрута является площадка временного накопления, либо комплексный полигон.

Маршруты организованы таким образом, что мусоровоз, при наличии возможности, движется по дорогам с более качественным покрытием, а при отсутствии возможности осуществляет движение по дорогам с менее качественным покрытием (по степени убывания качества дорожного покрытия):

а) магистральные (автострады);

б) с усовершенствованным покрытием (усовершенствованные шоссе);

в) с покрытием (шоссе);

г) без покрытия (улучшенные грунтовые);

д) грунтовые проселочные дороги;

Для транспортирования отходов при одноэтапном или двухэтапном транспортировании могут использоваться мусоровозы малой вместимости и мусоровозы большой вместимости.

Средняя расчетная скорость движения мусоровоза по маршруту при одноэтапном и двухэтапном транспортировании составляет 20 км/ч с учетом технологических остановок.

Отходы, выгружаемые на площадки временного накопления, в последующем транспортируются на комплексный полигон на мусоровозах большой вместимостью. Погрузка твердых коммунальных отходов на мусоровозы осуществляется с помощью фронтального погрузчика. Перед транспортированием мусоровоз производит уплотнение мусора, в целях возможности транспортирования большего количества отходов за один рейс, что позволяет обеспечить снижение расходов.

В городских округах применяется одноэтапное транспортирование, при котором мусоровоз, следуя по определенному маршруту, после заполнения кузова, осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов на объект размещения отходов, где производит выгрузку.

Периодичность вывоза отходов должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Транспортирование ТКО

При формировании маршрутов транспортирования использовались следующие исходные данные.

1. Транспортирование отходов от контейнерных площадок до площадок временного накопления/комплексных полигонов осуществляется с использованием специализированной техники 2-х типов:

- мусоровоз малой вместимости (основные технические характеристики: вместимость кузова – 11 куб. м; масса загружаемых отходов – до 4700 кг; коэффициент уплотнения мусора – до 4);

- мусоровоз большой вместимости (основные технические характеристики: вместимость кузова – 24 куб. м; масса загружаемых отходов – до 11500 кг; коэффициент уплотнения мусора – до 6).

2. Численность населения каждого населенного пункта Новосибирской области принята по данным справочника территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области «Численность населения Новосибирской области на начало 2018 года» по состоянию на 1 января 2018 года.

3. Объем образующихся отходов по каждому населенному пункту в сутки принят как расчетная величина: x = (a * n) / 365, где:

a – численность населения, проживающая в населенном пункте;

n – норматив накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ (в многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 проживающего объем отходов составляет 2,38 м3/год, масса отходов - 392,95 кг/год).

Согласно данным о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года расчетный объем ТКО в отношении прочих потребителей с учетом их среднего изменения за указанный период составляет 3111,00 тыс. м3.

оценочный объем образования отходов на одного человека с учетом прочих потребителей = 3,5 куб. м (см. раздел 7 Территориальной схемы);

365 – количество дней в году.

4. Периодичность вывоза регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, если иное не установлено договорными отношениями сторон. Для прочих потребитей регулируется условиями договора.

Сбор и транспортирование ТКО и отходов, подобных коммунальным с территорий объектов Минобороны РФ, объектов ФСБ РФ и других силовых структур РФ, расквартированных на территории Новосибирской области, будет осуществляться на объекты размещения отходов, вошедшие в территориальную схему, по территориальному принципу, учитывая особенности обращения с коммунальными отходами, образуемыми на вышеперечисленных объектах.

Краснозерский кластер

В Краснозерский кластер входят Доволенский, Кочковский, Краснозерский районы.

Центром кластера является р.п. Краснозерское, с комплексным полигоном вблизи с с. Колыбелька.

Рис. 11.3.1 Схема транспортирования ТКО в Краснозерском кластере

Краснозерский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Краснозерском районе

Таблица 11.3.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краснозерский | 49 | 29938 | 5937,7 | 71252,4 |

Транспортирование отходов в Краснозерском районе в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой твердые коммунальный отходы, образующиеся на территории Краснозерского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Колыбелька.

Транспортирование отходов в Краснозерском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с с.Колыбылька Краснозерского района, наличие на территории Краснозерского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- с. Довольное, с. Утянка Доволенского района;

- с. Кочки, с. Черновка Кочковского района;

- с. Веселовское, с. Зубково, с. Половинное, с. Мохнатый Лог Краснозерского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршруты №№ 1, 2, 3;

2) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршрут № 4.1;

3) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршруты №№ 4.2, 4.3, 6, 12;

4) в западном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршруты №№ 4.4, 4.5, 5;

5) в южном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршруты №№ 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3;

6) в юго-восточном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршрут № 10.1;

7) в восточном направлении по отношению к р.п. Краснозерское, маршруты №№ 10.2, 11.1, 11.2, 11.3;

8) в районном центре р.п. Краснозерское маршрут № 13.

Маршруты №№ 1, 2, 3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9.3, 10.2, 11.3, 12, 13 завершаются выгрузкой отходов на территории комплексного полигона, расположенного вблизи с. Колыбелька.

Маршрут 4 разделен на 5 этапов. В данном направлении целесообразно размещение двух площадок временного накопления в с. Веселовское и в с. Зубково.

Этапы маршрута 4.1, 4.3, 4.4 завершаются в с. Веселовское. Этап 4.2. завершается в с. Зубково. Вблизи с данными населенными пунктами, в месте нахождения площадок временного накопления, происходит разгрузка отходов, собранных в населенных пунктах, через которые проходят указанные маршруты.

Маршрут 9 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Половинное. Этапы маршрута 9.1 и 9.2 завершаются в с. Половинное.

Маршруты 10 и 11 разделены, соответственно, на 2 и 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Мохнатый Лог. Этапы 10.1, 11.1, 11.2 завершаются в с. Мохнатый Лог, в котором осуществляется выгрузка отходов, собранных на протяжении указанных маршрутов, на площадке временного накопления.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Колыбелька.

Рис.11.3.1.1 Схема транспортирования ТКО Краснозерского района

Доволенский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Доволенском районе

Таблица 11.3.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доволенский | 27 | 16079 | 3189 | 38268 |

Транспортирование ТКО на территории Доволенского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Доволенского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Краснозерском районе вблизи с с. Колыбелька.

На территории Доволенского района, в переходный период, предусматривается 11 маршрутов транспортирования.

Транспортирование ТКО в Доволенском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Краснозерского кластера, в который входит Доволенский район, комплексного полигона, располагающегося в Краснозерском районе вблизи с с. Колыбелька, а на территории Доволенского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Довольное и с. Утянка.

Для сбора и транспортирования отходов из населенных пунктов Доволенского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в с. Колыбелька.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-восточном направлении по отношению к с. Довольное, организован маршрут № 1;

2) в южном направлении по отношению к с. Довольное, организован маршрут № 2;

3) в западном направлении по отношению к с. Довольное, организованы маршруты №№ 3, 4;

4) в северном направлении по отношению к с. Довольное, организованы маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

5) в восточном направлении по отношению к с. Довольное, организованы маршруты №№ 6, 7;

6) в северо-западном направлении по отношению к с. Довольное, организован маршруты № 8;

7) в районном центре с. Довольное организован маршрут № 9.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов 5.1. и 5.2. завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с. Довольное.

Маршрут 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Утянка.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости:

- с площадки временного накопления в с. Довольное - на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Колыбелька;

- с площадки временного накопления в с. Утянка - на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Каргат.

Рис.11.3.2.1 Схема транспортирования ТКО Доволенского района

Кочковский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Кочковском районе

Таблица 32

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кочковский | 19 | 14006 | 2777,8 | 33334,3 |

Транспортирование ТКО на территории Кочковского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Кочковского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Краснозерском районе вблизи с с. Колыбелька.

На территории Кочковского района, в переходный период, предусматривается 9 маршрутов транспортирования.

Транспортирование ТКО в Кочковском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Краснозерского кластера, в который входит Кочковский район, комплексного полигона, располагающегося в Краснозерском районе вблизи с с. Колыбелька, а на территории Кочковского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Кочки и с. Черновка.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Кочковского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с с. Колыбелька.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в восточном направлении по отношению к с. Кочки, организуются маршруты №№ 1, 2, 3, 4;

2) в южном направлении по отношению к с. Кочки, организуется маршрут № 5;

3) в юго-западном направлении по отношению к с. Кочки, организуются маршруты № 6.1, 6.2, 7;

4) в районном центре с. Довольное и примыкающем к нему с. Красная Сибирь организуется маршрут № 8.

Каждый из маршрутов за исключением маршрута 6.1 завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с с. Кочки.

Маршрут 6 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Черновка.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Колыбелька.

Рис. 11.3.3.1 Схема транспортирования ТКО Кочковского района

Карасукский кластер

В Карасукский кластер входят Карасукский и Баганский районы.

Центром кластера является г. Карасук, с комплексным полигоном вблизи с данным населенным пунктом.

Рис. 11.4.1 Схема транспортирования ТКО Карасукского кластера

Карасукский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Карасукском районе

Таблица 11.4.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карасукский | 58 | 43230 | 8573,9 | 102887,4 |

Транспортирование ТКО на территории Карасукского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Карасукского кластера, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Карасук

Транспортирование ТКО в Карасукском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наряду с комплексным полигоном вблизи с г. Карасук, наличие на территории Карасукского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- с. Баган, с. Палецкое, с. Савкино, с. Андреевка, пос. Александро-Невский Баганского района;

- с. Ирбизино, с. Морозовка, с. Хорошее, с. Октябрьское, с. Студеное Карасукского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся вблизи с г. Карасук.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северо-восточном направлении по отношению к г. Карасук, организоуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 10;

2) в восточном направлении по отношению к г. Карасук, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2, 3;

3) в юго-восточном направлении по отношению к г. Карасук, организуется маршрут № 2.3;

4) в южном направлении по отношению к г. Карасук, организуется маршрут № 4;

5) в юго-западном направлении по отношению к г. Карасук, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

6) в западном направлении по отношению к г. Карасук организуются маршруты №№ 6.1, 6.2, 6.3, 7;

7) в северном направлении по отношению к г. Карасук, организуются маршруты №№ 8, 9;

8) в районном центре г. Карасук организуется маршрут № 11.

Маршрут 1 разделен на 5 этапов. В данном направлении целесообразно размещение двух площадок временного накопления в с. Ирбизино и в с. Морозовка. Этапы маршрутов 1.1, 1.2 завершаются в с. Ирбизино; этапы 1.3, 1.4 завершаются в с. Морозовка. Вблизи с данными населенными пунктами, в местах нахождения площадок временного накопления, происходит разгрузка отходов, собранных в населенных пунктах, через которые проходят указанные маршруты.

Маршрут 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Хорошее. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 завершаются в с. Хорошее.

Маршрут 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Октябрьское. Этапы маршрута 5.1 и 5.2 завершаются в с. Октябрьское.

Маршрут 6 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Студеное. Этапы маршрута 6.1 и 6.2 заканчиваются в с. Студеное.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Карасук.

Рис. 11.4.1.1 Схема транспортирования ТКО Карасукского района

Баганский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Баганском районе

Таблица 11.4.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баганский | 41 | 15355 | 3045,4 | 36544,9 |

Транспортирование ТКО на территории Баганского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Баганского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Карасукском районе вблизи с г. Карасук.

Транспортирование ТКО в Баганском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Карасукского кластера, в который входит Баганский район, комплексного полигона, распологающегося в Карасукском районе вблизи с г. Карасук, а также непосредственно на территории Баганского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Баган, с. Палецкое, с. Савкино, с. Андреевка, пос. Александро-Невский.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Баганского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с г. Карасук.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в восточном направлении по отношению к с. Баган, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3;

2) в юго-восточном направлении по отношению к с. Баган, организуются маршруты №№ 2.1, 2.3;

3) в южном направлении по отношению к с. Баган, организуется маршрут № 2.2;

4) в юго-западном направлении по отношению к с. Баган, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2, 4.1;

5) в западном направлении по отношению к с. Баган, организуется маршрут № 4.2;

6) в северо-западном направлении по отношению к с. Баган, организуется маршрут № 4.3;

7) в районном центре с. Баган и расположенным вблизи с ним с. Лозовское организуется маршрут № 5.

Маршруты №№ 1.3, 2.3, 3.2, 4.3, 5 завершаются выгрузкой отходов на площадке временного накопления, расположенной вблизи с. Баган.

Маршрут 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Палецкое. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 завершаются в с. Палецкое.

Маршрут 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Савкино. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 завершаются в с. Савкино.

Маршрут 3 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Андреевка. Этап маршрута 3.1  завершается в с. Андреевка.

Маршрут 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в пос. Александро-Невский. Этапы маршрута 4.1 и 4.2 завершаются в пос. Александро-Невский.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Карасук.

Рис.11.4.2.1 Схема транспортирования ТКО Баганского района

Чистоозерный кластер

В Чистоозерный кластер входят Купинский и Чистоозерный районы.

Центром кластера является р.п. Чистоозерное, с комплексным полигоном вблизи с р.п. Чистоозерное.

Рис. 11.5.1 - схема транспортния ТКО Чистоозерного кластера

Чистоозерный район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Чистоозерном районе

Таблица 11.5.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистоозерный | 44 | 17372 | 3045,5 | 41345,4 |

Транспортирование ТКО на территории Чистоозерного района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Чистоозерного района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с р.п. Чистоозерное.

Транспортирование ТКО в Чистоозерном районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с р.п. Чистоозерное, наличие на территории Чистоозерного кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- г. Купино, пос. Советский, с. Новоселье, с. Чаинка, с. Лягушье Купинского района;

- с. Романовка,  с. Павловка, п. Табулга Чистоозерного района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов, входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся вблизи с р.п. Чистоозерное.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в западном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2;

2) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2;

3) в юго-восточном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуется маршрут № 3;

4) в южном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуются маршруты №№ 4, 7;

5) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

6) в северном направлении по отношению к р.п. Чистоозерное, организуется маршрут № 6;

7) в районном центре р.п. Чистоозерное, а также располагающихся вблизи с ним населенных пунктах д. Очкино, п. Яблоневка, организуется маршрут № 8.

Маршруты №№ 1.2, 2.2, 3, 4, 5.3, 6, 7, 8 завершается выгрузкой отходов на комплексном полигоне, располагающемся вблизи с р.п. Чистоозерное.

Маршрут № 1 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Романовка. Этап маршрута 1.1 завершается в с. Романовка.

Маршрут № 2 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Павловка. Этап маршрута 2.1 завершается в с. Павловка.

Маршрут № 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в п. Табулга. Этапы маршрута 5.1, 5.2 завершаются в п. Табулга.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с р.п. Чистоозерное.

Рис. 11.5.1.1 Схема транспортирования ТКО Чистоозерного района

Купинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Купинском районе

Таблица 11.5.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Купинский | 56 | 28066 | 5566,4 | 66797,1 |

Транспортирование ТКО на территории Купинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Купинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Чистоозерном районе вблизи с р.п. Чистоозерное.

Транспортирования ТКО в Купинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Чистоозерного кластера, в который входит Купинский район, комплексного полигона, располагающегося в Чистоозерном районе вблизи с р.п. Чистоозерное, а также непосредственно на территории Купинского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с г. Купино, пос. Советский, с. Новоселье, с. Чаинка, с. Лягушье.

Для сбора и транспортирования отходов из населенных пунктов Купинского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадке временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в р.п. Чистоозерное.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-западном направлении по отношению к г. Купино, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3;

2) в южном направлении по отношению к г. Купино, организуются маршруты №№ 1.3, 2;

3) в западном направлении по отношению к г. Купино, организуется маршрут № 4;

4) в северном направлении по отношению к г. Купино, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

5) в северо-восточном направлении по отношению к г. Купино, организуется маршрут № 6;

6) в восточном направлении по отношению к г. Купино, организуются маршруты №№ 7.1, 7.2, 7.3, 10;

7) в юго-восточном направлении по отношению к г. Купино, организуются маршруты №№ 8, 9;

8) в районном центре г. Купино, организуется маршрут № 11.

Маршруты №№ 1.3, 2, 3.3, 4, 5.3, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11 завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с г. Купино.

Маршрут 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в пос. Советский. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 завершаются в пос. Советский.

Маршрут 3 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Новоселье. Этапы маршрута 3.1 и 3.2 завершаются в с. Новоселье.

Маршрут 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Чаинка. Этапы маршрута 5.1 и 5.2 завершаются в с. Чаинка.

Маршрут 7 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Лягушье. Этапы маршрута 7.1 и 7.2 завершаются в с. Лягушье.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с р.п. Чистоозерное.

Рис.11.5.2.1 Схема транспортирования ТКО Купинского района

Татарский кластер

В Татарский кластер входят Венгеровский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский районы.

Центром кластера является г. Татарск, вблизи с которым располагается комплексный полигон.

Рис. 11.6.1 Схема транспортирования ТКО Татарского кластера

Татарский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Татарском районе

Таблица 11.6.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Татарский | 63 | 38261 | 7588,4 | 91061,2 |

Транспортирование ТКО на территории Татарского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Татарского кластера, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Татарск.

Транспортирование ТКО в Татарском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с г. Татарск, наличие на территории Татарского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- д. Кабанка, д. Розенталь, с. Константиновка, с. Новопервомайское Татарского района

- с. Венгерово, с. Усть-Изес, с. Урез, с. Петропавловка 2-я Венгеровского района;

- с. Усть-Тарка, д. Силиш, с. Яркуль-Матюшкино Усть-Таркского района;

- р.п. Чаны, с. Новофеклино Чановский район

Для сбора и транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся вблизи с центром кластера.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 1.1, 1.3;

2) в северо-восточном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 1.2, 11;

3) в северо-западном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 2.1, 3;

4) в западном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 2.2, 10.1, 10.2, 10.3;

5) в юго-восточном направлении по отношению к г. Татарск, организуется маршрут № 4;

6) в юго-восточном направлении по отношению к г. Татарск, организуется маршрут № 5;

7) в южном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 6, 7.1, 7.2;

8) в юго-западном направлении по отношению к г. Татарск, организуются маршруты №№ 8, 9, 12;

9) в районном центре г. Татарск, организуется маршрут № 13.

Маршруты №№ 1.3, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 9, 10.3, 11, 12, 13 завершаются выгрузкой отходов на территории комплексного полигона вблизи с г. Татарск.

Маршрут 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Кабанка. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 заканчиваются в д. Кабанка.

Маршрут 2 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Розенталь. Этап маршрута 2.1 заканчивается в д. Розенталь.

Маршрут 7 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Константиновка. Этап маршрута 7.1 заканчивается в с. Константиновка.

Маршрут 10 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Новопервомайское. Этапы маршрута 10.1 и 10.2 заканчиваются в с. Новопервомайское.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Татарск.

Рис. 11.6.1.1 Схема транспортирования ТКО Татарского района

Усть-Таркский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Усть-Таркском районе

Таблица 11.6.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Таркский | 37 | 11356 | 2252,3 | 27027,3 |

Транспортирование ТКО на территории Усть-Таркского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все твердые коммунальный отходы, образующиеся на территории Усть-Таркского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Татарском районе вблизи с г. Татарск.

Транспортирование ТКО в Усть-Таркском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Татарского кластера, в который входит Усть-Таркский район, комплексного полигона, располагающегося в Татарском районе вблизи с г. Татарск, а также на территории Усть-Таркского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Усть-Тарка, д. Силиш, с. Яркуль-Матюшкино.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Усть-Таркского района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в близи с г. Татарск.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к с. Усть-Тарка, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 3;

2) в северо-восточном направлении по отношению к с. Усть-Тарка, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2, 2.3;

3) в западном направлении по отношению к с. Усть-Тарка, организуются маршруты №№ 4, 5;

4) в восточном направлении по отношению к с. Усть-Тарка, организуется маршрут № 6;

5) в районном центре с. Усть-Тарка и с. Щербаки организуется маршрут № 7.

Каждый из маршрутов, за исключением маршрутов 1.1, 2.1, 2.2, завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с с. Усть-Тарка.

Маршрут № 1 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Силиш. Этап маршрута 1.1 заканчивается в д. Силиш.

Маршрут № 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Яркуль-Матюшкино. Этапы маршрута 2.1, 2.2 заканчиваются в с. Яркуль-Матюшкино.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Татарск.

Рис. 11.6.2.1 Схема транспортирования ТКО Усть-Тарского района

Чановский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Чановском районе

Таблица 11.6.3.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чановский | 66 | 23495 | 4659,8 | 55918,1 |

Транспортирование ТКО на территории Чановского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Чановского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Татарском районе вблизи с г. Татарск.

Транспортирование ТКО в Чановском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Татарского кластера, в который входит Чановский район, комплексного полигона, располагающегося в Татарском районе вблизи с г. Татарск, а также на территории Чановского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с р.п. Чаны, с. Новофеклино.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Чановского района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в близи г. Татарск.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуется маршрут № 1;

2) в восточном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуются маршруты №№ 2, 3, 4;

3) в юго-восточном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2;

4) в южном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуются маршруты №№ 6.1, 6.2, 7;

5) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуется маршрут № 8;

6) в западном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуются маршруты №№ 9, 11;

7) в северном направлении по отношению к р.п. Чаны, организуется маршрут № 10;

8) в районном центре р. п. Чаны, организуется маршрут № 12.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов 5.1. и 6.1. завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Чаны.

Маршрут № 5 и маршрут № 6 разделены каждый на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Новофеклино. Этапы 5.1 и 6.1 заканчиваются на площадке временного накопления вблизи с  с. Новофеклино.

Рис. 11.6.3.1 Схема транспортирования ТКО Чановского района

Венгеровский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Венгеровском районе

Таблица 11.6.4.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Венгеровский | 47 | 18812 | 3731,1 | 44772,6 |

Транспортирование ТКО на территории Венгеровского района

в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Венгеровского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Татарском районе вблизи с г. Татарск.

Транспортирование ТКО в Венгеровском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Татарского кластера, в который входит Венгеровский район, комплексного полигона, располагающегося в Татарском районе вблизи с г. Татарск, а также на территории Венгеровского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Венгерово, с. Усть-Изес, с. Урез, с. Петропавловка 2-я.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Венгеровского района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в близи с г. Татарск.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северо-восточном направлении по отношению к с. Венгерово, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3;

2) в восточном направлении по отношению к с. Венгерово, организуется маршрут № 3;

3) в западном направлении по отношению к с. Венгерово, организуется маршрут № 4;

4) в юго-западном направлении по отношению к с. Венгерово, организуется маршрут № 5;

5) в северном направлении по отношению к с. Венгерово, организуются маршруты №№ 6.1, 6.2, 6.3, 7;

6) в районном центре с. Венгерово и с. Новый Тартас организуется маршрут № 8.

Маршруты 1.3, 2.3, 3, 4, 5, 6.3, 7, 8 завершаются выгрузкой отходов на территории площадки временного накопления вблизи с с. Венгерово.

Маршрут № 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Усть-Изес. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 заканчиваются в с. Усть-Изес.

Маршрут № 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Урез. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 заканчиваются в с. Урез.

Маршрут № 6 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Петропавловка 2-я. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 заканчиваются в с. Петропавловка 2-я.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Татарск.

Рис. 11.6.4.1 Схема транспортирования ТКО Венгеровского района

Куйбышевский кластер

В Куйбышевский кластер входят Барабинский, Здвинский, Куйбышевский районы.

Центром кластера является г. Куйбышев, с комплексным полигоном, располагающимся вблизи с данным населенным пунктом.

Рис 11.7.1 Схема транспортирования Куйбышевского кластера

Барабинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Барабинском районе

Таблица 11.7.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барабинский | 51 | 41231 | 8177,5 | 98129,8 |

Транспортирование ТКО на территории Барабинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Барабинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Куйбышев Куйбышевского района.

Транспортирование ТКО в Барабинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с г. Куйбышев, наличие на территории Куйбышевского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- с. Зюзя, с. Новоярково, с. Новоспасск, с. Таскаево Барабинского района;

- с. Булатово, д. Бергуль, с. Чумаково Куйбышевского района;

- с. Здвинск, с. Верх-Каргат, с. Верх-Урюм Здвинского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся рядом с центром кластера.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-западном направлении по отношению к г. Барабинск, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3;

2) в южном направлении по отношению к г. Барабинск, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3;

3) в юго-восточном направлении по отношению к г. Барабинск, организуются маршруты №№ 4.1, 4.2, 4.3;

4) в западном направлении по отношению к г. Барабинск, организуется маршрут № 5;

5) в восточном направлении по отношению к г. Барабинск, организуется маршрут № 6;

6) в северо-восточном направлении по отношению к г. Барабинск, организуется маршрут № 7;

7) в районном центре г. Барабинск организуется маршрут №8.

Маршруты №№ 1.3, 2.1, 3.3, 4.3, 5, 6, 7, 8 завершаются на территории комплексного полигона, расположенного вблизи с г. Куйбышев.

Маршрут № 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Зюзя. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 заканчиваются в с. Зюзя.

Маршрут № 2 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Новоярково. Этап маршрута 2.1 заканчивается в с. Новоярково.

Маршрут № 3 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Новоспасск. Этапы маршрута 3.1 и 3.2 заканчиваются в с. Новоспасск.

Маршрут № 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Таскаево. Этапы маршрута 4.1 и 4.2 заканчиваются в с. Таскаево.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Куйбышев.

Рис. 11.7.1.1 Схема транспортирования ТКО Барабинского района

Куйбышевский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Куйбышевском районе

Таблица 11.7.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куйбышевский | 78 | 57489 | 11401,9 | 136823,8 |

Транспортирование ТКО на территории Куйбышевского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой твердые коммунальный отходы, образующиеся на территории Куйбышевского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный вблизи с г. Куйбышев.

Транспортирование ТКО в Куйбышевском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Куйбышевского кластера, в который входит Куйбышевский район, комплексного полигона, располагающегося в Куйбышевском районе вблизи с г. Куйбышев, и на территории Куйбышевского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Булатово, д. Бергуль, с. Чумаково.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Куйбышевского района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона вблизи с г.Куйбышев. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на территорию комплексного полигона.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северо-западном направлении по отношению к г. Куйбышев, организуется маршрут № 1;

2) в западном направлении по отношению к г. Куйбышев, организуются маршруты №№ 1.1, 2.2, 5;

3) в северном направлении по отношению к г. Куйбышев, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2;

4) в восточном направлении по отношению к г. Куйбышев, организуются маршруты №№ 4, 7.3;

5) в северо-восточном направлении по отношению к г. Куйбышев, организуются маршруты №№ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2;

6) в районном центре г. Куйбышев и в прилегающих к нему населенных пунктах с. Нагорное, пос. Заречный, пос. Малые Кайлы организуется маршрут № 8;

Маршруты №№ 1, 2.2, 3.2, 4, 5, 6.2, 7.3, 8 завершаются на территории комплексного полигона, расположенного вблизи с г. Куйбышев.

Маршрут № 2 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Булатово. Этап маршрута 2.1заканчивается в с. Булатово.

Маршрут № 3 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Бергуль. Этап маршрута 3.1заканчивается в д. Бергуль.

Маршруты № 6 и № 7 разделены соответственно на 2 и на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Чумаково. Этапы маршрута 6.1, 7.1, 7.2 заканчивается в с. Чумаково.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Куйбышев.

Рис. 11.7.2.1 Схема транспортирования ТКО Куйбышевского района

Здвинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Здвинском районе

Таблица 11.7.3.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здвинский | 36 | 14341 | 2844,3 | 34131,6 |

Транспортирование ТКО на территории Здвинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Здвинского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный в Куйбышевском районе вблизи с г. Куйбышев.

Транспортирование ТКО в Здвинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Куйбышевского кластера, в который входит Здвинский район, комплексного полигона, располагающегося в Куйбышевском районе вблизи с г. Куйбышев, а на территории Здвинского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Здвинск, с. Верх-Каргат, с. Верх-Урюм.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Здвинского района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в близи с г. Куйбышев.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к с. Здвинск, организуется маршрут № 1;

2) в западном направлении по отношению к с. Здвинск, организуется маршрут № 2;

3) в северо-восточном направлении по отношению к с. Здвинск, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2;

4) в восточном направлении по отношению к с. Здвинск, организуется маршрут № 3.3;

5) в юго-восточном направлении по отношению к с. Здвинск, организуется маршрут № 4;

6) в южном направлении по отношению к с. Здвинск, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

7) в юго-западном направлении по отношению к с. Здвинск, организуется маршрут № 6;

8) в районном центре с. Здвинск и находящемся в непосредственной близости с. Цветники организуется маршрут № 7.

Маршруты №№ 1, 2, 3.3, 4, 5.3, 6, 7 завершаются выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся в с. Здвинск.

Маршрут № 3 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Верх-Каргат. Этапы маршрута 3.1 и 3.2 заканчиваются в с. Верх-Каргат.

Маршрут № 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Верх-Урюм. Этапы маршрута 5.1 и 5.2 заканчиваются в с. Верх-Урюм.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Куйбышев.

Рис. 11.7.3.1 Схема транспортирования ТКО Здвинского района

Каргатский кластер

В Каргатский кластер входят Каргатский, Убинский, Чулымский районы.

Центром кластера является г. Каргат, с комплексным полигоном, располагающимся вблизи с данным населенным пунктом.

Рис. 11.8.1 Схема транспортирования ТКО Каргатского кластера

Каргатский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Каргатском районе

Таблица 11.8.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каргатский | 41 | 16198 | 3212,6 | 38551,2 |

Транспортирование ТКО на территории Каргатского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Каргатского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Каргат.

Транспортирование ТКО в Каргатском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с г. Каргат, наличие на территории Каргатского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- с. Усть-Сумы Каргатского района;

- с. Убинское, с. Круглоозерное, с. Кожурла Убинского района;

- г. Чулым, с. Чикман, с. Ужаниха Чулымского района

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся вблизи с г. Каргат.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к г. Каргат, организуется маршрут № 1;

2) в юго-восточном направлении по отношению к г. Каргат, организуется маршрут № 2;

3) в южном направлении по отношению к г. Каргат, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2;

4) в юго-западном направлении по отношению к г. Каргат, организуются маршруты № 4, 6;

5) в западном направлении по отношению к г. Каргат, организуется маршрут № 5;

6) в восточном направлении по отношению к г. Каргат, в располагающихся на границе с Каргатским районом населенных пунктах Чулымского района, организуется маршрут № 7;

7) в северо-восточном направлении по отношению к г. Каргат, организуется маршрут № 8;

8) в районном центре г. Каргат организуется маршрут № 9;

Каждый из маршрутов за исключением маршрута № 3.1. завершается выгрузкой отходов на комплексном полигоне, располагающемся вблизи с г. Каргат.

Маршрут № 3 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Усть-Сумы. Этап маршрута 3.1 заканчиваются в с. Усть-Сумы.

В последующем, отходы, выгруженные на площадке временного накопления в с. Усть-Сумы, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Каргат.

Рис.11.8.1.1 Схема транспортирования ТКО Каргатского района

Убинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Убинском районе

Таблица 11.8.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Убинский | 43 | 14509 | 2877,6 | 34531,4 |

Транспортирование ТКО на территории Убинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Убинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Каргатском районе вблизи с г. Каргат.

Транспортирование ТКО в Убинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Каргатского кластера, в который входит Убинский район, комплексного полигона, располагающегося в Каргатском районе вблизи с г. Каргат, а на территории Убинского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Убинское, с. Круглоозерное, с. Кожурла.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Убинского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон в г. Каргат.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в южном направлении по отношению к с. Убинское, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 2;

2) в юго-западном направлении по отношению к с. Убинское, организуется маршрут № 3.1;

3) в западном направлении по отношению к с. Убинское, организуются маршруты №№ 3.2, 3.3;

4) в северном направлении по отношению к с. Убинское, организуется маршрут № 4;

5) в северо-восточном направлении по отношению к с. Убинское, организуется маршрут № 5;

6) в северо-западном направлении по отношению к с. Убинское, организуется маршрут № 6;

7) в районном центре с. Убинское организуется маршрут № 7.

Маршруты №№ 1.3, 2, 3.3, 4, 5, 6, 7 завершаются выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с с. Убинское.

Маршрут № 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Круглоозерное. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 заканчиваются в с. Круглоозерное.

Маршрут № 3 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Кожурла. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 заканчиваются в с. Кожурла.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости с площадок в с. Убинское и с. Круглоозерное на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Каргат, с площадки в с. Кожурла - на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Куйбышев.

Рис. 11.8.2.1 Схема транспортивания ТКО Убинского района

Чулымский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Чулымском районе

Таблица 11.8.3.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чулымский | 52 | 21899 | 4343,3 | 52119,6 |

Транспортирование ТКО на территории Чулымского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Чулымского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Каргатском районе вблизи с г. Каргат.

Транспортирование ТКО в Чулымском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Каргатского кластера, в состав которого входит Чулымский район, комплексного полигона, располагающегося в Каргатском районе вблизи с г. Каргат, а на территории Чулымского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с г. Чулым, с. Чикман, с. Ужаниха.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Чулымского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с г. Каргат.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к г. Чулым, организуется маршрут № 1;

2) в восточном направлении по отношению к г. Чулым, организуются маршруты №№ 2, 8;

3) в северо-восточном направлении по отношению к г. Чулым, организуется маршрут № 3;

4) в юго-восточном направлении по отношению к г. Чулым, организуются маршруты №№ 4.1, 4.2, 4.3;

5) в южном направлении по отношению к г. Чулым, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3, 6;

6) в юго-западном направлении по отношению к г. Чулым, организуется маршрут № 7;

7) в районном центре г. Чулым организуется маршрут № 8.

Каждый из маршрутов, за исключением маршрутов №№ 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.,  завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с г. Чулым.

Маршрут № 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Чикман. Этапы маршрута 4.1 и 4.2 заканчиваются в с. Чикман.

Маршрут № 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Ужаниха. Этапы маршрута 5.1 и 5.2 заканчиваются в с. Ужаниха.

В последующем, отходы, выгруженные на указанных площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Каргат.

Рис.11.8.3.1 Схема транспортирования ТКО Чулымского района

Черепановский кластер

В Черепановский кластер входят Черепановский, Маслянинский, Сузунский районы.

Центром кластера является г. Черепаново, с комплексным полигоном вблизи с данным населенным пунктом.

Рис. 11.9.1 Схема транспортирования ТКО Черепановского кластера

Черепановский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Черепановском районе

Таблица 11.9.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Черепановский | 49 | 47551 | 9430,9 | 113171,4 |

Транспортирование ТКО на территории Черепановского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Черепановского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Черепаново.

Транспортирование ТКО в Черепановском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи с г. Черепаново, наличие на территории Черепанского кластера площадок временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- с. Мамоново, с. Суенга, с. Елбань Маслянинского района;

- р.п. Сузун, с. Битки, с. Шипуново Сузунского района;

- с. Огнева Заимка, с. Верх-Мильтюши Черепановского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов, входящих в состав каждого из районов, организуются маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем ТКОс площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон, находящийся вблизи с центром кластера.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном и южном направлениях по отношению к г. Черепаново, организуется маршрут № 1;

2) в восточном направлении по отношению к г. Черепаново, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2, 2.3, 7;

3) в южном направлении по отношению к г. Черепаново, организуются маршруты №№ 3, 5, 8;

4) в юго-восточном направлении по отношению к г. Черепаново, организуется маршрут № 4;

5) в западном направлении по отношению к г. Черепаново, организуется маршрут № 6;

6) в северо-западном направлении по отношению к г. Черепаново, организуются маршруты №№ 9.1, 9.2;

7) в районном центре г. Черепаново организуется маршрут № 10.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов 2.1, 2.2, 9.1 завершается выгрузкой отходов на территории комплексного полигона, расположенного вблизи с г. Черепаново.

Маршрут № 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Огнева Заимка. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 заканчиваются в с. Огнева Заимка.

Маршрут № 9 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Верх-Мильтюши. Этап маршрута 9.1 заканчивается в с. Верх-Мильтюши.

Рис.11.9.1.1- схема транспортирования ТКО Черепановского района

Сузунский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Сузунском районе

Таблица 11.9.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сузунский | 42 | 32318 | 6409,7 | 76916,8 |

Транспортирование ТКО на территории Сузунского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Сузунского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Черепановском районе вблизи с г. Черепаново.

Транспортирование ТКО в Сузунском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Черепановского кластера, в состав которого входит Сузунский район, комплексного полигона, располагающегося в Черепановском районе вблизи с г. Черепаново, а также непосредственно на территории Сузунского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с р.п. Сузун, с. Битки, с. Шипуново.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Сузунского района организуются маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с  г. Черепаново.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в южном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуются маршруты №№ 1, 6;

2) в западном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуются маршруты №№ 2, 7;

3) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуется маршрут № 3;

4) в северном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуются маршруты №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;

5) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2, 5.3;

6) в восточном направлении по отношению к р.п. Сузун, организуется маршрут № 8;

7) в районном центре р.п. Сузун, организуется маршрут № 9.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов №№ 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2. завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Сузун.

Маршрут № 4 разделен на 4 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Битки. Этапы маршрута 4.1, 4.2 и 4.3 заканчиваются в с. Битки.

Маршрут № 5 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Шипуново. Этапы маршрута 5.1 и 5.2 заканчиваются в с. Шипуново.

Рис. 11.9.2.1 Схема транспортирования ТКО Сузунского района

Маслянинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Маслянинском районе

Таблица 11.9.3.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маслянинский | 30 | 23484 | 4657,7 | 55891,9 |

Транспортирование ТКО на территории Маслянинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Маслянинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный в Черепановском районе вблизи с г. Черепаново.

Транспортирование ТКО в Маслянинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Черепановского кластера, в состав которого входит Маслянинский район, комплексного полигона, распологающегося в Черепановском районе вблизи с г. Черепаново, а также непосредственно на территории Маслянинского района площадок временного накопления, располагающихся вблизи с с. Мамоново, с. Суенга, с. Елбань.

Также для сбора и последующего транспортирования отходов, образующихся на территории Березовского и Никоновского сельсоветов, используется площадка временного накопления вблизи с с. Огнева Заимка Черепановского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Маслянинского района, организуются маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем ТКО с площадок временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с  г. Черепаново.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуются маршруты №№ 1, 6;

2) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2, 2.3;

3) в восточном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2, 7;

4) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуется маршрут № 4.1;

5) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуется маршрут № 4.2;

6) в западном направлении по отношению к р.п. Маслянино, организуется маршрут № 5;

7) в районном центре р.п. Маслянино и с. Мамоново организуется маршрут № 8.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов №№ 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с с. Мамоново.

Маршрут № 2 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Суенга. Этапы маршрута 2.1 и 2.2 завершаются в с. Суенга.

Маршрут № 3 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Елбань. Этап маршрута 3.1 завершается в с. Елбань.

Маршрут № 4 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Огнева Заимка Черепановского района. Этап маршрута 4.1 завершается в с. Огнева Заимка.

Рис.11.9.3.1 Схема транспортирования ТКО Маслянинского района

Северный район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Северном районе

Таблица 11.9.4.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Северный | 33 | 9459 | 1876,0 | 22512,4 |

Транспортирование ТКО на территории Северного района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Северного района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Северное.

Транспортирование ТКО в Северном районе при использовании комбинированной схемы

Северный район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон, располагающийся вблизи с с. Северное, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Северного района. Также на территории Северного района располагается площадка временного накопления вблизи с с. Биаза.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Северного района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются непосредственно на территорию комплексного полигона либо на площадку временного накопления в с. Биаза. В последующем твердые коммунальные отходы с данной площадки временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с с. Северное.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к с. Северное, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2;

2) в восточном направлении по отношению к с. Северное, организуется маршрут № 2;

3) в юго-восточном направлении по отношению к с. Северное, организуются маршруты №№ 3, 6;

4) в западном направлении по отношению к с. Северное, организуются маршруты №№ 4, 5;

5) в районном центре с. Северное, организуется маршрут № 7.

Каждый из маршрутов за исключением маршрута № 1.1 завершается выгрузкой отходов на комплексном полигоне, располагающемся вблизи с с. Северное.

Маршрут № 1 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Биаза. Этап маршрута 1.1 завершается в с. Биаза.

В последующем, отходы, выгруженные на площадке временного накопления в с. Биаза, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Северное.

Рис.11.9.4 Схема транспортирования ТКО Северного района

Кыштовский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Кыштовском районе

Таблица 11.9.5.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кыштовский | 54 | 10295 | 2041,8 | 24502,1 |

Транспортирование ТКО на территории Кыштовского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Кыштовского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Кыштовка.

Транспортирование ТКО в Кыштовском районе при использовании комбинированной схемы

Кыштовский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон, находящийся вблизи с с. Кыштовка, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Кыштовского района. Также на территории Кыштовского района располагается площадка временного накопления вблизи с д. Куляба.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Кыштовского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на комплексном полигоне вблизи с с. Кыштовка либо на площадке временного накопления близи с д. Куляба. В последующем твердые коммунальные отходы с площадки временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с с. Кыштовка.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуется маршрут № 1;

2) в северо-восточном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуется маршрут № 2;

3) в восточном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуются маршруты №№ 3.1, 3.2;

4) в южном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуется маршрут № 4;

5) в юго-западном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуется маршрут № 5;

6) в западном направлении по отношению к с. Кыштовка, организуются маршруты №№ 6, 7;

7) в районном центре с. Кыштовка организуется маршрут № 8.

Маршрут № 3 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Куляба. Этап маршрута 3.1 завершается в д. Куляба.

В последующем, отходы, выгруженные на площадке временного накопления в д. Куляба, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с с. Кыштовка.

Рис.11.9.5.1 Схема транспортирования ТКО Кыштовского района

Болотнинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Болотнинском районе

Таблица 11.9.6.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болотнинский | 61 | 27333 | 5421 | 65052,5 |

Транспортирование ТКО на территории Болотнинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО образующиеся на территории Болотнинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Болотное.

Транспортирование ТКО в Болотнинском районе при использовании комбинированной схемы

Болотнинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи с г. Болотное, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Болотненского района. Также на территории Болотненского района располагается площадка временного накопления вблизи с д. Новая Чебула.

Кроме того, на комплексном полигоне вблизи с г. Болотное проводится обработка и последующее захоронение отходов, образующихся и транспортируемых с территории отдельных населенных пунктов, расположенных преимущественно на северо-западе Мошковского района (более подробное описание в разделе 15.27.3).

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Болотненского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-восточном направлении по отношению к г. Болотное, организуются маршруты №№ 1, 10;

2) в восточном направлении по отношению к г. Болотное, организуются маршруты №№ 2,11;

3) в северном направлении по отношению к г. Болотное, организуются маршруты №№ 3, 4, 5;

4) в северо-западном направлении по отношению к г. Болотное, организуется маршрут № 6;

5) в западном направлении по отношению к г. Болотное, организуются маршруты №№ 7, 8.3;

6) в юго-западном направлении по отношению к г. Болотное, организуются маршруты №№ 8.1, 8.2, 9;

7) в районном центре г. Болотное и пос. Бор организуется маршрут № 12.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов №№ 8.1 и 8.2 завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с в д. Новая Чебула.

Маршрут № 8 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Новая Чебула. Этапы маршрута 8.1 и 8.2 завершаются в д. Новая Чебула.

В последующем, отходы, выгруженные на площадке временного накопления в д. Новая Чебула, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с г. Болотное.

Рис.11.9.6 Схема транспортирования ТКО Болотнинского района

Тогучинский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Тогучинском районе

Таблица 11.9.7.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тогучинский | 107 | 56626 | 11230,8 | 134769,9 |

Транспортирование ТКО на территории Тогучинского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Тогучинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи с р.п. Горный.

Транспортированияе ТКО в Тогучинском районе при использовании комбинированной схемы

Тогучинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи с р.п. Горный, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Тогучинского района. Также на территории Тогучинского района располагаются площадки временного накопления вблизи с населенными пунктами г. Тогучин, с. Коурак, с. Лебедево, с. Пойменное.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Тогучинского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-восточном направлении по отношению к г. Тогучин, организуются маршруты №№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3;

2) в южном направлении по отношению к г. Тогучин, организуются маршруты №№ 4.1, 4.2, 4.3;

3) в юго-западном направлении по отношению к г. Тогучин, организуется маршрут № 5;

4) в восточном направлении по отношению к г. Тогучин, организуется маршрут № 8;

5) в северном направлении по отношению к г. Тогучин, организуются маршруты №№ 9, 10;

6) в западном направлении по отношению к г. Тогучин, организуется маршрут № 11;

7) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Горный, организуется маршрут № 6;

8) в западном направлении по отношению к р.п. Горный, организуются маршруты №№ 7, 14;

9) в северном направлении по отношению к р.п. Горный, организуются маршруты №№ 12, 15, 16;

10) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Горный, организуется маршрут № 13;

11) в районном центре г. Тогучин и расположенном в 4-х км от него пос. Нечаевский организуется маршрут № 17;

12) в р.п. Горный и прилегающем к нему пос. Ермачиха организуется маршрут № 18;

Маршруты №№ 1.3, 2, 3, 4.3, 5, 8, 9, 10, 11, 17 завершаются выгрузкой отходов на территории площадки временного накопления, расположенной вблизи с г. Тогучин.

Маршруты №№ 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18 завершаются выгрузкой отходов непосредственно на территории комплексного полигона вблизи с р.п. Горный.

Маршрут № 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Коурак. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 завершаются в с. Коурак.

Маршрут № 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадок временного накопления в с. Лебедево и с. Пойменное. Этап маршрута 4.1 завершается в с. Лебедево, этап маршрута 4.2 завершается в с. Пойменное.

В последующем, отходы, выгруженные на площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с р.п. Горный.

Рис. 11.9.7 Схема транспортирования ТКО Тогучинского района

Новосибирский кластер

В Новосибирский кластер входят следующие районы: Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский. Кроме того, в Новосибирский кластер также входят городские округа: г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово.

В Новосибирском районе располагаются комплексные полигоны (мусоросортировочные комплексы). Также комплексный полигон располагается в Новосибирском районе вблизи с г. Бердск, с. Криводановка.

В г. Новосибирске располагается МСЗ № 2.

В Искитимском районе два комплексных полигона – один вблизи с районным центром г. Искитим, второй вблизи с с. Завьялово.

На территории кластера также располагаются площадки временного накопления вблизи с населенными пунктами:

- д. Бородавкино Искитимского района;

- р.п. Колывань Колыванского района;

- р.п. Коченево, с. Целинное Коченевского района;

- р.п. Мошково, с. Дубровино Мошковского района;

- р.п. Ордынское, с. Нижнекаменка Ордынского района.

Рис. 11.10.1 Схема транспортирования ТКО Новосибирского кластера

Ордынский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Ордынском районе

Таблица 11.10.1.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ордынский | 40 | 35939 | 7127,9 | 85534,8 |

Транспортирование ТКО на территории Ордынского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на левобережной части Ордынского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный вблизи с р.п. Ордынское, а отходы, образующиеся на правобережной части Ордынского района транспортируются на объект размещения отходов, расположенный в Искитимском районе вблизи с г. Искитим.

Транспортирование ТКО в Ордынском районе при использовании комбинированной схемы

Ордынский район входит в Новосибирский кластер. На территории Ордынского района предусмотрено наличие площадок временного накопления в р.п. Ордынское и в с. Нижнекаменка.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов, входящих в состав каждого из районов, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются, в зависимости от конфигурации, либо на территории площадок временного накопления, либо на территории комплексных полигонов. Отходы, выгруженные на площадке временного накопления в р.п. Ордынское, транспортируются на левобережный концессионный объект, а отходы с площадки временного накопления с. Нижнекаменка транспортируются на комплексный полигон вблизи с с. Завьялово.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Ордынское, организуются маршруты №№ 1, 6;

2) в западном направлении по отношению к р.п. Ордынское, организуются маршруты №№ 2, 7;

3) в северном направлении по отношению к р.п. Ордынское, организуется маршрут № 3;

4) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Ордынское, организуется маршрут № 4;

5) длянаселенных пунктах располагающихся вдоль побережья на правом берегу Обского водохранилища, организуются маршруты №№ 5.1, 5.2;

6) в районном центре р.п. Ордынское, а также в прилегающих к нему с. Вагайцево и пос. Чернаково, организуется маршрут № 8.

Маршруты 1, 2, 3, 6, 7, 8 завершаются выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Ордынское. Маршрут 4 завершается на территории площадки левобережного концессионного объекта.

Маршрут № 5 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Нижнекаменка. Этап маршрута 5.1 завершается в с. Нижнекаменка. Этап маршрута 5.2 завершается в с. Завьялово Искитимского района.

Рис. 11.10.1.1 Схема транспортирования ТКО Ордынского района

Коченевский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Коченевском районе

Таблица 11.10.2.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коченевский | 59 | 46129 | 9148,9 | 109787 |

Транспортирование ТКО на территории Коченевского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Коченевского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный вблизи с с. Прокудское.

Траспортирование ТКО в Коченевском районе при использовании комбинированной схемы

Коченевский район входит в Новосибирский кластер. На территории Коченевского района предусмотрено наличие площадок временного накопления, расположенных вблизи с населенными пунктами р.п. Коченево, с. Целинное, станц. Дупленская.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Коченевского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления в р.п. Коченево и с. Целинное транспортируются на левобережный концессионный объект, а из ряда населенных пунктов Овчинниковского и Дуплинского сельсоветов, где происходит предварительная выгрузка отходов на площадке временного накопления в вблизи со станц. Дупленская - на комплексный полигон в г. Каргат.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуются маршруты №№ 1, 5, 6;

2) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуются маршруты №№ 2.1, 2.2;

3) в южном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуются маршруты №№ 3, 8, 10;

4) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуются маршруты №№ 4.1, 11;

5) в западном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуются маршруты №№ 4.2, 7;

6) в восточном направлении по отношению к р.п. Коченево, организуется маршрут № 9;

7) в районном центре р.п. Коченево организуется маршрут № 12.

Каждый из маршрутов за исключением маршрутов №№ 2.1 и 4.1 завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Коченево.

Маршрут № 2 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Целинное. Этап маршрута 2.1 завершается в с. Целинное.

Маршрут № 4 разделен на 2 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления на станц. Дупленская. Этап маршрута 4.1 завершается на станц. Дупленская.

По территории Коченевского района также проложены 3 маршрута, которые берут свое начало в г. Новосибирск и завершаются на левобережном концессионном объекте (более подробно о данных маршрутах изложено в разделе 15.30.3).

Рис. 11.10.2.1 Схема транспортирования ТКО Коченевского района

Мошковский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Мошковском районе

Таблица 11.10.3.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мошковский | 49 | 42145 | 8358,7 | 100305,1 |

Транспортирование ТКО на территории Мошковского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Мошковского района транспортируются для обработки и последующего захоронения следующим образом:

- образующиеся в населенных пунктах, находящихся в северной и северо-восточной части Мошковского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный в Болотнинском районе вблизи с г. Болотное;

- образующиеся в остальных населенных пунктах Мошковского района транспортируются на полигон «Гусинобродский» МУП «САХ» г. Новосибирска.

Транспортирование ТКО в Мошковском районе при использовании комбинированной схемы

Мошковский район входит в Новосибирский кластер. На территории Мошковского района предусмотрено наличие площадок временного накопления, расположенных вблизи с населенными пунктами р.п. Мошково, с. Дубровино.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Мошковского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления. В последующем твердые коммунальные отходы с площадок временного накопления транспортируются на мусоросортировочный комплекс правобережного концессионного объекта. Исключение составляют маршруты, охватывающие населенные пункты, расположенные в северной, северно-восточной и юго-западной частях Мошковского района. Отходы, собранные в населенных пунктах, расположенных в указанных частях района, транспортируются для последующей обработки и захоронения непосредственно на территорию комплексных полигонов вблизи с г. Болотное и правобережный концессионный объект.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) на границе с Болотненским районом, в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуется маршрут № 1, берущий свое начало и завершающийся в г. Болотное;

2) в северном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуются маршруты №№ 2; 4.3;

3) в восточном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуется маршрут № 3;

4) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуются маршруты №№ 4.1, 4.2;

5) в западном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуется маршрут № 5;

6) в южном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуются маршруты №№ 6, 7;

7) в районном центре р.п. Мошково и находящемся в 5-ти км от него с. Новомошковское организуется маршрут № 8;

Кроме того, для осуществления транспортирования отходов в населенных пунктах, располагающихся в юго-восточном направлении по отношению к р.п. Мошково, организуются маршруты из г. Новосибирска (подробнее об этом в разделе 15.30.3).

Маршруты №№ 2, 3, 4.3, 5, 6, 7, 8 завершаются выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Мошково.

Маршрут № 1 завершается выгрузкой отходов на комплексном полигоне, расположенном вблизи с г. Болотное.

Маршрут № 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Дубровино. Этапы маршрута 4.1 и 4.2 завершаются в с. Дубровино.

В последующем, отходы, выгруженные на площадках временного накопления в р.п. Мошково и с. Дубровино, транспортируются на правобережный концессионный объект. Транспортирование при этом происходит с помощью мусоровозов большой вместимости.

ТКО, образующиеся в населенных пунктах, расположенных на границе с Новосибирским районом (пос. Октябрьский, с. Сокур, пос. Смоленский, и др.), напрямую транспортируются на правобережный концессионный объект.

Рис. 11.10.3.1 Схема транспортирования ТКО Мошковского района

Колыванский район

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Колыванском районе

Таблица 11.10.4.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Колыванский | 59 | 24043 | 4768,5 | 57222,3 |

Транспортирование ТКО на территории Колыванского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Колыванского района, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный вблизи с р.п. Колывань.

Транспортирование ТКО в Колыванском районе при использовании комбинированной схемы

Колыванский район входит в Новосибирский кластер. На территории Колыванского района предусмотрено наличие площадки временного накопления, расположенной вблизи с населенным пунктом р.п. Колывань.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Колыванского района организуются маршруты транспортирования.

Отходы по завершению каждого из маршрутов выгружаются на площадку временного накопления вблизи с населенным пунктом р.п. Колывань. В последующем твердые коммунальные отходы с площадки временного накопления транспортируются для обработки и захоронения на левобережный концессионный объект.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к р.п. Колывань, организуются маршруты №№ 1, 2, 5, 11;

2) в северо-восточном направлении по отношению к р.п. Колывань, организуются маршруты №№ 3, 4, 6;

3) в северо-западном направлении по отношению к р.п. Колывань, организуется маршрут № 7;

4) в западном направлении по отношению к р.п. Колывань, организуются маршруты №№ 8, 9;

5) в юго-западном направлении по отношению к р.п. Колывань, организуется маршрут № 10;

6) в районном центре р.п. Колывань и прилегающей к нему д. Большой Оеш, организуется маршрут № 12;

Каждый из маршрутов завершается выгрузкой отходов на площадке временного накопления, располагающейся вблизи с р.п. Колывань.

В последующем, отходы, выгруженные на площадке временного накопления вблизи с р.п. Колывань, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на левобережный концессионный объект.

Рис.11.10.4.1 Схема транспортирования ТКО Колыванского района

Искитимский район и городской округ г. Искитим

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в Искитимском районе, г.Искитиме

Таблица 11.10.5

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Искитимский | 73 | 60394 | 11978,1 | 143737,7 |
| 2. | г. Искитим | 1 | 56602 | 11226,1 | 134712,8 |

Транспортирование ТКО на территории Искитимского района и городского округа г. Искитим в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой основная масса ТКО, образующиеся на территории Искитимского района и г. Искитим, транспортируются на объект размещения отходов, расположенный вблизи с г. Искитим.

Транспортирование ТКО в Искитимском районе и городском округе г. Искитим при использовании комбинированной схемы

Искитимский район входит в состав Новосибирского кластера. На территории Искитимского района располагаются комплексные полигоны вблизи с г. Искитим и с. Завьялово, на территории Совхозного сельсовета. Также на территории Искитимского района находится площадка временного накопления, расположенная вблизи с населенным пунктом д. Бородавкино.

На комплексном полигоне вблизи с с. Завьялово происходит обработка и последующее захоронение ТКО, образованных на территории Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района, а также отходов, образованных на территории правобережья Ордынского района.

На комплексном полигоне вблизи с г. Бердск происходит обработка и последующее захоронение ТКО, образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до завершения эксплуатации полигона вблизи г. Бердска).

На комплексном полигоне вблизи с  г. Искитим происходит обработка и последующее захоронение твердых коммунальных отходов, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая г. Искитим.

На комплексном полигоне на территории Совхозного сельсовета происходит обработка и последующее захоронение ТКО образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района (после закрытия полигона вблизи г. Берсдка).

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Искитимского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Для многоэтапных маршрутов выгрузка отходов осуществляется на площадке временного накопления в д. Бородавкино. В последующем ТКО с площадки временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи с г. Искитим, комплексный полигонв на территории Совхозного сельсовета Искитимского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района организуются следующие маршруты:

1) в северо-восточном направлении по отношению к с. Завьялово, организуется маршрут № 1;

2)в восточном направлении по отношению к с. Завьялово, организуется маршрут № 2;

3) в южном направлении по отношению к с. Завьялово, организуется маршрут № 3;

4) в юго-западном направлении по отношению к г. Искитим, организуются маршруты №№ 4, 7.1, 7.2, 7.3;

5) в юго-восточном направлении по отношению к г. Искитим, организуется маршрут № 5;

6) в западном направлении по отношению к г. Искитим, организуются маршруты №№ 6, 11;

7) в восточном направлении по отношению к г. Искитим, организуется маршрут № 8;

8) в северо-восточном направлении по отношению к г. Искитим, организуются маршруты №№ 9, 12;

9) Для осуществления сбора отходов в населенных пунктах, располагающихся в северном направлении по отношению к г. Искитим, организован маршрут № 10;

10) в населенных пунктах р.п. Линево, д. Шибково, с. Евсино организуется маршрут № 13;

11) в районном центре г. Искитим организуется маршрут № 14.

Маршруты №№ 1, 2, 3 завершаются выгрузкой отходов на территории комплексных полигонов, расположенных вблизи с с. Завьялово, Совхозного сельсовета Искитимского района.

Остальные маршруты, кроме маршрутов №№ 7.1, 7.2, завершаются выгрузкой отходов на территории комплексных полигонов вблизи с г. Искитим, Совхозного сельсовета Искитимского района.

Маршрут № 7 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в д. Бородавкино. Этапы маршрута 7.1 и 7.2 завершаются в д. Бородавкино.

По территории Искитимского района также пролегают 2 маршрута, которые берут свое начало и завершаются в г. Бердск (более подробно о данных маршрутах изложено в разделе 15.30.3).

Рис. 11.10.5.1 Схема транспортирования ТКО Искитимского района

Новосибирский район

Численность населения, расчетный объем образования Новосибирского района

Таблица 11.10.6.1

| № п/п | Муниципальный район | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новосибирский | 81 | 132517 | 26285,5 | 315390,5 |

Транспортирование ТКО на территории Новосибирского района в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию концессионных объектов, расположенных в правобережной и левобережной частях Новосибирского района, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Новосибирского района, транспортируются, в зависимости от конфигурации маршрута на объекты размещения отходов, находящиеся вблизи с г. Новосибирск: полигон «Гусинобродский», полигон «Левобережный», а также на полигон, расположенный вблизи с г. Бердск, и  полигон вблизи с с. Криводановка.

Транспортирование ТКО в Новосибирском районе при использовании комбинированной схемы

Новосибирский район входит в Новосибирский кластер. На территории Новосибирского района предусмотрено наличие комплексных полигонов (концессионных объектов) в правобережной и левобережной части района, а также комплексного полигона вблизи с г. Бердск.

На правобережном концессионном объекте происходит обработка и последующее захоронение ТКО, образованных на территории правого берега Новосибирского кластера, населенных пунктов Тогучинского, Мошковского районов, граничащих с Новосибирским районом.

На левобережном концессионном объекте происходит обработка и последующее захоронение ТКО, образованных на территории левого берега Новосибирского кластера населенных пунктов, расположенных на территории Коченевского и Ордынского районов.

На комплексном полигоне вблизи с г. Бердск происходит обработка и последующее захоронение ТКО, до момента заполнения полигона.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов входящих в состав района и кластера организуются следующие маршруты:

1) в северном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуются маршруты №№ 1, 2;

2) в северо-восточном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуется маршрут № 3;

3) в восточном направлении по отношению к г. Новосибирск, а также населенных пунктов, располагающихся на западе Тогучинского района, организуется маршрут № 4;

4) в юго-восточном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуются маршруты №№ 5, 7;

5) в восточном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуется маршрут № 6;

6) в северо-западном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуются маршруты №№ 8, 9;

7) в юго-западном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуются маршруты №№ 10, 11;

8) в южном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуются маршруты №№ 12, 14;

9) в западном направлении по отношению к г. Новосибирск, организуется маршрут № 13;

10) в северной части Искитимского района и в южном направлении от г. Бердск, организуются маршруты №№ 15, 16;

11) в северо-восточной части Коченевского района, организуется маршрут № 17;

12) в восточной части Коченевского района, организуются маршруты №№ 18, 19;

13) в юго-западной части Мошковского района, организуется маршрут № 20;

14) в западной части Мошковского района, организуются маршруты №№ 21, 22;

Маршруты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22  завершаются выгрузкой отходов на правобережном концессионном объекте.

Маршруты №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 завершаются выгрузкой отходов на левобережном концессионном объекте.

Маршруты №№ 15, 16 завершаются выгрузкой отходов на территории комплексного полигона, расположенного вблизи с г. Бердск.

Рис. 11.10.6.1 Схема транспортирования ТКО Новосибирского района

Городские округа: г. Новосибирск, г. Бердск, г. Обь, р.п. Кольцово

Численность населения, расчетный объем образования ТКО

в г. Новосибирске, г. Бердске, г. Обь, р.п. Кольцово

Таблица 11.10.7.1

| № п/п | Городской округ | Колличество населенных пунктов | Численность населения на 01.01.18, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива отходов 2,38 м3) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Новосибирс | 1 | 1612833 | 319878,5 | 3838542,5 |
| 2. | г. Бердск | 1 | 103578 | 20543 | 246515,6 |
| 3. | г. Обь | 1 | 29499 | 5850,6 | 70207,6 |
| 4. | р.п. Кольцово | 1 | 16467 | 3265,9 | 39191,5 |

Транспортирование ТКО в городских округах: г. Новосибирске, г. Бердске, г. Обь, р.п. Кольцово в переходный период

В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию правобережного и левобережного концессионных объектов, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории г. Новосибирск, г. Бердск, г. Обь, р.п. Кольцово (далее - городские округа), транспортируются, в зависимости от конфигурации маршрута на объекты размещения отходов, находящиеся вблизи с г. Новосибирск: полигон «Гусинобродский», полигон «Левобережный», а также на полигон в Барышевском сельском совете, полигон вблизи с г. Бердск, полигон в Криводановском сельсовете Новосибирского района.

Кроме того, отходы, образующиеся на территории Кировского района г. Новосибирска, транспортируются для предварительной обработки на Новосибирский Мусороперерабатывающий завод №2. После обработки, хвосты транспортируются для последующего захоронения на полигон «Левобережный».

Отходы, накапливающиеся на контейнерных площадках, предназначенных для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также отходы, накапливающиеся у юридических лиц, осуществляющих раздельный сбор в торговых комплексах, логистических парках, магазинах и пр., транспортируются для последующей обработки на площадку предприятия ООО «ТБО».

Транспортирование ТКО в городских округах: г. Новосибирске, г. Бердске, г. Обь, р.п. Кольцово при использовании комбинированной схемы

Обработка и последующие захоронение отходов, образующихся на территории городских округов, осуществляется на следующих объектах:

1.Левобережный концессионный объект;

2.Правобережный концессионный объект;

3. Комплексный полигон в г. Бердск (до заполнения проектной мощности объекта);

4. Комплексный полигон в Совхозном сельсовете Искитимского района.

Кроме того, обработка ТКО также осуществляется на Мусороперерабатывающем заводе № 2 и на площадке ООО «ТБО».

В последующем хвосты от отходов, прошедших обработку на МПЗ № 2, транспортируются и захораниваются на площадке левобережного концессионного объекта.

На концессионные объекты наряду с отходами, поступающими из городских округов и маршрутов муниципальных районов, отходы транспортируются также с площадок временного накопления, располагающихся в Колыванском, Коченевском, Мошковском, Ордынском районах.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

При разработке Территориальной схемы рассматривались различные организационные подходы к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Новосибирской области.

При определении мест размещения объектов учитывались решения, принятые в схемах территориального планирования Новосибирской области и районов Новосибирской области, сведения о наличии особо охраняемых природных территорий, иные ограничения использования территорий. Кроме того, проанализирована возможность соблюдения требований санитарно-эпидемиологического, водного, земельного, лесного законодательства, обеспечения нормативных размеров санитарно-защитных зон, транспортной доступности.

Перечень источников документации территориального планирования муниципальных районов, размещенных в свободном доступе:

1. Баганский район http://www.baga№.№so.ru/

2. Барабинский район http://www.admbaraba.ru/

3. Болотнинский район http://www.bolot№oe.ru/

4. Венгеровский район http://www.ve№gerovo.№so.ru/

5. Доволенский район  http://www.adm-dovol№oe.ru/

6. Здвинский район http://www.zdvi№sk.№so.ru/

7. Искитимский район http://iskitim-r.ru/

8. Карасукский район http://www.adm-karasuk.ru/

9. Каргатский район http://www.kargatskiy.ru/

10. Колыванский район http://koluva№.ru/

11. Коченевский район http://www.koche№evo.№so.ru/

12. Кочковский район http://www.kochki.№so.ru/

13. Краснозерский район http://www.kras№ozerskoe.№so.ru/

14. Куйбышевский район http://www.kuibyshev.№so.ru/

15. Купинский район http://www.kupi№o.№so.ru/

16. Кыштовский район http://kyshtovka.№sk№et.ru/

17. Маслянинский район http://www.maslya№i№o.№so.ru/

18. Мошковский район http://www.moshkovo-№so.ru/home

19. Ордынский район http://www.ordy№sk.№so.ru/

20. Северный район http://www.sever№ii.ru/

21. Сузунский район http://www.suzu№.№so.ru/

22. Татарский район  http://regio№tatarsk.ru/

23. Тогучинский район http://toguchi№.org/

24. Убинский район http://www.ubi№adm.№so.ru/

25. Усть-Таркский район http://usttaradm.ru/

26. Чановский район http://www.cha№y.№so.ru/

27. Черепановский район http://www.cherepa№ovo.№so.ru/

28. Чистоозёрный район http://www.chistoozer№oe.№so.ru/

29. Чулымский район  http://admchulym.ru/

30. Город Искитим  http://www.admiskitim.ru/mb/op.html

В соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ объекты регионального и местного значения отображаются на схемах территориального планирования субъекта Российской Федерации, муниципального района. К объектам регионального и местного значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий, отнесенных к ведению. Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в том числе в части полномочий субъекта Российской Федерации и местного самоуправления. Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления только участвуют в организации данного вида деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования» установлено, что подготовка проекта схемы осуществляется:

- на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ (при их наличии) и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- с учетом государственных программ, ведомственных целевых программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий и др.

На основании Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибирской области» разрабатывается стратегия социально-экономического развития Новосибирской области для определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации, которая содержит приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Новосибирской области; информацию о государственных программах, утверждаемых в целях реализации стратегии.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области является основой для разработки государственных программ, в том числе государственной программы Новосибирской области развития системы обращения с отходами производства и потребления, схемы территориального планирования.

С учетом Территориальной схемы на уровне субъекта Российской Федерации должны быть внесены изменения:

- в отраслевую государственную программу Новосибирской области;

- в Стратегию социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

- в схемы территориального планирования.

Система организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов включает в себя несколько этапов.

На первом этапе предприятия, осуществляющие деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов работают по ранее принятым программам. После запуска работы регионального оператора должна быть проведена работа по определению возможностей увеличения мощностей по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов.

Предприятия ООО «СибРтуть», ООО «Чистый Город», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Полимер Рецикл Н», ООО «НМПЗ 2» и др. имеют запас мощности для увеличения объемов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (сведения об имеющихся мощностях, специальном оборудовании, о наименовании и видах отходов приведены в таблице 24).

В целях оптимизации маршрутов сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов и уменьшения плеча транспортирования до ОРО необходимо строительство 79 площадок временного накопления. В результате транспортирование будет осуществляться по двухэтапной схеме.

Информация о планируемом местоположении площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, о предполагаемых сроках строительства, приведена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| № п/п | Район | № п/п | Предполагаемое месторасположение площадки |  |  |  |  | Предполагае-мые сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ближайший населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Удаленность от населенного пункта, м | Площадь земельного участка, га | Категория земель |  |  |
| 1 | Баганский | 1 | с. Баган | 54:01:024401:29 | 8000 | 6,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 2 | с. Палецкое | 54:01:024501:2460 | 1000 | 6,40 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 3 | с. Савкино | 54:01:024901:1005 | 1000 | 1,20 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 4 | с. Андреевка | 54:01:024401:1618 нет на ПКК | 500 | 1,50 | с/х назначения | 2020 |  |
|  |  | 5 | пос. Александро-Невский | 54:01:024701:674 | 500 | 1,95 | промыш-ленности | * |  |
| 2 | Барабинский | 6 | с. Зюзя | 54:02:010629:1126 | 300 | 4,00 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 7 | с. Новоярково | 54:02:011012:971 | 350 | 1,96 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 8 | с. Новоспасск | 54:02:010714:1241 | 300 | 2,10 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 9 | с. Таскаево | 54:02:010806:48 | 0 | 0,57 | промыш-ленности | * |  |
| 3 | Венгеровский | 10 | с. Венгерово | 54:04:023702:332 | 1500 | 3,30 | промыш-ленности | 2018-2020 |  |
|  |  | 11 | с. Усть-Изес | 54:04:024401:593 | 500 | 2,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 12 | с. Урез | 54:04:024001:466 | 500 | 2,50 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 13 | с. Петропавловка 2-я | 54:04:025004:1413 | 1000 | 4,00 | промыш-ленности | * |  |
| 4 | Доволенский | 14 | с. Довольное | 54:05:023001:2468 | 1300 | 2,10 | промыш-ленности | 2018-2019 |  |
|  |  | 15 | с. Утянка | 54:05:023801:981 | 300 | 1,83 | промыш-ленности | * |  |
| 5 | Здвинский | 16 | с. Здвинск | 54:06:022701:847 | 500 | 17,60 | промыш-ленности | 2018-2019 |  |
|  |  | 17 | с. Верх-Каргат | 54:06:032501:570 | 500 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 18 | с. Верх-Урюм | 54:06:032201:166 | 500 | 3,00 | промыш-ленности | * |  |
| 6 | Карасукский | 19 | с. Ирбизино | нет | 500 | 0,60 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 20 | с. Морозовка | 54:08:028604:376 | 1000 | 0,70 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 21 | с. Хорошее | 54:08:028618:959 | 500 | 0,90 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 22 | с. Октябрьское | 54:08:028617:1490 | 900 | 7,60 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 23 | с. Студеное | 54:08:028616:1341 | 300 | 3,50 | промыш-ленности | * |  |
| 7 | Каргатский | 24 | с. Усть-Сумы | 54:09:020124:621 | 500 | 0,10 | с/х назначения | * |  |
| 8 | Кочковский | 25 | с. Кочки | 54:12:021904:810 | 1000 | 5,00 | с/х назначения | 2018-2020 |  |
|  |  | 26 | с. Черновка | 54:12:021902:777 | 1000 | 7,7 | с/х назначения | * |  |
| 9 | Краснозерский | 27 | с. Веселовское | 54:13:025314:853 | 800 | 5,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 28 | с. Зубково | 54:13:025323:1166 | 1300 | 4,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 29 | с. Половинное | 54:13:025321:1678 | 600 | 4,02 | промыш-ленности | * |  |
|  |  |  |  | 54:13:025321:1680 | 2700 | 10,57 | промыш-ленности | * |  |
|  |  |  |  | 54:13:025321:1676 | 4400 | 2,33 | промыш-ленности | * |  |
| 10 | Краснозерский | 30 | с. Мохнатый Лог | 54:13:025308:1799 | 1000 | 0,50 | промыш-ленности | * |  |
|  |  |  |  | 54:13:025308:1798 | 1000 | 0,50 | промыш-ленности | * |  |
|  |  |  |  | 54:13:025308:1797 | 1000 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
| 11 | Купинский | 31 | г. Купино | 54:15:025807:1304 | 1600 | 3,18 | промыш-ленности | 2020 |  |
|  |  | 32 | пос. Советский | 54:15:025825:530 | 500 | 2,80 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 33 | с. Новоселье | 54:15:025823:543 | 200 | 5,20 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 34 | с. Чаинка | 54:15:025804:1406 | 500 | 2,10 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 35 | с. Лягушье | 54:15:025812:293 | 500 | 2,80 | с/х назначения | * |  |
|  |  |  |  | 54:15:025812:290 | 500 | 0,90 | с/х назначения | * |  |
|  |  |  |  | 54:15:025812:291 | 500 | 1,90 | с/х назначения | * |  |
| 12 | Кыштовский | 36 | д. Куляба | 54:16:180101:284 | 1000 | 0,95 | промыш-ленности | * |  |
| 13 | Северный | 37 | с. Биаза | 54:21:020501:283 | 250 | 0,50 | населен-ных пунктов | * |  |
| 14 | Убинский | 38 | с. Убинское | 54:25:023401:1350 | 600 | 4,86 | промыш-ленности | 2018-2019 |  |
|  |  | 39 | с. Круглоозерное | 54:25:025501:806 | 800 | 2,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 40 | с. Кожурла | 54:25:022001:1560 | 500 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  |  |  | 54:25:022001:1561 | 500 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
| 15 | Чистоозерный | 41 | с. Романовка | в оформлении | 1500 | 1,00 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 42 | с. Павловка | в оформлении | 2000 | 1,00 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 43 | п. Табулга | в оформлении | 1000 | 2,00 | с/х назначения | * |  |
| 16 | Чулымский | 44 | г. Чулым | 54:30:025901:1219 | 2000 | 2,36 | промыш-ленности | 2019 |  |
|  |  | 45 | с. Чикман | 54:30:027101:2050 | 1000 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 46 | с. Ужаниха | 54:30:027201:2501 | 700 | 0,15 | промыш-ленности | 2020 |  |
| 17 | Куйбышевский | 47 | с. Булатово | нет | 800 | 0,15 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 48 | д. Бергуль | 54:14:012308:1151 | 300 | 0,15 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 49 | с. Чумаково | 54:14:031801:665 | 300 | 0,80 | промыш-ленности | * |  |
| 18 | Черепановский | 50 | с. Верх-Мильтюши |  |  |  |  | * | ведется подбор участка |
|  |  | 51 | с. Огнева Заимка | 54:28:046517:933 | 500 | 1,00 | промыш-ленности | * |  |
| 19 | Сузунский | 52 | р.п. Сузун | 54:22:010119:526 | 1499 | 14,96 | населен-ных пунктов | 2020 |  |
|  |  | 53 | с. Битки | 54:22:010111:1009 | 600 | 2,60 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 54 | с. Шипуново | 54:22:010109:859 | 50 | 0,87 | промыш-ленности | * |  |
| 20 | Маслянинский | 55 | с. Мамоново | 54:17:024403:760** | 1000 | 10,6 | промыш-ленности | 2019 | предложения администрации Маслянинского района от 05.02.2019 № 401 |
|  |  | 56 | с. Суенга | 54:17:023906:106 | 2100 | 0,50 | промыш-ленности | 2020 |  |
|  |  | 57 | с. Елбань | 54:17:024702:54 | 400 | 0,57 | промыш-ленности | * |  |
| 21 | Тогучинский | 58 | с. Коурак | 54:24:052716:622 | 1000 | 3,30 | с/х назначения | 2021 |  |
|  |  | 59 | с. Лебедево | 54:24:052714:589 Нет на ПКК | 1000 | 5,10 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 60 | с. Пойменное | 54:24:052711:842 | 1 | 3,90 | с/х назначения | * |  |
| 22 | Болотненский | 61 | д. Новая Чебула | 54:03:033401 | 800 | 1,00 | с/х назначения | 2021 |  |
| 23 | Коченевский | 62 | р.п. Коченево | 54:11:040213:19 | 580 | 7,78 | промыш-ленности | 2021 |  |
|  |  | 63 | с. Целинное | 54:11:000000:5568 | 500 | 5,60 | промыш-ленности | * |  |
|  |  | 64 | станц. Дупленская | 54:11:028101:715 | 1000 | 1,57 | промыш-ленности | * |  |
| 24 | Ордынский | 65 | р.п. Ордынское |  |  |  |  | 2021 | ведется подбор участка |
|  |  | 66 | с. Нижнекаменка | 54:20:040301:113 | 700 | 3,00 | с/х назначения | * |  |
| 25 | Искитимский | 67 | д. Бородавкино | 54:07:047407:710 | 1000 | 1,00 | с/х назначения | 2021 |  |
| 26 | Татарский | 68 | д. Кабанка | нет | 0 | 1,00 | населен-ных пунктов | * |  |
|  |  | 69 | д. Розенталь | 54:23:011801:746 | 200 | 0,15 | с/х назначения | * |  |
|  |  | 70 | с. Константиновка | нет | 0 | 0,40 | населен-ных пунктов | * |  |
|  |  | 71 | с. Новопервомайское | нет | 0 | 1,00 | населен-ных пунктов | * |  |
| 27 | Усть-Таркский | 72 | с. Усть-Тарка | 54:26:040501:590 | 1500 | 3,60 | с/х назначения | 2018-2019 |  |
|  |  | 73 | с. Яркуль-Матюшкино |  |  |  |  | 2020 | ведется подбор участка |
|  |  | 74 | д. Силиш | нет | 1000 | 0,03 | с/х назначения | * |  |
| 28 | Чановский | 75 | р.п. Чаны | 54:27:010401:275 в заявке на ликвидацию за счет средств фед. бюджета | 500 | 4,37 | промыш-ленности | 2020 |  |
|  |  | 76 | с. Новофеклино | 54:27:040201:1121 Нет на ПКК | 1300 | 0,06 | с/х назначения | * |  |
| 29 | Колыванский | 77 | р.п. Колывань | 54:10:028210:1343 | 1000 | 2,58 | промышленности | 2021 |  |
| 30 | Мошковский | 78 | с. Дубровино |  |  |  |  | * | ведется подбор участка |
|  |  | 79 | р.п. Мошково | 54:18:060423:680 | 3000 | 20,00 | промыш-ленности | 2021 |  |

*сроки строительства ПНВ будут уточнены после года работы РО

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, вошедшие в территориальную схему, имеют необходимые остаточные мощности для размещения отходов в переходный период.

Организациям, эксплуатирующим ОРО для размещения твердых коммунальных отходов, необходимо дооснастить и (или) модернизировать объекты в соответствии с нормативными требованиями и с учетом текущего состояния ОРО, или произвести их реконструкцию.

С учетом норм СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил»), СП 320.1325800.2017 (приказ Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр), Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов (постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505), объекты размещения твердых коммунальных отходов должны иметь:

- обустроенную хозяйственную зону;

- пункт стационарного радиометрического контроля;

- средства измерения массы твердых коммунальных отходов;

- гараж и площадку с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов;

- склад горюче-смазочных материалов; склады для хранения энергоресурсов, строительных материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря;

- контрольно - дезинфицирующую установку с бетонной ванной для ходовой части мусоровозов;

- сооружения для чистки, мойки и обеззараживания специального транспорта и контейнеров;

- ограждение по периметру всей территории объекта (могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м);

- шлагбаум у производственно - бытового здания;

- дренажную систему (перехватывающие обводные каналы);

- систему сбора поверхностного стока с локальными очистными сооружениями;

- освещение рабочих карт объекта;

- шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно - защитной зоны полигона для контроля за состоянием грунтовых вод;

- подъезды для автотранспорта к сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод и емкостей для водоотлива или откачки воды перед взятием проб;

- емкости для водоотлива или откачки воды перед взятием проб;

- оборудование для полива участков хранения и захоронения отходов водой.

Перечень мероприятий по дооснащению, модернизации или реконструкции объектов размещения твердых коммунальных отходов и предварительные сроки реализации мероприятий

Таблица 12.2

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Предварительные сроки реализации мероприятий, год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО в Баганском районе | Баганский район, с.Баган | Реконструкция существующего полигона ТКО с учетом межрайонного статуса | 10,0 | 2018, 2021 |  |
| 2 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Болотнинский район, г. Болотное | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 15,0 | 2022 |  |
| 3 | Полигон ТБО | г. Бердск | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2020 | в случае если не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима, Искитимского района |
| 4 | Полигон ТБО | г. Искитим | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 65,0 |  | в случае если не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима, Искитимского района |
| 5 | Объект «Гусинобродский» | г. Новосибирск, | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2022-2023 |  |
| 6 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Искитимский район, д. Шадрино, р.п.Линево | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2023 |  |
| 7 | Полигон ТБО | Карасукский район, г.Карасук | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 30,0 | 2021 |  |
| 8 | Объект размещения отходов | Каргатский район, г.Каргат | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 30,0 | 2019-2020 |  |
| 9 | Объект размещения отходов | Колыванский район, р.п.Колывань | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019-2020 |  |
| 10 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Коченевский район, с.Прокудское | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2023 |  |
| 11 | Полигон ТБО | Краснозерский район, с. Колыбелька, р.п. Краснозерское | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 16,8 | 2021 |  |
|  |  |  | Реконструкция с учетом межрайонного статуса | 33,0 | 2024 |  |
| 12 | Объект размещения отходов | Кыштовский район, с. Кыштовка | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 5,0 | 2019, 2021-2022 |  |
| 13 | Полигон ТБО | Новосибирский район, Криводановс-кий с/с, с.Криводановка | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019 |  |
| 14 | Участок утилизации ТБО | Новосибирский район, Барышевский с/с | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2020 |  |
| 15 | Полигон «Левобережный» | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2020 |  |
| 16 | Объект размещения отходов | Ордынский район, Вагайцевский с/с, п. Чернаково | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019 |  |
| 17 | Объект размещения отходов | Северный район, с. Северное | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019 |  |
|  |  |  | Реконструкция | 5,0 | 2019-2020 |  |
| 18 | Объект размещения отходов | Татарский район, г. Татарск | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019 |  |
| 19 | Полигон ТКО | Тогучинский район, р.п. Горный | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 18,4 | 2022 |  |
| 20 | Полигон ТБО | Черепановский район, п. Пушной, г. Черепаново | Дооснащение и (или) модернизация ОРО | 31,5 | 2020-2021 |  |
|  |  |  | Реконструкция с учетом межрайонного статуса | 56,0 | 2024 |  |
| 21 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Куйбышевский район, г. Куйбышев | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2019-2020 |  |
|  |  |  | Реконструкция с учетом межрайонного статуса | 60,0 | 2022 | Реконструкция планируется в рамках ГЧП |
| 22 | Полигон ТБО | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное | Дооснащение и (или) модернизация ОРО |  | 2022 |  |
|  |  |  | Реконструкция с учетом межрайонного статуса | 25,0 | 2022-2023 |  |

Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов,

подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и предварительные сроки реализации мероприятий

Таблица 12.3

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Предварительные сроки реализации мероприятий, год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения отходов | Барабинский район, г. Барабинск | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2020-2023* |  |
| 2 | Объект размещения отходов | Венгеровский район, с. Венгерово | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2022-2024** |  |
| 3 | Объект размещения отходов | г. Искитим мкр. Ложок | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2022-2024* |  |
| 4 | Объект размещения отходов | г.Новосибирск, п. Пашино | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2020-2022* |  |
| 5 | Объект «Гусиноброд-ский» | г. Новосибирск | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024* |  |
| 6 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Искитимский район, д. Шадрино, р.п.Линево | Выведение из эксплуатации | 2021 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024* |  |
| 7 | Полигон ТБО | Карасукский район, г.Карасук | Выведение из эксплуатации | 2020 | После ввода в эксплуатацию полигона ТКО в г. Карасук с учетом межрайонного статуса |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** |  |
| 8 | Объект размещения отходов | Каргатский район, г.Каргат | Выведение из эксплуатации | 2024 | После ввода в эксплуатацию полигона в Каргатском районе с учетом межрайонного статуса |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025* |  |
| 9 | Объект размещения отходов | Колыванский район, р.п.Колывань | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2025** |  |
| 10 | Объект размещения отходов | Коченевский район, р.п.Коченево | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2025** |  |
| 11 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Коченевский район, с.Прокудское | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2027** |  |
| 12 | Объект размещения отходов | Кыштовский район, с. Кыштовка | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию полигона ТКО в Кыштовском районе |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** |  |
| 13 | Полигон ТБО | Новосибирский район, Криводановский с/с, с.Криводановка | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** |  |
| 14 | Участок утилизации ТБО | Новосибирский район, Барышевский с/с | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** |  |
| 15 | Полигон «Левобережный» | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** |  |
| 16 | Объект размещения отходов | Ордынский район, Вагайцевский с/с, п. Чернаково | Выведение из эксплуатации | 2023 | После ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** |  |
| 17 | Объект размещения отходов | Ордынский район, Вагайцевский с/с, с. Вагайцево | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** |  |
| 18 | Объект размещения отходов | Северный район, с. Северное | Выведение из эксплуатации | 2021 | После ввода в эксплуатацию после реконструкции полигона ТКО в Северном районе |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** |  |
| 19 | Объект размещения отходов | Татарский район, г. Татарск | Выведение из эксплуатации | 2022 | После строительства и ввода в эксплуатацию полигона ТКО в Татарском районе с учетом межрайонного статуса |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2024* |  |
| 20 | Объект размещения отходов | Тогучинский район, г.Тогучин | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** |  |
| 21 | Полигон ТКО | Тогучинский район, р.п. Горный | Выведение из эксплуатации | 2022 | После ввода в эксплуатацию полигона ТКО в Тогучинском районе |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2024** |  |
| 22 | Объект размещения отходов | Черепановский район, р.п. Дорогино | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** |  |
| 23 | Объект размещения отходов | Маслянинский район р.п. Маслянино | Выведение из эксплуатации | 2020 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2022-2024** |  |

* рекультивация планируется в рамках реализации национального проекта «Экология»

** рекультивация планируется при условии обеспечения финансирования

Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки, размещения, обезвреживания твердых коммунальных отходов, и предварительные сроки реализации мероприятий

Таблица 12.4

| № п/п | Объект строительства | Планируемое местоположение объекта (ближайший населенный пункт) | Предпола-гаемые сроки реализации меропри-ятий, год(ы) | Плани-руемые проект-ные мощнос-ти, тыс. тонн/год | Плани-руемые техноло-гические решения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Болотнинский район, г.Болотное | 2021 | 15,0 | Полигон с сортировочной линией |  |
| 2 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Исктимский район, с. Маяк | 2021-2023 | 120,0 | Полигон с сортировочной линией | Строительство планируется в рамках частного инвестпроекта |
| 3 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Искитимский район, с.Завьялово | 2020 | 5,0 | Полигон с сортировочной линией |  |
| 4 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Карасукский район, г. Карасук | 2017-2019 | 30,0 | Полигон с сортировочной линией |  |
| 5 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Каргатский район, г.Каргат | 2021-2023 | 30,0 | Полигон с сортировочной линией | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 6 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Кыштовский район с. Кыштовка | 2019, 2022 | 5,0 | Полигон с сортировочной линией |  |
| 7 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Новосибирский район, с. Раздольное | 2019-2022 | 350 | МСК и полигон | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 8 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Новосибирский район, с. Верх-Тула | 2019-2022 | 300 | МСК и полигон | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 9 | Объект размещения ТКО с объектом обработки и обезвреживания | Татарский район, г.Татарск | 2019-2021 | 50,0 | Полигон с сортировочной линией | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 10 | Объект размещения ТКО с объектом обработки и обезвреживания | Тогучинский район, г.Тогучин | 2019-2021 | 30,0 | Полигон с сортировочной линией | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 12 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Венгеровский район | Сроки, проектные решения и мощности будут уточнены после первого года работы регионального оператора |  |  | Принятие решения о необходимости строительства объекта после первого года работы регионального оператора (в случае превышения расчетных затрат на транспортирование) с уточнением места строительства в районе |
| 13 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Сузунский район |  |  |  |  |
| 14 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Ордынский район (правый берег) |  |  |  |  |
| 15 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Доволенский район |  |  |  |  |

ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Оценка объема капитальных вложений проведена с учетом необходимости строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации объектов  обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, необходимых для развития отрасли обращения с отходами на территории Новосибирской области, а также с учетом мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п, и обоснованием использования строительных материалов, технологий, оборудования и специализированного автотранспортного парка.

Оценка объема капитальных вложений проводится на основании укрупненных нормативов цены строительства. При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, оценка капитальных вложений осуществляется на основании сметной стоимости реализованных объектов-аналогов, в том числе проектная документация которых признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, и инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Оценочный объем капитальных вложений

на реконструкцию объектов размещения отходов

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Оценочный объем капитальных вложений на реконструкцию объектов размещения отходов, тыс.рублей* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения отходов | Баганский район, с.Баган | 10,0 | 56079,8 |  |
| 4 | Полигон ТБО | Краснозерский район, с. Колыбелька, р.п. Краснозерское | 33,0 | 56000,0 |  |
| 5 | Объект размещения отходов | Северный район, с.Северное | 5,0 | 80222,9 |  |
| 6 | Полигон ТБО | Черепановский район, п. Пушной, г. Черепаново | 56,0 | 56000,0 |  |
| 7 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Куйбышевский район, г. Куйбышев | 60,0 | 575 678,48** | Реконструкция планируется в рамках ГЧП |
| 8 | Полигон ТБО | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное | 25,0 | 46 173,7 |  |
|  | Итого: |  |  | 870154,88 |  |

* объем капитальных затрат принят прогнозно

**В соответствии с Перечнем объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 № 32-рп

Оценочный объем капитальных вложений на строительство объектов размещения отходов

Таблица 13.2

| № п/п | Объект строительства | Планируемое местоположение объекта (ближайший населенный пункт) | Предпола-гаемые сроки реализации меропри-ятий, год(ы). | Плани-руемые проект-ные мощнос-ти, тыс. тонн/год | Оценочный объем капитальных вложений на строительство объектов размещения отходов, тыс.рублей* | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Болотнинский район, г.Болотное | 2021 | 15,0 | 101140,6 |  |
| 2 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Исктимский район, с. Маяк | 2021 | 120,0 | 135000,0 | Строительство планируется в рамках частного инвестпроекта |
| 3 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Искитимский район, с.Завьялово | 2020 | 5,0 | 70000,0 |  |
| 4 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Карасукский район, г. Карасук | 2017-2019 | 30,0 | 92490,8 |  |
| 5 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Каргатский район, г.Каргат | 2022 | 30,0 | 127817,10** | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 6 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Кыштовский район с. Кыштовка | 2022 | 5,0 | 97751,50 ** | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 7 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Новосибирский район, с. Раздольное | 2022 | 350 | 3250000,0 | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 8 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Новосибирский район, с. Верх-Тула | 2022 | 300 | 3250000,0 | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 9 | Объект размещения ТКО с объектом обработки и обезврежи-вания | Татарский район, г.Татарск | 2022 | 50,0 | 541118,06 | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 10 | Объект размещения ТКО с объектом обработки и обезврежи-вания | Тогучинский район, г.Тогучин | 2022 | 30,0 | 559945,11** | Строительство планируется в рамках ГЧП |
| 11 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Венгеровский район | Сроки будут уточнены в 2020 году | 7,4 | 89000,0 | Принятие решения о необходимости строительства объекта после первого года работы регионального оператора (в случае превышения расчетных затрат на транспортирование) |
| 12 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Сузунский район |  | 12,7 | 152400,0 |  |
| 13 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Ордынский район (правый берег) |  | 14,1 | 169200,0 |  |
| 14 | Объект размещения ТКО с объектом обработки | Доволенский район |  | 6,3 | 75600,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 8711463,17 |  |

* объем капитальных принят прогнозно

**В соответствии с Перечнем объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 № 32-рп

Оценочный объем капитальных вложений на дооснащение объектов размещения отходов оборудованием для обработки (сортировки) отходов

Таблица 13.3

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Планируемые проектные мощности, тыс. куб.м/год | Оценочный объем капитальных вложений на дооснащение объектов, тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Болотнинский район, г. Болотное | 65 | 25000,0 |  |
| 2 | Полигон ТБО | г. Бердск |  | 37913,8* | в случае если не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима, Искитимского района |
| 3 | Полигон ТБО | г. Искитим |  | 37913,8* | в случае если не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима, Искитимского района |
| 4 | Полигон ТБО | Карасукский район, г.Карасук | 130 | 18268,2 |  |
| 5 | Полигон ТБО | Краснозерский район, с. Колыбелька, р.п. Краснозерское | 130 | 18268,2 |  |
| 6 | Объект размещения отходов | Кыштовский район, с. Кыштовка | до 32 | 4500,0 |  |
| 7 | Полигон ТБО | Новосибирский район, Криводановс-кий с/с, с.Криводановка |  | 25000,0 | внебюджетный источник |
| 8 | Объект размещения отходов | Северный район, с. Северное | до 32 | 4500,0 |  |
| 9 | Полигон ТБО | Черепановский район, п. Пушной, г. Черепаново | 260 | 19225,1 |  |
| 10 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Куйбышевский район, г. Куйбышев |  | 40000,0 |  |
| 11 | Полигон ТБО | Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное | 130 | 18400,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 248989,1 |  |

* объем капитальных затрат принят прогнозно

Оценочный объем капитальных вложений на строительство площадок временного накопления

Таблица 13.4

| № п/п | Муниципальный район | Количество площадок* | Тип площадки** | Прогнозная стоимость площадки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баганский | 5 | 1,3,4 | 30000,0 |
| 2 | Барабинский | 4 | 3,4 | 20000,0 |
| 3 | Венгеровский | 4 | 1,3 | 25000,0 |
| 4 | Доволенский | 2 | 1,4 | 15000,0 |
| 5 | Здвинский | 3 | 1,3,4 | 20000,0 |
| 6 | Карасукский | 5 | 3 | 25000,0 |
| 7 | Каргатский | 1 | 3 | 5000,0 |
| 8 | Кочковский | 2 | 1,3 | 15000,0 |
| 9 | Краснозерский | 4 | 3,4 | 20000,0 |
| 10 | Купинский | 5 | 2,3,4 | 30000,0 |
| 11 | Кыштовский | 1 | 3 | 5000,0 |
| 12 | Северный | 1 | 3 | 5000,0 |
| 13 | Убинский | 3 | 1,4 | 20000,0 |
| 14 | Чистоозерный | 3 | 3,4 | 15000,0 |
| 15 | Чулымский | 3 | 2,3,4 | 20000,0 |
| 16 | Куйбышевский | 3 | 3,4 | 15000,0 |
| 17 | Черепановский | 2 | 3,4 | 10000,0 |
| 18 | Сузунский | 3 | 2,4 | 20000,0 |
| 19 | Маслянинский | 3 | 2,4 | 25000,0 |
| 20 | Мошковский | 2 | 1,4 | 15000,0 |
| 21 | Тогучинский | 3 | 3,4 | 15000,0 |
| 22 | Болотненский | 1 | 4 | 5000,0 |
| 23 | Коченевский | 3 | 2,3 | 20000,0 |
| 24 | Колыванский | 1 | 2 | 10000,0 |
| 25 | Ордынский | 2 | 2,3 | 15000,0 |
| 26 | Искитимский | 1 | 4 | 5000,0 |
| 27 | Татарский | 4 | 3,4 | 20000,0 |
| 28 | Усть-Таркский | 3 | 1,3 | 20000,0 |
| 29 | Чановский | 2 | 2,3 | 15000,0 |
|  | Итого | 79 |  | 480000,0 |

*в соответствии с Таблицей 12.1  раздела 12 о планируемом местоположении площадок

**условные обозначения типов площадок временного накопления:

| Тип площадки | Занимаемая площадь, Га |
| --- | --- |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 1,44 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,36 |

Суммарные оценочные объемы капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов размещения отходов, дооснащение объектов размещения отходов сортировочными оборудованием, строительство площадок временного накопления

Таблица 13.5

| № п/п | Вид затрат | Прогнозная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценочный объем капитальных вложений на строительство объектов размещения отходов | 8711463,17 |
| 2 | Оценочный объем капитальных вложений на реконструкцию объектов размещения отходов | 870154,88 |
| 3 | Оценочный объем капитальных вложений на дооснащение объектов размещения отходов оборудованием для обработки (сортировки) отходов | 248989,1 |
| 4 | Оценочный объем капитальных вложений на строительство площадок временного накопления | 480000,0 |
| ИТОГО: |  | 10310607,15 |

Оценочный объем капитальных вложений на выведение из эксплуатации и рекультивацию объектов размещения отходов

Таблица 13.6

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Предварительные сроки реализации мероприятий, год. | Оценочный объем капитальных вложений на выведение из эксплуатации и рекультивацию объектов размещения отходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения отходов | Барабинский район, г. Барабинск | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2020-2023* | 45981,4 |
| 2 | Объект размещения отходов | Венгеровский район, с. Венгерово | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2022-2024** | 25493,4 |
| 3 | Объект размещения отходов | г. Искитим мкр. Ложок | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2022-2024* | 33682,7 |
| 4 | Объект размещения отходов | г. Новосибирск, п. Пашино | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2020-2022* | 24907,4 |
| 5 | Объект «Гусиноброд-ский» | г. Новосибирск | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024* | 692386,9 |
| 6 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Искитимский район, д. Шадрино, р.п. Линево | Выведение из эксплуатации | 2021 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024* | 30987,3 |
| 7 | Полигон ТБО | Карасукский район, г.Карасук | Выведение из эксплуатации | 2020 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** | 79741,3 |
| 8 | Объект размещения отходов | Каргатский район, г.Каргат | Выведение из эксплуатации | 2024 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025* | 15759,8 |
| 9 | Объект размещения отходов | Колыванский район, р.п. Колывань | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2025** | 19931,47 |
| 10 | Объект размещения отходов | Коченевский район, р.п. Коченево | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2025** | 60131,2 |
| 11 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов | Коченевский район, с.Прокудское | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2027** | 38626,9 |
| 12 | Объект размещения отходов | Кыштовский район, с. Кыштовка | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** | 17382,15 |
| 13 | Полигон ТБО | Новосибирский район, Криводановский с/с, с.Криводановка | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** | 34609,7 |
| 14 | Участок утилизации ТБО | Новосибирский район, Барышевский с/с | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** | 19274,8 |
| 15 | Полигон «Левобережный» | Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** | 212988,6 |
| 16 | Объект размещения отходов | Ордынский район, Вагайцевский с/с, п. Чернаково | Выведение из эксплуатации | 2023 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2025-2026** | 38626,9 |
| 17 | Объект размещения отходов | Ордынский район, Вагайцевский с/с, с. Вагайцево | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** | 66033,4 |
| 18 | Объект размещения отходов | Северный район, с. Северное | Выведение из эксплуатации | 2021 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** | 30901,6 |
| 19 | Объект размещения отходов | Татарский район, г. Татарск | Выведение из эксплуатации | 2022 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2024* | 113380,7 |
| 20 | Объект размещения отходов | Тогучинский район, г.Тогучин | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** | 83434,1 |
| 21 | Полигон ТКО | Тогучинский район, р.п. Горный | Выведение из эксплуатации | 2022 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2023-2024** | 38804,6 |
| 22 | Объект размещения отходов | Черепановский район, р.п. Дорогино | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** | 38626,9 |
| 23 | Объект размещения отходов | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2021-2022** | 38626,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 1800320,12 |

* рекультивация объектов планируется в рамках реализации национального проекта «Экология»

** рекультивация объектов планируется при условии обеспечения финансирования

Объем капитальных затрат принят прогнозно.

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Значения предельных тарифов организаций, в отношении которых департаментом по тарифам Новосибирской области осуществляется регулирование предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, приведены в приложении № 5.

Сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанных в соответствии с требованиями к составу и содержанию территориальных схем, будут внесены в территориальную схему при первой корректировке после установления соответствующих положений в требованиях к составу и содержанию территориальных схем, утвержденных Правительством Российской Федерации.

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Население в Новосибирской области распределено крайне неравномерно. Основная часть населения сконцентрирована в Новосибирской агломерации, которая находится на востоке области. Из общей численности населения по состоянию на 01.01.2018 – 2789 тыс. человек, в агломерации, проживает более 75 % от общей численности населения. Кроме Новосибирской агломерации, других густонаселенных районов в Новосибирской области нет.

Учитывая данное обстоятельство, представляется затруднительным выполнение функций регионального оператора несколькими юридическими лицами, т.к. объективно не представляется возможным предоставить схожие условия исходя из территориального принципа распределения обязанностей.

Исходя из выше сказанного, в целях оптимальной организации оборота твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, целесообразно функциями регионального оператора наделить одно юридическое лицо, которое бы осуществляло свою деятельность (и несло ответственность за выполнение возложенных функций) на территории всей Новосибирской области.

Рис.14.1 - зона деятельности регионального оператора

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий работу с геоинформационными, статистическими, аналитическими и прочими данными о структуре организации, порядке сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области.

Электронная модель Территориальной схемы включает в себя базы данных и средства управления ими, специализированное программное обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации данных об объектах, системы обработки, анализа, представления, визуализации данных, алгоритмы построения маршрутов и средства их оптимизации, утилиты обеспечивающие конвертацию данных в установленные форматы, средства импорта/экспорта данных, публичные ресурсы для обеспечения доступа неопределенного круга лиц к открытой части информации, подсистему информационного обмена с зарегистрированными пользователями и средства их регистрации, идентификации и журналирования операций.

Электронная модель Территориальной схемы позволяет:

- отображать и работать с неограниченным количеством геоинформационных карт, путем формирования независимых информационных слоев;

- работать с геоинформационными и статистическими данными об административных объектах области (районы, муниципальные районы, поселения);

- работать с геоинформационными и статистическими данными об организационном делении области, в том числе в части организации оборота твердых коммунальных отходов;

- работать с геоинформационными и статистическими данными о производственных объектах, многоквартирных домах и иных местах образования, накопления, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов;

- работать с геоинформационными, статистическими и организационными данными об организационных структурах и их производственных мощностях, в части организации оборота твердых коммунальных отходов;

- работать с геоинформационными, временными и статистическими данными о маршрутах транспортировки твердых коммунальных отходов;

- отображать и работать с системными данными о хранимой информации, пользователях и совершаемых операциях.

Электронная модель Территориальной схемы позволяет организовать два режима работы:

Публичный - работа с открытыми данными неограниченного круга лиц в режиме анонимного (гостевого) доступа. Для доступа к данным необходимо и достаточно использования веб-браузера и наличия подключения к сети Интернет.

Состав и перечень данных доступных для публичного доступа определяется администраторами системы. В публичной части возможен просмотр и поиск объектов, маршрутов и структур, а также доступ к разрешенной статистической информации.

Приватный - работа зарегистрированных пользователей, в том числе сотрудников специализированной организации и специалистов иных административных структур органов местного самоуправления региона, региональных ведомств и коммерческих компаний, работающих на контрактной основе, в рамках установленных администратором прав доступа к данным и доступным операциям над данными. Для доступа к данным электронной модели Территориальной схемы необходима регистрации пользователей в системе и авторизация на сайте. В зависимости от прав пользователя в электронной модели Территориальной схемы пользователь может получить доступ к просмотру, созданию, актуализации, верификации и редактированию геоинформационных и статистических данных, аналитических отчетов, журналов операций с данными, организации информационного обмена с внешними информационными системами.

Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении функций.

Основу электронной модели Территориальной схемы составляет специализированная база данных содержащая пространственные, статистические, идентификационные, адресные и иные данные. Программа моделирования представляется из себя систему компьютерных программ для визуализации хранимых в базах данных об обороте твердых коммунальных отходов в виде дополнительных слоев на картографических основах (геоинформационных системах содержащих топографическую, административную информацию и методы работы с дополнительными информационными слоями). Система является многоуровневым комплексом специализированных подпрограмм, объединенных в подсистемы логического и физического уровня. В её состав входят подсистемы хранения данных, обработки потоков данных, отображения данных пользователям, подсистемы интеграции внешних источников данных и другие.

Логическая схема Системы

Рис. 16.1 Логическая схема Системы

Описание элементов логической схемы Системы

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Хранилище объектов Системы | Обеспечивает безопасное и отказоустойчивое хранение информации об объектах электронной модели Территориальной схемы в виде реляционной и картографической баз данных, выдачу данных по запросам, безопасную модификацию данных |
| Обработчик запросов пользователей | Основное объектное ядро электронной модели Территориальной схемы, содержащее в себе все правила обработки и отображения информации, реакцию на действия пользователей и события электронной модели Территориальной схемы, шаблоны отображения данных на стороне пользователя. |
| Веб-сервер | Типовой соответствующий требованиям безопасности и производительности веб-сервер, обеспечивающий возможность обращения пользователей к электронной модели Территориальной схемы |
| Интерфейс | Работающая в браузере часть электронной модели Территориальной схемы, отвечающая за построение представления для пользователя, обработку действий пользователя и обеспечивающая взаимодействие с обработчиком запросов |
| Внешние геоинформационные сервисы | Подключаемые в интерфейсе электронной модели Территориальной схемы открытые источники картографической информации - Яндекс.Карты, Google Maps, Ope№StreetMaps |

Предложенная модель обеспечивает:

- возможность организации многоуровневой защиты данных от несанкционированного доступа и аварийных ситуаций, связанных с оборудованием и электропитанием;

- свободное увеличение количества пользовательских сервисов за счет открытой структуры данных и “ope№ source” программных средств разработк;

- возможность использовать протоколы HTTP и HTTPS для обмена информацией между сервером и клиентом;

- возможность использования в качестве картографических основ электронной модели различных общедоступных цифровых топографических карт территории Российской Федерации, Новосибирской области и субъектов, граничащих с Новосибирской областью;

- возможность подключать одновременно несколько картографических подложек и оперативно менять их в работе. Подключены системы Яндекс.Карты, Google Maps и Ope№Streetmap. Данные картографической основы позволяют работать в режимах “схема” (схематическое отображение картографической информации), “спутник” (отображение данных дистанционного зондирования Земли) и “гибрид” (совместное отображение «схемы и «спутник»);

- актуальность картографической основы Российской Федерации, Новосибирской области и граничащих субъектов Российской Федерации, с действующим административно-территориальным делением, (на дату разработки системы) современными названиями населённых пунктов;

- отображение карт и пространственных объектов в соответствии с географической привязкой к местности;

- конвертацию используемых баз данных в форматы MIF/MID, Shape, DXF;

- возможность одновременного подключения и работы не менее 100 зарегистрированных и не менее 500 незарегистрированных пользователей;

Физическая схема электронной модели территориальной схемы.

Структура физической организации электронной модели территориальной схемы представлена на схеме 2.

Сервера электронной модели будут работать под управлением операционных систем семейства G№U/Li№ux. Для оптимизации работы предусмотрена возможность использования аппаратных или виртуальных серверов, а также серверных кластеров.

Требования к серверному оборудованию:

1. Минимальные требования к серверу БД:

Процессор: I№tel Xeo№ 3,5 МГц

Оперативная память: 16 Гб

HDD: 2 x 1 Тб SAS (RAID 10)

ОС: Ubu№tu server 16.04x64

СУБД PostgreSQL

2. Минимальные требования к серверу приложений:

Процессор: I№tel Xeo№ 2,6 МГц

Оперативная память: 32 Гб

HDD:  2 х 500 Гб (RAID 10)

ОС: Ubu№tu server 16.04x64

Apache2

PHP5

3. Минимальные требования к веб-серверу:

Процессор: I№tel Xeo№ 2,1 МГц

Оперативная память: 8 Гб

HDD: 2 x 500 Гб (RAID 10)

ОС: Ubu№tu server 16.04x64

Apache2

PHP5

4. Минимальные требования к операторским местам:

Процессор: I№tel Core i3

Оперативная память: 4 Гб

HDD: 250 Гб

ОС: любая

Браузер: Google Chrome 52.0 / Mozilla Firefox 47.0

Разрешение монитора – не ниже 1280Х768

Структура физической организации электронной модели Территориальной схемы представлена на схеме 2.

Рис. 16.2 Физическая схема Системы

Для ускорения работы с экстремальными (содержащими значительные массивы геоданных) моделями организации оборота твердых коммунальных отходов предлагаемая схема позволяет создавать на сервере Оператора электронной модели Территориальной схемы “тейл” сервера картографических основ, что существенно снижает нагрузку на телекоммуникационные каналы и снижает время ожидания.

Описание элементов физической схемы Системы

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Сервер СУБД | Обеспечивает производительное и отказоустойчивое функционирование баз данных, задействованных в хранении объектов электронной модели Территориальной схемы |
| Сервер приложений | Обеспечивает производительное и отказоустойчивое функционирование основного ядро электронной модели Территориальной схемы. При необходимости может быть объединен с сервером СУБД при условии достаточной производительности и соответствующей перенастройки безопасности |
| Веб-сервер | Обеспечивает функционирование программного веб-сервера с достаточной производительностью. Объединение с другими подсистемами нежелательно в целях обеспечения безопасности от несанкционированного доступа |
| Администратор Системы | Компьютер администратора для первоначальной настройки и обслуживания электронной модели Территориальной схемы |
| Внешние геоинформационные сервисы | Открытые источники картографической информации - Яндекс.Карты, Google Maps, Ope№StreetMaps, доступ к которым осуществляется через сеть Интернет |

Технологии, используемые при разработке программного обеспечения электронной модели Территориальной схемы

Для разработки интерфейса электронной модели Территориальной схемы использовались следующие языки программирования - HTML, CSS и JavaScript.

Ядро интерфейса электронной модели территориальной схемы реализовано на - Yii2, Framework и PHP.

Для обеспечения хранения данных используется - PostgeSQL и PostGIS.

Выбранные средства разработки гарантированно обеспечивают необходимый уровень производительности системы и безопасности данных. Кроме того, указанное программное обеспечения является свободным, с открытым исходным кодом и не требует дополнительных затрат на лицензирование.

Описание функциональных возможностей программы.

1. Использование нескольких картографических основ

Электронная модель территориальной схемы может использовать несколько различных картографических основ. На верхнюю панель главного окна выведены иконки трех картографических основ: Рис. 16.3 Главное окно

2. Виды интегрированных картографических основ:

| Тип картографический основы | Иконка | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Яндекс.Карты |  | основная |
| Google Maps |  | дополнительная |
| Ope№StreetMap |  | дополнительная |

| Режим картографический основы | Описание |
| --- | --- |
| схема | контурное обозначение административных границ, географических объектов, поселений, отображение названий поселений, улиц, номеров строений |
| спутник | спутниковые цветные снимки местности |
| гибрид | совмещенное изображение спутниковых фотографий реальной местности и схематического отображение административных границ и объектов, а также названий географических и административных объектов |

Рис. 16.4

3. Условные обозначения

Для обозначения на электронной модели объектов и траекторий используются условные обозначения (иконки) согласно приведенной ниже таблицы.

|  | Наименование объекта | Иконка |
| --- | --- | --- |
|  | Источники образования отходов |  |
|  | МКД |  |
|  | Здравоохранение и социальное обслуживание |  |
|  | Торговля |  |
|  | Сельское хозяйство |  |
|  | Строительство |  |
|  | Культура |  |
|  | Образование |  |
|  | Промышленность |  |
|  | Места накопления отходов |  |
|  | Мусоропроводы |  |
|  | Контейнерные площадки |  |
|  | Места накопления вторсырья |  |
|  | Сбор вторичных ресурсов |  |
|  | Пункты приема ртутьсодержащих ламп |  |
|  | Объекты по обработке отходов |  |
|  | Объекты по утилизации отходов |  |
|  | Объекты по обезвреживанию отходов |  |
|  | Объекты размещения отходов |  |
|  | Объекты в реестре (ГРОРО) |  |
|  | Объекты не в реестре (ГРОРО) |  |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |
|  | Мусороперегрузочная станция |  |
|  | Площадка временного хранения |  |
|  | Траектории перемещения ТКО |  |
|  | Траектория перемещения отходов для их обработки (цвета) |  |
|  | Траектория перемещения отходов для их утилизации (цвета) |  |
|  | Траектория перемещения отходов для их обезвреживания (цвета) |  |
|  | Траектория перемещения отходов для их размещения (цвета) |  |
|  | Несанкционированные места размещения |  |
|  | Поселения |  |
|  | Районные центры |  |

Используемые иконки могут быть заменены на иные в административном блоке управления. Подробнее в разделе Администрирование

4. Основные органы управления главного окна

Информационные панели главного окна по умолчанию

1 - Название программы

Рис. 16.5

2 - Выбор картографической основы

Рис. 16.6

3 - Зона вывода информации об информационных слоях

Рис. 16.7

4 - Поиск (кнопка вызова)

Рис. 16.8

5 - Зона инструментов (состав зависит от прав пользователя)

Рис. 16.9

6 - Зона вывода информации о пользователе (при выполнении авторизации)

Рис. 16.10

7 - Выполнение входа/выхода пользователя (авторизация)

Рис. 16.11

8 - Масштаб отображения (20 вариантов масштаба)

Рис. 16.12

9 - Выбор типа слоя (зависит от картографической основы)

Рис. 16.13

10 - Панель визуализации специализированных информационных слоев

Рис. 16.14

11 - Панель отображения специализированной информации об объекте

5. Вход в электронную модель Территориальной схемы для зарегистрированных пользователей.

Регистрация пользователей производится в подпрограмме Администрирование на основании регламента работы сотрудников специализированной организации, специалистов ОМС и коммерческих компаний, участвующих в процессе оборота ТКО.

Рис. 16.15

6. Просмотр данных.

При входе в электронную модель Территориальной схемы по умолчанию все панели, кроме верхней свернуты. В качестве картографической подложки выбрана «Яндекс.Карты», «схема». На экран, по центру выводится Новосибирская область с разбиением на районы.

Рис. 16.16

Районы по умолчанию выделены разными цветами для большей наглядности. Районы, выделенные одним цветом, в перспективе будут составлять единый кластер с общей инфраструктурой.

Пользователь может выбирать один из 20 масштабов отображения объектов на картах. Для быстрого доступа отдельно выделены 4 масштаба:

- Страна

- Федеральный округ

- Область

- Муниципальное образование

Авторизованному пользователю на панели «Типы объектов» доступен список информационных слоев, позволяющий визуализировать однотипные объекты.

Для удобства пользователей список информационных слоев сгруппирован в подгруппы. Объекты подгруппы имеет те же свойства и «родительская» группа. Пользователь может выбрать визуализацию объектов отдельных подгрупп или сразу всех объектов группы.

Источники образования отходов:

- МКД

- Здравоохранения и социальные объекты

- Торговля

- Сельское хозяйство

- Строительство

- Культура

- Образование

- Промышленность

Места сбора и накопления:

- Контейнерные площадки

- Мусоропроводы

Места накопления вторсырья

- Сбор вторичных отходов

- Пункты приема ртутьсодержащих ламп

Объекты размещения отходов

- Объекты в реестре

- Объекты не в реестре

Объекты транспортной инфраструктуры:

- Мусороперегрузочная станция

- Площадка временного хранения

Рис. 16.17

При выборе пользователем сроки названия группы объектов, в списке появляется отметка выбора как у «родительского раздела», так и всех подгрупп. Список выбранных разделов выводиться на верхнюю панель в область вывода информационных слоев. Для быстрого просмотра всех выбранных групп, название которых не вместилось в зону вывода информации на верхней панели, необходимо навести курсор на ссылку «…Еще (5)» в заголовке. Программа автоматически раскроет справочное окно.

Рис. 16.18

Если однотипные объекты размещены для выбранного масштаба слишком близко, они автоматически объединяются в один объект с выводом над его иконкой их общего количества.

Рис. 16.19

При нажатии на объединяющую иконку программа автоматически изменит масштаб для отображения всех объектов включенных в объединяющую иконку. Изменение масштаба приводит к выделению объектов расстояние между которыми достаточно для визуализации.

Рис. 16.20

При выборе конкретного объекта с правой стороны открывается информационное окно с информацией об объекте. Поля, значение которых не заданы, при этом не выводятся.

Рис. 16.21

Отдельные информационные слои выводят сравнительную информацию о значении параметра в виде изменяющего цвета областей административно-территориального деления. Раскраска областей идет по следующим правилам: из нескольких типов выбранных объектов выбирается первый по полю сортировки у которого есть признак «обязательно к заполнению» (определяется в программе «Администрирование»), например, информационный слой «Поселения»

Рис. 16.22

7. Поиск объектов на электронной модели Территориальной схемы.

Инструмент «Поиск» позволяет искать данные как в адресной, так и аналитической части объектов. Результат поиска отображается на правой информационной панели при этом на карте выводятся иконки всех найденных объектов.

Рис. 16.23

При нажатии на выбранную строку результатов поиска система открывает информационное окно с подробными данными выбранного объекта. Для возврата ко всем ранее найденным результатам поиска достаточно нажать на кнопку “Поиск” еще раз.

8. Редактирование существующего объекта.

Для редактирования существующего объекта необходимо выбрать объект. В нижней части открывающейся информационной панели с данными об объекте размещена кнопка «Редактировать». Если у пользователя есть права на редактирование данных объектов, то программа откроет правую панель в режиме редактирования. В режиме редактирования будут доступны все поля для данного объекта.

Пользователь может сохранить внесенные данные, очистить все поля или отменить редактирование. Программа автоматически запоминает расположение и масштаб карты при редактировании и будет использовать сохраненные значения для отображения при последующем выборе любого пользователя.

Рис. 16.24

9. Создание объектов пользователями.

Рис. 16.25

У авторизованных пользователей, имеющих права на создание новых объектов, на верхней панели инструментов отображается кнопка «Создать объект». Сначала необходимо выбрать тип создаваемого объекта из выпадающего списка.

Электронная модель Территориальной схемы поддерживает работу с тремя типами объектов:

- точечный объект

- полилиния

- площадной объект (полигон)

Рис. 16.26

При выборе точечного объекта на карте надо установить маркер положения объекта и внести название объекта и прочие данные.

Рис. 16.27

Для маршрутов - необходимо указать набор точек, составляющих маршрут. Существует системное ограничение - не более 100 точек в маршруте или площадном объекте (полигоне). При необходимости можно продлить уже существующий маршрут или убрать (добавить) узловые точки маршрута.

С помощью объектов типа маршрут созданы траектории перемещения отходов для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также траектории перемещения продуктов утилизации (обезвреживания) для их потребления. Масштаб и положение центра карты при создании объекта запоминаются и используются в дальнейшем при просмотре объекта или редактировании. Рис. 16.28

С помощью площадного объекта можно создавать объекты, имеющие значительные пространственные размеры и определенное положение. Примером использования площадного объекта может быть муниципальное образование, где существует значительная концентрация различных объектов.

Для площадных объектов (полигонов), аналогично маршрутам, необходимо задать набор точек, которые составлят замкнутую фигуру произвольной формы. Масштаб и положение центра карты при создании объекта запоминаются и используются в дальнейшем при просмотре объекта или редактировании.

Раздел «Источники образования отходов» - это группа подразделов с одинаковыми свойствами. Данный раздел объединяет подгруппы:

- МКД

- Здравоохранения и социальные объекты

- Торговля

- Сельское хозяйство

- Строительство

- Культура

- Образование

- Промышленность

Объекты слоев могут быть выведены отдельно по подгруппам или одновременно. рядом с названием группы и подгруппы выведена информация о количестве верифицированных объектов в базе данных.

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

Рис. 16.29

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Источники образования отходов» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Места сбора и накопления отходов» - это группа подразделов с одинаковыми свойствами. Данный раздел объединяет подгруппы:

- Контейнерные площадки;

- Мусоропроводы;

- Места накопления вторсырья;

- Сбор вторичных отходов;

- Пункты приема ртутьсодержащих ламп.

Объекты слоев могут выведены отдельно по подгруппам или одновременно. рядом с названием группы и подгруппы выведена информация о количестве верифицированных объектов в базе данных.

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.  Рис. 16.30

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Места сбора и накопления отходов» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Объекты по обработке отходов».

Рис. 16.31

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Объекты по обработке отходов» электронной модели территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Объекты по утилизации отходов».

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту

Рис. 16.32

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Объекты по утилизации отходов» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Объекты по обезвреживанию отходов».

Рис. 16.33

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Объекты по обезвреживанию отходов» электронной модели территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Объекты по размещению (конечному) отходов».

Данная группа объединяет 2 подгруппы:

- объекты в реестре (ГРОРО)

- объекты не в реестре (ГРОРО)

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

Рис. 16.34

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Объекты по размещению (конечному) отходов» электронной модели территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Объекты транспортной инфраструктуры».

Данная группа объединяет 2 подгруппы:

- Мусороперегрузочная станция

- Площадка временного хранения

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

Рис. 16.35

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Объекты транспортной инфраструктуры» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Траектории перемещения отходов для их обработки»

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

В разделе «Траектории перемещения отходов для их обработки» для их размещения» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового маршрута;

- редактирование аналитических данных существующего маршрута;

- редактирование геоинформационных данных существующего маршрута;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Траектории перемещения отходов для их утилизации»

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

В разделе «Траектории перемещения отходов для их утилизации» для их размещения» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового маршрута;

- редактирование аналитических данных существующего маршрута;

- редактирование геоинформационных данных существующего маршрута;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Траектории перемещения отходов для их обезвреживания».

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

В разделе «Траектории перемещения отходов для их утилизации» для их размещения» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового маршрута;

- редактирование аналитических данных существующего маршрута;

- редактирование геоинформационных данных существующего маршрута;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Траектории перемещения отходов для их размещения».

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

В разделе «Траектории перемещения отходов для их размещения» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

Рис. 16.36

- создание нового маршрута;

- редактирование аналитических данных существующего маршрута;

- редактирование геоинформационных данных существующего маршрута;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Траектории перемещения продуктов утилизации для их потребления»

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

При создании нового маршрута данной группы на карту выводятся уже существующие маршруты выбранной подгруппы.

В разделе «Траектории перемещения отходов для их обработки» для их размещения» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового маршрута;

- редактирование аналитических данных существующего маршрута;

- редактирование геоинформационных данных существующего маршрута;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

Раздел «Несанкционированные места размещения отходов».

При выборе конкретного объекта данной группы на карте или в списке, справа отображается информационная панель с информацией по объекту.

Рис. 16.37

При создании нового объекта данной группы на карту выводятся уже существующие объекты выбранной подгруппы.

В разделе «Несанкционированные места размещения отходов» электронной модели Территориальной схемы имеются следующие функциональные возможности:

- создание нового объекта;

- редактирование аналитических данных существующего объекта;

- редактирование геоинформационных данных существующего объекта;

- автоматическая проверка внесенных пользователем данных на допустимые значения;

- модерация объектов (активация / деактивация) для визуализации на публичной части электронной модели Территориальной схемы.

10. Импорт данных в систему

Программа поддерживает импорт данных из файлов установленного формата. Для работы можно использовать файлы типа XLS и CVS. Обработка файла происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме. В первом случае, непризнанные данные сохраняются в файл «Ошибки». В полуавтоматическом режиме, специалист может заполнить недостающие или ошибочные данные, которые будут использоваться программной для анализа следующих данных.

Формат файла данных.

| № | Название поля | Описание | обязательно | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип объекта | Тип, к которому относится объект. В файле может быть указано множество типов, но перед занесением данных в Систему убедитесь, что все эти типы объектов уже определены в Системе. Записи, для которых нет определения их типов, импортированы не будут и будут указаны в журнале ошибок импорта | да | “МКД” “Несанкционированные свалки” |
| 2 | Адрес | Полный адрес расположения объекта. При отсутствии хотя бы одного значения из поля “Координаты” наличие значения в этом поле обязательно. Формат адреса должен быть полным, а именно: должна указываться область, район (если есть), населенный пункт, полный адрес строения (если объект привязан к строению). Для объектов, не имеющим адреса и с неуказанными координатами указывается ближайший населенный пункт. Также при отсутствии наименования объекта указанный адрес служит составной частью названия объекта. Для объектов типа “Маршрут” задается массив адресов перечислением через символ “точка с запятой”. Требования к каждому адресу из массива такие же, как к одиночному адресу. Объекты типа “Полигон” задаются только координатами | нет | “Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, микрорайон Северный, д. 35 |
| 3 | Координаты | Указание координат для объектов, не имеющих адреса (например, несанкционированные свалки в лесополосе и т.п.). Набор координат вершин для объектов, имеющих протяженность или площадных Формат координат в виде Широта-долгота. При наличии нескольких координат они разделяются точкой с запятой “;” При отсутствии координат поиск объекта ведется по адресу | нет | 55.039565,82.967122 55.03955,82.967122;55.03565,82.962 |
| 4 | Наименование объекта | Наименование объекта в свободной форме. По умолчанию название формируется из названия типа объекта и адреса | нет | “Контейнерная площадка Титова 25” |
| 5 | Свойства объекта | Список свойств объекта в виде текста с разделителями “Свойство: Значение”. Значение отделяется от названия свойства двоеточием “:”. Каждое свойство заканчивается символом точка с запятой “;” Указанные свойства объекта должны быть заранее созданы в системе с теми же названиями, как указано в файле, в случае отсутствия подобного свойства в БД будет создано сообщение об ошибке импорта данного свойства в журнале импорта | нет | “мусоропроводов в здании:5; подъездов в здании: 3;” |
| 6 | Цвет | Индивидуальный цвет объекта, если отличается от цвета, заданного для данного типа объектов. Формат цвета HTML | нет | #66A3F8 |

Алгоритм обработки данных в автоматическом режиме.

Рис. 16.38

11. Экспорт данных во внешние системы.

Программа поддерживает экспорт данных в форматах MIF/MID, Shape, DXF. Подготовка файла происходит в автоматическом режиме, пользователю достаточно указать тип файла импорта, его название и выбрать место сохранения.

12. Формирование отчетов и анализ

Электронная модель Территориальной схемы, позволяет:

- формирование отчетов по внесенным данным Территориальной схемы обращения с отходами;

- внесение и изменение данных отчетов;

- изменение формы вывода информации в отчетах;

- создание отчетов в различных разрезах информации;

- создание отчетов с учетом фильтров, сортировок и группировок данных.

Для формирования и изменения отчетов пользователю необходимо использовать инструмент «Отчеты» и иметь соотвествующие права

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территориальная схема является одним из механизмов реализации государственной политики в сфере обращения с отходами на территории Новосибирской области.

Территориальная схема определяет организацию потоков отходов, прежде всего ТКО, на территории Новосибирской области от мест их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Схемы движения потоков отходов определены оптимально с учетом минимизации затрат на транспортирование отходов, строительство объектов по их размещению.

Территориальной схемой установлены целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, которые взаимосвязаны (повторяют) целевые показатели, установленные программными документами Российской Федерации и Новосибирской области, документами стратегического планирования.

В целях достижения целевых показателей в территориальной схеме предусмотрены мероприятия по развитию системы раздельного сбора отходов, направленные на:

- охват максимального количества населения системой раздельного сбора отходов;

- максимальное извлечение  отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, и их утилизация;

- снижение объемов отходов, направляемых на объекты размещения.

Территориальной схемой определен перечень объектов, которые подлежат выведению из эксплуатации и рекультивации, не соответствующие установленным требованиям, а также объектов, исчерпавших ресурс по размещению отходов, или объектов, эксплуатация которых нецелесообразна. Указаны сроки выведения из эксплуатации и рекультивации объектов.

В территориальную схему включены мероприятия с указанием сроков реализации по дооснащению, реконструкции объектов размещения отходов, строительству объектов размещения, сортировки, утилизации отходов.

Территориальная схема содержит оценочный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий. Часть мероприятий планируется реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Реализация мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, осуществляется в рамках государственных программ Новосибирской области, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Документы территориального планирования Новосибирской области должны быть взаимоувязаны с территориальной схемой.

Территориальная схема является основным документом, определяющим   организацию деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, операторов по обращению с ТКО.

Таким образом, территориальная схема позволяет реализовать системный подход к организации деятельности по обращению с отходами на территории Новосибирской области. Исполнение предусмотренных мероприятий позволит снизить и минимизировать негативное воздействие отходов на окружающую среду в Новосибирской области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году» [Текст]: Новосибирск, 2016 – 243 с.

2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2014 году» [Текст]: Новосибирск, 2015 – 239 с.

3. Государственная корпорация-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ»: [Электронный ресурс]: URL:https://www.reformagkh.ru/.

4. Данные Росстата о численности населения Новосибирской области по состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016: [Электронный ресурс]: URL:http://novosibstat.gks.ru/.

5. Инвестиционный паспорт города Новосибирска (за 2015 год): [Электронный ресурс]: URL:http://i№vest.№ovo-sibirsk.ru/.

6. Концептуальные основы решения проблемы вторичного сырья в России. Доклад [Электронный ресурс]: URL:http://www.waste.ru/.

7. Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2014 год [Текст]: Новосибирск, 2015 – 124 с.

8. Официальный портал Правительства Новосибирской области [Электронный ресурс]: URL: https://www.nso.ru/

9. Перечень лицензий, выданных Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому Федеральному округу [Электронный ресурс]: URL:http://54.rpn.gov.ru/.

10. Приказы об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов (для организаций коммунального комплекса на территории Новосибирской области). Департамент по тарифам Новосибирской области [Электронный ресурс]: URL:http://www.tarif.nso.ru/.

11. Регламентация сбора вторичного сырья. Доклад [Электронный ресурс]: URL:http://www.waste.ru/.

12. Статистический сборник: Населенные пункты Новосибирской области [Текст]: Новосибирск, 2015 – 147 с.

13. Статистический сборник: Населенные пункты Новосибирской области [Текст]: Новосибирск, 2016 – 145 с.

14. Статистический сборник: Населенные пункты Новосибирской области [Текст]: Новосибирск, 2017 – 143 с.

15. Статистический сборник: Цены производителей в Новосибирской области [Текст]: Новосибирск, 2015 – 117 с.

»