|  | Приложение № 1 к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от № . |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место «Научный городок СО ВАСХНИЛ», расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению

(далее – достопримечательное место)

1. Градостроительные характеристики

1.1. Месторасположение.

Научный городок СО ВАСХНИЛ был основан в 1969 году и запроектирован в качестве эталонного образца научного городка на свободной от застройки территории Новосибирского района Новосибирской области на южной левобережной окраине города Новосибирска. Территория располагается в лесостепной природной зоне на ровном ландшафте, с обилием полей, лугов, березовых колков.

1.2. Границы территории.

Территория поселка граничит с Советским шоссе на западе, с Кировским районом на севере, Советским районом на юге и лесным массивом Обской поймы на востоке. Поселок входит в Новосибирскую агломерацию.

2. Характер поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики)

Территория обладает благоприятными природными и климатическими условиями, располагается в лесостепной природной зоне на ровном ландшафте, с обилием полей, лугов, березовых колков.

Почвенный покров территории представлен выщелоченными черноземами с лугово-черноземными участками в микропонижениях, с уровнем грунтовых вод на глубине 2-3 м. Гумусовый горизонт 30-50 см.

Наличие уже существующих естественных полей и лугов с редчайшим эталонным режимом влажности, а также возделываемые опорным научным учреждением на протяжении длительного периода обширные сельхозугодья особенно благоприятны для быстрого старта полевых научных исследований. Площадка для размещения научного городка СО ВАСХНИЛ была выбрана грамотно.

3. Исторически ценное функциональное назначение

Поселок Краснообск – научный городок Сибирского отделения Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (СО ВАСХНИЛ) – основан в 1969 году и запроектирован в качестве эталонного образца научного городка, который в соответствии с основными направлениями государственной политики обеспечивал все условия для научной деятельности, быта, культурного развития, отдыха и здоровья населения. Запроектированный на свободной от застройки территории, научный городок СО ВАСХНИЛ не был ограничен в планировке какими-либо чертами, присущими градостроительству прежних лет. Используя транспортный каркас складывающейся Новосибирской агломерации и весьма выгодные природные условия, проектировщики стремились построить идеальный научный городок с широкими возможностями градостроительного развития за пределами расчетного срока.

Генеральный план научного городка СО ВАСХНИЛ (ныне р.п. Краснообск) представляет собой стройную жизнеспособную градостроительную структуру, полная реализация которой могла бы обеспечить устойчивое развитие поселка Краснообска в качестве уникального научного центра, обеспеченного идеальными условиями для производства научного продукта в комфортных условиях жизнедеятельности. Полной реализации генерального плана не произошло, но в соответствии с Проектом Детальной Планировки создан научно-производственный комплекс и комфортная жилая среда, включающая два микрорайона, больничный комплекс и ровно половину общественного центра. Реализованные в соответствии с ПДП структурные элементы поселения реализованы с разной степенью качества:

- блистательно выполнен линейный научный центр; пропорции и объемно-планировочные решения являются образцом стильной и технологичной архитектуры; сохранность – хорошая;

- на высоком профессиональном уровне выполнен комплекс зданий общественно-торгового центра, наполовину выстроенный он уже не имеет возможности быть реализованным полностью, но имеющийся комплекс зданий, безусловно, ценен;

- первый микрорайон выстроен в полном соответствии с ПДП, обжит и уютен; неброские архитектурные решения зданий, тем не менее, демонстрируют высокий профессиональный уровень авторов;

- второй микрорайон выполнен с некоторыми отступлениями от исходного градостроительного решения, но в целом масштаб и пропорции пространств сохранены.

Исходные экологические параметры местности значительно улучшены виртуозно выполненными ландшафтными работами:

- ландшафтная архитектура поселка целиком подчинена градостроительным решениям, но сложнее и изысканнее;

- лесопарк имени академика И.И. Синягина – великолепный образец пейзажного парка, не имеющий аналогов в мире;

- Дендропарк содержит коллекцию из более чем 400 видов растений;

- сложившийся биогеоценоз всего поселения, включая Краснообскую рощу, Дендропарк, лесопарк имени И.И. Синягина – создают здоровую и чистую среду для жизни.

4. Планировочные характеристики

4.1. Тип планировки.

Планировка поселка предусматривает линейную композицию блока научных лабораторий и институтов, ориентированную вдоль улицы Центральной. Севернее  научной зоны – селитебная территория, за ней искусственный лесопарк. Южнее научной зоны – экспериментальные поля.

Все градостроительные элементы построены на единой модульной сетке, которая часто применяется в качестве разбивочной единицы конструкций зданий. Для строительства НГ СО ВАСХНИЛ принят шаг модульной сетки наиболее комфортный и эргономичной 3,6, 7,2 метра для конструкций зданий и 720 метров для планировки территории. Имея микрорайон размером в 720 метров в осях улиц, за вычетом красных линий улиц получается наиболее комфортная доступность учреждений местного обслуживания.

Центр научного городка СО ВАСХНИЛ включает в себя 2 группы.

Первая группа – линейный центр, в котором размещаются научные институты, включая группу административно-научного характера (Президиум СО ВАСХНИЛ, дирекция с общественными организациями), Дом ученых, Научная библиотека.

Вторая группа – восточная половина общепоселкового общественно-торгового центра – запроектирован как площадь-амфитеатр, окруженный зданиями общественного и торгового назначения. Центр удобно связан с эспланадами, ведущими в жилые районы.

Предусмотрены общественные территории и обширное озеленение. В общественно-торговом центре располагаются предприятия торговли и обслуживания эпизодического пользования, вокруг них – скверы, выполняющие не только рекреационную, но и санитарно-защитную функцию.

Жилые микрорайоны.

Микрорайон 1.

Микрорайон в форме круга, образованного 9-этажными домами-стенами, расположенными вокруг жилого пространства. Круг не циркульный, в расположении домов есть некоторая живописность. Круг не сплошной:

- северо-восточная четверть круга занята школьным комплексом: 2 школы на 800 мест каждая, плавательный бассейн, спорткомплекс и обширный школьный парк;

- дома № 4 и № 5 на несколько метров развернуты в сторону рощи, открывая проход в зону отдыха;

- дома – дома № 8 и № 9 тоже на несколько метров развернуты, открывая проход в больничный парк;

- между домами № 5 и № 6 – разрыв, в котором размещены два 14-этажных односекционных дома;

- между домом № 2 и школьным комплексом – еще два 14-этажных односекционных дома.

Внутри микрорайона расположены 5-этажные жилые дома, живописно собранные из блок-секций, образуя между собой камерное пространство. В камерные пространства вписаны не только жилые дворы, но и 4 детсада и 5 березовых колков, случайно оказавшихся на строительной площадке микрорайона и бережно сохраненные как на стадии проектирования, так и на стадии строительства.

В центре микрорайона – предприятия первичного обслуживания: промтоварный и продовольственный магазины, КБО и ЖЭК. Там же – небольшая площадь. От центра микрорайона расходятся три жилые улицы, ведущие:

- к линейному научному центру на пересечении с улицей Центральной;

- к рекреационной территории на пересечении с улицей Восточной, мимо школьного комплекса;

- к общественному центру, в створе оси С400.

Все эти улицы снабжены широкими полосами газонов, аллеями из лиственниц, елей и берез, а также тротуарами с целью создания сквозных прогулочных маршрутов внутри поселка.

Выстроен в соответствии с проектом детальной планировки, за исключением четырех 14-этажных домов. Никаких диссонирующих строений в микрорайоне нет. Все свободные от застройки территории заняты озеленением.

Микрорайон 2.

В отличие от первого микрорайона, второй находится на главной селитебной оси – между первым и третьим микрорайонами. Он симметричен, в расположении 9-этажных стен круга нет живописности. Он разделен улицей Западной на две симметричные части, в каждой из которых по одной школе и по два детсада. Сверху планировка напоминает жесткий каркас пчелиных сот, но зато пространства между зданиями более обширны, чем в первом микрорайоне, нет камерности, отчасти оттого, что этажность застройки внутренней части этого микрорайона – переменная – 5-12 этажей. Зато объемная пластика внутренних пространств – богаче.

В центральном бульваре-курдонере улицы Западной размещены малоэтажный блок магазинов и предприятий обслуживания, а также сквер местного значения.

В целом выстроен в соответствии с градостроительными решениями проекта детальной планировки, но выстроен не полностью (отсутствуют школа и детсад в северо-западной части территории) и есть искажения в деталях.

4.2. Планировочные оси:

Основная композиционная ось поселка – главная магистраль научного городка - ул. Центральная, обеспечивает выход на общегородские магистрали. Улицы местного значения «Поселок Краснообск» (12-я), 11-я, Восточная, Северная, Западная.

4.3. Исторические линии застройки:

фрагмент вдоль западного фасада здания Научной библиотеки, фрагмент вдоль южного фасада, далее от здания библиотеки до северного фасада здания № 3а по ул. Центральной до пересечения с ул. Краснообск поселок, далее вдоль линейного комплекса научных институтов (ул. Краснообск поселок) с поворотом вдоль восточного фасада.

ул. Восточная – западная сторона улицы до пересечения с ул. 11;

ул. 11 – до пересечения с проездом, уходящим на север параллельно ул. Восточной;

проезд, уходящий на север параллельно ул. Восточной;

ул. Северная, южная сторона – фрагмент от пересечения с проездом до здания по ул. Краснообск поселок, 101, 101к2;

фрагмент проезда вдоль западного фасада дом № 101 по ул. Краснообск поселок;

ул. Северная – северная сторона: фрагмент до пересечения с коттеджной застройкой;

фрагмент вдоль Круга № 2 – с севера на юг до пересечения с местным проездом (проезд вдоль южного фасада многоэтажного дома ул. Краснообск, пос. 232), далее с запада на восток до пересечения с ул. Западной;

фрагмент ул. Западной между Кругом № 2 и ул. Центральной.

Карта (схема) особенностей (предмета охраны) достопримечательного места «Научный городок СО ВАСХНИЛ »

4.4. Исторически ценное функциональное зонирование:

В соответствии с проектом, разработанным ГИПРОНИИ в 1972 г, территория научного городка разделена на функциональные зоны.

1) линейный научный центр;

2) первый микрорайон;

3) второй микрорайон;

4) восточная половина общественного центра;

5) больничный комплекс;

6) пожарное депо и жилой дом;

7) зоны зеленых насаждений.

1) Зона линейного научного центра – часть достопримечательного места, вдоль ул. Центральной с юга. В зоне линейный комплекс из шести корпусов научных институтов, соединенных галереей, в общий ансамбль включены также и Дом ученых, столовая, библиотека, институт экономики. Адрес – ул. Краснообск поселок.

2) Микрорайон № 1. Ограничен 9-этажными домами-стенами, расположенными вокруг жилого пространства. Круг не циркульный, в расположении домов есть некоторая живописность. Круг не сплошной: северо-восточная четверть круга занята школьным комплексом: 2 школы на 800 мест каждая, плавательный бассейн, спорткомплекс и обширный школьный парк, внутри микрорайона расположены 5-этажные жилые дома, живописно собранные из блок-секций. В центре микрорайона – предприятия первичного обслуживания: промтоварный и продовольственный магазины, КБО и ЖЭК. Там же – небольшая площадь. Адрес – ул. Краснообск поселок.

3) Микрорайон № 2. Расположен южнее Северной улицы и западне улицы Краснообск поселок. Разделен улицей Западной на две симметричные части. В целом выстроен в соответствии с градостроительными решениями проекта детальной планировки. Внутри кольца расположены жилые дома разной этажности, школа, детский сад, административные и торговые здания. Адрес – ул. Краснообск поселок.

4) Общественно-торговый центр. Располагается в квартале, восточнее перекрестка Западной и Центральной улиц. Выстроенная восточная часть общественно-торгового центра соответствует проекту. В квартале располагаются общежития для аспирантов, общественно-торговые здания на стилобате, с ведущими в жилые районы эспланадами, сам торговый центр двухэтажный с открытой внутренней лестницей. Адрес – ул. Краснообск поселок.

5) Больничный комплекс. Больничный комплекс размещен в отдельном квартале севернее первого микрорайона. Включает поликлинику, стационар, патологоанатомический корпус и инженерные сооружения. Адрес – ул. Краснообск поселок.

6) Пожарное депо и жилой дом для работников пожарной охраны. Размещен севернее ул. Северной неподалеку от пересечения ее с ул. Восточной. Адрес – ул. Краснообск поселок.

7) Зоны зеленых насаждений. Включают лесопарк, дендропарк, естественный лесной массив «Березовая роща», озеленение поселка.

4.5. Тип застройки кварталов по историческим линиям застройки:

Типы застройки по историческим линиям застройки: микрорайоны №№ 1 и 2, общественно-торговый центр, больничный комплекс – групповая, линейный научный центр – строчная, пожарное депо и жилой дом – точечная.

5. Зоны зеленых насаждений

Территория достопримечательного места отличается высоким уровнем озеленения. В зависимости от видового состава зеленых насаждений и функционального назначения озелененных территорий проведено зонирование.

6. Роль в застройке города

Достопримечательное место, сформировавшееся в конце 1970-1980 гг. находилось на южной левобережной незастроенной окраине г. Новосибирска, в границах Новосибирского района. Поселок выстроен как научный городок для размещения в нем Сибирского отделения ВАСХНИЛ, включая градообразующий комплекс научных институтов и лабораторий, опытные поля и экспериментально-производственную инфраструктуру для полевых экспериментов, селитебную территорию, рекреационные территории, коммунальную территорию. Освоение территории носило ведомственный характер, проходило в короткие сроки, силами строительных организаций Министерства среднего машиностроения СССР, в том числе «Сибакадемстроя». Характеризуется высоким уровнем благоустройства и качества городской среды, сохранением естественных и созданием искусственных зеленых насаждений.

Достопримечательное место – поселение, в котором были применены самые современные для того времени модернистские градостроительные принципы, подчиненные идее создания благоприятной комфортной среды для концентрации и развития научной деятельности. Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ стал автономным пригородом-спутником города Новосибирска с высоким образовательно-научным уровнем населения. При строительстве в научном городке возводились объекты модернистской архитектуры. Застройка возникла единовременно в период 1971-1988 гг., за исключением отдельных зданий и сооружений, построенных позднее.

7. Объёмно-пространственные характеристики

7.1. Пространственная организация местности:

Историческая планировка и застройка кварталов с конфигурацией и соотношением открытых внутриквартальных пространств и застройки, сохранением исторического силуэта застройки (этажности зданий) и плотности исторической застройки.

7.1.1. Исторические линии застройки с учетом визуального восприятия функционально значимых объектов см.п. 4.3;

7.1.2. Принцип комплексной застройки кварталов.

Организация территории квартала научных институтов по улице Центральной зданиями средней и повышенной этажности (3, 7 этажей) с высотным акцентом 14 этажей Института экономики.

Организация селитебной территории Микрорайона № 1 зданиями малой и средней этажности (2-5 этажей) с высотными акцентами – «стенами» жилых домов, 9 этажей.

Организация селитебной территории Микрорайона № 2 зданиями малой и средней этажности (5-7 этажей) с высотными акцентами – «стенами» жилых домов 9-10 этажей и «башнями» жилых домов 14-15 эт.

Организация территории общественно-торгового центра зданиями малой этажности 3-5 этажей с высотной доминантой 18 этажей (новое строительство).

Организация территории больничного комплекса зданиями малой этажности 2-5 этажей.

Организация территории пожарного депо и жилого дома зданиями малой этажности 1 и 4 этажа.

7.1.3. Соподчиненность застройки доминирующей высоте естественных лесных массивов. Планировочная структура достопримечательного места основана на принципах сохранения естественных зеленых насаждений и гармоничном сочетании градостроительной среды с природным ландшафтом.

7.2. Объёмно-пространственное взаимодействие сооружений.

7.2.1. Линейный научный комплекс. Комплекс из шести корпусов научных институтов, соединенных галереей, в общий ансамбль включены также и Дом ученых, столовая, библиотека, Институт экономики. Каждый научный институт имеет универсальное объемно-планировочное решение и состоит из двух блоков. Трехэтажные блоки институтов, соединенные общей галереей (блоки общего назначения – БОНы), предназначены для административно-общественных целей.

На пересечении трехэтажных и семиэтажных блоков – коммуникационные узлы, от которых ответвляются научно-лабораторные помещения семиэтажных блоков с единым технологическим коридором, обеспечивающим все технологические коммуникации.

Общая галерея выходит, минуя институтские холлы, в многосветный зимний сад Дома ученых и научную библиотеку.

Адрес – ул. Краснообск поселок. Здания институтов являются образцом применения стиля советский модернизм (1955–1991 гг.) в архитектуре общественных зданий Новосибирска. Тип застройки – строчный. Высотность – средняя и повышенная (3, 7 этажей) с высотным акцентом 14 этажей Института экономики. Сохранность внешнего и внутреннего обликов зданий хорошая. Сохранен исторический силуэт застройки.

7.2.2. Микрорайон № 1. ул. Краснообск поселок. Тип застройки – групповой. Ограничен 9-этажными крупнопанельными домами-«стенами», расположенными вокруг жилого пространства. Круг не сплошной: северо-восточная четверть круга занята школьным комплексом: 2 школы на 800 мест каждая, плавательный бассейн, спорткомплекс и обширный школьный парк, внутри микрорайона расположены 5-этажные жилые дома, живописно собранные из блок-секций, детские сады. Сохранен исторический силуэт застройки.

7.2.3. Микрорайон № 2, ул. Краснообск поселок. Тип застройки – групповой. В целом выстроен в соответствии с градостроительными решениями проекта детальной планировки. Внутри кольца расположены жилые дома разной этажности (5-7 этажей) с высотными акцентами – «стенами» жилых домов 9-10,12 этажей и «башнями» жилых домов 14-15 эт., школа, детский сад, административные и торговые здания. В целом сохранен исторический силуэт застройки.

7.2.4. Общественно-торговый центр, ул. Краснообск поселок. Тип застройки – групповой. Застройка сформирована зданиями малой этажности 3-5 этажей с высотной доминантой 18 этажей (новое строительство). Возможно отнести к архитектурному стилю советский модернизм. Сохранен исторический силуэт застройки.

7.2.5. Больничный комплекс, ул. Краснообск поселок. Тип застройки – групповой. Застройка сформирована зданиями малой этажности 2-5 этажей. Возможно отнести к архитектурному стилю советский модернизм. Сохранен исторический силуэт застройки.

7.2.6. Пожарное депо и жилой дом для работников пожарной охраны, ул. Краснообск поселок. Тип застройки – точечный. Сохранен исторический силуэт застройки.

Для застройки всех кварталов характерно:

1. Комплексная застройка различных типов зданиями малой и средней этажности (3-7 этажей) с включением высотных доминант 9, 10, 14, 15 этажей;

2. Преобладающий сохранившийся тип застройки кварталов – групповой; применение строчного типа.

Типы застройки по кварталам:

Линейный научный комплекс – строчный,

Микрорайон № 1 – групповой,

Микрорайон № 2 – групповой,

Общественно-торговый центр – групповой,

Больничный комплекс – групповой,

Пожарное депо и жилой дом – точечный.

3. Сохранившееся историческое расположение зданий.

4. Цветовое решение фасадов зданий, характерное для каждого квартала.

5. Объемно-пространственные и высотные показатели:

а) высота объектов исторической застройки по (от уровня поверхности земли):

- Линейный научный комплекс – не более 29 м (высотная доминанта 33,2 м).

- Микрорайон № 1 – не более 30,0 м.

- Микрорайон № 2– не более 33,0 м. для части круга восточнее улицы Западной, не более 51,0 м. для части круга западнее улицы Западной.

- Общественно-торговый центр – 21,0 м.

- Больничный комплекс – не более 20,0 м.

- Пожарное депо с жилым домом – не более 14,2 м.

б) габариты зданий ценной и рядовой исторической застройки.

8. Архитектурно-стилистические характеристики

Архитектурное решение застройки достопримечательного места соответствует  следующим условным периодам:

8.1.1. Архитектурные решения 1970-1980-х гг.:

а) Линейный научный комплекс – застроен каркасно-панельными зданиями разной этажности (2, 3, 7, 14 эт.). Является образцом применения стиля советский модернизм (1955-1991 гг.) в архитектуре общественных зданий Новосибирска. Цветовая гамма зданий: оттенки серого (цвет железобетона и облицовочной керамической плитки стеновых панелей), оттенки терракотового, красного, бордовый, светло-бежевый, желтый. На здании столовой расположено мозаичное панно «Цветок». Кровли плоские.

б) Микрорайон № 1. Застроен зданиями малой и средней этажности (2-5 этажей) с высотными акцентами – «стенами» жилых домов, 9 этажей. Застройка представлена крупнопанельными с лицевым слоем из мелкоразмерной керамической плитки многосекционными жилыми домами серий 90 и 90М («ЦНИИЭП жилища»), а также кирпичными с отделкой силикатной плиткой. Цветовая гамма зданий: оттенки серого разной насыщенности, коричневого, голубого, бордового. Кровли плоские.

в) Микрорайон № 2. Застроен зданиями малой и средней этажности (5-7 этажей) с высотными акцентами – «стенами» жилых домов  9-10 этажей и «башнями» жилых домов 14-15 эт. Здания крупнопанельные и кирпичные. Цветовая гамма: белый, терракотовый , оттенки серого, коричневого, красного, желтого, голубого, мозаичные участки фасадов. Кровли плоские.

г) Общественно-торговый центр. Застроен каркасно-панельными зданиями малой этажности 3-5 этажей с высотной доминантой 18 этажей (новое строительство), а также кирпичными с облицовкой силикатной плиткой. Является образцом применения стиля советский модернизм. Цветовая гамма зданий: белый, черный, терракотовый, оттенки серого, желтого, темно-зеленого, темно-синего. Кровля плоская.

д) Больничный комплекс. Застройка сформирована кирпичными зданиями малой этажности 2-5 этажей с облицовкой силикатной плиткой. Возможно отнести к архитектурному стилю советский модернизм. Цветовая гамма: оттенки серого. Кровля плоская.

е) Пожарное депо и жилой дом для работников пожарной охраны. Представляет собой кирпичное здание высотой в 1-4 этажа с облицовкой силикатной плиткой. Цветовая гамма: оттенки серого. Кровля плоская.

9. Ценные элементы застройки и благоустройства,

мемориально-значимые объекты

9.1. Застройка (здания и сооружения).

9.1.1. Объекты ценной исторической застройки достопримечательного места:

Общие характеристики и отдельные элементы, представляющие историко-культурную ценность:

9.1.1.1. Жилые дома, жилые дома с административными помещениями, расположенные по адресам:

Микрорайон № 1: ул. Краснообск поселок, 1-9, 26-33, 34-40, 13, 23, 14, 11,10, 15-21, 45-55, 22, 23.

Микрорайон № 2: ул. Краснообск поселок, 201/1, 202, 203, 219, 220, 212, 213, 214-218, 224.

Общественно-торговый центр: ул. Краснообск поселок, 244, 245.

9.1.1.2. Общественные здания и учреждения дошкольного и среднего образования, расположенные по адресам:

Линейный научный  комплекс: ул. Краснообск поселок, СибНИИЗХИМ; ул. Краснообск поселок, СибНИИЖ; ул. Краснообск поселок, Президиум; ул. Краснообск поселок СибНИИК; ул. Краснообск поселок, САД; ул. Краснообск поселок, СибИМЭ; ул. Краснообск поселок, ИЭВСиДВ.

Микрорайон № 1: ул. Краснообск поселок, 25, 71,72,73, 74,75, 76, 76а, 93, 77-80, 94, 95.

Микрорайон № 2: ул. Краснообск поселок, 207, 209, 211, 221.

Общественно-торговый центр: ул. Краснообск поселок, Хозмаг; ул. Краснообск поселок, ТЦ; ул. Краснообск поселок, Дом Быта; ул. Краснообск поселок, Дом Связи.

Больничный комплекс: ул. Краснообск поселок, 99, 99/1; ул. Краснообск поселок, Поликлиника; ул. Северная, 1 к1.

Пожарное депо и жилой дом: ул. Краснообск поселок, 101, 101 к.2.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены следующие особенности объектов ценной исторической застройки:

Планировочные характеристики:

- Местоположение зданий.

Объемно-пространственные характеристики:

- Силуэт застройки;

- Высота зданий;

- Длина фасадов зданий.

Архитектурные характеристики:

- Композиция фасадов;

- Цветовая гамма фасадов.

9.1.2. Объекты рядовой исторической застройки, формирующие историко-архитектурную среду достопримечательного места:

9.1.2.1. Жилые дома, жилые дома с административными помещениями, расположенные по адресам:

Микрорайон № 2: ул. Краснообск поселок, 204, 204/1, 204/2, 205, 205/1, 205/2, 225, 226, 227, 228, 233.

9.1.2.2. Общественные здания и учреждения дошкольного и среднего образования, расположенные по адресам:

Микрорайон № 2: ул. Краснообск поселок, 200, 220/1.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

Планировочные характеристики:

- Местоположение зданий.

Объемно-пространственные характеристики:

- Высота зданий;

- Длина фасадов;

- Силуэт застройки.

Архитектурные характеристики:

- Цветовая гамма фасадов.

9.2. Элементы монументально-декоративного оформления.

Малые архитектурные формы – городская скульптура:

Скульптура Г.В. Франгуляна «Ветер» – элемент монументально-декоративного оформления , размещенный на стилобате общественно-торгового центра первого микрорайона.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

- Местоположение.

- Конструктивные особенности, составные части композиции (непосредственно скульптура, постамент).

- Материал, особенности обработки, фактура материалов.

- Декоративное оформление.

9.3. Мемориально-значимые объекты (памятники, мемориальные доски).

Трактор – установленный на ступенчатом постаменте на площадке перед домом ученых.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

- Местоположение.

- Составные части (непосредственно трактор, постамент).

- Материал постамента, особенности обработки, фактура материалов.

- Декоративное оформление.

Бюст академика И.И. Синягина – установлен на постаменте, расположен между зданиями СибНИИЖ и Президиумом.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

- Местоположение.

- Составные части (бюст, постамент).

- Материал бюста и постамента, особенности обработки, фактура материалов.

- Декоративное оформление.

Кабинет академика И.И. Синягина – расположен на 3-м этаже здания СибНИИЗХИМ Линейного научного комплекса, каб. № 301.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

- Местоположение.

- Планировка помещений.

Музей агроэкологии и охраны окружающей среды В.С. Гребенникова – расположен на 2-м этаже здания СибНИИХИМ, каб 207.

К предмету охраны достопримечательного места отнесены:

- Местоположение.

- Планировка помещений.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных историко-культурных исследований.

_________