|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от г. № |
| --- | --- |

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника архитектуры «Дом А.Г. Лапина, 2-этажный», расположенного по адресу: Новосибирская область, Колыванский район,

р.п. Колывань, ул. Кирова, 96, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению

| № п/п | Элементы предмета охраны | Графические материалы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания на начало XX века, прямоугольной формы плана, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу. | Схема на основе плана первого этажа. Схема на основе плана второго этажа. Примечание: условные обозначения см. стр. 2 |
| 2. | Фасады: |  |
| 1) | композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая оконные и дверной (балконный) проемы, их месторасположение, форма, размер и оформление на начало XX века |  |
| 2) | материал стен (дерево; бревна, рубленые с остатком); |  |
| 3) | материал (дерево) и оформление обшивки стен, венчающего и междуэтажного карниза и фриза (подшивка доской, профилирован-ные горизонтальные бруски), углов и узловых сопряжений – лопатки, в том числе ширина, рисунок и профиль обшивки (с учетом восстановления); | Схема обозначения венчающего карниза и фриза, межэтажного карниза и лопаток на фасадах. Оформление карниза и фриза. Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки южного фасада, требующей восстановления. Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки западного фасада, требующей восстановления. Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки восточного фасада, требующей восстановления. Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки северного фасада, требующей восстановления. |

| 4) | материал (дерево), габариты, конфигурация и резьба наличников окон на начало XX века (с учетом восстановления); | Резьба наличника. Схема обозначения деталей наличника. Окна второго и первого этажа. Фото 1991 год. |
| --- | --- | --- |
| 5) | материал оконных блоков (дерево); |  |
| 6) | рисунок переплётов окон на начало XX века; |  |

| 7) | материал балконного блока (дерево); | Схема обозначения балконной двери, выходящей на восточный фасад. Схема обозначения балконной двери в интерьере, выходящей на восточный фасад. |
| --- | --- | --- |
| 8) | рисунок переплёта фрамуги балконной двери и рисунок филенок дверного балконного полотна на начало XX века; |  |

| 9) | крыша на начало XX века, ее конфигурация (четырехскатная вальмовая), в том числе высотные отметки по коньку; |  |
| --- | --- | --- |
| 10) | кровельный материал (фальцевый листовой металл). |  |
| 3. | Цветовое решение фасадов на начало XX века (стены – натуральный цвет дерева, кровля – красно-коричневый). |  |

| 4. | Интерьер: |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен; | Схема на основе плана первого этажа. Схема на основе плана второго этажа. Примечание: условные обозначения см. ст. 14 |
| 2) | пространственное и конструктивное решение межэтажной лестницы, а также материал ступеней и ограждения (дерево); |  |
| 3) | габариты и конфигурация дверных проемов; |  |
| 4) | материал дверных блоков (дерево), а также металлические петли-навесы. | Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов) . Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов). Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов). |

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.