- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в районе улицы

1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», заключение от _______ о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Бердска «Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в районе улицы 1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», проведенных с 26.08.2022 по 04.09.2022, руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект межевания территории, расположенной в районе улицы 1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска                                                                             Е.А. Шестернин

Д.С.Есиков 20525

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Бердска
от ________№ ________

ПРОЕКТ

межевания территории, расположенной в районе улицы 1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение № 1).

2. Чертеж проекта межевания территории (приложение № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к проекту межевания территории, расположенной в районе улицы 1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

## 1.1. Введение

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории, расположенный в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» был выполнен на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 № 399;

- Задание на проектирование объекта: «Проект межевания территории, расположенный в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», утвержденное заказчиком Саркисян А.Г. от 04.07.2022.

- Федеральный закон от 27.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-Кадастровый план территории № КУВИ-001/2022-112926624 от 07.07.2022;

Картографический материал получен в МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска 20.12.2019.

## 1.2. Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по вновь формируемым земельным участкам проектируемых объектов.

## 1.3. Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

## 1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

## 1.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности

- Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно Земельного кодекса, Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ

- Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## 1.6. Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Новосибирская область, город Бердск, 1-я Линейная, 39/1

- земельный участок с разрешенным использованием «Общественное питание (4.6)» в количестве 1 ед.;

В административном отношении участки изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010092 на земельных участках частной и государственной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

## 1.7. Сервитуты и иные обременения

На проектируемом земельном участке расположены:

- Существующие инженерные коммуникации частного использования.

- Существующее здание кафе

# 2. Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование 1 земельного участка под объект: «Общественное питание (4.6)», для эксплуатации здания кафе.

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной здание кафе и благоустройство территории.

## 2.1. Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:

Таблица 1 Перечень образуемых земельных участков и способы их образования

| № з/у | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1014 | Общественное питание (4.6) | Новосибирская область, город Бердск, 1-я Линейная, 39/1 | образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в муниципальной собственности |

Предельные размеры земельного участка не установлены на основании Правил землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 №399

## 2.2. Формирование красных линий и публичных сервитутов

Формирование красных линий данным проектом не предусмотрены. Согласно пункту 5 части 6 ст. 43 Градостроительного кодекса формируются публичные сервитуты. Согласно Земельному кодексу Публичный сервитут может устанавливаться для  прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя, прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса - размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения), складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта, устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях. Данным проектом не устанавливаются частные сервитуты для эксплуатации инженерных сетей.

## 2.3. Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов

Таблица 2 Координаты поворотных точек земельных участков

| участок :ЗУ1 | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 460745.70 | 4208152.78 |
| 2 | 460740.77 | 4208156.21 |
| 3 | 460724.89 | 4208169.11 |
| 4 | 460716.05 | 4208174.15 |
| 5 | 460710.17 | 4208150.20 |
| 6 | 460708.81 | 4208144.52 |
| 7 | 460711.51 | 4208142.46 |
| 8 | 460708.40 | 4208137.58 |
| 9 | 460726.15 | 4208125.21 |
| 10 | 460728.41 | 4208123.70 |
| 11 | 460731.50 | 4208128.50 |
| 12 | 460728.79 | 4208130.02 |
| 13 | 460741.54 | 4208147.89 |
| 1 | 460745.70 | 4208152.78 |

## 2.4. Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория частично свободна от застройки, имеются инженерные сети обслуживающие здание кафе.

В границах проектируемой территории присутствуют  объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке.

## 2.5. Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов общественного питания в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## 2.6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 4- Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 0.1014 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к проекту межевания территории, расположенной в районе улицы 1-я Линейная, в кадастровом квартале 54:32:010092, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010092:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности