| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖмн) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) |  |  |
| Раздел 1 |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Новосибирская область, район Куйбышевский, город Куйбышев |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 14185 +/- 1042 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра гграниц: территориальная зона Виды разрешенного использования земельных участков расположенных в территориальной зоне: Основные виды разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) Деловое управление (4.1) Условно разрешенные виды использования: Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Обслуживание жилой застройки (2.7) Социальное обслуживание (3.2) Здравоохранение (3.4) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Вспомогательные виды разрешенного использования: Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг(3.1.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Общественное питание (4.6) Бытовое обслуживание (3.3) Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (3.4.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Служебные гаражи (4.9) Предельные размеры земельных участков: Минимальный:600м² Максимальный:200000м² Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов разрешенного использования земельных участков, в том числе: - предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)"Минимальный:1000м² Максимальный:100000м² - предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Площадки для занятий спортом (5.1.3)" Минимальный:100м² Максимальный:100000м² - - предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)" Минимальный:600м² Максимальный:20 0000м² - предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Общественное питание (4.6)" Минимальный:100м² Максимальный:50000м² |

- предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка (2.5)" Минимальный: 600 м² Максимальный:200000м²

- предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)" Минимальный:20 м² ;Максимальный: 50 000 м²

- предельный  размер земельного участка с видом разрешенного использования "Бытовое обслуживание (3.3)" Минимальный:100м²;Максимальный:50 000 м²

- предельный  размер земельного участка с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего

- пользования (12.0)"Минимальный: не устанавливается

Максимальный: не устанавливается

-предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования "Магазины (4.4)" Минимальный:100м² Максимальный:50000 м²

| Раздел 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК НСО, зона 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 533538.63 | 2285591.76 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 2 | 533549.18 | 2285585.04 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 3 | 533574.22 | 2285568.52 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 4 | 533586.06 | 2285560.38 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 5 | 533575.48 | 2285543.05 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 6 | 533571.83 | 2285537.21 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 7 | 533546.93 | 2285500.70 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 8 | 533542.53 | 2285495.01 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 9 | 533537.19 | 2285486.77 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 10 | 533566.43 | 2285469.06 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 11 | 533616.19 | 2285438.99 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 12 | 533615.64 | 2285432.29 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 13 | 533609.77 | 2285422.74 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 14 | 533598.94 | 2285395.33 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 15 | 533570.79 | 2285411.80 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 16 | 533567.21 | 2285419.54 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 17 | 533472.62 | 2285475.90 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 1 | 533538.63 | 2285591.76 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 18 | 533713.39 | 2285688.95 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 19 | 533713.49 | 2285688.06 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 20 | 533743.22 | 2285585.11 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 21 | 533741.30 | 2285584.53 | Картометрический метод | 2.50 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 533712.38 | 2285577.73 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 23 | 533710.31 | 2285585.47 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 24 | 533697.00 | 2285637.34 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 25 | 533697.55 | 2285684.75 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 18 | 533713.39 | 2285688.95 | Картометрический метод | 2.50 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X |  | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X |  | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - |  | - | - | - | - | - |  |

| Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прохождение границы |  | Описание прохождения границы |
| от точки | до точки |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 4 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 6 | - |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 9 | - |
| 9 | 10 | - |
| 10 | 11 | - |
| 11 | 12 | - |
| 12 | 13 | - |
| 13 | 14 | - |
| 14 | 15 | - |
| 15 | 16 | - |
| 16 | 17 | - |
| 17 | 1 | - |
| 18 | 19 | - |
| 19 | 20 | - |
| 20 | 21 | - |
| 21 | 22 | - |
| 22 | 23 | - |
| 23 | 24 | - |
| 24 | 25 | - |
| 25 | 18 | - |