ООО «Стратегия»

Генеральный план

Гутовского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

Материалы по обоснованию генерального плана

2023г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	13

1.2  Историческая справка	14

1.3 Природные условия и ресурсы	14

2.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ	18

2.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	18

2.2.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	18

2.3.	Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	19

3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	20

3.1 Экономическая база и сфера занятости	20

3.2 Население	21

3.2.1 Демографическая ситуация	21

3.2.1 Перспективная численность населения	24

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	25

3.4 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	13

3.4.1. Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения	13

3.4.2 Культурно-бытовое обслуживание. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания	16

3.5 Транспортная инфраструктура	19

3.6 Инженерное оборудование территории	21

3.6.1 Инженерное обеспечение	21

3.6.2 Инженерная подготовка территории	25

3.6.3 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	27

3.6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий	30

3.6.4.1 Особо охраняемые природные территории	30

3.6.4.2 Зоны охраны объектов культурного наследия	30

3.6.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	52

3.6.4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	57

3.4.4.5 Санитарно-защитные и охранные зоны	63

3.7 Экологическая безопасность	68

3.7.1. Состояние и охрана воздушного бассейна	68

3.7.2. Состояние и охрана водного бассейна	69

3.7.3. Состояние и охран почв	70

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	70

3.8 Функциональное зонирование территории	72

3.8.1 Существующее функциональное зонирование	72

3.8.2 Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета	73

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	76

4.1	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	76

4.2	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	76

4.2.1 Аварии на автотранспорте	76

4.2.2 Воздушный транспорт	77

4.2.3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников	78

4.2.4 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения	78

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	80

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	81

7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	83

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	84

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	84

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	85

# ВВЕДЕНИЕ

В 2023 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории муниципального образования Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (далее муниципальное образование, сельсовет или поселение), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения поселения внесены изменения в генеральный план Гутовского сельсовета (далее также – проект, генеральный план), утвержденный Решением совета депутатов №129 от 20.12.2013г.

Проект разработан ООО «Стратегия» (г. Москва) в соответствии с муниципальным контрактом № 0151200006023000235 от 07.08.2023г. и техническим заданием на разработку проекта «Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и внесению изменений в правила землепользования и застройки Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области».

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществлялась в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (в части, не противоречащей региональным нормативам), а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства, в том числе:

  - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

  - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

  - Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

  - Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

  - Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

  - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

  - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

  - Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

  - Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

  - Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

  - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

  - Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

  - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

  - Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

  - Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

  - Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

  - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

  - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

  - Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

  - Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

  - Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

  - Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

  - Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

  - Письмо Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации об исполнении пунктов 2.2 и 2.8 протокола всероссийского совещания, посвященного Дню работников леса, состоявшегося в Федеральном агентстве лесного хозяйства 16.09.2021, а именно включение лесных поселков, расположенных в Мирновском лесничестве (площадью 24,1 га), в границы населенных пунктов с. Янченково Тогучинского района Новосибирской области.

  - Решение 7 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 91 от 20.05.2011 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области».

  - Решение 28 сессии Совета депутатов Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области четвертого созыва № 129 от 20.12.2013 «Об утверждении генерального плана Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области»;

  - Решение 11 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 74 от 26.08.2021 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тогучинского района Новосибирской области от 23.09.2016 № 63 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тогучинского района Новосибирской области».

  - Решение Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 168 от 28.10.2022 «О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области», утверждённые решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 21.06.2019 № 213».

  - Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения, которые регулируют градостроительную деятельность.

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

В качестве расчетных сроков приняты:

очередь – 2012 – 2033 гг.;

расчетный срок – 2043 г.

Состав проектных материалов

Состав генерального плана Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области:

Текстовая часть

- Положение о территориальном планировании.

Графическая часть

1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5 000;

1.2 Карта границ населенных пунктов М 1:5 000;

1.3 Карта функциональных зон М 1:5 000.

Материалы по обоснованию генерального плана Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области:

Текстовая часть

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме.

Графическая часть

2.1. Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения сельсовета (Опорный план) М 1:5 000;

2.2. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды. Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов М 1:5 000;

2.3. Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур М 1:5 000;

2.4. Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельсовета с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию М 1:5 000.

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Герб Тогучинского района НСО

Расположение района в системе Новосибирской области

Гутовское муниципальное образование входит в Тогучинский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в восточной части области на расстоянии 120 км. от областного центра г.Новосибирска, в 12 км от районного центра Тогучин и в 12 км. от ближайшей железнодорожной станции. Связь с г.Новосибирск осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км., с запада на восток – 40 км.

На его территории расположено 3 населенных пунктов. Село Янченково – центр Гутовского муниципального образования. Кроме самого села в муниципальное образование входят с.Гутово, п.Ковалевка.

## 1.2  Историческая справка

МО Гутовский сельсовет было образовано в 1925 году.

Село Гутово возникло в 1899 году. Село небольшое – 110домов, жители – коренные сибиряки. В Гутово был волостной центр. В селе имелось: церковь, почтовое отделение, церковно-приходское училище, волостное правление и базар.

После свержения царя в селе организовался Гутовский ревком. С приходом в Сибирь Колчака Ревкомы были разогнаны, организовались партизанские отряды, которые были арестованы и расстреляны. С приходом Красной Армии расстрелянные партизаны были перезахоронены в центре села. На братской могиле поставили памятник, на котором занесены фамилии 36 героев, из них 4 брата Янченко. Позже, центральная усадьба Гутовского совхоза была названа – село Янченково. После изгнания Колчака вновь организовались Ревкомы. В дальнейшем Ревкомы переименовались в сельские Советы.

В 1925году в Гутовский сельский Совет входили деревня Гутово и деревня Кудрино.

Организация Гутовского совхоза началась на землях Уфимского выселка  и села Гутово. Первоначальное направление было птицеводческим. В 1933 году совхоз ликвидировал птицу и направление стало животноводческим.

В 1946году совхоз перешел в ведение Новосибирского треста зерновых и животноводческих совхозов. Хозяйство принимает свиноводческое направление.

С 1930 года Гутовский совхоз входит в Гутовский сельский Совет.

В 1959 году в Гутовский сельский Совет вошли сельские Советы: Ирбинский, Ново-Кайлинский, Рожневский.

В 1961 году Гутовский сельский Совет переместился из с.Гутово на центральную усадьбу в с.Янченково

- 1.3 Природные условия и ресурсы

Рельеф.

Район занимает переходное положение от Западно-Сибирской низменности к Салаирскому кряжу и Кузнецкой половине. Слабоувалистая область заметно повышается к югу района, к Салаирскому кряжу, выступающему на общем фоне равнины в виде широких увалов и холмов. Местность сильно расчленена притоками реки Ини. Характерной особенностью равнин являются гривы – продолговатые возвышенности с пологими склонами, с высотой от 2 до 10 м.

Территория Гутовского сельского  поселения имеет холмистый рельеф. Вся территория поселения равномерно разрезается реками и ручьями с характерным  понижение рельефа к р. Иня в которую впадают остальные реки.

Почвы.

Почвы района характеризуются значительным разнообразием.  На открытых водоразделах и увалах развиваются рыхлокомковатые малогумосовые черноземы в различной степени выщелоченные. Под березовыми колками и лесами – серые оподзоленные и подзолистые. На залесенных склонах логов и прилегающих к ним участках равнин, а также в борах на древних террасах реки Ини развиты дерново-подзолистые почвы. По днищам логов и по долинам рек распространены торфяно-болотные и луговые почвы.

Климат.

Климат территории Гутовского МО в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относится к умеренно-холодному строительно-климатическому району I В.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,2○С. Самый теплый месяц – июль, средняя температура которого +19,0°С, наиболее холодный – январь со средней температурой -18,8°С. Абсолютный максимум температуры составляет 38,0°С, минимум -50,0°С.

Годовая сумма осадков составляет 442 мм. Из этого количества за холодный период выпадает 104 мм, а за теплый – 338 мм. Снежный покров в среднем составляет 50 см.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району. На территории района преобладают юго-западные ветры. Их повторяемость превышает 40%. Средняя годовая скорость ветра изменяется от 2.5 до 4.9 м/с, абсолютный максимум скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Штили наиболее часты в июле и августе. Штормовые ветры наблюдаются в основном в мае, сентябре и октябре.

Максимальная глубина промерзания почвы 2.0 - 2.1 м.

Гидрография и гидрология

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки, ручьи; и водоёмами: пруды, болота.

Южная граница  Гутовского сельсовета проходит вдоль р. Иня, правого притока р. Оби, одной из самых многоводных рек Новосибирской области. Множество притоков р. Иня режут холмы и равнины территории Гутовского сельсовета. Речки не судоходные. Самые крупная из них - р. Маматын, протекающая с севера на юг вдоль всего сельсовета.

Важное значение в водоснабжении для населения имеют подземные воды. Глубина  скважин питьевого водоснабжения колеблется от 60 до 85 м.

Растительный и животный мир.

Разнообразны природные ресурсы. По склонам оврагов и балок встречаются березовые колки, хвойный лес. В сосновых борах в подросте встречаются калина, смородина, черемуха, малина и др. В березовых лесах встречаются хвойные породы (ель, сосна, пихта и др.).

Травостой представлен овсяницей гигантской, клевером луговым, пыреем, полынью, сурепкой, вьюнком и другими видами растений.

Здесь встречаются ценные лекарственные растения: зверобой, душица, медуница, адонис. Но в настоящее время на большей территории (степных просторах) размещены пашни.

Животный мир района богат, разнообразен и носит смешанный характер лесных и степных форм. Из лесных животных распространены белка, бурундук, колонок, заяц-беляк, выдра, крот; из птиц – глухари, рябчики и др. Здесь же водятся типичные лесостепные животные: горностай, ласка, лисица. Незначительно распространение волка. Также водится пестрый дятел, встречаются ящерицы и ядовитые змеи – гадюки.

В Красную книгу России занесено 36 видов растений и 31 вид животных.

На территории Тогучинского района обитают следующие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу РФ: краснозобая казарка, кречет, черный аист, выхухоль, орлан-белохвост, беркут, сапсан.

Из  разрешенных к охоте видов животных на территории района обитают: лось, волк, заяц, лиса, норка, медведь, тетерев, рябчик, куропатка, утки, кулики, гуси, рысь.

Территория поселения  Гутовского сельсовета богата водоёмами, в которых водятся промысловые породы рыбы : карпа ,леща ,щуки , карася .

Лов рыбы осуществляется жителями района для собственного потребления и в целях продажи, переработка рыбы в настоящее время на территории района не ведется.

Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории Гутовского сельсовета имеются запасы полезных ископаемых –диабаз.

Рекреационные ресурсы.

При разработке проекта генерального плана Гутовского сельсовета произведен анализ территории с учетом выявления рекреационных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. К данным ресурсам отнесены как природные, так и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость.

К природно-рекреационному подтипу ресурсов Гутовского сельского поселения относятся земли лесного и водного фонда

Услуги в сфере охоты и охотничьего хозяйства на территории Гутовского сельского поселения предоставляют организации: Тогучинское РООиР охотничье хозяйство «Тогучинское» участок «Тогучинский».

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Стратегия социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года;

- Комплексная программа социально-экономического развития Тогучинского района в 2011-2015 гг. и на период до 2025 года;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогучинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Тогучинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы»;

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2020 годы и на перспективу до 2025 года;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2017- 2027 годы;

- Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области  -  сельского поселения на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до 2032 года.

- Схема территориального планирования Тогучинского района Новосибирской области, утвержденная Постановлением Главы Тогучинского района №91 от 20.05.2011года.

## Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документами территориального планирования Российской федерации не предусмотрено планирование объектов на территории Гутовского сельсовета.

## Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Планируемые для размещения объекты федерального значения на территории Гутовского сельсовета отсутствуют.

- 3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- 3.1 Экономическая база и сфера занятости

Основная отрасль сельскохозяйственного производства – это растениеводство,  а именно – производство зерна.  Основную долю в производстве зерновых занимают: крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Промышленность

Промышленных предприятиях на территории Гутовского сельского совета нет. Имеются подготовленные площадки для промышленного развития.

Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Выявленное на территории поселения месторождение диабаз является надежной базой для производства строительных материалов. Наличие лесных массивов предопределяет развитие предприятий деревообрабатывающей отрасли. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития этих предприятий.

Все это позволит создать дополнительно рабочие места и будет являться источником поступления налогов в бюджет.

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и необходимо.

Перечень предприятий Гутовского муниципального образования приведен в таблице №1. Основными видами деятельности индивидуальных предприятий являются производство сельскохозяйственной продукции, торговля.

Таблица 1.

Перечень предприятий муниципального образования Гутовского сельского поселения Тогучинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование предприятия Фамилия предпринимателя | Адрес торгового предприятия | Торговая площадь | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Якутович Г.Н., магазин "У Максима" | с.Янченково, ул.Новая,д.1 | 51.1 | смешанные |
| 2 | Тогучинское райпо магазин № 5 | с.Янченково, ул.Центральная,22 кв.2 | 33.4 | смешанные |
| 3 | Тогучинское райпо магазин № 6 | с.Гутово, ул.Центральная,8 | 77 | смешанные |
| 4 | ИП Рогожина И.П., магазин "МИР" | с.Янченково, ул.Центральная,д.15,кв.1 | 104 | смешанные |
| 5 | ИП Кравцова Л.А Магазин "Мираж" | с.Гутово, ул.Речная,6 | 24 | смешанные |
| 6 | ИП Кузнецова Т.Б. магазин № 3 | п.Ковалевка, ул.Центральная,27 | 61.7 | смешанные |
| 7 | ИП Якутович Н.П. магазин "Теремок" | с.Янченково ул.Майская,2 | 18.6 | продовольственные |
| 8 | ИП Якутович Н.П. магазин "Хуторок" | с.Гутово ул.Центральная,22 кв.2 | 31.3 | продовольственные |
| 9 | ИП Захарова С.С. Магазин "Продукты" | с.Янченково, ул.Центральная,15,кв.3 | 22.35 | продовольственные |
| 10 | ИП Колесников А.А Магазин "Продукты" | п.Ковалевка ул.Центральная д.22 кв 1 | 14,5 | продовольственные |

К проблемам в сфере малого предпринимательства можно отнести несовершенство законодательной базы, нехватку собственных средств для ведения предпринимательской деятельности, низкую квалификация специалистов и др.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. Целесообразна организация малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспортным перевозкам, строительству. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

3.2 Население

- 3.2.1 Демографическая ситуация

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, её динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Анализ численности населения произведен за 2019-2023 годы, по данным представленным Администрацией Тогучинского района Новосибирской области.

На 1 января 2023 года численность Гутовского сельсовета составила 933 человека. За рассматриваемый период численность сельсовета уменьшилась на 65 человек, что составляет 8,5 % от исходного значения 2019 г.

Таблица 2.

Численность Гутовского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1102 | - |
| 2020 | 1096 | -6 |
| 2021 | 1074 | -22 |
| 2022 | 1033 | -41 |
| 2023 | 933 | -100 |

Динамика численности населения за рассматриваемый период характеризуется отрицательной.

Рис. 1 Динамика численности населения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

В состав Гутовского сельсовета входит три населенных пункта. Самым крупным по численности населения является с. Янченково, административный центр сельсовета. В с. Янченково сконцентрировано 67,7% жителей – 622 человека, в с. Гутово 206 и в п. Ковалевка 105 человек.

Анализ демографических параметров Гутовского сельсовета осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду представлен в таблице 3.

Таблица 3

Распределение численности Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области по возрастным группам

на 01.01.2023г.

| Возрастная группа | Итого по МО, чел. |
| --- | --- |
| - моложе трудоспособного | 26 |
| - в трудоспособном | 390 |
| - старше трудоспособного | 297 |

Доля трудоспособного населения поселения преобладает над остальными возрастными группами и составляет 55% от всей численности населения. Процентное значение числа лиц старше трудоспособного возраста 42%, что превышает значение численности населения моложе трудоспособного на 39%.

Таблица 4.

Демографические показатели Гутовского сельсовета населения

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января года следующего за отчетным | человек | 1102 | 1096 | 1074 | 1033 | 933 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 12 | 13 | 8 | 11 | - |
| Число умерших | человек | 20 | 21 | 34 | 28 | - |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -8 | -8 | -26 | -17 | - |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 10.9 | 12 | 7.6 | 11.6 | - |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 18.2 | 19.4 | 32.3 | 29.5 | - |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | человек | -7.3 | -7.4 | -24.7 | -17.9 | - |

Демографическая ситуация в Гутовском сельсовете характеризуется следующими показателями:

- демографический спад;

- демографическое старение;

- превышение смертности над рождаемостью;

- сокращением численности населения за счет естественной убыли и миграционных процессов.

Миграция за пределы сельсовета продолжает оставаться одним из факторов уменьшения численности населения. Причиной является миграция населения в трудоспособном возрасте в поисках работы, миграция на учебу. Молодое поколение после обучения не возвращаются назад в сельскую местность, находят работу более достойную в больших городах.

Основными факторами, вынуждающими людей покидать территорию, являются отсутствие возможности достойного трудоустройства, неудовлетворительная обеспеченность жилищным фондом, отсутствие необходимой социальной инфраструктуры.

Улучшение демографической ситуации в поселение возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит её инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий улучшит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Достаточное финансирование Гутовского сельсовета и привлечение инвестиций извне даст возможность:

- создать на территории поселения более благоприятные условия инвестирования, налоговые и прочие льготные преференции, формировать новый имидж для реализации комфортного проживания населения;

- проводить внутреннюю демографическую политику.

Дальнейшее развитие экономики поселения невозможно без привлечения экономически активного населения и инвестиций из-за пределов района.

- 3.2.1 Перспективная численность населения

Прогноз численности населения сельского поселения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать небольшой рост численности населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Гутовского сельсовета принята:

на I-ю очередь -        1008 человек;

на расчетный срок -  1120 человек.

Таблица 5.

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Гутовский сельсовет | 1008 | 1120 |
| 1. | село Янченково | 672 | 746 |
| 2. | село Гутово | 222 | 248 |
| 3. | посёлок Ковалевка | 114 | 126 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельского поселения селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным Администрации Тогучинского района, общая площадь жилых помещений в Гутовском сельсовете составляет 28,7 тыс. кв. м. По этажности жилой фонд распределяется следующим образом.

Таблица 6.

Сведения о жилищном фонде Гутовского

сельсовета Тогучинского района

| Наименование территории | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |  |  | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | в индивидуальных жилых домах | в многоквартирных жилых домах |  |
| Гутовский сельсовет | 28,7 | 12,3 | 16,4 | 30,7 |

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из расчетной численности населения и жилищной обеспеченности. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2043 г.) должен составить 33,6 тыс.м2 общей площади. Жилой фонд на первую очередь (2033 г.) должен составить 30,2 тыс.м2 общей площади.

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 4,9 тыс. м2 общей площади.

- 3.4 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

- 3.4.1. Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения

Образование

На территории Гутовского сельсовета функционирует два образовательных учреждения.

Таблица 7.

Сведения об организациях, предоставляющих образовательные услуги

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, мест | Число учащихся, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (школа) | с. Янченково, ул. Школьная, 9 | 195 | 119 | 1958 |
| 2 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Янченково, пер. Сосновый, 8 | 80 | 27 | 1963 |
| 3 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (спортзал) | с. Янченково, ул. Центральная 11 а | 90 | - | 1974 |

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся к школе.

Янченковская средняя школа обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет».

Здравоохранение.

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены следующими организациями:

- фельдшерский акушерский пункт в с. Гутово  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.);

- Янченковская врачебная амбулатория в с. Янченково  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.).

Культура.

Приоритетной задачей в сфере культуры является формирование благоприятной культурной среды, обеспечивающей развитие духово-нравственной, творческой, социально-развитой личности на основе приобщения к отечественному и мировому культурному наследию.

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на  сельский дом культуры  (МКУК «Гутовский КДЦ», учредитель - администрация муниципального образования).

Творческий коллектив ДК регулярно выезжает с концертными программами в соседние районы, по малым и отдалённым сёлам.

В ДК с. Янченково работает 11 клубов.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в  поселении в с. Янченково построено: 1 детская площадка - на ул. Центральная. В п.Ковалевка и с. Гутово детские площадки отсутствуют.

Библиотечное обслуживание населения.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 1 библиотека. Количество пользователей – 600 человек, посещений – 12162, за год выдано 6084 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки с. Янченково составляет – 6281экземпляров.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Физическая культура и массовый спорт.

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- спортивный зал в с.Янченково обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам.

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 20 % от общей численности населения. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков (в т.ч. состоящие на учёте КДН), и молодежи  до людей пожилого возраста (лет и более).

Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует  в районных летних спортивных играх, в составе команды района - в зимних областных сельских спортивных играх.

- 3.4.2 Культурно-бытовое обслуживание. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица 8.

Расчет учреждений образования

| №п.п. | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сохраняемые | новое стро-ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 100 | 30 | 30 | 70 | Расширение детского сада до 70 мест в с.Янченково. Новое строительство с.Гутово-30 мест |
|  | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 195 | 195 | 195 | - | с.Янченково |
|  | Учреждение дополнительного образования | объект |  |  | 1 | - | 1 | с.Янченково в здании существующей школы, дома культуры |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врачебная амбулатория | объект |  |  | 1 | 1 | - | с.Янченково |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  |  | 1 | 1 | - | с.Гутово |
|  | Аптечный пункт | объект |  |  | 2 | - | 2 | с.Янченково, с.Гутово |

Продолжение таблицы №8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | мест | 200 мест на 1000 жителей |  | 220 | 220 | - | с.Янченково |
|  | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 7,65 | 10,01 | 10,01 | - | с.Янченково |
|  | Спортивные сооружения | м2 площади пола | 80 | 136 | 720 | 720 | - | с.Янченково |
|  | Спортивные площадки | м2 |  |  | 850 | - | 850 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 170 | 484 | 434 | 50 | с.Гутово, п.Ковалевка с.Янченково |
|  | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 68 | 70 | 30 | 40 | с.Янченково |
|  | Рынок | м2 торг.площади |  |  | 100 | - | 100 | с.Янченково |

Окончание таблицы №8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | с.Янченково, с.Гутово |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  | Использование пожарного депо г. Тогучина |
|  | Кладбище | га | 0,24 | 0,4 | 2,5 | 4,1 | - | с. Янченково |

- 3.5 Транспортная инфраструктура

Современное состояние

Железнодорожный транспорт

По территории Гутовского сельсовета не проходит железная дорога. Железнодорожным транспортом жители сельсовета могут воспользоваться через ближайший ж\д вокзал в г. Тогучине.

Для внутрироссийских передвижений жители поселения пользуются услугами аэропорта Новосибирска. Ближайший международный аэропорт – Толмачево в Новосибирске.

Река Иня, протекающая по Тогучинскому району, не судоходная. Водным транспортом жители Гутовского МО могут воспользоваться только через речной вокзал г. Новосибирска.

Автомобильный транспорт

Дорог федерального значения на территории сельсовета нет. Все доги находятся в государственной собственности Новосибирской области. Главными автомобильными трассами МО являются автомобильные дороги межмуниципального значения IV-й категорий, с твердым покрытием:

• Н-2612 (Тогучин-Елтышево(в гр.района) – протяженностью 19,91 км;

• Н-2625 (15 км а/д «Н-2612»- Ковалевка) – протяженностью 1,08;

• Н-2608 (13 км а/д «Н-2612»-Янченково) – протяженностью 1,67 км.

Автозаправочная станция имеется в с.Янченково.

На территории Гутовского поселения имеется 1 мост через р. Маматын в с. Гутово.

Транспортные услуги населению оказывают районное транспортное предприятие г. Тогучина и индивидуальные предприниматели. Грузовые перевозки осуществляет в основном акционерные общества. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Гутовского сельсовета составляет 21 км, в том числе с твердым покрытием 17 км.

Населенные пункты Гутовского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в селе Янченково являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Янченково – ул. Центральная, ул.Школьная, село Гутово – ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят в селе Гутово. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  с.Гутово.

Таблица 9.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Гутовского МО.

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Св-во о государственной регистрации права, вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Заячья | с.Гутово | 1,040 | 54АЕ 711569 |
| 2 | ул.Лесная | с.Гутово | 0.980 | 54АЕ 711573 |
| 3 | Пер.Молодежный | с.Гутово | 0.914 | 54АЕ 711572 |
| 4 | Пер.Школьный | с.Гутово | 0.336 | 54:24:050301:42-54/017/2018-1, 07.12.2018 |
| 5 | Ул.Речная | с.Гутово | 0.636 | 54-54/023-54/023/021/2016-462/1, 26.09.2016 |
| 6 | Пер.Речной | с.Гутово | 1,429 |  |
| 7 | Ул.Центральная | п.Ковалёвка | 0,829 |  |
| 8 | Ул.Новая | п.Ковалёвка | 0.580 |  |
| 9 | Ул.Заречная | п.Ковалёвка | 1.287 | 54-54/023-54/023/021/2016-463/1, 26.09.2016 |
| 10 | Ул.Осенняя | п.Ковалёвка | 1,566 | 54-54/023-54/023/021/2016-464/1, 26.09.2016 |
| 11 | Ул.Сосновая | п.Ковалёвка | 0. 555 | 54-54/023-54/023/021/2016-461/1, 26.09.2016 |
| 12 | Ул.Центральная | с.Янченково | 0.965 | 54:24:000000:3906-54/017/2018-1, 15.03.2018 |
| 13 | Ул.Новая | с.Янченково | 1.089 | 54:24:000000:3907-54/017/2018-1, 15.03.2018 |
| 14 | Ул.Весенняя | с.Янченково | 0.586 | 54:24:050204:84-54/017/2018-1,15.03.2018 |
| 15 | Ул.Уфимская | с.Янченково | 0.482 | 54:24:050201:144-54/017/2018-1,15.11.2018 |
| 16 | Ул.Лесная | с.Янченково | 0.471 | 54:24:050205:194-54/017/2018-1,07.12.2018 |
| 17 | Пер.Сосновый | с.Янченково | 0.430 | 54АЕ 711565 |
| 18 | Ул.Школьная | с.Янченково | 0.677 | 54АЕ 711570 |
| 19 | Ул.Береговая | с.Янченково | 0.490 | 54:24:050206:307-54/017/2018-1,07.12.2018 |
| 20 | Ул. Майская | с.Янченково | 0.930 | 54:24:050202:104-54/017/2018-1,07.12.2018 |
| 21 | Ул.Садовая | с.Янченково | 1.291 | 54:24:050205:191-54/017/2018-1,15.03.2018 |
| 22 | Ул.Шоферская | с.Янченково | 0.684 |  |
|  | ИТОГО |  | 18.877 |  |

Таблица 10.

Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 14 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | - |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | - |

В результате анализа улично-дорожной сети Гутовского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (3.5-4.5 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Проектные решения

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

СТП Тогучинского района предлагается сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

- 3.6 Инженерное оборудование территории

### 3.6.1 Инженерное обеспечение

- 3.6.1.1 Водоснабжение

Сельское поселение Гутовский сельсовет включает в себя три населённых пункта: с. Янченково, с. Гутово, п. Ковалевка. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах Гутовского сельсовета.Источником централизованного водоснабжения с. Янченково являются подземные воды, забираемые из трех скважин (1 законсервирована), расположенные в разных частях села. В состав каждого водозабора входят скважина с павильоном и водонапорная башня. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Гутово имеется одна скважина, расположенная в юго-восточной части села. Из скважины вода подается в водонапорную башню с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории п. Ковалевка имеется две скважины (1 законсервирована), расположенные в разных частях поселка. Из скважин вода подается в водонапорную башню с последующей подачей воды в разводящую сеть. Водоснабжение осуществляется из колодцев и скважин без предварительной очистки. Водопроводные очистные сооружения в Гутовском сельсовете не предусмотрены. По данным эксплуатирующей организации вода в скважинах с. Янченково соответствуют санитарным нормам по всем показателям. Около 90% населения с. Янченково имеют водопровод в домах. Около 3% населения с. Янченково пользуются водой из водоразборных колонок. Около 50% населения с. Гутово имеют водопровод в домах. Около 40% населения с. Гутово пользуются водой из водоразборных колонок. Около 40% населения п. Ковалевка имеют водопровод в домах. Около 30% населения п. Ковалевка пользуются водой из водоразборных колонок. Остальное население Гутовского сельсовета пользуется частными источниками водоснабжения (индивидуальные скважины, колодцы).

Перспективное положение

Схемой водоснабжения и водоотведения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с. Янченково длиной 10 км (2026 – 2030гг.)

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление водонапорных башен) с. Янченково (2026-2028 гг.);
          Реконструкция водопровода с. Гутово длиной 2,5 км (2027-2029 гг.);

Строительство новых рабочей и резервной скважин с. Гутово (2025-2027гг.);

Проектирование и строительство насосной станции второго подъема с напорными водоводами и резервуарами чистой воды с. Гутово (2026-2028гг.);

Строительство водопровода с. Гутово длиной 1,5 км (2026-2028 гг.);

Реконструкция водопровода п. Ковалевка длиной 1,5 км (2028-2030 гг.);

Строительство водоочистных сооружений в с. Янченково, п. Ковалевка, с. Гутово (до 2030г.).

Таблица 11.

Укрупненные показатели водопотребления

| Наименование | Объем водопотребления 2023г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2033г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Гутовский сельсовет | 163,20 | 184,32 | 198,34 |
| с. Янченково | 103,68 | 103,68 | 125,18 |
| с. Гутово | 30,72 | 51,84 | 42,43 |
| п. Ковалевка | 28,80 | 28,80 | 30,72 |

- 3.9.1.2 Водоотведение

Существующее положение.

В Гутовском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Гутовском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Перспективное положение

На расчетный период развитие централизованной системы  водоотведения сельсовета не запланировано.

Таблица 12.

Расчетные объемы водоотведения

| Наименование населенного пункта | Объем водоотведения 2023г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2033г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Гутовский сельсовет | 136,00 | 153,60 | 165,28 |
| с. Янченково | 86,40 | 86,40 | 104,32 |
| с. Гутово | 25,60 | 43,20 | 35,36 |
| п. Ковалевка | 24,00 | 24,00 | 25,60 |

- 3.9.1.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Частный сектор в Гутовском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

На территории с. Янченково имеется одна котельная. Котельная с. Янченково расположена по адресу пер. Сосновый, 3 и отапливает муниципальные объекты (школу, детский сад, ДК, больницу), двадцать один жилой дом и прочие потребители (почта, ООО Восход, ИП Янченково).

Котельная с. Янченково имеет два отопительных котла КВр-0,93. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и жилых домов.

Перспективное положение

Схемой теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Есть экономическая необходимость переводить источники тепловой энергии с твердого топлива на газообразное.

Планируется строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (10 жилых домов) по ул. Садовая, 16, ул. Школьная, 1, 3, 8, ул. Центральная, 15, 16, 17, 18, 20, 22 общей протяженностью 634 п.м., из них:

- до ул. Садовая теплотрасса Ø 45 длиной 118 п.м.,

- по ул. Школьная теплотрасса Ø 45 длиной 85 п.м.,

- подводы к домам по ул. Школьная, 1, 3, 8 Ø 40 длиной 38 п.м, 56 п.м., 21 п.м.,

- по ул. Центральная Ø 108 длиной 95 п.м., Ø 76 длиной 36 п.м.,

- подводы к домам по ул. Центральная, 15, 16, 17, 18, 20, 22 Ø 76 длиной 26 п.м., 34 п.м.,32 п.м., 33 п.м., 30 п.м., 30 п.м.

Согласно гидравлическому расчету от котельной с. Янченково до школы предлагается замена участка трубопровода диаметром 57 и 45 на трубу диаметром 76.

Таблица 13.

Суммарные тепловые нагрузки

| Населенный пункт | 2033 г. |  |  | 2043 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал |
| Гутовский сельсовет | 1008 | 3,9 | 9,9 | 1120 | 4,4 | 10,1 |

- 3.9.1.4 Электроснабжение

Существующее положение

По территории Гутовского сельсовета проходят лини электропередач и расположены центры питания 35 кВ и выше.

Таблица 14.

| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| --- | --- | --- |
|  | 1Т-105 | с. Гутово |
|  | 1Т-116 | с. Янченково |
|  | 1Т-117 | д. Ковалевка |
|  | 1Т-118 | с. Янченково |
|  | 1Т-119 | с. Янченково |
|  | 1Т-121 | с. Янченково |
|  | 1Т-122 | с. Янченково |
|  | 1Т-126 | с. Янченково |
|  | 1Т-13 | с. Янченково |
|  | 1Т-14 | д. Ковалевка |
|  | 1Т-15 | д. Ковалевка |
|  | 1Т-19 | с. Янченково |
|  | 1Т-20 | с. Янченково |
|  | 1Т-3 | с. Гутово |
|  | 1Т-6 | с. Янченково |
|  | 1Т-68 | с. Гутово |

Перечень РП(6)10 кВ, электрических подстанций 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование | Доп. информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35 кВ Гутово | с. Янченково | 35/10 | 2х2,5 | АО «РЭС» |

Таблица 15.

Перечень линий электропередачи 35 кВ и выше

Гутовского сельсовета  Тогучинского района

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | ВЛ 35кВ 35331 ПС Березовская - ПС Гутово |
|  | ВЛ 35кВ 35332 ПС Березовская - ПС Гутово |

Перспективное положение

Мероприятий в сфере электроснабжения генеральным планом в Гутовском сельсовете не запланировано.

Таблица 16.

Расчетные объемы потребления электроэнергии

| Наименование населенного пункта | Объем энэргопотребления 2022г, МВт/мес | Объем энэргопотребления 2033г, МВт/мес | Объем энэргопотребления 2043г, МВт/мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Гутовский сельсовет | 215,90 | 243,84 | 262,38 |
| с. Янченково | 137,16 | 137,16 | 165,61 |
| с. Гутово | 40,64 | 68,58 | 56,13 |
| п. Ковалевка | 38,10 | 38,10 | 40,64 |

- 3.9.1.5  Газоснабжение

В Гутовском сельсовете газоснабжение населенных пунктов отсутствует.

Схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 30.03.2022 № 144-п, планируется строительство линий распределительного газопровода от ГРС «Мошково» до населенных пунктов: с. Гутово, с. Янченково, п. Ковалёвка.

- 3.6.2 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания оптимальных условий для строительства и благоустройства, создания благоприятных условий для проживания.

С учетом природных условий планируемой территории определен комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока;

- защита от затопления;

- защита от подтопления;

- благоустройство рек и водоемов.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территории населенных пунктов предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Поверхностные воды с территорий предприятий, производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, должны очищаться в локальных очистных сооружениях предприятий.

Защита от затопления

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Способ защиты территории от затопления выбирается для каждого населенного пункта исходя из гидрологических наблюдений затопляемой территории и условий инженерно-геологических изысканий.

Благоустройство рек и водоемов

По территории Гутовского сельсовета протекают река р. Иня, р. Обь.

Мероприятия по её содержанию предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных       территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

- 3.6.3 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Систематического контроля за состоянием воздушного бассейна в сельсовете не ведется. В результате, данных периодических наблюдений, на основании которых можно провести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется. В целом, состояние воздушного бассейна в сельсовете удовлетворительное.

Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн. В населенных пунктах сельсовета размещаются предприятия деревообрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной индустрии.

Превышение допустимых норм кратковременного воздействия отдельными веществами характерно для многих населенных пунктов.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в сельсовете являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются сельскохозяйственное производство и транспортно-дорожный комплекс.

Экологическая обстановка в сельсовете, создаваемая загрязнением атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагополучной, так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а максимальные концентрации токсичных веществ, вблизи основных магистралей, находятся на уровне или превышают ПДК.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна:

В целях решения задач охраны окружающей среды Гутовского сельсовета в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих интенсивного движения грузового автотранспорта;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых и промышленных отходов;

-  ликвидация всех несанкционированных свалок;

-  организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях сельсовете согласно нормативам;

- разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований Тогучинского района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях сельсовета;

-использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- создание искусственных зеленых насаждений;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

- вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятий-загрязнителей.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологического состояния в Гутовском сельсовете:

  - организовать производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

  - организовать СЗЗ с проведением мероприятий по:

- разработке проектов по сокращению СЗЗ на предприятиях;

- снижению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования;

- снижению уровня шума;

- благоустройству СЗЗ, в том числе методом озеленения.

3. разработать схемы санитарной очистки сельсовета с проведением мероприятий по:

- уменьшению количества отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-50%);

- приведение к санитарным и экологическим нормам существующих свалок ТКО;

4. разработать «Проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений Генерального плана;

5. провести работы по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

6. провести капитальный ремонт очистных сооружений канализации, включая прокладку подземного выпуска сточных вод в реку;

7. провести работы по расширению сети хозяйственно-бытовой канализации;

8. организовать постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод;

9. разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- своевременный тампонаж бездействующих скважин;

- установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения;

- расчет зон II и  III поясов ЗСО источников водоснабжения;

- вынос из зоны II пояса ЗСО источников водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

10. провести рекультивацию свалок ТКО;

11. разработать и осуществить мероприятия по благоустройству прудов, их очистке, организовать регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов.

- 3.6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий

- 3.6.4.1 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории на территории проектирования отсутствуют.

- 3.6.4.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Гутовского сельского поселения расположены и поставлены на учет 2 объекта культурного (археологического) наследия (таблица 17).

Активное использование исторического потенциала Гутовского сельского поселения в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях и особенности положения целостных археологических комплексов необходимо учитывать при разработке проектных решений по организации рекреационной инфраструктуры поселения. Возможно создание маршрута  культурно-познавательного туризма способствующего развитию широкого спектра туристических услуг Гутовского сельского поселения и всего Тогучинского района.

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются:

- Земельным кодексом Российской Федерации,

- Градостроительным кодексом Российской федерации,

- Федеральным законом от 01.01.2002г.  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

Согласно действующему законодательству земли в границах объектов культурного наследия являются землями историко-культурного назначения, использование которых возможно только по целевому назначению. На территории земель историко-культурного назначения может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Выявленные и поставленные на государственную охрану памятники подвергаются активному разрушительному антропогенному (хозяйственная деятельность человека) и природному (оползни, оврагообразование, речная эрозия, болотообразование) воздействию.

Территория Тогучинского района в археологическом отношении обследована не полностью, в дальнейшем прогнозируется выявление значительного количества памятников археологии.

Основным механизмом сохранения как известных, так и еще не выявленных объектов историко-культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Требования по сохранению объектов культурного наследия должны учитываться при подготовке разрешений на строительство: схема планировочной организации земельного участка должна содержать данные о границах объектов археологического наследия.

Таблица  №17

Список объектов археологического наследия

| № | Название | Тип памятника | Статус | Населенный пункт | Датировка | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карьер -1 | Поселение | Выявленный | р.п.Карьер | Не известна | В 1,2 км к СЗ от р.п.Карьер и 2,4 км к ЮЗ от телевизионной башни, на краю надпойменной террасы правого берега р. Ини, в Гутовском урочище, между двумя оврагами, слева от дороги, ведущей из р.п.Карьер в лес, вдоль края террасы. |
| 2 | Карьер -2 | Поселение | Выявленный | р.п.Карьер | Не известна | В 1,5 км к СЗ от р.п.Карьер на склоне возвышения надпойменной террасы правого берега р.Ини, в 0.15 км к З от берега реки, в Гутовском урочище, справа от лесной дороги, ведущей из р.п. Карьер в лес. |

- 3.6.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ).

В соответствии с Водным Кодексом РФ на водных объектах сельсовета установлены водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

- В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

- На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП).

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Зоны затопления, подтопления

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

- 3.6.4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов Гутовского сельсовета базируется на грунтовых и подземных водах. Поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения должен иметь проекты организации зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных особенностей может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 18

Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

- 3.4.4.5 Санитарно-защитные и охранные зоны

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии» об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утверждённым в установленном порядке методам расчёта рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учётом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счёт вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 19.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчётами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчётами.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверждённых в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида территории, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется. Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона воздушных линий электропередачи - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

-	для ВЛ 220 кВ - 25 м;

-	для ВЛ 110 кВ - 20 м;

-    для ВЛ 35 кВ - 15 м;

-	для ВЛ 10 кВ - 10 м.

На территории Гутовского сельсовета функционируют трансформаторные подстанции с высшим напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими со всех сторон от ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

-	для ПС 220 кВ - 25 м;

-	для ПС 110 кВ - 20 м;

-для ПС 35 кВ - 15 м;

-	для ТП 10/0,4 кВ - 10 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- 3.7 Экологическая безопасность

### 3.7.1. Состояние и охрана воздушного бассейна

По состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна Гутовского сельсовета в основном происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных;

- загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов сельского хозяйства;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельсовета располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

### 3.7.2. Состояние и охрана водного бассейна

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов производственной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора, поступления, загрязненных пестицидами сбросных вод с оросительных систем. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

### 3.7.3. Состояние и охран почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории Гутовского сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительные работы;

- прокладка коммуникаций;

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на участках компостирования ТБО (ТКО), которые не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

### 3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории Гутовского сельсовета действует территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п, проектом предлагается выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, в результате оценки основных проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и переработки вторичного сырья (бумаги, картона, стекла в составе твердых бытовых отходов);

- низкий уровень обеспеченности специальной техникой в сфере обращения с отходами;

- отсутствие перегрузочных, сортировочных станций;

- отсутствие технологии обезвреживания отходов;

- несоответствие мест удаления отходов требованиям природоохранного законодательства;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов, включая контейнеры и машины;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе твердых коммунальных отходов (аккумуляторы и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учета, контроля, регулирования в сфере обращения с отходами;

- отсутствие инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- отсутствие мощностей по сбору, переработке, утилизации строительных отходов;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Транспортирование ТКО на территории Тогучинского района в переходный период

Тогучинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи р.п. Горный, на котором осуществляется размещение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Тогучинского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, расположенный в Тогучинском районе вблизи р.п. Горный, отходы от всего района транспортируются на полигон «Гусинобродский» г. Новосибирск.

Транспортирование ТКО в Тогучинском районе при использовании комбинированной схемы

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН или непостредственно на комплексный полигон. Отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Горный. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При этом необходимо учитывать, что накопление ТКО на ПВН возможно в течение не более, чем 11 месяцев.

Таблица 23.

Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки отходов производства и потребления, в том числе ТКО, и предварительные сроки реализации мероприятий

| Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Предварительные сроки реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство объекта обработки ТКО | Тогучинский район, Кудринский сельсовет | Сортировочная линия, площадка компостирования | 15,0 | 2026 |

- 3.8 Функциональное зонирование территории

- 3.8.1 Существующее функциональное зонирование

Гутовское муниципальное образование входит в Тогучинский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в восточной части области на расстоянии 120 км. от областного центра г.Новосибирска, в 12 км от районного центра Тогучин и в 12 км. от ближайшей железнодорожной станции. Связь с .г.Новосибирск осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км., с запада на восток – 40 км.

На его территории сельсовета расположено 3 населенных пунктов. Село Янченково – центр Гутовского муниципального образования. Кроме самого села в муниципальное образование входят с.Гутово, п.Ковалевка.

Селитебная территория всех населенных пунктов, входящих в состав сельсовета занята жилыми зданиями, социальными объектами, общественно-деловыми объектами, спортивными сооружениями, зелеными насаждениями и местами кратковременного отдыха населения и иными объектами, а также предназначенная для их размещения в будущем.

Въезд в Гутовский сельсовет осуществляется с юго-запада от муниципального образования по дороге Н-2612. Далее вдоль данной дороги Н-2612 располагаются с. Янченково, с.Гутово и п.Ковалевка. Село Янченково расположено в южной части сельсовета.

В границах сельсовета проектом генерального плана установлены следующие существующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. Зона специализированной общественной застройки;

3. Зона инженерной инфраструктуры;

4. Зона транспортной инфраструктуры;

5. Зоны сельскохозяйственного использования;

6. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

7. Зона сельскохозяйственных угодий;

8. Зона кладбищ;

9. Зоны рекреационного назначения;

10. Зона лесов;

11. Зоны специального назначения.

- 3.8.2 Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета

Развития территории Гутовского сельсовета относительно установления функциональных зон осуществляется на основании метода сохранения существующей планировки территории и существующего землепользования, с сохранением сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, так как проектом генерального плана прогнозируется небольшой прирост населения на расчетный срок.

Изменение границ населенных пунктов Гутовского сельсовета проектом генерального плана не предусматривается.

Развитие жилищного строительства с целью доведения нормы обеспеченности общей площади на 1 человека до 30 м2 достигается путем:

- уплотнения существующей жилой застройки,

- ликвидации бесхозяйственного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- формирования выморочного имущества и предоставления данного имущества для развития жилищного строительства физическим и юридическим лицам;

- изъятия земельных участков в случае нецелевого использования и предоставления для развития жилищного строительства физическим и юридическим лицам;

- предоставление физическим и юридическим лицам для развития жилищного строительства незастроенных территорий, свободных от прав собственности.

Проектом генерального плана предусматривается размещение объектов жилищного строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

В проекте генерального плана были приняты решения по сохранению существующих и строительство новых социально-значимых объектов.

Сохранение существующих социально-значимых объектов осуществляется с последующим развитием путем реконструкции и капитального ремонта.

Развития социально-значимых объектов в сфере системы социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравоохранении, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта осуществляется путем:

- существенного укрепления материально-технического состояния объектов;

- обеспечения стабильного функционирования объектов;

- проведение капитальных и текущих ремонтных работ;

- внедрения информационных технологий;

- повышение эффективности деятельности учреждений;

- развитие кадрового потенциала в данных сферах.

Проектом генерального плана предусматривается размещение социально-значимых объектов в зоне специализированной общественной застройки.

Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется путем:

- сохранение существующей инфраструктуры;

- проведение реконструкции и капитального ремонта объектов с учетом эксплуатационного износа;

- строительства новых объектов;

- технического перевооружения объектов.

Проектом генерального плана предусматривается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в зонах инженерной и транспортной инфраструктурах.

Проектом генерального плана также предусматривается развитие иных объектов с целью создания устойчивого развития территории и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, в том числе объектов коммерческого назначения (Объектов торговли, общественного питания; непроизводственных объектов коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг; административных зданий; гостиницы).

В границах Гутовского сельсовета проектом генерального плана с целью устойчивого развития территории установлены следующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. Зона специализированной общественной застройки;

3. Зона инженерной инфраструктуры;

4. Зона транспортной инфраструктуры;

5. Зоны сельскохозяйственного использования;

6. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

7. Зона сельскохозяйственных угодий;

8. Зона кладбищ;

9. Зоны рекреационного назначения;

10. Зона лесов;

11. Зоны специального назначения.

Выбранный в проекте генерального плана метод сохранения существующей планировки территории и существующего землепользования, с сохранением сложившейся планировочной структуры населенных пунктов является оптимальной, так как позволит оптимизировать финансовые расходы на обеспечение граждан и юридических лиц необходимыми социально-значимыми объектами, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью более 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Гутовского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье

В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- 4.2.1 Аварии на автотранспорте

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно - химически опасных веществ (АХОВ) в черте города установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте, перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

- 4.2.2 Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах, следующих по воздушным трассам и местным воздушным линиям, проходящими над городом не исключена, хотя и мало вероятна, возможность их падения на жилые кварталы. В зависимости от типа воздушного судна такое падение может привести к разрушению и повреждению (отдельные здания получат полные, средние и слабые разрушения). Наибольшее количество погибших среди населения будет, если воздушное судно упадет в ночное время на жилые дома, наименьшее - если воздушное судно упадет в ночное время на территорию промышленных предприятий. Данная ЧС потребует привлечения большого количества сил и средств для ликвидации последствий катастрофы и большим материальных затрат.

- 4.2.3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

- 4.2.4 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

В границах Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов регионального значения.

# 6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 24

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Реконструкция дошкольного учреждения детского сада до 70 мест | с.Янченково | 70 мест | 2043 г. | Не устанавливается |
| 2 | Дошкольная образовательная организация | Строительство дошкольного учреждения | с.Гутово | 30 мест | 2043 г. | Не устанавливается |
| - Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты водоснабжения | Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление водонапорных башен), (3 шт) | с. Янченково | 10 м3/ч | 2026-2028 гг. | Зона санитарной охраны 15 м |
| 4 | Объекты водоснабжения | Строительство новых рабочей и резервной скважин, (2 шт) | с. Гутово | 10 м3/ч | 2025-2027 гг. | Зона санитарной охраны 30 (50) м* |
| 5 | Объекты водоснабжения | Строительство насосной станции второго подъема с напорными водоводами | с. Гутово | 10 м3/ч | 2026-2028 гг. | Зона санитарной охраны 15 м |
| 6 | Объекты водоснабжения | Строительство водоочистных сооружений | с. Янченково | 125,18 куб.м/сут | до 2030 г. | Зона санитарной охраны 15 м |
| 7 | Объекты водоснабжения | Строительство водоочистных сооружений | п. Ковалёвка | 30,72 куб.м/сут | до 2030 г. | Зона санитарной охраны 15 м |
| 8 | Объекты водоснабжения | Строительство водоочистных сооружений | с. Гутово | 42,43 куб.м/сут | до 2030 г. | Зона санитарной охраны 15 м |

- 7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация мероприятий, планируемых генеральным планом:

- обеспечит сбалансированное и устойчивое развитие сельсовета;

- создаст необходимые условия для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий Гутовского сельсовета;

- повысит эффективность использования территорий, в том числе формирование комфортной среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

- создаст условия для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- улучшит условия жизни населения, повысит инвестиционную привлекательность территории.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

На территории Гутовского сельсовета отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения или «Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Новосибирской области».

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Проектом генерального плана Гутовского сельсовета не предусматривается включение в границы населенных пунктов или исключение из границ населенных пунктов земельных участков.

- 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Ед.измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 34116 | 34116 | 34116 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | человек | 933 | 1008 | 1120 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 6. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 28,7 | 30,2 | 33,6 |
| 7. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 1,5 | 4,9 |
| 8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 30 | 100 | 100 |
| 10. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 195 | 195 | 195 |
| 11. | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |
| 12. | ###### Магазины-всего | м2 торг.пл. | 484 | 484 | 484 |

Инженерная инфраструктура

|  |  | Ед.изм | сущ. | I очер. | Расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - расчетные объемы водопотребления | м3/сут |  | 163,20 | 184,32 |
|  | -источник |  | подземные воды. Скважины |  |  |
| 2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расчетные объемы водоотведения | м3/сут |  | 136,00 | 153,60 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модули, «Кедр» |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 3,9 | 4,4 |
|  | -источник |  | Котельные, местные отопительные газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | Природный газ | природный газ |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетные объемы потребления электроэнергии | МВт/мес |  | 215,90 | 243,84 |