Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

Новосибирск 2023

Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

Шифр проекта: ГП-001-Г/20

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Министерство строительства Новосибирской области

Директор                                                                                      А. И. Дяков

Начальник отдела подготовки

градостроительной документации                                Н. А. Щетникова

Новосибирск 2023

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-1 |
| 2 | К карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-2 |
| 3.1 | Карта функциональных зон | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-3.1 |
| 3.2 | Карта функциональных зон | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-3.2 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Карта современного использования территории | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000/ М 1:5 000 | ГП-5 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	6

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов	10

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица № 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Функциональная зона | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект культуры и искусства | Планируемый к размещению объект культурно-досугового (клубного) типа (филиала дома культуры) в селе Лебедевке | 10 мест | 2033 год | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в селе Лебедевке | Общая площадь физкультурно-спортивных залов не менее 1000 кв. м. Единовременная (нормативная) пропускная способность (далее – ЕПС) 35 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Планируемое к ликвидации спортивное сооружение в селе Лебедевке | Площадь 10800 кв. м. ЕПС 380 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Планируемое к размещению спортивное сооружение в селе Лебедевке | Общая площадь плоскостных спортивных сооружений не менее 7000 кв. м, ЕПС 240 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Планируемое к размещению спортивное сооружение в поселке Маяк | Общая площадь плоскостных спортивных сооружений не менее 1200 кв. м, ЕПС 40 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объект физической культуры и массового спорта | Планируемое к размещению спортивное сооружение в селе Сосновке | Общая площадь плоскостных спортивных сооружений не менее 1500 кв. м, ЕПС 50 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения на территории ж/д ст. Сельская | 240 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона транспортной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемая к размещению артезианская скважина в п. Маяк | 10 м3/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемая к размещению водонапорная башня в п. Маяк | 50 м3. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 10 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (2 объекта) в п. Маяк | 240 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемые к размещению артезианские скважины (2 объекта) на территории Совхозного сельсовета | 10 м3/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемая к размещению водонапорная башня (1 объект) на территории Совхозного сельсовета | 50 м3. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 10 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (1 объект) на территории Совхозного сельсовета | 240 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (2 объекта) в с. Сосновка | 240 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
|  | Сети водоснабжения | Планируемый к размещению водопровод в с. Лебедевка, ж/д ст. Сельская, ж/д рзд. 52 км, п. Маяк, п. Санаторный, с. Сосновка | 28,26 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Санитарно-защитная полоса 20 или 100 м в зависимости от положения грунтовых вод |
|  | Сети водоснабжения | Планируемый к размещению водопровод в с. Лебедевка, ж/д ст. Сельская, ж/д рзд. 52 км, п. Маяк, с. Сосновка | 21,33 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 год | Линейный объект | Санитарно-защитная полоса 20 или 100 м в зависимости от положения грунтовых вод |
|  | Объекты теплоснабжения | Планируемый к размещению источник тепловой энергии в п. Сосновка | 1 Гкал/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м |
|  | Объекты теплоснабжения | Планируемый к реконструкции источник тепловой энергии в п. Маяк | 1 Гкал/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 год | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м |
|  | Сети теплоснабжения | Планируемый к размещению распределительный теплопровод в п. Сосновка | 0,37 км в двухтрубном исчислении. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 3 м |
|  | Сети теплоснабжения | Планируемый к реконструкции распределительный теплопроводов в с. Лебедевка, п. Маяк | 1,61 км в двухтрубном исчислении. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 3 м |
|  | Электрические подстанции | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции (2 объекта) в п. Маяк | 63 кВА. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона 10 м |
|  | Электрические подстанции | Планируемая к размещению трансформаторная подстанция в с. Сосновка | 63 кВА. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона 10 м |
|  | Электрические подстанции | Планируемая к размещению трансформаторная подстанция на территории совхозного сельсовета | 63 кВА. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона 10 м |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | Планируемые к размещению линии электропередачи 10 кВ п. Маяк, с. Сосновка и на территории совхозного сельсовета | 2,32 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 10 м |
|  | Автомобильные дороги | Планируемые к размещению автомобильные дороги местного значения на территории Совхозного сельсовета | 0,18 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 год | Линейный объект | Установление не требуется |
|  | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | Планируемые к размещению улицы в жилой застройке в селе Быстровка, селе Завьялово, поселке Озерки, поселке Советский, поселке Тула, поселке Факел Революции | 3,9 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 год | Линейный объект | Установление не требуется |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра | Количественный показатель | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения поселения | Иного значения |
|  | Общая площадь сельского поселения | Площадь зоны, га | 13953,44 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 334,2 | 2,40 | – | – | – | – | – |
|  |  | Коэффициент застройки | 0,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя этажность | 1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность населения, чел/га | 10 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, чел. | 3200 | - |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 104,08 | 0,75 | – | – | – | – | – |
|  |  | Коэффициент застройки | 0,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя этажность | 2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность населения, чел/га | 17 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, чел. | 1750 | - |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь зоны, га | 4,71 | 0,03 | – | – | Планируемые к размещению объекты культурно-просветительного назначения (филиал общедоступной библиотеки или пункт книговыдачи) в селе Лебедевка (2 объекта) | Планируемый к размещению объект культурно-досугового (клубного) типа в селе Лебедевка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемый к размещению объект культурно-просветительного назначения (филиал общедоступной библиотеки или пункт книговыдачи) на железнодорожной станции Сельская |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 10,96 | 0,08 | Планируемая к ликвидации базовая станция в с. Лебедевка (антенно-мачтовое сооружение) | Планируемое к размещению обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в поселке Маяк | Планируемая к размещению дошкольная образовательная организация на 50 мест в поселке Маяк | Планируемый к размещению объект спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в селе Лебедевка | – |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое к размещению обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории железнодорожной станции Сельская | Планируемая к размещению дошкольная образовательная организация на 60 мест в селе Сосновка | Планируемое к ликвидации спортивное сооружение в селе Лебедевка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к ликвидации общеобразовательная организация в селе Лебедевка по ул. Комсомольской, 15 | Планируемое к размещению спортивное сооружение в селе Лебедевка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое к размещению спортивное сооружение в поселке Маяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к ликвидации общеобразовательная организация в селе Лебедевка по ул. Школьной, 15. Общая вместимость ликвидируемых организаций 350 мест |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство общеобразовательной организации на 500 мест в селе Лебедевка | Планируемое к размещению спортивное сооружение в селе Сосновка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация общеобразовательной организации на 128 мест в селе Сосновка по ул. Школьной, 52а |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению общеобразовательная организация на 130 мест в селе Сосновка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к ликвидации организация дополнительного образования на 8 мест в селе Лебедевка, по ул. Школьной, 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению организация дополнительного образования на 200 мест в селе Лебедевка |  |  |
|  | Производственная зона | Площадь зоны, га | 9,00 | 0,06 | – | – | – | – | – |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 19,19 | 0,14 | Планируемая к размещению базовая станции в с. Лебедевка (антенно-мачтовое сооружение) | – | Планируемые к размещению пункты редуцирования газа (ПРГ) (3 объекта) на территории Совхозного сельсовета | Планируемая к размещению артезианская скважина в п. Маяк | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению водонапорная башня в п. Маяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (2 объекта) в п. Маяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению артезианские скважины (2 объекта) в п. Санаторный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению водонапорная башня в п. Санаторный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (2 объекта) в п. Санаторный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению водопроводные очистные сооружения (2 объекта) в с. Сосновка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению канализационная насосная станция на территории с. Лебедевка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению очистные сооружения (КОС) на территории Совхозного сельсовета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый к размещению источник тепловой энергии в п. Сосновка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции (2 объекта) в п. Маяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению трансформаторная подстанция в с. Сосновка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая к размещению трансформаторная подстанция на территории Совхозного сельсовета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый к реконструкции источник тепловой энергии в п. Маяк |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 371,18 | 2,66 | – | – | – | – | Планируемая к размещению станция автозаправочная в с Лебедевка (1 объект) |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 3906,71 | 28,00 | – | – | – | – | – |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны, га | 6249,38 | 44,79 | – | – | – | – | – |
|  | Зона садоводства, огородничества | Площадь зоны, га | 200,77 | 1,44 | – | – | – | – | – |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны, га | 137,83 | 0,99 | – | – | – | – | Планируемое к ликвидации предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы ЗАО «Коченевская птицефабрика» в с. Сосновка |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Площадь зоны, га | 49,76 | 0,36 | – | – | – | – | – |
|  | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 103,95 | 0,74 | – | – | – | – | – |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Площадь зоны, га | 2,94 | 0,02 | – | – | – | – | – |
|  | Зона отдыха | Площадь зоны, га | 4,14 | 0,03 | – | – | – | – | – |
|  | Зона лесов | Площадь зоны, га | 1827,40 | 13,10 | – | – | – | – | – |
|  | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 3,3 | 0,02 | – | – | – | – | – |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны, га | 22,00 | 0,16 | – | – | – | – | Планируемый к размещению Объект размещения отходов на территории Совхозного сельсовета (1объект) |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 3,56 | 0,03 | – | – | – | – | – |
|  | Зона режимных территорий | Площадь зоны, га | 386,04 | 2,77 | – | – | – | – | – |
|  | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 189,26 | 1,36 | – | – | – | – | – |
|  | Иные зоны | Площадь зоны, га | 13,08 | 0,09 | – | – | – | – | – |

_________

Для расчета объектов в сфере культуры и искусства использованы следующие документы:

распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области».

Для расчета объектов в сфере физической культуры и массового спорта использованы следующие документы:

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области».