Проект № 33-2023

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «Искитим – Святой ключ» в границах Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

Раздел 4

Новосибирск

- 2023

ООО «Новосибирскгипродорнии»

Заказчик – Администрация Искитимского района Новосибирской области

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «Искитим – Святой ключ»

в границах Чернореченского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Раздел 4

33-2023

Генеральный директор          _____________   В.В. Косяков

Главный инженер                  _____________   Д.Ю. Скурлатов

Главный инженер проекта   _____________   Е.В. Ханюков

- НОВОСИБИРСК

- Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| 1.1 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, Чертеж красных линий | М 1:1 000 |
| Раздел 2 | Положения о размещении линейных объектов |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 3.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:25 000 |
| 3.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:1 000 |
| 3.3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, Схема конструктивных и планировочных решений | М 1:1 000 |
| 3.4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1 000 |
| 3.5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:1 000 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |

Содержание

Введение	5

I. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	6

II. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	13

III. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15

IV. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	16

V. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	16

VI. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	16

VII. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами	16

- Введение

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «Искитим-Святой ключ» в границах Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан Обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Новосибирскгипродорнии».

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Закон Новосибирской области от 22.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации»;

СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31);

РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

Исходными данными для разработки проектной документации являются:

Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

Генеральный план Чернореченского сельсовета сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденный Приказом Министерства строительства Новосибирской области от 21.10.2019 № 594 «Об утверждении генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»;

Правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные Приказом Министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017 №489 «Об утверждении правил землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»;

Проект планировки территории подготовлен в целях: выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- I. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Сведения о климатической и географической характеристике

В административном отношении участок проектирования расположен в Чернореченском сельсовете Искитимского района Новосибирской области. Административный центр района – город Искитим. Участок расположен за пределами населенного пункта, ближайшим населенным пунктом является г. Искитим находящийся на расстоянии 1 км. Район представляет собой территорию, с развитой сетью дорог, с поселками, селами, деревнями. В районе имеется железнодорожное сообщение.

Участок реконструкции представляет собой существующую автомобильную дорогу IV категории «Искитим – Святой ключ» в Искитимском районе Новосибирской области.

Геоморфология, рельеф

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах Буготакской холмистой равнины с останцовыми формами рельефа. Равнина приурочена к области развития обнаженных и погребенных структур Колывань-Томской зоны. В составе рельефообразующих пород преобладают плейстоценовые субаэральные лёссовидные отложения мощностью 5-15 м.

Рельеф участка всхолмленный, существующая дорога в начале участка проектирования от ПК 0+00 до ПК0+60 проходит в выемке справа до 0,3 м; далее до ПК1+27 высота насыпи справа составляет до 0,4 м, на последующем участке от ПК1+27 до конца трассы автомобильная дорога проходит в нулевых отметках с рельефом местности. Отметки по оси существующей автомобильной дороги составляют от 155,62 м до 168,94 м, перепад отметок – 13,32 м, наибольший продольный уклон - 80 ‰. Ширина земляного полотна на участке реконструкции составляет от 6,25 до 8,2 м.

Абсолютные отметки в пределах изыскиваемого участка изменяются от 148,52 до 170,40 м. Система координат МСК-НСО зона 4. Система высот Балтийская 1977г.

Природная зона – лесостепная, характерно чередование массивов березы, с открытыми участками, поросшими луговой растительностью. Объекты гидрографии, в границах выполненной топографической съемки, отсутствуют. Ближайшим водотоком к участку работ является ручей Живописный источник на юг 75 м от конца трассы.

Климат

Участок проектирования расположен в умеренном климатическом поясе. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2021 (приложение Б) – III, подзона – III1.

В соответствии с СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* участок проектирования относится к I климатическому району, подрайону IВ.

В качестве репрезентативной для участка изысканий рекомендуется принять метеорологическую станцию «Новосибирск», как ближайшую действующую станцию Роскомгидромета.

Климат района имеет выраженный континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно-Сибирской равнины. Переходные периоды, чаще всего, короткие. Весна и начало лета часто засушливы, осень - избыточно увлажненная. В теплый период года возможны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Характерны резкие перепады температуры воздуха в течение суток, особенно весной и осенью, что объясняется отсутствием естественных препятствий вторжению арктических воздушных масс.

Средняя температура января -17,6. Средняя температура июля +19,4 °C. Средняя годовая температура воздуха + 1,4 °C. Абсолютный максимум - +37 °C, минимум -50 °C. Количество осадков в год составляет 437 мм, наибольшее количество выпадает в летний период 317 мм. Преобладающее направление ветра зимой и летом - южное. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 130-150 дней. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 166 дней (30 октября  - 11 апреля). Средняя мощность снежного покрова 51 см. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, относительно неглубокое, средняя глубина промерзания почвы под пологом леса около 0,7м, на открытых местах - 1,4-1,5м.

Акватория Новосибирского водохранилища влияет на увеличение скорости ветра, т.к. вытянуто в направлении преобладающих юго-западных ветров, которым, как правило, соответствуют и наибольшие скорости, но в мае-начале июня дуют северные ветры, которые приносят с собой арктические холодные массы воздуха, вызывающие весенние заморозки. Зимой среднемесячные скорости ветра достигают 3,5-5,5 м/сек, а максимальные среднемесячные скорости ветра 6-6,6м/сек. отмечаются в ноябре-декабре. Минимальные скорости приходятся на летний период и равны 2,5-3,5м/сек. Возможной является, скорость ветра 25 м/сек и более, повторяемость сильных ветров невелика, но они бывают разрушительной силы. Ветры до 8 м/сек отмечаются в 80-85% без ледоставного периода.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Высота флюгера, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,1 |

Таблица 1.2 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 22 | 10 | 2 | 7 |
| Июль | 18 | 16 | 11 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 | 11 |
| Год | 10 | 8 | 6 | 6 | 31 | 19 | 15 | 5 | 7 |

Таблица 1.3 Средняя месячная и годовая температура воздуха °C по СП 131.13330.2020

| метеостанция Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -17,6 | -15,8 | -8,0 | 2,7 | 11,0 | 17,3 | 19,4 | 16,3 | 10,2 | 2,6 | -7,3 | -14,4 | 1,4 |

По условиям влажности исследуемый регион относится к сухой зоне. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75 %. Наибольшее ее значение – 83 %, приходится на ноябрь, наименьшее – 59 %, на май.

По сезонам года осадки распределяются неравномерно. На тёплую часть года приходится 73 % осадков, на холодную – 27 %. По данным наблюдений за год выпадает 437 мм осадков (с поправками на смачивание), где количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) составляет 317 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 120 мм (СП 131.13330.2020).

Таблица 1.4 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 70 | 78 | 70 | 59 | 65 | 72 | 76 | 74 | 78 | 83 | 82 | 75 |

Первое появление снежного покрова отмечается в октябре месяце. Первый снег обычно тает. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября.

Таблица 1.5 - Даты появления, образования, разрушения и схода снежного покрова

| Число дней со снежным покровом |  | Дата появления снежного покрова |  |  |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя |  | ранняя | поздняя |  | средняя |  | ранняя |  | поздняя |
| 170 |  | 15.X |  | 27.IX | 5.XI |  | 3.XI |  | 8.X |  | 14.XII |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  |  |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |  |  |  |
| средняя | ранняя |  | поздняя |  |  | средняя |  | ранняя |  | поздняя |  |
| 16.IV | 14.III |  | 3.V |  |  | 25.IV |  | 5.IV |  | 28.V |  |

Со времени образования устойчивого снежного покрова высота его постепенно увеличивается. Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь - декабрь). Наибольшей величины снежный покров достигает в феврале-марте.

Таблица 1.6 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

| Декада | Месяц |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшая за зиму |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |  |  |
| 1 | - | 5 | 12 | 17 | 19 | 19 | 9 | - | сред. | 23 |
| 2 | 1 | 9 | 14 | 18 | 19 | 19 | 3 | - | макс. | 69 |
| 3 | 2 | 10 | 15 | 18 | 19 | 16 | - | - | мин. | 5 |

В поле, плотность снежного покрова увеличивается от 140 в ноябре до 280 кг/м3 в марте, средняя за зимний период составляет 230 кг/м3.

Таблица 1.7 – Основные климатические показатели по СП 131.13330.2020

| Характеристика |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Новосибирск |  |  |  |
| Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2020) |  |  |  |
| Средняя температура наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | 0,98 | -44 |
|  |  | 0,92 | -41 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | 0,98 | -40 |
|  |  | 0,92 | -37 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94, °C |  |  | -24 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °C |  |  | -50 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C |  |  | 9,6 |
| Продолжительность, сутки и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха | ≤0 °C | продолжительность | 168 |
|  |  | средняя температура | -11,9 |
|  | ≤8 °C | продолжительность | 222 |
|  |  | средняя температура | -7,9 |
|  | ≤10 °C | продолжительность | 240 |
|  |  | средняя температура | -6,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % |  |  | 73 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм |  |  | 120 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с (м/ст Новосибирск) |  |  | 4,2 |
| Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °C, м/с (м/ст Новосибирск) |  |  | 3,6 |
| Климатические параметры теплого периода года (СП 131.13330.2020) |  |  |  |
| Барометрическое давление, гПа |  |  | 1003 |
| Температура воздуха, °C, обеспеченностью |  | 0,95 | 24 |
|  |  | 0,98 | 27 |
| Средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C |  |  | 25,8 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °C |  |  | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C |  |  | 12,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца, % |  |  | 69 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тёплого месяца, % |  |  | 51 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм |  |  | 317 |
| Суточный максимум осадков, мм |  |  | 95 |
| Преобладающее направление ветра июнь - август |  |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  |  | 2,7 |

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2, 3) район работ относится к III снеговому и ветровому районам.

Таблица 1.8 – Нормативные значения СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

| Нормативное значение веса снегового покрова Sg, в кН/м2, превышаемое раз в 50 лет, (район III) | 1,5-2,0 |
| --- | --- |
| Нормативное значение ветрового давления, w0, в кПа, превышаемое раз в 50 лет, (район III) | 0,38 |
| Нормативное значение толщины стенки гололеда b, в мм, превышаемое раз в 5 лет, (район II) | 5 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по м/ст «Новосибирск» составляет (по СП 22.13330.2016):

- суглинки и глины – 1,84 м;

- крупнообломочные грунты – 2,64 м.

Техногенные воздействия, способные вызвать нарушения жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики, систем государственного управления, окружающей среды, в процессе проведения инженерных изысканий не выявлено.

Геологическое строение и свойства грунтов

Участок реконструкции представляет собой существующую автомобильную дорогу IV категории «Искитим – Святой ключ» в Искитимском районе Новосибирской области.

По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97, участок изысканий относится ко II категории (средней сложности).

Автодорога проходит по местности, относящейся к 1 типу по характеру и степени увлажнения, согласно табл. В.1 приложения В СП 34.13330.2021.

Инженерно-геологическое обследование трассы автодороги осуществлялось посредством бурения разведочных скважин глубиной 5,0 м и 12.0 м.

В геологическом строении участка принимают участие метаморфические полускальные породы верхнего отдела пермской системы (P1), представленные метаморфизованными сланцами, песчаниками, аргиллитами и алевритами, перекрытые четвертичными отложениями различной мощности.

Четвертичные отложения аллювиального, делювиального, элювиально-делювиального генезиса представлены суглинками и глинами различной консистенции (adQII-III), часто с содержанием обломочного материала, перекрытыми современными техногенными отложениями (tQIV), слагающими земполотно существующей дороги.

Земляное полотно существующей дороги сложено техногенными насыпными грунтами, мощностью от 0,01 м до 0,80 м.

В соответствии с ГОСТ 33063-2014 и ГОСТ 25100-2020, в пределах исследуемого участка до глубины 12,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой, мощностью до 0,15 м.

Современные техногенные грунты:

Дорожная одежда:

ИГС-2 – Дресвяный грунт с суглинистым твердым заполнителем до 40% (ЩПС), мощностью 0,10-0,50 м.

В скважине 4а в месте расположения существующей трубы (ПК0+62) под ЩПС залегает шлак черного цвета, плотный, мощностью 0,30м.

Под дорожной одеждой грунты земполотна отсутствуют.

Грунты основания земляного полотна:

ИГС-3 – Глина легкая пылеватая полутвердая с прослоями твердой, слабонабухающая, мощностью 0,4-0,5 м.

ИГС-4 – Суглинок тяжелый пылеватый твердый, слабонабухающий, мощностью 2,3-3,5 м.

ИГЭ-5 – Глина легкая пылеватая твердая, вскрытой мощностью 1,5- 7,8 м.

Данные грунты встречены только в месте расположения трубы.

ИГЭ-6 – Дресвяный грунт с прослоями щебенистого, с суглинистым твердым и песчаным маловлажным заполнителем до 30% (элювиальный грунт), мощностью от 1,0 до 3,7 м.

ИГЭ-7 Аргиллиты средневыветрелые сильнотрещиноватые малопрочные размягчаемые, мощностью от 1,2 до 3,8 м.

Данные лабораторных испытаний грунтов приведены в Приложении И инженерно-геологического отчета.

По результатам химических анализов водных вытяжек, согласно СП 28.13330.2017 прил. В табл. В.1 и В.2, грунты по степени воздействия сульфатов на бетон марки по водонепроницаемости W4 неагрессивные; по степени воздействия хлоридов на арматуру в ЖБ конструкциях неагрессивные.

В соответствии с ГОСТ 33063-2014 табл.35 грунты незасоленные.

По результатам лабораторных определений удельного электрического сопротивления грунтов степень воздействия грунтов на металлические конструкции выше уровня подземных вод, в соответствии СП 28.13330.2017 прил. X табл. X.5 – слабоагрессивная.

Коррозионная агрессивность грунтов выше уровня грунтовых вод к углеродистой стали, в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 табл. 1, низкая и средняя.

Определение прочностных характеристик грунтов участка изысканий проводилось в соответствии с ГОСТ 12248.1-2010 и на основании требований СП 11-105-97 в естественном состоянии. Деформационные характеристики определялись компрессионными испытаниями. Результаты лабораторных определений приведены в паспортах грунтов (Приложении М инженерно-геологического отчета).

Условия залегания и мощности грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приведены на листе «Продольный профиль автомобильной дороги».

Рекомендуемые нормативные и расчетные физико-механические характеристики грунтов, слагающие выделенные инженерно-геологические элементы, полученные в результате статобработки лабораторных данных при доверительной вероятности 0,85, 0,90, 0,95, 0,98 приведены в Таблице 4.1 текстовой части инженерно-геологического отчета.

Специфические грунты

Из специфических грунтов в пределах участка проектируемой автодороги имеют распространение техногенные, элювиальные и набухающие грунты.

Техногенными грунтами представлена дорожная одежда существующей автомобильной дороги - дресвяным грунтом с суглинистым твердым заполнителем до 40% (ЩПС) (ИГС-2), мощностью 0,10-0,50 м. В скважине 4а в месте расположения существующей трубы (пк0+62) под ЩПС залегает шлак черного цвета, плотный, мощностью 0,30м.

Насыпные грунты отсыпаны планомерно с послойным уплотнением. Давность отсыпки более 5 лет. Процесс самоуплотнения завершен.

Элювиальные грунты представлены дресвяным грунтом с прослоями щебенистого с суглинистым твердым и песчаным маловлажным заполнителем до 35% (ИГЭ-6). Элювиальные грунты залегают в верхней части разреза на метаморфизованных аргиллитах, являющихся материнскими породами. Вскрытая мощность составляет 1,0-3,7 м.

Набухающие грунты представлены глиной легкой пылеватой полутвердой с прослоями твердой, слабонабухающей (ИГС-3) и суглинком тяжелым пылеватым твердым слабонабухающим (ИГС-4). По относительному набуханию без нагрузки 0,057 – 0,080 д.е. – грунты слабонабухающие. Давление набухания составляет 0,05 – 0,09 Мпа (СП 11-105-97. Ч.III, Приложение В.2).

Условия залегания и мощности техногенных и элювиальных грунтов приведены на листе «Продольный профиль автомобильной дороги».

Гидрогеологические условия

Участок работ относится к Приобской лесостепи, бассейну средней Оби. Реки Приобской лесостепи имеют равнинный характер, течение их спокойное, поймы широкие, часто заболоченные. Густота речной сети 0,30 – 0,35 км/км2.

Речная сеть района относится к бассейну реки Обь и имеет, в основном, два направления. С востока в Новосибирское водохранилище впадает река Бердь, на северо-западе вдоль границы района – Новосибирское водохранилище. Протяженность его в пределах района около 50 км.

В центральной части Искитимского района протекает 5 крупных рек. Река Бердь и ее левые притоки: р. Койниха, р. Шипуниха, р. Черная, правый приток, впадающий в р. Бердь с северо-востока, - небольшая река Каменка. Общая протяженность рек составляет 31550 м. Все реки относятся к бассейну реки Обь. По химическому составу речные воды пресные гидрокарбонатно-кальциевого типа, высокого качества.

Грунтовые воды удалены от поверхности на 100-200 м, близко они находятся только в понижениях рельефа. Многочисленные родники выходят на поверхность по долинам рек и оврагов. На период изысканий (апрель, июнь 2023 г) грунтовые воды до глубины 12,0 м не вскрыты.

Половодье на притоках Оби обычно начинается в первой половине апреля и заканчивается в начале июня. В летний период бывают небольшие повышения уровня при дождевых паводках.

Участок работ относится к водосборной площади реки Шипуниха – левый приток первого порядка реки Бердь.

В границах участка проектирования выделены два водосбора – пересечение одной ложбины стока на двух участках (ПК 0+62 и ПК 4+51).

Ложбина стока явно выражена в рельефе. Тальвег хорошо задернован. Следы рытвин и промоин отсутствуют. Общая площадь водосбора – 0,14 км2, общая длина – 0,52 км2, уклон водосбора – 36,8 ‰. Водосбор частично покрыт березовым лесов, подлесок представлен низкотравной растительностью.

- II. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Характеристика современного использования территории в границах проекта планировки территории

Проект планировки территории расположен в границах Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Участок реконструкции представляет собой существующую автомобильную дорогу IV категории «Искитим – Святой ключ» в Искитимском районе Новосибирской области.

Класс автомобильной дороги – обычная дорога.

По назначению и функционально-технологическим особенностям объект капитального строительства относится:

- назначение: 04.01. Автомобильный транспорт. Обеспечивает подъезд к объекту тяготения регионального значения комплексу «Святой Ключ»;

- к группе: автомобильные дороги;

- вид объекта строительства: обычная автомобильная дорога вне населенного пункта;

- код: 04.01.001.003.

Проектируемый участок расположен за пределами населенного пункта, насаждения и сооружения, влияющие на безопасность движения отсутствуют.

Мостовые переходы и путепроводы на участке проектирования отсутствуют.

Пересечений с железными дорогами на участке реконструкции не имеется.

Пересечений с водными преградами на участке реконструкции не имеется.

Путепроводы, эстакады, надземные пешеходные переходы и транспортные развязки на участке проектирования отсутствуют.

Здания и сооружений в пределах участка проектирования отсутствуют. Объекты сервиса, посты дорожно-патрульной службы, пункты весового контроля на данном участке дороги отсутствуют.

Пересечения с инженерными коммуникациями в границах участка проектирования отсутствуют.

Объекты культурного наследия

В соответствии с письмом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.

Особо охраняемые территории

В границах проекта планировки территории особо охраняемые территории не установлены.

Характеристика зон планируемого развития территории

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 5,58 га.

Площадь в границах зон планируемого размещения линейных объектов составляет 1,41 га.

Трассы участка реконструкции проложены из условия максимального приближения к оси существующей автомобильной дороги.

Начало трассы ПК0+00 соответствует границы муниципального образования г. Искитим.

Конец трассы ПК4+55. Граница подсчета объемов работ участка реконструкции принята на ПК4+30 и соответствует границы земельного участка 54:07:057408:478.

Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом планировки территории не предусматривается развитие системы социального обслуживания.

Характеристика зон с особыми условиями использования территории

Проектом планировки территории предлагается установить придорожную полосу проектируемой автомобильной дороги .

Для автомобильных дорог IV категории ширина придорожной полосы в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» составляет 50 метров от полосы отвода.

Зоны с особыми условиями использования территории

Таблица 2

| Наименование | Характеристика | Расстояние, м (в каждую сторону) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Придорожная полоса автомобильной дороги | IV категория | 50 |

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Участок реконструкции представляет собой существующую автомобильную дорогу IV категории «Искитим – Святой ключ» в Искитимском районе Новосибирской области.

Класс автомобильной дороги – обычная дорога.

Строительная длина участка реконструкции составила 430,0 м.

Таблица 3

Основные технические показатели

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Категория автомобильной дороги | IV |
| Протяженность участка проектирования, м | 430,0 |
| Расчетная скорость, км /ч | 80 |
| Число полос движения | 2 |
| Ширина полос движения, м | 2х3,0 |
| Ширина обочины, м | 2,0 |
| Ширина тротуара, м | 1,5 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,5 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 |
| Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 |
| Поперечный уклон тротуара, ‰ | 10 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 80 |
| Наименьший радиус выпуклой кривой в продольном профиле, м | 3379 |
| Наименьший радиус вогнутой кривой в продольном профиле, м | - |
| Наименьшие расстояния видимости для остановки, м | 150 |

- III. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не требуется.

- IV. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно ст. 36 п.4 п.п.3 Градостроительного Кодекса РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Следовательно, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не устанавливаются.

- V. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися не выявлено.

- VI. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано, в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не выявлено.

- VII. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

Пересечений с поверхностными водными объектами не выявлено.