Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШИБКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Новосибирск 2023

Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

Шифр проекта: ГП-017-Г/21

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШИБКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Заказчик: Министерство строительства Новосибирской области

Директор                                                                                              А. И. Дяков

Начальник отдела подготовки

градостроительной документации                                        Н. А. Щетникова

Новосибирск 2023

Перечень текстовых материалов генерального плана

- Том I - Положение о территориальном планировании

- Том II - Материалы по обоснованию в текстовой форме

Перечень графических материалов генерального плана

| № п/п | Наименование карт | Стадия | № листа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ГП | 1 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 2 | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | ГП | 2 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | ГП | 3.1 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | ГП | 3.2 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 5 | Карта современного использования территории | ГП | 4 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 6 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории | ГП | 5 | М 1:50 000 М 1:5 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Шибковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту – Шибковский сельсовет, сельсовет, сельское поселение, поселение) выполнен на основании государственного задания № 13, утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2021 № 855, а также приказа министерства строительства Новосибирской области от 25.04.2019 № 239 «О подготовке проекта генерального плана Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

Генеральный план подготовлен на основе цифровых ортофотопланов по материалам космической съемки, выполненных АО Ракурс «Проект»» в 2020 г.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направленно: «на определение в документах назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений».

Целью разработки генерального плана как документации территориального планирования является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие, пространственное и инфраструктурное развитие среды поселения (населенного пункта).

Основные задачи настоящей работы:

- актуализация показателей по Шибковскому сельсовету;

- установление границ населенного пункта;

- отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, регионального значения, местного значения района и местного значения поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Шибковского сельсовета в качестве исходных материалов использовались полученные по запросам от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций официальные данные, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории сельсовета.

Комплексный анализ территории Шибковского сельсовета и определение долгосрочной стратегии развития поселения (проектных предложений комплексного анализа) выполнены на следующие проектные периоды:

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год (современное состояние) – 2022 год;

первая очередь реализации проектных решений – 2033 год;

расчетный (планируемый) срок реализации генерального плана – 2043 год.

Шибковский сельсовет расположен в центральной части Искитимского района Новосибирской области. Связь с районным центром – городом Искитимом и соседними сельсоветами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1 Природно-климатические условия. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения	11

2.1.1 Природные условия и ресурсы территории	11

2.1.2 Гидрография	16

2.1.3 Геологическая характеристика	16

2.1.4 Почвы	18

2.2 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	19

2.2.1 Современная планировочная структура территории	21

2.3 Основные направления пространственно-планировочной организации территории	22

2.3.1 Развитие планировочной структуры	22

2.3.2 Функциональное зонирование территории	22

2.4 Социально-экономическое положение	23

2.4.1 Демографический потенциал	23

2.4.2 Экономическая база муниципального образования	28

2.4.3 Жилищный фонд	28

2.2.4 Социальная сфера	30

2.5 Инженерная инфраструктура	35

2.5.1 Водоснабжение	35

2.5.2 Водоотведение	39

2.5.3 Теплоснабжение	41

2.5.4 Газоснабжение	42

2.5.5 Электроснабжение	44

2.5.6 Связь	46

2.6 Транспортная инфраструктура	47

2.6.1 Внешний транспорт	47

2.6.2 Объекты транспортной инфраструктуры	49

2.7 Твердые коммунальные отходы	49

2.8 Зоны с особыми условиями использования территорий	54

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	58

3.1 Технико-экономические показатели генерального плана	58

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	61

4.1 Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения	61

4.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения регионального значения	61

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	62

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	66

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	66

6.1.1 Метеорологические опасности	66

6.1.2 Сейсмическая опасность	67

6.1.3 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов	67

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	67

6.2.1 Автомобильный транспорт	68

6.3 	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	70

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	70

6.5 Мероприятия по охране окружающей среды	72

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	76

7.1. Земельные участки, подлежащие включению в границы населенных пунктов	76

7.2 Перечень пересечений (реестровых ошибок) земельных участков, с указанием кадастрового номера земельных участков, по границам которых планируется установление границы населенных пунктов	190

7.3 Перечень участков земель лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), но на которые не распространяется Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ	193

8. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	196

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	232

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В работе использованы следующие планово-прогнозные документы регионального и муниципального уровней:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утверждённая постановлением правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Стратегия социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года, утверждённая решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 18.12.2018 № 217;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Искитимского района на период до 2030 года, утвержденный постановлением Администрации Искитимского района от 25.12.2019 № 1448;

- Прогноз социально-экономического развития Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный постановлением администрации Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.11.2022 № 101;

- муниципальные программы Шибковского сельсовета;

- иные документы.

Приоритетными направлениями экономического развития Шибковского сельсовета на перспективу являются:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие туризма;

- реализация иных инвестиционных проектов.

Запланировано строительство общественно значимых объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур.

Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» в 2022 г.

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие газификации Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.12.2020г. №134, на территории сельсовета запланировано строительство газопровода низкого давления в д. Шибково и его подключение к газопроводу высокого давления.

В соответствии с муниципальной программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014 – 2024 годы, утвержденной решением Совета депутатов Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 31.03.2014 №194, на территории поселения запланирована реализация следующих мероприятий:

- модернизация водопровода в деревне Шибково,

- реконструкция водопровода в деревне Таскаево,

- строительство водопроводных сетей в деревне Новолебедевка,

- строительство водозаборной скважины в деревне Евсино,

- строительство газопроводных сетей в деревне Шибково,

- строительство газопроводных сетей в деревне Евсино.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

Размещение объектов местного значения муниципального района и сельского поселения выполнено на основе анализа использования территорий Шибковского сельсовета, возможных направлений развития этой территорий и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.

## 2.1 Природно-климатические условия. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения

### 2.1.1 Природные условия и ресурсы территории

В соответствии со СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (<10о) - 243, безморозного (<8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» территория Шибковского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 2.1.1-1-2.1.1-5

Таблица 2.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 2.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 2.1.1-3

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 2.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 2.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 2.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

### 2.1.2 Гидрография

Наличие многочисленных рек, ручьёв, прудов является особенностью территории Шибковского сельсовета.

Речная сеть на территории Шибковского сельсовета относится к бассейну реки Обь и представлена реками: Койниха, Голая, Таганиха, Каменка, Лебяжья, Крутиха. Наиболее крупные из них:

- Ко́йниха - устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Бердь. Длина реки составляет 86 км, площадь водосборного бассейна 728 км².

- Голая - устье реки находится в 24 км по левому берегу реки Койниха. Длина реки составляет 18 км.

- Таганиха - устье реки находится в 21 км по левому берегу реки Койниха. Длина реки составляет 15 км.

Весеннее половодье начинается в среднем 7-15 апреля, наиболее раннее половодье приходится на 17-27 марта, наиболее позднее – конец апреля – начало мая.

Водоемы, заселенные рыбой промысловых пород: карпами, карасями, щуками, окунями.

### 2.1.3 Геологическая характеристика

В геологическом отношении территория принадлежит Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине. Принадлежность территории к северо-западной оконечности кайнозойского поднятия Салаирского кряжа в геологической структуре выражена прежде всего выклинкой толщ верхнего палеогена (олигоцен) и низов неогена (миоцен), а также сокращением здесь мощности плиценово-нижнечетвертичных отложений. Подошва олигоцен-миоценовой толщи периклинально облекает с северо-запада палеозойские породы складчатого фундамента территории.

По своей геологической и орографической позиции в позднем палеозое и мезозое-кайнозое территория относится к орогенноскладчатой области, причем находится на ортогональном пересечении двух складчатых зон Салаирской и Колывань-Томской. Простиранием структур последней контролируется ориентировка основных ослабленных зон (зон дробления) молодых разломов территории, а через них линеаментное расположение части эрозионных врезов. Неотектонически и геоморфологически территория относится к юго-западной подошве и северо-западному периклинальному окончанию поднятия Салаирского кряжа, который граничит с платформенной структурой типа материкового плато, но сам входит в систему параллельноупорядоченного орогена поздней стадии (Салаир — Кузбасс — Кузнецкий Алатау). Система сближенных субпараллельных кайнозойских разломов территории также противоречит его отнесению к платформенным структурам. Тектонически активный режим орогенного типа должен учитываться при прогнозной сейсмологической оценке территории и при интерпретации других геофизических явлений, связанных с активной тектоникой.

На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны: Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб.

Салаирская зона — это линейно-вытянутое с северо-запада на юго-восток поднятие с абсолютными высотами до 400 - 500 м. Пологие юго - западные, крутые северо-восточные склоны Салаирского кряжа расчленены густой и сложной сетью рек.

Колывань-Томская зона - представляет собой часть территории Приобского плато, которое долиной реки Обь разделяется на левобережную и правобережную части. Абсолютные высоты колеблются от 150 до 300 и более метров. В долинах рек высоты могут понижаться до 90— 100 м. На плато резко возрастают относительные высоты. Территория сильно расчленена долинами рек Обь, Бердь, Иня и их многочисленными притоками. Склоны долин расчленены оврагами, балками, лощинами. Долины рек имеют сложное строение: два уровня пойм, 2—4 надпойменные террасы. Водораздельные пространства представлены широкими увалами овальной формы. На увалах широко распространены блюдцеобразные понижения. Рельеф Приобского плато разнообразен. В разных его частях он отличается абсолютными и относительными высотами, густотой расчленения, развитием овражно-балочной сети.

Горловский прогиб - своеобразное геологическое образование - заполнен отложениями девона, карбона, перми, состоящими из песчаников, аргиллитов, алевролитов. Среди этих пород находятся мощные пласты каменного угля, тянущиеся узкой полосой шириной от 2 до 12 километров. Угленосные породы прогиба формировались около 250-300 миллионов лет назад в древних межгорных долинах, занятых озёрно-болотными ландшафтами.

Таким образом, район в геолого-структурном отношении представлен тектонически активным режимом орогенного типа, что и специализирует его геодинамический, разломообразующий и сейсмический характер состояний. Он локализован в условиях стыка Салаирской и Колывань-Томской складчатых зон, что определяет режим тектонофизических напряжений, частично реализуемых образованием сложной сети разломов.

По данным сейсмического районирования территории нашей страны территория Искитимского района находится в зоне шестибалльной сейсмичности. Оценка повторяемости землетрясений силой шесть и более баллов составляет одно землетрясение за 10-100 тысяч лет в условиях естественного состояния геолого-геофизической среды (т.е. без учета техногенного давления на среду). Реальная же сотрясаемость территории находится в зависимости от качества грунтов, локальных геоморфологических и геологических обстановок. Эти обстановки вызывают эффект приращения бальности на 1-2,0 балла. В результате реальная интенсивность сотрясаемости отдельных участков территории при шестибалльном землетрясении по базовой сейсмичности, может достичь 7-8,0 баллов. Следует также учесть, что не учет взаимного влияния крупных зданий и вибронагруженных участков, а также проявление виброрезонансов и весовых нагрузок может привести к приращению бальности вплоть до «самопроизвольного» обрушения зданий и сооружений.

Оценка инженерно-геологических условий территории района выполнена на основе базы данных ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, включая имеющиеся геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, карты четвертичных отложений, экзогенных процессов и ряд других источников. В результате анализа в пределах района выявлены территории с простыми, средне сложными инженерно-геологическими и строительными условиями

Территория района расположена на террасах левобережья р. Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив, представляющий собой сателлит крупного Обского плутона. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Имеются данные о том, что гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Есть также свидетельства о высокой геодинамической активности разлома. Это подтверждается и соотношением уровней террасовых отложений и поступлением токсичных элементов глубинного характера.

### 2.1.4 Почвы

Большое разнообразие рельефа определяет и большое разнообразие почв. В сельсовете более 30 почвенных разностей и 12 почвенных типов. Наибольшее распространение имеют выщелоченные чернозёмы. Это основной фонд пахотных угодий и высокоплодородных земель. Они занимают, в основном, западную степную часть. Здесь наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В восточной, залесённой, основными почвами являются тёмно-серые и сильно оподзоленные, светло-серые оподзоленные, серые слабо и сильно оподзоленные. Встречаются также дерново- слабо оподзоленные, дерново- средне оподзоленные и дерново- сильно оподзоленные почвы. Поймы рек заняты аллювиальными луговыми и солонцеватыми почвами. На нижних склонах надпойменных террас расположены лугово-чернозёмные и луговые почвы. По склонам балок - различное сочетание почв. Почвообразующими породами служат:

- супесь лессовая, влажная, твердая, низкопористая, слабоожелезненная, незасоленная, непросадочная с тонкими прослоями мелкого песка, мощность слоя 1,1 – 1,6м;

- супесь лессовая маловлажная твердая, высокопористая незасоленная,

- ожелезненная, слабогумусированная, просадочная, распространена повсеместно, мощностью 0,9-4,5м;

- суглинок лессовый, маловлажный, карбонатизированный, сильно набухающий, распространен повсеместно, мощностью 0,5-5,4м;

- суглинок лессовый влажный полутвердый, высокопористый, ожелезненный, слабогумусированный просадочный с прослоями твердого и тугопластичного, мощностью 0,6-3,3м;

- суглинок лессовый влажный, от полутвердого до тугопластичного,

- ожелезненный, непросадочный, распространен повсеместно вскрытой мощностью 0,3 - 4,2м;

- супесь маловлажная, твердая, непросадочная с прослоями мелкого песка, распространена повсеместно на площадке жилого поселка вскрытой мощностью 0,2-12,4м.

Основными отрицательными свойствами является их легкая размываемость, что ведет к развитию процессов водной эрозии.

## 2.2 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

Границы муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Территория поселения общей площадью 22400 га Шибковский сельсовет расположен в центральной части Искитимского района Новосибирской области. Связь с районным центром – городом Искитимом и соседними сельсоветами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения.

Граничит на севере с Чернореческим сельсоветом Искитимского района Новосибирской области и городом Искитимом, на северо-западе с Степным сельсоветом Искитимского района Новосибирской области, на западе с Гилевским сельсоветом Искитимского района Новосибирской области, на юге с р. п. Посевная Черепановского района Новосибирской области, граничит с р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области, на востоке с р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, на северо-востоке с Евсинским сельсоветом Искитимского района Новосибирской области.

Удаленность от областного центра г. Новосибирска составляет 80 км, а от районного центра г. Искитима – 25 км (рисунок 2.2-1).

Рисунок 2.2-1

Положение Шибковского сельсовета в системе расселения Искитимского района

    - Современная планировочная структура территории

Шибковский сельсовет входит в состав Искитимского муниципального района Новосибирской области. Площадь территории в установленных границах - 22400 га. Границы сельсовета установлены законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (ред. от 02.03.2021 г).

деревня Шибково

На формирование планировочной структуры деревни большое влияние оказали особенности местности и рельефа. Расположилась она в живописном месте вокруг большого пруда, организованного на реке Койниха. С трёх сторон вплотную подступают большие массивы берёзовых лесов.

Территория населенного пункта вытянута в направлении с юга-запада на северо-восток и разделена плотиной. Планировочная структура населенного пункта имеет регулярную структуру. Жилая застройка квартальная и представлена в основном домами усадебного типа.

Здания социально-культурно-бытового назначения находятся в разных частях деревни и не формируют общественный центр.

Улично-дорожная сеть в большей своей части имеет асфальтовое твердое покрытие.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

деревня Евсино

Деревня Евсино расположена между рекой Койниха и автомобильной дорогой федерального значения Р-256 «Чуйский тракт». Территория расчленена с востока на запад в четырёх местах каскадами прудов, что усложнило сложившуюся планировочную структуру. С юга вплотную подступает берёзовый лес.

Жилая застройка квартальная и представлена в основном домами усадебного типа.

Общественный центр исторически сложился в центральной части деревни на улице Центральная.

Улично-дорожная сеть частично имеет асфальтовое твердое покрытие.

Для въезда в деревню организованы три съезда с федеральной трассы на улицы Тальменская, Центральная, Мира.

деревня Таскаево

Деревня Таскаево исторически сложилась на левом берегу реки Койниха ближе к Бердскому лесхозу.

В деревне так же практически одна улица, застроенная жилыми домами усадебного типа, на ней же здания общественного назначения.

В южной части мимо деревни проходит дорога межмуниципального значения 50Н-0813 «70 км а/д «Р-256» - Евсино – Новолокти», с которой и осуществляется въезд.

деревня Новолебедевка

Деревня Новолебедевка вытянута вдоль дороги 50Н-0813 «70 км а/д «Р-256» - Евсино – Новолокти» межу реками Лебяжья и Голая и имеет чёткую планировочную структуру. В деревне одна улица, застроенная жилыми домами усадебного типа, на ней же здания общественного назначения.

В отличии от Шибково и Евсино в деревне Новолебедевка нет лесов.

## 2.3 Основные направления пространственно-планировочной организации территории

### 2.3.1 Развитие планировочной структуры

Развитие планировочной структуры рассматривается во взаимосвязи с планировочной организацией территорий всего сельсовета, на основе сложившейся системы улично-дорожной сети, существующих и проектируемых инженерной и социальной инфраструктур, с учетом ранее принятых градостроительных решений.

К северу от деревни Евсино расположено кладбищ, полностью попадающее в водоохранную зону р.Койниха, что запрещено пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Генеральным планом предлагается размещение нового кладбища с юга от деревни Евсино и ликвидация существующего кладбища.

деревня Шибково

Площадь деревни в планируемых границах составляет – 161,2 га.

Генеральным планом планируется формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами на свободной территории в западной части деревни, выделяются зоны под объекты инженерной инфраструктуры, а также выделяются иные зоны под развитие населенного пункта. В центральной части села, на пересечении улицы Советская и Фабричная планируется строительство объекта кльтурно-досугового (клубного) типа.

деревня Евсино

Площадь деревни в планируемых границах составляет – 114 га.

Генеральным планом планируется развитие жилой застройки в северной части деревни, а также выделяются специализированные зоны для размещения объектов социального назначения. Выделяются зоны специального озеленения вдоль автомобильной дороги федерального значения Р-256. Генералным планом планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, по ул. Речная планируется строительство открытой спортивной площадки, а также реконструкция существующего дома культуры.

деревня Таскаево

Площадь деревни в планируемых границах составляет – 47,3 га.

Генеральным планом планируется по ул. Советская увеличение зоны специализированной застройки под размещение спортивного сооружения.

деревня Новолебедевка

Площадь деревни в планируемых границах составляет – 57,8 га.

Генеральным планом планируется по ул. Центральная увеличение зоны специализированной застройки под размещение спортивного сооружения. Также генеральным планом планируется выделение зоны специального озеленения вдоль автомобильной дороги Н-0813 «70 км а/д «Р-256» - Евсино – Новолокти».

### 2.3.2 Функциональное зонирование территории

Функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

- Многофункциональная общественно-деловая зона

- Зона специализированной общественной застройки

- Производственная зона

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

- Зона отдыха

- Зона лесов

- Зона кладбищ

- Зона складирования и захоронения отходов

- Зона озелененных территорий специального назначения

- Зона акваторий

- Иные зоны

Распределение территории сельсовета по функциональным зонам приведено в таблице 2.3.2-1.

Таблица 2.3.2-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 164,97 | 0,74 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 75,69 | 0,34 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,67 | 0,01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 6,38 | 0,03 |
|  | Производственная зона | 76,33 | 0,34 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 6,91 | 0,03 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 537,59 | 2,40 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 5277,45 | 23,56 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 12457,59 | 55,61 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 191,93 | 0,86 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 33,25 | 0,15 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 351,89 | 1,57 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 12,11 | 0,05 |
|  | Зона отдыха | 0,25 | 0,00 |
|  | Зона лесов | 2792,44 | 12,47 |
|  | Зона кладбищ | 7,65 | 0,03 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 1,00 | 0,00 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 5,55 | 0,02 |
|  | Зона акваторий | 351,89 | 1,57 |
|  | Иные зоны | 47,46 | 0,21 |
| ИТОГО: |  | 22 400 | 100,00 |

## 2.4 Социально-экономическое положение

### 2.4.1 Демографический потенциал

По состоянию на 01.01.2022 в Шибковском сельсовете зарегистрировано 1658 жителей. В течение 2012-2021 гг. численность населения преимущественно снижалась (рисунок 2.4.1-1).

Рисунок 2.4.1-1 – Динамика численности населения Шибковского сельсовета

Численность населения Шибковского сельсовета в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.4.1-1. Около половины населения муниципального образования проживает в административном центре – д. Шибково, 30,0 % населения – в д. Евсино.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Шибковском сельсовете, представлены в таблице 2.4.1-2.

Таблица 2.4.1-1

Численность населения Шибковского сельсовета в разрезе населенных пунктов, чел.

| Наименование территории | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 1837 | 1834 | 1819 | 1783 | 1767 | 1714 | 1689 | 1658 | 1651 | 1662 | 1658 |
| Д. Шибково | 866 | 875 | 877 | 853 | 839 | 822 | 817 | 811 | 801 | 817 | 800 |
| Д. Евсино | 568 | 562 | 565 | 553 | 552 | 533 | 524 | 505 | 497 | 489 | 499 |
| Д. Новолебедевка | 166 | 164 | 156 | 160 | 165 | 158 | 147 | 153 | 161 | 164 | 155 |
| Д. Таскаево | 237 | 233 | 221 | 217 | 211 | 201 | 201 | 189 | 192 | 192 | 204 |

Таблица 2.4.1-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Шибковском сельсовете

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 1767 | 1714 | 1689 | 1658 | 1651 | 1696 | 100,0 |
| Число родившихся, чел. | 15 | 24 | 29 | 20 | 26 | 23 | 1,3 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 8,6 | 14,1 | 17,3 | 12,1 | 15,7 | Х | Х |
| Общий коэффициент рождаемости по Искитимскому району | 12,2 | 11,1 | 10,3 | 9,7 | 9,7 | Х | Х |
| Число умерших, чел. | 28 | 27 | 32 | 29 | 28 | 29 | 1,7 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,1 | 15,9 | 19,1 | 17,5 | 16,9 | Х | Х |
| Общий коэффициент смертности по Искитимскому району | 14,8 | 14,9 | 14,3 | 14,6 | 16,5 | Х | Х |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -13 | -3 | -3 | -9 | -2 | -6 | -0,4 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -40 | -22 | -28 | 2 | 13 | -15 | -0,9 |
| Общий прирост численности населения | -53 | -25 | -31 | -7 | 11 | -21 | -1,2 |

В 2020 г. общий коэффициент рождаемости по Шибковскому сельсовету составил 15,7 ‰, по Искитимскому району – 9,7 ‰.

Общий коэффициент смертности по Шибковскому сельсовету составил 16,9 ‰, по району – 16,5 ‰. Основными причинами смерти являются болезни органов кровообращения, травмы, новообразования.

Источником пополнения человеческих ресурсов является миграция. Территориальная близость к областному центру, расположение на транспортной магистрали регионального значения, более низкая по сравнению с Новосибирском «стоимость жизни», наличие рекреационных ресурсов являются предпосылками для притока граждан в Шибковский сельсовет с целью постоянного проживания. Однако в течение рассматриваемого периода сальдо миграции не всегда имело положительное значение.

Возрастная структура населения Шибковского сельсовета представлена в таблице 2.3.1-3.

Таблица 2.4.1-3

Возрастная структура населения Шибковскому сельсовета

| Возрастная группа | 01.01.2017 г. |  | 01.01.2018 г. |  | 01.01.2019 г. |  | 01.01.2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % | человек | % |
| Численность населения, всего | 1714 | 100,0 | 1689 | 100,0 | 1658 | 100,0 | 1651 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 339 | 19,8 | 335 | 19,8 | 327 | 19,7 | 325 | 19,7 |
| трудоспособного возраста | 889 | 51,9 | 864 | 51,1 | 839 | 50,6 | 830 | 50,2 |
| старше трудоспособного возраста | 485 | 28,3 | 491 | 29,0 | 492 | 29,7 | 496 | 30,1 |

В течение рассматриваемого периода наблюдалось увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного возраста при одновременном снижение доли населения трудоспособного возраста.

Для расчета численности населения Шибковского сельсовета на перспективу использован метод математического моделирования, основанный на применении математических функций. Учтены сложившиеся условия и имеющиеся ресурсы, гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Рассмотрены два возможных сценария, которые описывают нижнюю и верхнюю планки интервала демографического развития: инерционный (минимальный) и мобилизационный (базовый).

Для инерционного сценария характерны сохранение естественной убыли населения, медленное включение Шибковского сельсовета в реализацию дополнительных мер демографической политики, сохранение существующих темпов строительства жилья и объектов обслуживания населения, относительно невысокий уровень использования экономического потенциала территории.

В случае реализации инерционного сценария численность населения Шибковского сельсовета ориентировочно составит 1480 чел. к 2033 г., 1330 чел. - к 2043 г.

Комплекс мероприятий, направленных на устойчивое и сбалансированное развитие Шибковского сельсовета, составляет основу мобилизационного сценария. Сценарий предполагает активизацию демографической политики, преследующей цели: увеличение суммарного коэффициента рождаемости, снижение смертности, повышение средней ожидаемой продолжительности жизни населения. Прогноз учитывает инвестиционные проекты, мероприятия целевых программ, способные оказать влияние на ход демографических процессов, в т.ч. повысить привлекательность муниципального образования для притока граждан с целью постоянного проживания.

В случае реализации мобилизационного сценария численность населения Шибковского сельсовета ориентировочно составит 1700 чел. к 2033 г., 1800 г. к 2043 г.

Таблица 2.4.1-4

Сценарии демографического прогноза

| Сценарии | Численность населения на начало года, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. |
| Инерционный (минимальный) сценарий | 1658 | 1480 | 1330 |
| Мобилизационный (базовый) сценарий | 1658 | 1700 | 1800 |

Считаем целесообразным производить расчеты основных параметров развития Шибковского сельсовета в соответствии с мобилизационным (базовым) сценарием, согласно которому возможно незначительное увеличение общей численности населения.

Таблица 2.4.1-5

Прогноз численности населения муниципального образования в разрезе населенных пунктов

| Сценарии | Численность населения на начало года, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. |
| Общая численность населения | 1658 | 1700 | 1800 |
| Д. Шибково | 800 | 830 | 900 |
| Д. Евсино | 499 | 510 | 540 |
| Д. Новолебедевка | 155 | 150 | 140 |
| Д. Таскаево | 204 | 210 | 220 |

Прогноз возрастной структуры населения Шибковского сельсовета выполнен с учетом сложившегося состояния, а также прогноза изменения демографических показателей на территории Российской Федерации до 2035 г., разработанного Федеральной службой государственной статистики. Основополагающим принят средний вариант.

Таблица 4.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Шибковского сельсовета, %

| Возрастная структура населения | 2020 г. | 2033 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 19,7 | 16,0 | 18,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 50,2 | 55,9 | 54,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 30,1 | 26,8 | 28,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития муниципального образования: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

### 2.4.2 Экономическая база муниципального образования

Доля трудовых ресурсов составляет 53% от общей численности населения.

Более 60% трудовых ресурсов выезжают на работу за пределы муниципального образования, т.к. трудоустроены на предприятиях р.п. Линево, г. Бердска, г. Новосибирска (Эл 6 Новосибирск (региональный филиал ООО «Эл 6»), АО «Новосибирская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», АО «Разрез Колыванский») районов Крайнего Севера, Дальнего Востока. Трудовая миграция обусловлена отсутствием на территории Шибковского сельсовета достаточного количества рабочих мест.

Шибковский сельсовет имеет аграрную специализацию.

Производством сельскохозяйственной продукции заняты ООО «Киндор» (выращивание зерновых культур), ООО «Новомилково» (производство молока и молочной продукции), 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, личные подсобные хозяйства.

На территории сельсовета функционируют предприятия торговли и общественного питания, учреждения бюджетной сферы, Искитимский почтамт, межрайонный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Искитима Новосибирской филиала ПАО «Ростелеком» и др.

В границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:047414:406 подготовлена инвестиционная площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

### 2.4.3 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Березовского сельсовета на начало 2021 г. составила 51,0 тыс. кв. м, в том числе:

23,7 тыс. кв. м – в индивидуально-определенных зданиях;

27,3 тыс. кв. м – в домах блокированной застройки.

Средняя численность домохозяйства составила 2 человека.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда – 30,7 кв. м на человека, что выше среднего по Новосибирской области значения (26,5 кв. м/чел.).

Ветхие и аварийные жилые дома отсутствуют.

Две трети жилищного фонда Шибковского сельсовета составляют кирпичные и деревянные дома (таблица 2.4.3-1).

Таблица 2.4.3-1

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

| Показатель | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Каменные | Кирпичные | Панельные | Блочные | Смешанные | Деревянные | Прочие |
| Жилищный фонд общей площади, тыс. кв. м | 51,0 | 0,1 | 17,6 | 6,9 | 5,8 | 1,3 | 17,45 | 1,85 |
| % к итогу | 100 | 0,2 | 34,5 | 13,5 | 11,4 | 2,5 | 34,2 | 3,6 |

Таблица 2.4.3-2

Сведения об оборудовании жилищного фонда основными видами благоустройства

| Оборудование | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Доля от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 46,3 | 90,8 |
| в том числе централизованное | 46,3 | 90,8 |
| Водоотведение (канализация) | 32,8 | 64,3 |
| в том числе централизованное | 0,0 | 0,0 |
| Отопление | 51,0 | 100,0 |
| в том числе централизованное | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 |
| в том числе централизованное | 0,0 | 0,0 |
| Ванны (душ) | 6,0 | 11,8 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 44,6 | 87,5 |
| в том числе централизованное | 0,0 | 0,0 |

В период 2012-2020 гг. введено в эксплуатацию 5,7 тыс. кв. м жилищного фонда. Среднегодовой объем ввода жилья составил 0,7 тыс. кв. м.

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 31,0 кв. м на человека на начало 2033 г.;

- 32,0 кв. м на человека на начало 2043 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 54,4 тыс. кв. м к 2033 г., 57,6 тыс. кв. м к 2043 г.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками.

### 2.4.4 Социальная сфера

Объекты образования

В системе образования поселения функционирует общеобразовательная школа МБОУ «СОШ д. Шибково». Проектная вместимость учреждения составляет 240 учащихся. Посещает учреждение 139 человек.

Организован подвоз учащихся из деревни Таскаево, деревни Новолебедевка. Учащиеся из деревни Евсино обучаются в МБОУ СОШ п. Керамкомбинат.

На базе школы и учреждений культуры работают кружки и клубы, которые посещают 174 ребенка.

Дошкольные образовательные организации в Шибковском сельсовете отсутствуют.

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей Шибковского сельсовета осуществляют фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в каждом населенном пункте. Специализированную медицинскую помощь население получает в ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница», ГБУЗ НСО «Линевская районная больница».

Состояние зданий объектов здравоохранения Шибковского сельсовета удовлетворительное.

Объекты социального обслуживания

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» (МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»), расположенный в г. Искитиме. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Объекты культуры и искусства

В поселении функционирует МКУК «Шибковский центр досуга», имеющее следующие филиалы:

дом культуры в деревне Шибково со зрительным залом на 40 мест;

сельский клуб в деревне Новолебедевка со зрительным залом на 25 мест;

сельский клуб в деревне Евсино со зрительным залом на 40 мест;

сельский клуб в деревне Таскаево со зрительным залом на 40 мест.

Работают две межпоселенческие библиотеки: в деревне Шибково и в деревне Евсино.

Объекты физической культуры и массового спорта

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при МБОУ «СОШ д. Шибково». Площадь спортивного зала составляет 240 кв. м, спортивной площадки – 6800 кв. м.

Объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания

Снабжение населения товарами народного потребления осуществляется через 8 стационарных торговых объектов, 1 киоск. Суммарная торговая площадь магазинов составляет 546,4 кв. м.

Объекты бытового обслуживания населения отсутствуют.

На территории сельсовета расположено кафе «Трактир», рассчитанное н 12 посадочных мест). Кафе удалено от населенных пунктов, находится на федеральной автомобильной трассе Р256 «Чуйский тракт».

Таблица 2.4.4-1

Анализ обеспеченности населения Шибковского сельсовета объектами обслуживания местного значения

| № п/п | Наименование объекта |  | Минимальная норма, единица измерения | Требуется по норме | Имеется по факту |  | Уровень обеспеченности, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации |  | 70% охват от общего числа детей в возрасте 1-7 лет, место | 67 | 0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные организации |  | 100 % охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90 % охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием, место | 144 | 240 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Организации дополнительного образования |  | 80% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, место | 65 | 45 |  | 69,2 |  |
| 2. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивные залы общего пользования |  | 350 кв. м на 1000 человек, кв. м | 580 | 240 |  | 41,4 |  |
| 2.2 | Плоскостные спортивные сооружения |  | 1950 кв. м на 1000 человек, га | 0,3 | 0,7 |  | 100,0 |  |
| 3. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Общедоступные библиотеки | 1 сетевая единица на 1000 жителей, объект | 2 |  | 2 |  | 100,0 |
| 3.2 |  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | 200 мест на 1 тыс. человек, место | 332 |  | 140 |  | 42,2 |
| 4. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Стационарные торговые объекты | 476,3 кв. м торговой площади на 1000 человек, кв. м | 789,7 |  | 546,4 |  | 69,2 |
| 4.2 |  | Объекты общественного питания | 23 места на 1000 человек, место | 38 |  | 12 |  | 31,6 |
| 4.3 |  | Объекты бытового обслуживания | 7 рабочих места на 1000 человек, рабочее место | 12 |  | 0 |  | 0,0 |

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Шибковского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Существует потребность в объектах дошкольного образования, культуры, физической культуры и массового спорта, объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и др.

В соответствии с Уставом сельского поселения Шибковского сельсовета Искитимского муниципального района Новосибирской области, принятого решением Совета депутатов Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 249 (ред. от 08.11.2021), к вопросам местного значения муниципального образования относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- иные вопросы.

Кроме того, органы местного самоуправления имеют права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения, таких как создание музеев, создание условий для развития туризма и др.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Допустимый уровень обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения сельсовета принят в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

• приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

• решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2017 № 168 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного, Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области»;

• распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

• постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

• приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Объекты культуры и искусства

Нормы и нормативы размещения учреждений клубного типа в сельских поселениях предусматривают наличие 1 дома культуры в административном центре сельского поселения и наличие 1 дома культуры на 1 тыс. чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении.

Транспортная доступность объектов - не более 30 мин.

Нормативное количество посадочных мест: 200 ед. на 1 тыс. жителей.

Потребность в объектах культуры клубного типа к расчетному сроку ориентировочно составит 360 мест.

Генеральным планом предлагается строительство дома культуры на 250 мест, музея в д. Шибково и реконструкция сельского клуба с увеличением зрительного зала до 110 мест в д. Евсино.

Объекты физической культуры и массового спорта

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей спортивными залами составляет 350 кв. м на 1 тыс. чел. Потребность в спортивных залах к расчетному сроку ориентировочно составит 630 кв. м.

Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей плоскостными спортивными сооружениями составляет 1950 кв. м на 1 тыс. чел. Потребность в плоскостных сооружениях к расчетному сроку ориентировочно составит 0,35 га.

В населенных пунктах с численностью населения от 50 до 500 человек следует размещать универсальные игровые спортивные площадки (25 * 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 * 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

В населенных пунктах с численностью населения от 500 до 5000 человек рекомендуется размещение универсальных игровых спортивных площадок (25 x 15 м); малых спортивных площадок с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа; спортивных залов, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объектов рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

Генеральным планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью не менее 0,1 га в д. Евсино;

- размещение спортивных площадок в д. Таскаево и д. Новолебедевка.

Иные объекты обслуживания населения

Таблица 2.4.4-2

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

| Наименование объекта | Норматив | Единица измерения | Первая очередь (2033 год) | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стационарные торговые объекты (продовольственные товары) | 157,8 кв. м на 1 000 человек | кв. м | 268 | 284 |
| Стационарные торговые объекты (непродовольственные товары) | 318,5 кв. м на 1 000 человек | кв. м | 541 | 573 |
| Торговые объекты местного значения | 10 объектов | объект | 10 | 10 |
| Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | 1 торговое место на 1 000 человек | мест | 2 | 2 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 9,1 торговых объектов на 10 000 человек | торговый объект | 2 | 2 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания | 1,0 торгового объекта на 10 000 человек | торговый объект | 0 | 0 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,7 торговых объектов на 10 000 человек | торговый объект | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания | 23 места на 1000 человек | место | 40 | 41 |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 человек | рабочее место | 11 | 12 |

## 2.5 Инженерная инфраструктура

### 2.5.1 Водоснабжение

Современное состояние

В настоящее время все населенные пункты Шибковского сельсовета охвачены централизованным водоснабжением. Доля охвата населения составляет около 100%.

В д. Шибково, д. Новолебедевка, д. Евсино, д. Таскаево действуют кольцевые и тупиковые водопроводные сети. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и наружное пожаротушение.

Источник водоснабжения – подземные воды, добываемые из скважин.

По данным администрации в настоящее время водоснабжение потребителей Шибковского сельсовета осуществляется от 9 водозаборных скважин.

Ниже в таблице приведены краткие характеристики источников водоснабжения.

Таблица 2.5.1-1

Характеристика скважин

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шибково |  |  |
| 1.1 | Глубина, м | м | 50 |
| 1.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1977 |
| 1.3 | Производительность | м3/час | 2,7 |
| 1.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 1.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 1.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-50 |
| 1.4.3 | Мощность | кВт | 2,2 |
| 1.4.4 | Производительность | м3/час | 10 |
| 1.4.5 | Напор | м | 50 |
| 2 | д. Шибково |  |  |
| 2.1 | Глубина, м | м | 72 |
| 2.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1976 |
| 2.3 | Производительность | м3/час | 11,88 |
| 2.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 2.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 2.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6−10─80 |
| 2.4.3 | Мощность | кВт | 4,5 |
| 2.4.4 | Производительность | м3/час | 10 |
| 2.4.5 | Напор | м | 80 |
| 3 | д. Шибково |  |  |
| 3.1 | Глубина, м | м | 52 |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1972 |
| 3.3 | Производительность | м3/час | 11,52 |
| 3.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 3.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 3.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-80 |
| 3.4.3 | Мощность | кВт | 6,5 |
| 3.4.4 | Производительность | м3/час | 16 |
| 3.4.5 | Напор | м | 80 |
| 4 | д. Шибково |  |  |
| 3.1 | Глубина, м | м | 72 |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | - |
| 3.3 | Производительность | м3/час | 4 |
| 3.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 3.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | - |
| 3.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-140 |
| 3.4.3 | Мощность | кВт | 4 |
| 3.4.4 | Производительность | м3/час | 4 |
| 3.4.5 | Напор | м | 140 |
| 5 | д. Таскаево |  |  |
| 5.1 | Глубина, м | м | 50 |
| 5.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1989 |
| 5.3 | Производительность | м3/час | 10,08 |
| 5.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 5.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 5.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-10-80 |
| 5.4.3 | Мощность | кВт | 4,5 |
| 5.4.4 | Производительность | м3/час | 10 |
| 5.4.5 | Напор | м | 80 |
| 6 | д. Евсино |  |  |
| 6.1 | Глубина, м | м | 52 |
| 6.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1981 |
| 6.3 | Производительность | м3/час | 21,6 |
| 6.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 6.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 6.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-110 |
| 6.4.3 | Мощность | кВт | 6,5 |
| 6.4.4 | Производительность | м3/час | 16 |
| 6.4.5 | Напор | м | 110 |
| 7 | д. Евсино |  |  |
| 7.1 | Глубина, м | м | 50 |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1981 |
| 7.3 | Производительность | м3/час | 36,0 |
| 7.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 7.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 7.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-10-80 |
| 7.4.3 | Мощность | кВт | 4,5 |
| 7.4.4 | Производительность | м3/час | 10,0 |
| 7.4.5 | Напор | м | 80 |
| 8 | д. Евсино |  |  |
| 8.1 | Глубина, м | м | 48 |
| 8.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1972 |
| 8.3 | Производительность | м3/час | 18,0 |
| 8.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 8.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 8.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-110 |
| 8.4.3 | Мощность | кВт | 6,5 |
| 8.4.4 | Производительность | м3/час | 16 |
| 8.4.5 | Напор | м | 110 |
| 9 | д. Новолебедевка |  |  |
| 9.1 | Глубина, м | м | 55 |
| 9.2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1971 |
| 9.3 | Производительность | м3/час | 10 |
| 9.4 | Насосное оборудование |  |  |
| 9.4.1 | Год ввода в эксплуатацию | год | н/д |
| 9.4.2 | Марка |  | ЭЦВ 6-16-80 |
| 9.4.3 | Мощность | кВт | 4,5 |
| 9.4.4 | Производительность | м3/час | 10 |
| 9.4.5 | Напор | м | 80 |

Согласно существующей схем вода от скважин без предварительной очистки поступает в водопроводные сети и сооружения. Водоразбор осуществляется с помощью устройства вводов водопровода и от водоразборных колонок.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Шибковского сельсовета составляет около 14,9 км. В том числе в д. Шибково – 8,026 км, д. Таскаево – 2,943 км, д. Евсино – 6 км, д. Новолебедевка – 1,999 км.

На водопроводных сетях в населенных пунктах сельсовета установлено 8 водонапорных башен с объемом бака 20 м3 каждая. В д. Шибково и д. Евсино 3 шт. В д. Таскаево и Новолебедевка – 1 шт.

Водопроводные сети, выполненные из стальных трубопроводов введены в эксплуатацию в период 1971 – 1989 годы и имеют значительную степень износа. По данным эксплуатирующей организации износ водопроводных сетей составляет околов 87%, что приводит к регулярным авариям и снижению качества воды.

Проектные решения

Принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» (утверждена Решением сессии Совета депутатов Шибковского от 31.03.2014 №194);

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (утверждены решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 г. №168);

- «Схема водоснабжения и водоотведения Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на период до 2031 года»;

- действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения выявлено:

- существующие водопроводные сети недостаточно закольцованы, не имеют резервных источников водоснабжения что не обеспечивает требуемое пожаротушение согласно СП 8.13130.2020;

- качество воды в существующих скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

- для существующих источников водоснабжения зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 не установлены.

В развитии водоснабжения предусматривается следующее:

- реконструкция существующих водопроводных сетей в д. Шибково, д. Таскаево, д. Новолебедевка, д. Евсино;

- капитальный ремонт водопроводных сооружений (водонапорных башен);

- новое строительство кольцевого водопровода в д. Шибково, д. Таскаево, д. Евсино, д. Новолебедевка;

- строительство артезианских скважин в д. Шибково, д. Таскаево, д. Евсино, д. Новолебедевка (4 объекта);

- строительство водопроводных очистных сооружений (модульная станция водоподготовки) в д. Шибково, д. Таскаево, д. Евсино, д. Новолебедевка (4 объекта);

- установка зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 2.5.1-2

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2022год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2033год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2043 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шибково | 800 | 208,96 | 830 | 216,80 | 900 | 235,08 |
| 2 | д. Евсино | 499 | 130,34 | 510 | 133,21 | 540 | 141,05 |
| 3 | д. Новолебедевка | 155 | 40,49 | 150 | 39,18 | 140 | 36,57 |
| 4 | д. Таскаево | 204 | 53,28 | 210 | 54,85 | 220 | 57,46 |
|  | Итого: | 1658 | 433,07 | 1700 | 444,04 | 1800 | 470,16 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. Требуемый противопожарный запас воды 54 м3.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении над поверхностью земли при одноэтажной застройке не менее 10 м в соответствии с - СП 31.13330.2012.

### 2.5.2 Водоотведение

Современное состояние

В настоящее время в населенных пунктах Шибковского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Отвдод стоков от зданий осуществляется выпусками в герметичные выгребы с последующим вывозом в согласованные места.

Системы организованного отвода стоков поверхностных вод отсутствуют. Дождевые и талые стоки отводятся самотекам по отдельным кюветам и канавам на рельеф.

Проектные решения

Проектные решения приняты с учетом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов) основано на материалах:

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» (утверждена Решением сессии Совета депутатов Шибковского от 31.03.2014 №194);

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (утверждены решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 г. №168);

- «Схема водоснабжения и водоотведения Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на период до 2031 года»;

- действующей градостроительной документации.

Учитывая особенности развития поселений на территории Шибковского сельсовета генеральным планом предлагается сохранение существующей схемы водоотведения, предусматривающей вывоз стоков от индивидуальных герметичных выгребов на согласованные места.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен укрупненный расчет суточных объемов стоков, подлежащих вывозу составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 2.5.2-1

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2022 год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2033 год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2043 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шибково | 800 | 168,96 | 830 | 175,30 | 900 | 190,08 |
| 2 | д. Евсино | 499 | 105,39 | 510 | 107,71 | 540 | 114,05 |
| 3 | д. Новолебедевка | 155 | 32,74 | 150 | 31,68 | 140 | 29,57 |
| 4 | д. Таскаево | 204 | 43,08 | 210 | 44,35 | 220 | 46,46 |
|  | Итого: | 1658 | 350,17 | 1700 | 359,04 | 1800 | 380,16 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Отвод поверхностны стоков дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жилой застройки планируется на рельеф с помощью систем лотков, канав, каналов и дорожных кюветов. При пересечении планируемых систем водоотведения с автомобильными дорогами предусматривается устройство трубчатых переездов.

На территориях предприятий где в результате деятельности возможен выброс на рельеф загрязняющих веществ необходимо устройство локальных систем сбора и отвода поверхностных стоков. В качестве приемников таких систем должны быть герметичные резервуары. Загрязненные воды из резервуаров вывозятся в согласованные места.

### 2.5.3 Теплоснабжение

Современное состояние

В настоящее время на территории сельсовета централизованное теплоснабжение действует в д. Шибково.

Существующая котельная на твердом топливе (уголь) служит источником теплоснабжения здания школы. В котельной установлено 2 котла марки КВ-0,25 номинальной мощностью 0,25 МВт (0,21 Гкал/ч) каждый. Температурный график 95/70. Теплоноситель – вода.  Протяженность тепловых сетей составляет 0,05 км.

Теплоснабжение зданий, расположенных по ул. Фабричная и 2-я Лесная осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе.

Здания и объекты индивидуальной жилой застройки не входящий в зону обслуживания котельных используют индивидуальные источники тепловой энергии (печи, котлы).

Проектные решения

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» (утверждена Решением сессии Совета депутатов Шибковского от 31.03.2014 №194);

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (утверждены решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 г. №168);

- действующей градостроительной документации.

Расчетные климатические параметры для проектирования отопления согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Новосибирск):

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37;

- средняя температура наружного воздуха за период с температурой ≤8°C – минус 8,0°C.

Расчетнчй температурный график для теплоснабжения 95/70 °С

В развитии предусматривается сохранение существующей схемы теплоснабжения с преобладанием индивидуальных источников отопления зданий и сооружений, работающих на газовом или твердом топливе.

Для реконструируемых общественных зданий (сельских клубов) предусматривается сохранение схемы теплоснабжения от встроенных автономных источников.

Строительство новых отдельно стоящих источников теплоснабжения не предусматривается.

В связи с тем, что увеличение тепловой нагрузки не планируется реконструкция существующих сооружений теплоснабжения (котельная, распределительные теплопроводы) не предусматривается.

Для сохранения существующих сооружений теплоснабжения необходим периодический текущий и капитальный ремонт.

### 2.5.4 Газоснабжение

Современное состояние

На территории Шибковского сельсовета централизованная система газоснабжения действует в д. Шибково. Доля охвата составляет около 50 %

Источник газоснабжения ГРС «Электродный завод» расположенная на территории МО р.п. Линёво.

Согласно существующей схеме, природный газ от межпоселкового газопровода высокого давления поступает в ГГРП (главный газорегуляторный пункт), от которого по распределительным газопроводам высокого давления подается в пункты редуцирования газа. Далее по сетям трубопроводов низкого давления транспортируется до абонентов.

Проектные решения

Проектные решения разработаны согласно требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1,2), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Планирование основных мероприятий по развитию систем газоснабжения основано на материалах:

- «Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области», АО «Газпром промгаз», Москва 2019;

- Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п);

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» (утверждена Решением сессии Совета депутатов Шибковского от 31.03.2014 №194);

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (утверждены решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 г. №168);

- действующей градостроительной документации.

В перспективе на территории Шибковского сельсовета в соответствии данными Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области, разработанной АО «Газпром промгаз» планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления. Предусматривается газификация д. Евсино, д. Таскаево, д. Новолебедевка. Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пунктов редуцирования газа.

Согласно распоряжению Правительства Новосибирской области от 18.02.2020 года №48-рп об утверждении перечней объектов газификации (газоснабжения), финансируемых в рамках программы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020-2024 годах (с изменениями на 4 мая 2021 года) мероприятий на территории Шибковского сельсовета не предусмотрено.

В развитии д. Шибково предлагается увеличение доли охвата централизованным газоснабжением до 100 %. Строительство газопроводов высокого и низкого давления, пунктов редуцирования газа.

В соответствии с п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы нефтепродуктопроводы, сети инженернотехнического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Для выполнения требования СП 2.4.3648-20 генеральным планом предлагается вынос существующего распределительного газопровода высокого давления с участка существующего образовательного учреждения МБОУ «СОШ д. Шибково».

Годовая потребность в газе населения определена укрупненно, согласно рекомендациям СП 42-101-2003, с учетом данных по удельному расходу газа на 1 человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования Верх-Ирменского сельсовета Новосибирской области. Норма потребления расхода природного газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения составляет 25 м3/месяц (300 м3/год). Привозного сжиженного газа в баллонах – 112 м3/год.

Ниже в таблице приведены расчетные значения годовой потребности в природном газе в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 2.5.4-1

Нагрузки на газоснабжение по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование | Удельное потребление газа м3/год на 1 чел. | Численность населения, чел |  |  | Годовой расход газа тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. |
| 1 | д. Шибково | 300 | 800 | 830 | 900 | 240 | 249 | 270 |
| 2 | д. Евсино | 300 (112) | 499 | 510 | 540 | (55,89) | (57,12) | 60,48 |
| 3 | д. Таскаево | 300 (112) | 155 | 150 | 140 | (17,36) | (16,80) | 15,68 |
| 4 | д. Новолебедевка | 300 (112) | 204 | 210 | 220 | (22,85) | (23,52) | 24,64 |
|  | Итого |  | 1658 | 1700 | 1800 | 336,10 | 346,44 | 370,8 |

### 2.5.5 Электроснабжение

Современное состояние

Потребители электроэнергии Шибковского сельсовета находятся в зоне действия центров питания:

- ПС 110/35/10 «Птичья» с трансформаторами мощностью 2х10 МВА (свободная мощность для технологического присоединения на 01.01.2023 – 1,64 МВА);

- ПС 110/35/10 «Гранит» с трансформаторами мощностью 1х7,5 и 1х10 МВА (свободная мощность для технологического присоединения на 01.01.2023 – 3,46 МВА);

- ПС 35/10 «Линевская» с трансформаторами мощностью 2х6,3 МВА (свободная мощность для технологического присоединения на 01.01.2023 – 1,64 МВА).

В границах территории сельсовета размещаются линии электропередачи:

- ВЛ-110 кВ Ю-11-12 Южная – Посевная;

- ВЛ-35 кВ И 142-143 Птичья – Линево.

Электроснабжение потребителей населенных пунктов д. Шибково, д. Таскаево и д. Новолебедевка Шибковского сельсовета осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Птичья». Электроснабжение д. Евсино от ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ЛЭП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 Линёвская.

Проектные решения

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на период 2023-2027 гг.» (утверждена приказом министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26 апреля 2022 г. №74);

- «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» (утверждена Решением сессии Совета депутатов Шибковского от 31.03.2014 №194);

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (утверждены решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 г. №168);

- действующей градостроительной документации.

В развитии электроснабжения предусматривается:

- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;

- строительство ВЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для электроснабжения объектов капитального строительства в д. Евсино планируемых на проектируемой территории в соответствии с настоящим генеральным планом;

- строительство линий электропередачи 0,4 кВ во всех населенных пунктах для электроснабжения объектов капитального строительства, планируемых на проектируемых территориях в соответствии с настоящим генеральным планом.

В соответствии с п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы нефтепродуктопроводы, сети инженернотехнического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Для выполнения требования СП 2.4.3648-20 генеральным планом предлагается выносу существующей ВЛ 110 кВ с участка существующего образовательного учреждения МБОУ «СОШ д. Шибково».

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Таблица 2.5.5-1

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примеча- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2022 г. | I очередь 2033 г. | Расчетный срок 2043 г. |  |
|  | Численность населения всего по сельсовету | Чел. | 1658 | 1700 | 1800 |  |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/год на 1 чел | 950 | 950 | 950 | С плитами на газе |  |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |  |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 1,578 | 1,681 | 1,777 |  |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 384,17 | 393,90 | 417,07 |  |  |

В соответствии с материалами Схемы и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на период 2023-2027 гг. на территории сельсовета мероприятий в границах сельсовета не планируется.

### 2.5.6 Связь

Современное состояние

В настоящее время населенные пункты Шибковского сельсовета телефонизированы. Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. В д. Шибково, д. Таскаево, д. Новолебедевка, д. Евсино действуют таксофоны.

По данным эксплуатирующей организации ПАО «Ростелеком» существующая мощность АТС в д. Шибково 224 номера. В перспективе планируется увеличение номеров. Имеется возможность подключения к сети «Интернет».

Через территорию сельсовета проходят магистральные линии связи:

- ВОЛС «Новосибирск-Кемерово-Новокузнецк-Бийск-Барнаул-Новосибирск»;

- ВОЛС «Новосибирск-Бердск-Черепаново»;

- ВОЛС «Искитим-Плотниково-Новосибирск»;

- ВОЛС р.п. Дорогино, муфта М8 на ВОЛС «Искитим-Черепаново»;

- ВОЛС «Новосибирск-Болотное-Кемерово-Новокузнецк-Кузедеево-Пуштулим-Бийск-Барнаул-Искитим-Новосибирск.

Цифровое телерадиовещание осуществляется от антенно-мачтового сооружения ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), расположенного в р.п. Линёво.

Сотовая связь и мобильный интернет осуществляется от передающих радиотехнических объектов (базовых станций) операторов сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».

Услуги почтовой связи предоставляются АР «Почта России». Почтовое отделение № 633230 расположено в д. Шибково.

Проектные решения

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи. Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.

В перспективе планируется:

- строительство линий связи на территориях с существующей застройки для увеличения зоны охвата населения услугами связи (ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.);

- строительство новых линий связи для подключения новых объектов капитального строительства планируемых на проектируемых территориях в соответствии с настоящим генеральным планом.

В соответствии с п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы нефтепродуктопроводы, сети инженернотехнического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изоолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Для выполнения требования СП 2.4.3648-20 генеральным планом предлагается выносу существующей ВОЛС «Новосибирск-Болотное- Кемерово-Новокузнецк-Кузедеево-Пуштулим-Бийск-Барнаул-Искитим-Новосибирск участка существующего образовательного учреждения МБОУ «СОШ д. Шибково».

## 2.6 Транспортная инфраструктура

### 2.6.1 Внешний транспорт

Сеть автомобильных дорог на территории Шибковского сельсовета достаточно развита. Основная связь с областным г. Новосибирском и районным центром г. Искитимом осуществляется по автомобильной дороге федерального значения 00 ОП ФЗ Р-256 (АН4, СНГ) «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией». Связь д. Новолебедевка, Таскаево с административным центром д. Шибково осуществляется по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения (IV категории) 50 ОП МЗ 50Н-0813 «70 км а/д «Р-256» - Евсино – Новолокти».

Существующие дороги федерального и межмуниципального значения составляют основу транспортного каркаса сельского поселения.

Таблица 2.6.1-1

Перечень технических характеристик автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, по состоянию на 01.01.2022

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Эксплуатационный код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | I | II | III | IV | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-0813 | 70 км а/д «Р-256» - Евсино - Новолокти | Н-0813 | 0,000 | 31,776 | 31,776 | 31,776 | – | – | – | 31,776 | – | – | – | – | 31,776 | – | Н-5 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  | 31,776 | 31,776 | 31,776 | – | – | – | 31,776 | – | – | – | – | 31,776 | – |  |

а

### 2.6.2 Объекты транспортной инфраструктуры

Ремонтом и содержанием автомобильных дорог на территории сельсовета занимается ГБУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог», которое заключает контракты с подрядчиками на содержание и ремонт дорог. Подрядчик выполняет работы согласно выданного План – задания ГБУ НСО «ТУАД».

Пассажирские перевозки на территории Шибковского сельсовета осуществляются:

– МКП ИР «ПАТП» по маршруту № 224 «г. Искитим (ЖД вокзал) – д. Шибково», по 3 льготных рейса ежедневно (по понедельникам, средам, пятницам, субботам дополнительно установлен коммерческий рейс);

– ИП Михалева Н. Л. по маршруту № 120 «г. Искитим (ЖД вокзал) – р.п. Линево» с заездом в д. Евсино два раза в день по рабочим дням;

– ИП Ткаченко С. С. по маршруту № 103 «г. Искитим (ЖД вокзал) – д. Гилево (п. Целинный)» и маршруту № 410 «р.п. Линево – п. Керамкомбинат».

На территории сельского поселения нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах, расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения выявил положительные и отрицательные ее стороны:

- доступная транспортная связь с областным и районным центром, а также с соседними сельскими поселениями;

- на момент разработки генерального плана не все улицы в деревнях имеют капитальный тип покрытия (асфальтобетон). Большая часть покрытия имеет значительный износ, требуется ремонт.

## 2.7 Твердые коммунальные отходы

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Таблица 2.7-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2043 г., чел. | Объем отходов куб.м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб.м/год | Итого, куб.м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| д. Шибково | 900 | 2,38 | 2142 | 392,95 | 353,65 |
| д. Евсино | 540 | 2,38 | 1285,2 | 392,95 | 212,193 |
| д. Таскаево | 220 | 2,38 | 523,6 | 392,95 | 86,449 |
| д. Новолебедевка | 140 | 2,38 | 333,2 | 392,95 | 55,013 |

Транспортирование ТКО на территории Искитимского района и городского округа г. Искитима в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Мичуринского сельсовета, а также отдельных населенных пунктов Морозовского сельсовета (с. Морозово) и Совхозного сельсовета (п. Маяк, п. Санаторный, ст. Сельская, разъезд Казарма 45 км) Искитимского района, транспортируются на ОРО, расположенный вблизи г. Бердска. Отходы, образующиеся на территории р.п. Линево, Шибковского, Евсинского, Гусельниковского, Легостаевского сельсоветов Искитимского района, транспортируются на объект вблизи р.п. Линево Искитимского района. Отходы, образующиеся на территории Искитимского района (за исключением р.п. Линево, Шибковского, Евсинского, Гусельниковского, Легостаевского, Мичуринского сельсоветов, с. Морозово Морозовского сельсовета, п. Маяк, п. Санаторный, ст. Сельская, разъезд Казарма 45 км Совхозного сельсовета) и территории г. Искитима, транспортируются на ОРО, расположенный вблизи г. Искитима.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, расположенный в вблизи г. Искитима и на ОРО вблизи р.п. Линево Искитимского района, отходы транспортируются на ОРО, расположенный вблизи г. Бердска. В случае невозможности транспортирование отходов на ОРО, расположенный вблизи г. Искитима или на ОРО вблизи р.п. Линево Искитимского района объекты являются взаимозаменяемы.

Транспортирование ТКО в Искитимском районе и городском округе г. Искитиме при использовании комбинированной схемы

Искитимский район входит в состав Новосибирского кластера. На территории Искитимского района располагаются комплексные полигоны вблизи г. Искитима и с. Завьялово, п. Маяк. Также на территории Искитимского района находится ПВН, расположенная вблизи д. Бородавкино.

На комплексном полигоне вблизи с. Завьялово происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района, а также отходов, образованных на территории правобережья Ордынского района.

На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до ввода в действие объекта вблизи п. Маяк).

На комплексном полигоне вблизи г. Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая г. Искитим (до ввода в действие объекта вблизи п. Маяк).

На комплексном полигоне вблизи п. Маяк происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех муниципальных образований Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) после закрытия полигона вблизи г. Бердска и вблизи г. Искитима.

При многоэтапных маршрутах выгрузка отходов осуществляется на ПВН в д. Бородавкино. ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи г. Искитима (до ввода в действие комплексного полигона вблизи п. Маяк Искитимского района). В последующем ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи п. Маяк Искитимского района.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон вблизи п. Маяк отходы от Искитимского района и городского округа г. Искитима транспортируются на ПВН вблизи д. Бородавкино. В последующем отходы от Искитимского района, выгруженные на ПВН, транспортируются на комплексный полигон вблизи с. Завьялово Искитимского района, отходы от городского округа г. Искитима транспортируются на полигон вблизи г. Бердска.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Места накопления твердых коммунальных отходов представлены в таблице 2.7-2 «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.».

Таблица 2.7-2

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| Адрес | Статус площадки | Тип площадки | Тип отходов | Площадь кв. м | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт.) | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шибковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, Шибковский сельсовет, 1,2 км от п. Керамкомбинат | установленная | не оборудованная | смешанный | 3 | бетон | 3 | 2,25 |
| Деревня Шибково |  |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, Шибковский сельсовет, д. Шибково, ул. Береговая, 2 | планируемая | не оборудованная | смешанный | 3 | без покрытия | 3 | 2,25 |
| Искитимский район, Шибковский сельсовет, д. Шибково, на пересечении ул. Молоджежная и ул. Советская | планируемая | не оборудованная | смешанный | 3 | без покрытия | 3 | 2,25 |
| Деревня Таскаево |  |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, Шибковский сельсовет, д. Таскаево, на пересечении ул. Молодежная и ул. Советская | планируемая | не оборудованная | смешанный | 3 | без покрытия | 3 | 2,25 |
| Деревня Евсино |  |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский район, Шибковский сельсовет, д. Евсино, ул. Центральная, 16а | планируемая | не оборудованная | смешанный | 3 | без покрытия | 3 | 2,25 |

## 2.8 Зоны с особыми условиями использования территорий

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

На территории Шибковского сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

-охранные зоны инженерных коммуникаций;

-придорожные полосы автомобильных дорог.

Таблица 2.8-1.

Зоны с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Назначение объекта | Установленный размер, м | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
|  | Кладбище | – | 50 |
| Водоохранные зоны |  |  |  |
|  | Река Каменка | – | 100 |
|  | Река Таганиха | – | 100 |
|  | Река Крутиха | – | 100 |
|  | Река Голая | – | 100 |
|  | Река Лебяжья | – | 100 |
|  | Река Койниха | 200 | – |
|  | Малые ручьи | – | 50 |
|  | Малые озера | – | 50 |
|  | Малые пруды | – | 50 |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
|  | Река Каменка | – | 50 |
|  | Река Таганиха | – | 50 |
|  | Река Крутиха | – | 50 |
|  | Река Голая | – | 50 |
|  | Река Лебяжья | – | 50 |
|  | Река Койниха | 200 | – |
|  | Малые ручьи | – | 50 |
|  | Малые озера | – | 50 |
|  | Малые пруды | – | 50 |
| Береговые полосы |  |  |  |
|  | Река Каменка | – | 20 |
|  | Река Таганиха | – | 20 |
|  | Река Крутиха | – | 20 |
|  | Река Голая | – | 20 |
|  | Река Лебяжья | – | 20 |
|  | Река Койниха | – | 20 |
|  | Малые ручьи | – | 5 |
|  | Малые озера | – | 5 |
|  | Малые пруды | – | 5 |
| Придорожные полосы автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Дорога федерального значения | – | 100 |
|  | Дорога муниципального значения | – | 50 |
| Охранные зоны инженерных коммуникаций |  |  |  |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | – | 20 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | – | 15 |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | – | 10 |
|  | Электрические подстанции 110 кВ | – | 20 |
|  | Электрические подстанции 35 кВ | – | 15 |
|  | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | – | 20 |
|  | Сети связи | – | 2 |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | – | 2-3 |
|  | Пункт редуцирования газа | – | 10 |
|  | Тепловые сети | – | 3 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |  |
|  | Скважины питьевого водоснабжения | – | 30-50 |
|  | Водонапорная башня | – | 10 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | – | 30 |
|  | Резервуары | – | 30 |
|  | Насосные станции | – | 15 |
|  | Водопровод | – | 10-50 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 года №578.

В соответствии правилами установления охранных зон объектов электросетевого  хозяйства вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В соответствии с п. 4 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» для подземных и кабельных воздушных линий связи расположенных вне населенных пунктов охранная зона составляет не менее 2 метра с каждой стороны. В соответствии с п. 10 Правил границы охранных линий связи в городах и населенных пунктах устанавливаются владельцами или предприятиями, устанавливающими этих линий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

## 3.1 Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2022 | Первая очередь 2033 | Расчетный срок 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь земель Шибковского сельсовета | га | 22 400 |  |  |
| 1.1 | деревня Евсино | га | - | 131,67 | 131,67 |
| 1.2 | деревня Новолебедевка | га | - | 92,26 | 92,26 |
| 1.3 | деревня Таскаево | га | - | 59 | 59 |
| 1.4 | деревня Шибково | га | - | 133,47 | 133,47 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 142 | 164,97 | 164,97 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 76,65 | 75,69 | 75,69 |
| 2.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,71 | 1,67 | 1,67 |
| 2.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 5,4 | 6,38 | 6,38 |
| 2.5 | Производственная зона | га | 60,48 | 76,33 | 76,33 |
| 2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,27 | 6,91 | 6,91 |
| 2.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 524,6 | 537,59 | 537,59 |
| 2.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4462,33 | 5277,45 | 5277,45 |
| 2.9 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 13329,36 | 12457,59 | 12457,59 |
| 2.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 191,05 | 191,93 | 191,93 |
| 2.11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,77 | 33,25 | 33,25 |
| 2.12 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 392,72 | 351,89 | 351,89 |
| 2.13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 11,71 | 12,11 | 12,11 |
| 2.14 | Зона отдыха | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.15 | Зона лесов | га | 2793,22 | 2792,44 | 2792,44 |
| 2.16 | Зона кладбищ | га | 7,68 | 7,65 | 7,65 |
| 2.17 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.18 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 5,55 | 5,55 |
| 2.19 | Зона акваторий | га | 351,9 | 351,89 | 351,89 |
| 2.20 | Иные зоны | га | 32,9 | 47,46 | 47,46 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения всего | человек | 1658 | 1700 | 1800 |
| 3.1.1 | деревня Шибково | человек | 800 | 830 | 900 |
| 3.1.2 | деревня Евсино | человек | 499 | 510 | 540 |
| 3.1.3 | деревня Новолебедевка | человек | 155 | 150 | 140 |
| 3.1.4 | деревня Таскаево | человек | 204 | 210 | 220 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 51,0 | 54,4 | 57,6 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/человек | 30,7 | 31,0 | 32,0 |
| 5 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 0 | 50 | 50 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | мест | 240 | 240 | 240 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | место | 145 | 425 | 425 |
| 5.4 | Объекты культурно-просветительного назначения (общедоступные библиотеки) | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи) | объект | 0 | 1 | 1 |
| 5.5 | Спортивные залы | кв. м | 240 | 240 | 240 |
| 5.6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог поселения по категориям, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | федерального значения | км |  |  |  |
| 6.1.2 | Регионального значения | км |  |  |  |
| 6.1.3 | Местного значения | км | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 6.2 | Улицы и дороги в границах населенных пунктов, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | поселковые дороги | км |  |  |  |
| 6.2.2 | главные улицы | км | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 6.2.3 | улицы в жилой застройке | км | 15,15 | 15,15 | 15,94 |
| 6.2.4 | хозяйственный проезд, скотопрогон | км |  |  |  |
| 6.3 | Мосты для движения автомобилей | объект |  |  |  |
| 6.4 | Автозаправочные станции | объект |  |  |  |
| 6.5 | СТО | объект |  |  |  |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – всего по сельсовету | м3/сут. | 433,07 | 444,04 | 470,16 |
| 7.2 | Водоотведение – всего по сельсовету | м3/сут | 350,17 | 359,04 | 380,16 |
| 7.2 | Энергоснабжение – всего по сельсовету | кВт | 384,17 | 393,90 | 417,07 |
| 7.3 | Газоснабжение – всего по сельсовету | тыс. м3/год | 336,10 | 346,44 | 370,80 |
| 7.4 | Теплоснабжение | Гкал/час | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 8 | Полигоны ТКО | га |  |  |  |
| 9 | Общее количество кладбищ | объект | 2 | 2 | 2 |

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 4.1 Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения

На территории сельсовета не планируется размещение объектов федерального значения.

## 4.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения регионального значения

На территории сельсовета не планируется размещение объектов регионального значения

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Искитимского района Новосибирской области, утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380, запланирована реализация на территории Шибковского сельсовета мероприятий, представленных в таблице 5-1.

Таблица 5-1

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых

к размещению на территории поселения

| № п/п | Назначение, наименование, место положения | Основные характеристики | Срок реализации в соответствии с СТП Искитимского района |  | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2023 | Расчётный срок 2033 |  |
| 1 | Строительство детских садов общей мощностью 280 мест | 280 мест |  | строительство | нет |
| 2 | Реконструкция школы с увеличением на 90 мест | 90 мест |  | реконструкция | нет |
| 3 | Строительство дома культуры на 390 мест в д. Шибково | 110 мест |  | строительство | нет |
| 4 | Реконструкция сельского клуба с увеличением мощности до 395 мест в д. Евсино | 395 мест |  | реконструкция | нет |
| 5 | Реконструкция сельского клуба с увеличением мощности до 170 мест в д. Новолебедевка | 170 мест |  | реконструкция | нет |
| 6 | Реконструкция сельского клуба с увеличением мощности до 225 мест в д. Таскаево | 225 мест |  | реконструкция | нет |

Требуется корректировка положений Схемы территориального планирования Искитимского района в связи с негативными тенденциями в демографической сфере и изменением нормативно-правовых документов.

В соответствии с Уставом Искитимского района, принятым постановлением Администрации Искитимского района от 25.02.2015 № 378 (ред. от 21.12.2021), к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

- создание условий для обеспечения населения иными услугами.

Ниже представлены предложения по размещению объектов местного значения муниципального района в области образования и библиотечного обслуживания населения. Уровень обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения сельсовета принят в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

• приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

• распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.04.2017 № 113 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района Новосибирской области».

Дошкольные образовательные организации

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% охвата детей дошкольного возраста.

Уровень территориальной доступности – до 1 км. В случае превышения указанного расстояния необходима организация транспортного обслуживания. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

Потребность в объектах дошкольного образования к расчетному сроку ориентировочно составит 90 мест. Генеральным планом предлагается размещение групп дошкольного образования общей мощностью 50 мест в здании общеобразовательной школы в д. Шибково.

Общеобразовательные организации

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охвата общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием.

Уровень территориальной доступности – до 1 км. В случае превышения указанного расстояния необходима организация транспортного обслуживания. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

Потребность в общеобразовательных школах ориентировочно составит к расчетному сроку 220 мест.

Генеральным планом предусмотрено сохранение МБОУ «СОШ д. Шибково».

Организации дополнительного образования детей

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 80% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Транспортная доступность объекта - не более 30 мин. Потребность в объектах дошкольного образования к расчетному сроку ориентировочно составит 90 мест, в том числе 30 мест – в сфере культуры и искусства. Генеральным планом предлагается организация мест для дополнительного образования детей на базе общеобразовательной школы и объектов культуры.

Объекты культурно-просветительного назначения

При условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением.

Для обслуживания жителей сельских поселений библиотека создается исходя из расчета 1 сетевая единица на 1 тыс. жителей независимо от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Потребность в общедоступных библиотеках на расчетный срок: 2 объекта.

Генеральным планом рекомендуется размещение общедоступной библиотеки с детским отделением в планируемом здании дома культуры в д. Шибково и сохранение библиотеки в д. Евсино.

Минимальный рекомендуемый библиотечный фонд -  12,6 тыс. экземпляров.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 11.06.2021 г)  мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Раздел разработан с целью определения на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразности разработки и проведения мероприятий по минимизации их последствий, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявления территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов.

Для подготовки данного раздела использовались материалы:

- паспорт территории Искитимского района Новосибирской области (паспорт безопасности);

- данные администрации Искитимского района Новосибирской области.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

### 6.1.1 Метеорологические опасности

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью выше 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счёт проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

### 6.1.2 Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий, отсутствуют.

## 6.1.3 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов

В соответствии с СП 115.13330.2016. «Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», при проведении инженерно-геологических исследований, на проектируемой территории не выявлено наличия и проявления оползней, карста, обвалов, суффозии, подтоплений.

Геологические, гидрологические и другие условия, а также характер предусматриваемой деятельности при строгом выполнении проектных решений, не являются способствующими развитию и интенсивности проявления экзогенных процессов.

В таблице № 6.1.4-1 приведены опасные природные процессы, появление которых возможно на проектируемой территории.

Таблица 6.1.4-1

| Источник ЧС | Категория опасности по СНиП 22-01-95 | Интенсивность проявления | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганы | опасные | 35,0 м/с | 0,02 год-1 |
| Землетрясения | опасные | 6 баллов | частота превышения 6 баллов - 0,001 год-1 |

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории Шибковского сельсовета возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на следующих потенциально опасных объектах:

- электроэнергетических системах;

- коммунальных системах жизнеобеспечения;

- автомобильном транспорте.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Возникновение аварий возможно на сетях связи и водоотведения, объектах связи, сетях теплоснабжения, водопроводе, водозаборах, станциях водоподготовки (водоочистных станциях).

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- ветхости сетей;

- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

- низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоотведения и связи, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

- Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

### 6.2.1 Автомобильный транспорт

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в сельсовете нет скоростных автомагистралей.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно-химически опасных веществ автотранспортом):

аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчёты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Первый сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные:

Таблица 6.2.1-1

| количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте | Q0 = 3,81 т (83% от объема цистерны); |
| --- | --- |
| количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте | Q0 = 1,0 т (80% от объема контейнера); |
| плотность аммиака | d = 0,681 т/куб.м; |
| плотность хлора | d = 1,553 т/куб.м; |
| толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Расчёты выполняются аналогично расчётам по АХОВ на железной дороге.

Результаты расчётов представлены в таблице № 31

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.

Таблица 6.2.1-2

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемого объекта от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 14,4 | 3,9 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |  |

## 6.3 	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством. Переносчиками болезни являются дикие животные;

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории сельсовета не располагаются скотомогильники.

На территории проводятся превентивные мероприятия, направленные на снижение факторов рисков возникновения ЧС биолого-социального характера.

## 6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона

№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчёт принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории сельсовета для тушения пожаров будет привлекаться ПЧ-102 (с. Новолокти), время прибытия первого подразделения к месту вызова составляет 20 минут, ПЧ-26 (р. п. Линево), время прибытия первого подразделения к месту вызова составляет 10 минут.

## 6.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах в поселении;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружений транспортных развязок;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутри микрорайонного пространства, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, садовых обществ, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ).

Водный транспорт сбрасывает в воду нефтепродукты, вносит весомую долю в загрязнение водохранилища и хозяйственная деятельность человека.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное влияние строительства проявляется в изменении состава фауны, плотности населения видов животных, в изменении гидрологического режима территории, выпадении видов растений коренного фитоценоза.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенного пункта.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель;

- ликвидации инженерных сооружений.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТКО;

- тампонирование недействующих водозаборных скважин;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при ликвидации выгребной ямы;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области или, исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования

В настоящее время границы населенных пунктов не установлены. Генеральным планом предлагается установление границ населенных пунктов сельсовета. В границы населенных пунктов включаются все земельные участки, имеющие на момент проектирования категорию «земли населенных пунктов». Перечень земельных участков, включаемых и исключаемых из границ населенного пункта, приведен в таблице 7.1-1.

Таблица 7.1-1

Перечень земельных участков, которые включаются в границу населенного пункта, входящего в состав Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв. м |  | Местоположение |  |  | Категория земель, существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |  |  | Цели планируемого использования земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Шибково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки, включаемые в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:10 | 1629 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 30, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:100 | 912 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 11 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1000 | 1309 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1004 | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул 2-я Лесная, участок 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:1011 | 8200 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Шибковский, д Шибково, ул Советская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | объекты культуры |  |  |
|  | 54:07:043501:1013 | 9515 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | автомобильный транспорт |  |  |
|  | 54:07:043501:1021 | 1200 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Озерная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | малоэтажная жилая застройка |  |  |
|  | 54:07:043501:1022 | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина, 4а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | малоэтажная жилая застройка |  |  |
|  | 54:07:043501:1023 | 1600 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Новая, 6А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:103 | 2000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом №11а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1030 | 682 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Молодежная, 36/1, кв. 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1032 | 1499 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул 2-я Лесная, 11Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |  |
|  | 54:07:043501:1033 | 14482 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | автомобильный транспорт (7.2) |  |  |
|  | 54:07:043501:1034 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, 32А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1035 | 1300 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, дом № 32, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1037 | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, дом № 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1038 | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, 8А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:104 | 2456 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 1, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:105 | 1573 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 1, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:106 | 2875 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 35 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:107 | 4700 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:108 | 646 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 13, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:109 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:110 | 967 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 6, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:111 | 978 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 10, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:112 | 3237 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, № 22 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:119 | 1973 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Береговая, 8а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:12 | 1797 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 53, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:121 | 993 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Береговая, д 9, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:1211 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Новая, 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:122 | 1661 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 10, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:123 | 4199 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина, дом №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:13 | 4348 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома, хозяйственных построек и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:136 | 796 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 20, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:137 | 2985 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:138 | 2635 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:139 | 828 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 22, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:140 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:142 | 2868 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 43 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:148 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 51 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:149 | 3099 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 53 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:15 | 2294 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 1, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:152 | 1000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 6, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:156 | 1833 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 1, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:158 | 803 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 10, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:159 | 2023 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 11, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:160 | 918 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом №12, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:161 | 917 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:163 | 850 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 14, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:165 | 920 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 16, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:168 | 912 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 18, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:17 | 1454 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:172 | 2197 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом №14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:174 | 892 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 6, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:175 | 1944 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:177 | 1297 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:179 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:182 | 6195 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:228 | 2000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 28 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:23 | 904 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:230 | 2800 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Береговая, д 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:278 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:279 | 20 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:28 | 1026 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 4, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:280 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:281 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:185 | 5458 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:188 | 2384 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:19 | 1358 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 24, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:190 | 3300 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:193 | 2519 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом №29 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:197 | 2800 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом №4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:2 | 728 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 2, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:20 | 918 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 3, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:200 | 3056 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом №7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:201 | 1765 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:203 | 876 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 3, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:204 | 2700 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 30 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:205 | 968 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 4, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:206 | 2974 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 40 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:208 | 924 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 5, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:211 | 778 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:213 | 1713 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 9, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:216 | 1321 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:217 | 1843 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:22 | 1151 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 18, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:221 | 1510 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 20 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:223 | 1163 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 22 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:224 | 1388 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:226 | 2017 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 25 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:236 | 2363 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 37 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:239 | 600 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 41, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:24 | 688 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 54, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:247 | 1340 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 47, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:25 | 1448 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 55, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:250 | 1681 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:253 | 15 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:254 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:255 | 15 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:256 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:257 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:258 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:259 | 14 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:26 | 982 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 6, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:260 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:261 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:262 | 19 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:263 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:267 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:268 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:269 | 19 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:27 | 2002 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 11, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:270 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:271 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:272 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:273 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:274 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:275 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:276 | 62 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:277 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:282 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:283 | 18 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:284 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:285 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:329 | 300 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом 1, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:33 | 806 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, 31 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для размещения о обслуживания магазина |  |  |
|  | 54:07:043501:453 | 1508 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Сибирская, 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:77 | 1641 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 50, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:78 | 1231 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 39 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:787 | 1388 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная, участок 44 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:286 | 19 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:287 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:288 | 16 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:289 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:29 | 27824 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для размещения и эксплуатации объектов образования |  |  |
|  | 54:07:043501:290 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:291 | 18 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:294 | 1081 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 22, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:295 | 4900 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:296 | 2107 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 24 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:297 | 1091 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 26, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:298 | 1137 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 28, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:299 | 1125 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом №28, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:3 | 1900 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 52, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:30 | 1700 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 52, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:304 | 964 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 32, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:305 | 1578 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 33 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:307 | 1132 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 34, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:309 | 510 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Гагарина, дом 36, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:309 | 510 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Гагарина, дом 36, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:309 | 510 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Гагарина, дом 36, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:31 | 890 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 8, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:310 | 831 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 36, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:311 | 2311 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 37 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:312 | 339 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 38, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:313 | 221 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 38, квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:316 | 2335 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 41 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:32 | 931 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, 2б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для размещения конторы |  |  |
|  | 54:07:043501:321 | 2716 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:322 | 5100 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:323 | 2673 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:333 | 1950 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Сибирская, дом №4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:335 | 2985 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 1, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:338 | 996 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:339 | 1031 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 13, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:34 | 1700 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 4, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:341 | 898 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 14, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:342 | 994 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Советская, д 15, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:349 | 2420 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 20, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:35 | 1640 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 4, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:350 | 1200 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 20, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:351 | 3832 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:352 | 935 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 3, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:353 | 28 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:354 | 28 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:355 | 28 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет, с.Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:357 | 3001 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:358 | 831 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:359 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 12Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:36 | 2533 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 13, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:360 | 2411 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:361 | 767 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 20, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:363 | 1213 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 28, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:365 | 854 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:366 | 159 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Д размещения жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:367 | 285 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:368 | 1093 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:369 | 1660 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 3, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:37 | 1392 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 30, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:370 | 227 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:371 | 140 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения и обслуживания жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:375 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 40 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:377 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 11 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:378 | 1023 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, участок № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:379 | 1023 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Юбилейная, №5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:38 | 2953 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:380 | 1023 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, участок № 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:381 | 1023 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, участок № 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:382 | 1533 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, участок № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:383 | 192 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:385 | 2002 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, дом № 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:387 | 193 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:388 | 1267 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом № 5, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:39 | 1748 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 40 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:390 | 2997 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом №9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:391 | 217 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом 1, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:391 | 217 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом 1, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:392 | 2112 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 5, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:394 | 2280 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, 18 "а" |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:396 | 55 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, 7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения торгового павильона |  |  |
|  | 54:07:043501:398 | 60 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, 1Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для установки контейнера АТС |  |  |
|  | 54:07:043501:40 | 1006 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 15, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:400 | 1027 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 11а, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:401 | 77 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 11а, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:404 | 2794 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:405 | 2973 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:406 | 2925 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:408 | 1333 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом № 26, квартира № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:409 | 1346 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом № 24, квартира № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:41 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Майская, дом 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:411 | 1100 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 6, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:412 | 1302 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 34, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:414 | 1442 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 20, квартира № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:421 | 2689 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 24 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:424 | 2840 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 26 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:431 | 1300 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом №30, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:433 | 2500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом №32 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:434 | 2810 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом №28, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:435 | 1531 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:436 | 1918 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом №1, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:437 | 1499 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:438 | 2953 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-ая Лесная, дом №3, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:439 | 2667 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 20, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:439 | 2667 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 20, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:44 | 1671 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 66 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:440 | 2677 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 22, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:440 | 2677 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 22, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:442 | 1681 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:443 | 2749 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:445 | 1415 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-ая Лесная, дом №7, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:446 | 500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 36, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Блокированная жилая застройка (2.3) |  |  |
|  | 54:07:043501:447 | 3300 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом №12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:448 | 1355 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 2, кв.1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:45 | 408 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 38, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:450 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:455 | 980 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодежная, дом 32, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:456 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, дом №6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:460 | 1585 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:461 | 833 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:464 | 1900 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 2, кв.2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:465 | 1469 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул 2-я Лесная, дом 6, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:467 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, дом №7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:468 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Новая, 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:469 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:473 | 1200 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, №19а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:476 | 2473 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Фабричная, дом 4, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:48 | 1030 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 11, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:49 | 2262 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 17, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:50 | 1056 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 26, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:51 | 2396 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 36 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:52 | 1141 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 2, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:53 | 3238 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:54 | 1310 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 26, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:58 | 927 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 58, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:59 | 887 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 58, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:62 | 2239 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 14, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:65 | 953 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 10, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:66 | 3021 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:67 | 1977 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:68 | 2872 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 34 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:69 | 3360 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:7 | 1604 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 53, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:71 | 1518 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 5, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:72 | 2557 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 1а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:73 | 1694 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Береговая, дом 26 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:74 | 954 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 12, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:75 | 2098 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 17 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:76 | 887 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 8, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:789 | 477 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Береговая, 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для размещения и обслуживания здания фельдшерско-акушерского пункта |  |  |
|  | 54:07:043501:79 | 920 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 4а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:790 | 1500 |  | НСО, Искитимский район, д. Шибково, ул. Сибирская, 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:791 | 1500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Лесная, 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:792 | 1499 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Лесная, 25 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:793 | 1500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Лесная, 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:794 | 1500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Шибково, ул Сибирская, 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:795 | 1499 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина 9 А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:796 | 1306 |  | НСО, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 36, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:797 | 1885 |  | НСО, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 36, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:798 | 461 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 9 кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:799 | 755 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, 9а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:8 | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:80 | 3191 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 36, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:800 | 911 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, деревня Шибково, улица 2-я Лесная, дом 6, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:804 | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район,д.Шибково, ул.Майская,16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:805 | 100 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Советская, 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства магазина |  |  |
|  | 54:07:043501:806 | 1407 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная,18Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:807 | 2000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная,18Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:809 | 700 |  | Новосибирская обл., р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, д. 17, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:81 | 2898 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:810 | 600 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Советская, 17а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:812 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Лесная 1б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:813 | 900 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Советская, 21в |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:816 | 1941 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Береговая, 51 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства двухвкартирного жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:817 | 999 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Лесная, 1а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:82 | 1358 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 8, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:820 | 4250 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Береговая, 53а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для размещения и эксплуатации здания сельского совета |  |  |
|  | 54:07:043501:822 | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Майская, дом 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:826 | 100 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Гагарина, 33а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства магазина |  |  |
|  | 54:07:043501:83 | 1904 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. 2-я Лесная, дом 8, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:832 | 1400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Озерная, 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:833 | 1400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Озерная, 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:84 | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 57 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:85 | 3641 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, дом 12а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:853 | 1400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Озерная, 7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:858 | 1200 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Озерная, 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:86 | 4381 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:862 | 1200 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Сибирская, 11 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:863 | 1200 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Сибирская, 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:864 | 1200 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Сибирская, 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:89 | 2274 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Фабричная, дом 6, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:9 | 627 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:90 | 2938 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, №38 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:909 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Майская,14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:91 | 1430 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 32, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:916 | 1200 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Озерная, 4а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:917 | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Озерная, 6а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:918 | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Лесная 2-я, уч 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:923 | 6500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Советская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства детского сада |  |  |
|  | 54:07:043501:927 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район,д.Шибково, ул.Сибирская, 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:928 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район,д.Шибково, ул.Сибирская, 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:93 | 1013 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, дом 2, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:930 | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район,д.Шибково, ул.Майская, 18 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:931 | 1527 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Лесная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:932 | 1424 |  | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 18, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:933 | 1147 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная, 10А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:934 | 2853 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная, дом № 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:935 | 1336 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина, дом № 27 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:936 | 1664 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина, № 27а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:94 | 858 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, №12а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:943 | 1834 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная, дом № 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:944 | 1171 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, деревня Шибково, улица Молодежная, № 6А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:946 | 1449 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для размещения автомобильной дороги 2 км "Н-0813" - Шибково |  |  |
|  | 54:07:043501:948 | 794 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Шибково |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Шибково |  |  |
|  | 54:07:043501:96 | 371 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Гагарина, дом 38, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:967 | 1489 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Новая, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для строительства индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:97 | 1906 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Молодёжная, 42 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | под строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | 54:07:043501:971 | 9152 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | общее пользование территории |  |  |
|  | 54:07:043501:974 | 6750 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Советская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | общее пользование территории |  |  |
|  | 54:07:043501:976 | 1900 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул.2-ая Лесная, дом 7, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:98 | 2878 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Советская, 28 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для строительства индивидуального жилого дома, хозяйственных построек и ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:980 | 1663 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина, д 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:981 | 538 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Гагарина |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:984 | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул 2-я Лесная, д 11 А, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:99 | 1372 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Шибково, ул. Лесная, дом 3, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:992 | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, дом №14А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:993 | 3068 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Молодежная, 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:043501:999 | 1385 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шибково, ул Молодежная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  | 54:07:047412:655 | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО, Искитимский район, МО Шибковский сельсовет |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:1214 | 1152 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Советская, № 19Г |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:1215 | 1172 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шибково, улица Советская, № 19В |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
|  | 54:07:043501:1216 | 600 |  | ОКАТО: 50215840001, Индекс: 633230, Новосибирская обл, Район: Искитимский, НП: Шибково, Улица: Советская, Дом: 19Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  |
| деревня Евсино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки, включаемые в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:1210 |  | 1599 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:12 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:13 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:10 |  | 18 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043614:9 |  | 378 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 5, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:1 |  | 2117 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 9, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:13 |  | 3811 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 13, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:14 |  | 4274 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:16 |  | 2479 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом №5, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:18 |  | 2168 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:22 |  | 2133 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, д 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:23 |  | 1798 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Речная, 7 а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:3 |  | 5605 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:43 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира, 1а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043608:44 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира, 1б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043608:48 |  | 2964 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, № 5А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:49 |  | 2536 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Речная, дом 5, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:8 |  | 2068 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043608:9 |  | 2961 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, д 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:20 |  | 409 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:21 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:22 |  | 200 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:10 |  | 1699 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 28а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:13 |  | 410 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:14 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/2. |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:15 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/3. |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:16 |  | 607 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/4. |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:17 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:18 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, ул Солнечная, дом 8/6. |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043602:19 |  | 400 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Солнечная, дом 8/7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:1 |  | 905 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 5, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:11 |  | 1021 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 3, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:13 |  | 190 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 5, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043614:14 |  | 280 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 5, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043614:15 |  | 637 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:17 |  | 1229 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 3, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:2 |  | 821 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 5, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:24 |  | 3074 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:26 |  | 852 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 3, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:27 |  | 548 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:28 |  | 944 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:3 |  | 1200 |  | Новосибирская область, р-н. Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, д. №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:3 |  | 1200 |  | Новосибирская область, р-н. Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, д. №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:4 |  | 520 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом №3, квартира №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:4 |  | 520 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом №3, квартира №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:5 |  | 450 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 7, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:6 |  | 4916 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:7 |  | 2408 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 5, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:8 |  | 2401 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 5, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:86 |  | 1400 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, д 6, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:9 |  | 721 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 6, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:1 |  | 2799 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 25 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:10 |  | 554 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:14 |  | 3406 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 13, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:2 |  | 3628 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:3 |  | 3056 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 13, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:30 |  | 3866 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, д 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:31 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043606:32 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043606:33 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043606:34 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043606:35 |  | 15 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043606:4 |  | 2829 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 11, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:44 |  | 3173 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 3, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:47 |  | 2739 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 9, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:48 |  | 3284 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:51 |  | 3748 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, дом 9, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043603:1 |  | 2339 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 22г |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043603:11 |  | 2915 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, №22В |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043603:13 |  | 1100 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Тальменская, д. 24А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043603:6 |  | 2189 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 26а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043606:79 |  | 3100 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, деревня Евсино, ул. Тальменская, № 28 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:047414:123 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043617:1 |  | 3457 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:10 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043617:11 |  | 2320 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 24 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:12 |  | 1963 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:15 |  | 4400 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, д 22 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:19 |  | 3100 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:2 |  | 3283 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:25 |  | 684 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул. Мира, 18а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:26 |  | 2416 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, 18 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:3 |  | 3001 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:5 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 17 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043617:7 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043617:8 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043617:9 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043609:12 |  | 399 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 10, квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:178 |  | 1054 |  | Новосибирская область, Искитимский р-н, д Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
|  | 54:07:043609:179 |  | 840 |  | Новосибирская область, Искитимский р-н, д Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
|  | 54:07:043609:2 |  | 1114 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 10, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:28 |  | 740 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:28 |  | 740 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:3 |  | 1445 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 6, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:30 |  | 847 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 4, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:34 |  | 500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, д 12, кв 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:34 |  | 500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, д 12, кв 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:4 |  | 1423 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 2, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:5 |  | 1619 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:51 |  | 1001 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, 2а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:52 |  | 1442 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:53 |  | 846 |  | Новосибирская обл., р-н Искитимский, деревня Евсино, ул. Центральная, дом 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для строительства индивидуального жилого дома |  |
|  | 54:07:043609:54 |  | 153 |  | Новосибирская обл., р-н Искитимский, деревня Евсино, ул. Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для размещения и обслуживания магазина |  |
|  | 54:07:043609:59 |  | 1765 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Речная, 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:6 |  | 1400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 10, Квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:61 |  | 350 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 12, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:61 |  | 350 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 12, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:7 |  | 876 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 10, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043609:8 |  | 1136 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 2, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:1 |  | 2316 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:11 |  | 955 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Тальменская, №29 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:12 |  | 1072 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Тальменская, №29 Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:13 |  | 1072 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Тальменская, № 29А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:2 |  | 1487 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043604:6 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043604:9 |  | 1088 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Солнечная, д 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:16 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:17 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:18 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:19 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:2 |  | 1514 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:1 |  | 2344 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:11 |  | 516 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:14 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:15 |  | 18 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:3 |  | 1525 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 1, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:36 |  | 3028 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, 5-1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:37 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Лесная, 1а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043618:39 |  | 400 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:4 |  | 1503 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная, дом 1, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:40 |  | 400 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:5 |  | 2408 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 1, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:6 |  | 2455 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом №3, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:7 |  | 2663 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 3, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:8 |  | 3160 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043618:9 |  | 1658 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 5, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:10 |  | 617 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:11 |  | 667 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 6, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:1 |  | 726 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 10, кв.№ 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:14 |  | 1341 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:15 |  | 655 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Лесная, 11А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:17 |  | 900 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом №15, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:19 |  | 16 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:2 |  | 979 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 2, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:20 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:21 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:26 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:27 |  | 13 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:33 |  | 683 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 2, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:35 |  | 637 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 13, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:37 |  | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная, №19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:39 |  | 698 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом №4, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:4 |  | 773 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:5 |  | 696 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 15, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:6 |  | 536 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 8, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:7 |  | 1081 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом №8, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:71 |  | 689 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная, 6-1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:74 |  | 1073 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Лесная, 20 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:8 |  | 1500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная, №17 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043619:9 |  | 653 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 7, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043614:19 |  | 986 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 4, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:1 |  | 1117 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:10 |  | 1140 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:24 |  | 1929 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:25 |  | 1001 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:3 |  | 818 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:38 |  | 2130 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 2, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:4 |  | 2988 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:40 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:41 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:42 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:43 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:44 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:45 |  | 50 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:46 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:47 |  | 1647 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 5а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:5 |  | 1975 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:6 |  | 1030 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Новая, дом № 5, кв. № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:11 |  | 765 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:115 |  | 1997 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Шоссейная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:116 |  | 502 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Шоссейная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:118 |  | 300 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Новая (напротив дома № 5) |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | под строительство гаража |  |
|  | 54:07:043616:12 |  | 2043 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:12 |  | 2043 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:125 |  | 121 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Шоссейная, 6Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для строительства торговой точки |  |
|  | 54:07:043616:126 |  | 417 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Шоссейная, д. 6А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для строительства торговой точки |  |
|  | 54:07:043616:127 |  | 153 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Шоссейная, 6В |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для строительства торговой точки |  |
|  | 54:07:043616:13 |  | 2152 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 3, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:14 |  | 935 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:15 |  | 708 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 7, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:16 |  | 887 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 7, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043616:17 |  | 686 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:19 |  | 630 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:2 |  | 1008 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 6, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:20 |  | 1385 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Новая, дом 8, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:21 |  | 485 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:22 |  | 1508 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 2, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:23 |  | 972 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:67 |  | 1738 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом № 4, кв.№ 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:7 |  | 1177 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:72 |  | 700 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Шоссейная, дом 4 а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043616:8 |  | 1165 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, деревня Евсино, улица Новая, дом № 6, кв № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:8 |  | 1165 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, деревня Евсино, улица Новая, дом № 6, кв № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:9 |  | 1570 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:95 |  | 1258 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Светлая, дом 2, кв. 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:96 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Светлая, 2а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:97 |  | 1753 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Шоссейная, 2 А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:98 |  | 1900 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043616:99 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:1 |  | 3209 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:100 |  | 1827 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:102 |  | 1800 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Мира, 36 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:104 |  | 3000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:105 |  | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Мира, 37 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:106 |  | 1500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Мира, 38 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:108 |  | 1150 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Лесная, д 11, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:11 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 29 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома, хозяйственных построек |  |
|  | 54:07:043620:13 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:14 |  | 9 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043619:76 |  | 400 |  | обл. Новосибирская, Искитимский район, д. Евсино, ул. Лесная, 13А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:15 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:16 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:17 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:2 |  | 1399 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:21 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:219 |  | 3102 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:22 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:220 |  | 1501 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Мира 12А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:23 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:28 |  | 2875 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, д 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:3 |  | 1597 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 11, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:36 |  | 13 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:37 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:38 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:39 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:4 |  | 501 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:40 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:41 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043620:6 |  | 2180 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:70 |  | 1800 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 27 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:72 |  | 2284 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 14, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:73 |  | 2200 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лесная, дом 14, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:74 |  | 1884 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:75 |  | 2203 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:76 |  | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, участок 33а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043620:78 |  | 1500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, 31а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043620:95 |  | 1100 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Мира, дом 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:96 |  | 2000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, деревня Евсино, улица Мира, 14А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043620:99 |  | 57 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:1 |  | 973 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:10 |  | 565 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, Квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:11 |  | 240 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, 11 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043612:2 |  | 954 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 18 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:23 |  | 581 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:24 |  | 512 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:25 |  | 310 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:29 |  | 376 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 11, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:3 |  | 1138 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 11, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:30 |  | 273 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:31 |  | 142 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:4 |  | 909 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 11, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:5 |  | 944 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:6 |  | 303 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:68 |  | 415 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, кв. 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | ведение личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:68 |  | 415 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 9, кв. 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | ведение личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:7 |  | 810 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, дом 13, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:8 |  | 553 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Светлая, дом № 11, квартира № 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:8 |  | 553 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Светлая, дом № 11, квартира № 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:9 |  | 742 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:9 |  | 742 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043612:9 |  | 742 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 13, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:1 |  | 1329 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 10, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:10 |  | 1351 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 8, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:11 |  | 1421 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:12 |  | 1368 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 9, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:13 |  | 1224 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 10, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:14 |  | 1633 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:16 |  | 2068 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:17 |  | 16 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:18 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:19 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:2 |  | 1391 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Светлая, дом 10, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:20 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:21 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Не установлена |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:22 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский |  | Не установлена |  | Не установлена |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:23 |  | 860 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:24 |  | 167 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания жилого дома |  |
|  | 54:07:043613:3 |  | 987 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 12, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:30 |  | 857 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 7, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:31 |  | 901 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:32 |  | 718 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:33 |  | 452 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 14, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:34 |  | 1228 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 8, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:36 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043613:37 |  | 173 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания жилого дома |  |
|  | 54:07:043613:39 |  | 1315 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, 1а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043613:4 |  | 1700 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом №14, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:41 |  | 1400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Новая, дом 1, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:5 |  | 1950 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:6 |  | 2581 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:7 |  | 4838 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:77 |  | 1094 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Шоссейная, 9А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:78 |  | 3500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | коммунальное обслуживание (3.1) |  |
|  | 54:07:043613:79 |  | 1795 |  | Новосибирская область, Искитимский район, администрация Шибковского с/совета, д. Евсино, ул. Шоссейная, 11 |  | Не установлена |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения огородничества |  |
|  | 54:07:043613:8 |  | 1176 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 7, кв.№ 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043613:9 |  | 1343 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 8, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:2 |  | 4292 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:22 |  | 1500 |  | Новосибирская обл., Искитимский район, д. Евсино, ул. Тальменская, 22г |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043605:1 |  | 1048 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:27 |  | 1959 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, 21А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:3 |  | 1839 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, 22а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:4 |  | 2431 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:5 |  | 2756 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 17а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:7 |  | 3303 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, дом 19 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043605:8 |  | 1996 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, 23 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043610:10 |  | 174 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 15, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043610:11 |  | 74 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 15, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043610:12 |  | 617 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, 16А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания магазина |  |
|  | 54:07:043610:1 |  | 2118 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043610:20 |  | 354 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Центральная, 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для размещения медицинского пункта |  |
|  | 54:07:043610:23 |  | 642 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 17, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043610:3 |  | 483 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 15, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043610:35 |  | 60 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Центральная, 16В |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для строительства магазина |  |
|  | 54:07:043610:39 |  | 24 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, улица Центральная, 16б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения торгового павильона |  |
|  | 54:07:043610:4 |  | 104 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 15, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043610:43 |  | 833 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Светлая, 17-2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043610:8 |  | 19 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043610:9 |  | 517 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 15, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043612:67 |  | 1576 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Центральная, 17 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:13 |  | 1311 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 12, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:2 |  | 2628 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 4, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:23 |  | 1433 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 20а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:25 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043605:26 |  | 1594 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, д. № 22 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:35 |  | 709 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 14, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:39 |  | 1110 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 8, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:4 |  | 1102 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 8, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:41 |  | 1967 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом №16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:5 |  | 1145 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 8, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:6 |  | 1607 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 10, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:60 |  | 839 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Евсино, ул. Тальменская, дом № 2, кв. № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:65 |  | 1208 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, д 6, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:66 |  | 868 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная 20 А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:67 |  | 697 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Речная, дом 20, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:68 |  | 740 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, №20Б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:69 |  | 693 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, № 20А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:7 |  | 564 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:8 |  | 832 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 20, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:9 |  | 1492 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 18 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:26 |  | 12 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043607:27 |  | 181 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043607:28 |  | 1283 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 6, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:3 |  | 1401 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, д 2, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:30 |  | 2438 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 14, квартира № 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043607:33 |  | 1400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, № 10, кв № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:1 |  | 3600 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 30 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:2 |  | 3269 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:21 |  | 554 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:22 |  | 957 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:23 |  | 925 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:25 |  | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043601:3 |  | 1591 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лазурная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:5 |  | 2999 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 34 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:6 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Тальменская, дом 38 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043601:7 |  | 2812 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Лазурная, №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | под строительство индивидуального жилого дома |  |
|  | 54:07:043615:1 |  | 3105 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:10 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043615:11 |  | 13 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043615:16 |  | 3000 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, дом №3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:2 |  | 1600 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Мира, 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:3 |  | 2920 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:35 |  | 2800 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира, дом 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:36 |  | 2000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Мира, 8А |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:37 |  | 1300 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Речная, 2б |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения огородничества |  |
|  | 54:07:043615:4 |  | 2231 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043615:8 |  | 2774 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:1 |  | 3128 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня. Евсино, ул. Шоссейная, дом 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:13 |  | 2427 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 18, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:15 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043611:16 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043611:17 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043611:2 |  | 913 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом №16, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:3 |  | 944 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Светлая, дом 16, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:34 |  | 1500 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Евсино, ул Тальменская, 2а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043611:36 |  | 1412 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Светлая, дом 18, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:37 |  | 1170 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Евсино, улица Светлая, 20 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043611:4 |  | 2931 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Шоссейная, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043621:11 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:14 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:15 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:2 |  | 2927 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 28 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043621:20 |  | 3075 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 25 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043621:25 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Мира, 2а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043621:3 |  | 2999 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино, ул. Мира, дом 26 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043621:4 |  | 12523 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Под здание РТМ , пункт технического обслуживания , гараж для легкогвых , автотракторный гараж, ангар |  |
|  | 54:07:043621:7 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:8 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043621:9 |  | 35 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, НСО,Искитимский район,МО Шибковского сельсовета,д.Евсино |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:471 |  | 1266 |  | ОКАТО: 50215000000, Новосибирская обл, Район: Искитимский |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | ведение подсобного хозяйства |  |
| деревня Таскаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки, включаемые в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:047412:1641 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Таскаево. ул. Молодежная, 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:128 |  | 2292 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 19, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:129 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:130 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:131 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:132 |  | 2616 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом №35, квартира № 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:133 |  | 4296 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:135 |  | 4204 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, 2а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:14 |  | 2120 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Молодежная, дом 4, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:19 |  | 3121 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 30 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:2 |  | 5285 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 13 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:37 |  | 3099 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, д 48 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:38 |  | 3900 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 49 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:15 |  | 3244 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 20 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:158 |  | 2442 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Речная, дом 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:159 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 12, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:16 |  | 4466 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 51 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:160 |  | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 10, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:100 |  | 1878 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 28 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:17 |  | 778 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 34, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:175 |  | 2828 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 10 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:177 |  | 1500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, 15а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043401:179 |  | 1620 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, дом 40, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:18 |  | 3958 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 44 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:181 |  | 3400 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, 46 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:182 |  | 2002 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Трудовая, д 6, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:183 |  | 1259 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Трудовая, д 3, кв 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:20 |  | 1767 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 7, Квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:21 |  | 2651 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 26, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:22 |  | 2116 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 19, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:23 |  | 3470 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 22 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:24 |  | 2790 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 12, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:25 |  | 2577 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 33 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:284 |  | 96 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, д 25, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания помещения фельдшерско-акушерского пункта |  |
|  | 54:07:043401:284 |  | 96 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, д 25, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания помещения фельдшерско-акушерского пункта |  |
|  | 54:07:043401:291 |  | 600 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево,ул.Советская, дом 25,квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:293 |  | 3000 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, д 9 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:295 |  | 1770 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, ул.Трудовая, дом 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:296 |  | 1631 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, ул.Трудовая, дом 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:313 |  | 1300 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, улица Трудовая, дом 6, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:315 |  | 300 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, ул.Советская, дом 25, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:315 |  | 300 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, ул.Советская, дом 25, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:316 |  | 1111 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Молодежная, д 5, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:316 |  | 1111 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Молодежная, д 5, кв 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:321 |  | 898 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Молодежная, дом 3, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:321 |  | 898 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Молодежная, дом 3, кв. 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:323 |  | 240 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, дом 27, кв 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:333 |  | 2462 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:334 |  | 3420 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Молодежная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | общее пользование территории |  |
|  | 54:07:043401:335 |  | 3400 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Трудовая |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | общее пользование территории |  |
|  | 54:07:043401:340 |  | 12901 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | общее пользование территории |  |
|  | 54:07:043401:344 |  | 1500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, 61 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043401:356 |  | 1000 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | малоэтажная жилая застройка |  |
|  | 54:07:043401:359 |  | 1550 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | объекты водоснабжения |  |
|  | 54:07:043401:36 |  | 4807 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 47 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:43 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 56 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:5 |  | 4175 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом №12 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:89 |  | 9 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, КТП-1-/04 кВ №886 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания объектов энергоснабжения |  |
|  | 54:07:043401:9 |  | 2100 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Трудовая, дом 8 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:90 |  | 20 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, КТП-10/04 кВ №903 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания объектов энергоснабжения |  |
|  | 54:07:043401:58 |  | 3100 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 7 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:6 |  | 1599 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 14 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:67 |  | 200 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 53 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания жилого дома |  |
|  | 54:07:043401:69 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 53, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:7 |  | 2404 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 15 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:70 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:71 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:72 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:73 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:74 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:75 |  | 15 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:76 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:77 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:78 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:79 |  | 17 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:8 |  | 3079 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 45 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:80 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:81 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:82 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:83 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:84 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:85 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:86 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:87 |  | 15 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Таскаево |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043401:91 |  | 337 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Таскаево, ул Советская, 42 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения и обслуживания магазина |  |
|  | 54:07:043401:98 |  | 2708 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Таскаево, ул. Советская, дом 26 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043501:991 |  | 2900 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Таскаево, улица Речная, 6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043401:349 |  | 3840 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Таскаево, ул. Молодежная, дом №2, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| деревня Новолебедевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки, включаемые в границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:13 |  | 1153 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 70, Квартира 4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:1 |  | 5499 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 39 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:102 |  | 1000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 70, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:102 |  | 1000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 70, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:102 |  | 1000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 70, квартира 3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:108 |  | 2567 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 84 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:109 |  | 2543 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 86 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:112 |  | 1829 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 37а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для размещения общественного здания |  |
|  | 54:07:043301:113 |  | 99 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 52 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043301:114 |  | 99 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 52 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043301:115 |  | 2125 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 52, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:116 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №37 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:12 |  | 1808 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 58, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:123 |  | 1853 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная, дом 71 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:261 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/6 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:262 |  | 1600 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | объекты водоснабжения |  |
|  | 54:07:043301:14 |  | 3042 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:15 |  | 2333 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 40 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:16 |  | 3305 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 48 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:195 |  | 775 |  | Новосибирская обл, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная, 44а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для строительства магазина |  |
|  | 54:07:043301:20 |  | 5000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №24 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хоз-ва |  |
|  | 54:07:043301:216 |  | 1000 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Новолебедевка, ул. Центральная, 35а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | 54:07:043301:225 |  | 1844 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная, 88 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | под строительства индивидуального дома |  |
|  | 54:07:043301:230 |  | 170 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Новолебедевка, ул. Центральная, 43а |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для строительства магазина |  |
|  | 54:07:043301:239 |  | 2995 |  | Новосибирская область, Искитимский район, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 90 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | под индивидуальное строительство |  |
|  | 54:07:043301:245 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:246 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:247 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:248 |  | 700 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:249 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:25 |  | 3892 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 29 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:250 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:251 |  | 600 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:252 |  | 500 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:254 |  | 700 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:255 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:256 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:257 |  | 901 |  | Новосибирская область, р-н Искитимский, д Новолебедевка, ул Центральная |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:258 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/3 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:259 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/4 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:260 |  | 500 |  | Новосибирская область, Искитимский район, деревня Новолебедевка, улица Центральная, дом 31/5 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:35 |  | 2490 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №38, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:38 |  | 2117 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 41, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:47 |  | 3023 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 46, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:49 |  | 3257 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 49, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:52 |  | 3362 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 49, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:53 |  | 159 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 49 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043301:54 |  | 230 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 62 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043301:55 |  | 2984 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 62, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:56 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:57 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:58 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:59 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:6 |  | 1925 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 36, Квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:60 |  | 5 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:61 |  | 16 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:62 |  | 11 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Шибковского сельсовета, д.Новолебедевка |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | 54:07:043301:64 |  | 2692 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 54 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:65 |  | 198 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 52 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для размещения жилого дома |  |
|  | 54:07:043301:66 |  | 2025 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 52, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:75 |  | 2000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 50, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:8 |  | 5400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 57, квартира 2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:81 |  | 5200 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №53 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:82 |  | 4437 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 55, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:83 |  | 3914 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №55, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:84 |  | 1723 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 56, квартира 1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:86 |  | 3400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №57, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:87 |  | 2482 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 58, квартира 1. |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:93 |  | 1870 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 64 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:94 |  | 3000 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом 65 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:95 |  | 2400 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №66, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:96 |  | 3100 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №66, квартира №2 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  | 54:07:043301:98 |  | 2500 |  | обл. Новосибирская, р-н Искитимский, д. Новолебедевка, ул. Центральная, дом №68, квартира №1 |  | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |  | для ведения личного подсобного хозяйства |  |

## 7.2 Обоснование устанавливаемой границы населенного пункта

Основанием для изменения границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

По результатам анализа устанавливаемых границ населенных пунктов выявлен перечень земельных участков пересечения, с которыми невозможно устранить.

Наличие данных пересечений может стать причиной отказа в постановке на учет планируемых границ населенных пунктов, а также невозможности постановки на учет при уточнении границ земельных участков, предоставленных гражданам, сведения о границах, которых не установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Перечень выявленных реестровых ошибок представлен ниже в таблице 7.2-1.

Исключение из устанавливаемой (изменяемой) границы населенного пункта участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости обосновано требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». Перечень таких земельных участков представлен ниже в таблице 7.2-2.

Планируемые границы населенных пунктов пересекаются с территориальными зонами с реестровыми номерами:

– 54:07-7.548 «Зона озелененных территорий общего пользования в границах земель населенных пунктов (нРтоп)»;

– 54:07-7.648 «Зона сельскохозяйственного использования в границах земель населенных пунктов (нСи)»;

– 54:07-7.559 «Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм)»;

– 54:07-7.562 «Зона специализированной общественной застройки в границах земель населенных пунктов (нОс)»;

– 54:07-7.552 «Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов (нТА)»;

– 54:07-7.560 «Зона объектов отдыха в границах земель населенных пунктов (нР)»;

– 54:07-7.621 «Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп)»;

– 54:07-7.566 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)»;

– 54:07-7.570 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)».

Таблица 7.2-1

Перечень выявленных пересечений границ земельных участков

сведения о которых содержатся в ЕГРН

| № п/п | Земельный участок | Категория земель | Разрешенное использование | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Деревня Шибково |  |  |  |  |
|  | 54:07:047412:1418 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |  |
|  | 54:07:047412:1460 | Земли лесного фонда | леса первой, второй группы |  |

## 7.3 Перечень участков земель лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), но на которые не распространяется Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ

Таблица 7.3-1

| № п/п | Кадастровые номера участков иных категорий | Категория земель | Вид разрешенного использования земельных участков | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Деревня Шибково |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:043501:81* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54:07:043501:81-54/008/2017-3 от 13.07.2017 (Общая совместная собственность) | № 54-54-08/038/2007-755 от 22.11.2007 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:1001 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | № 54:07:043501:1001-54/008/2018-2 от 05.02.2018 (Собственность) | № 54:07:043501:1001-54/008/2018-1 от 22.01.2018 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:792 | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | № 54:07:043501:792-54/008/2020-3 от 18.10.2013 (Собственность) | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:1004 | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | № 54:07:043501:1004-54/163/2020-4 от 25.01.2019 (Собственность) | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:918 | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | № 54-54-08/057/2014-788 от 16.01.2015 (Собственность) | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:1032 | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | № 54:07:043501:1032-54/008/2020-1 от 21.01.2020 (Собственность) | № 54:07:043501:1032-54/008/2020-1 от 21.01.2020 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:400 | Земли населенных пунктов | - | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:401 | Земли населенных пунктов | - | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:1013 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | № 54:07:043501:1013-54/008/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) | № 54:07:043501:1013-54/008/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:1033 | Земли населенных пунктов | Для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций | № 54:07:043501:1033-54/008/2019-1 от 19.12.2019 (Собственность) | № 54:07:043501:1033-54/008/2019-1 от 19.12.2019 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:1038 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54:07:043501:1038-54/008/2020-3 от 28.05.2020 (Собственность) | № 54:07:043501:1038-54/008/2020-1 от 20.02.2020 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:1037 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54:07:043501:1037-54/008/2020-1 от 20.02.2020 (Собственность) | № 54:07:043501:1037-54/008/2020-1 от 20.02.2020 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:85* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54-01/33-8/2003-637 от 12.09.2003 (Собственность) | № 54-01/33-8/2003-637 от 12.09.2003 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:797 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043501:1034 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54:07:043501:1034-54/163/2020-3 от 06.07.2020 (Собственность) | № 54:07:043501:1034-54/008/2019-1 от 16.12.2019 (Собственность) |
|  | 54:07:043501:1035 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54:07:043501:1035-54/174/2022-10 от 24.02.2022 (Собственность) | № 54:07:043501:1035-54/008/2019-1 от 16.12.2019 (Собственность) |
| Деревня Новолебедевка |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:043618:3* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54-01/33-14/2000-175 от 04.12.2000 (Собственность) | № 54-54-08/053/2012-259 от 23.08.2012 (Собственность) |
|  | 54:07:043618:2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043618:5* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54-54-08/067/2010-289 от 10.12.2010 (Собственность) | № 54-54-08/067/2010-289 от 10.12.2010 (Собственность) |
|  | 54:07:043618:7* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54-54-08/066/2010-581 от 16.12.2010 (Собственность) | № 54-54-08/066/2010-581 от 16.12.2010 (Собственность) |
|  | 54:07:043618:8* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:043618:11* | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Шибковский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | 54:07:046401:5* | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 54:07:000000:1137 | Земли промышленности** | автомобильный транспорт | № 54:07:000000:1137-54/008/2019-1 от 19.02.2019 (Собственность) | № 54:07:000000:1137-54/008/2019-1 от 19.02.2019 (Собственность) |

* Границы земельных участков не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства (Декларированная площадь).

** Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

8. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Шибковского сельсовета расположено Искитимское лесничество, границы которого установленны приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2008 № 405 «Об определении количества лесничеств на территории Новосибирской области и установлении их границ».

Решение по отнесению участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границы населенных пунктов, либо по отнесению к функциональным зонам, отличным от зоны лесов, принималось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

Сведения о включении в границы населенных пунктов участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости приведены в таблицах 8-1 – 8-3.

В рамках подготовки генерального плана Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект) были получены следующие заключения:

- заключение о соответствии принятых проектных решений требованиям лесного законодательства от министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

- заключение об отсутствии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия от государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

- об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки от департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, а также об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

Таблица 8-1

Перечень участков земель лесного фонда из состава земель Искитимского лесничества совхоза «Шибковский» Искитимского межхозяйственного лесхоза и Искитимского лесохозяйственного участка границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) в границах населенного пункта, расположенного на территории деревни Шибково Шибковского сельсовета Искитимского района

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га |  | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Целевое назначение | Категория защитных лесов | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Совхоз «Шибковский» Искитимского межхозяйственного лесхоза | 2 | 5 | 22,0 | 0,294 |  | 0,982 | 21,018 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043501:13 | Для строительства индивидуального жилого дома, хозяйственных построек и ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/060/2012-21 от 17.09.2012 (Общая совместная собственность) | № 54-01/33-13/2004-609 от 27.05.2004 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:49 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/034/2013-388 от 11.07.2013 (Общая долевая собственность) № 54-54-08/034/2013-387 от 11.07.2013 (Общая долевая собственность) | № 54-54-08/034/2013-388 от 11.07.2013 (Общая долевая собственность) № 54-54-08/034/2013-387 от 11.07.2013 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:473 | Для жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/049/2012-611 от 28.11.2012 (Собственность) | № 54-54-08/049/2012-611 от 28.11.2012 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:791 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/014/2015-234 от 19.03.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/014/2015-234 от 19.03.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:793 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/029/2013-939 от 10.07.2013 (Собственность) | № 54-54-08/049/2012-568от 20.11.2012 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:813 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/028/2015-661/2 от 08.06.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/026/2015-782/1 от 25.05.2015 (Собственность) |
|  |  |  | 6 | 16,0 | 0,087 |  | 0,900 | 15,1 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043501:438 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/065/2009-361 от 15.01.2010 (Собственность) | № 54-54-08/065/2009-361 от 15.01.2010 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,149 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:469 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/017/2011-141 от 08.04.2011 (Собственность) | № 54-54-08/017/2011-141 от 08.04.2011 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:460 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/024/2012-749 от 04.05.2012 (Общая долевая собственность) № 54-54-08/013/2013-57 от 27.02.2013 (Общая долевая собственность) | № 54-54-08/032/2010-710 от 07.07.2010 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:461 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/061/2014-718 от 23.12.2014 (Собственность) | № 54-54-08/032/2010-711 от 07.07.2010 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:436 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/046/2009-591 от 26.10.2009 (Собственность) | № 54-54-08/046/2009-591 от 26.10.2009 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:464 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/063/2010-422 от 07.12.2010 (Собственность) | № 54-54-08/063/2010-422 от 07.12.2010 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:448 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043501:448-54/008/2019-2 от 30.01.2019 (Собственность) | № 54-54-08/009/2010-813 от 13.05.2010 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,152 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/001/2005-412 от 14.03.2005 (Общая совместная собственность) | № 54-54-08/001/2005-412 от 14.03.2005 (Общая совместная собственность) |
|  |  |  | 7 | 7,7 | 0,245 |  | 0,979 | 6,704 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043501:322 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/008/2015-62 от 26.01.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/008/2015-62 от 26.01.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:66 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/006/2015-508/3 от 17.02.2015 (Собственность) | № 54-01/33-15/2002-482от 05.09.2002 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:79 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043501:79-54/008/2019-2 от 27.08.2019 (Собственность) | № 54-01/33-1/2003-717 от 10.06.2003 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,094 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:943 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/028/2015-696/1 от 11.06.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/028/2015-696/1 от 11.06.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:944 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043501:944-54/170/2022-2 от 09.03.2022 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/028/2015-694/1 от 11.06.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:934 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/037/2015-709/1 от 01.10.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/037/2015-709/1 от 01.10.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:933 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54/008-54/008/037/2015-708/1 от 01.10.2015 (Собственность) | № 54-54/008-54/008/037/2015-708/1 от 01.10.2015 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:359 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/057/2013-221 от 31.10.2013 (Собственность) | № 54-54-08/057/2013-221 от 31.10.2013 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:94 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043501:94-54/008/2020-2 от 26.05.2020 (Собственность) | № 54-01/33-8/2003-638 от 12.09.2003 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:97 | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/021/2005-154 от 16.08.2005 (Общая совместная собственность) | № 54-54-08/017/2005-414 от 20.07.2005 (Собственность) |
|  |  |  | 8 | 30,0 | 0,121 |  | 0,369 | 29,631 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043501:465 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043501:465-54/008/2017-4 от 29.06.2017 (Собственность) | № 54-01/33-20/2001-177 от 20.12.2001 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:217 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/011/2007-435 от 29.05.2007 (Собственность) | № 54-54-08/007/2007-404от 02.04.2007 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:34 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/011/2007-425 от 30.05.2007 (Собственность) | № 54-01/33-13/2004-792от 17.06.2004 (Собственность) |
|  |  |  | 9 | 31,0 | 0,065 |  | 0,068 | 30,932 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043501:80 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/025/2008-361 от 18.06.2008 (Собственность) | № 54-01/33-15/2004-191от 21.06.2004 (Общая долевая собственность) № 54-01/33-15/2004-190 от 21.06.2004 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:435 | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/022/2014-698 от 04.06.2014 (Собственность) | № 54-54-08/046/2009-651 от 29.10.2009 (Собственность) |
|  | Искитимский лесохозяйственый участок | 769 | 19 | 2,4 | 0,006 |  | 0,244 | 2,156 | Защитные леса | Леса, расположеные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 54:07:043501:460 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/024/2012-749 от 04.05.2012 (Общая долевая собственность) № 54-54-08/013/2013-57 от 27.02.2013 (Общая долевая собственность) | № 54-54-08/032/2010-710 от 07.07.2010 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:47 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 54-54/008-54/008/018/2015-592/2 от 25.03.2015 (Собственность) | № 54-01/33-3/2002-592 от 30.12.2002 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 54:07:043501:461 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/061/2014-718 от 23.12.2014 (Собственность) | № 54-54-08/032/2010-711 от 07.07.2010 (Общая долевая собственность) |
|  |  |  | 20 | 7,5 | 0,015 |  | 0,015 | 7,485 | Защитные леса | Леса, расположеные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 54:07:043501:469 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/017/2011-141 от 08.04.2011 (Собственность) | № 54-54-08/017/2011-141 от 08.04.2011 (Собственность) |
| Участки земель лесного фонда не имеют пересечений с особоохраняемыми природными территориями или объектами культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  | 3,200 |  |

Таблица 8-2

Перечень участков земель лесного фонда из состава земель Искитимского лесничества Бердского спецсемлесхоза, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) в границах населенного пункта, расположенного на территории деревни Евсино Шибковского сельсовета Искитимского района

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Целевое назначение | Категория защитных лесов | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
|  | Бердский спецсемлесхоз | 94 | 2 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,148 | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:043618:9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043618:9-54/008/2018-2 от 13.04.2018 (Собственность) | № 54-01/33-14/2000-308 от 22.12.2000 (Собственность) |
|  |  | 95 | 1 | 3,3 | 0,002 | 0,472 | 2,828 | Леса 1 группы | Защитная полоса вдоль ж/д и автодорог | 54:07:043618:9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54:07:043618:9-54/008/2018-2 от 13.04.2018 (Собственность) | № 54-01/33-14/2000-308 от 22.12.2000 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,167 |  |  |  |  | 54:07:043618:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/029/2010-775 от 05.07.2010 (Собственность) | № 54-54-08/029/2010-775 от 05.07.2010 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,221 |  |  |  |  | 54:07:043618:36 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-54-08/053/2012-259 от 23.08.2012 (Собственность) | № 54-54-08/053/2012-259 от 23.08.2012 (Собственность) |
|  |  |  |  |  | 0,082 |  |  |  |  | 54:07:043618:4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | № 54-01/33-13/1999-195 от 05.01.2000 (Собственность) | № 54-01/33-13/1999-195 от 05.01.2000 (Собственность) |
| Участки земель лесного фонда не имеют пересечений с особоохраняемыми природными территориями или объектами культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  | 0,524 |

Таблица 8-3

Перечень участков земель лесного фонда из состава земель Искитимского лесничества совхоза «Шибковский» Искитимского межхозяйственного лесхоза, Искитимского лесохозяйственного участка, Бердского спецсемлесхоза, птицефабрики «Новосибирская» Искитимского межхозяйственного лесхоза, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) за границами населенных пунктов, расположенных на территории Шибковского сельсовета Искитимского района

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га |  | Целевое назначение | Категория защитных лесов | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | птицефабрика «Новосибирская» Искитимского межхозяйственного лесхоза | 1 | 6 | 5,2 | 0,96 | 0,96 | 4,24 |  | Леса 1 группы | Другие леса, имеющие важное значение | 54:07:047414:3** | Обеспечение деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Земли промышленности* | № 54-01/00-43/2003-453 от 14.05.2003 (Собственность) | № 54-01/00-43/2003-453 от 14.05.2003 (Собственность) |
|  |  | 1 | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | Леса 1 группы | Другие леса, имеющие важное значение | 54:07:047414:3** | Обеспечение деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Земли промышленности* | № 54-01/00-43/2003-453 от 14.05.2003 (Собственность) | № 54-01/00-43/2003-453 от 14.05.2003 (Собственность) |
|  | Бердский спецсемлесхоз | 81 | 65 | 5,8 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |  | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:047412:42** | Для размещения автодороги | Земли промышленности* | № 54-54/008-54/008/033/2015-309/1 от 28.07.2015 (Постоянное (бессрочное) пользование) | № 54-54/008-54/008/033/2015-309/1 от 28.07.2015 (Собственность) |
|  |  |  | 52 | 4,7 | 0,53 | 0,53 | 4,17 |  | Леса 1 группы | Другие леса защиты окружающей среды | 54:07:047412:42** | Для размещения автодороги | Земли промышленности* | № 54-54/008-54/008/033/2015-309/1 от 28.07.2015 (Постоянное (бессрочное) пользование) | № 54-54/008-54/008/033/2015-309/1 от 28.07.2015 (Собственность) |
|  |  | 89 | 6 | 1,1 | 0,44 | 0,44 | 0,66 |  | Леса 1 группы | Защитная полоса вдоль ж/д и автодорог | 54:07:047414:74 (в составе ЕЗП 54:07:000000:90) ** | – | Земли промышленности* | – | № 54-54-08/019/2006-787 от 29.12.2006 (Собственность) |
|  |  |  | 7 | 0,3 | 0,009 | 0,009 | 0,291 |  | Леса 1 группы | Защитная полоса вдоль ж/д и автодорог | 54:07:047414:74 (в составе ЕЗП 54:07:000000:90) ** | – | Земли промышленности* | – | № 54-54-08/019/2006-787 от 29.12.2006 (Собственность) |
|  |  | 90 | 2 | 2,5 | 0,035 | 0,035 | 2,465 |  | Леса 1 группы | Защитная полоса вдоль ж/д и автодорог | 54:07:047414:74 (в составе ЕЗП 54:07:000000:90) ** | – | Земли промышленности* | – | № 54-54-08/019/2006-787 от 29.12.2006 (Собственность) |
|  |  | 98 | 9 | 0,5 | 0,036 | 0,035 | 0,465 |  | Леса 1 группы | Защитная полоса вдоль ж/д и автодорог | 54:07:047414:74 (в составе ЕЗП 54:07:000000:90) ** | – | Земли промышленности* | – | № 54-54-08/019/2006-787 от 29.12.2006 (Собственность) |
| Участки земель лесного фонда не имеют пересечений с особоохраняемыми природными территориями или объектами культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  | 12,332 |  |

Примичания.

*Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

**Перечень земельных участков, относящихся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, на которых зарегистрированы объекты недвижимости

| № п/п | Кадастровые номера земельных участков | Вид разрешенного использования земельных участков | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:07:047412:42 | Земли промышленности | № 54-54/008-54/008/033/2015-309/1 от 28.07.2015 (Постоянное (бессрочное) пользование) | 54:07:000000:1153, 54:07:047412:1766 |
| 2 | 54:07:047414:3 | Земли промышленности | № 54-01/00-43/2003-453 от 14.05.2003 (Собственность) | 54:07:000000:1461, 54:07:000000:436, 54:07:047414:443, 54:07:047414:454, 54:00:000000:20306, 54:00:000000:20407, 54:07:000000:1255 |
| 3 | 54:07:047414:74 | Земли промышленности | – | 54:00:000000:20306 |

С выписками из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, а также об основных характеристиках и зарегистрированный правах на объект недвижимости можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ptb_2qxGKD42VA.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Шибковского сельсовет отсутствуют предметы охраны и исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости

о переходе прав на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегестрированных правах на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегестрированных правах на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегестрированных правах на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегестрированных правах на объект недвижимости