Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Основная часть

Положение о территориальном планировании

ГП-005-Г/20

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГБУ НСО «Геофонд НСО»

ГП-005-Г/20

Новосибирск 2023

Министерство строительства Новосибирской области

МИНСТРОЙ НСО

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

Шифр проекта: ГП-005-Г/20

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Основная часть

Положение о территориальном планировании

Директор	                                                                                                   А. И. Дяков

Начальник отдела подготовки

градостроительной документации                                              Н. А. Щетникова

Новосибирск 2023

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование карт | Стадия | № листа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ГП | 1 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 2 | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | ГП | 2 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | ГП | 3.1 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | ГП | 3.2 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 5 | Карта современного использования территории | ГП | 4 | М 1:50 000 М 1:5 000 |
| 6 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории | ГП | 5 | М 1:50 000 М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	6

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов	8

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения (внесены изменения)

Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты культуры и искусства | Ликвидация объекта культурно-досугового (клубного) типа в поселке Барабка | Зрительный зал на 100 мест | 2033 год | Зона лесов | Установление не требуется |
| 2 | Объекты культуры и искусства | Строительство объекта культурно-досугового (клубного) типа в поселке Барабка | Зрительный зал на 60 мест | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство объекта спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (спортивного комплекса) в селе Тальменка | Площадь универсального спортивного зала 540 кв. м, общая площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий не менее 80 кв. м, единая пропускная способность объекта (далее – ЕПС) 40 чел. | 2033 год | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
| 4 | Объекты водоснабжения | Строительство артезианских скважин в п. Барабка (1 объект), с. Елбаши (1 объект) | 10 м3/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 г. | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
| 5 | Объекты водоснабжения | Строительство резервуаров в п. Логовой (2 объекта) | 54 м3. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 г. | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
| 6 | Объекты водоснабжения | Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Тальменка (7 объектов), д. Калиновка (2 объекта), с. Елбаши (2 объекта), п. Барабка (2 объекта) | 240 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 г. | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны 30 м |
| 7 | Сети водоснабжения | Строительство водопровода в с. Тальменка, д. Калиновка, с. Елбаши, п. Барабка | Общая протяженность 11,82 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 г. | Линейный объект | Санитарно-защитная полоса 20 м |
| 8 | Сети водоснабжения | Реконструкция водопровода в с. Тальменка, д. Калиновка, с. Елбаши. п. Барабка | Общая протяженность 25,24 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2043 г. | Линейный объект | Санитарно-защитная полоса 20 м |
| 9 | Объекты водоотведения | Строительство канализационной насосной станции в с. Тальменка | 40 м3/час. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 20 м |
| 10 | Объекты водоотведения | Строительство очистных сооружений (КОС) на территории Тальменского сельсовета | 1000 м3/сут. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 11 | Сети водоотведения | Строительство канализации самотечной в с. Тальменка | 1,17 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Не устанавливается |
| 12 | Сети водоотведения | Реконструкция канализации самотечной в с. Тальменка | 0,85 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Не устанавливается |
| 13 | Сети водоотведения | Строительство канализации напорной в с. Тальменка и на территории Тальменского сельсовета | 0,75 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Не устанавливается |
| 14 | Сети водоотведения | Строительство выпусков и ливнеотводов на территории Тальменского сельсовета | 0,92 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Не устанавливается |
| 15 | Объекты теплоснабжения | Строительство источника тепловой энергии в с. Тальменка | 0,3 Гкал/ч. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 16 | Сети теплоснабжения | Строительство теплопроводов распределительных в с. Тальменка | 0,23 км в двухтрубном исчислении. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 3 м |
| 17 | Электрические подстанции | Строительство трансформаторной подстанции на территории Тальменского сельсовета | 250 кВт. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона 10 м |
| 18 | Линии электропередачи | Строительство линии электропередачи 10 кВ на территории Тальменского сельсовета | 0,06 км. Уточнить на следующем этапе проектирования | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 10 м |
| 19 | Линии электропередачи | Ликвидация линии электропередачи 10 кВ в с. Тальменка | 0,13 км. Уточнить на следующем этапе проектирования. | 2033 год | Линейный объект | Охранная зона 10 м |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением 
линейных объектов (внесены изменения)

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра | Количественный показатель | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения |
|  | Общая площадь сельского поселения | Площадь зоны, га | 41254,037 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 217,709 | 0,53 | - | - | - | - |
|  |  | Коэффициент застройки | 0,14 | - |  |  |  |  |
|  |  | Средняя этажность | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 7 | - |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, чел. | 1550 | - |  |  |  |  |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 72,699 | 0,18 | - | - | - | - |
|  |  | Коэффициент застройки | 0,1 | - |  |  |  |  |
|  |  | Средняя этажность | 2 | - |  |  |  |  |
|  |  | Плотность населения, чел./га | 15 | - |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, чел. | 1066 | - |  |  |  |  |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь зоны, га | 3,792 | 0,01 | - | - | - | - |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 10,072 | 0,02 | - | Строительство обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство дошкольной образовательной организации на 60 мест в селе Тальменка | Строительство объекта культурно-досугового (клубного) типа в поселке Барабка. Строительство объекта спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (спортивного комплекса) в селе Тальменка |
| 6 | Производственная зона | Площадь зоны, га | 2435,335 | 5,90 | - | - | - | - |
| 7 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны, га | 0,369 | 0,001 | - | - | - | - |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 14,870 | 0,04 | - | - | Строительство пунктов редуцирования газа на территории Тальменского сельсовета (3 объекта) | Строительство артезианских скважин в п. Барабка (1 объект), с. Елбаши (1 объект). Строительство резервуаров в п. Логовой (2 объекта). Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Тальменка (7 объектов), д. Калиновка (2 объекта), с. Елбаши (2 объекта), п. Барабка (2 объекта). Строительство канализационной насосной станции в с. Тальменка. Строительство очистных сооружений (КОС) на территории Тальменского сельсовета Строительство источника тепловой энергии в с. Тальменка. Строительство трансформаторной подстанции на территории Тальменского сельсовета |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 406,899 | 0,99 |  |  |  |  |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 6439,764 | 15,61 | - | - | Строительство пунктов редуцирования газа (3 объекта) на территории Тельмеского сельсовета |  |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь зоны, га | 10795,112 | 26,17 | - | - | - | - |
| 12 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь зоны, га | 266,435 | 0,65 | - | - | - | - |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны, га | 50,975 | 0,12 | - | - | - | - |
| 14 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Площадь зоны, га | 784,254 | 1,90 | - | - | - | - |
| 15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 5,412 | 0,01 | - | - | - | - |
| 16 | Зона отдыха | Площадь зоны, га | 32,400 | 0,08 | - | - | - | - |
| 17 | Зона лесов | Площадь зоны, га | 19085,579 | 46,26 | - | - | - | Ликвидация объекта культурно-досугового (клубного) типа в поселке Барабка |
| 18 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 13,092 | 0,03 | - | - | - | - |
| 19 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 2,475 | 0,01 |  |  |  |  |
| 20 | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 557,752 | 1,35 | - | - | - | - |
| 21 | Иные зоны | Площадь зоны, га | 59,042 | 0,14 |  |  |  |  |

_________

Для расчета объектов в сфере культуры и искусства использованы следующие документы:

распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области».

Для расчета объектов в сфере физической культуры и массового спорта использованы следующие документы:

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области».