ООО «Стратегия»

Генеральный план

Кудринского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области

Материалы по обоснованию генерального плана

2023г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	13

1.2  Историческая справка	14

1.3 Природные условия и ресурсы	14

2.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ	16

2.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	16

2.2.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	16

2.3.	Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	17

3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	18

3.1 Экономическая база и сфера занятости	18

3.2 Население	20

3.2.1 Демографическая ситуация	20

3.2.1 Перспективная численность населения	24

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	25

3.4 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	25

3.4.1. Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения	25

3.4.2 Культурно-бытовое обслуживание. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания	54

3.5 Транспортная инфраструктура	56

3.6 Инженерное оборудование территории	57

3.6.1 Инженерное обеспечение	57

3.6.2 Инженерная подготовка территории	64

3.6.3 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	53

3.6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий	56

3.6.4.1 Особо охраняемые природные территории	56

3.6.4.2 Зоны охраны объектов культурного наследия	56

3.6.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	56

3.6.4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	61

3.4.4.5 Санитарно-защитные и охранные зоны	68

3.7 Экологическая безопасность	74

3.7.1. Состояние и охрана воздушного бассейна	74

3.7.2. Состояние и охрана водного бассейна	75

3.7.3. Состояние и охран почв	75

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	76

3.8 Функциональное зонирование территории	78

3.8.1 Существующее функциональное зонирование	78

3.8.2 Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета	78

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	81

4.1	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	81

4.2	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	81

4.2.1 Аварии на автотранспорте	82

4.2.2 Воздушный транспорт	82

4.2.3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников	83

4.2.4 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения	83

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	85

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	86

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	87

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	88

# ВВЕДЕНИЕ

В 2023 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории муниципального образования Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (далее муниципальное образование, сельсовет или поселение), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения поселения внесены изменения в генеральный план Кудринского сельсовета (далее также – проект, генеральный план), утвержденный Решением совета депутатов №3 от 19-07-2013.

Проект разработан ООО «Стратегия» (г. Москва) в соответствии с муниципальным контрактом № 0151200006023000071 от 24.03.2023г. и техническим заданием на разработку проекта «Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и внесению изменений в правила землепользования и застройки Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области».

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществлялась в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (в части, не противоречащей региональным нормативам), а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства, в том числе:

  - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

  - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

  - Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

  - Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

  - Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

  - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

  - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

  - Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

  - Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

  - Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

  - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

  - Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

  - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

  - Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

  - Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

  - Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

  - Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

  - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

  - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

  - Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

  - Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

  - Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

  - Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

  - Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

  - Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

  - Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

  - Решение 7 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 91 от 20.05.2011 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области».

  - Решение Совета депутатов Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области четвертого созыва № 3 от 19.07.2013 «Об утверждении генерального плана Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области»;

  - Решение 11 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 74 от 26.08.2021 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тогучинского района Новосибирской области от 23.09.2016 № 63 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тогучинского района Новосибирской области».

  - Решение Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 213 от 21.06.2019 «Об утверждении внесений изменений в «Правила землепользования и застройки сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области».

  - Действующие документы территориального планирования Новосибирской области, Тогучинского района, Кудринского сельсовета;

  - Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения, которые регулируют градостроительную деятельность.

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

В качестве расчетных сроков приняты:

очередь – 2012 – 2033 гг.;

расчетный срок – 2043 г.

Состав проектных материалов

Состав генерального плана Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области:

Текстовая часть

- Положение о территориальном планировании.

Графическая часть

1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000;

1.2 Карта границ населенных пунктов М 1:25000;

1.3 Карта функциональных зон М 1:25000.

Материалы по обоснованию генерального плана Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, включают:

Текстовая часть

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме.

Графическая часть

2.1. Карта современного использования территории М 1:25000;

2.2. Карта зон с особыми условиями использования территории М 1:25000;

2.3. Карта инженерной и транспортной инфраструктуры М 1:25000;

2.4. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000.

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Герб Тогучинского района НСО

Расположение района в системе Новосибирской области

Кудринский  сельсовет имеет общую границу с городом Тогучин, Гутовским, Кудельно-Ключевским, Борцовским, Буготакским сельсоветами Тогучинского района, а так же Мошковским районом.

Территория поселения общей площадью 16222 га  расположена  в юго-восточной части области на расстоянии 125 км от областного центра г. Новосибирска, в 10 км от районного центра Тогучин и в 1 км от ближайшей железнодорожной станции. Связь с г. Новосибирск осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Протяженность поселения с севера на юг составляет 12 км, с запада на восток – 25 км.

На территории МО расположено 8 населенных пунктов, в которых проживают 1142 человек (01.01.2023г.): с. Кудрино, с. Златоуст, д. Брусянка, д. Канарбуга, ост.пл. 106км Рожневский бор,  д. Мезениха,   о.п. Мезениха,  ст. Мурлыткино.

## 1.2  Историческая справка

Кудринский сельсовет образован в 1973 году и расположен в юго-восточной части Новосибирской области. Администрация Кудринского сельсовета находится в селе Кудрино, которое расположено на живописном берегу реки Иня.

- 1.3 Природные условия и ресурсы

Климат Кудринского сельсовета характеризуется холодной продолжительной зимой с метелями и значительным снежным покровом. Максимальное количество осадков за теплый период до 350 мм. Максимальное количество осадков за 7 дней зафиксировано в июле 180 мм. Обычная толщина снежного покрова 50 см. Максимальное значение 72 см. Интенсивное таяние снегов в районе начинается с 5 по 18 апреля. Обычно подъем паводковых вод (до 840 см) происходит в период с 12 по 26 апреля.

Кудринский сельсовет имеет холмистый рельеф. Вся территория сельсовета равномерно разрезается реками и ручьями с характерным понижение рельефа к р. Иня в которую впадают остальные реки.

По территории Кудринского сельсовета протекает одна из самых многоводных рек Новосибирской области – Иня, и многочисленные её притоки. Река Иня - правый приток Оби. Иня берёт своё начало на южных склонах Тарадановского увала и почти 533 км петляет по густозаселённой лесостепи части Беловского, Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского районов.

По мимо реки Иня по территории Кудринского сельсовета протекает р. Боровушка, р. Мезениха, р. Канарбуга, р. Златоуст, р. Брусянка, р. Землянка, р. Мочило и много других мелких рек. Река Иня не судоходная. Долина реки на данном участке узкая, берега на всем протяжении покрыты лесом и кустарником. Грунт в русле реки в основном: песок, ил, глина, местами включается гравий, камни и выходы скальных пород.

Наибольший подъем происходит в период половодья. Осенний паводок незначителен и наблюдается каждый год.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Стратегия социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года;

- Комплексная программа социально-экономического развития Тогучинского района в 2011-2015 гг. и на период до 2025 года;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогучинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Тогучинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы»;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2035 года;

- Постановление № 112 от 03.10.2016г. "Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 –2020 г. г. и с перспективой до 2032 года»;

- Схема территориального планирования Тогучинского района Новосибирской области, утвержденная Постановлением Главы Тогучинского района №91 от 20.05.2011года.

## Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документами территориального планирования Российской федерации не предусмотрено планирование объектов на территории Кудринского сельсовета.

## Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Планируемые для размещения объекты федерального значения на территории Кудринского сельсовета отсутствуют.

- 3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- 3.1 Экономическая база и сфера занятости

Промышленных предприятиях на территории Кудринского сельского совета нет. Имеются подготовленные площадки для промышленного развития.

Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Выявленное на территории поселения месторождение песка и глин является надежной базой для производства строительных материалов. Наличие лесных массивов предопределяет развитие деревообрабатывающей отрасли. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития этих предприятий.

На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Сельское хозяйство играет существенную роль в экономике поселения, от его развития зависит наполненность бюджета и решение многих социальных проблем Кудринского сельского совета.

В поселении имеется высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

В поселении функционируют крестьянско-фермерские хозяйства, развиваются личные подсобные хозяйства населения. Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража.

По состоянию на 01.01.2023 года в поселении зарегистрировано 6 частных торговых предприятий.

Таблица 1

Список предприятий торговли на 01.01.2023г.

| № п/п | Наименование предприятия Фамилия предпринимателя | Адрес торгового предприятия | Торговая площадь | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ИП Петряшова С.Л | Тогучинский район, с.Кудрино,ул.Сибирская,12 | 115 | смешанные |
| 2 | Магазин «Товары повседневного спроса» ИП Коробейников И.Л | Тогучинский район, с.Кудрино, ул.Центральная,5 | 162 | смешанные |
| 3 | Магазин «Россияночка» | Тогучинский район, с.Кудрино, ул. Российская,9 | 162 | смешанные |
| 4 | Магазин ИП Черниченко Е.Н | Тогучинский район, с.Златоуст, ул.Центральная,54 | 162 | смешанные |
| 5 | Магазин Тогучинский РАЙПО | Тогучинский район, с.Златоуст,ул.Центральная,52 | 196,2 | смешанные |
| 6 | Магазин ИП Маношина И.С | Тогучинский район, ст.Мурлыткино,ул.Вокзальная,д 2кв1 | 53 | смешанные |

Инвестиции.

Не смотря на социальный характер бюджета и ухудшения экономической ситуации, Кудринский сельсовет активно участвует в программах по поддержке и развитию экономики, строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов.

Кудринское муниципальное образование имеет все условия для развития: благоприятные природные условия и ресурсы, наличие лесных массивов, развитую транспортную инфраструктуру, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития муниципального образования и позволят обеспечить формирование перспективных направлений экономики (сельскохозяйственной отрасли, деревообрабатывающей, строительных материалов и перерабатывающей промышленности). Прогноз развития сельского хозяйства поселения учитывает сложившуюся ситуацию в отрасли, перспективы социально-экономического развития, основные положения областных и местных целевых программ. В перспективе можно прогнозировать устойчивый рост сельскохозяйственного производства

Этому способствует наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития отрасли. Более эффективное использование земель (пашни, пастбищ, сенокосов) позволит получить высокие урожаи и создать прочную кормовую базу. Наличие естественных пастбищ и сенокосов предопределяют развитие животноводства (молочно-мясного, племенного).

Стратегической задачей развития растениеводства на перспективу станет совершенствование структуры посевных площадей, увеличение продуктивности пашни. Для этого необходимо:

- увеличение площади посевов зерновых культур;

- увеличение производства зерновых культур;

- улучшение качества семян;

- повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственных работ;

- строительство и расширение зерносушильного хозяйства.

В животноводстве основное внимание будет направлено на решение следующих задач:

- увеличение объемов производства и улучшение качества кормов;

- развитие племенной базы;

- строительство и реконструкция животноводческих ферм;

- создание комплексов животноводческих предприятий с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации.

В планах администрации района и сельского поселения дальнейшая поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качества жизни населения. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения является одной из приоритетных целевых задач развития сельского хозяйства поселения, поскольку семейное сельскохозяйственное производство является основным занятиям жителей села. Одной из основных функций личного подсобного хозяйства является сохранение села для устойчивого развития сельских территорий, сохранения сельского уклада жизни, как стратегической задачи социально-экономического развития АПК Тогучинского района. Наличие большого числа личных подсобных хозяйств  требует развития сети заготовительных пунктов. Создание сети заготовительных пунктов является приоритетным направлением развития уже в течение длительного времени. Содействие в организации закупа продукции, произведенной на личных подворьях, обеспечит увеличение поголовья скота и птицы, и в целом, повышение уровня доходов населения.

3.2 Население

- 3.2.1 Демографическая ситуация

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, её динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Анализ численности населения произведен за период с 01.01.2019 год по 01.01.2023 год, по данным представленным Администрацией Тогучинского района Новосибирской области.

На 1 января 2023 года численность  Кудринского сельсовета составила 1142 человека. За рассматриваемый период численность поселения уменьшилась на 64 человека, что составляет 5,3 % от исходного значения 2019 г.

Численность Кудринского сельсовета Тогучинского района

Новосибирской области

Таблица 2

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2019 | 1206 | - |
| на 01.01.2020 | 1172 | -31 |
| на 01.01.2021 | 1164 | -37 |
| на 01.01.2022 | 1146 | -44 |
| на 01.01.2023 | 1142 | -48 |

Динамика численности населения за рассматриваемый период характеризуется отрицательной.

Рис. 1 Динамика численности населения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Сведения о численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Численность населения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| н.п. 106 км Рожневский Бор | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| п. 113 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Брусянка | 128 | 128 | 131 | 126 | 83 |
| с. Златоуст | 403 | 400 | 393 | 390 | 376 |
| п. Канарбуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| д. Кудрино | 539 | 517 | 514 | 515 | 563 |
| д. Мезениха | 11 | 12 | 12 | 6 | 24 |
| н.п. Мезениха | 27 | 28 | 28 | 28 | 17 |
| ж/д ст. Мурлыткино | 86 | 81 | 77 | 72 | 69 |
| Итого по муниципальном у образованию | 1204 | 1172 | 1164 | 1146 | 1 142 |

Из населённых пунктов, расположенных на территории поселения, самым крупным по численности населения является д. Кудрино, являющееся административным центром сельсовета. В д. Кудрино сконцентрировано 49% жителей Кудринского сельсовета.

В течение рассматриваемого периода наблюдается отрицательная динамика численности населения поселения в целом, так же и в каждом населенном пункте отдельно.

Анализ демографических параметров Кудринского сельсовета осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду представлен в таблице 4.

Таблица 4

Распределение численности Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области по возрастным группам

на 01.01.2023г.

| Возрастная группа | Итого по МО, чел. |
| --- | --- |
| - моложе трудоспособного | 256 |
| - в трудоспособном | 620 |
| - старше трудоспособного | 270 |

Доля трудоспособного населения поселения преобладает над остальными возрастными группами и составляет 54% от всей численности населения. Процентное значение числа лиц моложе трудоспособного возраста 22%, что превышает значение численности населения старше трудоспособного на 2%.

Демографическая ситуация в Кудринском сельсовете характеризуется следующими показателями:

- демографический спад;

- демографическое старение;

- превышение смертности над рождаемостью;

- сокращением численности населения за счет естественной убыли и миграционных процессов.

Миграция за пределы Кудринского сельсовета продолжает оставаться одним из факторов уменьшения численности населения. Причиной является миграция населения в трудоспособном возрасте в поисках работы, миграция на учебу. Молодое поколение после обучения не возвращаются назад в сельскую местность, находят работу более достойную в больших городах. За рассматриваемый период миграционная убыль составила 44 человека.

Основными факторами, вынуждающими людей покидать территорию, являются отсутствие возможности достойного трудоустройства, неудовлетворительная обеспеченность жилищным фондом, отсутствие необходимой социальной инфраструктуры.

Улучшение демографической ситуации в поселение возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит её инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий улучшит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Достаточное финансирование Кудринского сельсовета и привлечение инвестиций извне даст возможность:

- создать на территории поселения более благоприятные условия инвестирования, налоговые и прочие льготные преференции, формировать новый имидж для реализации комфортного проживания населения;

- проводить внутреннюю демографическую политику.

Дальнейшее развитие экономики поселения невозможно без привлечения экономически активного населения и инвестиций из-за пределов района.

- 3.2.1 Перспективная численность населения

Прогноз численности населения сельского поселения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать небольшой рост численности населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Кудринского сельсовета принята:

на I-ю очередь -        1188 человек;

на расчетный срок -  1280 человек.

Таблица 5

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Кудринское МО | 1 188 | 1 280 |
| 1. | н.п. 106 км Рожневский Бор | 10 | 12 |
| 2. | п. 113 км | 0 | 0 |
| 3. | п. Брусянка | 86 | 93 |
| 4. | с. Златоуст | 392 | 422 |
| 5. | п. Канарбуга | 0 | 0 |
| 6. | д. Кудрино | 586 | 631 |
| 7. | д. Мезениха | 25 | 27 |
| 8. | н.п. Мезениха | 18 | 19 |
| 9. | ж/д ст. Мурлыткино | 71 | 76 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельского поселения селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным Администрации Тогучинского района жилой фонд сельского поселения на 01.01.2023г. составил 32,9 тыс.кв.м. общей площади, из них 3,4 тыс.кв.м. муниципальный.

Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 28,7 кв.м. В поселениях средняя плотность населения 8чел./га. Низкая плотность населения обусловлена наличием больших приусадебных участков и отсутствием высокоплотной застройки.

- 3.4 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

- 3.4.1. Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования Кудринского сельсовета функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 общеобразовательные школы.

Муниципальная система образования рабочего Кудринского сельсовета  является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России, её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам развития образования в стране. Главными при этом являются доступное и качественное образование, поддержка и развитие одарённых детей, создание благоприятных условий для самореализации каждого ребенка, укрепление и совершенствование педагогического потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса.

В дошкольных образовательных учреждениях представлен широкий круг образовательных услуг. Приоритетные направления работы: психофизическое, познавательно-ролевое, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие детей.

В настоящее время муниципальная система общего образования рабочего включает в себя:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Златоустовская школа»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кудринская средняя школа»

Проектная мощность данных учреждений составляет – 250 человек.

В школах имеются методические кабинеты, кабинеты ИЗО и литературного творчества, то есть все помещения, в которых можно обустроить классные комнаты.

Региональные проекты решают задачу формирования и накопления потенциала передового опыта, достижения нового качества работы общеобразовательных учреждений. Участие в региональных проектах стало большим стимулом для педагогических коллективов к совершенствованию собственной профессиональной деятельности.

Культура

Полноценное развитие территории невозможно без предоставления качественных культурных услуг населению. В Кудринском сельсовете ведут свою деятельность два учреждения культуры:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Кудринский КДЦ», состоящее из двух сельских клубов.

Общая площадь объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры составляет 588,8 м².

Ежегодно в Кудринском сельсовете проводится более 200 мероприятий различной направленности. 40% жителей пользуются услугами учреждений культуры, и потенциал повышения культурной активности населения далеко не исчерпан.

Спорт

В Кудринском сельсовете действуют 2 игровые площадки, спортивная площадка при школе. Состояние строений удовлетворительное.

Здравоохранение

Здравоохранение Кудринского сельсовета представлено следующими лечебными учреждениями: тремя ФАПАми  в с. Кудрино, с. Златоуст, п. Брусянка

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают требованиям территориальной доступности

Расчет учреждений обслуживания (табл. 6) приведен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», а так же с учетом радиусов зон обслуживания.

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с проектной численностью населения (2400 человек).

Основными принципами организации системы социально-культурного обслуживания населения являются:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания

Таблица 6

- 3.4.2 Культурно-бытовое обслуживание. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

| №п.п | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего |  | в том числе |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохра-няемые | новое строитель ство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 60 | 60 |  | 60 | - |  |  |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 250 | 250 |  | 250 | - |  | Реконструкция здания Златоустовской ОШ, Реконструкция спортзала Кудринской СОШ |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на про-ектирование | 3 | 3 |  | 3 | - |  |  |
| 4. | Аптечный пункт | объект | по заданию на про-ектирование |  | 2 |  | - | 2 |  | с.Кудрино, с.Златоуст. |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дом культуры | мест | по заданию на проекти-рование |  | 250 |  | 250 | - |  | с.Кудрино, с.Златоуст |
| 6. | Клуб | мест | по заданию на про-ектирование |  |  |  |  | - |  |  |
| 7. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 7,9 | 16,0 |  | 16,0 | - |  | с.Кудрино, с.Златоуст |
| 8. | Спортивное сооружение | м2 площади пола | 80 | 110 | 110 |  | - | 110 |  | Хоккейная площадка в с. Златоуст |
| 9. | Спортивные площадки | м2 |  | 650 | 650 |  | - | 650 |  | Спортивная площадка в с. Кудрино |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2торг. площади | 100 | 125 | 125 |  | 597,8 | - |  |  |
| 11. | Предприятия общественного питания | поса дочных мест | 40 | 100 | 100 |  | 100 | - |  |  |
| 12. | Рынок | м2 |  | 100 | 100 |  | - | 100 | Рекомендуется строительство рынка в с.Кудрино |  |
| 13. | Гостиница | мест |  | 15 | 15 |  | - | 15 | Рекомендуется строительство гостиницы в с.Кудрино. |  |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 12 | 12 |  | - | 12 | Рекомендуется строительство предприятий бытового обслуживания в с.Кудрино, с. Златоуст. |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | с.Кудрино, с.Златоуст |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Кладбище | га | 0,24 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |

- 3.5 Транспортная инфраструктура

Современное состояние

Внешние связи Кудринского сельсовета поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д. Кудрино до административного центра района г. Тогучина по автодороге – 8 км, расстояние от г. Тогучина до областного центра г. Новосибирск – 112,9 км. По территории Кудринского сельсовета проходят автомобильные дороги местного значения до населенных пунктов. Администрация сельсовета расположена в с. Кудрино. Одной из основных проблем автодорожной сети Кудринского сельсовета является то, что часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Кудрино – ул. Центральная, ул. Сибирская,; п. Брусянка – ул. Центральная; д. Канарбуга – ул.Березовая; д. Мезениха – ул. Солнечная; о.п. Мезениха – ул. Железнодорожная; о.п. – Рожнеский бор – ул. Рожневская; ст. Мурлыткино – ул. Шпилевка, ул. Вокзальная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Основные маршруты движения легковых и грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Кудринском сельсовете отсутствуют.

На территории Кудринского сельсовета дорожная связь представлена Кузбасской веткой Западно - Сибирской железной дороги (ЗСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».

В результате анализа улично-дорожной сети Кудринского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Проектные решения

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

- 3.6 Инженерное оборудование территории

### 3.6.1 Инженерное обеспечение

- 3.6.1.1 Водоснабжение

Существующее положение

Централизованное водоснабжение населения д. Кудрино осуществляется от пяти распределенных по территории поселка водонапорных башен со скважинами (четыре рабочих, одна - не рабочая), подающих воду в поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения с. Златоуст и нп. 106 км Рожневский Бор осуществляется от двух водонапорных башен со скважинами, подающих воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения ж/д ст. Мурлыткино осуществляется от трех водонапорных башен со скважинами, подающими воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения д. Мезениха осуществляется от двух водонапорных башен со скважинами, подающими воду в поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения п. Брусянка осуществляется от водонапорной башни со скважиной, подающей воду в поселковую сеть. Водоснабжение п. Канарбуга осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. Водоснабжение нп. Мезениха осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. Обеспеченность центральным водопроводом населения д. Кудрино, с. Златоуст, нп.106 км. Рожневский Бор, ж/д ст. Мурлыткино, д. Мезениха и п. Брусянка составляет около 90 %. В Кудринском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ д. Кудрино, Кудринская СОШ, Златоустовская СОШ.

Перспективное положение

Схемой водоснабжения и водоотведения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей протяженностью 843 м в с. Кудрино (2024-2026гг.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1378 м в с. Златоуст (2026-2028гг.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 926 м на ст. Мурлыткино (2028 г.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1843 м в д. Брусянка (2029-2030 гг.);

Строительство водопроводных сетей протяженностью 369 м в д. Мезениха (2032 г.);

Установка приборов учета воды (2024-2026 гг.);

Строительство скважины с. Кудрино (2025-2026гг).

Таблица 7

Укрупненные показатели водопотребления

| Наименование | 2023 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем водопотребления 2023г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2033г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кудринский сельсовет | 1142 | 1188 | 1280 | 188,16 | 192,00 | 220,03 |
| д. Кудрино | 563 | 586 | 631 | 82,56 | 82,56 | 98,88 |
| п. Брусянка | 83 | 86 | 93 | 21,12 | 23,04 | 24,19 |
| ж/д ст. Мурлыткино | 69 | 71 | 76 | 11,52 | 9,60 | 13,82 |
| с. Златоуст | 376 | 392 | 422 | 63,36 | 65,28 | 74,88 |
| п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Мезениха | 24 | 25 | 27 | 1,92 | 1,92 | 1,15 |
| нп. 106 км Рожневский Бор | 10 | 10 | 12 | 1,92 | 1,92 | 1,73 |
| нп. Мезениха | 17 | 18 | 19 | 5,76 | 7,68 | 5,38 |

- 3.6.1.2 Водоотведение

Существующее положение.

В Кудринском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Кудринском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Перспективное положение

На расчетный период развитие централизованной системы  водоотведения Кудринского сельского поселения не запланировано.

Таблица 8

Расчетные объемы водоотведения

| Наименование населенного пункта | 2023 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем водоотведения 2023г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2033г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кудринский сельсовет | 1142 | 1188 | 1280 | 156,80 | 160,00 | 183,36 |
| д. Кудрино | 563 | 586 | 631 | 68,80 | 68,80 | 82,40 |
| п. Брусянка | 83 | 86 | 93 | 17,60 | 19,20 | 20,16 |
| ж/д ст. Мурлыткино | 69 | 71 | 76 | 9,60 | 8,00 | 11,52 |
| с. Златоуст | 376 | 392 | 422 | 52,80 | 54,40 | 62,40 |
| п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Мезениха | 24 | 25 | 27 | 1,60 | 1,60 | 0,96 |
| нп. 106 км Рожневский Бор | 10 | 10 | 12 | 1,60 | 1,60 | 1,44 |
| нп. Мезениха | 17 | 18 | 19 | 4,80 | 6,40 | 4,48 |

- 3.6.1.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Муниципальные производственные котельные на территории Кудринского сельсовета отсутствуют.

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Кудрино и с. Златоуст и территории населенных пунктов сельсовета с. Мезениха, с. Брусянка, ст. Мурлыткино, д. Канарбга, о.п. 106 км Рожневский, о. п. Мезениха.

Зона действия котельной с. Кудрино охватывает Администрацию Кудринского сельсовета Тогучинского района, расположенную по адресу ул. Центральная, 2, Кудринское КДЦ, МКОУ Тогучинского района «Кудринская средняя школа», расположенную по адресу ул. Центральная, 4, МБДОУ Тогучинского района «Кудринский детский сад», расположенную по адресу ул. Центральная, 4 и жилые дома, стоящие по улицам Новая, Сибирская, Центральная. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Новая, 7

Зона действия котельной с. Златоуст охватывает МКОУ Тогучинского района "Златоустовская основная школа", расположенную по адресу ул. Центральная, 56, МКУК "Кудринский КДЦ" Златоустовский СДК, расположенную по адресу ул. Центральная, 58, Административное здание и жилые дома, стоящие по улицам Весенняя, Центральная. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Весенняя, 10

Перспективное положение

Схемой теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

предполагается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Таблица 9

Суммарные тепловые нагрузки в Кудринском сельсовете Тогучинском районе в 2033 г. и 2043 г.

| Населённый пункт | 2033 г. |  |  | 2043 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал |
| Кудринский сельсовет | 1188 | 4,5 | 10,3 | 1280 | 4,6 | 11,6 |

- 3.6.1.4 Электроснабжение

Существующее положение

По данной территории проходят лини  электропередач и расположены центры питания 35 кВ и выше.

Таблица 10

Перечень ТП-(6)10/0,4 кВ Кудринского сельсовета

Тогучинского района

| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| --- | --- | --- |
|  | 5Т-1 | пос. Канарбуга |
|  | 5Т-6 | д. Мезениха |
|  | 5Т-12 | д. Кудрино |
|  | 5Т-85 | д. Кудрино |
|  | 5Т-86 | с. Златоуст |
|  | 5Т-90 | с. Златоуст |
|  | 5Т-91 | д. Кудрино |
|  | 5Т-92 | д. Кудрино |
|  | 5Т-93 | д. Кудрино |
|  | 5Т-14 | с. Златоуст |
|  | 5Т-126 | д. Кудрино |
|  | 5Т-32 | пос. Брусянка |
|  | 5Т-4 | с. Златоуст |

Таблица 11

Перечень РП(6)10 кВ, электрических подстанций 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование | Доп. информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Адрес | Класс U, кВ | Тр-ры, МВА | Владелец ЭУ |
| 1 | ТПС 110 кВ Мурлыткино | ст. Мурлыткино | 110 | нд | ОАО «РЖД» |

Перспективное положение

На перспективу инвестиционной программой АО «РЭС» запланировано:

- Замена промежуточной опоры ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая -2023-2024 гг.

- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая -2023-2024 гг.

- Замена промежуточной опоры ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Березовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин), ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Мезениха - 2023-2024 гг.- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мезениха - 2023-2024 гг.

- Замена опоры ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Изынский - 2023-2024 гг.

- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) для технологического присоединения ПС 110 кВ Изынский - 2023-2024 гг.

.

Таблица 12

Расчетные объемы потребления электроэнергии

| Наименование населенного пункта | 2023 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем энергопотребления 2023г, МВт/мес | Объем энергопотребления 2033г, МВт/мес | Объем энергопотребления 2043г, МВт/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кудринский сельсовет | 1142 | 1188 | 1280 | 248,92 | 254,00 | 291,08 |
| д. Кудрино | 563 | 586 | 631 | 109,22 | 109,22 | 130,81 |
| п. Брусянка | 83 | 86 | 93 | 27,94 | 30,48 | 32,00 |
| ж/д ст. Мурлыткино | 69 | 71 | 76 | 15,24 | 12,70 | 18,29 |
| с. Златоуст | 376 | 392 | 422 | 83,82 | 86,36 | 99,06 |
| п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Мезениха | 24 | 25 | 27 | 2,54 | 2,54 | 1,52 |
| нп. 106 км Рожневский Бор | 10 | 10 | 12 | 2,54 | 2,54 | 2,29 |
| нп. Мезениха | 17 | 18 | 19 | 7,62 | 10,16 | 7,11 |

- 3.6.1.5 Газоснабжение

Существующее положение

Газификация природным газом осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, ежегодными планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».

Эксплуатацию магистральной системы газоснабжения осуществляет ООО «Газпром трансгаз Томск».

В настоящее время газоснабжение Кудринского сельсовета не осуществляется.

Перспективное положение

Схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 30.03.2022 № 144-п, планируется строительство линий распределительного газопровода от ГРС «Мошково» до населенных пунктов: с. Златоуст, д.Кудрино.

На все объекты системы газоснабжения устанавливаются охранные зоны (раздел 3.4.4.5 Санитарно-защитные и охранные зоны).

Таблица 12

Расчетные объемы потребления газа

| Наименование населенного пункта | 2023 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем потребления газа 2023г, куб.м/сут | Объем потребления газа 2033г, куб.м/сут | Объем потребления газа 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кудринский сельсовет | 1142 | 1188 | 1280 | 1000,84 | 855,87 | 873,33 |
| д. Кудрино | 563 | 586 | 631 | 449,77 | 375,53 | 375,53 |
| п. Брусянка | 83 | 86 | 93 | 110,04 | 96,07 | 104,80 |
| ж/д ст. Мурлыткино | 69 | 71 | 76 | 62,88 | 52,40 | 43,67 |
| с. Златоуст | 376 | 392 | 422 | 340,60 | 288,20 | 296,93 |
| п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Мезениха | 24 | 25 | 27 | 5,24 | 8,73 | 8,73 |
| нп. 106 км Рожневский Бор | 10 | 10 | 12 | 7,86 | 8,73 | 8,73 |
| нп. Мезениха | 17 | 18 | 19 | 24,45 | 26,20 | 34,93 |

- 3.6.2 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания оптимальных условий для строительства и благоустройства, создания благоприятных условий для проживания.

С учетом природных условий планируемой территории определен комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока;

- защита от затопления;

- защита от подтопления;

- благоустройство рек и водоемов.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территории населенных пунктов предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Поверхностные воды с территорий предприятий, производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, должны очищаться в локальных очистных сооружениях предприятий.

Защита от затопления

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Способ защиты территории от затопления выбирается для каждого населенного пункта исходя из гидрологических наблюдений затопляемой территории и условий инженерно-геологических изысканий.

Благоустройство рек и водоемов

По территории Кудринского сельсовета протекают реки река Иня, р. Боровушка, р. Мезениха, р. Канарбуга, р. Златоуст, р. Брусянка, р. Землянка, р. Мочило.

Мероприятия по её содержанию предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных       территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

- 3.6.3 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Систематического контроля за состоянием воздушного бассейна в сельсовете не ведется. В результате, данных периодических наблюдений, на основании которых можно провести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется. В целом, состояние воздушного бассейна в сельсовете удовлетворительное.

Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн. В населенных пунктах сельсовета размещаются предприятия деревообрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной индустрии.

Превышение допустимых норм кратковременного воздействия отдельными веществами характерно для многих населенных пунктов.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в сельсовете являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются сельскохозяйственное производство и транспортно-дорожный комплекс.

Экологическая обстановка в сельсовете, создаваемая загрязнением атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагополучной, так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а максимальные концентрации токсичных веществ, вблизи основных магистралей, находятся на уровне или превышают ПДК.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна:

В целях решения задач охраны окружающей среды сельсовета в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих интенсивного движения грузового автотранспорта;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых и промышленных отходов;

-  ликвидация всех несанкционированных свалок;

-  организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях сельсовете согласно нормативам;

- разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований Тогучинского района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях сельсовета;

-использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- создание искусственных зеленых насаждений;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

- вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятий-загрязнителей.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологического состояния в Кудринском сельсовете:

  - организовать производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

  - организовать СЗЗ с проведением мероприятий по:

- разработке проектов по сокращению СЗЗ на предприятиях;

- снижению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования;

- снижению уровня шума;

- благоустройству СЗЗ, в том числе методом озеленения.

3. разработать схемы санитарной очистки сельсовета с проведением мероприятий по:

- уменьшению количества отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-50%);

- приведение к санитарным и экологическим нормам существующих свалок ТКО;

4. разработать «Проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений Генерального плана;

5. провести работы по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

6. провести капитальный ремонт очистных сооружений канализации, включая прокладку подземного выпуска сточных вод в реку;

7. провести работы по расширению сети хозяйственно-бытовой канализации;

8. организовать постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод;

9. разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- своевременный тампонаж бездействующих скважин;

- установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения;

- расчет зон II и  III поясов ЗСО источников водоснабжения;

- вынос из зоны II пояса ЗСО источников водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

10. провести рекультивацию свалок ТКО;

11. разработать и осуществить мероприятия по благоустройству прудов, их очистке, организовать регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов.

- 3.6.4 Зоны с особыми условиями использования территорий

- 3.6.4.1 Особо охраняемые природные территории

На территории Кудринского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.

- 3.6.4.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории проектирования отсутствуют.

- 3.6.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ).

В соответствии с Водным Кодексом РФ на водных объектах сельсовета установлены водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

- В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

- На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП).

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Зоны затопления, подтопления

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

- 3.6.4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов Кудринского сельсовета базируется на грунтовых и подземных водах. Поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения должен иметь проекты организации зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных особенностей может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 13

Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

- 3.4.4.5 Санитарно-защитные и охранные зоны

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии» об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утверждённым в установленном порядке методам расчёта рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учётом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счёт вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 14

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчётами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчётами.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверждённых в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида территории, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется. Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона воздушных линий электропередачи - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

-	для ВЛ 220 кВ - 25 м;

-	для ВЛ 110 кВ - 20 м;

-для ВЛ 35 кВ - 15 м;

-	для ВЛ 10 кВ - 10 м.

На территории Кудринского сельсовета функционируют трансформаторные подстанции с высшим напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими со всех сторон от ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

-	для ПС 220 кВ - 25 м;

-	для ПС 110 кВ - 20 м;

-для ПС 35 кВ - 15 м;

-	для ТП 10/0,4 кВ - 10 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- 3.7 Экологическая безопасность

### 3.7.1. Состояние и охрана воздушного бассейна

По состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна Кудринского сельсовета в основном происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных;

- загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов сельского хозяйства;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельсовета располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

### 3.7.2. Состояние и охрана водного бассейна

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов производственной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора, поступления, загрязненных пестицидами сбросных вод с оросительных систем. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

### 3.7.3. Состояние и охран почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории Кудринского сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительные работы;

- прокладка коммуникаций;

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на участках компостирования ТБО (ТКО), которые не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

### 3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории Кудринского сельсовета действует территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п, проектом предлагается выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, в результате оценки основных проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и переработки вторичного сырья (бумаги, картона, стекла в составе твердых бытовых отходов);

- низкий уровень обеспеченности специальной техникой в сфере обращения с отходами;

- отсутствие перегрузочных, сортировочных станций;

- отсутствие технологии обезвреживания отходов;

- несоответствие мест удаления отходов требованиям природоохранного законодательства;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов, включая контейнеры и машины;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе твердых коммунальных отходов (аккумуляторы и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учета, контроля, регулирования в сфере обращения с отходами;

- отсутствие инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- отсутствие мощностей по сбору, переработке, утилизации строительных отходов;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Транспортирование ТКО на территории Тогучинского района в переходный период

Тогучинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи р.п. Горный, на котором осуществляется размещение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Тогучинского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, расположенный в Тогучинском районе вблизи р.п. Горный, отходы от всего района транспортируются на полигон «Гусинобродский» г. Новосибирск.

Транспортирование ТКО в Тогучинском районе при использовании комбинированной схемы

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН или непостредственно на комплексный полигон. Отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Горный. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При этом необходимо учитывать, что накопление ТКО на ПВН возможно в течение не более, чем 11 месяцев.

Таблица 15

Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки отходов производства и потребления, в том числе ТКО, и предварительные сроки реализации мероприятий

| Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Предварительные сроки реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство объекта обработки ТКО | Тогучинский район, Кудринский сельсовет | Сортировочная линия, площадка компостирования | 15,0 | 2026 |

- 3.8 Функциональное зонирование территории

- 3.8.1 Существующее функциональное зонирование

Территория поселения общей площадью 16222 га  расположена  в юго-восточной части области на расстоянии 125 км от областного центра г. Новосибирска, в 10 км от районного центра Тогучин и в 1 км от ближайшей железнодорожной станции.

На территории МО расположено 8 населенных пунктов: с. Кудрино, с. Златоуст, д. Брусянка, д. Канарбуга, ост.пл. 106км Рожневский бор,  д. Мезениха,   о.п. Мезениха,  ст. Мурлыткино.

Селитебная территория всех населенных пунктов, входящих в состав сельсовета занята жилыми зданиями, социальными объектами, общественно-деловыми объектами, спортивными сооружениями, зелеными насаждениями и местами кратковременного отдыха населения и иными объектами, а также предназначенная для их размещения в будущем.

В Кудринском сельсовете имеются сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские площадки.

В границах сельсовета проектом генерального плана установлены следующие существующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

3. Общественно-деловые зона;

4. Многофункциональная общественно-деловая зона;

5. Производственная зона;

6. Коммунально-складская зона;

7. Зона инженерной инфраструктуры;

8. Зона транспортной инфраструктуры;

9. Зона сельскохозяйственного использования;

10. Зона сельскохозяйственных угодий;

11. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

12. Зона кладбищ;

13. Зона рекреационного назначения

14. Зона озелененных территорий общего пользования;

15. Зона лесов;

16. Зоны специального назначения;

17. Иные зоны.

- 3.8.2 Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета

Развития территории Кудринского сельсовета относительно установления функциональных зон осуществляется на основании метода сохранения существующей планировки территории и существующего землепользования, с сохранением сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, так как проектом генерального плана прогнозируется небольшой прирост населения на расчетный срок.

Изменение границ населенных пунктов Кудринского сельсовета проектом генерального плана не предусматривается.

Развитие жилищного строительства с целью доведения нормы обеспеченности общей площади на 1 человека до 30 м2 достигается путем:

- уплотнения существующей жилой застройки;

- ликвидации бесхозяйственного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- формирования выморочного имущества и предоставления данного имущества для развития жилищного строительства физическим и юридическим лицам;

- изъятия земельных участков в случае нецелевого использования и предоставления для развития жилищного строительства физическим и юридическим лицам;

- предоставление физическим и юридическим лицам для развития жилищного строительства незастроенных территорий, свободных от прав собственности.

Проектом генерального плана предусматривается размещение объектов жилищного строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и зоне застройки малоэтажными жилыми домами.

С учетом того, что за последние три года нагрузка социально-значимых объектов оставалось неизменной, то в проекте генерального плана были приняты решения по сохранению существующих объектов с последующим развитием.

Развития социально-значимых объектов в сфере системы социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравоохранении, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта осуществляется путем:

- существенного укрепления материально-технического состояния объектов;

- обеспечения стабильного функционирования объектов;

- проведение капитальных и текущих ремонтных работ;

- внедрения информационных технологий;

- повышение эффективности деятельности учреждений;

- развитие кадрового потенциала в данных сферах.

Проектом генерального плана предусматривается размещение социально-значимых объектов в многофункциональной общественно-деловой зоне.

Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется путем:

- сохранение существующей инфраструктуры;

- проведение реконструкции и капитального ремонта объектов с учетом эксплуатационного износа;

- строительства новых объектов;

- технического перевооружения объектов.

Проектом генерального плана предусматривается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в зонах инженерной и транспортной инфраструктурах.

В границах Кудринского сельсовета проектом генерального плана установлены следующие существующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

3. Общественно-деловые зона;

4. Многофункциональная общественно-деловая зона;

5. Производственная зона;

6. Коммунально-складская зона;

7. Зона инженерной инфраструктуры;

8. Зона транспортной инфраструктуры;

9. Зона сельскохозяйственного использования;

10. Зона сельскохозяйственных угодий;

11. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

12. Зона кладбищ;

13. Зона рекреационного назначения

14. Зона озелененных территорий общего пользования;

15. Зона лесов;

16. Зоны специального назначения;

17. Иные зоны.

Выбранный в проекте генерального плана метод сохранения существующей планировки территории и существующего землепользования, с сохранением сложившейся планировочной структуры населенных пунктов является оптимальной, так как позволит оптимизировать финансовые расходы на обеспечение граждан и юридических лиц необходимыми социально-значимыми объектами, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью более 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Кудринского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье

В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- 4.2.1 Аварии на автотранспорте

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно - химически опасных веществ (АХОВ) в черте города установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте, перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

- 4.2.2 Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах, следующих по воздушным трассам и местным воздушным линиям, проходящими над городом не исключена, хотя и мало вероятна, возможность их падения на жилые кварталы. В зависимости от типа воздушного судна такое падение может привести к разрушению и повреждению (отдельные здания получат полные, средние и слабые разрушения). Наибольшее количество погибших среди населения будет, если воздушное судно упадет в ночное время на жилые дома, наименьшее - если воздушное судно упадет в ночное время на территорию промышленных предприятий. Данная ЧС потребует привлечения большого количества сил и средств для ликвидации последствий катастрофы и большим материальных затрат.

- 4.2.3 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

- 4.2.4 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

В границах Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов регионального значения.

# 6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Таблица 16

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты теплоснабжения | Реконструкция котельной (перевод на газ) | с. Кудрино | Уточняются проектной документацией | до 2043 г. | Санитарно-защитная зона 100 м |
| 2 | Объекты теплоснабжения | Реконструкция котельной (перевод на газ) | с. Златоуст | Уточняются проектной документацией | до 2043 г. | Санитарно-защитная зона 100 м |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивные площадки | Хоккейная площадка | с. Златоуст | Уточняются проектной документацией | до 2043г. | Не устанавливается |
| 4 | Спортивные площадки | Спортивная площадка | с. Кудрино | Уточняются проектной документацией | до 2043г. |  |

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Проектом генерального плана Кудринского сельсовета не предусматривается включение в границы населенных пунктов или исключение из границ населенных пунктов земельных участков.

- 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Ед.измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 16220 | 16220 | 16220 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | человек | 1142 | 1188 | 1280 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 6. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 32,9 | 35,6 | 38,4 |
| 7. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 2,7 | 5,5 |
| 8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 28,7 | 30,0 | 30,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 60 | 60 | 60 |
| 10. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 250 | 250 | 250 |
| 11. | ФАП | объект | 3 | 3 | 3 |
| 12. | ###### Магазины-всего | м2 торг.пл. | 597,8 | 597,8 | 597,8 |

Инженерная инфраструктура

|  |  | Ед.изм | сущ. | I очер. | Расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кудринское МО |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - расчетные объемы водопотребления | м3/сут |  | 192 | 220,03 |
|  | -источник |  | подземные воды. Скважины |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | -расчетные объемы водоотведения | м3/сут |  | 160 | 183,36 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модули, «Кедр» |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 4,5 | 4,6 |
|  | -источник |  | Котельные, местные отопительные газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | Природный газ | природный газ |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетные объемы потребления электроэнергии | МВт/мес |  | 254,00 | 291,08 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Расчетные объемы потребления газа | куб.м/сут |  | 855,87 | 873,33 |