630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

|  | Государственный контракт: 19000165-ЭА |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-ЧЕМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка)

268/2-2019

Новосибирск 2020

630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

|  | Государственный контракт: 19000165-ЭА |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-ЧЕМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка)

268/2-2019

| Генеральный директор | К.В. Раевская |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Л.А. Ющук |

Новосибирск 2020

Авторский коллектив ООО «СПБ», г. Новосибирск

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Раевская К.В. |  |
| 2 | ГАП | Ющук Л.А. |  |
| 3 | Градостроитель | Крамер Ю.А. |  |
| 4 | Архитектор | Логинова Е.В. |  |
| 5 | Ведущий инженер ВК | Пучкина Е.П. |  |
| 6 | Ведущий инженер ОВ | Барлова О.В. |  |
| 7 | Главный специалист ЭО | Моисеенко Л.А. |  |

Состав проекта

- Том I - Положение о территориальном планировании, карты;

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка), карты.

Перечень карт

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития транспортной инфраструктуры Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 3 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:100 000 | ГП | 4 |
| 5 | Карта функциональных зон Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:25 000 | ГП | 5 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области М 1:400 000 | ГП | 6 |
| 7 | Карта современного использования территории Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 7 |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 8 |
| 9 | Карта современного использования в области транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 9 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	10

Раздел 1. «Материалы по обоснованию (пояснительная записка)»	14

1. Анализ использования территории	14

1.1. Климат	14

1.2. Гидрография	18

1.3. Минерально-сырьевые ресурсы	20

1.4. Особо охраняемые природные территории	24

2. Комплексная оценка территории	27

2.1. Историческая справка	27

2.2. Положение территории в системе расселения	27

2.3. Демографическая ситуация	28

2.4. Градообразующие предприятия	29

2.5. Жилищный фонд	29

2.6. Система социального  и культурно-бытового обслуживания  населения	30

2.6.1. Образование	30

2.6.2. Здравоохранение	30

2.6.3. Культура и искусство	31

2.6.4. Социальное обеспечение населения	31

2.6.5. Физическая культура и спорт	31

2.6.6. Отдых и туризм	31

2.6.7. Объекты ритуального обслуживания	31

2.7. Объекты культурного наследия	31

2.8. Транспортная инфраструктура	31

2.8.1. Автомобильный транспорт	32

2.8.2. Железнодорожный, воздушный, водный транспорт	34

2.8.3. Общественно пассажирский транспорт	36

2.9. Инженерная инфраструктура	36

2.9.1. Водоснабжение	36

2.9.2. Водоотведение	37

2.9.3. Электроснабжение	37

2.9.4. Теплоснабжение	38

2.9.5. Связь	39

2.9.6. Газоснабжение	39

3. Архитектурно-планировочные решения	39

3.1. Демографический прогноз	40

3.2. Планировочная организация территории	40

3.3. Функциональное зонирование. Границы сельсовета и  населенных пунктов.	41

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории	43

3.4.1. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры	43

3.4.2. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы, охранные зоны источников водоснабжения	43

3.4.3. Санитарно-защитные зоны	45

3.5. Развитие жилой застройки	45

3.6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	46

3.6.1. Дошкольные образовательные организации	46

3.6.2. Общеобразовательные организации	47

3.6.3. Организации дополнительного образования	47

3.6.4. Объекты культуры и искусства	47

3.6.5. Объекты здравоохранения	47

3.6.6. Объекты физической культуры и массового спорта	47

3.6.7. Объекты торговли	47

3.6.8. Объекты ритуального обслуживания	48

3.6.9. Социальное обеспечение населения	48

3.6.10. Религиозные организации	49

3.7. Транспортная инфраструктура	49

3.8. Инженерная инфраструктура	50

3.8.1. Водоснабжение	50

3.8.2. Водоотведение	53

3.8.3. Электроснабжение	55

3.8.4. Теплоснабжение	57

3.8.4.1 с. Усть-Чем	57

3.8.4.2. с. Мосты	57

3.8.4.3. д. Харино	58

3.8.5. Газоснабжение	58

3.8.6. Связь	58

3.9. Мероприятия по накоплению и вывозу отходов	58

4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	59

4.1. Категорированные по гражданской обороне объекты и территории	59

4.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории поселения	59

4.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов	59

4.2.2.1. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов	59

4.3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников	61

4.4. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	61

4.4.1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом	61

4.4.2. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС	62

4.4.2.1. Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения	62

4.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на проектируемой территории	63

4.6. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	63

4.7. Природные пожары	66

4.8. Основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиям по ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки Генерального плана	66

4.9. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории поселения (района, округа), защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления мероприятий ГО ЧС	66

4.10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	68

5. Сведения о планах и программах комплексного  социально-экономического развития муниципального образования, для  реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	73

6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	73

7. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	74

8. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	74

9. Предложения по размещению объектов	76

9.1. Предложения по размещению объектов федерального значения	76

9.2. Предложения по размещению объектов регионального значения	76

9.3. Предложения по размещению объектов местного и межмуниципального значения	76

10.  Основные технико-экономические показатели	79

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	82

12. Планировочные единицы	82

Введение

Основанием для разработки градостроительной документации является:

Контракт № 19000165-ЭА, заключенный между Министерством строительства Новосибирской области  и обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское проектное бюро»;

техническое задание – приложение № 1 к контракту №19000165-ЭА;

приказ министерства строительства Новосибирской области от
03.04.2018 № 164 «О подготовке проекта генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием министерства строительства Новосибирской области на подготовку предложений по проекту генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ);

Земельным кодексом Российской Федерации;

Водным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий»;

региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденными Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п;

соглашением от 22.05.2015 «О создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области»;

соглашением от 22.05.2016 № 29 «Об информационном взаимодействии между Правительством Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в сфере градостроительной деятельности»;

постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области».

Для разработки генерального плана использовались следующие материалы:

схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п;

схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380;

местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.12.2015 № 28;

правила землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 29.12.2014 № 178;

постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»;

стратегия социально-экономического развития Искитимского района до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 18.12.2018 № 217;

генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 20.08.2013 № 122;

прогноз социально-экономического развития Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области утвержденный постановлением администрации Усть-Чемского сельсовета от 14.11.2018 № 73.

программа комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014- 2018 гг. и на период до 2022 года, утвержденная решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.04.2014 № 147;

муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 - 2020 гг. и с перспективой до 2032 г.", утвержденная решением Совета депутатов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 18.11.2016 № 70.

Генеральный план устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Усть-Чемского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка генерального плана осуществлена применительно ко всей территории сельсовета. В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет.

Исходный год – 2019 г.

Первая очередь реализации – 2030 г.

Расчётный срок реализации – 2040 г.

Исходные данные для подготовки генерального плана предоставлены министерством строительства Новосибирской области в объёме, предусмотренном техническим заданием.

Материалы по обоснованию генерального плана, в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются необходимой частью.

Анализ использования территории содержит сведения о климатических, геологических, гидрографических условиях, минеральных ресурсах территории. Комплексная оценка территории посвящена месту территории Усть-Чемского сельсовета в системе расселения и в Новосибирской агломерации. В разделе проанализированы демографические, экономические предпосылки развития поселения, состояние системы социально-бытового обслуживания, жилищного фонда, состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Материалы данного тома содержат обоснование функционального зонирования территории, демографический прогноз, предложения по развитию и размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории сельсовета.

Генеральный план выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Усть-Чемского сельсовета.

Генеральный план Усть-Чемского сельсовета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Искитимского муниципального района.

Раздел 1. «Материалы по обоснованию (пояснительная записка)»

1. Анализ использования территории

1.1. Климат

Климат континентальный, средняя температура января -19 °C.. Средняя температура  июля +20 °C.. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C..  Абсолютный максимум - +38 °C., минимум -52 °C..

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория Усть-Чемского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

Таблица 1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 1.1-3

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 1.1.-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

1.2. Гидрография

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Усть-Чемского сельсовета представлены водотоками (реки, ручьи) и водоёмами (озера, пруды).

Речная сеть Усть-Чемского сельсовета относится к бассейну реки Обь. Главная водная артерия Усть-Чемского сельсовета - река Чем.

Таблица 1.1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реки |  |  |  |
| 1 | Бердь | 363 | 12,7 |
| 2 | Елбаш | 33 | 11,1 |
| 3 | Чем | 96 | 45,9 |
| 4 | Большой Елбаш | 28 | 10,6 |
| 5 | Китерня | 24 | 9,5 |
| 6 | Крутиха | 12 | 8,1 |
| 7 | Укроп | 30 | 17,1 |
| 8 | Бердюжиха | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Большая Каменушка | <10 | 2,7 |
| 10 | Большая Кузиха | 3,6 | 2,2 |
| 11 | Доловушка 2-я | 1,9 | 0,8 |
| 12 | Гришиха | 2,9 | 2,9 |
| 13 | Ичок | <10 | 1,6 |
| 14 | Кабаниха | 2,1 | 2,1 |
| 15 | Кабаниха 1-я | 1,2 | 1,2 |
| 16 | Кабаниха 3-я | 1 | 1 |
| 17 | Капитоновка | 4,3 | 4,3 |
| 18 | Кролятник | 2,7 | 2,7 |
| 19 | Крутишка | <10 | 0,8 |
| 20 | Сизевка | 4,5 | 4,5 |
| 21 | Лапиха | 2,5 | 2,5 |
| 22 | Лебедёвка | 3,9 | 3,7 |
| 23 | Лиственка | <10 | 1,5 |
| 24 | Малая Лапиха | 1,1 | 1,1 |
| 25 | Малый Елбаш | <10 | 3,5 |
| 26 | Медведерка (1) | 4,7 | 4,7 |
| 27 | Медведерка (2) | <10 | 1,4 |
| 28 | Мостовка | 4,8 | 4,8 |
| 29 | Рапеёк | 1,2 | 1,2 |
| 30 | Становка | 3 | 3 |
| 31 | Хоролизовка | 1 | 1 |
| 32 | Шумиха | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого: |  | 175,6 |
| Ручьи |  |  |  |
| 1 | Белянка | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Березовый (1) | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Берёзовый (2) | 1 | 1 |
| 4 | Быстрый | 2,2 | 2,2 |
| 5 | Доловой | 1,9 | 1,9 |
| 6 | Коштак | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Крутенький | 2,7 | 2,7 |
| 8 | Крутой | 1,2 | 1,2 |
| 9 | Падун | 2,6 | 2,6 |
| 10 | Петушиха | 3,8 | 1,2 |
| 11 | Посек 1-й | 1,0 | 0,4 |
| 12 | Чистый | 1,6 | 1,6 |
| 13 | Холодный Ключ | 2,8 | 2,8 |
| 14 | Другие малые ручьи | <81,7 | 68,3 |
|  | Итого: |  | 113,7 |
| Озера |  |  |  |
| 1 | Малые озера | 1,8 | 1,8 |
|  | Итого: |  | 1,8 |
| Пруды |  |  |  |
| 1 | Малые пруды | 1,3 | 1,3 |
|  | Итого: |  | 1,3 |

1.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Балансом запасов полезных ископаемых на территории Усть-Чемского сельсовета в Искитимском районе учтено 2 месторождения песчано-гравийных материалов, месторождение кирпичных суглинков, месторождения антрацита.

Неметаллические полезные ископаемые

Беловское месторождение песчано-гравийных материалов

Расположено в Искитимском районе Новосибирской области, в 10 км на северо-запад от с. Белово, на правом берегу р. Бердь. Абсолютные отметки площади находятся в пределах 123,4 – 127,2 м.

Лицензия НОВ 02008 ТЭ выдана ООО «Сигма-Инвест» на срок с 20.02.2008 до 20.02.2023. Песчано-гравийный материал Беловского месторождения пригоден для изготовления обычного тяжелого бетона марки 200 и ниже без перерасхода цемента, а также асфальтобетона для строительства дорог III-IV категорий.

Месторождение песчано-гравийных материалов приурочено к аллювиальным отложениям пойменных террас. В плане – это пластообразная вытянутая залежь, ориентированная с юга на север, протяженностью 1,5 км, шириной 129 м. Месторождение сложено разнозернистыми гравийно-песчаными породами, редко песками, невыдержанными как по мощности, так и по простиранию. Вскрытая мощность отложений составляет 5,5-10,0 м.

По приведенным характеристикам Беловское месторождение песчано-гравийного материала по классификации запасов отнесено ко 2-ой группе, типу небольших линзообразных месторождений с изменчивой мощностью полезной толщи или непостоянным качеством песка и гравия.

НТС утверждены запасы по категории А+В+С1 - 1614 тыс. м.куб (протокол № 11 от 1991) в цифрах авторского подсчета. На 01.01.2012 остаток запасов составляет: по категории В – 105 тыс. куб.м, по категории С1 - 1279 тыс. м.куб, суммарно - 1384 тыс.м.куб.

Беловское-1 месторождение песчано-гравийных материалов

Беловское-1 месторождение песчано- гравийных материалов расположено в 2,2 км к юго-западу от д. Харино Искитимского района, на правом берегу р. Бердь. Лицензия НОВ 02105 ТР выдана № ООО «Мехстрой» на срок с 15.08.2008 до 01.09.2023.

Песчаная пластообразная залежь (200*50-100м) песчано-гравийного материала собрана в бурты северо-восточного простирания вдоль береговой линии. Площадью 18 тыс.кв.м, средняя мощность полезной толщи 2,1 м. Вскрыша отсутствует, поэтому отработка возможна открытым способом.

В ФБУ «Территориальный фонд по геологической информации по Сибирскому федеральному округу» существует отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных в Искитимском районе Новосибирской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2009. Работы проведены за счет собственных средств ООО «Мехстрой», доступ к отчету ограничен и производится по согласованию с предприятием.

Крутихинское месторождение кирпичных суглинков

Крутихинское месторождение кирпичных суглинков  представляет собой вскрышу на Крутихинском участке Колыванского месторождения антрацита (географическую привязку см. в описании Крутихинского участка).

Глинистое сырье пригодно для использования в строительной промышленности для производства рядового полнотелого кирпича марок 125 и 175. Степень изученности вскрышных глинистых пород соответствует категории С1. Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (далее – ГКЗ) утверждены балансовые запасы по категории С1 – 5610 тыс. м.куб (протокол № 9710 от 10.04.1985). До настоящего времени месторождение не разрабатывается и находится в резервном фонде, по состоянию на 01.01.2012 на государственном балансе учтены запасы по категории С1 – 5610 тыс.м.куб.

В ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» существует отчет о результатах детальной разведки Крутихинского участка Колыванского месторождения в Горловском бассейне с подсчетом запасов антрацита по состоянию на 01.01.1984 г.

Колыванское месторождение антрацитов

Колыванского месторождения антрацитов находится в пределах Горловского угольного бассейна в Искитимском районе НСО. В свою очередь, Горловский бассейн, относится к геосинклинальному типу со сложным геологическим строением угольных месторождений, со сложной пликативной и разрывной тектоникой и высокой степенью метаморфизма угленосных отложений. В состав Колыванского месторождения антрацитов входят несколько участков: Северный, Крутихинский, Западный и Восточный.

Северный участок Колыванского месторождения антрацитов

Участок Северный Колыванского месторождения находится на территории Искитимского района Новосибирской области, в 28 км к северо-востоку от шахт Листвянского месторождения и Новосибирского электродного завода, в северной части Колыванского месторождения антрацитов.

Лицензия НОВ 11241 ТЭ от 21.06.2002 принадлежат АО «Сибирский антрацит». Антрацит используется в  качестве сырья для производства электродов.

ГКЗ утверждены балансовые запасы  до горизонта – 100 м по кат. С1 – 88075 тыс. т, по кат. С2 – 8739 тыс.т, в т.ч. окисленного угля по кат. С1 – 4188 тыс. т, по кат. С2 – 526 тыс.т., в контурах авторского подсчета (протокол № 7191 от 26.07.1974)

Участок Северный разрабатывается, в 2011 году добыто 2940 тыс. т. антрацита, в т.ч. 300 тыс.т окисленного. Остаточные запасы антрацита на 01.01.2012 составляют по кат.  А+В+С1 – 77636 тыс.т, по кат. С2 – 8679 тыс.т., в.т.ч. окисленного 1995 тыс.т и 491 тыс.т, соответственно.

Крутихинский участок Колыванского месторождения антрацитов

Участок Крутихинский находится на территории Искитимского района Новосибирской области, в 25 км на восток от г. Искитима и является юго- восточным продолжением участка Северный Колыванского месторождения антрацитов.

АО "Сибирский антрацит" принадлежат две лицензии: на Крутихинский участок лицензия НОВ 13558 ТЭ от 05.04.2006; на запасы в бортах карьера – лицензия НОВ 11241 ТЭ от 21.06.2002 (переоформлена после владения лицензией Листвянским ШУ в 1998). Антрацит используется в качестве сырья для производства электродов.

Территориальной комиссией по запасам (далее – ТКЗ)  утверждены балансовые запасы антрацитов Крутихинского участка Колыванского месторождения на участке первоочередного освоения; неокисленный антрацит по кат. С1 - 80778 тыс.т, по кат. С2 - 16518 тыс.т, окисленный антрацит – по кат. С1 – 604 тыс.т, по кат. С2 – 140 тыс.т. (протокол №6/714 от 20.10.2010).

Участок Крутихинский продолжает разрабатываться - в 2011 году добыча составила 1104 тыс. т. антрацита. Остаток запасов антрацита на 01.01.2012 год по категориям: А+В+С1 – 79667 тыс.т, по кат. С2 - 16569 тыс.т, в т.ч. окисленного- А+В+С1 – 523 тыс.т, по кат. С2 - 140 тыс.т, а в бортах карьера запасы остались без изменения: по кат. А+В+С1 – 11105 тыс.т, по кат. С2 - 2617 тыс.т.

Западный участок Колыванского месторождения антрацитов

Западный участок является южным продолжением Северного участка Колыванского месторождения. Предварительно разведанный участок Западный предполагался как резервный участок для дальнейшего использования в разработке антрацитов Горловского бассейна для обеспечения высококачественным антрацитом Новосибирский электродный завод с все возрастающей потребностью в сырье.

ТКЗ утверждены балансовые запасы антрацита перспективные для разведки в границах разреза (для открытой  разработки) по категории С1 – 19585 тыс. т, по кат. С2 – 123247 тыс.т, в т.ч. в зоне окисления по кат. С1 – 5 тыс.т, по кат. С2 –  460 тыс.т. Кроме того подсчитаны и утверждены тем же протоколом запасы за границей разреза (для шахт) по кат. С1 – 6052 тыс.т, по кат. С2 – 94476 тыс. т, в т.ч. окисленный по кат. С2 – 735 тыс.т. (протокол № 8/524 от 24.12.1990).

В настоящее время участок Западный находится в резервном фонде, никогда не разрабатывался. Государственном балансом на 01.01.2012 запасы Западного участка учтены в неизмененном виде со дня утверждения в ГКЗ в 1990.

Восточный участок Колыванского месторождения антрацитов

Расположен в северо-восточной части Горловского бассейна, в 20 км к северо-востоку от Новосибирского электродного завода, на южном продолжении Крутихинского участка. Лицензия НОВ 02179 ТЭ от 27.02.2009 принадлежит АО "Сибирский антрацит" (Моисеева З.К., 1988).

По результатам предварительной разведки на участке посчитаны и утверждены ГКЗ балансовые запасы антрацита до горизонта – 100 м по кат. С1 - 39827тыс.т, по кат. С2 - 119410 тыс. т., в т. ч, окисленный по кат. С1 – 283 тыс.т, по кат. С2 – 1402 тыс.т. (протокол № 10574 от 21.12.1988). До настоящего времени месторождение не разрабатывалось, государственным балансом учитываются те же, утвержденные в 1988, запасы антрацита.

В ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» существуют отчеты о результатах геологоразведочных работ на Колыванском месторождении антрацитов разных лет. Работы проведены за счет собственных средств предприятия, доступ к отчету ограничен и производится по согласованию с предприятием.

Участок Посекский каменного угля

Расположен в 6,5 км на северо-восток от с. Колывань, в 5-7ка на восток от с. Елбаши Искитимского района Новосибирской области.

Угленосные отложения верхнепалеозойского возраста относятся к северо- восточной части Горловского бассейна. Вмещающими для угольных пластов являются нерасчлененные отложения мазуровской и алыкаевской свит (С2-3), представленных аргиллитами, алевролитами, песчаниками и пластами антрацита. Участок Посекский выявлен по данным поисково-разведочного бурения (XVIII поисковый профиль скв.168 и скв.188). Угольные пласты (4 пласта) весьма не выдержанные по строению и характеризуются повышенной зольностью. Мощность пластов от 1,63 до 5,01м , 4 пласта, тонких- 55% запасов, мощных – 45% запасов (Марус А.И., 1979).

Исходя из характеристики качества пластов антрацита Посекского участка, а также по степени изученности, Новосибирского территориального геологического управления (далее – НТС) относит запасы угля к прогнозным II группы, кондиционным, глубина подсчета до 900 м (горизонт -700), в количестве 84000 тыс.т. (Протокол заседания от 26.04.1979). Разработка подобных отложений нерентабельна в настоящее время как подземным, так и открытым способом.

По состоянию на 01.01.2012  категория запасов по участку Посекскому не изменена и государственным (территориальным) балансом не учитывается.

Рисунок 1.3-1. Схема распространения полезных ископаемых на территории Усть-Чемского сельсовета

1.4. Особо охраняемые природные территории

На территории сельсовета находится Государственный природный заказник областного значения «Легостаевский», общая площадь которого 30900 га. Заказник находится в ведомстве Управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации области.

В ландшафтном отношении это Присалаирская лесная зона с участками лесостепных комплексов. Здесь распространены колониальные поселения серого сурка, лося, медведя, боровой дичи, барсука, речного бобра и других промысловых видов. Наличие редких и исчезающих животных различных видов, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области. Заказник образован в 2000 Постановлением Главы администрации области от 15.11.2000 №1024, бессрочно; устроен и паспортизирован.

Границы заказника проходят следующим образом:

Северная:  от с. Мосты вверх по правому берегу р.Чем до административной границы с Тогучинским районом и далее по ней до административной границы с Маслянинским районом.

Восточная: от стыка административных границ Тогучинского и Маслянинского районов по административной границе с Маслянинским районом до р. Ик.

Южная: по правому берегу р. Ик вниз по ее течению до Новососедовской лесной дачи, далее по ее границе на юг до проселочной дороги д. Новососедово – с. Верх-Ики, далее по краю лесного массива до слияния ручья Большой Ключ с р. Бердь и далее по правому берегу р. Бердь, вниз по течению, до с. Усть-Чем.

Западная: от с. Усть-Чем вверх по правому берегу р. Чем до с. Мосты, то есть до исходной точки.

В соответствии  с постановлением главы администрации Новосибирской области от 15.11.2000  №1024 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Легостаевский» на территории заказника запрещается:

охота на объекты животного мира и их использование;

промышленное рыболовство;

вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

распашка склонов и прибрежных защитных полос;

уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

рубки главного пользования;

выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных защитных полосах водоемов;

выпас скота в местах массового размножения диких животных;

предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также садоводства;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

стоянка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

сенокошение вкруговую (от края к центру);

сбор редких видов растений;

заготовка сена, сбор ягод, грибов в местах, отведенных под зоны покоя диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;

разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

пуск палов и выжигание растительности;

взрывные работы;

проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник, и не относящихся к лицам специально уполномоченных на то государственных органов в области охраны окружающей среды;

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории заказника допускается по согласованию с областным исполнительным органом либо специально созданным областным государственным учреждением (далее - администрация заказника):

проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых;

строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в специально отведенных местах;

применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного хозяйства, за исключением случаев;

отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотий опасных инфекционных заболеваний;

отстрел и отлов животных в научных целях, для сбора зоологических коллекций или в порядке регулирования их численности;

отстрел и отлов животных в селекционных целях;

отлов животных для расселения в другие места.

На территории заказника разрешается:

сельскохозяйственная, лесохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения и ведения непрерывного производства тех землепользователей, землевладельцев, собственников земли, арендаторов и лесофондодержателей, на землях которых расположен заказник;

размещение на участках земель в пределах прибрежных защитных полос объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

лесопользование для производственных и бытовых нужд;

заготовка сена, сбор грибов и ягод;

любительское и спортивное рыболовство населением, проживающим на территории заказника, в соответствии с Правилами рыболовства в Обском бассейне;

сбор зоологических и ботанических коллекций по согласованию с администрацией заказника;

проезд по территории заказника в целях производственной необходимости землевладельцам, землепользователям, собственникам земли, арендаторам и лесофондодержателям;

проезд населения в целях рекреационного природопользования на участки, согласованные с администрацией заказника, по действующим дорогам общего пользования;

проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам сотрудникам администрации заказника и сотрудникам специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для выполнения своих должностных обязанностей;

проведение охранных, воспроизводственных, биотехнических и организационных мероприятий;

проведение противопожарных мероприятий;

уничтожение в течение круглого года ворон, волков, бродячих собак.

2. Комплексная оценка территории

2.1. Историческая справка

Усть-Чемский сельсовет Искитимского района Новосибирской области образован в 1919 году. Село Усть-Чем (далее – с. Усть-Чем) было образованно в 1722 году.

Общая площадь сельсовета 36 410,26 га. Административный центр сельсовета расположен в 36 км от районного центра. В одном из живописных мест Искитимского района, на правом берегу р. Бердь раскинулось с. Усть-Чем, которое является центральным в муниципальном образовании Усть-Чемского сельсовета и объединяет еще два населенных пункта: село Мосты (далее - с. Мосты) и деревня Харино (далее - д. Харино). Населенные пункты Усть-Чемского сельсовета имеют давнюю историю, им уже более 280 лет.

В 1919 году была построена первая школа, и в этом же году образовался первый сельсовет. В 1953 году на территории сельсовета объединились несколько колхозов. Один большой колхоз стал называться «имени XX Партсъезда». В 60-х годах колхоз стал миллионером, слава о нём гремела не только за пределами Искитимского района, но и Новосибирской области. За эти годы были построены хороший Дом культуры, детский  сад, водопровод, мост через р. Чем, конезавод. На всю страну гремела слава Усть-Чемской конефермы, где разводили советских тяжеловозов, орловских рысаков.

2.2. Положение территории в системе расселения

Территория поселения расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 120 км от областного центра  г. Новосибирск. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 27 км и с запада на восток – 33 км.

В состав Усть-Чемского сельсовета входит 3 населённых пункта: с. Усть-Чем, с. Мосты, д. Харино, объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. Административным центром Усть-Чемского сельсовета является село Усть-Чем.

Усть-Чемский сельсовет граничит с 4-я сельсоветами: Верх-Коёнским, Тальменским, Гусельниковским, Легостаевским и Тогучинским районом.

Численность населения на 01.01.2019 составила 934 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,04 чел/га.

Рисунок 2.2-1 Положение Усть-Чемского сельсовета в системе расселения Искитимского района

2.3. Демографическая ситуация

Численность населения Усть-Чемского сельсовета составила на 01.01.2019 934 человека.

В период с 2015 по 2019 годы на территории муниципального образования наблюдалось рост численности населения.

Основная доля населения (61,9 %) проживает в с. Усть-Чем.

Таблица 2.3-1

Динамика численности населения Усть-Чемского сельсовета

| Наименование поселения | Численность населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| Усть-Чемский сельсовет | 793 | 945 | 952 | 942 | 934 |

На протяжении периода 2015-2019 гг. наблюдается отрицательная динамика численности населения.

Численности населения поддерживается за счет миграционных процессов. Наиболее привлекательным среди населенных пунктов  муниципального образования является с. Усть-Чем. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Таким образом, для демографической ситуации на территории Усть-Чемского сельсовета характерны: естественная убыль населения, обусловленная превышением смертности над рождаемостью, миграционный прирост граждан.

2.4. Градообразующие предприятия

Численность трудовых ресурсов Усть-Чемского сельсовета составила на 01.01.2019 585 человек (62,6 % от численности всего населения).

Градообразующая сфера Усть-Чемского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых;

сельское хозяйство и лесное хозяйство;

обработка древесины и производство изделий из дерева;

торговля;

иные виды экономической деятельности.

Наибольшая численность трудовых ресурсов Усть-Чемского сельсовета занято в АО «Сибирский антрацит». Компания является одним из ведущих производителей высококачественного антрацита, обладающая многолетним опытом самостоятельного освоения и развития угольных месторождений. АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный»  занимаются добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля, добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева заняты три индивидуальных предпринимателя: ИП Добкин Юрий Геннадьевич в д. Харино, ИП Макрушин Александр Александрович в с. Усть-Чем, ООО «Карбон плюс» в д. Харино.

Сельское хозяйство представлено на территории Усть-Чемского сельсовета организациями: ЗАО «Новый рассвет» в с. Мосты, ООО «Бекарт Плюс» в д. Харино, а также крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Производством электроэнергии и воды занимается МКП Усть-Чемского сельсовета ЖКХ «Усть-Чемское».

На территории сельсовета услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению оказывает МУП ИР «Восточное».

2.5. Жилищный фонд

Жилая застройка территорий населенных  пунктов Усть-Чемского сельсовета представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда Усть-Чемского сельсовета на 2019 год составила 26,09 тыс.кв.м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2019 года 19 кв.м на человека.

Распространены деревянные жилые дома (80 % жилищного фонда).

33,3 %  существующего жилищного фонда возведено в период с 1921-1945 гг, 44,9 % - в течение 1946-1970 гг., 21,7 % - после 1971 года.

Величина физического износа более половины жилищного фонда Усть-Чемского сельсовета составляет менее 30 %.

Таблица 2.5-1

Сведения о жилищном фонде Усть-Чемского сельсовета в разрезе

населенных пунктов на 2019 год

| № | Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, кв.м на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Усть-Чем | 16,15 | 19,00 |
| 2 | с. Мосты | 8,04 | 19,00 |
| 3 | д. Харино | 1,90 | 19,00 |
| 4 | всего | 26,09 |  |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. Если, требование СанПин не выполняется, необходимо предусмотреть мероприятия по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон объектов, либо вынос самих объектов, являющихся источниками негативного воздействия.

2.6. Система социального  и культурно-бытового обслуживания 
населения

2.6.1. Образование

В системе образования поселения функционируют 2 общеобразовательных школы:

муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Чем» в с. Усть-Чем по ул. Центральная  21, учащихся – 262 человека;

муниципальное казенное образовательное учреждение «Общая общеобразовательная школа с. Мосты» в с. Мосты по ул. Рабочая 5, учащихся – 198 человек. Для учащихся из д. Харино организован подвоз в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Чем» (далее - МКОУ «СОШ с. Усть-Чем»).

Дефицита мест общеобразовательных учреждений нет.

На базе школ и учреждений культуры работают кружки и клубы.

Дошкольные образовательные учреждения на территории муниципального образования отсутствуют.

2.6.2. Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Усть-Чемского сельсовета осуществляют три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), расположенные в каждом населенном пункте. Специализированную медицинскую помощь население получает в МУЗ «Искитимская центральная районная больница», МУЗ «Линевская районная больница» и в Легостаевской участковой больнице.

2.6.3. Культура и искусство

В поселении функционируют МБУК «Усть-Чемский досуговый центр», имеющий два филиала: сельский клуб с. Мосты и сельский клуб д. Харино.

В с. Усть-Чем и с. Мосты работают филиалы централизованной библиотечной системы.

2.6.4. Социальное обеспечение населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», расположенный в г. Искитим. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

2.6.5. Физическая культура и спорт

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при школах Усть-Чемского сельсовета расположенные в с. Усть-Чем и с. Мосты.

2.6.6. Отдых и туризм

Объекты отдыха и туризма на территории Усть-Чемского сельсовета отсутствуют.

2.6.7. Объекты ритуального обслуживания

На территории Усть-Чемского сельсовета имеются 3 кладбища открытые для захоронений и одно закрытое, расположенное западнее границы с. Усть-Чем. Все 4 кладбища не имеют установленных границ и расположены на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

2.7. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории Усть-Чемского сельсовета отсутствуют.

На большей части территории Усть-Чемского сельсовета археологические исследования ранее не проводились, информации о наличии или отсутствии объектов археологического наследия нет.

2.8. Транспортная инфраструктура

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.

Транспортная удаленность административного центра c. Усть-Чем от областного центра г. Новосибирск составляет 87 км.

Таблица 2.8-1

Транспортная удалённость

| № п/п | Наименование населённого пункта | Удалённость от центра сельского поселения – с. Усть-Чем, км | Удалённость от центра района – г. Искитим, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Усть-Чем | административный центр | 38 |
| 2 | с. Мосты | 18 | 56 |
| 3 | д. Харино | 15 | 35 |

Рисунок 2.9-1. Автомобильные дороги Усть-Чемского сельсовета

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Искитим на расстоянии 35 км от административного центра поселения, расстояние до аэропорта г. Новосибирск составляет 107 км.

2.8.1. Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального и межмуниципального значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами IV и V технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием.

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 08.11. 2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории – 50 м;

для дорог V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог IV категории – 50 м.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги регионального и межмуниципального значения:

«72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)» с учетным номером К-28 обеспечивает транспортную связь на уровне района с федеральной дорожной сетью являясь участком между М-52 и  К-19Р. Объединяя на своем пути несколько муниципальных образования Искитимского района;

«7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д «К-28» с учетным номером Н-0809 обеспечивает связь с. Усть-Чем с районным центром и дорогой регионального значения К-28.

Объекты транспортного обслуживания на вышеуказанных дорогах отсутствуют.

Общая протяжённость дорожной сети на территории Усть-Чемского сельсовета по состоянию на 2019 год составляет около 329 км, из них 15 км – К-28 и Н-0809 – 16,9 км. Плотность дорожной сети составляет 1,06 км/ кв.км.

Основным фактором влияющим на состояние и развитие дорожной сети Усть-Чемского сельского совета, является активное промышленное освоение месторождения антрацита АО «Сибирский антрацит». Разработка месторождения ведется открытым способом, что влечет существенные изменения рельефа местности с наложением ограничений на трассировку новых дорог. Условно на территории сельсовета выделена промышленная территория с внутренней сетью транспортно-технологических коридоров. Следующим по степени влияния фактором, характеризующим дорожную сеть Усть-Чемского сельсовета, является автомобильная дорога регионального значения К-28, образующая связь между дорогами федеральной (М-52) и региональной сети (К-19Р, К-16). Доступность районного центра г. Искитим обеспечена автомобильной дорогой Н-0809, пересекающая участок месторождения запланированный к освоению в ближайшей перспективе, на настоящий момент требует изменения трассировки и принятия мер к разделению потоков пассажирского и грузового транспорта.

В итоге транзитный характер движения вдоль основной транспортной оси (К-28) с включением в общий поток промышленной составляющей, негативно сказывается на качестве дорожного полотна и пропускной способности сети в целом.

Таблица 2.8.1.-1

Перечень мостов, расположенных в Усть-Чемском сельсовете

Искитимского района Новосибирской области

| № | Вид сооружения (мост, тоннель, путепровод) | Место нахождения | Высота, м | Ширина, м | Нагрузка, т | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Мост | с. Усть-Чем, р. Чем | 8 | 4,5 | 30 | 20 |
| 2 | Мост | с. Мосты, р. Мостовка | 8 | 5,8 | 30 | 22 |

2.8.2. Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Отдаленность областного центра не позволяет в полной мере жителям муниципального образования пользоваться услугами железнодорожного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении.

Новосибирское водохранилище находится в транспортной доступности от Усть-Чемского сельсовета (в 36,4 км от с. Усть-Чем), что определяет высокую востребованность местными жителями рекреационного потенциала территории Искитимского района.

Таблица 1.2.9-3

Перечень автомобильных дорог общего пользования Усть-Чемского сельсовета  Искитимского района, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер(код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | грунтовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | Щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-28 | «72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)» | К-28 | 0,000 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | - | 1,147 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1,147 | - |
|  |  |  |  | 16,285 | 63,335 | 47,050 | 47,050 | - | 10,173 | - | 4,578 | 32,299 | - |  | - | - | - | 47,050 | - |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0809 | «72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)» | Н-0809 | 0,000 | 36,185 | 36,185 | 36,185 | - | - | 7,135 | - | 20,050 | - |  | - | - | - | 36,185 | - |

Примечание: протяженности автомобильных дорог приведены в целом по району.

2.8.3. Общественный пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории сельсовета осуществляет автобус МКП ИР «ПАТП» - маршрут № 213 «г. Искитим – с. Мосты» по три льготных рейса в день.

2.9. Инженерная инфраструктура

2.9.1. Водоснабжение

Минерально-сырьевая база полезных ископаемых на территории Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области представлена участком месторождения подземных вод  и действующими водозаборами, предназначенными для хозяйственного-питьевого водоснабжения сельсовета.

Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом. Над скважинами имеются павильоны, территория водозаборов огорожена.

Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной, низкого давления.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Способ прокладки подземный, на глубине 3 м и более. Всего в сельсовете насчитывается 4 водозаборные скважины.

Население д. Харино для водоснабжения использует колодцы.

Таблица3.7- 1

Список действующих водозаборов подземных вод  Усть-Чемского 
сельсовета

| № п/п | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Производительность, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная | с. Усть-Чем, ул. Нагорная | 60 | 1979 | 6,0 |
| 2 | Скважина водозаборная | с. Усть-Чем, ул. Боровая | 44 | 1968 | 6,0 |
| 3 | Итого с. Усть-Чем | - | - | - | 12,0 |
| 4 | Скважина водозаборная | с. Мосты, ул. Центральная | 80 | 1982 | 5,8 |
| 5 | Скважина водозаборная | с. Мосты, ферма | 80 | 1982 | 5,8 |
|  | Итого с. Мосты | - | - | - | 11,6 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 23,6 |

Таблица 3.7- 2

Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | 50 | 1979 |
| 2 | Водонапорная башня | 50 | 1968 |
| 3 | Водонапорная башня | 50 | 1982 |
| 4 | Водонапорная башня | 50 | 1982 |

Очистных сооружений в селах нет, очистка воды не осуществляется. По заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию нитратов (экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний № И-З-3964 от 01.03.2013).

Протяженность сетей составляет 21 км.

Объем поднятой воды – 24,5 тыс. куб.м/год, степень загруженности – 11,9%. Основная причина – низкая доля потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, а также низкая степень благоустройства жилых домов (дома в большей части не оборудованы ваннами и душем). Дефицита в производственных мощностях станций подъема нет.

Приборов учета нет на  котельных, жилых домах и у прочих потребителей.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная модернизация системы водоснабжения.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход воды на собственные технологические нужды определен на основании технических характеристик оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется, во-первых, высоким уровнем износа, во-вторых, высокой аварийностью, в-третьих, низким коэффициентом полезного действия мощностей и, наконец, большими потерями энергоносителей.

2.9.2. Водоотведение

В настоящее время  централизованная  система водоотведения в Усть-Чемском сельсовете отсутствует. Индивидуальные жилые дома осуществляют сброс жидких бытовых отходов в выгребные ямы.

Сточные воды из выгребных ям вывозятся специализированным автотранспортом в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.9.3. Электроснабжение

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения).

Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

На территории Усть-Чемского сельсовета головных станций электроснабжения нет.

Электроснабжение с. Усть-Чем, д. Харино, с. Мосты, осуществляется по фидерам 10 кВ, отходящих от п/ст 110/35/10 кВ «Легостаево» (2х10 МВА, резерв 5,466 МВт).

ВЛ 10 кВ Л-142 на территории с. Усть–Чем находятся ТП 10/0,4 кВ №1392, 1190, 1833, 769, 768, 1155. На территории с. Харино находятся ТП 10/0,4 кВ №1707, 756, 757.

ВЛ 10 кВ Л-143 на территории с. Мосты находятся ТП 10/0,4 кВ №2020, 890, 776, 910, 2022, 1155, 766, 2033.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета - удовлетворительное.

2.9.4. Теплоснабжение

Климат умеренный.

Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Средне годовая температура воздуха составляет +0,1 °С.

Средняя температура в январе – минус 19°С, в июле –плюс 19,1°С.

Средняя годовая скорость ветра изменяется от 3 до 5 м/сек.

Годовое количество осадков - 409 мм.

Средняя мощность снегового покрова – 25-35см.

На территории с. Усть-Чем находится одна угольная котельная на нужды школы, клуба, детского сада, сельсовета. Остальной жилищный фонд отапливается автономно.

В с. Мосты централизованного теплоснабжения нет, жилищный фонд отапливается автономно, имеется одна угольная котельная для отопления школы.

В. д. Харино отопление печное.

Таблица 2.9.4-1

Основные источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации, эксплуатирующей котельную | Тип котла, параметры | Количество, шт | Год установки котлов | Кол-во обслужив. зданий и сооружений шт | Протяженность тепловых сетей, п.м. | % износа оборудования (котлы, тепловые сети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная МКП Усть-Чемского сельсовета «ЖКХ Усть-Чемское» с. Усть-Чем | КВ-0,40 | 2 | 2005 | 3 | 200 | 80% |
|  |  | КВ-0,25 |  | 2005 |  |  |  |
| 2 | Котельная школы с. Мосты | КВ-0,25 | 1 | 2012 | 1 | 100 | 30% |

Таблица 2.9.4-2

Объём выработанной тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Расход угля, т | Объем выработанной тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход угля (кг) на 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с. Усть-Чем | 200 | 555,3 | 360,2 |
| 2 | Котельная школы с. Мосты | 140 | 389,1 | 359,8 |
| Итого |  | 340 | 944,4 | 360,0 |

2.9.5. Связь

В населённом пункте с. Усть-Чем имеется телефонная связь, сотовая связь «Мегафон». На ул. Новая 3а находится контейнер АТСК-50/200 год ввода 1973.

Протяжённость кабельных линий связи (многопарная) – 4,709 км.

Протяжённость кабельных линий связи (МСС) – 9,09 км.

Ёмкость монтированная – 120.

Ёмкость задействованная – 103.

Модернизация АТС – «Каскад».

Ёмкость монтированная xDCL– 32.

Ёмкость задействованная xDCL – 32.

В населённом пункте с. Мосты имеется узел связи, сотовой связи нет.

На ул. Центральная 29а находится контейнер АТСК-50/200 год ввода 1984.

Протяжённость кабельных линий связи (многопарная) – 5,61 км.

Ёмкость монтированная – 100.

Ёмкость задействованная – 95.

Модернизация АТС – «Каскад».

Ёмкость монтированная xDCL– 32.

Ёмкость задействованная xDCL – 32.

В д. Харино телефонная связь есть, сотовой нет.

2.9.6. Газоснабжение

Небольшой участок магистрального газопровода проходит в западной части сельсовета. Развитие системы газоснабжения не планируется.

3. Архитектурно-планировочные решения

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов с учетом природных условий и существующего использования территории.

На формирование архитектурно-планировочной структуры территории поселения влияют следующие факторы:

снос ветхого фонда и  последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами;

развитие и совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки и связи населенных пунктов;

упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

формирование рекреационных зон.

3.1. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Расположение Усть-Чемского сельсовета в зоне влияния Новосибирской агломерации, а также строительство федеральной автодороги «Восточный объезд» будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования в перспективе.

На основе комплексной оценки территории Усть-Чемского сельсовета выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Усть-Чемского сельсовета

в разрезе населённых пунктов

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2030 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Усть-Чем | 850 | 990 | 1450 |
| 2 | с. Мосты | 423 | 440 | 640 |
| 3 | д. Харино | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по Усть-Чемскому сельсовету: | 934 | 1430 | 2090 |

Увеличение численности население планируется за счет расширения селитебной территории и развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

3.2. Планировочная организация территории

Планировочная структура представлена как единая система, сформированная на основе планировочного каркаса, природных, селитебных и производственных территорий, организованных на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными одноквартирными жилыми домами.

Производственная и коммунально-складская зона представлена сохраняемыми площадками, предусмотрено увеличение производственной зоны  на западе сельсовета, согласно поступившим предложениям от АО «Сибирский антрацит».

Генеральным планом предлагается увеличение площади зоны транспортной инфраструктуры в местах, где фактически существует улично-дорожная сеть, а также в местах, где предусмотрено развитие населенных пунктов.

Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории. Система озеленения складывается из следующих составляющих: благоустроенные и озелененные территории общественных и учебно-образовательных объектов, система озеленения улиц, санитарно-защитное озеленение промышленной и коммунально-складской зоны. Таким образом, существующая планировочная структура Усть-Чемского сельсовета в целом сохраняется. Генеральным планом предлагается ее упорядочение путем формирования границ населенных пунктов и структуризации застроенных территорий, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры.

3.3. Функциональное зонирование. Границы сельсовета и 
населенных пунктов.

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Одним из основных факторов, влияющих на изменение функционального зонирования на территории сельсовета, является освоение территорий месторождения полезных ископаемых – антрацита. На перспективу заложены    такие мероприятия, как реализация  инвестиционного проекта АО «Сибирский антрацит» по строительству разреза «Колыванский» с прирезкой запасов участка «Крутихинский». Развитие территорий добычи полезных ископаемых  предполагается в сторону д. Харино, которую впоследствии предусмотрено упразднить с переселением жителей в с. Усть-Чем.

В с. Усть-Чем предлагается значительное увеличение селитебной территории в северной части села.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:

зона транспортной инфраструктуры;

производственная зона;

общественно-деловые зоны;

зона специализированной общественной застройки;

зона акваторий;

производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

коммунально-складская зона;

иные зоны сельскохозяйственного назначения;

зона лесов;

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона кладбищ;

зоны рекреационного назначения;

зоны сельскохозяйственного использования;

зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

зона отдыха;

зона озелененных территорий специального назначения;

зона инженерной инфраструктуры;

зона сельскохозяйственных угодий.

Таблица 3.3-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № | Наименование |  | га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Усть-Чемский сельсовет |  |  | 36410,26 | 100,00 |
| 1 |  | Зона транспортной инфраструктуры | 126,64 | 0,35 |
| 2 |  | Производственная зона | 6080,07 | 16,70 |
| 3 |  | Общественно-деловые зоны | 3,46 | 0,01 |
| 4 |  | Зона специализированной общественной застройки | 4,50 | 0,01 |
| 5 |  | Зона акваторий | 259,87 | 0,71 |
| 6 |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7552,46 | 20,74 |
| 7 |  | Коммунально-складская зона | 1,18 | 0,003 |
| 8 |  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 293,55 | 0,81 |
| 9 |  | Зона лесов | 18949,11 | 52,04 |
| 10 |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 6,90 | 0,02 |
| 11 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 79,40 | 0,22 |
| 12 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 241,78 | 0,66 |
| 13 |  | Зона отдыха | 19,78 | 0,05 |
| 14 |  | Зона кладбищ | 2,55 | 0,01 |
| 15 |  | Зоны рекреационного назначения | 0,95 | 0,003 |
| 16 |  | Зоны сельскохозяйственного использования | 1878,74 | 5,16 |
| 17 |  | Зона сельскохозяйственных угодий | 907,73 | 2,49 |
| 18 |  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 1,29 | 0,004 |
| 19 |  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,20 | 0,001 |
| 20 |  | Зона озелененных территорий специального назначения | 0,10 | 0,0003 |

При сопоставлении границ генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и границ земель лесного фонда Искитимского лесничества выявлены пересечения. Данные пересечения представлены в виде схем формата jpeg (См. Приложение 1) Границы земель лесного фонда Искитимского лесничества установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2008 № 405 «Об определении количества лесничеств на территории Новосибирской области и установлении их границ» по материалам лесоустройства. Все земли лесного фонда, расположенные на землях государственной неразграниченной собственности, отображены как - «проектируемая производственная зона». В целях установления границ территориальных зон путем подготовки правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета либо изменений к ним, все земельные участки  будут образованы, внесены в единый государственный реестр недвижимости и переведены в земли лесного фонда (согласно Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса РФ не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

3.4.1. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории – 50 м;

для дороги V категории – 25 м.

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3 м).

Охранные зоны магистрального газопровода составляют 25 м в обе стороны.

3.4.2. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся реки и водоёмы.

Таблица 3.4.2-1

Водоохранные зоны водотоков на территории Усть-Чемского сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Бердь | 363 | 12,7 | 200 |
| 2 | Елбаш | 33 | 11,1 | 100 |
| 3 | Чем | 96 | 45,9 | 200 |
| 4 | Болольшой Елбаш | 28 | 10,6 | 100 |
| 5 | Китерня | 24 | 9,5 | 100 |
| 6 | Крутиха | 12 | 8,1 | 100 |
| 7 | Укроп | 30 | 17,1 | 100 |
| 8 | Бердюжиха | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 9 | Болальшая Каменушка | <10 | 2,7 | 50 |
| 10 | Большая Кузиха | 3,6 | 2,2 | 50 |
| 11 | Доловушка 2-я | 1,9 | 0,8 | 50 |
| 12 | Гришиха | 2,9 | 2,9 | 50 |
| 13 | Ичок | <10 | 1,6 | 50 |
| 14 | Кабаниха | 2,1 | 2,1 | 50 |
| 15 | Кабаниха 1-я | 1,2 | 1,2 | 50 |
| 16 | Кабаниха 3-я | 1 | 1 | 50 |
| 17 | Капитоновка | 4,3 | 4,3 | 50 |
| 18 | Кролятник | 2,7 | 2,7 | 50 |
| 19 | Крутишка | <10 | 0,8 | 50 |
| 20 | Сизевка | 4,5 | 4,5 | 50 |
| 21 | Лапиха | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 22 | Лебедёвка | 3,9 | 3,7 | 50 |
| 23 | Лиственка | <10 | 1,5 | 50 |
| 24 | Малая Лапиха | 1,1 | 1,1 | 50 |
| 25 | Малый Елбаш | <10 | 3,5 | 50 |
| 26 | Медведерка (1) | 4,7 | 4,7 | 50 |
| 27 | Медведерка (2) | <10 | 1,4 | 50 |
| 28 | Мостовка | 4,8 | 4,8 | 50 |
| 29 | Рапеёк | 1,2 | 1,2 | 50 |
| 30 | Становка | 3 | 3 | 50 |
| 31 | Хоролизовка | 1 | 1 | 50 |
| 32 | Шумиха | 3,8 | 3,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 175,6 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Белянка | 1,4 | 1,4 | 50 |
| 2 | Березовый (1) | 2,1 | 2,1 | 50 |
| 3 | Берёзовый (2) | 1 | 1 | 50 |
| 4 | Быстрый | 2,2 | 2,2 | 50 |
| 5 | Доловой | 1,9 | 1,9 | 50 |
| 6 | Коштак | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 7 | Крутенький | 2,7 | 2,7 | 50 |
| 8 | Крутой | 1,2 | 1,2 | 50 |
| 9 | Падун | 2,6 | 2,6 | 50 |
| 10 | Петушиха | 3,8 | 1,2 | 50 |
| 11 | Посек 1-й | 1,0 | 0,4 | 50 |
| 12 | Чистый | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 13 | Холодный Ключ | 2,8 | 2,8 | 50 |
| 14 | Другие малые ручьи | <81,7 | 68,3 | 50 |
|  | Итого: |  | 113,7 |  |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Малые озера | 1,8 | 1,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 1,8 |  |
| Пруды |  |  |  |  |
| 1 | Малые пруды | 1,3 | 1,3 | 50 |
|  | Итого: |  | 1,3 |  |

скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

водонапорные башни (15 м).

Прибрежно-защитные полосы установлены для всех водных объектов размером 50 м, максимальное значение принято из-за отсутствия данных по уклону береговых линий, а для р. Бердь  ширина прибрежно-защитной полосы установлена – 200 м.

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ.

3.4.3. Санитарно-защитные зоны

Таблица 3.4.3-1

Перечень предприятий и учреждений Усть-Чемского сельсовета имеющих санитарно-защитную зону

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предприятие угледобывающей промышленности | I |
| 2 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | IV |
| 3 | Хозяйство с содержанием свиней | IV |
| 4 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | V |
| 5 | Объект, связанный с производственной деятельностью | V |
| 6 | Котельная | V |
| 7 | Гараж сельскохозяйственной техники | V |
| 8 | Склад зерна | V |
| 9 | Пилорама | V |
| 10 | Кладбище (закрытое) | V |
| 11 | Кладбище | V |
| 12 | Автомобильная заправочная станция | V |
| 13 | Станция технического обслуживания | V |

Назначены нормативные размеры санитарно-защитных зон для объектов требующих их установления, точные размеры будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

3.5. Развитие жилой застройки

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, а также за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к расчетному сроку до 33-35 кв.м. общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда следующие:

27 кв.м на человека на начало 2030 года;

35 кв.м на человека на начало 2040 года.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.5-1

Распределение жилищного фонда Усть-Чемского сельсовета по 
населенным пунктам, тыс.кв.м.

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2019 г. | Общая площадь жилищного фонда на 2030 г. | Общая площадь жилищного фонда на 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Усть-Чем | 16,15 | 26,73 | 50,75 |
| с. Мосты | 8,04 | 11,88 | 22,40 |
| д. Харино | 1,90 | 0 | 0 |
| Итого по Усть-Чемскому сельсовету: | 26,09 | 38,61 | 73,15 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 73,15 тыс.кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19  кв.м. в настоящее время до 35 кв.м. общей площади на человека к 2040 году.

Объем нового жилищного строительства составит около 47,06 тыс.кв.м. Рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и малоэтажной жилой застройки.

3.6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Предложения по генеральному плану в части развития социальной инфраструктуры разработаны с учетом предложений администрации сельского поселения, предложений схем территориального планирования и масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

3.6.1. Дошкольные образовательные организации

В с. Усть-Чем предлагается разместить дошкольное образовательное учреждение мощностью до 100 мест. Также в с. Мосты в здании школы необходимо предусмотреть размещение групп дошкольного образования.

3.6.2. Общеобразовательные организации

На расчетный срок рекомендуется размещение в с. Усть-Чем общеобразовательной организации на 170 мест, согласно схеме территориального планирования  Искитимского района Новосибирской области.

3.6.3. Организации дополнительного образования

В южной части с. Усть-Чем, предлагается на период первой очереди реализации генерального плана, разместить в планируемой общественно-деловой зоне организацию дополнительного образования на 30 мест. Также планируется организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на базе школы и учреждений культуры мощностью не менее 20 мест на расчетный срок реализации генерального плана. Общее количество планируемых мест организаций дополнительного образования составит – 50 мест.

3.6.4. Объекты культуры и искусства

На расчетный срок реализации генерального плана предусмотрена реконструкция объектов культурно-досугового (клубного) типа на территории с. Усть-Чем с увеличением мощности до 330 мест, и в с. Мосты с увеличением мощности до 140 мест. На базе вышеуказанных объектов предусмотрено размещение общедоступных библиотек.

3.6.5. Объекты здравоохранения

Согласно поступившей информации от министерства здравоохранения Новосибирской области, планируемые объекты здравоохранения на территории Усть-Чемского сельсовета не предусмотрены.

3.6.6. Объекты физической культуры и массового спорта

Руководствуясь СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на территорию Усть-Чемского сельсовета необходимо:

| № п/п | Показатель | Единица измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Норматив единовременной пропускной способности | 305 человек |
| 2 | Обеспеченность помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 190 кв.м. |
| 3 | Обеспеченность спортивными залами общего пользования | 190 кв.м. |
| 4 | Обеспеченность плавательными бассейнами общего пользования | 60 кв.м. |

Генеральным планом предусмотрено размещение объекта спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в с. Усть-Чем.

3.6.7. Объекты торговли

На расчетный срок ниже представлено необходимое количество объектов торговли.

Таблица № 3.6.7-1

| № | Объекты обслуживания | Норма | Сущ. | Проект. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты торговли: | кв.м мест объектов | Данные отсутствуют | 1223,3 2 2 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.1 | продовольственные товары | 159,6 кв.м на 1 000 человек | Данные отсутствуют | 405,4 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.2 | непродовольственные товары | 322,0 кв.м на 1 000 человек | Данные отсутствуют | 817,9 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.3 | продовольственные товары на розничных рынках | 0,9 торгового места на 1 000 человек | Данные отсутствуют | 2 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.4 | павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 7,9 торговых объектов на 10 000 человек | Данные отсутствуют | 2 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.5 | павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания | 0,9 торгового объекта на 10 000 человек | Данные отсутствуют | 0 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |
| 1.6 | павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,5 торгового объекта на 10 000 человек | Данные отсутствуют | 0 | во строенных помещениях, а также отдельно-стоящих объектах |

3.6.8. Объекты ритуального обслуживания

На сегодняшний день, согласно данным представителей администрации Усть-Чемского сельсовета, на территории поселения имеются 3 действующих кладбища и одно недействующее (закрытое). Зоны кладбищ не имеют установленных границ, согласно кадастровому плану территории, они расположены на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Необходимо провести работы по установке границ данных объектов.

В водоохранную зону от р.Чем попадает участок действующего кладбища, расположенный в центре с. Усть-Чем. Также и закрытое кладбище западнее границы с. Усть-Чем расположено в водоохранной зоне р. Бердь. Согласно Водному кодексу Российской Федерации на территориях водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

3.6.9. Социальное обеспечение населения

Рекомендуемое минимальное количество мест для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых в специальных жилых домах и группах квартир на расчетный срок минимум 20 мест, для этого в с. Усть-Чем предлагается разместить стационарную организацию социального обслуживания.

3.6.10. Религиозные организации

Согласно данным администрации Усть-Чемского сельсовета, в с. Усть-Чем по ул. Центральной планируется разместить объект религиозной организации (объединения), строительство которого будет начинаться в ближайшее время.

3.7. Транспортная инфраструктура

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Усть-Чемского сельсовета позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития района и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Наиболее интенсивные потоки грузового и пассажирского транспорта по территории Усть-Чемского сельсовета сосредоточены на направлении, образованном трассой К-28 (72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)».

По мере освоения месторождения антрацита, предусмотрен перенос участка дороги Н-0809, протяженностью 5,25 км в южном направлении. На перспективу необходимо предусмотреть прямую транспортную связь между селами Усть-Чем и Легостаево с мостовым переездом через р. Бердь. Прямое сообщение позволит объединить в единую структуру несколько населенных пунктов (с. Усть-Чем, с. Легостаево, д. Девкино, д. Малиновка), давая предпосылки к образованию транспортного узла на территории с. Легостаево и альтернативных маршрутов пассажирского транспорта. Сближение и кооперация центров муниципальных образований будет способствовать увеличению значимости данной территории в районном масштабе.

Необходимо развитие внутрихозяйственных автодорог: развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Расчётное количество объектов сервиса приведено ниже без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 3.7-1

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| № п/п | Название населённого пункта | Автомобильная заправочная станция | Станция технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усть-Чем | 1 | 1 |
| 2 | с. Мосты | 0 | 0 |

3.8. Инженерная инфраструктура

3.8.1. Водоснабжение

Для водоснабжения Усть-Чемского сельсовета предусматривается на расчётный срок:

строительство централизованной сети в местах новой застройки в с. Усть-Чем и с. Мосты;

на территории с. Усть-Чем предлагается «закольцовка» веток водопровода.

установка приборов учета;

проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

на территории  с. Усть-Чем предусматривается бурение 1-й водозаборной скважины с устройством централизованной сети хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и  общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды пожаротушеия.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 м друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Минимальный свободный напор в сети должен быть не менее 10 м, на каждый следующий этаж прибавляется 4 м.

Необходимый напор будет создаваться передвижными пожарными

насосами.

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов и необходимом количестве объектов водоснабжения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расположение новых скважин определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

При несоответствии добываемой воды требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, в соответствии  с СанПиН 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования  Искитимского района Новосибирской области.

Таблица 3.8.1-1

Расход водопотребления на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел. |  |  | Норма водопотребления л/сут на чел. | Расход воды куб.м/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 1. индиви-дуальная застройка 2. малоэтажная застройка | I очередь строительства 2030 г. 1. 2. | Расчетный срок 2040 г. 1. 2. |  | Современное состояние | I очередь строительства 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | с. Усть-Чем | 850 - | 1350 - | 1990 - | 125 | 106,3 | 168,8 | 248,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% | - | - | - | - | 21,3 | 33,8 | 49,8 |
|  | Итого | - | - | - | - | 127,6 | 172,6 | 298,6 |
|  | Полив | 850 | 1350 | 1990 | 50 | 42,5 | 67,5 | 99,5 |
|  | Итого по с. Усть-Чем | 850 | 1350 | 1990 | - | 170,1 | 240,1 | 398,1 |
| 2 | c. Мосты | 423 - | 470 - | 550 - | 125 | 52,9 | 58,8 | 68,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% | - | - | - | - | 10,6 | 11,8 | 13,8 |
|  | Итого | - | - | - | - | 63,5 | 70,6 | 82,6 |
|  | Полив | 423 | 470 | 550 | 50 | 21,1 | 23,5 | 27,5 |
|  | Итого по с. Мосты | 423 | 470 | 550 | - | 84,6 | 94,1 | 110,1 |
| 3 | Всего по Усть-Чемскому сельсовету | 1273 | 1820 | 2540 | - | 254,7 | 334,2 | 508,2 |

3.8.2. Водоотведение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок. Усадебные дома обеспечиваются автономными системами с очисткой стоков в моноблочных установках для одного дома или группы домов.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Очистка производится до предельно допустимых концентраций (ПДК) рыбохозяйственного водоема.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очисткой.

Локальные очистные установки можно использовать в жилых домах и отдельно на все постройки социальных и культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания Rainpark-BioPURIT. В основе технологии лежит принцип прикрепленной микрофлоры с аэрацией, обеспечивающий высокую степень очистки. Предлагаемый комплекс осуществляет полный цикл очистки сточных вод до параметров, соответствующих  требованиям СанПиН  2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенные воды допускается фильтровать в грунт, использовать для полива  или сбрасывать в прилегающие водоемы рыбохозяйственного назначения, способные принимать дополнительный поток необходимого объема. Осадок вывозится специализированным автотранспортом в места согласованные с СЭС. Осадок с очистных сооружений вывозится по мере накопления не реже, чем один раз в полгода.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Нормы на расходы бытовых стоков приняты в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Искитимского района Новосибирской области и приняты равными нормам расходов на хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Таблицы 3.8.2-1

Расход стоков от населения на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел. |  |  | Норма водопотребления л/сут на чел. | Расход воды куб.м/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 1.индиви-дуальная застройка 2.малоэтажная застройка | I очередь строительства 2030 г. 1. 2. | Расчетный срок 2040 г. 1. 2. |  | Современное состояние | I очередь строительства 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | с. Усть-Чем | 850 - | 1350 - | 1990 - | 125 | 106,3 | 168,8 | 248,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% | - | - | - | - | 21,3 | 33,8 | 49,8 |
|  | Итого по с.Усть-Чем | 850 | 1350 | 1990 | - | 127,6 | 172,6 | 298,6 |
| 2 | c. Мосты | 423 - | 470 - | 550 - | 125 | 52,9 | 58,8 | 68,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% | - | - | - | - | 10,6 | 11,8 | 13,8 |
|  | Итого по с. Мосты | 423 | 470 | 550 | - | 63,5 | 70,6 | 82,6 |
| 3 | Всего по Усть-Чемскому сельсовету | 1273 | 1820 | 2540 | - | 191,1 | 243,2 | 381,2 |

3.8.3. Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» таблица 2.4.3.

Нагрузки потребителей малоэтажной застройки определялись по расчётному энергопотреблению на 1 жителя 0,4 кВт.  (дома, оборудованные плитами на природном газе), на расчётное количество максимальной нагрузки 5300 ч/год.

Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.8.3-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  |  | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2030 | 2040 | 2019 | 2030 | 2040 |
| с. Усть-Чем | 579 | 990 | 1450 | 231,60 | 396,00 | 580,00 |
| с. Мосты | 288 | 440 | 640 | 115,20 | 176,00 | 256,00 |
| д. Харино | 67 | 0 | 0 | 26,80 | 0 | 0 |
| Всего по сельсовету | 934 | 1430 | 2090 | 373,60 | 572,00 | 836,00 |

На данных территориях проектируемые нагрузки возможно подключить от существующих трансформаторных подстанций, выполнив реконструкцию существующих трансформаторных и распределительных воздушных сетей.

На территории с. Усть-Чем в связи с ростом населения и нового строительства объектов культурного и бытового обслуживания предлагается строительство двух комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (далее – КТПК), с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10 кВ и кабельными отходящими линиями 0,4 кВ.  Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным ЛЭП.

Таблица 3.8.3-2

Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе электроснабжения в с. Усть-Чем  Усть-Чемского сельсовета

| № п/п | Техническое мероприятие | Количество | Всего, тыс. руб. | Реализация по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация по годам, 2 этап | Источник финансирования – бюджет МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2022 |  |
| 1 | Установка новой трансформаторной подстации, шт. | 2 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2 | Строительство новой ВЛ-10кВ, протяженностью, км | 0,12 | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Строительство новой ВЛ-10кВ, протяженностью, км | 0,06 | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
|  | Строительство новой ВЛ-4кВ, протяженностью, км | 0,20 | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 |
|  | Строительство новой ВЛ-4кВ, протяженностью, км | 0,15 | 200,0 | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| Итого: |  | - | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |

3.8.4. Теплоснабжение

3.8.4.1 с. Усть-Чем

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора села Усть-Чем

осуществляется от котельной  расположенной в с. Усть-Чем Искитимского района, ул. Центральная, 21а.

Основным видом топлива для котельной является каменный уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Год ввода в эксплуатацию – 2005.

Тип котла, параметры – КВ-0,4, КВ-25.

Котельная работает на теплоснабжение школы, клуба, детского сада, сельсовета. Жилые дома от котельной не отапливаются.

Сети построены в 2005 году, прокладка сетей подземная. Выполнены в двухтрубном исполнении, в четырехтрубном исполнении сетей нет. Общая длина трубопроводов тепловых сетей составляет 0,2 км. Трубопроводы сетей ГВС в поселении отсутствуют.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральная вата.

В среднем по поселению наблюдается высокий показатель уровня аварийности на сетях. Высокий показатель обусловлен прежде всего, маленькой протяженностью сетей. Замена сетей будет проведена после того, как будет выработан ее ресурс. В 2010 году был заменен аварийный участок теплосети протяженностью 70 м.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития  показывает, что необходимо провести мероприятия по:

замене и теплоизоляции котлов (мероприятие позволит сократить расход угля до 10,0%);

установке преобразователей частоты (снижение потребление электроэнергии при использовании преобразователей частоты может достигать 50%.);

установке приборов учета тепловой энергии на источниках.

3.8.4.2. с. Мосты

В с. Мосты централизованного теплоснабжения нет, жилищный фонд отапливается автономно, имеется одна угольная котельная для отопления школы.

Теплоснабжение школы в с. Мосты осуществляется от котельной МКБУ «Основная общеобразовательная школа» с. Мосты».  Котельная школы эксплуатируется сотрудниками учреждения.

Основным видом топлива для котельной является каменный уголь.

Год ввода в эксплуатацию – 2012.

Тип котла, параметры –  КВ-25.

Сети построены в 2012 году, прокладка сетей подземная. Выполнены в двухтрубном исполнении. Общая длина трубопроводов тепловых сетей составляет 0,1 км.

3.8.4.3. д. Харино

Центральное теплоснабжение в д. Харино отсутствует. Существующее теплоснабжение индивидуальных жилых домов- печное.

Таблица 3.8.4.3-1

Объекты, планируемые к подключению к централизованной системе теплоснабжения до 2022 г.

| № п/п |  | Объект | Ориентировочные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление |  | горячее водоснабжение |  | вентиляция | всего |
| с. Усть-Чем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория |  | 0,007 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,007 |
| 2 | Предприятие общественного питания на 50 мест |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,001 |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания населения на 8 мест |  | 0,001 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,001 |
|  | Итого: |  | 0,009 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,009 |
|  | Всего с. Усть-Чем: |  | 0,012 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,012 |
|  | с. Мосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый центр на 50 мест |  | 0,012 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,012 |
|  | Всего с. Мосты: |  | 0,012 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,012 |

3.8.5. Газоснабжение

В части газоснабжения планируемые объекты не предусмотрены.

3.8.6. Связь

Новых объектов связи не предусмотрено генеральным планом Усть-Чемского сельсовета.

3.9. Мероприятия по накоплению и вывозу отходов

Генеральным планом предусмотрена ликвидация всех несанкционированных мест накопления отходов.

Таблица № 3.9-1

Динамика образования объёма твёрдых коммунальных отходов от жилищного сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета

| Наименование территории | Планируемое население, чел. | ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса отходов, кг/год (на 1 проживающего) | Итого на население, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Усть-Чем | 1990 | 392,95 | 781,97 |
| с. Мосты | 550 |  | 216,12 |
| Итого по Усть-Чемскому сельсовету | 2540 |  | 998,09 |

В соответствии с территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, транспортирование твердых коммунальных отходов из населенных пунктов Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществляется по  маршруту № 8 на площадку временного хранения отходов вблизи г. Искитим, а оттуда транспортируется на комплексный полигон в 
с. Раздольное.

4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

4.1. Категорированные по гражданской обороне объекты и территории

Категория территории по ГО – не категорирована по гражданской обороне.

На территории не располагаются категорированные по ГО объекты.

Территория расположена вне следующих зон: возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможного химического заражения.

4.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории поселения

4.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

4.2.2.1. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие  из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника,  разрушены инженерно-дорожные сооружений.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению  пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

несоответствие параметров дороги   ее техническим категориям;

б) технические неисправности  транспорта и оборудования:

отказ и неполадки в работе оборудования;

нарушение  требований эксплуатации транспорта и оборудования;

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке ЛВЖ автотранспортом):

аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо);

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

количество разлившегося при аварии бензина	 V = 8,55 куб.м (95 % от объема цистерны);

площадь пролива					S = 171,0 кв.м.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/кв.м и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/кв.м, составляет 61,2 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа (минимальные разрушения зданий), составляет 14,5 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизтоплива на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров  дизельного топлива (далее – ДТ). Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

количество разлившегося при аварии ДТ	 V = 8,55 куб.м (95 % от объема цистерны);

площадь пролива					S = 171,0 кв.м.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/кв.м и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/кв.м, составляет 45,2 м.

4.3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (далее - РВ), загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшой территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

4.4. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

4.4.1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Нормальная жизнедеятельность муниципального образования и его населения обеспечивается устойчивым и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения поселения.

К основным факторам риска относятся:

повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;

к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

созданию нестабильной социальной обстановки.

4.4.2. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС

4.4.2.1. Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения

В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период, возможен выход из строя систем теплоснабжения.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

а) На системах энергоснабжения:

схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;

наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

наличие резервных веток электроснабжения

б) На системах водоснабжения и водоотведения:

поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности.

4.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на проектируемой территории

Эпидемиологическая обстановка на рассматриваемой территории за последние 15 лет относительно нормальная. Периодически наблюдается в осенний и весенний период значительное увеличение случаев заболевания гриппом, что причиняет некоторый материальный ущерб экономике района, но не представляет реальной угрозы для населения района.

Эпизоотическая обстановка на территории района за последние 15 лет нормальная. Случаев заболевания животных карантинными инфекциями не было.

Изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, псевдотуберкулез, кишечные вирусные заболевания.

Размеры санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ), а также перечень возможных к размещению в пределах СЗЗ объектов, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4.6. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

ЧС природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Основными источниками ЧС природного характера на рассматриваемой территории являются:

неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в период весеннего половодья и дождевых осадков);

природные пожары;

опасные геологические процессы – землетрясения.

Ураганные ветра проходят в период июнь-август и причиняют значительный материальный ущерб объектам экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и частному), выводят из строя коммуникации. При сильном ветре в летний период времени возможны повреждения крыш жилых, производственных зданий и учреждений. Возможны повреждения линий электропередач.

Зимой при сильных снежных заносах временно может нарушиться транспортное движение с небольшими населенными пунктами района. При сильных продолжительных морозах возможны замерзания водопроводных систем, теплосетей. Нарушится водоснабжение населения и отопление объектов.

Возможно возникновение лесных и степных пожаров (неконтролируемых палов) в пожароопасный весенне-осенний период, а также в засушливый и жаркий периоды в летнее время. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 1-3 класс пожарной опасности. Основными источниками возникновения лесных и торфяных пожаров являются деятельность людей (местное население, сельхозпалы, лесозаготовители) и грозовые разряды. Риск возникновения очагов лесных пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций резко увеличивается при неблагоприятных погодных условиях (продолжительная засуха, высокие температуры воздуха, сильный ветер).

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» сейсмическая опасность для Усть-Чемского сельсовета при массовом строительстве равна 6 баллам.

В соответствии с СП «Геофизика опасных природных процессов» территория размещения проектируемого объекта относится к опасной категории природных процессов.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями с привлечением территориальных изыскательных организаций. При неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной площадки может быть увеличена или снижена.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или которые могут оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

На рассматриваемой территории к опасным явлениям погоды относятся:

сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра до 35 м/сек и более;

сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков - 50 мм и более за 12 часов;

сильный ливень, количество осадков - 30 мм и более за час;

продолжительные сильные дожди, количество осадков - 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов;

сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и видимости менее 500 м;

большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и высокие температуры летом).

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию  строительства и жизнедеятельность населения следующим образом:

при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;

при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта;

при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать снежные заносы, а так же происходить повреждения и разрушения построенных линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта.

При повседневной деятельности:

обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

осуществлять устройство новых  водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений;

обеспечить готовность резервных источников питания на системах жизнеобеспечения;

подготовить средства пожаротушения.

Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой нагрузки для данного региона, интенсивности осадков.

4.7. Природные пожары

Ландшафтная пожарная опасность на территории Усть-Чемского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Ландшафтные пожары, вышедшие из под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения крупных пожаров на территории сельсовета.

4.8. Основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиям по ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки Генерального плана

В настоящее время рассматриваемая территория находится в зоне приемлемого риска.

Здания, размещенные на территории, построены с учетом возможных природных ЧС.

Информация о наличии защитных сооружений для населения на данной территории отсутствует.

4.9. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории поселения (района, округа), защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления мероприятий ГО ЧС

В соответствии с ГОСТ Р 22.2.01-2015 планируемая территория находится в зоне приемлемого риска, т.к. вероятности возможных аварий не превышают 1×10-6 аварий в год.

Территория находится в загородной зоне и вне границ зон возможной опасности. Предусматривать укрытия и убежища на планируемой территории не требуется.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998      № 28-ФЗ «О гражданской обороне» основными задачами в области гражданской обороны являются:

обучение населения в области гражданской обороны;

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;

разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СП 165.1325800.2014 проектируемый район характеризуется следующими параметрами:

территория относится к некатегорируемым;

расположение в следующих зонах: вне зон возможных разрушений, вне зон возможного радиоактивного и химического заражения.

4.10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на территории должны быть размещены источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты на противопожарном водопроводе). При проектировании наружных источников пожаротушения, рассматриваемой территории, необходимо руководствоваться требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям определяется в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны выполняться требования при организации проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять 3,5 - 6 метров в зависимости от высоты зданий, к которым должен быть обеспечен подъезд.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

На основании требований действующих строительных норм и правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в дальнейшем при детальном проектировании необходимо учитывать вопросы обеспечения пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности на последующих стадиях проектирования необходимо выполнять требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

На рассматриваемой территории строительство новых пожарных частей не планируется.

Ближайшая пожарная часть ПЧ-12 ГПС располагается в г. Искитим.

Ближайшая пожарная часть ПЧ-102 ГКУ НСО центр ГОЧС и ПБ НСО располагается в селе Легостаево (16 км от с. Мосты). В с. Усть-Чем создана и функционирует добровольная пожарная команда от ПЧ-102.

Тушение пожаров в населенных пунктах предусмотрено от существующих пожарных водоемов, в с. Усть-Чем от водонапорных башен. Генеральным планом предусматривается в с. Мосты и с. Усть-Чем строительство водопроводов с пожарными гидрантами.

Время прибытия первого добровольного пожарного подразделения (далее – ДПК) в с. Усть-Чем не превышает 20 минут, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в с. Мосты и д. Харино более 20 минут, что превышает требуемое время.

В настоящее время предусматривается создание Добровольных пожарных команд в с. Усть-Чем и д. Харино.

Таблица 4.10-1

Порядок привлечения пожарных подразделений к тушению пожаров в Усть-Чемском сельсовете

| Подразделение пожарной охраны | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения Усть-Чемский сельский совет | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АCР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 |  | № 1- БИС |  | № 2 |  | № 3 |  | № 4 |  | №5 |  |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда |
| ПЧ-102 | с. Усть-Чем | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 | 20 мин 25 мин 54 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 АЦ ПСЧ-26 | 20 мин 25 мин 54 мин 60 мин 76 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) | 20 мин 25 мин 54 мин 60 мин 76 мин 87 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 | 20 мин 25 мин 54 мин 60 мин 76 мин 87 мин 94 мин 94 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Улыбино) АЦ Советский ОППЧ-130 | 20 мин 25 мин 54 мин 60 мин 76 мин 87 мин 94 мин 94 мин 101 мин 104 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Улыбино) АЦ Советский ОППЧ-130 АЦ ОППЧ-102 (с. Новолокти) АЦ ПСЧ-74 | 20 мин 25 мин 54 мин 60 мин 76 мин 87 мин 94 мин 94 мин 101 мин 104 мин 112 мин 120 мин | ОПТКП№2: АНР-40, ПНС-110, АР-2, ТЗ ИПСО: АСА Администрация МО ГАЗ3307 ГАЗ-53В трактор МТЗ-82 УАЗ220692-04 | 165мин 65мин 20мин 20мин 20мин 20мин |
| Итого по видам: |  | АЦ-2, ПТ-1 |  | АЦ-4, ПТ-1 |  | АЦ-6, ПТ-1 |  | АЦ-8, ПТ-1 |  | АЦ-10, ПТ-1 |  | АЦ-12, ПТ-1 |  | АНР-1, ПНС-1, АР-1, ТЗ-1, АСА-1,спец.тех-4 |  |
| Всего: |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 9 |  |

| Подразделение пожарной охраны | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения Усть-Чемский сельский совет | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АCР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 |  | № 1- БИС |  | № 2 |  | № 3 |  | № 4 |  | №5 |  |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда |
| ПЧ-102 | с. Мосты | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 | 35 мин 40 мин 76 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-26 АЦ ПСЧ-21 | 35 мин 40 мин 76 мин 76 мин 83 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ПСЧ-21 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) | 35 мин 40 мин 76 мин 76 мин 83 мин 94 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-26 АЦ ПСЧ-21 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) | 3 5мин 40 мин 76 мин 76 мин 83 мин 94 мин 103 мин 110 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ПСЧ-21 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ Советский ОППЧ-130 АЦ ПСЧ-74 | 35 мин 40 мин 76 мин 76 мин 83 мин 94 мин 103 мин 110мин 113 мин 135 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-12 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ПСЧ-21 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ Советский ОППЧ-130 АЦ ПСЧ-74 АЦ ОППЧ-102 (с. Новолокти) АЦ ОППЧ-102 (с. Улыбино) | 35 мин 40 мин 76 мин 76 мин 83 мин 94 мин 103 мин 110мин 113 мин 135 мин 147 мин 159 мин | ОПТКП№2: АНР-40, ПНС-110, АР-2, ТЗ ИПСО: АСА Администрация МО ГАЗ3307 ГАЗ-53В трактор МТЗ-82 УАЗ220692-04 | 175мин 115мин 40мин 40мин 40мин 40мин |
| Итого по видам: |  | АЦ-2, ПТ-1 |  | АЦ-4, ПТ-1 |  | АЦ-6, ПТ-1 |  | АЦ-8, ПТ-1 |  | АЦ-10, ПТ-1 |  | АЦ-12, ПТ-1 |  | АНР-1, ПНС-1, АР-1, ТЗ-1, АСА-1.спец.тех-4 |  |
| Всего: |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 9 |  |

| Подразделение пожарной охраны | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения Усть-Чемский сельский совет | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АCР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 |  | № 1- БИС |  | № 2 |  | № 3 |  | № 4 |  | №5 |  |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда |
| ПЧ-102 | д. Харино | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-26* АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-12 | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин 78 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин 78 мин 83 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 АЦ ПСЧ-11 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин 78 мин 83 мин 86 мин 110 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 АЦ ПСЧ-11 АЦ Советский ОППЧ-130 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ ПСЧ-74 | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин 78 мин 83 мин 86 мин 96 мин 110 мин 135 мин | АРС ДПК МКП «ЖКХ Усть-Чемское» АЦ ОППЧ-102 (с. Легостаево) 2АЦ ПСЧ-26 АЦ ОППЧ-104 (р.п. Дорогино) АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-21 АЦ ПСЧ-11 АЦ Советский ОППЧ-130 АЦ ОППЧ-102 (с. Верх-Коен) АЦ ПСЧ-74 АЦ ОППЧ-102 (с. Новолокти) АЦ ОППЧ-102 (с. Улыбино) | 35 мин 40 мин 44 мин 64 мин 78 мин 83 мин 86 мин 96 мин 110 мин 135 мин 147 мин 159 мин | ОПТКП№2: АНР-40, ПНС-110, АР-2, ТЗ ИПСО: АСА Администрация МО ГАЗ3307 ГАЗ-53В трактор МТЗ-82 УАЗ220692-04 | 175мин 115мин 40мин 40мин 40мин 40мин |
| Итого по видам: |  | АЦ-3, ПТ-1 |  | АЦ-4, ПТ-1 |  | АЦ-6, ПТ-1 |  | АЦ-8, ПТ-1 |  | АЦ-10, ПТ-1 |  | АЦ-12, ПТ-1 |  | АНР-1, ПНС-1, АР-1, ТЗ-1, АСА-1.спец.тех-4 |  |
| Всего: |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 9 |  |

Примечание: * Порядок привлечения АЦ ПСЧ-26 ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области» для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  изложен в п. 31 примечания к "Расписание выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Искитимского района Новосибирской области".

5. Сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Проектные решения генерального плана согласуются с основными положениями стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года от 18.12.2018 №217, а также с Комплексной программой социально-экономического развития Усть-Чемского сельсовета 2008-2022 годы, актуализированную постановлением главы администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.11.2010 № 58 «Об актуализации «Комплексной программы социально-экономического развития Усть-Чемского сельсовета 2008-2022 годы».

6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Строительство объектов местного значения, которые предусмотрены генеральным планом, приведет к достижению нормативных показателей уровня обеспеченности территории и улучшит качество жизни населения Усть-Чемского сельсовета.

Генеральным планом предусмотрено значительное увеличение производственной зоны в западной части сельсовета для недропользования. В санитарно-защитную зону, размером 1000 м от объекта недропользования, зоны жилой застройки не попадают.

7. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 7-1

| № п/п | Местоположение | Наименование и основные характеристики объекта | Основание | Наименование объекта в соответствии с Приказом №10* | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Усть-Чем | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 20 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Стационарные организации социального обслуживания | Установление не требуется |

8. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 8-1

| № п/п | Местоположение | Наименование и основные характеристики объекта | Основание | Наименование объекта в соответствии с Приказом №10* | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Усть-Чем | Дошкольная образовательная организация мощностью до 100 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Дошкольная образовательная организация | Установление не требуется |
| 2 | с. Усть-Чем | Общеобразовательная организация мощностью до 170 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Общеобразовательная организация | Установление не требуется |
| 3 | с. Усть-Чем | Организации дополнительного образования до 50 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Организация дополнительного образования | Установление не требуется |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

9. Предложения по размещению объектов

9.1. Предложения по размещению объектов федерального значения

На территории Усть-Чемского сельсовета объекты федерального значения не планируются.

9.2. Предложения по размещению объектов регионального значения

Таблица 9.2-1

| № п/п | Местоположение | Наименование и основные характеристики объекта | Основание | Наименование объекта в соответствии с Приказом №10* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Усть-Чем | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 20 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Стационарные организации социального обслуживания | - |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

9.3. Предложения по размещению объектов местного и межмуниципального значения

Таблица 9.3-1

| № п/п | Местоположение | Наименование и основные характеристики объекта | Основание | Наименование объекта в соответствии с Приказом №10* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Усть-Чем | Объект религиозной организации (объединения) | Предложение администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области | Объект религиозной организации (объединения) | - |
| 2 | с. Усть-Чем | Реконструкция учреждения культуры клубного типа и библиотеки, с увеличением мощности до 330 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - |
| 3 | с. Мосты | Реконструкция учреждения культуры клубного типа и библиотеки, с увеличением мощности до 140 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - |
| 4 | с. Усть-Чем | Физкультурно-спортивное сооружение. Пропускная способность до 305 человек. | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380. Письмо от Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 09.07.2019 №1494/31 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | - |
| 5 | с. Усть-Чем | Дошкольная образовательная организация мощностью до 100 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Дошкольная образовательная организация | - |
| 6 | с. Усть-Чем | Общеобразовательная организация мощностью до 170 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Общеобразовательная организация | - |
| 7 | с. Усть-Чем | Организации дополнительного образования мощностью до 50 мест | Схема территориального планирования Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 | Организация дополнительного образования | - |
| 8 | с. Усть-Чем | Водонапорная башня | Расчеты генерального плана | Водонапорная башня | - |
| 9 | с. Усть-Чем | Артезианская скважина (3 штуки) | Расчеты генерального плана | Артезианская скважина | - |
| 10 | с. Усть-Чем, с.Мосты | Водопровод | Расчеты генерального плана | Водопровод | - |
| 11 | с. Мосты | Вышка сотовой связи | Предложение администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области | Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения | - |
| 12 | с. Усть-Чем | Автозаправочная станция | Расчеты генерального плана | Автозаправочная станция |  |
| 13 | с. Усть-Чем | Станция технического обслуживания | Расчеты генерального плана | Станция технического обслуживания |  |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

10.  Основные технико-экономические показатели

Таблица 10-1

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние 2019 г. |  | I очередь 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь сельсовета | га | 36410,26 |  |  |  |
| 1.1.1 | с. Усть-Чем | га | 296,68 |  | 226,53 | 226,53 |
| 1.1.2 | с. Мосты | га | 142,78 |  | 142,48 | 142,48 |
| 1.1.3 | д. Харино | га | 57,92 |  | 57,92 | 57,92 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 151,49 |  | 126,64 | 126,64 |
| 2.2 | Производственная зона | га | 2111,17 |  | 6080,07 | 6080,07 |
| 2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 1,27 |  | 3,46 | 3,46 |
| 2.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 3,88 |  | 4,50 | 4,50 |
| 2.5 | Зона акваторий | га | 260,40 |  | 259,87 | 259,87 |
| 2.6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 9923,82 |  | 7552,46 | 7552,46 |
| 2.7 | Коммунально-складская зона | га | 23,22 |  | 1,18 | 1,18 |
| 2.8 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 828,15 |  | 293,55 | 293,55 |
| 2.9 | Зона лесов | га | 18644,74 |  | 18949,11 | 18949,11 |
| 2.10 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,01 |  | 6,90 | 6,90 |
| 2.11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 109,23 |  | 79,40 | 79,40 |
| 2.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 207,80 |  | 241,78 | 241,78 |
| 2.13 | Зона кладбищ | га | 2,55 |  | 2,55 | 2,55 |
| 2.14 | Зоны рекреационного назначения | га | 0 |  | 0,95 | 0,95 |
| 2.15 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3212,04 |  | 1878,74 | 1878,74 |
| 2.16 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 1,29 |  | 1,29 | 1,29 |
| 2.17 | Зона отдыха | га | 0 |  | 19,78 | 19,78 |
| 2.18 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 |  | 0,10 | 0,10 |
| 2.19 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 21,44 |  | 0,20 | 0,20 |
| 2.20 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 907,76 |  | 907,73 | 907,73 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения, всего | человек |  | 934 | 1430 | 2090 |
| 3.1.1 | с. Усть-Чем | человек |  | 579 | 990 | 1450 |
| 3.1.2 | с. Мосты | человек |  | 288 | 440 | 640 |
| 3.1.3 | д. Харино | человек |  | 67 | 0 | 0 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тысяч квадратных метров общей площади квартир |  | 26,09 | 38,61 | 73,15 |
| 4.1.1 | с. Усть-Чем | -«- |  | 16,15 | 26,73 | 50,75 |
| 4.1.2 | с. Мосты | -«- |  | 8,04 | 11,88 | 22,4 |
| 4.1.3 | д. Харино | -«- |  | 1,90 | 0 | 0 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. |  | 19 | 27 | 35 |
| 5 | Объекты социально-культурного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | объект |  | 0 | 1 | 1 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест |  | 460 | 460 | 630 |
| 5.4 | Организации дополнительного образования | мест |  | 0 | 30 | 50 |
| 5.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос./см. |  | н/д | - | - |
| 5.6 | Спортивные сооружения | кв.м |  | 0 | 440 | 440 |
| 5.7 | Дома культуры (клубы) | мест |  | н/д | - | 470 |
| 5.8 | Массовые библиотеки | объект |  | н/д | 1 | 2 |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Объекты торговли: |  |  |  |  |  |
|  | продовольственные товары | кв.м |  | н/д | 250 | 405,4 |
|  | непродовольственные товары | кв.м |  | н/д | 500 | 817,9 |
|  | продовольственные товары на розничных рынках | торговых мест |  | н/д | 1 | 2 |
|  | павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объект |  | н/д | 1 | 2 |
|  | павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания | объект |  | н/д | 0 | 0 |
|  | павильоны и киоски по продаже печатной продукции | объект |  | н/д | 0 | 0 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость автомобильных дорог поселения по категориям | км |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км |  | 39,11 | 39,11 | 39,11 |
|  | автомобильные дороги местного значения | км |  | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
|  | Улицы и дороги в границах населенных пунктов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км |  | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
|  | главные улицы | км |  | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
|  | улицы в жилой застройке | км |  | 24,09 | 24,09 | 24,09 |
|  | хозяйственные проезды, скотопрогоны | км |  | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| 6.2 | Мосты для движения автомобилей | объект |  | 2 | 2 | 2 |
| 6.3 | Автозаправочные станции | объект |  | 1 | 2 | 2 |
| 6.4 | Станции технического обслуживания | объект |  | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – всего по сельсовету | кубометров в сутки |  | 254,7 | 334,2 | 508,2 |
| 7.2 | Водоотведение (стоки) – всего по сельсовету | кубометров в сутки |  | 191,1 | 243,2 | 381,2 |
| 7.3 | Энергоснабжение – всего по сельсовету | кВт |  | 373,6 | 572 | 836 |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | объект |  | 4 | 4 | 4 |
| 8.2 | Общая площадь кладбищ (действующих) | га |  | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| 8.3 | Общая площадь кладбищ (недействующих) | га |  | 1,272 | 1,272 | 1,272 |

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 11-1

Перечень земельных участков (объектов капитального строительства) предполагаемых к включению 
в границы д. Харино

| № п/п | Кадастровый номер | Вид объекта | Категория земель фактическая | Категория земель планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:07:052101:233 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 54:07:052101:222 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 54:07:052101:214 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 54:07:052101:213 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 54:07:052101:155 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 54:07:052101:10 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 7 | 54:07:052101:101 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 8 | 54:07:052101:102 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 9 | 54:07:052101:104 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 10 | 54:07:052101:105 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 11 | 54:07:052101:106 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 12 | 54:07:052101:107 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 13 | 54:07:052101:108 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 14 | 54:07:052101:109 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 15 | 54:07:052101:11 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 16 | 54:07:052101:111 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 17 | 54:07:052101:112 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 18 | 54:07:052101:113 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 19 | 54:07:052101:115 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 20 | 54:07:052101:119 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 21 | 54:07:052101:122 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 22 | 54:07:052101:123 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 23 | 54:07:052101:124 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 24 | 54:07:052101:125 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 25 | 54:07:052101:14 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 26 | 54:07:052101:16 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 27 | 54:07:052101:193 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 28 | 54:07:052101:195 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 29 | 54:07:052101:2 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 30 | 54:07:052101:20 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 31 | 54:07:052101:217 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 32 | 54:07:052101:24 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 33 | 54:07:052101:31 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 34 | 54:07:052101:32 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 35 | 54:07:052101:34 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 36 | 54:07:052101:36 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 37 | 54:07:052101:37 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 38 | 54:07:052101:40 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 39 | 54:07:052101:41 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 40 | 54:07:052101:5 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 41 | 54:07:052101:52 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 42 | 54:07:052101:54 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 43 | 54:07:052101:58 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 44 | 54:07:052101:6 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 45 | 54:07:052101:63 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 46 | 54:07:052101:65 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 47 | 54:07:052101:68 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 48 | 54:07:052101:7 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 49 | 54:07:052101:74 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 50 | 54:07:052101:75 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 51 | 54:07:052101:77 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 52 | 54:07:052101:80 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 53 | 54:07:052101:85 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 54 | 54:07:052101:87 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 55 | 54:07:052101:94 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 56 | 54:07:057406:241 | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 57 | 54:07:052101:230 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 58 | 54:07:052101:211 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 59 | 54:07:052101:209 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 60 | 54:07:052101:196 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 61 | 54:07:052101:181 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 62 | 54:07:052101:118 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 63 | 54:07:052101:12 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 64 | 54:07:052101:120 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 65 | 54:07:052101:126 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 66 | 54:07:052101:15 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 67 | 54:07:052101:17 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 68 | 54:07:052101:19 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 69 | 54:07:052101:197 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 70 | 54:07:052101:218 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 71 | 54:07:052101:219 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 72 | 54:07:052101:22 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 73 | 54:07:052101:23 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 74 | 54:07:052101:25 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 75 | 54:07:052101:26 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 76 | 54:07:052101:27 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 77 | 54:07:052101:33 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 78 | 54:07:052101:4 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 79 | 54:07:052101:45 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 80 | 54:07:052101:46 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 81 | 54:07:052101:49 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 82 | 54:07:052101:53 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 83 | 54:07:052101:56 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 84 | 54:07:052101:57 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 85 | 54:07:052101:59 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 86 | 54:07:052101:62 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 87 | 54:07:052101:64 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 88 | 54:07:052101:66 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 89 | 54:07:052101:72 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 90 | 54:07:052101:8 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 91 | 54:07:052101:86 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 92 | 54:07:052101:221 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 93 | 54:07:052101:212 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 94 | 54:07:052101:13 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 95 | 54:07:052101:21 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 96 | 54:07:052101:220 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 97 | 54:07:052101:28 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 98 | 54:07:052101:35 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 99 | 54:07:052101:42 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 100 | 54:07:052101:50 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 101 | 54:07:052101:51 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 102 | 54:07:052101:55 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 103 | 54:07:052101:61 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 104 | 54:07:052101:67 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 105 | 54:07:052101:69 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 106 | 54:07:052101:73 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 107 | 54:07:052101:76 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 108 | 54:07:052101:78 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 109 | 54:07:052101:9 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 110 | 54:07:052101:18 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 111 | 54:07:052101:43 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 112 | 54:07:052101:48 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 113 | 54:07:052101:81 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 114 | 54:07:052101:82 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 115 | 54:07:052101:83 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 116 | 54:07:052101:79 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |

(на этапе подготовки генерального плана, границы указанного населенного пункта отсутствовали)

Таблица 11-2

Перечень земельных участков (объектов капитального строительства) предполагаемых к включению 
в границы с. Мосты

| № п/п | Кадастровый номер | Вид объекта | Категория земель фактическая | Категория земель планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:07:051901:474 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 54:07:051901:426 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 54:07:051901:363 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 54:07:051901:247 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 54:07:051901:1 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 54:07:051901:10 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 7 | 54:07:051901:104 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 8 | 54:07:051901:108 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 9 | 54:07:051901:11 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 10 | 54:07:051901:113 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 11 | 54:07:051901:115 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 12 | 54:07:051901:117 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 13 | 54:07:051901:118 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 14 | 54:07:051901:12 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 15 | 54:07:051901:121 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 16 | 54:07:051901:123 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 17 | 54:07:051901:125 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 18 | 54:07:051901:126 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 19 | 54:07:051901:127 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 20 | 54:07:051901:129 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 21 | 54:07:051901:131 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 22 | 54:07:051901:133 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 23 | 54:07:051901:135 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 24 | 54:07:051901:137 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 25 | 54:07:051901:14 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 26 | 54:07:051901:140 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 27 | 54:07:051901:143 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 28 | 54:07:051901:145 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 29 | 54:07:051901:147 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 30 | 54:07:051901:150 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 31 | 54:07:051901:153 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 32 | 54:07:051901:155 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 33 | 54:07:051901:156 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 34 | 54:07:051901:167 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 35 | 54:07:051901:168 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 36 | 54:07:051901:169 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 37 | 54:07:051901:170 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 38 | 54:07:051901:171 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 39 | 54:07:051901:172 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 40 | 54:07:051901:173 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 41 | 54:07:051901:174 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 42 | 54:07:051901:175 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 43 | 54:07:051901:176 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 44 | 54:07:051901:18 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 45 | 54:07:051901:182 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 46 | 54:07:051901:183 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 47 | 54:07:051901:184 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 48 | 54:07:051901:185 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 49 | 54:07:051901:186 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 50 | 54:07:051901:187 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 51 | 54:07:051901:188 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 52 | 54:07:051901:189 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 53 | 54:07:051901:192 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 54 | 54:07:051901:193 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 55 | 54:07:051901:194 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 56 | 54:07:051901:195 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 57 | 54:07:051901:196 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 58 | 54:07:051901:197 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 59 | 54:07:051901:198 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 60 | 54:07:051901:199 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 61 | 54:07:051901:2 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 62 | 54:07:051901:200 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 63 | 54:07:051901:201 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 64 | 54:07:051901:203 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 65 | 54:07:051901:205 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 66 | 54:07:051901:22 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 67 | 54:07:051901:222 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 68 | 54:07:051901:233 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 69 | 54:07:051901:26 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 70 | 54:07:051901:295 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 71 | 54:07:051901:31 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 72 | 54:07:051901:311 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 73 | 54:07:051901:313 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 74 | 54:07:051901:314 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 75 | 54:07:051901:315 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 76 | 54:07:051901:318 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 77 | 54:07:051901:319 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 78 | 54:07:051901:33 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 79 | 54:07:051901:36 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 80 | 54:07:051901:4 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 81 | 54:07:051901:427 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 82 | 54:07:051901:436 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 83 | 54:07:051901:438 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 84 | 54:07:051901:44 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 85 | 54:07:051901:440 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 86 | 54:07:051901:442 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 87 | 54:07:051901:444 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 88 | 54:07:051901:445 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 89 | 54:07:051901:456 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 90 | 54:07:051901:46 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 91 | 54:07:051901:47 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 92 | 54:07:051901:48 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 93 | 54:07:051901:49 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 94 | 54:07:051901:50 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 95 | 54:07:051901:51 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 96 | 54:07:051901:6 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 97 | 54:07:051901:63 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 98 | 54:07:051901:65 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 99 | 54:07:051901:68 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 100 | 54:07:051901:73 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 101 | 54:07:051901:83 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 102 | 54:07:051901:89 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 103 | 54:07:051901:91 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 104 | 54:07:051901:451 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 105 | 54:07:051901:446 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 106 | 54:07:051901:441 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 107 | 54:07:051901:430 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 108 | 54:07:051901:429 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 109 | 54:07:051901:100 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 110 | 54:07:051901:105 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 111 | 54:07:051901:107 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 112 | 54:07:051901:110 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 113 | 54:07:051901:120 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 114 | 54:07:051901:124 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 115 | 54:07:051901:128 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 116 | 54:07:051901:130 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 117 | 54:07:051901:132 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 118 | 54:07:051901:134 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 119 | 54:07:051901:138 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 120 | 54:07:051901:139 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 121 | 54:07:051901:144 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 122 | 54:07:051901:146 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 123 | 54:07:051901:148 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 124 | 54:07:051901:15 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 125 | 54:07:051901:151 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 126 | 54:07:051901:154 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 127 | 54:07:051901:16 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 128 | 54:07:051901:178 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 129 | 54:07:051901:179 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 130 | 54:07:051901:190 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 131 | 54:07:051901:191 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 132 | 54:07:051901:204 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 133 | 54:07:051901:219 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 134 | 54:07:051901:249 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 135 | 54:07:051901:25 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 136 | 54:07:051901:259 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 137 | 54:07:051901:27 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 138 | 54:07:051901:29 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 139 | 54:07:051901:312 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 140 | 54:07:051901:35 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 141 | 54:07:051901:42 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 142 | 54:07:051901:431 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 143 | 54:07:051901:449 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 144 | 54:07:051901:45 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 145 | 54:07:051901:457 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 146 | 54:07:051901:459 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 147 | 54:07:051901:461 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 148 | 54:07:051901:52 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 149 | 54:07:051901:54 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 150 | 54:07:051901:55 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 151 | 54:07:051901:59 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 152 | 54:07:051901:69 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 153 | 54:07:051901:7 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 154 | 54:07:051901:72 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 155 | 54:07:051901:77 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 156 | 54:07:051901:78 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 157 | 54:07:051901:8 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 158 | 54:07:051901:81 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 159 | 54:07:051901:90 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 160 | 54:07:051901:92 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 161 | 54:07:051901:460 | Здание | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 162 | 54:07:051901:101 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 163 | 54:07:051901:106 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 164 | 54:07:051901:122 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 165 | 54:07:051901:13 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 166 | 54:07:051901:136 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 167 | 54:07:051901:141 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 168 | 54:07:051901:149 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 169 | 54:07:051901:166 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 170 | 54:07:051901:20 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 171 | 54:07:051901:234 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 172 | 54:07:051901:28 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 173 | 54:07:051901:30 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 174 | 54:07:051901:41 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 175 | 54:07:051901:43 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 176 | 54:07:051901:53 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 177 | 54:07:051901:62 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 178 | 54:07:051901:64 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 179 | 54:07:051901:67 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 180 | 54:07:051901:70 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 181 | 54:07:051901:82 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 182 | 54:07:051901:85 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 183 | 54:07:051901:93 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 184 | 54:07:051901:109 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 185 | 54:07:051901:152 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 186 | 54:07:051901:32 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 187 | 54:07:051901:462 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 188 | 54:07:051901:66 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 189 | 54:07:051901:76 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 190 | 54:07:051901:79 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 191 | 54:07:051901:88 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 192 | 54:07:051901:9 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 193 | 54:07:051901:94 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 194 | 54:07:051901:464 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 195 | 54:07:051901:80 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 196 | 54:07:051901:111 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 197 | 54:07:051901:58 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 198 | 54:07:051901:74 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 199 | 54:07:051901:84 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 200 | 54:07:051901:75 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |

(на этапе подготовки генерального плана, границы указанного населенного пункта отсутствовали)

Таблица 11-3

Перечень земельных участков (объектов капитального строительства) предполагаемых к исключению
из границ с. Усть-Чем

| № п/п | Кадастровый номер | Вид объекта | Категория земель фактическая |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 54:07:057412:176 | Земельный участок | Земли лесного фонда |
| 2 | 54:07:052001:127 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 3 | 54:07:052001:275 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 4 | 54:07:052001:406 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 5 | 54:07:052001:417 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 6 | 54:07:052001:648 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 7 | 54:07:052001:650 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 8 | 54:07:052001:665 | Здание | Земли населенных пунктов |
| 9 | 54:07:052001:652 | Здание | Земли населенных пунктов |
| 10 | 54:07:052001:232 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 11 | 54:07:057412:174 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 12 | 54:07:052001:331 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |
| 13 | 54:07:057412:173 | Земельный участок | Земли населенных пунктов |

Таблица 11-4

Перечень земельных участков (объектов капитального строительства) предполагаемых к включению 
в границы с. Усть-Чем

| № п/п | Кадастровый номер | Вид объекта | Категория земель фактическая | Категория земель планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:07:057412:47 | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 2 | 54:07:057412:51 | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 3 | 54:07:057412:52 | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |

12. Планировочные единицы

Таблица 12-1

Список планировочных единиц

| № п/п | Номер планировочной единицы | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 54:7:17:1 | 57,92 |
| 2 | 54:7:17:2 | 143,22 |
| 3 | 54:7:17:3 | 781,99 |
| 4 | 54:7:17:4 | 896,65 |
| 5 | 54:7:17:5 | 148,55 |
| 6 | 54:7:17:6 | 1923,16 |
| 7 | 54:7:17:7 | 981,29 |
| 8 | 54:7:17:8 | 364,55 |
| 9 | 54:7:17:9 | 630,36 |
| 10 | 54:7:17:10 | 729,07 |
| 11 | 54:7:17:11 | 221,60 |
| 12 | 54:7:17:12 | 259,63 |
| 13 | 54:7:17:13 | 411,01 |
| 14 | 54:7:17:14 | 657,29 |
| 15 | 54:7:17:15 | 343,09 |
| 16 | 54:7:17:16 | 753,96 |
| 17 | 54:7:17:17 | 338,53 |
| 18 | 54:7:17:18 | 1123,15 |
| 19 | 54:7:17:19 | 521,78 |
| 20 | 54:7:17:20 | 142,78 |
| 21 | 54:7:17:21 | 609,91 |
| 22 | 54:7:17:22 | 456,49 |
| 23 | 54:7:17:23 | 325,79 |
| 24 | 54:7:17:24 | 694,12 |
| 25 | 54:7:17:25 | 290,90 |
| 26 | 54:7:17:26 | 785,24 |
| 27 | 54:7:17:27 | 701,12 |
| 28 | 54:7:17:28 | 508,51 |
| 29 | 54:7:17:29 | 521,66 |
| 30 | 54:7:17:30 | 731,35 |
| 31 | 54:7:17:31 | 682,67 |
| 32 | 54:7:17:32 | 346,38 |
| 33 | 54:7:17:33 | 231,52 |
| 34 | 54:7:17:34 | 431,40 |
| 35 | 54:7:17:35 | 239,85 |
| 36 | 54:7:17:36 | 681,77 |
| 37 | 54:7:17:37 | 1784,31 |
| 38 | 54:7:17:38 | 477,49 |
| 39 | 54:7:17:39 | 1694,62 |
| 40 | 54:7:17:40 | 1168,48 |
| 41 | 54:7:17:41 | 1390,59 |
| 42 | 54:7:17:42 | 671,54 |
| 43 | 54:7:17:43 | 1384,40 |
| 44 | 54:7:17:44 | 1224,45 |
| 45 | 54:7:17:45 | 299,58 |
| 46 | 54:7:17:46 | 553,41 |
| 47 | 54:7:17:47 | 568,89 |
| 48 | 54:7:17:48 | 1383,41 |
| 49 | 54:7:17:49 | 1840,07 |
| 50 | 54:7:17:50 | 1105,66 |
| 51 | 54:7:17:51 | 328,51 |
| 52 | 54:7:17:52 | 572,03 |
| 53 | 54:7:17:53 | 65,78 |
| 54 | 54:7:17:54 | 229,45 |

План согласования вопросов путем подготовки предложений

о внесении в проект генерального плана

Усть-Чемского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области соответствующих изменений

(в соответствии с ч. 10, 11 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации) *

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование проекта генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с заключением Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области высшим исполнительным органом Новосибирской области и с поручением Губернатора Новосибирской области по реализации плана мероприятий внесения изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по перечню несогласованных вопросов. | В течение 30 дней с момента предоставления на рассмотрение и согласование Губернатору НСО | Губернатор Новосибирской области |
|  | Утверждение генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области министерством строительства Новосибирской области с планом мероприятий внесения изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по перечню несогласованных вопросов. | В течение 15 дней с момента согласования Губернатором НСО | Министерство строительства Новосибирской области |
|  | Направление предложений по внесению изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на согласование в Рослесхоз с приложением перечня участков земель лесного фонда, включаемых в границы населённых пунктов, а также имеющих пересечение с земельными участками иной категории земель и заключения министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области по несогласованным вопросам в проекте генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а также заключения Рослесхоза согласно письму от 27.12.2019 № АВ-03-31/25797 и сводного заключения Минэкономразвития России согласно письму от 13.03.2020 № 7603-СГ/Д27и. | В течение 15 дней с момента утверждения генерального плана | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
|  | Рассмотрение предложений по внесению изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и принятие решения о согласовании или не согласовании, внесения изменений в генеральный Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области | В течение 90 дней с момента предоставления предложений | Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) |
|  | На основании принятого решения Рослесхоза о согласовании внесения изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, инициировать подготовку заключения в виде карта-схем, наложенных на материалы лесоустройства, привязанных в системе координат МСК НСО с использованием ГИС Mapinfo, о границах исключаемой из государственного лесного реестра информации в отношении лесного участка, его количественных и качественных характеристик лесных насаждений. | В течение 90 дней с момента предоставления информации о принятом решении Рослесхозом | Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Запсиблеспроект" (по согласованию) |
|  | Подготовка акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра и направление его в Рослесхоз | В течение 15 дней с момента предоставления информации | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, отделы лесных отношений |
|  | Направление в министерство строительства Новосибирской области предложений об исключении из генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области материалов по несогласованным вопросам или предложений о внесении в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области соответствующих изменений. | В течение 15 дней с момента предоставления информации | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
|  | Решение министерства строительства Новосибирской области о подготовке внесения изменений в генеральный план Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области | 2020-2023 годы | Министерство строительства Новосибирской области |

* в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не позволяющих выполнить указанные мероприятия в срок, установленный данным планом, сроки могут продлеваться на период возникновения данных обстоятельств

Перечень участков земель лесного фонда из состава земель Искитимского лесничества, границы которых имеют пересечения с земельными участками иных категорий и территориями, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, расположенных на территории Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «колхоз им. XX Партсъезда» | 57 | 31 | 3,000 | 2,378 | 2,378 | 0,622 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 2 |  |  | 29 | 3,700 | 3,399 | 3,700 | 0,000 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,301 |  |  | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 3 |  |  | 23 | 6,400 | 4,434 | 6,400 | 0,000 | 54:07:057406:68 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,966 |  |  | 54:07:057406:69 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
| 4 |  |  | 25 | 8,700 | 4,622 | 4,622 | 4,078 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 5 |  |  | 26 | 23,000 | 13,620 | 14,721 | 8,279 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,101 |  |  | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 6 |  |  | 30 | 1,000 | 0,902 | 0,902 | 0,098 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 7 |  |  | 15 | 1,100 | 0,875 | 0,875 | 0,225 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 13 | 8,400 | 7,103 | 7,103 | 1,297 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 8 | 6,800 | 3,309 | 3,309 | 3,491 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 24 | 6,600 | 0,844 | 0,844 | 5,756 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 11 |  |  | 21 | 3,900 | 0,149 | 0,149 | 3,751 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 12 |  |  | 6 | 17,000 | 1,067 | 1,067 | 16,933 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 12 | 18,000 | 0,468 | 0,468 | 17,532 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 14 |  |  | 5 | 7,000 | 0,946 | 0,946 | 6,054 | 54:07:057406:252 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 1 | 1,100 | 0,299 | 0,299 | 0,801 | 54:07:000000:1466 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
| 16 |  |  | 32 | 8,000 | 7,886 | 8,000 | 0,000 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,114 |  |  | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 17 |  |  | 9 | 25,000 | 15,089 | 15,598 | 9,402 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,509 |  |  | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 18 |  |  | 11 | 15,000 | 0,419 | 0,419 | 14,581 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 19 |  |  | 7 | 26,000 | 0,693 | 6,357 | 19,643 | 54:07:057406:252 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,110 |  |  | 54:07:000000:1512 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,554 |  |  | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 20 |  |  | 2 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 54:07:057406:89 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 17 | 3,200 | 0,199 | 0,199 | 3,001 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
| 22 |  |  | 14 | 8,000 | 5,539 | 5,539 | 2,461 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 23 |  |  | 4 | 12,000 | 0,515 | 1,606 | 10,394 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,091 |  |  | 54:07:000000:1930 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
| 24 |  |  | 3 | 28,000 | 20,239 | 20,239 | 7,761 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 25 |  |  | 10 | 38,000 | 2,230 | 7,836 | 30,164 | 54:07:057406:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,925 |  |  | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,681 |  |  | 54:07:000000:1512 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
| 26 | Легостаевкий | 421 | 12 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 54:07:057406:249 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 27 |  |  | 83 | 0,200 | 0,188 | 0,188 | 0,012 | 54:07:057406:318 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения иных объектов промышленности |  |  |
| 28 |  |  | 121 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 54:07:057406:318 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 120 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 54:07:057406:249 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 30 | Легостаевкий | 465 | 76 | 0,300 | 0,258 | 0,258 | 0,042 | 54:07:057407:152 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
| 31 |  |  | 77 | 0,300 | 0,183 | 0,183 | 0,117 | 54:07:057407:228 | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
| 32 | Легостаевкий | 476 | 29 | 0,200 | 0,162 | 0,200 | 0,000 | 54:07:057407:178 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,038 |  |  | 54:07:057407:179 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под иными объектами специального назначения |  |  |
|  |  |  | 30 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 54:07:057407:204 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
| 33 |  |  | 26 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 54:07:057407:178 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |
| 34 |  |  | 27 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 54:07:057407:178 |  |  |  |  |
| 35 | Легостаевкий | 477 | 43 | 10,500 | 7,094 | 7,094 | 3,406 | 54:07:057406:89 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 36 | колхоз им. XX Партсъезда» | 45 | 19 | 47,000 | 7,649 | 7,649 | 39,351 | 54:07:057406:244 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов |  |  |
| 37 |  |  | 20 | 9,900 | 4,444 | 4,444 | 5,456 | 54:07:057406:244 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 22 | 37,000 | 17,746 | 17,746 | 19,254 | 54:07:057406:244 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 15 | 16,000 | 2,330 | 2,330 | 13,670 | 54:07:057406:244 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 21 | 14,000 | 12,385 | 12,385 | 1,615 | 54:07:057406:244 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 23 | 12,000 | 1,706 | 3,246 | 8,754 | 54:07:057406:244 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,540 |  |  | 54:07:057406:316 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения гидротехнических сооружений |  |  |
| 42 |  |  | 10 | 29,000 | 15,371 | 15,371 | 13,629 | 54:07:057406:244 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов |  |  |
| 43 |  |  | 16 | 13,000 | 0,298 | 3,704 | 9,296 | 54:07:057406:249 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,350 |  |  | 54:07:057406:244 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,645 |  |  | 54:07:057406:292 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,389 |  |  | 54:07:057406:293 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 54:07:057406:393 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для добычи и разработки полезных ископаемых |  |  |
| 44 |  |  | 8 | 26,000 | 1,344 | 3,460 | 22,54 | 54:07:057406:376 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | объекты открытых горных работ при отработке угольных месторождений, в том числе разрезы, объекты разработки породных отвалов, песчаных и щебеночно-гравийных карьеров для нужд разрезов, гидроотвалов углеобогатительных фабрик (участков) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,116 |  |  | 54:07:057406:244 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 218,934 |  |  |  |  |  |  |

При сопоставлении границ проектируемого генерального плана Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и границ земель лесного фонда Искитимского лесничества выявлены пересечения. Данные пересечения представлены в виде схем формата jpeg (См. Приложение 1) Границы земель лесного фонда Искитимского лесничества установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2008 № 405 «Об определении количества лесничеств на территории Новосибирской области и установлении их границ» по материалам лесоустройства. Все земли лесного фонда, расположенные на землях государственной неразграниченной собственности, отображены как - «проектируемая производственная зона». В целях установления границ территориальных зон путем подготовки правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета либо изменений к ним, все земельные участки  будут образованы, внесены в единый государственный реестр недвижимости и переведены в земли лесного фонда (согласно ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса РФ не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

Приложение 1

_________