# МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА # ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 21.12.2020 № 4112

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3971 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе» (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (приложение 2).

3. Утвердить проект межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (приложение 3).

4. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе (приложение 4).

5. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе.

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 15.03.2019 № 900 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, перспективной магистралью, в Дзержинском районе».

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |
| --- | --- |

Кучинская

2275337

ГУАиГ

Приложение 1

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 21.12.2020 № 4112

ПРОЕКТ

планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,

в Дзержинском районе»

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).

3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________

Приложение 2

к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – планируемая территория).

# Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года.

# Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировоч-ной структуры планируемой территории, установления характеристик планируемого развития данных элементов: районов, микрорайонов, кварталов.

# Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства принимаются в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и некоторым уточнением по реально существующей градостроительной ситуации.

# Площадь планируемой территории – 1116,12 га.

# 1.1. Размещение объектов капитального строительства

# различного назначения

В местах расположения существующих объектов предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для размещения новых объектов на расчетный срок до 2030 года:

в границах зоны индивидуальной жилой застройки размещаются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. Предусмотрена возможность размещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;

в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской помощи, автопарковки местного обслуживания;

в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;

в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;

в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.

В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.

В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.

Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 7,2 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 6,45 человек/га.

Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микрорайонов).

Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов: 300 м - в многоэтажной застройке, 500 м - в малоэтажной застройке.

# 1.1.1. Размещение объектов капитального строительства

# федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на планируемой территории:

в квартале 262.02.00.02 предусмотрено строительство пожарного депо на 4 машины;

в квартале 262.03.00.04 предусмотрено строительство пожарного депо на 8 машин.

# 1.1.2. Размещение объектов капитального строительства

# регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок. Предусмотрено размещение новых объектов:

в квартале 262.03.00.01 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 200 посещений в смену для взрослых, 80 посещений в смену для детей;

в квартале 262.03.00.01 – объекта общей врачебной практики;

в квартале 262.02.00.03 – объекта общей врачебной практики на 200 посещений в смену.

На расчетный срок предусматривается реконструкция существующего государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону».

# 1.1.3. Размещение объектов капитального строительства

# местного значения

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:

в квартале 262.02.01.05 – общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест;

в квартале 262.01.02.05 – дошкольной образовательной организации (детского сада) на 150 мест;

в квартале 262.03.02.04 – дошкольной образовательной организации (детского сада) на 150 мест.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов физкультурно-спортивного назначения – спортивного комплекса с бассейном в квартале 262.03.02.04.

На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проектом красных линий.

# 1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Проектные предложения о совершенствовании улично-дорожной сети планируемой территории основаны на анализе современного состояния улично-дорожной сети и выявленных проблем ее развития, опираются на решения, заложенные в Генеральном плане города Новосибирска на период до 2030 года.

Предусматривается развитие существующих и строительство новых эле-ментов системы транспортного обслуживания планируемой территории.

Опорный каркас магистральной сети улиц планируемой территории сформирован радиальными и дуговыми магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения (продолжение ул. Фрунзе) и магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения (ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Полякова).

Радиальные: продолжение ул. Фрунзе, продолжение ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе. Дуговая - ул. Полякова.

Гусинобродское шоссе и ул. Фрунзе переходят в ул. Гусинобродский Тракт и Каменское шоссе с выходом на проектируемый «Восточный обход» соответственно. Связи с соседними территориями обеспечивает ул. Полякова.

Магистральные улицы районного значения – ул. РМ-1, ул. РМ-2, ул. РМ-3 – обеспечивают перераспределение транспортных потоков и транспортных связей жилых территорий с городскими магистралями, улицы в жилой застройке связывают объекты застройки в пределах микрорайонов, кварталов. Таким образом, проектом планировки формируется улично-дорожная сеть с более высокой степенью связности.

На расчетный срок площадь улично-дорожной сети и городских улиц в красных линиях будет занимать 188,60 га.

Протяженность сети магистральных улиц составит 24 км, что обеспечит плотность магистральной сети в границах проектирования 2,22 км/кв. км. Общая протяженность улично-дорожной сети при этом будет равна 51,4 км, что обеспечит плотность улично-дорожной сети в границах проектирования 4,6 км/кв. км.

Проектом планировки учитывается необходимость строительства транс-портных развязок, в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц общегородского значения обеспечивается пропуск непрерывного транспортного потока в прямом направлении для улицы более высокой категории.

Новая троллейбусная линия прокладывается по ул. Бориса Богаткова, ул. Полякова.

В границах квартала 262.02.01.01 планируется строительство депо автобусов/троллейбусов/электробусов с проектной вместимостью до 150 машино-мест.

Автобусные маршруты предусмотрены, в том числе действующие, по Гусинобродскому шоссе, ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, ул. Биатлонной, ул. Полякова.

1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

# 1.3.1. Водоснабжение

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки планируемой территории необходимо построить два водовода Д 300 мм от понизительной насосной станции «Раздольное».

Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь выстроенных магистральных сетей водопровода.

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (далее – СП 31.13330.2012) и составляют на 2030 год 300 л/сутки на 1 человека. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды до 2030 года составит 1730,40 куб. м/сутки.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принят согласно СП 31.13330.2012. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит 120 л/сек (3 пожара по 40 л/сек).

Водоснабжение территории возможно от существующих и вновь выстроенных магистральных сетей водопровода.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной си-стемы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование суще-ствующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.

# 1.3.2. Водоотведение

# Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки планируемой территории определено в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет до 2030 года 1442,0 куб. м/сутки.

# В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска на период до 2030 года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки массового строительства в границах города.

# Для планируемой территории предусмотрены мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования – коллектор Д 500 мм по Гусинобродскому шоссе от коллектора Д 500 мм до коллектора Д 500 мм по ул. Технической.

# Для канализования планируемой застройки запроектирована 1 насосная станция перекачки. Канализационная насосная станция № 2 перекачивает стоки до существующего коллектора Д 500 мм по ул. Волочаевской.

# Проверка существующих самотечного и напорного коллекторов, а также пропускной способности, канализационной насосной станции № 50 показала, что они смогут принять стоки от существующей и проектируемой застройки.

# 1.3.3. Теплоснабжение

На планируемой территории предлагается новое строительство различного типа: многоквартирная жилая застройка, застройка индивидуальными жилыми домами, а также объектами социальной инфраструктуры.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке выполнен в соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

На расчетный срок строительства по жилой застройке удельные расходы тепла на отопление составят:

для 1 – 3-этажных зданий – 186,5 Вт/кв. м;

для многоэтажных зданий – 87,0 Вт/кв. м.

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение при обеспеченности общей площадью на 1 человека по проектируемой застройке составит 14,9 Вт/кв. м.

Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения для существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий.

Тепловые нагрузки на планируемой территории составят:

по жилым микрорайонам (кварталам) – 30,22 МВт (24,18 Гкал/час);

по объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 8,32 МВт (6,67 Гкал/час);

всего – 38,54 МВт (30,85 Гкал/час).

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованным от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные вложения по прокладке сетей.

Также возможно осуществить теплоснабжение отдельных объектов соци-ально-культурного и коммунально-бытового назначения от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175», которые могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо.

# 1.3.4. Газоснабжение

Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный углеводородный газ, на природный газ.

В городе принимается трехступенчатое распределение природного газа:

1 ступень – газопроводы высокого давления до 12,0 кгс/кв. см;

2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см;

3 ступень – газопроводы низкого давления до 3,0 кгс/кв. см.

К газопроводам высокого давления 12,0 кгс/кв. см подключаются головные газорегуляторные пункты (далее – ГГРП).

К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются:

газорегуляторные пункты (далее – ГРП);

коммунально-бытовые потребители;

отопительные котельные;

промышленные предприятия.

Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей при-родным газом Схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована мо-дернизация существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2 и ГРС-6 с сохранением существующих газопроводов, увеличением пропускной способности существующих газопроводов и обеспечением необходимого давления у конечных потребителей.

Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопотребления.

Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:

газопроводами высокого давления до Р = 12,0 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП;

газопроводами высокого давления до Р = 6,0 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;

газопроводами низкого давления до Р = 3,0 кгс/кв. см – от газорегуляторных пунктов до жилых домов.

Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии с СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (далее – СП 42-101-2003). Максимально-часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максимальной производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременности этих приборов. Коэффициент одновременности принят по разделу 3 СП 42-101-2003 в зависимости от численности газоснабжаемого населения.

Годовые расходы газа определены в соответствии с принятыми расчетными показателями максимально-часовых расходов газа приборами и коэффициентами часового максимума.

Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах планируемой территории на расчетный срок на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 698,43 куб. м.

Ориентировочный годовой расход газа в границах планируемой территории на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 1466727 куб. м.

# 1.3.5. Электроснабжение

Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется строительство четырех новых распределительных пунктов 10 кВт и прокладка кабельных линий 10 кВт.

Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23) предусмотрены мероприятия по переводу электрической подстанции (далее – ПС) «Волочаевская» на напряжение 220 кВ с установкой двух трансформаторов 220/110/10 кВ мощностью 40 MBA и строительством отпайки от линии электропередачи 220 кВ ПС «Отрадная-Заря».

Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 – 2020 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.05.2017 № 120, предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС 110/10 кВ «Волочаевская» с заменой силовых трансформаторов 2x16 MBA на трансформаторы мощностью 2x25 MBA.

Электрическая нагрузка планируемой территории составит:

электрическая нагрузка жилищного фонда – 1206,00 кВ;

электрическая нагрузка на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 964,00 кВ.

Общие электрические нагрузки – 2170,0 кВ.

2. Определение многофункциональных зон и планируемого

значения их в городской застройке

В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства:

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;

зона индивидуальной жилой застройки;

зона специализированной малоэтажной общественной застройки;

зона объектов здравоохранения;

зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

зона объектов культуры и спорта;

зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

зона коммунальных и складских объектов;

зона кладбищ и крематориев;

зона объектов санитарно-технического назначения.

Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного назначения, в том числе:

природная зона;

парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования

планируемой территории

Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс планируемой территории на 2030 год

| № п/п | Наименование зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства | Площадь планируемой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | процент от общей площади планируемой территории |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой территории, в том числе: | 1116,12 | 100 |
| 1.1 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | Зона объектов культуры и спорта | 67,31 | 6,03 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  |  |
| 1.2.1 | Зона специализированной малоэтажной общественной застройки | 26,86 | 2,41 |
| 1.2.2 | Зона объектов здравоохранения | 21,76 | 1,95 |
| 1.2.3 | Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 6,2 | 0,56 |
| 1.3 | Жилые зоны, в том числе: |  |  |
| 1.3.1 | Зона застройки жилыми домами смешанной этажности | 5,31 | 0,48 |
| 1.3.2 | Зона индивидуальной жилой застройки | 159,04 | 14,25 |
| 1.4 | Производственные зоны, в том числе: |  |  |
| 1.4.1 | Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду | 18,68 | 1,67 |
| 1.4.2 | Зона коммунальных и складских объектов | 49,72 | 4,45 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: |  |  |
| 1.5.1 | Зона улично-дорожной сети | 188,60 | 16,9 |
| 1.6 | Зоны специального назначения, в том числе: |  |  |
| 1.6.1 | Зона кладбищ и крематориев | 60,63 | 5,43 |
| 1.6.2 | Зона объектов санитарно-технического назначения | 59,76 | 5,35 |
| 1.7 | Озелененные территории ограниченного пользования | 2,33 | 0,21 |
| 1.8 | Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования | 7,78 | 0,70 |
| 1.9 | Природная зона | 268,62 | 24,07 |
| 1.10 | Водные объекты | 8,08 | 0,72 |
| 1.11 | Зона существующих объектов ведения садоводства и огородничества | 165,44 | 14,82 |

2.2. Основные показатели развития планируемой территории

Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров системы обслуживания населения осуществлен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96, и представлен в таблице 2.

# Таблица 2

Основные показатели развития планируемой территории

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Итого до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, в том числе: | га | 1116,12 |
| 1.1.1 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га |  |
| 1.1.1.1 | Зона объектов культуры и спорта | га | 67,31 |
| 1.1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га |  |
| 1.1.2.1 | Зона специализированной малоэтажной общественной застройки | га | 26,86 |
| 1.1.2.2 | Зона объектов здравоохранения | га | 21,76 |
| 1.1.2.3 | Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | га | 6,2 |
| 1.1.3 | Жилые зоны, в том числе: | га |  |
| 1.1.3.1 | Зона застройки жилыми домами смешанной этажности | га | 5,31 |
| 1.1.3.2 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 159,04 |
| 1.1.4 | Производственные зоны, в том числе: | га |  |
| 1.1.4.1 | Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду | га | 18,68 |
| 1.1.4.2 | Зона коммунальных и складских объектов | га | 49,72 |
| 1.1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га |  |
| 1.1.5.1 | Зона улично-дорожной сети | га | 188,6 |
| 1.1.6 | Зоны специального назначения, в том числе: | га |  |
| 1.1.6.1 | Зона кладбищ и крематориев | га | 60,63 |
| 1.1.6.2 | Зона объектов санитарно-технического назначения | га | 59,76 |
| 1.1.7 | Озелененные территории ограниченного пользования | га | 2,33 |
| 1.1.8 | Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования | га | 7,78 |
| 1.1.9 | Природная зона | га | 268,62 |
| 1.1.10 | Водные объекты | га | 8,08 |
| 1.1.11 | Зона существующих объектов ведения садоводства и огородничества | га | 165,44 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | 7,2 |
| 2.2 | Жилищный фонд | тыс. кв. м | 216 |
| 2.3 | Жилищная обеспеченность | кв. м/ человека | 30 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации (детские сады) | мест | 640 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест | 1000 |
| 3.3 | Поликлиники, диспансеры, объекты общей врачебной практики | посещений в смену | 280 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 52,3 |
| 4.2 | Плотность улично-дорожной сети | км | 4,7 |

____________

Приложение 3

к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности развития планируемой территории

В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329, запланировано:

строительство здания общей врачебной практики по ул. Чемпионской (приложение 206) в 2030 году;

строительство здания общей врачебной практики по ул. Бориса Богаткова (приложение 207) в 2030 году.

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» – до 2030 года.

Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», после 2020 года.

____________

Приложение 2

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 21.12.2020 № 4112

ПРОЕКТ

межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным

направлением ул. Фрунзе, границей города

Новосибирска, Гусинобродским шоссе,

в Дзержинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания (приложение 2).

2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________

Приложение 1

к проекту межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории

| Условный номер образуемого земельного участка на чертеже | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка и его частей, га | Адрес земельного участка | Возможные способы образования земельногоучастка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома, индивидуальные гаражи; иные вспомогательные сооружения | 0,0756 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Амбулаторная, з/у 12/1 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 54:35:012200 |
| ЗУ 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома, индивидуальные гаражи; иные вспомогательные сооружения | 0,0734 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Амбулаторная, з/у 10/1 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 54:35:012200 |

______________

Приложение 2

к проекту межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 492889.20 | 4206409.97 |
| 2 | 492902.05 | 4206443.95 |
| 3 | 492896.68 | 4206455.96 |
| 4 | 492888.64 | 4206485.30 |
| 5 | 492924.76 | 4206502.03 |
| 6 | 492924.44 | 4206510.22 |
| 7 | 492922.17 | 4206515.62 |
| 8 | 492917.60 | 4206514.46 |
| 9 | 492882.32 | 4206500.85 |
| 10 | 492873.49 | 4206522.60 |
| 11 | 492881.21 | 4206529.91 |
| 12 | 492877.95 | 4206542.22 |
| 13 | 492877.97 | 4206559.46 |
| 14 | 492873.18 | 4206587.31 |
| 15 | 492869.85 | 4206603.53 |
| 16 | 492852.19 | 4206633.59 |
| 17 | 492847.76 | 4206639.36 |
| 18 | 492852.04 | 4206642.54 |
| 19 | 492848.93 | 4206647.33 |
| 20 | 492855.33 | 4206651.57 |
| 21 | 492843.36 | 4206674.94 |
| 22 | 492851.67 | 4206681.37 |
| 23 | 492841.03 | 4206698.04 |
| 24 | 492834.28 | 4206692.66 |
| 25 | 492828.05 | 4206704.70 |
| 26 | 492798.17 | 4206763.11 |
| 27 | 492801.67 | 4206766.75 |
| 28 | 492817.61 | 4206779.27 |
| 29 | 492812.63 | 4206792.79 |
| 30 | 492798.76 | 4206814.60 |
| 31 | 492776.23 | 4206797.04 |
| 32 | 492772.65 | 4206799.14 |
| 33 | 492740.60 | 4206784.38 |
| 34 | 492734.50 | 4206757.90 |
| 35 | 492721.25 | 4206739.47 |
| 36 | 492699.33 | 4206719.39 |
| 37 | 492681.88 | 4206696.72 |
| 38 | 492678.89 | 4206694.43 |
| 39 | 492636.14 | 4206734.15 |
| 40 | 492617.62 | 4206765.09 |
| 41 | 492558.25 | 4206858.37 |
| 42 | 492544.48 | 4206868.95 |
| 43 | 492518.86 | 4206830.87 |
| 44 | 492461.14 | 4206761.78 |
| 45 | 492397.27 | 4206709.55 |
| 46 | 492386.59 | 4206615.27 |
| 47 | 492578.82 | 4206168.12 |
| 48 | 492589.07 | 4206148.45 |
| 49 | 492682.34 | 4206155.17 |
| 50 | 492703.24 | 4206165.20 |
| 51 | 492708.71 | 4206186.79 |
| 52 | 492714.82 | 4206189.34 |
| 53 | 492763.54 | 4206274.31 |
| 54 | 492823.07 | 4206291.65 |
| 55 | 492844.01 | 4206326.47 |
| 56 | 492853.35 | 4206321.47 |
| 57 | 492876.18 | 4206335.27 |
| 58 | 492892.10 | 4206363.21 |
| 59 | 492888.53 | 4206373.53 |
| 60 | 492886.72 | 4206403.45 |

Примечания: система координат – МСК НСО.

____________

Приложение 3

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 21.12.2020 № 4112

ПРОЕКТ

межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе,

границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,

в Дзержинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания (приложение 2).

2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________

Приложение

1

к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

об образуемом земельном участке

| Условный номер земельного участка на чертеже межевания территории | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка, га | Адрес земельного участка | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 1 | Спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей; спортивные базы и лагеря | 24,0172 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Биатлонная, з/у 2 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:015085:27, 54:35:015085:12, 54:35:015085:14, 54:35:015085:15, 54:35:015085:16, 54:35:015085:17, 54:35:015085:18, 54:35:015085:19, 54:35:015085:20, 54:35:015085:21, 54:35:015085:22, 54:35:015085:23, 54:35:015085:24, 54:35:015085:25, 54:35:000000:21250, 54:35:000000:25690, 54:35:000000:21253 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |

____________

Приложение 2

к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490481,51 | 4206315,29 |
| 2 | 490486,02 | 4206314,55 |
| 3 | 490489,39 | 4206312,61 |
| 4 | 490491,53 | 4206310,44 |
| 5 | 490493,02 | 4206307,8 |
| 6 | 490493,78 | 4206304,86 |
| 7 | 490493,76 | 4206301,82 |
| 8 | 490492,72 | 4206291,52 |
| 9 | 490491,57 | 4206281,22 |
| 10 | 490490,69 | 4206276,7 |
| 11 | 490489,43 | 4206272,27 |
| 12 | 490487,79 | 4206267,96 |
| 13 | 490485,8 | 4206263,8 |
| 14 | 490483,47 | 4206259,83 |
| 15 | 490480,80 | 4206256,07 |
| 16 | 490477,83 | 4206252,55 |
| 17 | 490474,57 | 4206249,30 |
| 18 | 490471,05 | 4206246,33 |
| 19 | 490467,29 | 4206243,67 |
| 20 | 490463,31 | 4206241,33 |
| 21 | 490459,15 | 4206239,34 |
| 22 | 490456,13 | 4206238,46 |
| 23 | 490452,01 | 4206237,13 |
| 24 | 490443,78 | 4206234,86 |
| 25 | 490393,45 | 4206220,07 |
| 26 | 490390,62 | 4206218,54 |
| 27 | 490386,91 | 4206216,12 |
| 28 | 490383,45 | 4206213,34 |
| 29 | 490380,28 | 4206210,24 |
| 30 | 490377,42 | 4206206,84 |
| 31 | 490374,92 | 4206203,18 |
| 32 | 490373,4 | 4206199,84 |
| 33 | 490347,78 | 4206131,64 |
| 34 | 490346,88 | 4206127,86 |
| 35 | 490346,3 | 4206124,04 |
| 36 | 490346,05 | 4206120,18 |
| 37 | 490346,13 | 4206116,34 |
| 38 | 490346,53 | 4206112,53 |
| 39 | 490347,24 | 4206108,77 |
| 40 | 490348,27 | 4206105,10 |
| 41 | 490349,61 | 4206101,5 |
| 42 | 490351,25 | 4206098,04 |
| 43 | 490353,17 | 4206094,72 |
| 44 | 490356,01 | 4206090,78 |
| 45 | 490388,54 | 4206060,33 |
| 46 | 490392,11 | 4206056,72 |
| 47 | 490395,34 | 4206052,81 |
| 48 | 490397,4 | 4206049,93 |
| 49 | 490399,74 | 4206046,01 |
| 50 | 490401,74 | 4206041,91 |
| 51 | 490403,4 | 4206037,66 |
| 52 | 490404,69 | 4206033,28 |
| 53 | 490405,84 | 4206026,95 |
| 54 | 490406,22 | 4206023,53 |
| 55 | 490406,41 | 4206012,47 |
| 56 | 490407,02 | 4205993,98 |
| 57 | 490406,89 | 4205990,78 |
| 58 | 490406,84 | 4205987,57 |
| 59 | 490405,85 | 4205983,38 |
| 60 | 490405,15 | 4205980,45 |
| 61 | 490400,42 | 4205960,58 |
| 62 | 490399,03 | 4205955,92 |
| 63 | 490398,13 | 4205950,52 |
| 64 | 490397,65 | 4205945,05 |
| 65 | 490397,89 | 4205940,75 |
| 66 | 490398,61 | 4205935,75 |
| 67 | 490399,77 | 4205930,83 |
| 68 | 490410,91 | 4205911,04 |
| 69 | 490416,00 | 4205903,72 |
| 70 | 490418,29 | 4205900,44 |
| 71 | 490420,02 | 4205912,86 |
| 72 | 490422,39 | 4205925,63 |
| 73 | 490431,42 | 4205960,28 |
| 74 | 490438,42 | 4205995,39 |
| 75 | 490437,55 | 4206010,09 |
| 76 | 490438,1 | 4206024,8 |
| 77 | 490443,11 | 4206066,68 |
| 78 | 490450,33 | 4206108,25 |
| 79 | 490461,91 | 4206144,95 |
| 80 | 490465,77 | 4206147,74 |
| 81 | 490469,15 | 4206148,89 |
| 82 | 490472,72 | 4206149,16 |
| 83 | 490476,24 | 4206148,50 |
| 84 | 490479,47 | 4206146,97 |
| 85 | 490482,22 | 4206144,68 |
| 86 | 490485,54 | 4206140,76 |
| 87 | 490488,5 | 4206136,55 |
| 88 | 490491,08 | 4206132,11 |
| 89 | 490493,26 | 4206127,45 |
| 90 | 490494,44 | 4206124,04 |
| 91 | 490495,30 | 4206120,54 |
| 92 | 490495,83 | 4206116,97 |
| 93 | 490496,03 | 4206113,38 |
| 94 | 490495,89 | 4206109,77 |
| 95 | 490495,41 | 4206106,20 |
| 96 | 490488,94 | 4206077,28 |
| 97 | 490488,77 | 4206072,22 |
| 98 | 490488,70 | 4206067,16 |
| 99 | 490490,44 | 4206057,29 |
| 100 | 490491,37 | 4206047,30 |
| 101 | 490491,48 | 4206037,28 |
| 102 | 490490,77 | 4206027,27 |
| 103 | 490489,25 | 4206017,36 |
| 104 | 490478,20 | 4205988,58 |
| 105 | 490469,44 | 4205959,02 |
| 106 | 490467,11 | 4205946,49 |
| 107 | 490465,76 | 4205933,81 |
| 108 | 490465,40 | 4205921,07 |
| 109 | 490464,29 | 4205912,33 |
| 110 | 490462,37 | 4205903,72 |
| 111 | 490459,66 | 4205895,34 |
| 112 | 490456,18 | 4205887,24 |
| 113 | 490451,96 | 4205879,5 |
| 114 | 490442,67 | 4205864,8 |
| 115 | 490444,32 | 4205860,36 |
| 116 | 490445,58 | 4205855,78 |
| 117 | 490446,59 | 4205849,52 |
| 118 | 490451,32 | 4205844,59 |
| 119 | 490454,94 | 4205842,94 |
| 120 | 490459,86 | 4205841,04 |
| 121 | 490464,17 | 4205839,83 |
| 122 | 490469,81 | 4205838,53 |
| 123 | 490476,1 | 4205837,55 |
| 124 | 490481,92 | 4205837,18 |
| 125 | 490487,18 | 4205837,34 |
| 126 | 490491,01 | 4205837,8 |
| 127 | 490507,7 | 4205842,53 |
| 128 | 490532,72 | 4205868,89 |
| 129 | 490536,54 | 4205874,67 |
| 130 | 490548,17 | 4205888,34 |
| 131 | 490558,35 | 4205898,74 |
| 132 | 490563,17 | 4205901,14 |
| 133 | 490568,34 | 4205902,61 |
| 134 | 490578,2 | 4205904,48 |
| 135 | 490592,07 | 4205909,41 |
| 136 | 490618,02 | 4205922,67 |
| 137 | 490624,40 | 4205927,58 |
| 138 | 490631,58 | 4205933,93 |
| 139 | 490654,63 | 4205959,68 |
| 140 | 490664,98 | 4205972,63 |
| 141 | 490671,41 | 4205980,48 |
| 142 | 490698,62 | 4206011,47 |
| 143 | 490709,01 | 4206023,51 |
| 144 | 490715,29 | 4206029,00 |
| 145 | 490723,24 | 4206034,75 |
| 146 | 490726,58 | 4206037,61 |
| 147 | 490729,07 | 4206041,25 |
| 148 | 490730,51 | 4206045,4 |
| 149 | 490730,09 | 4206063,09 |
| 150 | 490730,42 | 4206066,66 |
| 151 | 490731,32 | 4206070,12 |
| 152 | 490732,79 | 4206073,39 |
| 153 | 490734,77 | 4206076,37 |
| 154 | 490737,70 | 4206079,41 |
| 155 | 490741,10 | 4206081,89 |
| 156 | 490744,88 | 4206083,78 |
| 157 | 490748,91 | 4206085,00 |
| 158 | 490813,55 | 4206098,7 |
| 159 | 490819,32 | 4206099,21 |
| 160 | 490827,93 | 4206099,8 |
| 161 | 490847,65 | 4206097,8 |
| 162 | 490873,63 | 4206119,28 |
| 163 | 490893,06 | 4206103,53 |
| 164 | 490897,90 | 4206100,59 |
| 165 | 490902,39 | 4206098,31 |
| 166 | 490905,46 | 4206096,41 |
| 167 | 490908,44 | 4206094,41 |
| 168 | 490914,89 | 4206089,36 |
| 169 | 490927,20 | 4206078,06 |
| 170 | 490930,83 | 4206076,46 |
| 171 | 490934,6 | 4206076,02 |
| 172 | 490937,68 | 4206076,85 |
| 173 | 490940,81 | 4206078,21 |
| 174 | 490957,73 | 4206087,50 |
| 175 | 491007,74 | 4206118,66 |
| 176 | 491017,08 | 4206125,09 |
| 177 | 491022,55 | 4206129,47 |
| 178 | 491028,05 | 4206133,36 |
| 179 | 491035,46 | 4206137,85 |
| 180 | 491038,91 | 4206139,08 |
| 181 | 491041,98 | 4206139,64 |
| 182 | 491045,77 | 4206139,49 |
| 183 | 491048,95 | 4206138,83 |
| 184 | 491052,14 | 4206137,84 |
| 185 | 491055,9 | 4206135,92 |
| 186 | 491059,25 | 4206133,36 |
| 187 | 491062,23 | 4206130,87 |
| 188 | 491064,87 | 4206128,86 |
| 189 | 491069,51 | 4206125,32 |
| 190 | 491071,89 | 4206123,50 |
| 191 | 491106,39 | 4206091,30 |
| 192 | 491108,16 | 4206088,62 |
| 193 | 491116,19 | 4206061,96 |
| 194 | 491117,88 | 4206056,34 |
| 195 | 491120,46 | 4206040,59 |
| 196 | 491121,99 | 4206036,23 |
| 197 | 491134,47 | 4206000,88 |
| 198 | 491135,78 | 4205997,19 |
| 199 | 491138,00 | 4205990,89 |
| 200 | 491138,04 | 4205987,79 |
| 201 | 491138,27 | 4205984,58 |
| 202 | 491139,12 | 4205979,16 |
| 203 | 491137,36 | 4205971,48 |
| 204 | 491135,96 | 4205964,29 |
| 205 | 491134,95 | 4205961,03 |
| 206 | 491134,01 | 4205957,34 |
| 207 | 491131,22 | 4205949,32 |
| 208 | 491129,61 | 4205945,27 |
| 209 | 491127,75 | 4205941,58 |
| 210 | 491125,82 | 4205937,96 |
| 211 | 491123,62 | 4205934,16 |
| 212 | 491100,59 | 4205887,88 |
| 213 | 491095,56 | 4205876,61 |
| 214 | 491091,70 | 4205868,79 |
| 215 | 491085,12 | 4205854,28 |
| 216 | 491038,12 | 4205759,48 |
| 217 | 491041,15 | 4205705,50 |
| 218 | 491049,49 | 4205652,36 |
| 219 | 491053,09 | 4205615,00 |
| 220 | 491054,87 | 4205573,55 |
| 221 | 491056,96 | 4205561,86 |
| 222 | 491061,76 | 4205550,46 |
| 223 | 491061,26 | 4205545,65 |
| 224 | 491065,05 | 4205537,83 |
| 225 | 491069,64 | 4205535,62 |
| 226 | 491074,65 | 4205530,07 |
| 227 | 491080,46 | 4205518,87 |
| 228 | 491083,91 | 4205507,09 |
| 229 | 491083,86 | 4205490,05 |
| 230 | 491082,23 | 4205480,51 |
| 231 | 491080,6 | 4205473,69 |
| 232 | 491086,44 | 4205467,06 |
| 233 | 491091,83 | 4205461,09 |
| 234 | 491092,84 | 4205443,88 |
| 235 | 491093,58 | 4205436,82 |
| 236 | 491096,88 | 4205417,86 |
| 237 | 491101,77 | 4205395,94 |
| 238 | 491109,71 | 4205367,70 |
| 239 | 491112,89 | 4205365,57 |
| 240 | 491117,81 | 4205361,42 |
| 241 | 491120,16 | 4205359,05 |
| 242 | 491123,33 | 4205354,53 |
| 243 | 491125,29 | 4205351,21 |
| 244 | 491126,89 | 4205348,42 |
| 245 | 491128,24 | 4205345,50 |
| 246 | 491129,33 | 4205342,48 |
| 247 | 491130,36 | 4205338,18 |
| 248 | 491131,00 | 4205334,69 |
| 249 | 491130,97 | 4205329,80 |
| 250 | 491130,69 | 4205326,6 |
| 251 | 491129,41 | 4205322,28 |
| 252 | 491127,97 | 4205318,74 |
| 253 | 491125,16 | 4205314,03 |
| 254 | 491121,60 | 4205309,87 |
| 255 | 491117,38 | 4205306,36 |
| 256 | 491112,64 | 4205303,62 |
| 257 | 491105,24 | 4205300,89 |
| 258 | 491092,09 | 4205294,90 |
| 259 | 491082,93 | 4205291,48 |
| 260 | 491074,39 | 4205290,07 |
| 261 | 491069,36 | 4205288,43 |
| 262 | 491041,08 | 4205280,53 |
| 263 | 491031,92 | 4205277,55 |
| 264 | 491025,24 | 4205274,99 |
| 265 | 491009,92 | 4205267,29 |
| 266 | 490994,03 | 4205263,49 |
| 267 | 490990,02 | 4205261,40 |
| 268 | 490981,55 | 4205255,55 |
| 269 | 490893,57 | 4205181,01 |
| 270 | 490851,77 | 4205167,64 |
| 271 | 490844,44 | 4205163,00 |
| 272 | 490840,59 | 4205160,31 |
| 273 | 490835,59 | 4205157,45 |
| 274 | 490827,49 | 4205152,78 |
| 275 | 490824,65 | 4205151,71 |
| 276 | 490821,72 | 4205150,90 |
| 277 | 490818,73 | 4205150,36 |
| 278 | 490815,70 | 4205150,09 |
| 279 | 490812,66 | 4205150,09 |
| 280 | 490809,64 | 4205150,36 |
| 281 | 490805,35 | 4205151,56 |
| 282 | 490801,28 | 4205152,7 |
| 283 | 490796,53 | 4205154,03 |
| 284 | 490790,63 | 4205157,88 |
| 285 | 490787,10 | 4205159,99 |
| 286 | 490781,21 | 4205163,91 |
| 287 | 490776,42 | 4205170,28 |
| 288 | 490772,84 | 4205179,16 |
| 289 | 490768,76 | 4205179,82 |
| 290 | 490766,44 | 4205186,13 |
| 291 | 490754,54 | 4205245,03 |
| 292 | 490734,79 | 4205282,27 |
| 293 | 490726,54 | 4205302,93 |
| 294 | 490723,08 | 4205318,61 |
| 295 | 490724,12 | 4205430,92 |
| 296 | 490744,13 | 4205483,29 |
| 297 | 490755,53 | 4205518,49 |
| 298 | 490754,90 | 4205528,92 |
| 299 | 490748,25 | 4205546,22 |
| 300 | 490742,35 | 4205583,52 |
| 301 | 490720,56 | 4205618,70 |
| 302 | 490716,56 | 4205624,42 |
| 303 | 490711,78 | 4205631,83 |
| 304 | 490707,57 | 4205639,06 |
| 305 | 490706,12 | 4205642,01 |
| 306 | 490703,74 | 4205646,85 |
| 307 | 490701,43 | 4205654,38 |
| 308 | 490699,45 | 4205661,38 |
| 309 | 490695,98 | 4205672,47 |
| 310 | 490696,79 | 4205694,68 |
| 311 | 490699,67 | 4205717,28 |
| 312 | 490700,48 | 4205722,53 |
| 313 | 490687,81 | 4205738,40 |
| 314 | 490685,33 | 4205735,21 |
| 315 | 490667,98 | 4205712,79 |
| 316 | 490655,83 | 4205697,96 |
| 317 | 490644,16 | 4205647,43 |
| 318 | 490635,77 | 4205617,64 |
| 319 | 490626,9 | 4205605,55 |
| 320 | 490625,75 | 4205584,19 |
| 321 | 490623,97 | 4205551,12 |
| 322 | 490624,64 | 4205515,32 |
| 323 | 490570,17 | 4205517,08 |
| 324 | 490566,39 | 4205517,20 |
| 325 | 490561,80 | 4205480,59 |
| 326 | 490552,40 | 4205480,04 |
| 327 | 490552,48 | 4205471,93 |
| 328 | 490534,48 | 4205471,74 |
| 329 | 490534,35 | 4205484,74 |
| 330 | 490503,09 | 4205484,41 |
| 331 | 490500,33 | 4205486,35 |
| 332 | 490499,73 | 4205543,58 |
| 333 | 490499,68 | 4205548,38 |
| 334 | 490551,32 | 4205582,92 |
| 335 | 490551,35 | 4205580,50 |
| 336 | 490584,25 | 4205601,46 |
| 337 | 490612,13 | 4205603,90 |
| 338 | 490637,44 | 4205653,57 |
| 339 | 490601,25 | 4205668,31 |
| 340 | 490576,77 | 4205620,42 |
| 341 | 490479,54 | 4205558,46 |
| 342 | 490441,76 | 4205534,38 |
| 343 | 490434,32 | 4205530,03 |
| 344 | 490282,26 | 4205448,46 |
| 345 | 490271,56 | 4205439,61 |
| 346 | 490194,30 | 4205375,75 |
| 347 | 490124,79 | 4205354,45 |
| 348 | 490110,05 | 4205349,92 |
| 349 | 490107,62 | 4205350,16 |
| 350 | 490093,08 | 4205351,55 |
| 351 | 490058,64 | 4205353,82 |
| 352 | 490054,87 | 4205354,07 |
| 353 | 490044,81 | 4205354,74 |
| 354 | 490039,41 | 4205355,44 |
| 355 | 490013,74 | 4205358,80 |
| 356 | 490003,23 | 4205360,18 |
| 357 | 489939,64 | 4205366,28 |
| 358 | 489938,59 | 4205379,17 |
| 359 | 489935,00 | 4205380,25 |
| 360 | 489931,57 | 4205381,93 |
| 361 | 489928,46 | 4205384,15 |
| 362 | 489923,14 | 4205390,30 |
| 363 | 489920,09 | 4205394,50 |
| 364 | 489917,41 | 4205398,20 |
| 365 | 489915,11 | 4205403,18 |
| 366 | 489912,84 | 4205408,54 |
| 367 | 489911,01 | 4205414,08 |
| 368 | 489909,66 | 4205419,75 |
| 369 | 489908,79 | 4205428,50 |
| 370 | 489908,92 | 4205431,98 |
| 371 | 489911,34 | 4205440,11 |
| 372 | 489914,04 | 4205445,42 |
| 373 | 489924,50 | 4205460,78 |
| 374 | 489935,66 | 4205478,95 |
| 375 | 489937,35 | 4205484,17 |
| 376 | 489937,81 | 4205487,28 |
| 377 | 489936,71 | 4205495,73 |
| 378 | 489935,53 | 4205500,33 |
| 379 | 489934,01 | 4205504,63 |
| 380 | 489932,13 | 4205508,79 |
| 381 | 489929,9 | 4205512,76 |
| 382 | 489920,11 | 4205524,07 |
| 383 | 489909,17 | 4205534,29 |
| 384 | 489906,32 | 4205537,76 |
| 385 | 489903,87 | 4205542,32 |
| 386 | 489902,54 | 4205545,51 |
| 387 | 489901,71 | 4205551,33 |
| 388 | 489902,01 | 4205557,98 |
| 389 | 489904,99 | 4205564,38 |
| 390 | 489907,6 | 4205568,74 |
| 391 | 489928,21 | 4205604,60 |
| 392 | 489944,17 | 4205641,17 |
| 393 | 489947,35 | 4205648,01 |
| 394 | 489952,10 | 4205654,58 |
| 395 | 489955,07 | 4205657,66 |
| 396 | 489957,7 | 4205660,3 |
| 397 | 489960,62 | 4205663,08 |
| 398 | 489965,88 | 4205667,27 |
| 399 | 489971,49 | 4205670,98 |
| 400 | 489978,12 | 4205674,5 |
| 401 | 489984,55 | 4205677,83 |
| 402 | 489990,75 | 4205679,82 |
| 403 | 490003,15 | 4205681,52 |
| 404 | 490009,86 | 4205681,91 |
| 405 | 490016,59 | 4205681,71 |
| 406 | 490023,26 | 4205680,91 |
| 407 | 490031,79 | 4205678,88 |
| 408 | 490036,00 | 4205677,10 |
| 409 | 490038,81 | 4205674,58 |
| 410 | 490041,56 | 4205671,64 |
| 411 | 490043,77 | 4205668,20 |
| 412 | 490045,99 | 4205664,00 |
| 413 | 490058,71 | 4205634,12 |
| 414 | 490077,17 | 4205590,03 |
| 415 | 490080,13 | 4205583,41 |
| 416 | 490082,95 | 4205575,90 |
| 417 | 490085,84 | 4205565,72 |
| 418 | 490087,12 | 4205558,83 |
| 419 | 490087,99 | 4205554,92 |
| 420 | 490088,52 | 4205550,94 |
| 421 | 490088,71 | 4205546,93 |
| 422 | 490088,56 | 4205542,92 |
| 423 | 490088,06 | 4205538,93 |
| 424 | 490087,22 | 4205535,00 |
| 425 | 490085,71 | 4205530,32 |
| 426 | 490084,55 | 4205527,44 |
| 427 | 490083,13 | 4205524,64 |
| 428 | 490081,87 | 4205521,83 |
| 429 | 490078,22 | 4205517,22 |
| 430 | 490075,55 | 4205514,22 |
| 431 | 490072,64 | 4205511,46 |
| 432 | 490069,5 | 4205508,96 |
| 433 | 490066,15 | 4205506,74 |
| 434 | 490062,63 | 4205504,82 |
| 435 | 490058,98 | 4205503,21 |
| 436 | 490054,93 | 4205501,22 |
| 437 | 489995,53 | 4205479,04 |
| 438 | 489982,53 | 4205474,36 |
| 439 | 489974,97 | 4205470,07 |
| 440 | 489969,26 | 4205464,68 |
| 441 | 489966,03 | 4205457,84 |
| 442 | 489981,09 | 4205436,05 |
| 443 | 490004,64 | 4205441,04 |
| 444 | 490013,38 | 4205443,95 |
| 445 | 490022,59 | 4205448,38 |
| 446 | 490045,90 | 4205462,23 |
| 447 | 490095,75 | 4205497,84 |
| 448 | 490118,78 | 4205515,12 |
| 449 | 490146,21 | 4205535,71 |
| 450 | 490183,23 | 4205564,62 |
| 451 | 490187,60 | 4205568,99 |
| 452 | 490199,02 | 4205581,79 |
| 453 | 490206,03 | 4205591,60 |
| 454 | 490210,31 | 4205600,68 |
| 455 | 490222,15 | 4205622,76 |
| 456 | 490232,09 | 4205650,85 |
| 457 | 490231,35 | 4205654,34 |
| 458 | 490229,37 | 4205658,50 |
| 459 | 490217,74 | 4205681,31 |
| 460 | 490214,16 | 4205690,92 |
| 461 | 490212,67 | 4205695,69 |
| 462 | 490211,62 | 4205700,58 |
| 463 | 490211,02 | 4205705,54 |
| 464 | 490210,58 | 4205708,95 |
| 465 | 490210,87 | 4205717,41 |
| 466 | 490213,00 | 4205726,77 |
| 467 | 490216,62 | 4205734,70 |
| 468 | 490223,25 | 4205747,23 |
| 469 | 490225,15 | 4205752,08 |
| 470 | 490225,47 | 4205755,8 |
| 471 | 490225,17 | 4205759,54 |
| 472 | 490224,26 | 4205763,16 |
| 473 | 490221,75 | 4205779,74 |
| 474 | 490221,59 | 4205783,20 |
| 475 | 490221,19 | 4205786,53 |
| 476 | 490220,67 | 4205796,46 |
| 477 | 490230,26 | 4205838,67 |
| 478 | 490235,59 | 4205863,98 |
| 479 | 490235,97 | 4205867,37 |
| 480 | 490236,23 | 4205870,68 |
| 481 | 490236,42 | 4205876,77 |
| 482 | 490236,76 | 4205895,33 |
| 483 | 490236,98 | 4205898,86 |
| 484 | 490237,31 | 4205902,38 |
| 485 | 490237,76 | 4205905,88 |
| 486 | 490238,33 | 4205909,37 |
| 487 | 490239,02 | 4205912,84 |
| 488 | 490255,77 | 4205991,09 |
| 489 | 490255,92 | 4205994,22 |
| 490 | 490255,69 | 4205997,35 |
| 491 | 490255,07 | 4206000,42 |
| 492 | 490254,08 | 4206003,39 |
| 493 | 490223,23 | 4206080,22 |
| 494 | 490208,19 | 4206117,73 |
| 495 | 490206,77 | 4206121,70 |
| 496 | 490205,51 | 4206125,71 |
| 497 | 490204,4 | 4206129,78 |
| 498 | 490203,45 | 4206133,89 |
| 499 | 490202,66 | 4206138,03 |
| 500 | 490202,03 | 4206142,19 |
| 501 | 490201,56 | 4206146,38 |
| 502 | 490201,26 | 4206150,58 |
| 503 | 490201,11 | 4206154,79 |
| 504 | 490201,13 | 4206159,01 |
| 505 | 490201,32 | 4206163,22 |
| 506 | 490201,66 | 4206167,42 |
| 507 | 490202,17 | 4206171,60 |
| 508 | 490202,84 | 4206175,76 |
| 509 | 490203,67 | 4206179,89 |
| 510 | 490204,66 | 4206183,99 |
| 511 | 490205,80 | 4206188,04 |
| 512 | 490207,10 | 4206192,05 |
| 513 | 490208,57 | 4206196,03 |
| 514 | 490209,98 | 4206199,82 |
| 515 | 490213,16 | 4206207,25 |
| 516 | 490215,36 | 4206211,39 |
| 517 | 490219,14 | 4206218,07 |
| 518 | 490221,22 | 4206221,31 |
| 519 | 490222,95 | 4206224,03 |
| 520 | 490224,78 | 4206226,42 |
| 521 | 490227,27 | 4206229,77 |
| 522 | 490229,81 | 4206232,84 |
| 523 | 490232,03 | 4206235,54 |
| 524 | 490234,83 | 4206238,45 |
| 525 | 490237,03 | 4206240,69 |
| 526 | 490240,29 | 4206243,92 |
| 527 | 490244,07 | 4206247,44 |
| 528 | 490248,02 | 4206250,78 |
| 529 | 490252,11 | 4206253,92 |
| 530 | 490256,36 | 4206256,87 |
| 531 | 490260,74 | 4206259,61 |
| 532 | 490265,24 | 4206262,14 |
| 533 | 490269,86 | 4206264,46 |
| 534 | 490274,58 | 4206266,55 |
| 535 | 490279,4 | 4206268,42 |
| 536 | 490284,3 | 4206270,06 |
| 537 | 490289,27 | 4206271,46 |
| 538 | 490294,3 | 4206272,63 |
| 539 | 490299,38 | 4206273,56 |
| 540 | 490304,51 | 4206274,24 |
| 541 | 490309,65 | 4206274,68 |
| 542 | 490314,82 | 4206274,88 |
| 543 | 490319,98 | 4206274,84 |
| 544 | 490323,40 | 4206274,66 |
| 545 | 490329,45 | 4206274,1 |
| 546 | 490332,84 | 4206273,64 |
| 547 | 490337,82 | 4206272,76 |
| 548 | 490350,75 | 4206270,16 |
| 549 | 490357,12 | 4206268,88 |
| 550 | 490413,94 | 4206257,47 |
| 551 | 490423,43 | 4206256,93 |
| 552 | 490427,92 | 4206257,38 |
| 553 | 490432,34 | 4206258,27 |
| 554 | 490436,66 | 4206259,59 |
| 555 | 490440,82 | 4206261,33 |
| 556 | 490444,79 | 4206263,48 |
| 557 | 490448,52 | 4206266,00 |
| 558 | 490451,99 | 4206268,89 |
| 559 | 490455,16 | 4206272,11 |
| 560 | 490457,99 | 4206275,62 |
| 561 | 490460,46 | 4206279,39 |
| 562 | 490462,54 | 4206283,4 |
| 563 | 490464,22 | 4206287,59 |
| 564 | 490471,08 | 4206307,54 |
| 565 | 490472,67 | 4206310,58 |
| 566 | 490475,09 | 4206313,03 |
| 567 | 490478,13 | 4206314,64 |

____________

Приложение 4

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от 21.12.2020 № 4112

ПРОЕКТ

межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания (приложение 2).

2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________

Приложение 1

к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

об образуемом земельном участке

| Условный номер образуемого земельного участка на чертеже межевания территории | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка, га | Адрес земельного участка | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) – объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги, пешеходные тротуары, элементы обустройства автомобильных дорог | 1,8067 | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Биатлонная, з/у 2а | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:015085:80, 54:35:015085:21, 54:35:015085:22 |

___________

Приложение 2

к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе

СВЕДЕНИЯ

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490499,74 | 4205543,61 |
| 2 | 490499,68 | 4205548,38 |
| 3 | 490551,32 | 4205582,92 |
| 4 | 490551,35 | 4205580,50 |
| 5 | 490584,25 | 4205601,46 |
| 6 | 490612,13 | 4205603,90 |
| 7 | 490637,44 | 4205653,57 |
| 8 | 490601,25 | 4205668,31 |
| 9 | 490576,77 | 4205620,42 |
| 10 | 490479,54 | 4205558,46 |
| 11 | 490441,76 | 4205534,38 |
| 12 | 490434,32 | 4205530,02 |
| 13 | 490282,28 | 4205448,46 |
| 14 | 490282,26 | 4205448,45 |
| 15 | 490271,56 | 4205439,61 |
| 16 | 490194,30 | 4205375,75 |
| 17 | 490110,05 | 4205349,92 |
| 18 | 490093,08 | 4205351,55 |
| 19 | 490045,00 | 4205354,71 |
| 20 | 490003,23 | 4205360,18 |
| 21 | 489939,64 | 4205366,28 |
| 22 | 489939,77 | 4205364,72 |
| 23 | 489926,67 | 4205365,51 |
| 24 | 489926,62 | 4205358,99 |
| 25 | 489926,56 | 4205351,20 |
| 26 | 489926,51 | 4205343,52 |
| 27 | 489952,58 | 4205340,99 |
| 28 | 489964,32 | 4205343,82 |
| 29 | 490163,88 | 4205324,67 |
| 30 | 490284,65 | 4205424,48 |
| 31 | 490303,55 | 4205437,17 |
| 32 | 490444,94 | 4205513,03 |
| 33 | 490448,23 | 4205514,79 |

_____________