МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| _____________ | № _______ |
| --- | --- |

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ министерства строительства

Новосибирской области от 10.04.2019 № 205

В соответствии с приказами министерства строительства Новосибирской области от 15.08.2023 № 414, от 19.12.2023 № 693, от 19.06.2024 № 384                      «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области», от 25.03.2024 № 171 «О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки отдельных поселений Новосибирской области», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.10.2024, заключения о результатах общественных обсуждений от 30.10.2024, заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 17.01.2025, руководствуясь Положением о министерстве строительства Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 02.10.2014 № 398-п п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства строительства Новосибирской области            от 10.04.2019 № 205 «Об утверждении правил землепользования и застройки     Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области», следующие изменения:

в правилах землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области:

1. В абзаце 2 пункта 22 главы 6 слова «предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами «предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Пункт 31 главы 9 изложить в следующей редакции:

«31. На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение).

| № п | Наименование территориальной зоны | Код территориаль ной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилые зоны |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖин) | нЖин-Ш1 |
|  |  | нЖин-Ш3 |
|  |  | нЖин-Ш4 |
|  |  | нЖин-Ш5 |
|  |  | нЖин-Ш6 |
|  |  | нЖин-Т1 |
|  |  | нЖин-Н1 |
|  |  | нЖин-Е1 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖмл) | нЖмл-Ш1 |
|  |  | нЖмл-Т1 |
|  |  | нЖмл-Н1 |
|  |  | нЖмл-Е1 |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм) | нОм-Ш1 |
|  |  | нОм-Н1 |
|  |  | нОм-Е1 |
| 2.2 | Зона объектов торговли в границах земель населенных пунктов (нОмТ) | нОмТ-Ш1 |
|  |  | нОмТ-Т1 |
|  |  | нОмТ-Н1 |
|  |  | нОмТ-Е1 |
| 2.3 | Зона объектов торговли (ОмТ) | ОмТ |
| 2.4 | Зона дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (ОсДсШ) | ОсДсШ-Ш1 |
| 2.5 | Зона специализированной общественной застройки в границах земель населенных пунктов (нОс) | нОс-Ш1 |
| 2.6 | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи) | ОсКи-Ш1 |
|  |  | ОсКи-Т1 |
|  |  | ОсКи-Н1 |
|  |  | ОсКи-Е1 |
| 2.7 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | ОсЗ-Ш1 |
|  |  | ОсЗ-Т1 |
|  |  | ОсЗ-Е1 |
| 2.8 | Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС) | ОсФС-Т1 |
|  |  | ОсФС-Н1 |
|  |  | ОсФС-Е1 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1 | Производственная зона (П) | П |
| 3.2 | Зона объектов недропользования (ПН) | ПН |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | И |
| 3.4 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | ИК |
| 3.5 | Зона объектов коммунального обслуживания в границах земель населенных пунктов (нИК) | нИК-Ш1 |
|  |  | нИК-Т1 |
|  |  | нИК-Н1 |
|  |  | нИК-Е1 |
| 3.6 | Зона объектов связи в границах земель населенных пунктов (нИС) | нИС-Ш1 |
| 3.7 | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | ТЖ |
| 3.8 | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | ТА |
| 3.9 | Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов(нТА) | нТА-Е1 |
| 3.10 | Зона объектов воздушного транспорта (ТВз) | ТВз |
| 3.11 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | УДС-Ш1 |
|  |  | УДС-Т1 |
|  |  | УДС-Н1 |
|  |  | УДС-Е1 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Си |
| 4.2 | Зона сельскохозяйственных угодий (Су) | Су |
| 4.3 | Зона ведения садового хозяйства (Ссх) | Ссх |
| 4.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп) | СиПп |
| 4.5 | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) | СиЛх |
| 4.6 | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | СиКфх |
| 4.7 | Зона рыбоводства (СиР) | СиР |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |  |
| 5.1 | Зона объектов отдыха (Р) | Р |
| 5.2 | Лесопарковая зона в границах земель населенных пунктов (нЛП) | нЛП-Ш1 |
|  |  | нЛП-Т1 |
|  |  | нЛП-Н1 |
|  |  | нЛП-Е1 |
| 5.3 | Зона лесов (Л) | Л |
| 6 | Зоны специального назначения |  |
| 6.1 | Зона кладбищ (ДКл) | ДКл |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) | ДСп |
| 6.3 | Зона озелененных территорий специального назначения в границах земель населенных пунктов (нДЛСп) | нДЛСп-Н1 |
|  |  | нДЛСп-Е1 |
| 7 | Иные территориальные зоны |  |
| 7.1 | Зона акваторий (В) | В |
| 7.2 | Зона акваторий в границах земель населенных пунктов (нВ) | нВ-Е1 |
| 7.3 | Зона общего пользования водными объектами (Воп) | Воп |
| 7.4 | Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп) | нВоп-Ш1 |
|  |  | нВоп-Т1 |
|  |  | нВоп-Е1 |
| 7.5 | Зона территории общего пользования (ТОП) | ТОП-Ш1 |
|  |  | ТОП-Ш2 |
|  |  | ТОП-Т1 |
|  |  | ТОП-Н1 |
|  |  | ТОП-Е1 |

».

3. Таблицу № 1 пункта 39 главы 11, таблицы № 2, № 3 пункта 40 главы 12 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4.  Главу 12 дополнить таблицей № 5 согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

5. Часть IV изложить в следующей редакции:

«Часть IV. Сведения о границах территориальных зон

49. Перечень изменяемых территориальных зон Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (приложение № 3).

50. Перечень ликвидируемых территориальных зон Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (приложение № 3).

51. Сведения о границах территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение № 4).».

6. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

7. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

9. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

8. Сведения о границах территориальных зон, перечень координат характерных точек этих зон в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приложения № 4 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр                                                                                              Д. Н. Богомолов

Е.Н. Гальянова

228 64 73

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу министерства строительства Новосибирской области от ______ № __________ |
| --- | --- |

# «Глава 11. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее - вид РИ), предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

39. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон, код вида РИ в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

Таблица № 1

| № п. | Наименование территориальной зоны/ код территориальной зоны | Основные виды РИ (Код вида РИ) | Условно разрешенные виды РИ (Код вида РИ) |  | Вспомогательные виды РИ (Код вида РИ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖин)/ (нЖин-Ш1) (нЖин-Ш3) (нЖин-Ш4) (нЖин-Ш5) (нЖин-Ш6) (нЖин-Т1) (нЖин-Н1) (нЖин-Е1) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) Блокированная жилая застройка (2.3) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) Ведение садоводства (13.2) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Хранение автотранспорта (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖмл)/ (нЖмл-Ш1) (нЖмл-Т1) (нЖмл-Н1) (нЖмл-Е1) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Хранение автотранспорта (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (14.0) |  | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
|  | Многофункцио- нальная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм)/ (нОм-Ш1) (нОм-Н1) (нОм-Е1) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Социальное обслуживание (3.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Общежития (3.2.4) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Образование и просвещение (3.5) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное развитие (3.6) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Парки культуры и отдыха (3.6.2) Цирки и зверинцы (3.6.3) Религиозное использование (3.7) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Религиозное управление и образование (3.7.2) Общественное управление (3.8) Государственное управление (3.8.1) Представительская деятельность (3.8.2) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Проведение научных испытаний (3.9.3) Ветеринарное обслуживание (3.10) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Предпринимательство (4.0) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечение (4.8) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Проведение азартных игр (4.8.2) Проведение азартных игр в игорных зонах (4.8.3) Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Спорт (5.1) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Трубопроводный транспорт (7.5) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона объектов торговли в границах земель населенных пунктов (нОмТ)/ (нОмТ-Ш1) (нОмТ-Т1) (нОмТ-Н1) (нОмТ-Е1) | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Магазины (4.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Общественное питание (4.6) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Зона объектов торговли (ОмТ) | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Магазины (4.4) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (ОсДсШ)/ (ОсДсШ-Ш1) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Стоянка транспортных средств (4.9.2) | Не устанавливается |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки в границах земель населенных пунктов (нОс)/ (нОс-Ш1) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Социальное обслуживание (3.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Оказание услуг связи (3.2.3) Общежития (3.2.4) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Образование и просвещение (3.5) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Культурное развитие (3.6) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Парки культуры и отдыха (3.6.2) Цирки и зверинцы (3.6.3) Религиозное использование (3.7) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Религиозное управление и образование (3.7.2) Общественное управление (3.8) Государственное управление (3.8.1) Представительская деятельность (3.8.2) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Проведение научных исследований (3.9.2) Проведение научных испытаний (3.9.3) Предпринимательство (4.0) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечение (4.8) Развлекательные мероприятия (4.8.1) Проведение азартных игр (4.8.2) Проведение азартных игр в игорных зонах (4.8.3) Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) | Не устанавливается |  |  |
|  | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи)/ (ОсКи-Ш1) (ОсКи-Т1) (ОсКи-Н1) (ОсКи-Е1) | Культурное развитие (3.6) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Парки культуры и отдыха (3.6.2) Цирки и зверинцы (3.6.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Образование и просвещение (3.5) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)/ (ОсЗ-Ш1) (ОсЗ-Т1) (ОсЗ-Е1) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Санаторная деятельность (9.2.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Дома социального обслуживания (3.2.1) Оказание социальной помощи населению (3.2.2) Бытовое обслуживание (3.3) Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС)/ (ОсФС-Т1) (ОсФС-Н1) (ОсФС-Е1) | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Бытовое обслуживание (3.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
|  | Производственная зона (П) | Производственная деятельность (6.0) Недропользование (6.1) Тяжелая промышленность (6.2) Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) Легкая промышленность (6.3) Фармацевтическая промышленность (6.3.1) Фарфорово-фаянсовая промышленность (6.3.2) Электронная промышленность (6.3.3) Ювелирная промышленность (6.3.4) Пищевая промышленность (6.4) Нефтехимическая промышленность (6.5) Строительная промышленность (6.6) Энергетика (6.7) Атомная энергетика (6.7.1) Связь (6.8) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Обеспечение космической деятельности (6.10) Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) Научно-производственная деятельность (6.12) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Проведение научных исследований (3.9.2) Проведение научных испытаний (3.9.3) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Трубопроводный транспорт (7.5) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона объектов недропользования (ПН) | Недропользование (6.1) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) | Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Склад (6.9) Складские площадки (6.9.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Трубопроводный транспорт (7.5) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Связь (6.8) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Использование лесов (10.0) Благоустройство территории (12.0.2) |  | Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Использование лесов (10.0) |  | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Связь (6.8) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона объектов коммунального обслуживания в границах земель населенных пунктов (нИК)/ (нИК-Ш1) (нИК-Т1) (нИК-Н1) (нИК-Е1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Железнодорожные пути (7.1.1) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Общежития (3.2.4) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) |  | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Связь (6.8) |  |
|  | Зона объектов связи в границах земель населенных пунктов (нИС)/ (нИС-Ш1) | Связь (6.8) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Общежития (3.2.4) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) |  |
|  | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | Железнодорожный транспорт (7.1) Железнодорожные пути (7.1.1) Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) Трубопроводный транспорт (7.5) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Связь (6.8) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Автомобильный транспорт (7.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Железнодорожные пути (7.1.1) Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Связь (6.8) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов (нТА)/ (нТА-Е1) | Служебные гаражи (4.9) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Заправка транспортных средств (4.9.1.1) Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) Автомобильные мойки (4.9.1.3) Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Автомобильный транспорт (7.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Общежития (3.2.4) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Гостиничное обслуживание (4.7) Железнодорожные пути (7.1.1) Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Деловое управление (4.1) Связь (6.8) |  |
|  | Зона объектов воздушного транспорта (ТВз) | Воздушный транспорт (7.4) Трубопроводный транспорт (7.5) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Железнодорожные пути (7.1.1) Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Связь (6.8) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона уличной и дорожной сети (УДС)/ (УДС-Ш1) (УДС-Т1) (УДС-Н1) (УДС-Е1) | Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Внеуличный транспорт (7.6) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Хранение автотранспорта (2.7.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Сельскохозяйственное использование (1.0) Растениеводство (1.1) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Виноградарство (1.5.1) Выращивание льна и конопли (1.6) Животноводство (1.7) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Пчеловодство (1.12) Рыбоводство (1.13) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Питомники (1.17) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Водные объекты (11.0) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий (Су) | Растениеводство (1.1) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Виноградарство (1.5.1) Выращивание льна и конопли (1.6) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) | Водные объекты (11.0) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) Использование лесов (10.0) | Не устанавливается |  |  |
|  | Зона ведения садового хозяйства (Ссх) | Земельные участки общего назначения (13.0) Ведение садоводства (13.2) | Использование лесов (10.0) | Не устанавливается |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп) | Животноводство (1.7) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) | Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Использование лесов (10.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Деловое управление (4.1) Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | Растениеводство (1.1) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Виноградарство (1.5.1) Выращивание льна и конопли (1.6) Животноводство (1.7) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Пчеловодство (1.12) Рыбоводство (1.13) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Питомники (1.17) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Сенокошение (1.19) Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Водные объекты (11.0) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона рыбоводства (СиР) | Рыбоводство (1.13) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Водные объекты (11.0) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) Использование лесов (10.0) |  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
|  | Зона объектов отдыха (Р) | Отдых (рекреация) (5.0) Спорт (5.1) Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Водный спорт (5.1.5) Авиационный спорт (5.1.6) Спортивные базы (5.1.7) Природно-познавательный туризм (5.2) Туристическое обслуживание (5.2.1) Охота и рыбалка (5.3) Причалы для маломерных судов (5.4) Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Медицинские организации особого назначения (3.4.3) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Использование лесов (10.0) |  |  | Служебные гаражи (4.9) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Благоустройство территории (12.0.2) |
|  | Лесопарковая зона в границах земель населенных пунктов (нЛП)/ (нЛП-Ш1) (нЛП-Т1) (нЛП-Н1) (нЛП-Е1) | Охрана природных территорий (9.1) Использование лесов (10.0) Заготовка древесины (10.1) Лесные плантации (10.2) Заготовка лесных ресурсов (10.3) Резервные леса (10.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона лесов (Л) | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ (ДКл) | Ритуальная деятельность (12.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Использование лесов (10.0) |  | Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) | Специальная деятельность (12.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения в границах земель населенных пунктов (нДЛСп)/ (нДЛСп-Н1) (нДЛСп-Е1) | Охрана природных территорий (9.1) Резервные леса (10.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) |  | Не устанавливается |  |
|  | Иные территориальные зоны |  |  |  |  |  |
|  | Зона акваторий (В) | Водные объекты (11.0) | Недропользование (6.1) Использование лесов (10.0) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона акваторий в границах земель населенных пунктов (нВ)/ (нВ-Е1) | Водные объекты (11.0) | Недропользование (6.1) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона общего пользования водными объектами (Воп) | Общее пользование водными объектами (11.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) Использование лесов (10.0) |  | Благоустройство территории (12.0.2) |  |
|  | Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп)/ (нВоп-Ш1) (нВоп-Т1) (нВоп-Е1) | Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Стоянка транспортных средств (4.9.2) Размещение автомобильных дорог (7.2.1) |  | Не устанавливается |  |
|  | Зона территории общего пользования (ТОП)/ (ТОП-Ш1) (ТОП-Ш2) (ТОП-Т1) (ТОП-Н1) (ТОП-Е1) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Использование лесов (10.0) | Не устанавливается |  |  |

Глава 12. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

40. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Таблица № 2

| № п. | Наименование территориальной зоны (код) | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S min, (га) | S max, (га) |  | Отступ min, (м) |  | Этаж min, (ед.) |  |  | Этаж max, (ед.) |  | Процент застройки min, (процент) | Процент застройки max, (процент) |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель населенных пунктов(нЖин) / (нЖин-Ш1) (нЖин-Ш3) (нЖин-Ш4) (нЖин-Ш5) (нЖин-Ш6) (нЖин-Т1) (нЖин-Н1) (нЖин-Е1) | 0,01 | 3,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 | 50 |  |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖмл) / (нЖмл-Ш1) (нЖмл-Т1) (нЖмл-Н1) (нЖмл-Е1) | 0,01 | 150,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 | 50 |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм) / (нОм-Ш1) (нОм-Н1) (нОм-Е1) | 0,1 | 150,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 25 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | Зона объектов торговли в границах земель населенных пунктов (нОмТ)/ (нОмТ-Ш1) (нОмТ-Т1) (нОмТ-Н1) (нОмТ-Е1) | 0,02 | 15,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 8 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | Зона объектов торговли (ОмТ) | 0,02 | 1,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 8 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | Зона дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (ОсДсШ)/(ОсДсШ-Ш1) | Не устанавлива ется | 10,0 |  | 6 |  | 1 |  |  | 4 |  | Не устанавливается | 50 |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки в границах земель населенных пунктов (нОс)/(нОс-Ш1) | 0,1 | 150,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  | 10 | 50 |  |  |
|  | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи)/ (ОсКи-Ш1) (ОсКи-Т1) (ОсКи-Н1) (ОсКи-Е1) | Не устанавлива ется | 15,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 8 |  | Не устанавливается | 50 |  |  |
|  | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ )/ (ОсЗ-Ш1 ) (ОсЗ-Т1 ) (ОсЗ-Е1 ) | Не устанавлива ется | 15,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается | 50 |  |  |
|  | Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС) / (ОсФС-Т1) (ОсФС-Н1) (ОсФС-Е1) | Не устанавлива ется | 150,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 25 |  | Не устанавливается | 50 |  |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная зона (П) | 0,05 |  | 150,0 |  | 3 | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 80 |
|  | Зона объектов недропользования (ПН) | Не устанавливается |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Не устанавливается |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | Не устанавливается |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона объектов коммунального обслуживания в границах земель населенных пунктов (нИК)/ (нИК-Ш1) (нИК-Т1) (нИК-Н1) (нИК-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона объектов связи в границах земель населенных пунктов (нИС)/ (нИС-Ш1) | Не устанавливается |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов (нТА) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона объектов воздушного транспорта (ТВз) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона уличной и дорожной сети (УДС)/ (УДС-Ш1) (УДС-Т1) (УДС-Н1) (УДС-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | 0,001 | 5000,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 | 80 |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий (Су) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона ведения садового хозяйства (Ссх) | 0,04 | 0,12 Не устанавливается39 |  | 3 138 |  |  | 1 | 3 |  | 5 |  |  |  | 50 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп) | 0,001 | 5000,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  | 80 |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) | 0,1 | 2,5 |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | 0,1 | 300,0 |  | Не устанавливает ся |  |  | 1 | 3 |  | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Зона рыбоводства (СиР) | Не устанавливается |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона объектов отдыха (Р) | 0,1 | 200,0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 | 50 |  |  |
|  | Лесопарковая зона в границах земель населенных пунктов (нЛП)/ (нЛП-Ш1) (нЛП-Т1) (нЛП-Н1) (нЛП-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона лесов (Л) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ (ДКл) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения в границах земель населенных пунктов (нДЛСп)/ (нДЛСп-Н1) (нДЛСп-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные территориальные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона акваторий (В) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона акваторий в границах земель населенных пунктов (нВ)/ (нВ-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона общего пользования водными объектами (Воп) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп)/ (нВоп-Ш1) (нВоп-Т1) (нВоп-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона территории общего пользования (ТОП)/ (ТОП-Ш1) (ТОП-Ш2) (ТОП-Т1) (ТОП-Н1) (ТОП-Е1) | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые вне зависимости от принадлежности к территориальной зоне для видов разрешенного использования, применяемых для земельных участков в качестве основных видов разрешенного использования в единственном числе без дополнительных видов разрешенного использования

Таблица № 3

| № п. | Наименование вида разрешенного использования (код вида) | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент нежилых помещений в жилых домах, (процент) |  | S min, (га)2 | S max, (га)3 | Отступ min, (м)4 | Этаж min, (ед.)5 | Этаж max, (ед.)6 | Процент застройки min, (процент)7 | Процент застройки max, (процент)8 |
|  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Животноводство (1.7) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Скотоводство (1.8) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Звероводство (1.9) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Птицеводство (1.10) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Свиноводство (1.11) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Пчеловодство (1.12) |  |  | 0,01 | 1500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Рыбоводство (1.13) |  |  | 0,01 | 500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) |  |  | 0,01 | 150,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) |  |  | 0,001 | 5000,0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 80 |
|  | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) |  |  | 0,1 | 2,5 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Питомники (1.17) |  |  | 0,01 | 500,0 | 3 | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) |  |  | 0,001 | 5000,0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 80 |
|  | Сенокошение (1.19) |  |  | Не устанавливается | 2,5 | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) |  |  | Не устанавливается | 2,5 | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |  | 0,03 | 0,3 | 1 3 | 1 | 3 | 6 3 1 | 20 25 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |  |  | 0,03 | 0,3 | 1 3 | 1 | 3 | 6 3 1 | 20 25 |
|  | Блокированная жилая застройка (2.3) |  |  | 0,015 | 0,5 | 3 Не устанавливается | 1 | 3 | 20 | 70 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Не устанавливает ся | 15 | 0,06 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40 |
|  | Передвижное жилье (2.4) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Не устанавливает ся | 20 | 0,15 | 150,0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 40 |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Не устанавливает ся | 15 | 0,25 | 250,00 | 3 | 9 | 25 | 5 | 30 |
|  | Хранение автотранспорта (2.7.1) |  |  | 0,0015 | 5,0 | Не устанавлива ется | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) |  |  | 0,001 | 0,005 | Не устанавлива ется | 1 | 1 | Не устанавливается |  |
|  | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |  |  | Не устанавливается |  |  | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 50 |
|  | Оказание услуг связи (3.2.3) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 50 |
|  | Общежития (3.2.4) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 50 |
|  | Бытовое обслуживание (3.3) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 50 |
|  | Здравоохранение (3.4) |  |  | Не устанавливается | 50,0 | 3 | 1 | 10 | Не устанавли вается | 50 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) |  |  | Не устанавливается | 50,0 | 3 | 1 | 4 | Не устанавливается | 50 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) |  |  | Не устанавливается | 50,0 | 3 | 1 | 10 | Не устанавливается | 50 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 50 |
|  | Парки культуры и отдыха (3.6.2) |  |  | Не устанавливается |  | 3 | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Цирки и зверинцы (3.6.3) |  |  | 0,01 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 50 |
|  | Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) |  |  | Не устанавливается |  | 3 | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) |  |  | 0,5 | 50,0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 40 |
|  | Магазины (4.4) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 |
|  | Общественное питание (4.6) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 |
|  | Гостиничное обслуживание (4.7) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 |
|  | Служебные гаражи (4.9) |  |  | 0,005 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 |
|  | Заправка транспортных средств (4.9.1.1) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 60 |
|  | Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 |
|  | Автомобильные мойки (4.9.1.3) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 50 |
|  | Ремонт автомобилей (4.9.1.4) |  |  | 0,01 | 5,0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 50 |
|  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) |  |  | 1,0 | 50,0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 50 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) |  |  | 0,1 | 10,0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 50 |
|  | Площадки для занятий спортом (5.1.3) |  |  | 0,01 | 10,0 | Не устанавлива ется | 1 | 2 | Не устанавливается |  |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) |  |  | 0,01 | 10,0 | Не устанавливается | 1 | 2 | Не устанавливается |  |
|  | Водный спорт (5.1.5) |  |  | 0,05 | 10,0 | Не устанавливается | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Авиационный спорт (5.1.6) |  |  | 1,0 | 100,0 | Не устанавливается | 1 | 4 | Не устанавливается |  |
|  | Спортивные базы (5.1.7) |  |  | 0,1 | 10,0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 50 |
|  | Недропользование (6.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетика (6.7) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь (6.8) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад (6.9) |  |  | 0,05 | 100,0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 60 |
|  | Складские площадки (6.9.1) |  |  | 0,05 | 10,0 | Не устанавливается | 1 | 2 | Не устанавливается |  |
|  | Железнодорожный транспорт (7.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт (7.2) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение автомобильных дорог (7.2.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Водный транспорт (7.3) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводный транспорт (7.5) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана природных территорий (9.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных (9.1.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Историко-культурная деятельность (9.3) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее пользование водными объектами (11.1) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальное пользование водными объектами (11.2) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидротехнические сооружения (11.3) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки общего назначения (13.0) |  |  | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение огородничества (13.1) |  |  | 0,01 | 0,15 | Не устанавливается |  |  |  |  |
|  | Ведение садоводства (13.2) |  |  | 0,04 | Не устанавливает ся 0,3 0,12 | 1 3 | 1 | 3 | 2 | 50 |

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, применяемые для земельных участков в соответствии с видом разрешенного использования

Таблица № 5

| № п. | Наименование вида разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Иное требование к видам разрешенного использования | Количество парковочных мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | Жилая застройка (2.0) | Не применяется для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1 | На 100 кв. м общей площади квартир (без учета мест общего пользования) - 1 м/м, но не менее чем 0,5 м/м на квартиру. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м; на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м. Предельный минимальный размер общей площади площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей для объектов капитального строительства на 100 кв. м общей площади квартир, за исключением балконов и лоджий, - 8 кв. м. Предельный минимальный размер площади озеленения земельного участка на 100 кв. м. общей площади квартир, за исключением балконов и лоджий, - 6 кв. м |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Не устанавливается |  |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Не устанавливается |  |
| 4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Не устанавливается |  |
| 5 | Обслуживание жилой застройки (2.7) | Не применяется для вида разрешенного использования с кодами 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 6 | Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | Не применяется для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 | На 50 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 7 | Коммунальное обслуживание (3.1) |  |  |
| 8 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) | Не устанавливается | На 50 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 9 | Социальное обслуживание (3.2) |  | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 10 | Общежития (3.2.4) | Не устанавливается | На 120 кв. м общей площади жилых комнат, без учета мест общего пользования, - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 11 | Бытовое обслуживание (3.3) | Не устанавливается | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 12 | Здравоохранение (3.4) | Не устанавливается | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 13 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Не устанавливается | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 14 | Культурное развитие (3.6) | Не применяется для видов разрешенного использования с кодами 3.6.2, 3.6.3 | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 15 | Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | Не устанавливается |  |
| 16 | Общественное управление (3.8) | Не устанавливается | На 100 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 17 | Государственное управление (3.8.1) | Не устанавливается | На 100 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 18 | Представительская деятельность (3.8.2) |  |  |
| 19 | Предпринимательство (4.0) | Не применяется для видов разрешенного использования с кодами 4.1 - 4.8 | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 20 | Деловое управление (4.1) | Не устанавливается | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 21 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | Не применяется для видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2. Обеспечение погрузочно-разгрузочной площадкой объектов торговли в границах земельного участка строительства. На объекты с общей площадью до 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 3 x 10 м. Свыше 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 4 x 20 м | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 22 | Магазины (4.4) | Обеспечение погрузочно-разгрузочной площадкой объектов торговли в границах земельного участка строительства. На объекты с общей площадью до 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 3 x 10 м, свыше 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 4 x 20 м | На 80 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 23 | Банковская и страховая деятельность (4.5) | Не устанавливается | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 24 | Общественное питание (4.6) | Не устанавливается | На 100 кв. м общей площади - 4 м/м |
| 25 | Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Не устанавливается | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 26 | Рынки (4.3) | Обеспечение погрузочно-разгрузочной площадкой объектов торговли в границах земельного участка строительства. На объекты с общей площадью до 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 3 x 10 м, свыше 500 кв. м погрузочно-разгрузочная площадка не менее 4 x 20 м | На 30 кв. м общей площади - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 27 | Развлечение (4.8) | Не устанавливается |  |
| 28 | Развлекательные мероприятия (4.8.1) |  |  |
| 29 | Проведение азартных игр (4.8.2) |  |  |
| 30 | Проведение азартных игр в игорных зонах (4.8.3) |  |  |
| 31 | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Не устанавливается | На 40 кв. м общей площади - 1 м/м |
| 32 | Гостиничное обслуживание (4.7) | Не устанавливается | На 120 кв. м общей площади номеров, без учета мест общего пользования - 1 м/м. Количество парковочных мест для инвалидов - 10% от общего количества парковочных мест, но не менее 1 м/м, на 5 м/м для инвалидов - 1 м/м (полногабаритное) для МГН, но не менее 1 м/м |
| 33 | Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) |  |  |
| 34 | Ремонт автомобилей (4.9.1.4) | Не устанавливается | На 100 кв. м общей площади - 1 м/м |

________________                                                                                        ».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу министерства строительства Новосибирской области от ________ № _______ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к правилам землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.04.2019 № 205 Лист № 1 |
| --- | --- |

|  | Лист № 2 |
| --- | --- |

|  | Лист № 3 |
| --- | --- |

|  | Лист № 4 |
| --- | --- |

|  | Лист №5 |
| --- | --- |

________________                                                                                                                                                         »

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу министерства строительства Новосибирской области от ________ № _______ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к правилам землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.04.2019 № 205 |
| --- | --- |

»

______________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к приказу министерства строительства Новосибирской области от ________ № _______ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к правилам землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.04.2019 № 205 |
| --- | --- |

Перечень изменяемых территориальных зон Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Реестровый номер территориальной зоны | Наименование территориальной зоны, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | Наименование территориальной зоны в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 54:07-7.559 | Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм) | Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель населенных пунктов (нОм-Ш1) |
| 2 | 54:07-7.541 | Зона объектов торговли (ОмТ) | Зона объектов торговли (ОмТ) |
| 3 | 54:07-7.553 | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи) | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи-Ш1) |
| 4 | 54:07-7.540 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ-Ш1) |
| 5 | 54:07-7.549 | Зона объектов недропользования (ПН) | Зона объектов недропользования (ПН) |
| 6 | 54:07-7.568 | Зона объектов коммунального обслуживания в границах земель населенных пунктов (нИК) | Зона объектов коммунального обслуживания в границах земель населенных пунктов (нИК-Ш1) |
| 7 | 54:07-7.542 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) |
| 8 | 54:07-7.552 | Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов (нТА) | Зона объектов автомобильного транспорта в границах земель населенных пунктов (нТА-Е1) |
| 9 | 54:07-7.569 | Зона объектов воздушного транспорта (ТВз) | Зона объектов воздушного транспорта (ТВз) |
| 10 | 54:07-7.670 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Зона сельскохозяйственного использования (Си) |
| 11 | 54:07-7.570 | Зона ведения садового хозяйства (Ссх) | Зона ведения садового хозяйства (Ссх) |
| 12 | 54:07-7.561 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп) | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп) |
| 13 | 54:07-7.564 | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) |
| 14 | 54:07-7.543 | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) |
| 15 | 54:07-7.563 | Зона рыбоводства (СиР) | Зона рыбоводства (СиР) |
| 16 | 54:07-7.554 | Зона кладбищ (ДКл) | Зона кладбищ (ДКл) |
| 17 | 54:07-7.546 | Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) | Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) |
| 18 | 54:07-7.567 | Зона акваторий (В) | Зона акваторий (В) |
| 19 | 54:07-7.556 | Зона акваторий в границах земель населенных пунктов (нВ) | Зона акваторий в границах земель населенных пунктов (нВ-Е1) |
| 20 | 54:07-7.621 | Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп) | Зона общего пользования водными объектами в границах земель населенных пунктов (нВоп-Е1) |

Перечень ликвидируемых территориальных зон Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Реестровый номер территориальной зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |
| 1 | 54:07-7.551 | Зона стоянок легковых автомобилей в границах земель населенных пунктов (нТСа) |
| 2 | 54:07-7.548 | Зона озелененных территорий общего пользования в границах земель населенных пунктов (нРтоп) |
| 3 | 54:07-7.555 | Зона ведения огородничества в границах земель населенных пунктов (нСо) |
| 4 | 54:07-7.547 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий в границах земель населенных пунктов (нСиПп) |
| 5 | 54:07-7.545 | Зона объектов общественного питания (ОмОп) |
| 6 | 54:07-7.565 | Зона животноводства (Сж) |
| 7 | 54:07-7.566 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) |
| 8 | 54:07-7.648 | Зона сельскохозяйственного использования в границах земель населенных пунктов (нСи) |
| 9 | 54:07-7.550 | Зона дошкольных и образовательных организаций (ОсДс) |
| 10 | 54:07-7.544 | Зона животноводства в границах земель населенных пунктов (нСж) |
| 11 | 54:07-7.558 | Зона общеобразовательных организаций (ОсШк) |
| 12 | 54:07-7.560 | Зона объектов отдыха в границах земель населенных пунктов (нР) |
| 13 | 54:07-7.562 | Зона специализированной общественной застройки в границах земель населенных пунктов (нОс) |
| 14 | 54:07-7.557 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОмДОК) |

»

_________

Применительно ко всем территориальным зонам установить: в случае если установленные основные, условно разрешенные виды использования предусматривают размещение объектов капитального строительства, то суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспомогательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капитального строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, возможных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

S min - предельные минимальные размеры земельных участков.

S max - предельные максимальные размеры земельных участков;

Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений.

Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений.

Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов.

Процент застройки max – максимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Не применяется для земельных участков занятых жилой застройкой. В отношении земельных участков занятых жилой застройкой применять предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей № 3.

Границы территориальной зоны «Зона дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (ОсДсШ/(ОсДсШ-Ш1)» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсКи» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсКи-Ш1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсКи-Т1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсКи-Н1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсКи-Е1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсЗ» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсЗ-Ш1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсЗ-Т1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения ОсЗ-Е1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов физической культуры и массового спорта ОсФС» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов физической культуры и массового спорта ОсФС-Т1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения.

Границы территориальной зоны «Зона объектов физической культуры и массового спорта ОсФС-Н1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения

Границы территориальной зоны «Зона объектов физической культуры и массового спорта ОсФС-Е1» устанавливаются только в границах населенного пункта поселения

38 Применяется для хозяйственных построек, бань и гаражей, не требующих получения разрешения на строительство.

39 Предельные максимальные размеры земельных участков не устанавливаются для земельных участков, предоставляемых в безвозмездное пользование, для организации садоводческого товарищества.

Применяется для хозяйственных построек и гаражей, не требующих получения разрешения на строительство.

Применяется для земельных участков площадью от 0,03 га до 0,06 га.

Применяется для земельных участков площадью от 0,06 га до 0,12га.

Применяется для земельных участков площадью от 0,12 га до 0,3 га.

20% -Применяется для земельных участков площадью от 0,03 га до 0,06 га

25%-Применяется для земельных участков площадью от 0,06 до 0,3 га.

Применяется для хозяйственных построек, бань и гаражей, не требующих разрешение на строительство.

Применяется для земельных участков площадью от 0,03 га до 0,06 га.

Применяется для земельных участков площадью от 0,06 га до 0,12га.

Применяется для земельных участков площадью от 0,12 га до 0,3 га.

20% -Применяется для земельных участков площадью от 0,03 га до 0,06 га.

25%-Применяется для земельных участков площадью от 0,06 до 0,3 га.

Применяется по линии блокированных жилых домов.

Применяется для земельных участков, предоставляемых в безвозмездное пользования, для организации садоводческого товарищества.

Устанавливается для земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Устанавливается для земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам в случаях, указанных в статье 5 Закона  Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

Применяется для хозяйственных построек, бань и гаражей, не требующих разрешение на строительство.